ТҮЙІНДЕМЕ

Есеп 54 беттен, 22 суреттен, 15 кестеден, 16 дерек көздерден, 4 қосымшадан тұрады.

МҰНАЙ, ТҮРЛІ-ТҮСТІ ФРАКЦИЯ,  ЮТКИННІҢ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЭФФЕКТІСІ, РАЗРЯД, ПАРАФИН, ТҰТҚЫРЛЫҚ

Бұл есеп 2018 жылға арналған жылдық есеп болып табылады. 2018 жылға бекітілген күнтізбелік жоспарға сәйкес, 5-тен 50 кВ-қа дейінгі разрядты жұмыс істеу аймағы бар электр-гидравликалық әсер ету қондырғысы модификацияланды. Зертханалық қондырғыға арналған электр тізбегі, басқару блогы және қондырғы мен реактордың қуат бөлігі жасалды. Юткиннің электрогидравликалық әсері пайдалана отырып тұтқырлығы жоғары мұнайды өңдеуге арналған зертханалық қондырғы құрастырылды.

Бұл қондырғы мұнай өнімдерін терең жіктеу режимдері мен тетіктерін таңдауға мүмкіндік береді, заттардың жекелеген параметрлерін (пайыздық қатынасы, фракциялығы, тұтқырлығы, тығыздығы, фазалық өту сын температурасы, реологиялық қасиеттері) анықтау үшін физико-химиялық қасиеттерді өзгертуге электргидравликалық эффектілердің әсер ету заңдылықтарын қарастырады. Сондай-ақ, органикалық еріткіштерді пайдаланбай сулы ортада жоғары вольтты электроимпульсті разрядтың көмегімен ақшыл және орташа мұнай фракцияларының өнімін тәжірибелі молайту жолын табады.

Тұтқырлығы жоғары мұнайдың химиялық құрамы мен физико-химиялық қасиеттерін өзгерту мақсатында Қаражанбас жерінің мұнайына электр-гидротехникалық әсер ету зерттелінді. Мұнайдың элементтік құрамы (C, H, N, O, S мөлшері) «Elementar Vario EL III» элементтік анализаторында анықталды. Қаражанбас мұнайының негізгі құрамы C-82,77% H-11,84%; S-2,20%; N-0,27%; О-2.92% құрайды, ал Жангүрші мұнайының құрамы С-79,49%; H-12,20%; S-0,42%; N-0,29%; O-7.60% құрайды екен. Электрогидравликалық әсермен өңдегенен кейінгі және бұрынғы мұнайдың құрамындағы көмірсутектерінің мөлшері 6890N/5973N (Agilent, АҚШ) детекторының көмегімен газды хромато-масс-спектрометриямен анықталды. Қаражанбас және Жангүрші мұнайының фрагменттік құрамы JNM-ECA Jeol 400 спектрометрінде (1H және 13C ядроларында 399,78 және 100,53 МГц) NMR спектроскопия әдісімен анықталды. Электрогидравликалық әсермен өңдегенен кейінгі және бұрынғы мұнайдың динамикалық тұтқырлығы «RPM-1M.2» маркалы ротационды вискозиметрде анықталды.

РЕФЕРАТ

Отчет состоит из 54 страниц, 22 рисунков, 15 таблицы, 16 источников и 4 приложении.

НЕФТЬ, СВЕТЛАЯ ФРАКЦИЯ, ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЮТКИНА, РАЗРЯД, ПАРАФИН, ВЯЗКОСТЬ

Настоящий отчет является годовым отчетом за 2018 год. В полном соответствии с утвержденным календарным планом за 2018 год была модифицирована установка электрогидравлического воздействия с рабочим диапазоном разряда от 5 до 50 кВ.              Для лабораторной установки разработаны электрическая схема, блок управления и силовая часть установки и реактор. Собрана лабораторная установка для переработки высоковязкой нефти с применением электрогидравлического эффекта Юткина.

Установка позволяет подобрать режимы и предположить механизмы глубокого разложения нефтепродуктов, рассмотреть закономерности влияния электрогидравлического эффекта на изменение физико-химических свойств для определения индивидуальных параметров веществ (процентное соотношение, фракционность, вязкость, плотность, критические температуры фазовых переходов, реологические свойства). Также установка позволяет найти пути экспериментального повышения выхода светлых и средних нефтяных фракций за счет более глубокого использования тяжелых с помощью высоковольтных электроимпульсных разрядов в водной среде без использования органических растворителей.

Проведены исследования воздействия электрогидравлического воздействия на нефть месторождения Каражанбас с целью изменения химического состава и физико-химических свойств высоковязкой нефти. Определен элементный состав нефти (содержания C, H, N, O, S) на элементном анализаторе «Elementar Vario EL III». Элементный состав нефти месторождения Каражанбас состоит из C-82,77%; H-11,84%; S-2,20%; N-0,27%; O-2,92% и нефти месторождения Жангуршы состоит из C-79,49%; H-12,20%; S-0,42%; N-0,29%; O-7,60%. Содержания углеводородов нефти до и после электрогидравлической обработки определили методом газовой хромато-масс-спектрометрии с детектором 6890N/5973N (Agilent, США). Фрагментного состава нефти месторождения «Каражанбас» и «Жангурши» определили методом ЯМР-спектроскопии на спектрометре JNM-ECA Jeol 400 (399,78 и 100,53 МГц на ядрах 1Н и 13С). Динамическую вязкость нефти до и после электрогидравлической обработки определили на ротационном вискозиметре марки Полимер «РПЭ-1М.2»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРОЩЕНИЯ | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| 1 | ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ | 8 |
| 1.1 | Применение кавитации в технологии углеводородов | 8 |
| 2 | МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ | 12 |
| 2.1 | Разработка лабораторной электрогидравлической установки для исследования изменений реологических свойств высоковязких нефтей при различных режимах (чертежи, деталировка и т.д.) | 12 |
| 2.2 | Модифицирование и наладка лабораторной электрогидравлической установки | 17 |
| 2.3 | Исследования изменений реологических свойств высоковязких нефтей при различных режимах электрогидравлической установки | 21 |
| 2.4 | Проведение анализов по определению оптимальных условий для транспортировки ВВН, установление оптимальных режимов работы ЭГ-установки, написание отчета и статей | 30 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 43 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 45 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А – Список опубликованных работ в 2018 году | 47 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Календарный план работ | 48 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ В – Рецензия | 52 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Выписка из протокола | 53 |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРОЩЕНИЯ

ИТЭР – Международный экспериментальный термоядерный реактор

КПД – Коэффициент полезного действия

ТИЗ – трудно извлекаемые запасы

ЭГ-эффект – электрогидравлический эффект

ВВЕДЕНИЕ

Добыча трудно извлекаемой нефти, транспортировка её к пунктам сбора и подготовки и, наконец, переработка с целью получения конечных продуктов - одна из актуальных задач нефтедобывающей промышленности. В настоящее время добываются значительные объемы нефтей, обладающих высокой вязкостью при обычных температурах или содержащие большое количество парафина и вследствие этого застывающие при высоких температурах. В связи с этим возникают проблемы, связанные с неизбежным ростом гидравлического сопротивления магистральных нефтепроводов по которым перекачиваются высоковязкие нефти. Поднимаясь на поверхность, нефть остывает и переходит в состоянии жидкости со сложными реологическими свойствами. При этом происходит оседание парафинов и смол на поверхностях нефтедобывающего и транспортирующего оборудования, что резко ухудшает их производительность.

В последние годы при перегонке нефти широкое применение приобрел способ, основанный на кавитационный обработке углеводородного сырья. Воздействие импульсного электрического разряда на нефть с водой в кавитационный установке приводит к образованию ионных потоков и расщеплению сложных молекул углеводородов. При кавитации нефти воздействием импульсного электрического разряда нарушаются С-С связи углеводородов - происходит разрыв связей и образование из одной, с большей вероятностью тяжелой молекулы, двух более легких и т.д., вследствие чего происходит изменение физико-химического состава нефти. Кавитация влияет на изменение структурной вязкости, т.е. на временный разрыв Ван-дер-ваальсовых связей.

Целью данной работы является исследования воздействий электрогидравлических ударов на реологические свойства высоковязких нефтей. Для достижения поставленной цели потребовалась решить следующие задачи: исследование изменений реологических свойств высоковязких нефтей с применением электрогидравлического удара, а также исследование изменения качественного и количественного состава нефти при воздействиях электрогидравлического удара. Научная новизна проекта заключается в разработке способов изменений реологических свойств высоковязких нефтей с использованием электрогидравлического эффекта.

- ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Применение кавитации в технологии углеводородов

Добыча трудно извлекаемой нефти, транспортировка её к пунктам сбора и подготовки и, наконец, переработка с целью получения конечных продуктов - одна из актуальных задач нефтедобывающей промышленности. В настоящее время добываются значительные объемы нефтей, обладающих высокой вязкостью при обычных температурах или содержащие большое количество парафина и вследствие этого застывающие при высоких температурах. В связи с этим возникают проблемы, связанные с неизбежным ростом гидравлического сопротивления магистральных нефтепроводов по которым перекачиваются высоковязкие нефти.

В последние годы усилился интерес к мало энергетическим воздействиям, с помощью которых можно без заметных внешних энергетических затрат или с использованием внутренних резервов вещества перестраивать его структуру. В качестве внешних воздействий, влияющих на структуру веществ, в том числе и нефтяных дисперсных систем, могут быть использованы различные варианты электрических, электромагнитных, магнитных, вибрационных или акустических полей. При этом сравнительно легко достигаются эффекты, соответствующие увеличению или, наоборот, снижению упорядоченности в надмолекулярной структуре веществ. Большой интерес представляют результаты экспериментального исследования изменения вязкости нефти путем кавитационного воздействия по способу, в котором предложено устройство, содержащее в линии трубопровода полый цилиндрический корпус переменного сечения, включающий плавное сужение, обеспечивающее возникновение кавитации. В качестве высокоамплитудных колебаний в жидкости выступают кавитационные пузырьки, обладающие высокой скоростью, за счет чего происходит снижение вязкости нефти.

В работе [1] установлено, что магнитная обработка в сочетании со вводом депрессанта позволяет снизить температуру потери текучести нефтесмесей до минус 9 0С и способствует сохранению значения температуры потери текучести в течение длительного времени (3-4 недели). Эти результаты показывает возможность перехода на депрессорную технологию на 9 магистральном трубопроводе «Узень-Атырау-Самара», взамен технологии путевого подогрева нефти. Применение депрессорной технологии в сочетании с магнитной обработкой позволяет довести степень ингибирования АСПО нефтесмесей, транспортируемой по магистральному трубопроводу «Узень-Атырау Самара», до 94 -97%. Магнитная обработка Западно Казахстанской нефтесмесей, модифицированной депрессорными присадками позволяет снизить значение динамической вязкости на 20-40%.

Кавитационная химическая обработка была первоначально разработана в России в начале 1960-х годов [2]. Кавитация представляет собой процесс образования пузырьков в жидкостях, подверженных переменному давлению. Кавитация происходит, когда давление жидкости падает ниже давления паров и характеризуется высокой температурой (обычно 104 K, возможно, 105 K и выше) и высоким давлением (10-100 МПа), возникающим в кавитационных коллапсирующих пузырьках.

Нестеренко и Берлизов [3] считают, что даже если кавитационные пузырьки занимают 10% объема обрабатываемой жидкости, тогда потребуется 360 литров нефтепродуктов для создания одного моля более легких углеводородов (μ=100-300), эквивалентного 100-300 г. Таким образом, для достижения экономически привлекательного крекирования требуется высокоэффективная многоступенчатая кавитационная обработка.  Согласно [2], такая многоступенчатая обработка возможна с помощью обратных гидродинамических кавитационных устройств, особенно вращающихся.

Другим подходом к повышению эффективности кавитации является проведение ультразвукового возбуждения в присутствии электрического поля. Электростатический заряд, генерируемый в пузырьках, способствует образованию радикалов из-за разрыва ковалентной связи, которые генерируют цепные реакции в углеводородах, в результате чего образуются низкомолекулярные и ароматические соединения [4].

Промтов [4] обращает внимание на эффективность вращающихся аппаратов при разрушении связей С-С в условиях интенсивной продолжительной кавитации и дает результаты экспериментального исследования на одной из таких установок в Тамбовском государственном университете. Исследование показало, что ультразвуковая обработка смеси тяжелого мазута с небольшим добавлением керосина или легкого дизеля приводит к умеренному уменьшению кинематической вязкости на 1-2 мм2/ с и одинаково малым уменьшению температуры вспышки на 4-6 °C. В то же время кавитационное крекирование сырого продукта позволяет снизить температуру атмосферной перегонки сырой нефти на 10 °С, снижая при этом температуру перегонки 50 % на 63 °С, что может дать значительное энергосбережение.

В патентной заявке [5, 6] А.Ф. Кладова по ультразвуковой или кавитационный крекирование углеводородов утверждается возможность получать до 90 % легких фракций из сырой нефти путем повторного перекачивание нефти через ультразвуковой активатор под давлением 2-5 МПа и с добавлением 2-3 об. % диспергирующего газа.

Ключевой особенностью аппарата А.Ф. Кладова является способность генерировать огромные плотности акустической энергии порядка 1-10 МВт/м2 за счет и ультразвуковой и гидродинамически индуцированной кавитации. Кроме того, многоступенчатая конструкция ультразвукового активатора А.Ф. Кладова позволяет проводить повторную обработку одной и той же жидкости, чтобы максимизировать эффект крекирование. Другой остроумной особенностью конструкции А.Ф. Кладова является добавление диспергирующего газа (например, водорода, двуокиси углерода, воздуха или метана), который облегчает образование пузырьков и участвует в химических реакциях с крекированными углеводородными радикалами, тем самым предотвращая их рекомбинацию в их исходную форму. Введение Н2 или СН4 эффективно обеспечивает образование связи С-Н вместо разорванных связей С-С. Еще одной важной особенностью конструкции А.Ф. Кладова является заявленный «резонансный» режим работы, который максимизирует преобразование механической энергии роторов, смешивающих жидкость с ультразвуковой энергией кавитирующих пузырьков, что, в свою очередь, приводит к разрыву связей С-С.

Электрогидравлический эффект (ЭГ-эффект) - промышленный способ преобразования электрической энергии в механическую, с высоким КПД [2]. Сущность этого способа состоит в том, что при осуществлении внутри объёма жидкости, находящийся в открытом или закрытом сосуде, специально сформированного импульсного электрического разряда вокруг зоны его образования возникают сверхвысокие гидравлические давления, способные совершать полезную механическую работу. Если скорость расширения канала превышает скорость распространения звука в жидкости, тогда волна сжатия превращается в ударную волну. Электрический взрыв, проскакивающий между погруженными в жидкость электродами в определенных условиях, производит неожиданное действие. Если рядом с взрывом окажется твердое тело, оно будет измельчено в порошок, каким бы твердым оно ни было, а расположенный над искровым промежутком столб жидкости подбрасывается высоко верх. В месте возникновения разряда мгновенно образуется давления в десятки и сотни тысяч атмосфер. Микроскопический канал, по которому проскакивает разряд, имеет чрезвычайно большую плотность энергии, мгновенная мощность достигает колоссальных величин. Вода, окружающая искру, с огромной скоростью разлетается в стороны, создавая первый гидравлический удар. Образуется пустота - полость, которая сразу заполняется водой; получается еще один мощный гидравлический удар - кавитационный. Электрическая энергия, таким образом, без всяких промежуточных звеньев переходит в механическую. ЭГ-эффект используется в оборудованиях для электрогидравлической обработки металлов различного назначения, при штамповке, при изготовлении сельскохозяйственной техники и т.д.

Учеными Саратовского университета [7] разработаны отдельные узлы и установки электрогидравлического воздействия разной конструкции. Принципиальным в конструкции устройств является расположение электродов в химическом реакторе. Исходя из того, что нефть содержит сотни индивидуальных углеводородов и актуальной задачей является ее более глубокая переработка, ученые провели исследования изучение возможности повышения выхода светлых нефтяных фракций с использованием метода электрогидравлического эффекта. В реакторах применялось конструктивное расположение электродов типа «острие-острие» или «острие-дно». На основании полученных результатов ученые сделали вывод, что электрогидравлическое воздействие наиболее эффективно для высококипящих фракций углеводородов, где прочность связей С-С ослабевает по мере увеличения количества атомов углерода в цепи.

В работах [8-11] показано, что электрогидравлический эффект наиболее эффективен для переработки нефтешлама с высоким содержанием органической массы.

2 МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

2.1 Разработка лабораторной электрогидравлической установки для исследования изменений реологических свойств высоковязких нефтей при различных режимах (чертежи, деталировка и т.д.)

В своей монографии Юткин [2] и другие авторы [4] рассмотрели общие принципы конструирования электрогидравлических установок. Однако информация о конкретных технических решениях, дающих возможность четко оценить входные и выходные параметры отдельных блоков или установки в целом практически отсутствует. Тем не менее, авторы убедительно показали, что от конструкции установок (величины рабочего напряжения; частоты следования разрядных импульсов, их продолжительности, повторяемости, стабильности, а также величины тока разряда; добротности соединительных электрических цепей; емкости блоков накопительных конденсаторов и т.д.) принципиально зависит эффективность влияния электрогидравлического воздействия на конкретное вещество и механизм протекания химических реакций. Принципиальной является геометрия сформированного импульса электрического разряда, которая зависит от множества факторов и, прежде всего, от величины рабочего напряжения и электротехнической части.

Разработана установка электрогидравлического воздействия, являющаяся основным элементом экспериментальной части работы, позволяющая подобрать режимы и предположить механизмы глубокого разложения нефтепродуктов, рассмотреть закономерности влияния электрогидравлического эффекта на изменение физико-химических свойств для определения индивидуальных параметров веществ (процентное соотношение, фракционность, вязкость, плотность, критические температуры фазовых переходов, реологические свойства), найти пути экспериментального повышения выхода светлых и средних нефтяных фракций за счет более глубокого использования тяжелых нефтей с помощью высоковольтных электроимпульсных разрядов в водной среде без использования органических растворителей.

Электрогидравлический разряд возникает при приложении к жидкости импульсного напряжения, достаточной амплитуды и длительности, в результате чего развивается электрический пробой. Характерное время переднего фронта импульса тока разряда от долей микросекунды, до нескольких микросекунд. Крутой передний фронт напряжения, прикладываемого к разрядному промежутку в жидкости, является отличительной чертой и непременным условием эффекта Юткина.

Для получения электрогидравлического эффекта переменный ток из сети подается на повышающий трансформатор, где напряжение увеличивается до нескольких киловольт. Далее электрический ток выпрямляется диодами и подается на конденсатор, где напряжение накапливается до нужного значения. После этого между размещенными в воде электродами возникает высоковольтный пробой, что и порождает возникновение электрогидравлического удара, проявляющегося в виде громкого хлопка с локальным повышением давления в несколько десятков тысяч атмосфер, локальным повышением температуры и т.д. Принципиальная схема получения электрогидравлического эффекта приведена на рисунке 1.

R – зарядное сопротивление, Тр – трансформатор, V – выпрямитель, РП – рабочий искровой промежуток в жидкости, С – конденсатор, ФП – формирующий искровые промежутки

Рисунок 1 – Принципиальная схема получения электрогидравлического эффекта

Одной из серьезнейших практических ценностей и преимуществ данного эффекта является его стопроцентная повторяемость.

### Нами неоднократно модернизирована и совершенствована лабораторная установка, например, первоначальная принципиальная схема в конечном итоге была реализована с применением двух разрядников, что сильно увеличило крутизну фронтов импульсов и сделало схему намного эффективнее и проще в настройке (рисунок 2).

Электрическая часть модифицированной установки  состоит из автоматического выключателя ДЭК-1-25А (QF1……QF2), трансформатора ОСМ-0,16 220/0-5-24в (TV1), трансформатора ЛАТР-9м (TV2), высоковольтного трансформатора 220/65000V (TV3), высоковольтного выпрямителя 4х7хД1008 Ф (BB), предварительного разрядника МП 1103 (PП),  разрядного резистора 4хПЭВ-50 3кΩ (P), малогабаритной лампы накаливания МН6,3х0,22 (L1) и МН26х0,12 (L2), нагревательного элемента 220 В 550 Вт  (НЭ), промежуточного реле РПУ-О  24 В 50 Гц  (K1), циркуляционного насоса 220 V  50 Гц  (M1), двигателя мешалки РД-09 32 мин (M2), двигателя вентилятора продувки формирующего разрядника (M3), амперметра 0:15А (PA-1), вольтметра 0:250 (PA-2), микроамперметра 100  А (PA-3).

R – зарядное сопротивление, Тр – трансформатор, V – выпрямитель, РП – рабочий искровой промежуток в жидкости, С – конденсатор, ФП1 и ФП2 – формирующий искровые промежутки 1 и 2

Рисунок 2 – Электрическая схема электрогидравлической установки

Блок управления модифицированной установки включает в себя следующие измерительные приборы: амперметр до 50 А, вольтметр переменного тока на 250 В, киловольтметр с рабочим диапазоном от 20 до 50 кВ, вводной автоматический выключатель на 25 А, лабораторный автотрансформатор на 9 А, 220 В, и различные тумблеры управления мешалками, насосами. Силовая часть состоит из выпрямителя–трансформатора с конденсаторной батарей, формирующего воздушного разрядника короткозамыкателя.

Нами собрана установка (рисунок 3) для обработки ЭГ-ударами с расположением электродов «острие-дно» и для дальнейшей перегонки нефти после электрогидравлической обработки. Установка состоит из корпуса камеры (5); где нефтешлам обрабатывается высоковольтными короткоимпульсными разрядами; изолятора (6) стального электрода диаметром 6 мм (8) из капролактана, через которого подается высоковольтное напряжение; термопары (7) для контроля температуры в камере при перегонке нефтешлама. Испарившиеся светлые фракции проходит через дефлегматор (9) и далее проходя через холодильник (10) конденсируется и собирается в приемнике (12). При ЭГ-обработки нефтешлама выделяется газы, которые улавливается через трубку (11).

1 – пульт управления, 2 - повышающий высоковольтный трансформатор с выпрямлением, 3 - высоковольтный импульсный конденсатор с малой емкостью, 4 -формирующий искровой разрядник, 5 - корпус рабочей камеры, 6 - изолятор, 7 - электроконтактный термометр, 8 - электрод, 9 – кран, 10 - холодильник с дефлегматором, 11 – отвод для выхода газа, 12 – приёмный сосуд

Рисунок 3 – Общая схема установки

Лабораторный реактор (рисунок 4) состоит из: 1 - загрузочной воронки, 2 - электроконтактного термометра, 3 - мешалки с электроприводом, 4 - манометра, 5 - холодильника, 6 - электрода, 7 - сливного устройства, 8 - электронагревательного устройства, 9 - корпуса реактора, 10 - приемного сосуда.  Толщина стального реактора     10 мм. Расстояние между электродами и дном рабочей камеры составляет 100 мм. Подаваемое напряжение на электроды регулируется расстоянием между шарами формирующего устройства.

Рисунок 4 – Лабораторный реактор

Устройство выполнено в однокорпусном исполнении, на котором смонтировано все оборудование (рисунок 5). Установку необходимо рассматривать как состоящее из двух блоков. Первый – сама установка с ее электрической частью, технической защитой, возможностью выхода на необходимый электрический режим и т.д.; второй – устройство электрогидравлического разряда и реактор с дефлегматором-холодильником.

Рисунок 5 – Общий вид лабораторной электрогидравлической установки с одним конденсатором.

Пульт управления включает в себя киловольтметр с манометрами: амперметром и вольтметром. Силовая часть установки состоит из трансформатора, конденсаторной батареи, формирующего воздушного разрядника, рабочей камеры и дефлегматора-холодильника.

Таким образом, разработана лабораторная электрогидравлическая установка для исследования изменений реологических свойств высоковязких нефтей при различных режимах. Разработана электрическая схема установки и собрана лабораторная установка с одним конденсатором с рабочим диапазоном до 10 кВ.

2.2 Модифицирование и наладка лабораторной электрогидравлической установки

Модифицирована лабораторная установка рабочим диапазоном до 50 кВ и собрана лабораторная электрогидравлическая установка рабочим диапазоном до 10 кВ для исследования изменений реологических свойств высоковязких нефтей при различных режимах. В экспериментальном устройстве электрогидравлического разряда учли применение температурного режима, выход газообразных продуктов реакции, постадийное введение химических компонентов в реактор, контроль за проведением процесса. Под действием физико-механических факторов, присущих электрогидравлическому эффекту происходит физические и химические превращения исходного материала, частичный разрыв углеводородных цепочек с получением легких фракций, а также другие превращения углеводородов до тяжелых фракций, изменяется плотность и вязкость исходного материала.

Устройство выполнено в однокорпусном исполнении, на котором смонтировано все оборудование (рисунок 6).

Рисунок 6 – Общий вид модифицированной лабораторной электрогидравлической установки

Установку необходимо рассматривать как состоящее из двух блоков. Первый – сама установка с ее электрической частью, технической защитой, возможностью выхода на необходимый электрический режим и т.д.; второй – устройство электрогидравлического разряда и реактор с дефлегматором-холодильником.

Пульт управления включает в себя киловольтметр с манометрами: амперметром и вольтметром. Силовая часть установки состоит из трансформатора, конденсаторной батареи, формирующего воздушного разрядника, рабочей камеры и дефлегматора-холодильника.

В работе использовали автоматизированный высоковольтный источник питания (с встроенными диодами до 10 кВ), резистор на 1 мОм, конденсаторы – 3 шт, с суммарной емкостью С=2,5 мкФ и напряжением 16 кВ, формирующий разрядник (латунь) состоящий из 2-х шаров d = 5 см. и регулируемым расстоянием от 1 до 5 мм. реактор (искровой разрядник или кавитатор) с регулируемым промежутком в камере (обычно 2-3 мм.), Тр – трансформатор –типа ТГ 1020К-У2 U=220/10 кВ, 12-20 мА. Практическим путем был подобран конденсатор на 10кВ, С – конденсатор -10 кВ, 0,5 мФ.

В процессе совершенствования технологической схемы были использованы различные резисторы типа КЦ201(от А до Е). Был выбран КЦ201Д с техническими характеристиками:

- Uобр = 10 кВ;

- Iпр = 500 мА;

- V – выпрямитель – диод КЦ 201Д

Изготовлены латунные шары-электроды диаметром 5 см и изолированы в тефлоновые корпуса (рисунок 7). Также был изготовлен двух контактный кавитатор в тефлоновой изоляции.

Рисунок 7 – Фото латунных шаров-электродов и двух контактного кавитатор

Другой лабораторный реактор (рисунок 8) состоит из: 1 - загрузочной воронки, 2 - электроконтактного термометра, 5 - холодильника, 6 - электрода, 7 - сливного устройства, 8 - электронагревательного устройства, 9 - корпуса реактора, 10 - приемного сосуда.  Толщина стального реактора 10 мм. Расстояние между электродами и дном рабочей камеры составляет 100 мм. Подаваемое напряжение на электроды регулируется расстоянием между шарами формирующего устройства. Для проведения экспериментом в «мягком» режиме расстояние между шарами установили 7 мм.

Рисунок 8 – Общий вид лабораторной электрогидравлической установки с тремя конденсаторами

Все металлические части оборудования установки подключены медными проводниками и клеммам заземления. Устройство подключают к сети 220 В и отдельным проводником к контуру заземления лаборатории (рисунок 9).

Включение установки осуществляется включением вводного автоматического выключателя, при этом загорается сигнальная лампочка «сеть», затем специальным блокировочным ключом включается цепь управления. При замкнутых блокировках на дверцах и разомкнутой блокировке на короткозамыкателе загорается сигнальная лампочка «готовность схемы». Запуск установки осуществляется нажатием кнопки «Пуск», при этом загорается сигнальная лампочка «Высокое напряжение», магнитный пускатель подает напряжение на выпрямитель-трансформатор, заряжается конденсаторная батарея, через формирующий воздушный разрядник энергия  конденсаторной  батареи  передается

острие-дно                                                                острие-острие

Рисунок 9 – Лабораторный реактор с различным расположением электродов

на электроды рабочей камеры, где при импульсных разрядах происходит воздействие на исходный материал ударных волн, кавитации, ультразвуковых колебаний и других факторов электрогидравлического эффекта. Под действием физико-механических факторов, присущих электрогидравлическому эффекту происходит физические и химические превращения исходного материала, частичный разрыв углеводородных цепочек с получением легких фракций, а также другие превращения углеводородов до тяжелых фракций, изменяется плотность и вязкость исходного материала.

Разработаны следующие меры предосторожности для работы на установке: Работа на установке и демонстрация работы установки должны производиться двумя лицами. Посторонним лицам доступ к установке запрещен. Устройство должно быть обязательно присоединено к контуру заземления с сопротивлением не более 4 Ом. Дверцы установки должны быть закрыты, т.е. электрически заблокированы, чтобы исключить возможность включения системы выпрямитель-трансформатор с конденсаторной батареей. Работу на установке производить стоя на диэлектрических ковриках. Убедиться, что все блокировки работают, короткозамыкатель разомкнут. По окончании работы или демонстрации работы, установка запирается специальным ключом, размещенным на лицевой панели пульта управления. Короткозамыкатель переводится в замкнутое состояние, что обеспечивает присоединение установки к контуру заземления, разряд накопительной конденсаторной батареи. Не допускается работать на аппарате при напряжении выше        50 кВ.

В процессе эксплуатации установки трансформаторное масло проверять один раз в год. Не реже одного раза в месяц протирать контактные дорожки лабораторного трансформатора, коммутирующие контакты реле и магнитного пускателя, а также удалять нагары на электродах формирующего воздушного разрядника мелкой наждачной шкуркой. Протирку производить марлевой салфеткой, смоченной в бензине или спирте. Электрическая прочность трансформаторного масла по стандартному разряднику должны быть не менее 50 кВ.

Таким образом, модифицирована лабораторная электрогидравлическая установка рабочим диапазоном до 50 кВ, собрана лабораторная установка с тремя конденсаторами, с рабочим диапазоном до 10кВ. Разработаны меры предосторожности для работы на электрогидравлической установке и налажена работа лабораторной установки.

2.3 Исследования изменений реологических свойств высоковязких нефтей при различных режимах электрогидравлической установки

Нефть не обладает вязкостью, подчиняющейся законам Ньютона, Пуазейля, Стокса, так как длинные беспорядочно расположенные молекулы парафина и смол образуют некоторую гибкую решетку, в которой располагается раствор. Поэтому система оказывает значительное сопротивление силам сдвига. Кавитация разрывает непрерывную цепочку, разрушая связи между отдельными частями молекул. Связи эти сравнительно малы, поэтому необходимо незначительное воздействие акустических волн [4].

Таким образом, кавитация влияет на изменение структурной вязкости, т.е. на временный разрыв Ван-дер-ваальсовых связей. Необратимое уменьшение вязкости нефти имеет место после облучения нефти ультразвуком интенсивностью 10 Вт/см2 и больше на протяжении нескольких часов. Анализ исследований показывает, что под воздействием кавитации большой интенсивности на протяжении длительного времени нарушаются С-С связи в молекулах парафина, вследствие чего происходят изменения физико-химического состава (уменьшение молекулярного веса, температуры кристаллизации и др.).

Проведены исследования электрогидравлического воздействия на нефть месторождения Каражанбас и месторождения Жангурши с целью изменения химического состава и физико-химических свойств высоковязкой нефти.

В реактор кавитационный установки с размещенными в нем электродами на расстоянии 20мм заливали нефть. На электроды подавали напряжение 7кВ для формирования электрогидравлического эффекта. Процесс конверсии нефти в легкие фракции углеводородов начинается при пятикратном воздействии импульсного электрического разряда, которые конденсируются дефлегматором с холодильником. Практически после пяти импульсных разряда начинается выделение газовой фракции. При начальных воздействиях разряда наблюдается интенсивное выделение газа и затем происходит конденсация выделенных продуктов.

Вязкость - важнейшее технологическое свойство нефти, определяющее ее подвижность в пластовых условиях для добычи или при транспортировке по магистральным нефтепроводам. Вязкость, наряду с плотностью, одно из важнейших физических свойств нефти. Величина вязкости учитывается при оценке скорости фильтрации в пласте, при выборе типа вытесняющего агента, при расчете мощности насоса добычи нефти и др.

Параметр вязкость наиболее тесно отражает взаимодействие углеводородов и гетероатомных соединений и коррелирует со степенью их проявления. Вязкость сепарированной нефти с возрастанием температуры уменьшается, а с возрастанием давления увеличивается. С увеличением молекулярного веса фракции, температурного интервала выкипания фракции, плотности величина вязкости возрастает. Вязкость нефти уменьшается с повышением количества углеводородного газа, растворенного в ней, и тем больше, чем выше молекулярная масса газа. При увеличении молекулярной массы углеводородного компонента от СН4 к С4Н10, растворенного в нефти вязкость нефтей будет уменьшаться, за счет увеличения доли неполярных соединений (газ идеальная система). С увеличением молекулярной массы жидкого углеводородного компонента от С5Н12 и выше, растворенного в нефти, ее вязкость будет возрастать за счет увеличения доли полярных компонентов (нефть неидеальная система). Вязкость смесей аренов больше вязкости смесей алканов. Поэтому, нефти с высоким содержанием ароматических углеводородов более вязкие чем нефти парафинового основания.

Чем больше в нефти содержится смол и асфальтенов (больше полярных компонентов), тем выше вязкость. Величина вязкости нефти коррелирует с величиной плотностью или удельным весом нефти. Повышение температуры вызывает уменьшение вязкости нефти. Повышение давления, ниже давления насыщения приводит к увеличению газового фактора и, как следствие, к уменьшению вязкости.

Эмульсию готовили в лабораторном диспергаторе марки MPW-302 со специально приготовленными для этой цели диспергирующими насадками. На рисунке 10 представлен общий вид оборудования для приготовления эмульсий, включающий в себя диспергатор с насадкой для диспергирования, емкость для приготовления эмульсий и жидкостный термостат для поддержания температуры.

3

4

1

2

3

4

1 – диспергатор; 2 – диспергирующая насадка; 3 – емкость для приготовления эмульсии;                  4 – жидкостной термостат

Рисунок 10 – Оборудование для приготовления эмульсий

Динамическую вязкость сырой нефти месторождения Каражанбас определили на ротационном вискозиметре марки Полимер «РПЭ-1М.2» (рисунок 11). Результаты исследовании представлены в таблицах 1 и 2.

Рисунок 11 – Ротационный вискозиметр марки Полимер «РПЭ-1М.2»

Таблица 1 – Динамическая вязкость сырой нефти месторождения Каражанбас

| Градиент скорости сдвига, с-1 | Динамическая вязкость, Па·с |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При температуре, 20 оС | При температуре, 40 оС | При температуре, 60 оС |
| 121,0 | - | 0,325 | 0,112 |
| 60,49 | - | 0,335 | 0,121 |
| 30,24 | 1,438 | 0,354 | 0,141 |
| 15,12 | 1,490 | 0,391 | - |
| 7,561 | 1,577 | - | - |
| 3,780 | 1,760 | - | - |

Установлено (таблица 2), что при работе с одним конденсатором на 1 мкФ (количество импульсов разряда 25) вязкость нефти снижается больше (1,616 Па·с), чем при работе с двумя конденсаторами с общей емкостью 1,5 мкФ (1,639 Па·с), а при работе с тремя конденсаторами с общей емкостью 2,5 мкФ снижение вязкости нефти до этих значений достигается при 10-ти импульсов разряда. При предварительной обработке нефти гомогенизатором для создания эмульсий (количество импульсов разряда 25) динамическая вязкость нефти снижается еще ниже до 1,608 Па·с. Также были проведены исследования изменения вязкости при электрогидравлической воздействий на эмульгированную нефть. Эмульсию создавали при помощи гомогенизатора (рисунок 10). Вязкость эмульгированной нефти при воздействиях электрогидравлического разряда повысилась.

Таблица 2 – Динамическая вязкость нефти месторождения Каражанбас после электрогидравлической обработки (при 20оС)

| Образец | Динамическая вязкость, Па·с |  |
| --- | --- | --- |
|  | Градиент скорости сдвига, с-1 |  |
|  | 3,780 | 7,561 |
| 1 | 2 | 3 |
| Исходная нефть | 1,760 | 1,577 |
| Без воды, 25 разрядов | 1,616 | 1,546 |
| Без воды, 7 кВ, 200 мА, 2 конденсатора 16 кВ 1 мкФ, 25 кВ 0,5 мкФ | 1,639 | 1,532 |
| Без воды, 10 разрядов, 3 конденсатора 2,5 мкФ, 7 кВ | 1,615 | 1,542 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Без воды, предварительная гомогенизация, 25 разрядов | 1,608 | 1,519 |
| Без воды, только гомогенизация в течение 5 мин. | 1,647 | 1,591 |
| Нефть активированная 25 разрядов, 7 кВ, конденсатор 2,5мкф, 10 % воды | 2,009 | 1,940 |
| Нефть активированная 25 разрядов, 5 % воды | 1,788 | 1,724 |

Определен элементный состав нефти (содержания C, H, N, O, S) на элементном анализаторе «Elementar Vario EL III» (таблица 3). Образцы нефти были помещены в специальные капсулы, из которых под воздействием потока кислорода выгонялся весь воздух, после чего они подавались на анализ. (Температура переваривания: 950-1200°C (1800°C из-за сжигания в контейнерах для олова). Выход данных: V 24 / RS 232 C в качестве стандартов и аналогового выхода для целей управления). Анализ проведен в Берлинском Техническом Университете.

Определен фракционный состав нефти месторождения «Жангуршы» по ГОСТу 2177. Температура начала кипения 245°С. Выход фракций до температуры 360°С составляет 35%. Содержание воды 9,2%. Плотности нефти равна ρ=0,9247 г/см3.

Таблица 3 – Элементный состав нефти

| Виды | Зольность, % | Элементный состав, мас. % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | H | S | N | O |
| Нефть месторождения «Жангурши» | 0,183 | 79,84 | 12,51 | 0,455 | 0,289 | 6,723 |
|  |  | 79,39 | 12,19 | 0,400 | 0,271 | 7,566 |
|  |  | 79,07 | 12,20 | 0,339 | 0,290 | 7,918 |
| Нефть месторождения «Каражанбас» | 0,237 | 82,77 | 11,84 | 2,003 | 0,271 | 2,879 |
|  |  | 82,31 | 11,61 | 2,268 | 0,252 | 3,323 |
|  |  | 83,04 | 11,98 | 2,197 | 0,284 | 2,262 |

При определениях температуру вспышки нефти месторождения «Жангуршы» нагревали до 90°С, вспышки не наблюдалось, но кипение началось бурное с образованием больших пузырей и оборудование прекратило определение.

Также, определен содержания углеводородов нефти методом ГХ/МС. Нефтяные образцы по 0,5 мл были разбавлены в соотношении 1:1 хлороформом и были перенесены в стеклянные виалы объемом 2 мл с пластиковыми закручивающимися крышками и ультрачистыми прокладками из тефлона/силикона. Далее образцы анализировали методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ/МС).

С помощью микрошприца для автосамплера Combi-PAL (CTC Analytics, Швейцария) образец вводился в устройство для ввода проб газового хроматографа с масс-спектрометрическим детектором 6890N/5973N (Agilent, США) объемом 1 мкл в режиме с делением потока 10:1. Хроматографирование проводили с использованием капиллярной колонки DB-5MS длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм и толщиной пленки 0,25 мкм.

После анализа полученные хроматограммы были обработаны с помощью, разработанной сотрудниками лаборатории «Экология биосферы» ДГП ЦФХМА автоматизированной программы обработки хроматографических и масс-спектрометрических данных Petrol Analysis, в основе расчетов которой лежит техника классового анализа ароматических и насыщенных углеводородов, позволяющая выводить компонентный состав нефти по 11 группам углеводородов. Данная методика определения состава нефти с помощью автоматизированной программы Petrol Analysis была оптимизирована, протестирована и апробирована для установления компонентного состава отдельных групп углеводородов нефти и нефтезагрязненных объектов с казахстанских месторождений [12]. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Компонентный состав различных нефтей

| Код образца | Нефть м-р «Жангурши» | Нефть м-р «Каражанбас» | Нефть м-р «Каражанбас» после ЭГ-обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Парафины | 15,92 | 15,95 | 14,14 |
| Неконденсированные циклопарафины | 19,62 | 17,4 | 18,46 |
| Конденсированные циклопарафины с 2 кольцами | 18,52 | 14,56 | 16,15 |
| Конденсированные циклопарафины + все циклопарафины с 3 кольцами | 12,48 | 11,97 | 12,63 |
| Бензолы | 5,65 | 9,48 | 9,34 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Нафтенобензолы | 4,71 | 5,63 | 5,57 |
| Динафтенобензолы | 4,46 | 5,57 | 4,97 |
| Нафталины | 4,74 | 6,86 | 5,87 |
| Аценафтены | 4,89 | 4,91 | 4,74 |
| Флуорены | 5,85 | 4,91 | 5,00 |
| Фенантрены | 3,16 | 2,76 | 3,15 |

Из таблицы 4 видно, что при электрогидравлической обработке (установка с тремя конденсаторами с общей емкостью 2,5 мкФ, количество импульсных разрядов 25) нефти месторождения «Каражанбас» процентное содержание парафинов, бензолов, нафтенобензолов, нафталинов, аценафтенов снизилось, а процентное содержание неконденсированных циклопарафинов конденсированных циклопарафинов с 2 и 3 кольцами, фенантренов увеличивалось. При электрогидравлической обработке нефти произошло изменение состава нефти и снизилось динамическая вязкость нефти (таблица 5). В составе обработанного электрогидравлическими ударами нефти находиться 95 видов углеводородов, в то же время, в необработанной нефти находиться 100 видов углеводородов, то есть на 5 видов углеводородов меньше.

Таблица 5 – Процентное содержания некоторых веществ в нефти

| Соединения | Содержание веществ, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нефть необработанная | Нефть обработанная |
| 1 | 2 | 3 |
| Cyclohexane, 1,1,3-trimethyl- | 3,8917 | 3,7068 |
| Cyclohexane, 1,1-dimethyl-2-propyl- | 2,0297 | 2,0370 |
| Naphthalene, decahydro- | 3,3075 | 2,8719 |
| trans-Decalin, 2-methyl- | 1,7872 | 1,6220 |
| CYCLOPENTANE, 1-BUTYL-2-PROPYL- $$ 1-BUTYL-2-PROPYLCYCLOPENTANE # | 1,7033 | 1,2335 |
| Cyclohexane, 2-butyl-1,1,3-trimethyl- | 2,2067 | 2,1783 |
| Tridecane, 7-methyl- (CAS) $$ 7-Methyltridecane $$ NSC 59169 | 2,6534 | 2,3537 |
| Dodecane, 2,6,10-trimethyl- | 2,6514 | 2,9204 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl- | 3,2992 | 4,1943 |
| Hexadecane, 2,6,10,14-tetramethyl- | 2,6520 | 3,9146 |

Для анализа нефти методом симулированной дистилляции с помощью газовой хромато-масс-спектрометрии использована методика, описанная в источнике [13]. Данный метод основан на распределении массовых долей, рассчитанных от измеренного полного ионного тока. Хроматограммы образцов нефти представлены на рисунках 12-14.

Рисунок 12 – Хроматограмма нефти месторождения «Жангурши»

Рисунок 13 – Хроматограмма нефти месторождения «Каражанбас»

Образец нефти был разбавлен в хлороформе (>99,8%, Sigma-Aldrich, США) в соотношении 10:1. Далее образцы помещали в виолу объемом 1 мл и анализировали при следующих параметрах.

Рисунок 14 – Хроматограмма нефти месторождения «Каражанбас» после ЭГ-обработки (установка с 3-мя конденсаторами с общей емкостью 2,5 мкФ, количество импульсов

разряда 25)

Образец нефти, объемом 2,0 мкл, при помощи авто самплера образец вводили в устройство для ввода проб (инжектор), температура которого составляла 280°С в режиме с делением потока 10:1. Газ-носитель (гелий марки «А») подавался в режиме постоянной скорости потока 1,0 мл/мин (средняя линейная скорость потока 36 см/с).

Для разделения использовали капиллярную колонку DB-35MS (Agilent, США) длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм и толщиной пленки 0,25 мкм. Температуру термостата колонки программировали от 40°С (выдержка 7 мин) до 260°С (выдержка 10 мин) со скоростью нагрева 10°С/мин. Температура квадруполя и источника ионов масс-спектрометрического детектора составляла 150 и 230°С, соответственно. Задержка растворителя составляла 4 мин. Время анализа 1 пробы составило 39 мин. Анализ каждой пробы проводили в 2 параллелях.

По полученным результатам была построена калибровка откликов отдельных фракций и основных групп углеводородов нефти от их температуры кипения (рисунок 15).

Рисунок 15 – Кривая дистилляции образца нефти месторождения «Жангурши» и «Каражанбас», полученные с помощью автоматизированной программы Petrol Analysis

Таким образом, исследованы изменения реологических свойств высоковязких нефтей при различных режимах электрогидравлической установки: при различных объемах емкости, при различных количествах воздействия электрогидравлического разряда, при добавлениях различных количеств воды. Определены элементный состав и фракционный состав нефти. Определены качественное и количественное   содержания углеводородов нефти методом газового хроматографа с масс-спектрометрическим детектором 6890N/5973N (Agilent, США).

Построена калибровка откликов отдельных фракций и основных групп углеводородов нефти от их температуры кипения.

2.4 Проведение анализов по определению оптимальных условий для транспортировки ВВН, установление оптимальных режимов работы ЭГ-установки

Проведены эксперименты по изучению вязкости нефти с добавлением растворителя с последующей электрогидравлической обработкой (таблица 8).

Как видно из таблицы 8 при добавлениях растворителя (10%) вязкость нефти снижается почти два раза (0,800 Па·с) и поэтому количество растворителя постепенно снижали до двух процентов. Вязкость нефти с добавкой 10-ти процентов растворителя после электрогидравлической обработки снизилась до 0.110 Па·с. При добавлениях 5-ти процентов растворителя вязкость нефти снизилась до 1,000 Па·с, а при последующей обработке вязкость снизилась до 0,395 Па·с. Но при снижениях количества растворителя от 4-х и до 2-х процентов вязкость обработанной нефти стало больше вязкости необработанной нефти. Также в таблице 10 приведены результаты эксперимента при различных количествах воздействия электрогидравлического воздействия. При увеличениях количеств воздействия вязкость нефти без добавок растворителя снизилась.

Таблица 8 – Динамическая вязкость нефти месторождения Каражанбас с добавкой растворителя после электрогидравлической обработки (при 20 оС), 7 кВ, 1 мкФ, 25 разрядов

| Образец | Динамическая вязкость, Па·с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Градиент скорости сдвига, с-1 |  |  |  |
|  | 3,780 | 7,561 | 15,12 | 30,24 |
| Исходная нефть | 1,760 | 1,577 | 1,493 | 1,441 |
| Нефть не активированная, 10 % растворителя | 0,800 | 0,752 | 0,734 | 0,717 |
| Нефть активированная, 10 % растворителя | 0,110 | 0,043 | 0,030 | 0,030 |
| Нефть не активированная, 5 % растворителя | 1,000 | 0,971 | 0,953 | 0,937 |
| Нефть активированная, 5 % растворителя | 0,395 | 0,354 | 0,351 | 0,345 |
| Нефть не активированная, 4 % растворителя | 0,821 | 0,813 | 0,786 | 0,768 |
| Нефть активированная, 4 % растворителя | 1,341 | 1,311 | 1,287 | 1,256 |
| Нефть не активированная, 3 % растворителя | 1,130 | 1,114 | 1,092 | 1,071 |
| Нефть активированная, 3 % растворителя | 1,249 | 1,203 | 1,179 | 1,154 |
| Нефть не активированная, 2 % растворителя | 1,109 | 1,089 | 1,066 | 1,047 |
| Нефть активированная, 2 % растворителя | 1,231 | 1,197 | 1,177 | 1,153 |
| Нефть активированная, 10 ударов разрядом | 1,570 | 1,532 | 1,510 | 1,467 |
| Нефть активированная, 50 ударов разрядом | 1,518 | 1,490 | 1,461 | 1,433 |

Содержания углеводородов нефти до и после электрогидравлической обработки определили методом газовой хромато-масс-спектрометрии с детектором 6890N/5973N (Agilent, США) (рисунки 16 и 17). После анализа полученные хроматограммы был выведен компонентный состав нефти по 11 группам углеводородов (таблица 9).

Рисунок 16 – Хроматограмма нефти месторождения «Каражанбас» с добавлением 3% растворителя и после электрогидравлической обработки

Рисунок 17 – Хроматограмма нефти месторождения «Каражанбас» с добавлением 5% растворителя и после электрогидравлической обработки

В составе обработанного электрогидравлическими ударами нефти с 3% растворителя находиться 103 видов углеводородов, в то же время, в обработанной нефти с 5% растворителя находиться 110 видов углеводородов. При воздействиях электрогидравлическим разрядом в нефть с добавлением растворителя количество видов увеличивается по сравнению с необработанной сырой нефтью. При электрогидравлической обработке нефти произошло изменение состава нефти и снизилась динамическая вязкость нефти.

Таблица 9 – Компонентный состав нефти

| Код образца | Нефть м-р «Каражанбас» с 3% растворителя с обработкой | Нефть м-р «Каражанбас» с 5% растворителя с обработкой |
| --- | --- | --- |
| Парафины | 15,24 | 14,98 |
| Неконденсированные циклопарафины | 18,86 | 18,23 |
| Конденсированные циклопарафины с 2 кольцами | 16,8 | 16,27 |
| Конденсированные циклопарафины + все циклопарафины с 3 кольцами | 12,23 | 12,44 |
| Бензолы | 9,2 | 9,36 |
| Нафтенобензолы | 5,29 | 5,37 |
| Динафтенобензолы | 4,62 | 4,78 |
| Нафталины | 5,67 | 5,84 |
| Аценафтены | 4,53 | 4,74 |
| Флуорены | 4,73 | 4,96 |
| Фенантрены | 2,83 | 3,03 |

В таблице 11 приведены процентное содержание некоторых веществ в нефти с разным содержанием растворителя после электрогидравлического воздействия. В дальнейшем планируем провести исследования метода электрогидравлического воздействия в сочетании с различными разбавителями и присадками. Также проведем исследования при увеличениях напряжения до 50 кВ.

Таблица 11 – Процентное содержания некоторых веществ в нефти

| Соединения | Содержание веществ, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нефть, обработанная с 3% растворителя | Нефть, обработанная с 5% растворителя |
| Cyclohexane, 1,1-dimethyl-2-propyl- | 2,4908 | 1,9139 |
| Naphthalene, decahydro- | 3,2478 | 3,0794 |
| Naphthalene, decahydro-2-methyl- | 2,0740 | 1,6985 |
| Cyclohexane, 2-butyl-1,1,3-trimethyl- | 2,2712 | 2,0569 |
| CYCLOPENTANE, 1-PENTYL-2-PROPYL- $$ 1-PENTYL-2-PROPYLCYCLOPENTANE # | 1,9756 | 0,7649 |
| HAHNFETT | 2,5835 | 0,5736 |
| Dodecane, 2,6,10-trimethyl- | 2,8957 | 2,6516 |
| Pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl- | 4,3326 | 4,0427 |
| Hexadecane, 2,6,10,14-tetramethyl- | 3,8858 | 3,4638 |

Фрагментного состава нефти месторождения «Каражанбас» и «Жангурши» определили методом ЯМР-спектроскопии. Современная спектроскопии ЯМР высокого разрешения, являясь методом как качественного, так и количественного анализа, находит широкое использование в контроле качества нефти и нефтепродуктов. Преимуществом спектроскопии ЯМР в сравнении с другими методами исследования нефти, такими как хроматография, масс-спектрометрия, оптическая спектроскопия, является возможность получения количественной информации без применения стандартных образцов и эталонных веществ или смесей [14, 15]. Использование спектроскопии ЯМР в анализе нефти и нефтепродуктов востребовано также в рамках применения экологически чистых технологий «зелёной химии».

Наиболее востребованной областью практического анализа является определение качества нефти и нефтепродуктов. Показатели качества нефти и нефтепродуктов заложены в их элементном, структурно-групповом, фрагментном и компонентном составе, которые в количественном виде «зашифрованы» в спектрах ЯМР водорода и углерода нефтяных объектов. Знание химического состава и физико-химических характеристик сырой нефти необходимы для прогнозирования нефтепереработки и повышения качества получаемых нефтепродуктов, а также целесообразности объединения сырой нефти из разных месторождений [14].

Спектры ЯМР 1Н, 13С образцов нефти снимали при 25оС в дейтерированном хлороформе на спектрометре JNM-ECA Jeol 400 (399.78 и 100.53 МГц на ядрах 1Н и 13С). Химические сдвиги измерены относительно сигналов остаточных протонов или атомов углерода дейтерированного хлороформа.

Для определения фрагментного состава нефти методом спектроскопии ЯМР спектр ЯМР 1Н и 13С нефти и нефтепродуктов подразделяют на ряд диапазонов химических сдвигов, соответствующих различным молекулярным фрагментам. В работе [14] представлены фрагментно-структурные соотнесения нефти и нефтепродуктов диапазонам химических сдвигов спектров ЯМР 1Н и 13С, предложенные 12 исследователями с 1975 по 1994 годы. Во всех работах протонная область химических сдвигов нефти охватывает диапазон от 0,5 до 9,0 м.д., рассматриваемая углеродная область химических сдвигов имеет различие в выбранных областях: наибольший рассматриваемый диапазон от 0 до 193 м.д. Учитывая, что чувствительность протонных спектров в 100 раз больше углеродных, наибольшую информацию в спектрах ЯМР нефти можно получить по 1Н спектрам.

Для определения фрагментного состава исследуемых нефти нами были использованы диапазоны химических сдвигов ЯМР 1Н и 13С для нефтепродуктов, предложенные Г.А. Калабиным с сотр. [15]. Исследователи под руководством Г.А. Калабина провели большой цикл работ по изучению нефти России с использованием современных мультиядерных спектрометров ЯМР высокого разрешения со сверхпроводящими магнитами JNM-ECA 600 и JNM-ECХ 400 (Jeol, Япония). В таблицах 12 и 13 представлены несколько наиболее важных диапазонов химических сдвигов протонного и углеродного спектров с отнесением к ним соответствующих функциональных групп.

Произведя интегрирование указанных областей спектров ЯМР 1Н и 13С (рисунки 17 и 18), можно определить фрагментный состав нефти (таблица 14).

Таблица 12 – Диапазоны химических сдвигов ЯМР 1Н нефтепродуктов [15]

| Диапазон δ(1Н), м.д. | Обозначение атомов водорода | Отнесение сигналов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0,5-1,0 | Нγ | СН3-группы насыщенных соединений. СН3-группы в γ- и далее положениях к ароматическому кольцу |

Продолжение таблицы 12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1,0-2,0 | Нβ | СН2- и СН-группы насыщенных соединений. Атомы водорода β-метильных, β- и далее метиленовых и метиновых групп при ароматическом кольце или гетероатоме |
| 2,0-4,0 | Нα | Атомы водорода в α-положении к ароматическим и карбонильным углеродам, гетероатомам |
| 4,5-6,3 | Нол | Атомы водорода олефиновых групп |
| 6,3-9,0 | Нар | Атомы водорода ароматических ядер, фенольных гидроксилов |

Таблица 13 – Диапазоны химических сдвигов ЯМР 13С нефтепродуктов [15]

| Диапазон δ(13С), м.д. | Обозначение атомов углерода | Отнесение сигналов |
| --- | --- | --- |
| 7-65 | Сал | Алифатические атомы С |
| 7-17 | Сп,н | Атомы углерода СН3-групп, связанные с метиленовой группой |
| 17-25 | Сп,и | Атомы углерода СН3-групп, связанные с СН-группой или ароматическим кольцом |
| 17-50 | Св+ч | Вторичные и четвертичные алифатические атомы С |
| 25-50 | Сч | Четвертичные алифатические атомы С |
| 25-65 | Ст | Атомы углерода СН-групп |
| 108-118 | Сат,оф | Третичные ароматические атомы углерода в орто-положении к эфирному кислороду |
| 110-135 | Сат | Третичные атомы С ароматических систем. |
| 130-137 | Сач,м | Метилзамещенные ароматические атомы углерода |
| 137-148 | Сач,ал | Алкил- и нафтилзамещенные атомы углерода ароматических ядер |
| 148-170 | Сач,О | Ароматические углеродные атомы, замещенные фенольной или эфирной группой |
| 170-200 | Ск | Карбонильные атомы углерода |

a	б

Рисунок 17 – Интегрированные участки 1Н ЯМР-спектров нефти месторождения «Каражанбас» (a) и «Жангурши» (б)

a	б

Рисунок 18 – Интегрированные участки 1C ЯМР-спектров нефти месторождения «Каражанбас» (a) и «Жангурши» (б)

Таблица 14 – Фрагментный состав нефти месторождения «Каражанбас» и «Жангурши» (% массовый)

| Тип атомов | Нефть месторождения «Каражанбас» | Нефть месторождения «Жангурши» |
| --- | --- | --- |
| Нар | 2,08 | 1,19 |
| Нол | 0 | 0 |
| Нал | 97,92 | 98,81 |
| Нα | 5,29 | 5,17 |
| Нβ | 59,52 | 69,80 |
| Нγ | 33,00 | 23,84 |
| Сар | 0 | 0 |
| Сал | 100 | 100 |
| Сп,н | 2,21 | 4,06 |
| Сп,и | 19,91 | 18,39 |
| Св+ч | 97,79 | 95,94 |
| Сч | 77,88 | 77,50 |

Полученные результаты показывают, что в составе рассматриваемых образцов нефти присутствуют терминальные СН3-группы длинных алкильных цепей, имеющие значение 0,87 м.д. Наличие длинных алкильных цепей компонентов нефти, придаёт последнему высокую вязкость и битуминозную консистенцию. В обоих образцах отсутствуют сигналы, относящиеся к диапазону 4,5-6,3 м.д. – характеризующих наличие протонов олефиновой природы. Поэтому эти участки спектров на рисунке 1 не представлены. В товарных нефтях содержание олефиновых углеводородов не превышает 1% [16].

Содержание ароматических протонов по интегральным интенсивностям ЯМР 1Н в обоих образцах нефти не превышает 2.08%, по интегральным интенсивностям углеродных атомов ароматические ядер совсем нет.  Низкое содержание протонов Нα-типа в углеводородном сырье (5.17-5.29%) также свидетельствуют о низком содержании в исследуемых образцах ароматических и карбонильных углеродов, а также гетероатомов.

Содержание большей доли протонов Нγ-типа в Каражанбасской нефти (33 %) в сравнении с Жангуршинской (23.84%) свидетельствует о большей длине алифатических углеводородов последней нефти и ее повышенной вязкости.

В целом, рассмотренные образцы нефти очень схожи по фрагментному составу, вязкости и битуминозной консистенции и могут быть использованы для смешивания, а также подвергаться переработке в одинаковых технологических режимах.

Также снимали спектры ЯМР 1Н, 13С образцов нефти месторождения Каражанбас после воздействия электрогидравлическим разрядом и добавления незначительного количества воды и растворителя при 25оС в дейтерированном хлороформе на спектрометре JNM-ECA Jeol 400 (399.78 и 100.53 МГц на ядрах 1Н и 13С). Химические сдвиги измерены относительно сигналов остаточных протонов или атомов углерода дейтерированного хлороформа.

Произведя интегрирование указанных областей спектров ЯМР 1Н и 13С (рисунки 19-22), определили фрагментный состав нефти месторождения Каражанбас после воздействия электрогидравлическим разрядом и добавления незначительного количества воды и растворителя (таблица 15).

Рисунок 19 – Интегрированные участки 1Н ЯМР-спектров нефти после электрогидравлического воздействия (25 ударов)

Рисунок 20 – Интегрированные участки 1Н ЯМР-спектров нефти с водой (5%) после электрогидравлического воздействия

Рисунок 21 – Интегрированные участки 1Н ЯМР-спектров нефти с растворителем (3%) после электрогидравлического воздействия

Рисунок 22 – Интегрированные участки 1Н ЯМР-спектров нефти с растворителем (5%) после электрогидравлического воздействия

Таблица 15 – Фрагментный состав каражанбасской нефти и нефти после ее активации, % массовый

| Тип атомов | Нефть месторож-дения Каражанбас | Нефть месторожде-ния Каражан-бас после ЭГ ударов | Нефть месторожде-ния Каражан-бас с водой (5%) после ЭГ ударов | Нефть месторожде-ния Каражан-бас с раство-рителем (3%) после ЭГ ударов | Нефть месторожде-ния Каражан-бас с раство-рителем (5%) после ЭГ ударов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нар | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 4,4 |
| Нол | - | - | - | - | - |
| Нал | 97,9 | 97,5 | 97,6 | 97,3 | 95,6 |
| Нα | 5,3 | 3,2 | 3,3 | 6,1 | 8,0 |
| Нβ | 59,6 | 59,3 | 61,2 | 59,3 | 57,0 |
| Нγ | 33,0 | 35,0 | 33,1 | 31,8 | 30,6 |

Полученные результаты показывают, что в составе рассматриваемых образцов нефти присутствуют терминальные СН3-группы длинных алкильных цепей, проявляющиеся при значении химического сдвига 0,87 м.д. Наличие длинных алкильных цепей компонентов нефти, придаёт последнему высокую вязкость и битуминозную консистенцию. В исходной нефти и ее образцах после воздействия электрогидравлическим ударом и добавления незначительного количества растворителя отсутствуют сигналы, относящиеся к диапазону 4,5-6,0 м.д. – характеризующих наличие протонов олефиновой природы. Поэтому эти участки спектров на рисунках 1-5 не проинтегрированы. В товарных нефтях содержание олефиновых углеводородов обычно не превышает 1%.

Содержание ароматических протонов по интегральным интенсивностям ЯМР 1Н в исходной нефти не превышает 2,1%, воздействие электрогидравлическим ударом, добавление воды в нефть и ее разбавление способствует росту ароматических соединений в нефтях до 4,4%. Соответственно уменьшается в обратном направлении содержание алифатических соединений.

Наибольшее содержание доли протонов Нγ-типа наблюдается в нефти после электрогидравлического воздействия. Это, видимо, связано с незначительным обрывом углеводородных цепей с увеличением терминальных СН3-групп в нефти. При этом должна уменьшится вязкость нефти за счет уменьшения длины углеводородных цепей.

Таким образом, проведен анализ по определению оптимальных условий для транспортировки ВВН, установление оптимальных режимов работы на ЭГ-установки: исследованы изменения реологических свойств высоковязких нефтей при различных режимах электрогидравлической установки: при различных объемах емкости, при различных количествах воздействия электрогидравлического разряда, при добавлениях различных количеств растворителя. Проведены исследования воздействия электрогидравлического воздействия на физико-химические свойства высоковязкой нефти месторождения Каражанбас. Определены качественное и количественное   содержания углеводородов нефти методом газового хроматографа с масс-спектрометрическим детектором 6890N/5973N (Agilent, США). Определены фрагментного состава нефти месторождения «Каражанбас» и «Жангурши», фрагментный состав нефти месторождения Каражанбас после воздействия электрогидравлическим разрядом и добавления незначительного количества воды и растворителя методом ЯМР-спектроскопии на спектрометре JNM-ECA Jeol 400 (399,78 и 100,53 МГц на ядрах 1Н и 13С). Химические сдвиги измерены относительно сигналов остаточных протонов или атомов углерода дейтерированного хлороформа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В полном соответствии с утвержденным календарным планом были выполнены следующие объем работ:

- Разработаны электрическая схема электрогидравлической установки, узел электрогидравлической обработки нефтешлама силовая часть, блок управления установки и реактор; Модифицирована установка электрогидравлического разряда, предназначенная для эксплуатации для исследования большого класса органических и неорганических веществ и для переработки нефти с рабочим диапазоном разряда от 5 до 50 кВ;

- Проведены исследования электрогидравлического воздействия на нефть месторождения Каражанбас и месторождения Жангурши с целью изменения химического состава и физико-химических свойств высоковязкой нефти;

- Определен элементный состав нефти (содержания C, H, N, O, S) на элементном анализаторе «Elementar Vario EL III». Элементный состав нефти месторождения Каражанбас состоит из C – 82,77 %; H – 11,84 %; S – 2,20%; N – 0,27 %; O – 2,92 % и нефти месторождения Жангурши состоит из C – 79,49 %; H – 12,20 %; S – 0,42 %; N – 0,29 %; O – 7,60 %;

- Содержания углеводородов нефти до и после электрогидравлической обработки определили методом газовой хромато-масс-спектрометрии с детектором 6890N/5973N (Agilent, США).  Установлено, что при электрогидравлической обработке нефти месторождения «Каражанбас» процентное содержание парафинов, бензолов, нафтенобензолов, нафталинов, аценафтенов снизилась, а процентное содержание неконденсированных циклопарафинов конденсированных циклопарафинов с 2 и 3 кольцами, фенантренов повысилась;

- Фрагментного состава нефти месторождения «Каражанбас» и «Жангурши» определили методом ЯМР-спектроскопии на спектрометре JNM-ECA Jeol 400 (399,78 и 100,53 МГц на ядрах 1Н и 13С).  Низкое содержание протонов Нα-типа в углеводородном сырье (5,17-5,29 %) свидетельствуют о низком содержании в исследуемых образцах ароматических и карбонильных углеродов, а также гетероатомов. Содержание большей доли протонов Нγ-типа в Каражанбасской нефти (33,00 %) в сравнении с Жангуршийской (23,84 %) свидетельствует о большей длине алифатических углеводородов последней нефти и ее повышенной вязкости. Воздействие электрогидравлическим ударом, добавление воды в нефть и ее разбавление способствует росту ароматических соединений в нефтях до 4.4%. Соответственно уменьшается в обратном направлении содержание алифатических соединений;

- Установлено, что при работе с одним конденсатором на 1мкф (количество импульсов разряда 25) вязкость нефти снижается больше (1,616 Па·с), чем при работе с двумя конденсаторами с общей емкостью 1,5 мкФ (1,639 Па·с), а при работе с тремя конденсаторами с общей емкостью 2.5 мкф снижение вязкости нефти до этих значений достигается при 10-ти импульсов разряда. При предварительной обработке нефти гомогенизатором для создания эмульсий (количество импульсов разряда 25) динамическая вязкость нефти снижается до 1,608 Па·с;

- Установлено, что при добавлении растворителя (10%) вязкость нефти снижается почти два раза (0,800 Па·с). Вязкость нефти с добавкой 10-ти процентов растворителя после электрогидравлической обработки снизилась до 0,11 Па·с. При добавлениях 5-ти процентов растворителя вязкость нефти снизилась до 1 Па·с, а при последующей обработке вязкость снизилась до 0,395 Па·с. При снижениях количества растворителя от 3-х и до 2-х процентов вязкость обработанной нефти больше вязкости необработанной нефти;

- Опубликованы по теме проекта 1 статья (Scopus), 4 тезисов доклада.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Электронный источник: http://docplayer.ru/73811497-Sposob-transportirovki-neftesmesey-po-magistralnym-truboprovodam.html

- Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности. Л.;    Машиностроение, -1986. -253 с.

- Нестеренко А.И., Берлизов Ю.С. О возможности крекинга углеводородов при кавитации // Химия и технология топлив и масел, -2007, -T. 6. -№544. -C. 43-44.

- Промтов М.А., Кавитационные технологии повышения качества углеводородных топлив // Химическое и нефтегазовое машиностроение, -2008. -Т.44, -С.1-2.

- Патент: Ультразвуковой активатор, Кладов А.Ф., WO / 1994/0009894, 1994.

- Патент: Процесс для крекинга сырой нефти и нефтепродуктов и устройство для проведения его, Кладов А.Ф, WO / 1994/01026, 1994

- Жукова Е.М., Воздействие высоковольтного электрогидравлического разряда на физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.04 / Жукова Екатерина Михайловна; [Место защиты: Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского]. - Саратов, -2008. -155 с.: ил. РГБ ОД, 61 08-2/414

- Бодыков Д.У., Абдикаримов М.С., Мансуров З.А. «Переработка нефтешлама с использованием электрогидравлического эффекта Юткина» // журнал «Горение и плазмохимия», -2015, -Т.13, -№4, -с. 303-311.

- Патент на полезную модель №1729, опубл.30.09.2016 г. "Способ переработки нефтяных шламов" Бодыков Д.У., Абдикаримов М.С., Мирталипов Р.Т., Алиев Е.Т., Салахов Р.Х., Мансуров З.А.

- Бодыков Д.У., Абдикаримов М.С., Сейтжанова М.А., Елемесова Ж.К. Переработка нефтешлама с использованием электрогидравлического эффекта // Горение и плазмохимия, Алматы, -2017. -Т.15, -№2, -с.140-147.

- Bodykov D.U., Abdikarimov M.S., Seitzhanova M.A., Nazhipkyzy M., Mansurov Z.A., Kabdoldina A.O., Ualiyev Zh.R. Processing of oil sludge with the use of the electrohydraulic effect // Journal of Engineering Physics and Thermophysics, -2017, -V. 90. -№ 5. -Р. 1096-1101.

- Alimzhanova M., Sergazina M. Ecology monitoring of soil contaminated with petroleum by modern techniques of analysis // Proceedings of 15th International Multidisciplinary Scientific Conference "SGEM", Albena, Bulgaria, June, 19-26. -2015. -V. 2. -P. 157-163

- Roussis G., Fitzgerald W.P. Gas chromatographic simulated distillation-mass spectrometry for the determination of the boiling point distributions of crude oils // Analytical chemistry. -2000. -V. 72(7). -P. 1400-1409.

- Kalabin G.A., Kanitskaya L.V., Kushnarev D. F. Quantitative NMR Spectroscopy of Natural Organic Feedstock and Its Processing Products. – Moscow: Chemistry, -2000. -408 p.

- Rakhmatullin I.Z., Efimov S.V., Margulis B.Ya., Klochkov V.V. Qualitative and quantitative analysis of oil samples extracted from some Bashkortostan and Tatarstan oilfields based on NMR spectroscopy data // Journal of Petroleum Science and Engineering. -2017. -V. 156. -P. 12-18.

- Poveda J.C., Molina D.R. Average molecular parameters of heavy crude oils and their fractions using NMR spectroscopy // Journal of Petroleum Science and Engineering. -2012. -V. 84–85. -P. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Список опубликованных работ в 2018 году

1. Сейтжанова М. А., Бодыков Д. У., Салахов Р. Х., Мансуров З.А. Изучение воздействия электрогидравлического эффекта на высоковязкую нефть // IV международная Российско-Казахстанская научно-практическая конференция «Химические технологии функциональных материалов» Алматы, Казахстан, 12-13 апреля, 2018 год. c. 171-174.

2. Bodykov Duissenbay, Abdikarimov Meiramgali, Seitzhanova Makpal, Mansurov Zulhair, Study of Influence of The Electrohydraulic Effect On High-Viscosity Oil // "The world conference on Carbon", Madrid, Spain. July 1-6, 2018.

3. Salakhov Renat, Khamidullin Renat, Bodikov Dyisen, Seitzhanova Makpal Study Of The Effect Of Compositions Of Surface-Active Substances On High-Viscosity Oil // "The world conference on Carbon", Madrid, Spain. July 1-6, 2018.

4. Р. Х. Салахов, Р. Ф. Хамидуллин, З. А. Мансуров, Д. У. Бодыков, М. А. Сейтжанова Исследование смачивающей способности деэмульгаторов для высоковязких и тяжелых нефтей Казахстана // Инженерно-Физический Журнал 2018 г. июль–август том 91, № 4 c. 1106-1114.

5. Салахов Р.Х., Хамидуллин Р.Ф.2, Бодыков Д.У.1, Сейтжанова М.А. Исследование агрегативной устойчивости водонефтянных эмульсийпри добыче высоковязких нефтей // X Международный Симпозиум «Физика и химия углеродных и наноэнергетических материалов». Алматы. 12-14 сентября 2018 г. с.44.

6. Бодыков Д.У., Сейтжанова М.А., Салахов Р.Х., Мансуров З.А. Изучение воздействия электрогидравлического эффекта на высоковязкую нефть // X Международный Симпозиум «Физика и химия углеродных и наноэнергетических материалов». Алматы. 12-14 сентября 2018 г. с.53.

7. R.KH. Salakhov, R.F. Khamidullin, Z.A. Mansurov, D.U. Bodykov, M. Seitzhanova Development of Demulsifier Compositions for the Destruction of Emulsions and Dehydration of Heavy Oils // Eurasian Chemico-Technological Journal 20 (2018) 81-90

8. D.U. Bodykov, T.M. Seilkhanov, M. Nazhipkyzy, A.S. Toylybayev , R. Salakhov NMR-spectrometric determination of the fragmented oil composition from the Karazhanbas and Zhangurshi oil deposits // Eurasian Chemico-Technological Journal 20 (2018) No.3 p.229-333.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Календарный план работ

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рецензия

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Выписка из протокола