РЕФЕРАТ

Отчет 42 с., 8 рис., 14 табл., 6 приложений, 10 источников

ГИС, ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ, БАЗА ДАННЫХ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КАРТОГРАФИЯ.

Объекты исследования: база геоданных ArcGIS для унификации гидрогеологических карт.

Цель проекта:

Создание научно-методических аспектов по структурированию в среде ArcGIS баз геоданных на основе архивных и современных гидрогеологических карт, для эффективного пространственного анализа и хранения картографических данных по гидрогеологии.

Основные результаты: Обобщены требования к электронной версии гидрогеологических карт; проанализирован опыт по созданию гидрогеологических и геологических ГИС; разработана структура базы геоданных в среде ArcGIS; созданы библиотеки условных знаков «Гидрогелогия» и «Геохронология»; разработаны соответствующие стили для визуализации гидрогеологических объектов и явлений на электронных картах и цветового отображения стратиграфии; опубликованы статьи в отечественном научном журнале «Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук» и в зарубежном издании в материалах международной междисциплинарной научной геоконференции SGEM, входящих в базу данных Scopus.

Область применения: гидрогеология, геология, картография и ряд смежных дисциплин.

МАЗМҰНДАМА

Есеп  42 бет, 8 сурет, 14 кесте, 6 қосымша, 10 әдебиет

ГАЖ, ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ, ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫ, СТАНДАРТИЗАЦИЯЛАУ, КАРТОГРАФИЯ

Зерттеу нысаны:  гидрогеологиялық карталарды біріктіру үшін ArcGIS геодеректер базасы.

Жұмыстың мақсаты:

Гидрогеология бойынша картографиялық деректерді тиімді кеңістіктік талдау және оларды сақтау мақсатында ArcGIS-де мұрағаттық және заманауи гидрогеологиялық карталарға негізделген геодеректер базасын құрылымдаудың ғылыми-әдістемелік аспектілерін құру.

Негізгі нәтижелер:

Гидрогеологиялық карталардың электрондық нұсқасына қойылатын талаптар талдап қорытылды; гидрогеологиялық және геологиялық ГАЖ құру тәжірибесі талданды; ArcGIS ортасында геодеректер базасының құрылымы жасалды. «Гидрогеология» және «Геохронология» шартты белгілерінің жинақтары құрылды; электронды карталардағы гидрогеологиялық объектілер мен құбылыстарды көрнекілендіру және стратиграфияны түсті картаға түсіру үшін сәйкесті стильдер жасалды;  алынған нәтижелер туралы мақалалар, Scopus деректер базасына енгізілген отандық ғылыми «ҚР ҰҒА-ның хабарлары. Геология және техникалық ғылымдар сериясы» журналында және шетелдік басылым, SGEM халықаралық пәнаралық ғылыми геоконференцияның материалдарында   жарияланды.

Қолдану аясы: гидрогеология, геология, картография және бірқатар бір-бірімен шектес пәндер.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 	7

1		АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ КАРТ ПО ГИДРОГЕОЛОГИИ	10

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ БАЗЫ ГЕОДАННЫХ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ	15

3 СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ ГИДРОГЕОЛОГИЯ	22

4 СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ ГЕОХРОНОЛОГИЯ	27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 	41

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	42

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Структура базы геоданных	43

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Библиотека условных знаков «Гидрогеология» 	81

ПРИЛОЖЕНИЕ В – Календарный план работ	124

ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Выписка из протокола заседания Ученого Совета	129

ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Список опубликованных работ	131

ПРИЛОЖЕНИЕ Е – Подтверждающие материалы по публикациям	132

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| ГИС | – | Геоинформационная система |
| --- | --- | --- |
| БД | – | База данных |
| РК | – | Республика Казахстан |
| GGIS | – | Глобальная информационная система о ресурсах подземных вод |
| USGS | – | Геологическая служба США |
| МЦОРПВ | – | Международный центр ЮНЕСКО по оценке ресурсов подземных вод |
| ПВ | – | Подземные воды |
| ТОО НППФ | – | Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственная проектная фирма |
| ИУВР | – | Интегрированное управление водными ресурсами |

ВВЕДЕНИЕ

В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана (10 января 2018 г.) поставлена задача перехода к четвертой промышленной революции. Т.е. экономика должна стать наукоемкой и успешное решение этой задачи во многом будет определяться реализацией Государственной программы «Цифровой Казахстан», утвержденной постановлением Правительства Казахстана № 827 от 12 декабря 2017 года.

Для представления объектов и явлений реального мира в ГИС информационные данные преобразуются в цифровую форму и сохраняются в базах данных. Наиболее наглядной формой отображения особенностей распространения и формирования подземных вод (ПВ) являются гидрогеологические карты.

Гидрогеологическое картографирование прошло длительный путь развития от фиксации отдельных проявлений ПВ до современных карт, включающих обширный спектр объектов, явлений и процессов. При этом стоит заметить, что до сих пор в Казахстане картографические данные по гидрогеологии представлены в основном на бумажных носителях и в форматах графических редакторов. Другая часть специализированных карт составлена таким образом, что они не удовлетворяют критериям, определяющим их принадлежность к современным информационным системам. Такая форма представления информации затрудняет пространственный анализ и препятствует интеграции данных, усложняет работу с ними при обмене информацией между организациями. Для проведения пространственного анализа гидрогеологических данных по объектам, характеризуемых одновременно несколькими критериями, недостаточно продуманная структура классов базы геоданных, принимающих участие в вычислениях, является одним из существенных факторов, снижающим эффективность работы специалистов-гидрогеологов. Подобное положение обусловлено изначальной сложностью смысловой нагрузки гидрогеологических карт и существующей проблемой отсутствия единого подхода к созданию структурированных баз данных ГИС в Республике Казахстан. Стоит отметить, что от эффективности базы данных зависит и эффективность географической информационной системы в целом.

Цель проекта: Создание научно-методических аспектов по структурированию в среде ArcGIS баз геоданных на основе архивных и современных гидрогеологических карт, для эффективного пространственного анализа и хранения картографических данных по гидрогеологии.

Новизна: Заявленный проект представляет собой новое исследование, поскольку методические вопросы стандартизации создания полноценных электронных гидрогеологических карт остаются недостаточно изученными.

Перспективность исследований: Применение ГИС-технологий в научных исследованиях способствует преобразованию методов картографических работ. Решение научно-методических проблем, связанных с задачами проекта, является новым направлением научных исследований в области информационных технологий. Утверждение ее в качестве стандарта позволит скоординировано работать различным организациям, занимающимся созданием картографических баз геоданных по гидрогеологии, что подтверждает значимость проекта в национальном масштабе.

Основание для выполнения НИР: На основании Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке», постановления Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 «Об утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности», приказа Министра образования  и науки Республики Казахстан от 15 августа 2017 года № 410 «Об утверждении конкурсной документации на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2018-2020 годы», приказа Председателя Комитета науки Министерства образования и науки РК от 29 января 2018 года   № 18-нж «Об утверждении решения Национального научного совета о грантовом финансировании научных исследований на 2018-2020 годы», решений Национальных научных советов о грантовом финансировании по приоритету  «Рациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции» (протокол № 2 от «25» января 2018 года, протокол № 3 от 21 февраля 2018 года).

Основные задачи первого этапа 2018г.: Выполнить анализ нормативно-правовой документации и требований к оформлению карт по гидрогеологии.

Ожидаемые результаты первого квартала 2018г.: Будут обобщены требования к электронной версии гидрогеологических карт; проанализирован опыт по разработке баз данных ГИС в гидрогеологии;

Основные задачи второго квартала 2018г.: Разработать структуру базы геоданных гидрогеологической тематики.

Ожидаемые результаты второго квартала 2018г.: Будет разработана   структура базы геоданных в среде ArcGIS.

Основные задачи третьего квартала 2018г.: Создать библиотеку условных знаков «Гидрогелогия».

Ожидаемые результаты третьего квартала 2018г.: Будет создана библиотека условных знаков «Гидрогеология», будет разработан стиль «Гидрогеология» для визуализации гидрогеологических объектов и явлений на электронных картах;

Основные задачи четвертого этапа 2018г.: Создать библиотеку условных знаков «Геохронология».

Ожидаемые результаты четвертого этапа 2018г.: Будет создана библиотека условных знаков «Геохронология», разработан стиль «Геохронология» для цветового отображения стратиграфии.

Опубликована статья в рецензируемом отечественном научном журнале, входящем в базу данных Scopus – журнал «Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук» и статья в рецензируемом зарубежном издании, входящем в базу данных Scopus – в материалах международной междисциплинарной научной геоконференции SGEM.

Отчет является промежуточным.

- АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ КАРТ ПО ГИДРОГЕОЛОГИИ

Гидрогеологические карты характеризуют распространение, условия и глубину залегания, качественные и количественные составляющие ПВ, а также мощность, фильтрационные параметры водовмещающих и водоупорных толщ. Составляются по результатам гидрогеологической съемки с учётом геологических карт. Поэтому были проанализированы материалы, представленные на сайте Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (РК): инструкция по организации и проведению геологического доизучения масштаба 1:200000 в РК; Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты РК масштаба 1:200000, утверждённой приказом Комитета геологии и охраны недр МЭМР РК от 04.12.2002 г. № 438-п; Временные методические рекомендации по компьютерной технологии создания нового поколения карт геологического содержания в автоматизированном режиме; Инструкция по организации и производству глубинного геологического картирования масштаба 1:200000; Методическое руководство по проведению геолого-минерагенического картирования масштаба 1:200000; методическое руководство по составлению серийных легенд госгеолкарты–200; Временные требования к дистанционной основе госгеолкарты–200; а также Стратиграфический Кодекс, СНиП РК 1.02-18-2004 и ГОСТ 21.302-2013. Действующие требования к составлению гидрогеологических карт изложены в Инструкции по составлению и подготовке к изданию государственной гидрогеологической карты Казахстана масштаба 1:200000, утвержденной приказом Комитета геологии и недропользования МЭМР РК от 09.11.2004 №143-п.

Анализ источников выявил различия в условных знаках, обозначающих один и тот же объект на архивных и современных картах. Многие условные знаки согласно более поздним нормативным документам поменяли свой вид: одни данные на картах детализируются, другие, напротив, упрощаются. Например, тектонические разломы на современных гидрогеологических картах подразделяются на большее количество подвидов, следовательно, на карту выносится большее количество характеристик. Это касается и водоносных горизонтов.

Данные, выделяемые на гидрогеологических картах с учетом правил их графического оформления, приведенные в специализированной литературе и ГОСТах, актуальных для РК и ближнего зарубежья, можно условно объединить в классы [1]. Каждый класс имеет подтипы, которые подразделяются на домены. Так, «Горизонты и комплексы (гидрогеологические подразделения)» делятся на «Первые от поверхности», «Горизонты и комплексы, залегающие выше первых от поверхности выдержанных по площади подразделений (спорадические)» и «Залегающие ниже первых от поверхности подразделений», которые в свою очередь делятся на подтипы.

Основными разделами информации для картографирования следует считать состояние ПВ, основные типы пород и водных объектов, гидравлические типы ПВ, взаимодействие с поверхностными водами, геохимические типы режима ПВ, а также экзогенные процессы, вызванные деятельностью ПВ.

В специализированных изданиях, посвященных гидрогеологическим базам данных и ГИС, приводятся основные требования к их архитектуре и наполнению. Среди них соответствие правил нормализации БД (уникальность таблиц, исключение избыточности и дублирования данных); достоинства и недостатки реляционных и объектно-ориентированных баз данных применительно к данной области.

Обобщенные требования к гидрогеологическим картам положены в основу при структурировании базы геоданных.

С целью разработки баз данных ГИС в гидрогеологии проанализирован отечественный и зарубежный опыт.

Выполнен анализ информации, представленный в отчетах по программе «Мониторинг недр и недропользования»:

- ТОО НППФ «КазГИДЭК» с целью создания картографической основы ГИС мониторинга и управления подземными водами в системе интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) составлена карта границ бассейнов стока подземных вод масштаба 1:500 000 в сопоставлении с границами бассейнов – объектов ИУВР с учётом границ гидрогеологических структур, определено распределение прогнозных ресурсов, месторождений и утверждённых запасов подземных вод по водным бассейнам – объектам ИУВР [2].

- ТОО НППФ «КазГИДЭК» с целью совершенствования системы Государственного мониторинга подземных вод трансграничного Или-Балхашского бассейна подготовлен обзор международного опыта создания и ведения мониторинга подземных вод трансграничного бассейна. Разработан проект оптимизации наблюдательной сети в пределах трансграничного Или-Балхашского бассейна. Разработаны проекты нормативно-правовых актов: Инструкции по описанию систем подземных вод трансграничных бассейнов для целей их мониторинга и Инструкции по составлению программы мониторинга подземных вод трансграничных бассейнов.

- ТОО НППФ «КазГИДЭК» с целью совершенствования системы Государственного мониторинга подземных вод и методов управления ПВ выделено 15 трансграничных бассейнов подземных вод Казахстана проведена оценка трансграничных подземных вод РК, выполнена оценка трансграничных подземных вод [3].

ТОО «Геобайт-Инфо» в рамках программы «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования» с целью совершенствования системы Государственного мониторинга подземных вод, разработаны пилотные проекты по организации и ведению мониторинга подземных вод в пограничных створах трансграничных рек Урал, Талас, Аса, Или. Созданы базы данных выделенных трансграничных бассейнов. Реализация программы мониторинга подземных вод позволит создать развивающуюся систему организации и ведения мониторинга ресурсов и качества подземных вод на трансграничных участках бассейнов рек Казахстана с сопредельными государствами [4].

Выполнен обзор отечественных и зарубежных ГИС-проектов и веб-ресурсов с целью разработки баз данных ГИС в гидрогеологии.

- Применение ГИС-технологий при районировании гидрогеологических условий

Пермский государственный национальный исследовательский университет выполнил ГИС-проект «Применение ГИС-технологий при мелкомасштабном районировании гидрогеологических условий Пермского Края». В структуре выделяются общие и тематические группы слоев данных.  Общие содержат административную и ситуационную информацию; тематические включают сведения о геолого-гидрогеологических условиях и представлены набором гидрогеологических данных: гидрогеологические области; границы гидрогеологических областей; гидрогеологические горизонты и комплексы; глубина залегания подземных вод; минерализация подземных вод; водообильные зоны; трещинные зоны. ГИС-карта гидрогеологических условий приповерхностной части разреза Пермского края масштаба 1:600000 включает слои гидрогеологического районирования Пермского края, гидрогеологических горизонтах и комплексах пород, уровенном режиме, минерализации подземных вод, трещинных зонах, участках возможного подъема высокоминерализованных вод глубоких водоносных горизонтов [5].

- Гидрогеологическая ГИС Бельгии и моделирование подземных вод

Бельгиская гидрогеологическая ГИС основана на данных пяти речных бассейнов региона Валлонии, выбранных с учетом контраста их гидрогеологических характеристик. Приведены данные о принципах построения Гидрогеологической базы данных ГИС и работы с ней с помощью инструментов моделирования подземных вод. Ввод данных в когерентные и логические структуры, поддерживаемые вычислительной средой, обеспечивает достоверность инструментария гидрогеологических исследований. Приведены структура базы данных ГИС и схемы обращения к ее содержимому с целью моделирования гидрогеологических процессов. Картографические слои подготовлены с помощью ArcGIS/ArcInfo. Временные и пространственные запросы, гидрогеологические данные, хранящиеся в БД, используются в численных моделях.

Максимальная полнота гидрогеологической информации, минимальная избыточность данных, сокращение емкости хранилища и оптимальной возможности извлечения данных для анализа в этой работе определили окончательную схему данных.

Большое значение отведено связям внутри БД и отношению таблиц. Данные взаимосвязаны, имеют различные типы отношений от «один к одному» до «многие ко многим». Рассматриваются возможности работы с данными средствами ArcGIS, в частности, с помощью дополнительного модуля пространственного анализа гидрогеологических данных Spatial Analysis. При этом отмечается, что глубокий пространственный анализ возможен лишь после того, как база данных сформирована и заполнена.

Интерактивная геологическая карта комитета геологии и недропользования Республики Казахстан

Смежной и близкой к гидрогеологическим ГИС является ГИС геологии. Обусловлено это тем, что многие данные, такие как геологические горизонты, стратиграфия, разрезы имеют сходные характеристики с картографированием в гидрогеологии. На веб-ресурсе Комитетом геологии и недропользования РК, приведен ряд растровых и векторных данных.

Растровые листы карт масштаба 1:500000 с возможностью просмотра номенклатуры листов: геологическая карта со снятыми четвертичными отложениями и полезными ископаемыми; геологическая карта с четвертичными отложениями; геологическая карта с нанесенными полезными ископаемыми; карта полезных ископаемых; геологическая карта.

Интерактивные векторные слои размещения объектов залегания полезных ископаемых, их изучения и добычи: твердые полезные ископаемые; подземные воды; углеводородное сырье; государственное геологическое изучение недр; вспомогательные слои.

Для интерактивных слоев предусмотрена возможность просмотра основных атрибутивных данных: наименование, тип отвода, недропользователь, дата выдачи контракта, принадлежность к административной области. Для растровых геологических карт, опубликованых на ресурсе, отсутствует возможность идентификации отдельных геологических горизонтов, просмотра их атрибутов и легенды к ним [6].

Гидрогеологические и геологические ГИС Международного центра ЮНЕСКО по оценке ресурсов подземных вод

Международный центр ЮНЕСКО по оценке ресурсов подземных вод (МЦОРПВ/IGRAC) с целью содействия устойчивому использованию и управлению ресурсами подземных вод посредством глобального обмена знаниями разработал Глобальную информационную систему о ресурсах подземных вод (GGIS) в виде интерактивного веб-портала. GGIS состоит из модулей, структурированных вокруг следующих подразделов: глобальные данные по странам; трансграничные водоносные горизонты; мониторинг подземных вод. Каждый модуль имеет собственный интерфейс на основе карт базы данных, что позволяет хранить и визуализировать геопространственные данные. Модуль глобального обзора дает представление о странах на основе 70 тематических карт.

Геологическая служба США

Геологическая служба США (USGS) исследуя происхождение, распределение, перемещение поверхностных и подземных вод собрала данные о водных ресурсах по 1,5 млн. объектов в 50 штатах и округе Колумбия, а также Пуэрто-Рико, Виргинских островах, Гуаме, Американском Самоа. Веб-сайт содержит актуальные и исторические данные, которые извлекаются по категориям, таким как поверхностные воды, грунтовые воды, качество воды, а также по географическим районам. Информация из локальных распределенных баз данных поступает в национальную информационную систему (NWISWeb). База данных подземных вод содержит записи примерно из 850 000 скважин, которые были собраны в ходе исследований подземных вод за последние 100 лет. NWISWeb предоставляет данные USGS по подземным водам, которые одобрены для публичного доступа.

Учет опыта предыдущих работ в исследуемой области позволил перейти к разработке структуры базы геоданных и созданию ее шаблона.

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ БАЗЫ ГЕОДАННЫХ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ

База геоданных - это набор географических данных различных типов, хранящихся в общей файловой папке. База геоданных имеет несколько значений в ArcGIS: основной формат данных ArcGIS, использующийся для их редактирования и управления; физическое хранилище географической информации; информационная модель для отображения и управления географической информацией. Эта модель реализуется в виде таблиц с данными, содержащих классы пространственных объектов, наборы растров и их атрибуты. Кроме того, расширенные объекты ГИС-данных добавляют ГИС-поведение, правила для управления пространственной целостностью и инструменты для работы с пространственными отношениями.

Базы геоданных реализуются с помощью многоуровневой архитектуры приложений. Объекты базы геоданных существуют в виде строк в таблицах СУБД, которые имеют идентификацию и поведение, поддерживаемые логикой приложения для базы геоданных. Ядром базы геоданных является стандартная реляционная схема базы данных [7].

Процесс проектирования базы геоданных основан на выполнении ряда операций ГИС-проектирования. ГИС-проектирование включает в себя процесс организации географической информации в группы тематических данных, то есть слоев, которые могут быть объединены с использованием сведений об их географическом расположении. Принимая во внимание, что БГД состоит из цифровых представлений дискретных объектов, большинство из которых создано на основе бумажных карт, формируемые в ГИС наборы данных о пространственных объектах представляются аналогично цифровым картам, каждая из которых по определению является цифровой моделью карты. При этом отметим, что цифровые пространственные данные в БГД содержат атрибуты объектов реальности, а цифровая карта - свойства картографических знаков, выражающих эти атрибуты графически. Важно четкое определение правил представления разных географических объектов в БГД и на цифровой карте.

Данные в ArcGIS разделяются на пространственные (полигоны, линии, точечные) и атрибутивные. Пространственные данные описываются координатами и характеризуют форму, размеры и взаимное расположение объектов. Атрибутивные данные описывают атрибуты - характеристику объекта. Группа классов данных, объединённых по тематическому признаку, представляет собой набор классов данных [8-9].

Разработана структура базы геоданных гидрогеологической тематики в среде ArcGIS, как показано на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Структура БГД в ArcGIS

Формат – файловая база геоданных ArcGIS. Система координат географическая, WGS-84.

Данные гидрогеологической тематики объединены в 9 наборов классов:

- горизонты и комплексы;

- гидродинамика;

- тектоника;

- гидрогеологическое районирование;

- разрезы;

- водопункты - естественные и искусственные водо и газопроявления;

- месторождения, ресурсы, использование подземных вод, водозаборные сооружения;

- показатели и процессы имеющие гидрогеологическое значение;

- разграфка.

Все наборы классов в свою очередь структурированы по классам объектов. Информация для каждого набора классов объектов: классы объектов, их пространственная геометрия (полигоны, линии, точечные) или атрибутивные данные, присвоенные классам идентификаторы и псевдонимы, приведена в таблицах 2.1-2.9.

Таблица 2.1 – Горизонты и комплексы (гидрогеологические подразделения)

| Классы объектов | Геометрия | Идентификатор | Псевдоним |
| --- | --- | --- | --- |
| Горизонты и комплексы | полигоны | hrznscmplxpol | horizons and complexes |
| Границы различных водоносных комплексов по минерализации | линии | mnrlzbrdrslin | mineralization borders |
| Границы различных водоносных комплексов | линии | cmplxbrdrslin | borders of water-bearing complexes |
| Границы химического состава подземных вод | линии | chmclbrdrslin | borders of a chemical composition of underground waters |
| Изопахиты, м (мощность водоносных горизонтов) | линии | isopwrwtrbarnglin | power of the water bearing horizons |
| Изолинии глубин кровли водоносных горизонтов, м | линии | isodpthsrfwtrbrnglin | isolines of depths of a roof of the water bearing horizons |
| Изолинии глубин подошвы водоносных горизонтов, м | линии | isodpthsbsswtrbrnglin | isolines of depths of the basis of the water bearing horizons |
| Горизонты и комплексы, залегающие выше первых от поверхности выдержанных по площади подразделений | линии | hrznscmplxabovelin | the horizons and the complexes lying above first from surface |
| Горизонты и комплексы, залегающие ниже первых от поверхности выдержанных по площади подразделений | линии | hrznscmplxbelowlin | the horizons and the complexes lying below first from surface |

Отметим, что границы различных водоносных комплексов разделяют на карте площадные горизонты и комплексы с различными характеристиками, а границы различных водоносных комплексов по минерализации разделяют на карте внутренние части площадных горизонтов и комплексов имеющие различную минерализацию грунтовых вод.

Таблица 2.2 – Тектоника (гидрогеологические подразделения)

| Классы объектов | Геометрия | Идентификатор | Псевдоним |
| --- | --- | --- | --- |
| Зоны разломов | линии | tctnbrkslin | tectonic breaks |
| Зоны разломов | полигоны | tctnbrkspol | tectonic breaks |

Таблица 2.3 – Гидродинамика (гидрогеологические подразделения)

| Классы объектов | Геометрия | Идентификатор | Псевдоним |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление движения грунтовых вод | линии | drctgrndwtrslin | direction of movement of ground waters |
| Гидроизогипсы | линии | hdrisohypslin | hydroisohypses |
| Гидроизопьезы | линии | gdrizopyezlin | gidroizopyezes |
| Гидроизотермы | линии | hdrisothermslin | hydroisotherms |
| Выклинивание (самоизлив) грунтовых вод | линии | grndwtrdschrglin | groundwater discharge |
| Водораздел подземных вод | линии | grndwtrdvdlin | ground water divide |
| Питание грунтовых вод за счет инфильтрации и инфлюации атмосферных осадков | линии | dlryatmsphrclin | delivery of ground waters atmospheric precipitation |
| Питание грунтовых вод за счет инфильтрации и инфлюации поверхностных вод | линии | dlvrysurfcwtrlin | delivery of ground waters at the expense of the surface water |
| Питание грунтовых вод через карстовые воронки | точки | dlvryofgrndwtrskarstpnt | delivery of ground waters karst funnels |
| Участки интенсивной конденсации паров воды и ее величина, мм/год | полигоны | cndnstnofwtrvprpol | areas of intensive condensation of water vapor |
| Разгрузка грунтовых вод за счет транспирации растительностью | линии | grndwtrtrnsplin | transpiration of ground water |
| Участки разгрузки подземных вод в озера и реки | линии | udrgrndwtrstolksrvrslin | sites of unloading of underground waters to lakes and the rivers |
| Площади разгрузки подземных вод | полигоны | udrgrndwtrstolksrvrspol | areas of unloading of underground waters |
| Границы наложенных впадин или синклинальных прогибов, являющиеся дренажными системами минеральных или термальных вод | линии | brdrdrnghllwsmnrllin | borders of drainage hollows of mineral or thermal waters |
| Границы участков интенсивного испарения подземных вод | линии | brdrsintnsvevprtionlin | borders of the areas of intensive evaporation of underground waters |
| Участки скрытой разгрузки | точки | hddnunldngpnt | points of the hidden unloading |
| Изолинии модуля среднего многолетнего подземного стока | линии | grndwtrflwmdlelin | groundwater flow module |
| Напорность | линии | prsgrndwtrslin | pressure of ground waters |

Участки скрытой разгрузки отражают перетекание подземных вод из одного водоносного объекта в другой через литологические окна.

Таблица 2.4 – Гидрогеологическое районирование

| Классы объектов | Геометрия | Идентификатор | Псевдоним |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрогеологические районы | полигоны | hdrglgarepol | hydrogeological areas |
| Гидрогеологические районы | таблица |  |  |
| Границы гидрогеологических районов | линии | brdrhdrglregpol | borders of hydro-geological regions |

Таблица 2.5 – Разрезы (гидрогеологические подразделения)

| Классы объектов | Идентификатор | Псевдоним |
| --- | --- | --- |
| Линии разрезов | glgcrssectnslin | geological cross-sections |

Таблица 2.6 – Водопункты - естественные и искусственные водо и газопроявления

| Классы объектов | Геометрия | Идентификатор | Псевдоним |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрогеологические скважины | точки | hdrglgwllspnt | hydrogeological wells |
| Группы скважин | точки | grhdrglgwllspnt | hydrogeological wells |
| Кусты скважин | точки | wellpadpnt | well pad |
| Скважины водопоглощающие | точки | wtrabsorbiwllspnt | water-absorbing wells |
| Родники | точки | Springspnt | spring |
| Группы родников | точки | grspringspnt |  |
| Шахты | точки | minespnt | mines |
| Колодцы (шурфы) | точки | holespnt | holes |
| Групповой каптаж колодцев (шурфов) | точки | grholespnt | holes |
| Сухие газовые струи | точки | gasjetpnt | gas jet |

Таблица 2.7 – Месторождения, ресурсы, использование подземных вод, водозаборные сооружения (гидрогеологические подразделения)

| Классы объектов | Геометрия | Идентификатор | Псевдоним |
| --- | --- | --- | --- |
| Месторождения и ресурсы подземных вод | полигоны | fldsofgrndwtrspol | fields of ground waters |
| Водозаборные скважины | точки | wtrspplywllspnt | water supply wells |
| Группы водозаборных скважин | точки | gwtrspplywllspnt | groups of water supply wells |
| Кяризы и водозаборные галереи (лучевые колодцы) | точки | wtrintkngllrspnt | water intaking galleries |
| Пункты использования минеральных вод | точки | sofusemnrlwtrspnt | points of use of mineral waters |

Таблица 2.8 – Разграфка (гидрогеологические подразделения)

| Классы объектов | Геометрия | Идентификатор | Псевдоним |
| --- | --- | --- | --- |
| Разграфка по номенклатуре | полигоны | mapmarginpol | map margin |

Таблица 2.9 – Показатели и процессы имеющие гидрогеологическое значение

| Классы объектов | Геометрия | Идентификатор | Псевдоним |
| --- | --- | --- | --- |
| Линзы пресных вод | полигоны | lnssswtwtrspol | lenses of sweet waters |
| Линзы пресных вод | точки | lnssswtwtrspnt | lenses of sweet waters |
| Участки верховодки | точки | areatmprwtrpnt | area of temporary water |
| Границы обводненных погребенных долин | линии | brdrsfldbrdvllslin | borders of the flooded buried valleys |
| Обводненные конусы выноса | точки | fldcrngoutcnspnt | the flooded carrying out cones |
| Бугры пучения типа «мий» | линии | frstmnthillbcklin | frost mount hillbock |
| Границы многолетне-мерзлотных пород | линии | crgncbrdslin | limits of cryogenic breeds |
| Острова многолетне-мерзлотных пород | точки | crgncbrdspnt | areas of cryogenic breeds |
| Изолинии мощности много-летнемерзлотных пород | линии | izocrgncbrdslin | isolines of power of cryogenic breeds |

В таблице 2.10 приведен пример структуры атрибутивной таблицы одного из классов объектов. Разработанная структура базы геоданных в полном виде приведена в приложении А. Отметим, при описании структуры введены такие понятия, как подтип и домен. Подтип класса данных – это внутренняя классификация класса данных, например, для отображения объектов на карте различными условными знаками. Домен атрибутивного поля таблицы класса данных накладывает ограничение возможного выбора значений для отдельного поля класса данных с целью исключения ошибок пользователя при заполнении атрибутивной таблицы. Атрибутивный домен может быть закреплен за определенным подтипом в базе геоданных ArcGIS.

Таблица 2.10 – Структура класса объектов «Горизонты и комплексы»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | wtrrstnc | Горизонты и комплексы (water resistance) | Long | Отображается штриховкой | Подтип, классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отображение цветом по возрасту 1 | Домен, классификатор возрастов «Геохронология» |

Продолжение таблицы 2.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при над-писывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрас-тов в пределах одного горизонта | Домен, классификатор «Гидрогеология» |
| 5 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, классификатор «Гидрогеология» |
| 6 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, классификатор возрастов «Геохронология» |
| 7 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | mnrlz | Интервал значений минерализации | Long | Отображение крапом | Домен, классификатор «Гидрогеология» |
| 14 | lithology | Литологический состав | Text | Перечисление пород | Текстовое описание литологического состава заполняется вручную |

Подобная структура атрибутивных таблиц позволяет обращаться к ним с помощью SQL-запросов и устанавливать связи с дополнительными таблицами данных через уникальный каталоговый номер объекта. Данные на карты выводятся с помощью динамических аннотаций.

Создаваемая на основе разработанной структуры база геоданных для гидрогеологических карт должна соответствовать следующим требованиям: БГД должна быть универсальной: перечень ее наборов классов данных, классов данных и их атрибутов должны иметь возможность загрузки архивных и современных картографических данных; БГД не должна быть избыточной; БГД должна отвечать современным требованиям к созданию ГИС.

3 СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ «ГИДРОГЕОЛОГИЯ»

Разработана библиотека условных знаков и стиль ArcGIS «Гидрогеология» для визуализации гидрогеологических объектов и явлений на электронных картах. Библиотека условных знаков электронных карт представляет систематизированный набор формализованных описаний условных знаков «Гидрогеология», текстовая часть которого представлена в виде классификатора с уникальными кодами условных знаков, а графическая – символом условного знака в ArcGIS [10]. Файл стилей «Hydrogeology.style» создан в ArcGIS версии 10.4.1 и содержит 863 полигональных, линейных и точечных условных знаков, а также стили оформления подписей на картах, заголовков, подзаголовков и элементов легенды. На рисунке 3.1 приведены элементы файла стилей.

а)

б)

в)

а) линейные объекты; б) точечные объекты; в) полигональные объекты

Рисунок 3.1 – Стиль «Гидрогеология»

При создании файла стилей «Гидрогеология» для точечных условных обозначений и некоторых видов штриховки использованы стандартные шрифтовые маркеры ESRI, как показано на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Создания условного знака в редакторе

Другие точечные условные знаки, некоторые виды крапа и процессов/объектов, отображающихся на картах в виде пунктирных линейных знаков, созданы в Менеджере Стилей ArcGIS путем комбинирования элементов стандартных шрифтовых маркеров: ESRI AMFM Electric, ESRI Cartography, ESRI Caves 1, ESRI Default Marker, ESRI Dimensioning, ESRI Geology, ESRI Geology USGS 95-525, ESRI IGL Font22, ESRI IGL Font23, ESRI NIMA VMAP1&2 PT. На рисунке 3.3 приведен пример составного условного знака «13010102 – Разломы, выходящие на поверхность водоносные водопоглощающие, предполагаемые» с использованием шрифтовых маркеров.

Рисунок 3.3 – Создание составного условного знака 13010102

Всем элементам файла стилей ArcGIS присовоены уникальные числовые коды,  как показано на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Элементы с уникальными кодами файла стилей «Hydrogeology.style»

Уникальные коды условных знаков, примененные в файле стиля, соответствуют разработанному классификатору и используемому в подтипах и доменах БГД.  Классификатор состоит из восьмизначного числового кода формата ААББВВГГ, где первые два знака слева «АА» содержат информацию о тематической принадлежности его элемента (например, «Водопункты, естественные и искусственные водо- и газопроявления»), следующие два «ББ» – о категории объектов (например, «Скважины»), следующие два «ВВ» – о подкатегории (например, «Типовые скважины одиночные», а последняя пара символов «ГГ» - определяют уникальность этого элемента внутри подкатегории (например, «Типовая скважина с преобладанием сульфатного аниона»). Такая структура классификатора позволяет расширять библиотеку или редактировать элементы без нарушения общей последовательности данных.

В результате при работе с гидрогеологической картой, когда требуется показать определенный класс данных условными знаками, производится автоматическое сопоставление подтипов или доменов атрибутивных полей БГД с файлом стилей «Hydrogeology.style» по уникальным кодам его элементов (условных знаков), как показано на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Отображение класса данных при сопоставлении подтипа с файлом стиля

Отметим, что в классификаторе предусмотрены коды не только для современных, но и для архивных карт, что отражено в третьей паре знаков его формата, как показано в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Фрагмент классификатора

| Код | Расшифровка |
| --- | --- |
| 15050400 | Группа колодцев (шурфов) |
| 15050500 | Группа колодцев (шурфов) – устаревшие |

Необходимость ввода дополнительнх строк классификатора обусловлено выявленным различиям в условных знаках, обозначающих один и тот же объект на современных и архивных картах.

Многие условные знаки согласно более поздним нормативным документам поменяли свой вид: одни данные на картах детализируются, другие, напротив, упрощаются. Например, тектонические разломы на современных гидрогеологических картах подразделяются на большее количество подвидов, следовательно, на карту выносится большее количество характеристик. Это касается водоносных горизонтов и ряда показателей и явлений, отображаемых на гидрогеологических картах. Поэтому в созданной библиотеке стиля присутствуют условные знаки, предписанные инструкцией 2006 года, а также «устаревшие», встречающиеся на бумажных гидрогеологических картах советского периода. В таблице 3.2 приведены примеры некоторых различий между современными и «устаревшими» условными знаками и обозначениями.

Таблица 3.2 – Современные и «устаревшие» условные обозначения на картах

| Объекты или явления отображаемые на карте | Условныое обозначение на картах советского периода | Условные обозначение в соответствии с «Инструкцией» 2006 года |
| --- | --- | --- |
| Тектонические разломы | (разлом водоносный) (разлом не водоносный) (разлом, гидрогеологическое значение которого не выяснено) | (выходящие на поверхность водоносные водопоглощающие) (выходящие на поверхность водоносные водовыводящие) (выходящие на поверхность водоносные водопроводящие) (выходящие на поверхность водоупорные) (выходящие на поверхность гидрогеоло-гически не изученные) |
| Группа скважин | (группа скважин с хлоридным составом вод) |  |
| Мочажины |  |  |

Основные изменения обусловлены применением требований, указанных в Инструкции по составлению и подготовке к изданию государственной гидрогеологической карты Казахстана масштаба 1:200000, утвержденной приказом Комитета геологии и недропользования МЭМР РК от 09.11.2004 №143-п.

Библиотека условных знаков «Гидрогеология» приведена в приложении Б.

4 СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ «ГЕОХРОНОЛОГИЯ»

Создана библиотека условных знаков (классификатор) «Геохронология» - набор из 165 условных знаков для отображения возрастов гидрогеологических горизонтов, соответствующий современной международной геохронологической шкале.

Классификатор состоит из восьмизначного уникального кода формата: АБВГДЕЖЗ. Расшифровка кода (слева - направо): первая запись (А) означат принадлежность элемента классификатора к геологической эре (например, Кайнозойская эра имеет код классификатора 10000000, а Мезозойская эра - 20000000). второй цифрой (Б) кодируется Период (Система), например, код Мелового периода будет записан как 21000000. Эпоха и Век кодируются по тому же принципу (В, Г). Следующие четыре знака предусмотрены для расширения классификатора региональными Сериями свит, Свитами, Подсвитами и Пачками (Д, Е, Ж, З). Также классификатор предусматривает включение в его состав разновозрастных горизонтов или горизонтов с неопределенным возрастом. Разработанный классификатор приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Общий классификатор «Геохронология»

| Наименование | Код классификатора | Геоло-гичес-кий индекс | Эра | Система/Период | Отдел/Эпоха | Ярус/Век | Се-рия свит | Свита | Подсвита | Пачка | RGB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кайнозойская эра | 10000000 | KZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217; 202; 13 |
| Четвертичный период | 11000000 | Q | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230; 210; 120 |
| Голоценовая эпоха (современные) | 11100000 | Qз | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230; 210; 120 |
| Плейстоценовая эпоха | 11200000 | Qù | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230; 210; 120 |
| Поздний плейстоцен | 11210000 | Q^& | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237; 223; 180 |
| Средний плейстоцен | 11220 | Q^^^ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 230; 210; 120 |
| Калабрийский | 11230000 | Q^^ | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200; 180; 90 |

Продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гелазский (Нижний плейстоцен) | 11240000 | Q^ | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182; 158; 63 |
| Неогеновая система | 12000000 | N | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253; 255; 173 |
| Плиоценовый отдел | 12100000 | Nз | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253; 255; 173 |
| Акчагыльский ярус | 12110000 | NÅak | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253; 255; 173 |
| Киммерийский ярус | 12120000 | NÅk | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253; 255; 173 |
| Миоценовый отдел | 12200000 | Nù | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239; 204; 5 |
| Мессинский ярус | 12210000 | NУm | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239; 204; 5 |
| Тортонский ярус | 12220000 | NУt | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239; 204; 5 |
| Серравалийский ярус | 12230000 | NЦs | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239; 204; 5 |
| Лангийский ярус | 12240000 | NЦl | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239; 204; 5 |
| Будигальский ярус | 12250000 | NЙb | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239; 204; 5 |
| Аквитанский ярус | 12260000 | NЙa | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239; 204; 5 |
| Палеогеновая система | 13000000 | } | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 180; 80 |
| Олигоценовый отдел | 13100000 | }õ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 224; 172 |
| Хетский ярус | 13110000 | }Ûh | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 224; 172 |
| Рюпельский ярус | 13120000 | }Ôr | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 224; 172 |
| Эоценовый отдел | 13200000 | }з | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 180; 80 |
| Приабонский ярус | 13210000 | }Ãp | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 180; 80 |
| Бартонский ярус | 13220000 | }Íb | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 180; 80 |
| Лютетский ярус | 13230000 | }Íl | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 180; 80 |
| Ипрский ярус | 13240000 | }Åi | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 180; 80 |
| Палеоценовый отдел | 13300000 | }ù | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 159; 0 |
| Танетский ярус | 13310000 | }Уt | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 159; 0 |
| Зеландский ярус | 13320000 | }Цz | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 159; 0 |
| Датский ярус | 13330000 | }Йd | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 159; 0 |
| Мезозойская эра | 20000000 | MZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30; 185; 112 |
| Меловая система | 21000000 | K | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202; 251; 172 |
| Верхнемеловой отдел | 21100000 | Kз | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202; 251; 172 |
| Маастрихтский ярус | 21110000 | Kзm | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202; 251; 172 |
| Кампанский ярус | 21120000 | Kзkm | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202; 251; 172 |
| Сантонский ярус | 21130000 | Kзst | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202; 251; 172 |
| Коньякский ярус | 21140000 | Kзk | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202; 251; 172 |
| Туронский ярус | 21150000 | Kзt | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202; 251; 172 |
| Сеноманский ярус | 21160000 | Kзs | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202; 251; 172 |
| Нижнемеловой отдел | 21200000 | Kù | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; 176; 53 |
| Альбский ярус | 21210000 | Kùal | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; 176; 53 |
| Аптский ярус | 21220000 | Kùa | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; 176; 53 |
| Барремский ярус | 21230000 | Kùbr | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; 176; 53 |
| Готеривский ярус | 21240000 | Kùg | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; 176; 53 |
| Валанжинский ярус | 21250000 | Kùv | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; 176; 53 |
| Берриасский ярус | 21260000 | Kùb | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; 176; 53 |
| Юрская система | 22000000 | J | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60; 160; 230 |
| Верхнеюрский отдел (Малым) | 22100000 | Jõ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208; 242; 253 |
| Волжский ярус | 22110000 | Jõv | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208; 242; 253 |
| Титонский ярус | 22120000 | Jõtt | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208; 242; 253 |
| Кимериджский ярус | 22130000 | Jõkm | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208; 242; 253 |
| Оксфордский ярус | 22140000 | Jõo | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208; 242; 253 |
| Среднеюрский отдел (Доггер) | 22200000 | Jз | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60; 160; 230 |
| Келловейский ярус | 22210000 | Jзk | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60; 160; 230 |
| Батский ярус | 22220000 | Jзbt | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60; 160; 230 |
| Байосский ярус | 22230000 | Jзb | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60; 160; 230 |
| Ааленский ярус | 22240000 | Jзa | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60; 160; 230 |
| Нижнеюрский отдел (Лейас) | 22300000 | Jù | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14; 118; 182 |
| Тоарский ярус | 22310000 | Jùt | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14; 118; 182 |
| Плинсбахский ярус | 22320000 | Jùp | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14; 118; 182 |
| Синемюрский ярус | 22330000 | Jùs | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14; 118; 182 |
| Геттангский ярус | 22340000 | Jùh | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14; 118; 182 |
| Триасовая система | 23000000 | T | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200; 60; 175 |
| Верхнетриасовый отдел | 23100000 | Tõ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240; 120; 180 |
| Рэтский ярус | 23110000 | Tхr | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240; 120; 180 |
| Норийский ярус | 23120000 | Tõn | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240; 120; 180 |
| Карнийский ярус | 23130000 | Tõk | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240; 120; 180 |
| Среднетриасовый отдел | 23200000 | Tз | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200; 60; 175 |
| Ладинский ярус | 23210000 | Tзl | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200; 60; 175 |
| Анизийский ярус | 23220000 | Tзa | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200; 60; 175 |
| Нижнетриасовый отдел | 23300000 | Tù | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162; 11; 170 |
| Оленекский ярус | 23310000 | Tùo | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162; 11; 170 |
| Индский ярус | 23320000 | Tùi | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162; 11; 170 |
| Палеозойская эра | 30000000 | PZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114; 117; 60 |
| Пермская система | 31000000 | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 160; 100 |
| Верхнепермский отдел | 31100000 | Pх | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 198; 159 |
| Вятский ярус | 31110000 | Pхv | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 198; 159 |
| Северодвинский ярус | 31120000 | Pхs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 198; 159 |
| Среднепермский отдел | 31200000 | Pз | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 160; 100 |
| Уржумский ярус | 31110000 | Pзur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 160; 100 |
| Казанский ярус | 31120000 | Pзkz | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 160; 100 |
| Нижнепермский отдел | 31300000 | Pù | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 125; 30 |
| Уфимский ярус | 31110000 | Pзu | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 125; 30 |
| Кунгурский ярус | 31120000 | Pùk | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 125; 30 |
| Артинский ярус | 31130000 | Pùar | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 125; 30 |
| Сакмарский ярус | 31140000 | Pùs | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 125; 30 |
| Ассельский ярус | 31150000 | Pùa | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 125; 30 |
| Каменноуголь-ная система | 32000000 | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130; 130; 130 |
| Верхнекаменноугольный отдел | 32100000 | Cõ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208; 208; 208 |
| Гжельский ярус | 32110000 | Cõg | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208; 208; 208 |
| Касимовский ярус | 32120000 | Cõk | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208; 208; 208 |
| Среднекаменноугольный отдел | 32200000 | Cз | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130; 130; 130 |
| Московский ярус | 32210000 | Cзm | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130; 130; 130 |
| Башкирский ярус | 32220000 | Cзb | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130; 130; 130 |
| Нижнекаменноугольный отдел | 32300000 | Cù | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64; 64; 64 |
| Серпуховской ярус | 32310000 | Cùs | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64; 64; 64 |
| Визейский ярус | 32320000 | Cùv | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64; 64; 64 |
| Турнейский ярус | 32330000 | Cùt | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64; 64; 64 |
| Девонская система | 33000000 | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170; 120; 90 |
| Верхнедевонский отдел | 33100000 | Dõ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210; 162; 130 |
| Фаменский ярус | 33110000 | Dõfm | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210; 162; 130 |
| Франский ярус | 33120000 | Dõf | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210; 162; 130 |
| Среднедевонский отдел | 33200000 | Dз | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170; 120; 90 |
| Живетский ярус | 33210000 | Dзzv | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170; 120; 90 |
| Эйфельский ярус | 33220000 | Dзef | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170; 120; 90 |
| Нижнедевонский отдел | 33300000 | Dù | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131; 66; 52 |
| Эмский ярус | 33310000 | Dùe | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131; 66; 52 |
| Зигенский ярус | 33320000 | Dùzg | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131; 66; 52 |
| Жединский ярус | 33330000 | Dùz | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131; 66; 52 |
| Силурийская система | 34000000 | S | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141; 153; 35 |
| Верхнесилурийский отдел | 34100000 | Sз | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37; 223; 180 |
| Верхний ярус верхнесилурийского отдела | 34110000 | SÍ | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37; 223; 180 |
| Лудфорский ярус | 34120000 | SÅld | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37; 223; 180 |
| Горстийский ярус | 34130000 | SÅg | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37; 223; 180 |
| Нижнесилурийский отдел | 34200000 | Sù | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141; 153; 35 |
| Гомерский ярус | 34210000 | SЦg | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141; 153; 35 |
| Шейнвудский ярус | 34220000 | SЦsh | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141; 153; 35 |
| Теличский ярус | 34230000 | SЙt | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141; 153; 35 |
| Аэронский ярус | 34240000 | SЙa | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141; 153; 35 |
| Рудданский ярус | 34250000 | SЙr | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141; 153; 35 |
| Ордовикская система | 35000000 | O | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100; 140; 90 |
| Верхнеордовикский отдел | 35100000 | Oõ | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162; 180; 116 |
| Хирнантский ярус | 35110000 | Oхh | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162; 180; 116 |
| Катийский ярус | 35120000 | Oхk | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162; 180; 116 |
| Сандбийский ярус | 35130000 | Oхs | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162; 180; 116 |
| Среднеордовиковский отдел | 35200000 | Oз | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100; 140; 90 |
| Дарривильский ярус | 35210000 | Oзdr | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100; 140; 90 |
| Дапинский ярус | 35220000 | Oзd | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100; 140; 90 |
| Нижнеордовиковский отдел | 35300000 | Où | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55; 102; 57 |
| Флоский ярус | 35310000 | Oщf | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55; 102; 57 |
| Тремадокский ярус | 35320000 | Oщt | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55; 102; 57 |
| Кембрийская система | 36000000 | { | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50; 150; 150 |
| Верхнекембрийский отдел | 36100000 | {õ | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108; 183; 177 |
| Батырбайский ярус | 36110000 | {хbr | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108; 183; 177 |
| Аксайский ярус | 36120000 | {õak | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108; 183; 177 |
| Сакский ярус | 36130000 | {õs | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108; 183; 177 |
| Среднекембрийский отдел | 36200000 | {з | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50; 150; 150 |
| Аюсокканнский ярус | 36210000 | {õas | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50; 150; 150 |
| Амгинский ярус | 36220000 | {зam | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50; 150; 150 |
| Майский ярус | 36230000 | {зm | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50; 150; 150 |
| Нижнекембрийский отдел | 36300000 | {ù | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13; 125; 105 |
| Тойонский ярус | 36310000 | {ùtn | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13; 125; 105 |
| Ботомский ярус | 36320000 | {ùb | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13; 125; 105 |
| Атдабанский ярус | 36330000 | {ùat | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13; 125; 105 |
| Томмотский ярус | 36340000 | {ùt | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13; 125; 105 |
| Протерозойская эра | 40000000 | PR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175; 45; 55 |
| Вендская эпоха | 41000000 | V | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 204; 207 |
| Верхневендский отдел | 41100000 | Vз | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 230; 220 |
| Нижневендский отдел | 41200000 | Vù | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 204; 207 |
| Верхнепротеро-зойская | 42000000 | PRз | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 62; 69 |
| Верхнерифейская | 42100000 | PFх | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230; 150; 169 |
| Среднерифейская | 42200000 | PFз | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210; 110; 100 |
| Нижнерифейская | 42300000 | PFщ | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187; 62; 69 |
| Нижнепротеро-зойская | 43000000 | PRщ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170; 34; 42 |
| Верхнекарельская | 43100000 | KRз | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238; 175; 178 |
| Нижнекарельская | 43200000 | KRщ | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170; 34; 42 |
| Архейская | 44000000 | AR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247; 131; 197 |
| Верхнеархейская | 44000000 | ARз | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247; 131; 197 |
| Верхнелопийская | 44100000 | LPх | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 194; 227 |
| Среднелопийская | 44200000 | LPз | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255; 150; 215 |
| Нижнелопийская | 44300000 | LPщ | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247; 131; 197 |
| Нижнеархейская | 45000000 | ARù | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189; 15; 111 |
| Прочие горизонты с неопределенным возрастом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интрузии разновозростные |  | ó | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 255; 62; 69 |

Приведенный классфикатор использован при создании файла стилей Geohronology.style. Файл стилей «Geohronology.style» составлен путем присвоения его элементам заливки, соответствующей стандартной окраске геологических подразделений на геологических и гидрогеологических картах. На рисунке 4.1 показан этап создания данного файла стилей.

Рисунок 4.1 – Создание элемента файла стилей «Geohronology»

В результате, при работе с картой, когда требуется показать стратиграфический горизонт цветом, соответствующим его возрасту, производится автоматическое сопоставление подтипов или доменов атрибутивных полей БГД с файлом стилей «Geohronology.style» по уникальным кодам его элементов, как показано на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Автоматическое сопоставление домена возрастов с файлом стилей

В таблице 4.2 приведены примеры некоторых различий между современными и «устаревшими» условными обозначениями.

Таблица 4.2 – Сравнительная информация геологических индексов

| Группа и система | До 1969 ᴦ. |  | После 1969 ᴦ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цвет | Индекс | Цвет | Индекс |
| Кайнозойская группа Системы: | KZ |  |  |  |
| четвертичная | Светлый зеленовато- и желтовато-серый | Q | Желтовато-серый | Q |
| неогеновая | Лимонно-желтый | N | Желтый | N |
| палеогеновая | Желтый | Pg | Оранжево-желтый | P |
| Мезозойская группа Системы: | MZ |  |  |  |
| меловая | Зеленый | Cr | Зеленый | K |
| юрская | Синий, голубой | J | Синий | J |
| триасовая | лиловый | T | Лиловый | T |
| Палеозойская группа Системы: | PZ |  |  |  |
| пермская | Буро-красный, оранжевый | P | Оранжево-коричневый | P |
| каменноугольная | Серый | C | Серый | C |
| девонская | Коричневый | D | Коричневый | D |
| силурийская | Грязно-зеленый | S | Серо-зеленый | S |
| ордовикская | Оливково-зеленый | O | Оливковый | O |
| кембрийская | Фиолетовый | Cm | Сине-зеленый (темный) | C |
| Протерозойская группа | Светло-розовый | Pt | Розовый | PR |
| Архейская группа | Темно-розовый | A | Сиренево-розовый | AR |

Файл стилей «Geohronology» составлен на основе действующих нормативно-правовых актов и инструкций.

Цветовая закраска геологического возраста гидрогеологических подразделений выполнена согласно Инструкции по составлению и подготовке к изданию Государственной гидрогеологической карты Казахстана масштаба 1:200000, утверждённой приказом Комитета геологии и недропользования МЭМР РК от 09.11.2004 г. № 143-п. В соответствии с п. 31 параграфа 1 раздела 2: гидрогеологические подразделения отображаются цветом сплошной окраски, штриховки или линий в соответствии с цветовой шкалой стратиграфических подразделений геологической основы.

Пределы интенсивности закраски по схеме RGB указаны в инструкции по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Республики Казахстан масштаба 1:200 000, утверждённую приказом Комитета геологии и охраны недр МЭМР РК от 04.12.2002 г. № 438-п.

Геологический возраст гидрогеологических подразделений выполнен на основе общей стратиграфической (геохронологической) шкалы по состоянию на 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проведения НИР по проекту «Разработка научно-методической основы по структурированию гидрогеологических карт с помощью геоинформационных систем» получены следующие основные результаты.

Обобщены требования к электронной версии гидрогеологических карт; проанализирован опыт по разработке баз данных ГИС в гидрогеологии.

Разработана структура базы геоданных ArcGIS для карт гидрогеологической тематики для стандартизации подхода к созданию, хранению и анализу больших объемов картографических данных по гидрогеологии с использованием геоинформационных систем.

Проведен анализ возможных значений переменных БГД для создания полного, и в то же время неизбыточного классификатора. Все элементы разработанных классификаторов Гидрогеология и Геохронология (подтипы и домены) построены по принципу нормализации данных и имеют уникальные коды.

Разработана библиотека условных знаков, которая представлена систематизированным набором формализованных описаний условных знаков гидрогеологической тематики, текстовая часть представлена в виде классификатора с уникальными кодами условных знаков, а графическая – символом условного знака в ArcGIS.

Созданы стили файловой базы геоданных: стиль ArcGIS «Hydrogeology.style» для визуализации гидрогеологических объектов и явлений на электронных картах, стиль ArcGIS «Geohronology.style» для цветового отображения стратиграфии. Использование графического интерфейса разработанных стилей и библиотек условных обозначений гидрогеологической информации, набора атрибутивных данных будет способствовать единообразию представления цифровой информации в среде ArcGIS, что обеспечит преемственность архивной и актуальной картографической информации.

Результаты исследований опубликованы в международных и казахстанских изданиях. Список публикаций приведен в приложении Д, подтверждающие документы – в приложении Е.

Результаты проведенного исследования доложены 13 апреля 2018 г. на Международной научно-практической конференции «Геосистемный подход к изучению природной среды Республики Казахстан», г. Астана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Инструкция по составлению и подготовке к изданию государственной гидрогеологической карты Казахстана масштаба 1:200000 // Комитет геологии и недропользования МЭМР РК, Кокшетау, 2006. – 88 с.

2 Отчёт по составлению карты границ бассейнов стока подземных вод 1:500 000 в сопоставлении с границами бассейнов – объектов ИУВР с учётом границ гидрогеологических структур: отчет о НИР (промежуточный) / Подольный О.В., Кучин А.Г. // Алматы: КазГИДЭК, 2006. –  65 с.

3 Оценка трансграничных подземных вод Казахстана с целью совершенствования методов управления ими: отчет о НИР (заключительный) / Подольный О.В., Кучин А.Г., Рачков С.И. // Алматы: КазГИДЭК, 2009. – 326 с.

4 Программа мониторинга подземных вод бассейнов трансграничных рек Казахстана: отчет о НИР (промежуточный) / Исин К.М., Дайнека В.К. // Костанай: Геобайт-инфо. 2011. – 11 с.

5 Щербаков С.В. Применение ГИС-технологий при мелкомасштабном районировании гидрогеологических условий (на примере Пермского края) / Шилова А.В., Золотарев Д.Р. // Пермь: Вестник Пермского Университета. Геология. – 2016. – №1(30) Гидрогеология. – С. 6-13.

6 Интерактивная геологическая карта комитета геологии и недропользования Республики Казахстан. – URL: https://gis.geology.gov.kz/geo/

7 Арифулов Р.Ч. Перспективы создания цифровых моделей геологических карт с использованием персональных баз геоданных //ArcReview. – 2010. – № 8 (53). – С.71

8 Геоинформационные системы в гидрогеологии: Учебное пособие / Сеннов А.С., Шварц А. А. – СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005. – 62 с.

9 Мусин Р.Х. Методические указания к составлению гидрогеологической карты и объяснительной записки к ней /Р.Х. Мусин. Казань: КГУ, 2004. – 38 с.

10 ГОСТ 28441-99 – 1999. Картография цифровая. Термины и определения. – Взамен ГОСТ 28441-90; введ. 2000-07-01. М: Стандартинформ, 2005. – 9 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Структура проектируемой базы геоданных и файла стилей

Таблица А.1 – Структура класса объектов «Горизонты и комплексы»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wtrrstnc | Горизонты и комплексы (water resistance) | Long | Отображается штриховкой | Подтип, см классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отображение цветом по возрасту 1 | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 3 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответ-ствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 5 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 6 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 7 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | mnrlz | Интервал значений минерализации (mineralization) | Long | Отображение крапом | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 14 | lithology | Литологический состав | Text | Перечисление пород | Текстовое описание литологического состава заполняется вручную |

Таблица A.2 – Структура класса объектов «Границы различных водоносных комплексов по минерализации»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Символ | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.3 – Структура класса объектов «Границы различных водоносных комплексов»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Символ | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.4 – Структура класса объектов «Границы химического состава ПВ»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Символ | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.5 – Структура класса объектов «Изопахиты (мощность водоносных горизонтов)»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Символ | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классифи-катор «Гидрогеология» |
| 2 | value | Значение, м | Double | Отображение подписи | м |

Таблица A.6 – Структура класса объектов «Изолинии глубин кровли водоносных горизонтов»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Символ | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | value | Значение | Double | Отображение подписи | м |

Таблица A.7 – Структура класса объектов «Изолинии глубин подошвы водоносных горизонтов»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Символ | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | value | Значение | Double | Отображение подписи | м |

Таблица A.8 – Структура класса объектов «Горизонты и комплексы, залегающие выше первых от поверхности выдержанных по площади подразделений»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wtrrstnc | Водоносность (water resistance) | Long | Отбражение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 3 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 5 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 6 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 7 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | lithology | Литологический состав | Text | Преречисление пород | Текстовое описание литологического состава заполняется вручную |

Таблица A.9 – Структура класса объектов «Горизонты и комплексы, залегающие ниже первых от поверхности выдержанных по площади подразделений»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wtrrstnc | Водоносность (water resistance) | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отображение цветом по возрасту 1 (стиль «Geochrono logy») | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 3 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 5 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 6 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 7 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | lithology | Литологический состав | Text | Перечисление пород | Текстовое описание литологического состава заполняется вручную. |

Таблица A.10 – Структура класса объектов Направление движения грунтовых вод

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.11 – Структура класса объектов «Гидроизогипсы»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | value | Значение | Double | Метры, абсолютной высоты | м |

Таблица A.12 – Структура класса объектов «Гидроизопьезы»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | value | Значение | Double | Метры, абсолютной высоты | м |

Таблица A.13 – Структура класса объектов «Гидроизотермы»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | value | Значение | Double | Температура | Градусы С |

Таблица A.14 – Структура класса объектов Водораздел ПВ

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.15 – Структура класса объектов «Питание грунтовых вод за счет инфильтрации и инфлюации атмосферных осадков»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.16 – Структура класса объектов «Выклинивание (самоизлив) грунтовых вод»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отображение цветом по возрасту 1 (стиль «Geochrono logy») | Домен, см. классификатор «Геохронология» |
| 3 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 5 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 6 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 7 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | lithology | Литологический состав | Text | Перечисление пород | Текстовое описание литологического состава заполняется вручную |

Таблица A.17 – Структура класса объектов «Питание грунтовых вод за счет инфильтрации и инфлюации поверхностных вод»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.18 – Структура класса объектов «Питание грунтовых вод через карстовые воронки»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.19 – Структура класса объектов «Участки интенсивной конденсации паров воды и ее величина»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | value | Значение | Double | мм/год | мм/год |

Таблица A.20 – Структура класса объектов «Разгрузка грунтовых вод за счет транспирации растительностью»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.21 – Структура класса объектов «Площади разгрузки ПВ»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | indxus | Индекс использования index of use | Long | Отображение подписи | Домен см. классификатор «Гидрогеология» |
| 3 | sdebyt | Суммарный дебит | Double | Отображение подписи | л/с |
| 4 | mnrlz | Максимальная минерализация | Double | Отображение подписи | г/л |

Таблица A.22 – Структура класса объектов «Участки разгрузки ПВ в озера и реки»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.23 – Структура класса объектов «Границы наложенных впадин или синклинальных прогибов, являющиеся дренажными системами минеральных или термальных вод»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.24 – Структура класса объектов «Границы участков интенсивного испарения ПВ»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.25 – Структура класса объектов «Участки скрытой разгрузки (перетекание ПВ из одного водоносного объекта в другой через литологические окна)»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | 1geolindx | Первый объект | Text | Отображение подписи | Индекс горизонта из которого происходит перетекание |
| 3 | 2geolindx | Второй объект | Text | Отображение подписи | Индекс горизонта, в который происходит перетекание |

Таблица A.26 – Структура класса объектов «Изолинии модуля среднего многолетнего подземного стока»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | value | Значение | Double | Отображение подписи | л/с с км2 |

Таблица A.27 – Структура класса объектов «Напорность»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отображение цветом по возрасту 1 (стиль «Geochrono logy») | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 3 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 5 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 6 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 7 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | lithology | Литологический состав | Text | Перечисление пород | Текстовое описание литологического состава заполняется вручную |

Таблица A.28 – Структура класса объектов «Зоны разломов, линии»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | dtctnmtd | Метод обнаружения | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 3 | mndebyt | Мин. дебит | Double | Отображение подписи | л/с |
| 4 | mxdebyt | Макс. дебит | Double | Отображение подписи | л/с |
| 5 | avrwidth | Средняя ширина | Double | Отображение подписи | м |
| 6 | expense | Суммарный расход | Double | Отображение подписи | л/с |

Таблиц A.29 – Структура класса объектов «Зоны разломов (полигоны)»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | dtctnmtd | Метод обнаружения | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 3 | mndebyt | Мин. дебит, | Double | Отображение подписи | л/с |
| 4 | mxdebyt | Макс.дебит | Double | Отображение подписи | л/с |
| 5 | avrwidth | Средняя ширина | Double | Отображение подписи | м |
| 6 | expense | Суммарный расход | Double | Отображение подписи | л/с |

Таблица A.30 – Структура класса объектов «Гидрогеологические районы (полигоны)»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | reg1 | Код региона | Text | Служит для связи с таблицей «Гидрогеологические районы» | – |
| 3 | reg2 | Код провинции | Text |  | – |
| 4 | reg3 | Код подпровинции | Text |  | – |

Класс делится на уровне подпровинций.  Поля 2-4 используются для связи с таблицей А.31

Таблица A.31 – Структура класса объектов «Гидрогеологические районы (таблица)»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | reg | Код (регион, провинция, подпровинция) | Text | Отображение условным знаком | – |
| 2 | name | Наименование | Text | Наименование региона, провинции или подпровинции | – |

Таблица A.32 – Структура класса объектов «Границы гидрогеологических районов»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.33 – Структура класса объектов «Линии разрезов»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | num | Номер | Text, 25 | Отображение подписи | – |
| 3 | name | Наименование | Text, 50 | Отображение подписи | – |
| 4 | hprlnk | Гиперссылка (Hyperlink) | Text, 100 | Ссылка на файл | – |
| 5 | length | Длина (length) | Double | Дополнительная информация | км |

Таблица A.34 – Структура класса объектов Гидрогеологические скважины

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | gscmp | Газовый состав (Gas components) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 3 | sgscmp | Специфические газовые компоненты (Specific gas components) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |

Продолжение таблицы А.34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | fdnghrzn | Питающий горизонт (the feeding horizon) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология». Для питающего горизонта «первый водоносный горизонт» индекс возраста не указывается |
| 5 | num | Номер по каталогу | Text (25) | Отображение подписи | – |
| 6 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 7 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 14 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 15 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 16 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |

Продолжение таблицы А.34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | debyt | Дебит | Double | Отображение подписи | л/сек |
| 18 | lowering | Понижение (lowering) | Double | Отображение подписи | м |
| 19 | flow | Наличие самоизлива | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 20 | lvldpth | Глубина установивше-гося уровня, (level depth) | Double | На карте в подписях скважин глубина установившегося уровня выносится со знаком «+», если самоизлив присутствует | Метры |
| 21 | mnrlztn | Минерализация (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |
| 22 | nopnhr | Число вскрытых горизонтов и комплексов (Number of the opened horizons and complexes) | Short | Отображение подписи | – |
| 23 | dpthwtrls | Глубина безводных скважин (Depth of waterless wells) | Double | Отображение подписи | м |
| 24 | pwrwhrzn | Мощность водоносного горизонта (Power of the water-bearing horizon) | Double | Отображение подписи | м |
| 25 | tmprtre | Температура (temperature) | Double | Отображение подписи | град. С |
| 26 | obsrvtn | Наличие режимных наблюдений (observation) | Long | Дополнитель ная информация | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 27 | hprlnk | Гиперссылка (Hyperlink) | Text, 100 | Ссылка на документ | – |
| 28 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнитель- ная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.35 – Структура класса объектов «Группы скважин»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классифи-катор «Гидрогеология» |
| 2 | gscmp | Газовый состав | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 3 | sgscmp | Специфические газовые компоненты | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | fdnghrzn | Питающий горизонт (the feeding horizon) | Long | Отображение подписи | Домен, Для питающего горизонта «первый водоносный горизонт» индекс возраста не указывается |
| 5 | num | Номер по каталогу | Text (25) | Отображение подписи | – |
| 6 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 7 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 14 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 15 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 16 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 17 | debyt | Суммарный дебит | Double | Отображение подписи | л/сек |
| 18 | mnrlztn | Минерализация (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |
| 19 | nwells | Общее число скважин | Short | Отображение подписи | – |
| 20 | tmprtre | Температура (temperature) | Double | Отображение подписи | град. С |
| 21 | obsrvtn | Наличие режимных наблюдений (observation) | Long | Дополнитель- ная информация | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 22 | hprlnk | Гиперссылка (Hyperlink) | Text, 100 | Ссылка на документ | – |
| 23 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнитель- ная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.36 – Структура класса объектов «Кусты скважин»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | gscmp | Газовый состав | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 3 | sgscmp | Специфические газовые компоненты | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | fdnghrzn | Питающий горизонт (the feeding horizon) | Long | Отображение подписи | Домен, Для питающего горизонта «первый водоносный горизонт» индекс возраста не указывается |
| 5 | num | Номер по каталогу | Text (25) | Отображение подписи | – |
| 6 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |

Продолжение таблицы А.36

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с прав-илами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 14 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 15 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 16 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 17 | debyt | Суммарный дебит | Double | – | л/сек |
| 18 | mnrlztn | Минерализация, (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |
| 19 | nwells | Общее число скважин | Short | Отображение подписи | л/сек |
| 20 | tmprtre | Температура, (temperature) | Double | Отображение подписи | град. С |
| 21 | obsrvtn | Наличие режимных наблюдений (observation) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 22 | hprlnk | Гиперссылка (Hyperlink) | Text, 100 | Ссылка на документ | – |
| 23 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнитель- ная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.37 – Структура класса объектов «Скважины водопоглощающие»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | gscmp | Газовый состав (Gas components) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 3 | sgscmp | Специфические газовые компоненты (Specific gas components) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | num | Номер по каталогу | Text (25) | Отображение подписи | – |
| 5 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 6 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 7 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 10 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 11 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |

Продолжение таблицы А.37

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 14 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 15 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 16 | wtrdschr | Расход воды (water discharge) | Double | – | л/сек |
| 17 | depth | Глубина | Double | Отображение подписи | м |
| 18 | absrptint | Интервал поглощения (Absorption interval) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 19 | mnrlztn | Минерализация (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |
| 20 | tmprtre | Температура (temperature) | Double | Отображение подписи | град. С |
| 21 | obsrvtn | Наличие режимных наблюдений (observation) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 22 | hprlnk | Гиперссылка (Hyperlink) | Text, 100 | Ссылка на документ | – |
| 23 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.38 – Структура класса объектов «Родники»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | gscmp | Газовый состав | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 3 | sgscmp | Специфические газовые компоненты | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | num | Номер по каталогу | Text (25) | Отображение подписи | – |
| 5 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |

Продолжение таблицы А.38

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 7 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 10 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 11 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 14 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 15 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 16 | debyt | Дебит | Double | Отображение подписи | л/сек |
| 17 | mnrlztn | Минерализация (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |
| 18 | tmprtre | Температура (temperature) | Double | Отображение подписи | град. С |
| 19 | obsrvtn | Наличие режимных наблюдений (observation) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 20 | hprlnk | Гиперссылка (Hyperlink) | Text, 100 | Ссылка на документ | – |
| 21 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.39 – Структура класса объектов «Группы родников»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классифика-тор «Гидрогеология» |
| 2 | gscmp | Газовый состав | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 3 | sgscmp | Специфические газовые компоненты | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | num | Номер по каталогу | Text (25) | Отображение подписи | – |
| 5 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 6 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 7 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрас-тов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 10 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 11 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 14 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 15 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 16 | debyt | Суммарный дебит | Double | Отображение подписи | л/сек |
| 17 | mnrlztn | Минерализация (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |

Продолжение таблицы А.39

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | nosprng | Общее число родников | Short | Отображение подписи | – |
| 19 | tmprtre | Температура, град. С (temperature) | Double | Отображение подписи | – |
| 20 | obsrvtn | Наличие режимных наблюдений (observation) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 21 | hprlnk | Гиперссылка (Hyperlink) | Text, 100 | Ссылка на документ | – |
| 22 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.40 – Структура класса объектов «Шахты»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | gscmp | Газовый состав | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 3 | sgscmp | Специфические газовые компоненты | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | num | Номер по каталогу | Text (25) | Отображение подписи |  |
| 5 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 6 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 7 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |

Продолжение таблицы А.40

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 10 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 11 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 14 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 15 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 16 | debyt | Суммарный дебит | Double | Отображение подписи | л/сек |
| 17 | mnrlztn | Минерализация (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |
| 18 | tmprtre | Температура (temperature) | Double | Отображение подписи | град. С |
| 19 | obsrvtn | Наличие режим-ных наблюдений (observation) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 20 | hprlnk | Гиперссылка (Hyperlink) | Text, 100 | Ссылка на документ | – |
| 21 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.41 – Структура класса объектов «Колодцы (шурфы)»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | gscmp | Газовый состав | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 3 | sgscmp | Специфические газовые компоненты | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | fdnghrzn | Питающий горизонт (the feeding horizon) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 5 | num | Номер по каталогу | Text (25) | Отображение подписи | – |

Продолжение таблицы А.41

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при над-писывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 7 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при над-писывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрас-тов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst1 | Слагающие породы 1 | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 14 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 15 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 16 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 17 | debyt | Дебит | Double | Отображение подписи | л/сек |
| 18 | lowering | Понижение (lowering) | Double | Отображение подписи | м |
| 19 | dpthwtr | Глубина до воды, Depth to water | Double | Отображение подписи | м |
| 20 | mnrlztn | Минерализация (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |
| 21 | tmprtre | Температура (temperature) | Double | Отображение подписи | град. С |
| 22 | obsrvtn | Наличие режим-ных наблюдений (observation) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 23 | hprlnk | Гиперссылка (Hyperlink) | Text, 100 | Ссылка на документ | – |
| 24 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.42 – Структура класса объектов «Групповой каптаж колодцев (шурфов)»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | gscmp | Газовый состав | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 3 | sgscmp | Специфические газовые компоненты | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | fdnghrzn | Питающий горизонт (the feeding horizon) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 5 | num | Номер по каталогу | Text (25) | Отображение подписи | – |
| 6 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 7 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 14 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 15 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 16 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 17 | sdebyt | Суммарный дебит | Double | Отображение подписи | л/сек |

Продолжение таблицы А.42

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | nholes | Число колодцев |  | Отображение подписи | – |
| 19 | lowering | Понижение (lowering) | Double | Отображение подписи | м |
| 20 | dpthwtr | Глубина до воды (depth to water) | Double | Отображение подписи | м |
| 21 | mnrlztn | Минерализация (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |
| 22 | tmprtre | Температура (temperature) | Double | Отображение подписи | град. С |
| 23 | obsrvtn | Наличие режимных наблюдений (observation) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 24 | hprlnk | Гиперссылка (Hyperlink) | Text, 100 | Ссылка | – |
| 25 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.43 – Структура класса объектов «Сухие газовые струи»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | fdnghrzn | Питающий горизонт (the feeding horizon) | Long | Дополнитель ная информация | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 3 | num | Номер по каталогу | Text (25) | Отображение подписи | – |
| 4 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 5 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |

Продолжение таблицы А.43

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 7 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 9 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 11 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 13 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 14 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 15 | debyt | Дебит | Double | Отображение подписи | л/сек |
| 16 | gscmp | Газовый состав | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 17 | sgscmp | Специфические газовые компоненты | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 18 | tmprtre | Температура (temperature) | Double | Отображение подписи | град. С |
| 19 | obsrvtn | Наличие режимных наблюдений (observation) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 20 | hprlnk | Гиперссылка (Hyperlink) | Text, 100 | Ссылка на документ | – |
| 21 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнитель ная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.44 – Структура класса объектов «Месторождения и ресурсы ПВ»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | num | Номер по каталогу | Text (25) | Отображение подписи | – |
| 3 | name | Наименование | Text (25) | Отображение подписи | – |
| 4 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 5 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 6 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 7 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 9 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 11 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 13 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 14 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 15 | category | Категория запасов | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |

Продолжение таблицы А.44

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | quantity (quantity of stocks) | Запасы промышленных категорий, утвержд. (stocks of the production categories) | Double | Отображение подписи | тыс. м3/сут |
| 17 | squantity | Общие запасы суммы катего-рий, утвержд. (Common stocks of the sum of categories) | Double | Отображение подписи | тыс. м3/сут |
| 18 | dtwtrsl | Дата водоотбора (Date of water selection) |  | Отображение подписи | чч.мм.гггг. |
| 19 | rchdwtrsl | Достигнутый водоотбор на дату (the reached water selection for date) | Double | Отображение подписи | тыс. м3/сут |
| 20 | indxwtrs | Индекс типа вод (The index like waters) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 21 | hprlnk | Гиперссылка (Hyperlink) | Text, 100 | Ссылка на документ | – |
| 22 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.45 – Структура класса объектов «Водозаборные скважины»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | gscmp | Газовый состав (gas components) |  | Отображение подписи | – |
| 3 | sgscmp | Специфические газовые компо-ненты (specific gas components) |  | Отображение подписи | – |
| 4 | num | Номер по каталогу | Text (25) | Отображение подписи | – |
| 5 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при над-писывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |

Продолжение таблицы А.45

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при над-писывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 7 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 10 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 11 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 14 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 15 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 16 | debyt | Дебит | Double | Отображение подписи | л/сек |
| 17 | mnrlztn | Минерализация (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |
| 18 | tmprtre | Температура (temperature) | Double | Отображение подписи | град. С |
| 19 | indxwtrs | Индекс типа вод (the index like waters) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 20 | cmpltvl | Объем искусственного пополнения (completion volume) | Double | Отображение подписи | (для скважин с искусственным пополнением) |
| 21 | hprlnk | Гиперссылка (hyperlink) | Text, 100 | Ссылка на документ | – |
| 22 | comments | Комментарии (comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.46 – Структура класса объектов «Группы водозаборных скважин»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | gscmp | Газовый состав (gas components) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 3 | sgscmp | Специфические газовые компоненты (Specific gas components) | Long | Отображение подписи | – |
| 4 | num | Номер по каталогу | Text (25) | Отображение подписи | – |
| 5 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при над-писывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 6 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при над-писывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 7 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 10 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 11 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 14 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 15 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 16 | sdebyt | Дебит | Double | Отображение подписи | л/сек |

Продолжение таблицы А.46

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | mnrlztn | Минерализация (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |
| 18 | tmprtre | Температура (temperature) | Double | Отображение подписи | град. С |
| 19 | nwells | Число скважин | Short | Отображение подписи | – |
| 20 | cmpltvl | Объем искусственного пополнения (completion volume) | Double | Отображение подписи | тыс. м3/сут (для скважин с искусственным пополнением) |
| 21 | ecmpltvl | Целесообразный объем искусственного пополнения (expedient volu-me of completion) | Double | Отображение подписи | тыс. м3/сут (для скважин с целесообразным пополнением) |
| 22 | indxwtrs | Индекс типа вод (the index like waters) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 23 | hprlnk | Гиперссылка (Hyperlink) | Text, 100 | Ссылка на документ | – |
| 24 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.47 – Структура класса объектов «Кяризы и водозаборные галереи (лучевые колодцы)»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | gscmp | Газовый состав (Gas components) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 3 | sgscmp | Специфические газовые компоненты (specific gas components) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | num | Номер по каталогу | Text (25) | Отображение подписи | – |
| 5 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |

Продолжение таблицы А.47

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 7 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 10 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 11 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 14 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 15 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 16 | debyt | Дебит | Double | Отображение подписи | л/сек |
| 17 | mnrlztn | Минерализация (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |
| 18 | long | Длинна | Double | Отображение подписи | м |
| 19 | hprlnk | Text, 100 | Text (100) | Гиперссылка (Hyperlink) | – |
| 20 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.48 – Структура класса объектов «Линзы пресных вод (полигоны)»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 3 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписыва-нии индексов в соответст-вии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Отмечается при надписыва-нии индексов в соответст-вии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 5 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 6 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. класси-фикатор возрастов «Геохронология» |
| 7 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | roof | Верхний предел залегания (roof) | Double | Отображение подписи | м |
| 14 | basis | Нижний предел залегания (basis) | Double | Отображение подписи | м |
| 15 | mnrlztn | Минерализация (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |
| 16 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.49 – Структура класса объектов «Линзы пресных вод (точки)»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измере-ния или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 3 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 5 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (Type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 6 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Геохронология» |
| 7 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | roof | Верхний предел залегания (roof) | Double | Отображение подписи | м |
| 14 | basis | Нижний предел залегания (basis) | Double | Отображение подписи | м |
| 15 | mnrlztn | Минерализация (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |
| 16 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.50 – Структура класса объектов «Участки верховодки»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 3 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 5 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 6 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 7 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | roof | Верхний предел залегания (roof) | Double | Отображение подписи | м |
| 14 | basis | Нижний предел залегания (basis) | Double | Отображение подписи | м |
| 15 | mnrlztn | Минерализация (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |
| 16 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.51 – Структура класса объектов «Границы обводненных погребенных долин»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 3 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индексов в соответствии с пра-вилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрас-тов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 5 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 6 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 7 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | debyt | Расход потока (debyt) | Double | Отображение подписи | л/с |
| 14 | mnrlztn | Минерализация (mineralization) | Double | Отображение подписи | г/л |
| 15 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.52 – Структура класса объектов «Обводненные конусы выноса»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | glgage1 | Геологический возраст отложений 1 (geological age) | Long | Отмечается при надписывании индек-сов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 3 | accrcage1 | Достоверность возраста 1 (accuracy) | Long | Отмечается при надписывании индек-сов в соответствии с правилами индексации | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 4 | rghnss1 | Расчлененность 1/2 (roughness) | Long | Связь отложений различных возрастов в пределах одного горизонта | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 5 | typedpst1 | Слагающие породы 1 (type of deposits) | Long | Литология отложений | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 6 | glgage2 | Геологический возраст отложений 2 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 7 | accrcage2 | Достоверность возраста 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 8 | rghnss2 | Расчлененность 2/3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 9 | typedpst2 | Слагающие породы 2 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 10 | glgage3 | Геологический возраст отложений 3 | Long | – | Домен, см. классификатор возрастов «Геохронология» |
| 11 | accrcage3 | Достоверность возраста 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 12 | typedpst3 | Слагающие породы 3 | Long | – | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 13 | sdebyt | Суммарный расход потока, (debyt) | Double | Отображение подписи | л/с |
| 14 | mnrlztn | Интервал мине-рализации, г/л (mineralization) | Long | Отображение подписи | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 15 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |

Таблица A.53 – Структура класса объектов «Пункты использования минеральных вод»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения, подтип или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | num | Номер по каталогу | Text (25) | Отображение подписи | – |
| 3 | name | Наименование | Text (250) | Отображение подписи | – |
| 4 | comments | Комментарии (Comments) | Text (250) | Дополнительная информация | Дополнительная информация |
| 5 | hprlnk | Гиперссылка (Hyperlink) | Text (100) | Гиперссылка (Hyperlink) |  |

Таблица A.54 – Структура класса объектов «Бугры пучения типа «мий»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.55 – Структура класса объектов Границы многолетнемерзлотных пород

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Домен, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.56 – Структура класса объектов «Острова многолетнемерзлотных пород»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |

Таблица A.57 – Структура класса объектов «Изолинии мощности многолетнемерзлотных пород»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | smbl | Тип | Long | Отображение условным знаком | Подтип, см. классификатор «Гидрогеология» |
| 2 | value | Значение | Double | Отображение подписи | м |

Таблица A.58 – Структура класса объектов «Разграфка по номенклатуре»

| № | Имя поля | Псевдоним | Тип | Содержание и назначение | Единицы измерения или домен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | name | Номенклатура листа | Text | Отображение подписи | Наименование листа |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Библиотека условных знаков «Гидрогеология»

| Код класси-фикатора |  | Описание | Полиго-нальный объект | Линей-ный объект | Точеч-ный символ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1100000 Горизонты и комплексы (гидрогеологические подразделения) и их основные характеристики |  |  |  |  |  |
| 11010000 Горизонты и комплексы (полигоны) |  |  |  |  |  |
| 11010001 | Водоносные |  |  |  |  |
| 11010002 | Водопроницаемые, но безводные (слабоводоносные) |  |  |  |  |
| 11010003 | Водоносная зона (трещиноватых скальных пород) |  |  |  |  |
| 11010004 | Локально-водоносные горизонты (спорадические) |  |  |  |  |
| 11010005 | Водоупорный локально-водоносный |  |  |  |  |
| 11010006 | Водоупорный осадочных терригенных или терригенно-карбонатных пород (глины, глинистые мергели и т.д.) |  |  |  |  |
| 11010007 | Водоупорный осадочных галогенных пород (гипс, ангидрит, галит) |  |  |  |  |
| 11010008 | Водоупорный массив магматических или метаморфических пород (граниты, гнейсы) |  |  |  |  |
| 11010009 | Водопроницаемый безводный |  |  |  |  |
| 11010010 | Слабопроницаемый безводный |  |  |  |  |
| 11010011 | Водопроницаемая безводная зона |  |  |  |  |
| 11020000 Горизонты и комплексы, залегающие выше или ниже первых от поверхности выдержанных по площади подразделений (выраженные на картах линейными знаками) |  |  |  |  |  |
| 11020001 | Водоносные установленные |  |  |  |  |
| 11020002 | Водоносные предполагаемые |  |  |  |  |
| 11020003 | Водопроницаемые, но безводные (слабоводоносные) установленные |  |  |  |  |
| 11020004 | Водопроницаемые, но безводные (слабоводоносные) предполагаемые |  |  |  |  |
| 11020005 | Водоносная зона установленная |  |  |  |  |
| 11020006 | Водоносная зона предполагаемая |  |  |  |  |
| 11020007 | Локально-водоносные установленные (спорадические) |  |  |  |  |
| 11020008 | Локально-водоносные предполагаемые (спорадические) |  |  |  |  |
| 11020009 | Водоупорный локально-водоносный установленный |  |  |  |  |
| 11020010 | Водоупорный локально-водоносный предполагаемый |  |  |  |  |
| 11020011 | Водоупорный осадочных терригенных или терригенно-карбонатных пород установленный |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11020012 |  | Водоупорный осадочных терригенных или терригенно-карбонатных пород предполагаемый |  |  |  |  |  |  |
| 11020013 |  | Водоупорный осадочных галогенных пород установленный |  |  |  |  |  |  |
| 11020014 |  | Водоупорный осадочных галогенных пород предполагаемый |  |  |  |  |  |  |
| 11020015 |  | Водоупорный массив магматических или метаморфических пород установленный |  |  |  |  |  |  |
| 11020016 |  | Водоупорный массив магматических или метаморфических пород предполагаемый |  |  |  |  |  |  |
| 11020017 |  | Водопроницаемый безводный установленный |  |  |  |  |  |  |
| 11020018 |  | Водопроницаемый безводный предполагаемый |  |  |  |  |  |  |
| 11020019 |  | Слабопроницаемый безводный установленный |  |  |  |  |  |  |
| 11020020 |  | Слабопроницаемый безводный предполагаемый |  |  |  |  |  |  |
| 11020021 |  | Водопроницаемая безводная зона установленная |  |  |  |  |  |  |
| 11020022 |  | Водопроницаемая безводная зона предполагаемая |  |  |  |  |  |  |
| 11030000 Достоверность возраста горизонта (полигоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11030001 |  | Достоверно |  |  |  |  |  |  |
| 11030002 |  | Недостоверно |  |  |  |  |  |  |
| 11040000 Расчлененность горизонтов (полигоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11040001 |  | + (объединение двух подразделений) |  |  |  |  |  |  |
| 11040002 |  | ; (объединение более чем двух подразделений) |  |  |  |  |  |  |
| 11040003 |  | - (невозможность расчленения подразделений) |  |  |  |  |  |  |
| 11040004 |  | : (невозможность соотнесения с общей шкалой; авторское представление) |  |  |  |  |  |  |
| 11050000 Водопроводимость горизонтов, Km, м2/с (наиболее часто используемые интервалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11050001 |  | <10 |  |  |  |  |  |  |
| 11050002 |  | 10-20 |  |  |  |  |  |  |
| 11050003 |  | 20-50 |  |  |  |  |  |  |
| 11050004 |  | <50 |  |  |  |  |  |  |
| 11050005 |  | 50-100 |  |  |  |  |  |  |
| 11050006 |  | 100-200 |  |  |  |  |  |  |
| 11050007 |  | 200-500 |  |  |  |  |  |  |
| 11050008 |  | 500-1000 |  |  |  |  |  |  |
| 11050009 |  | 1000-2000 |  |  |  |  |  |  |
| 11050010 |  | 2000-5000 |  |  |  |  |  |  |
| 11050011 |  | >5000 |  |  |  |  |  |  |
| 11050012 |  | Частое изменение водопроводимости |  |  |  |  |  |  |
| 11060000 Изопахиты водных объектов (мощность водоносных горизонтов), м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11060001 |  | Изопахиты установленные |  |  |  |  |  |  |
| 11060002 |  | Изопахиты предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 11070000 Глубины кровли водоносных горизонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11070001 |  | Глубины кровли установленные |  |  |  |  |  |  |
| 11070002 |  | Глубины кровли предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 11080001 Глубины подошвы водоносных горизонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11080001 |  | Глубины подошвы установленные |  |  |  |  |  |  |
| 11080002 |  | Глубины подошвы предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 11090000 Границы подразделений, водопроводимости, химического состава и минерализации вод (линии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11090001 |  | Границы различных водоносных горизонтов или комплексов установленные |  |  |  |  |  |  |
| 11090002 |  | Границы различных водоносных горизонтов или комплексов предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 11090003 |  | Границы минерализации установленные |  |  |  |  |  |  |
| 11090004 |  | Границы минерализации предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 11090005 |  | Границы химического состава подземных вод установленные |  |  |  |  |  |  |
| 11090006 |  | Границы химического состава подземных вод предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 11090007 |  | Границы участков с различной водопроводимостью установленные |  |  |  |  |  |  |
| 11090008 |  | Границы участков с различной водопроводимостью предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 11100000 Типы пород (по происхождению) и их наиболее распространенные сочетания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11101000 Генетические типы пород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11101001 |  | Аллювиальные |  | a |  |  |  |  |
| 11101002 |  | Биогенные |  | b |  |  |  |  |
| 11101003 |  | Вулканические |  | ö |  |  |  |  |
| 11101004 |  | Грязевулканические |  |  |  |  |  |  |
| 11101005 |  | Делювиальные |  | d |  |  |  |  |
| 11101006 |  | Интрузивные |  | ó |  |  |  |  |
| 11101007 |  | Коллювиальные |  | c |  |  |  |  |
| 11101008 |  | Ледниковые (гляциальные) |  | g |  |  |  |  |
| 11101009 |  | Морские |  | m |  |  |  |  |
| 11101010 |  | Озёрные |  | l |  |  |  |  |
| 11101011 |  | Пролювиальные |  | p |  |  |  |  |
| 11101012 |  | Солифлюкционные |  | ѕ |  |  |  |  |
| 11101013 |  | Техногенные |  | t |  |  |  |  |
| 11101014 |  | Флювиогляциальные |  | f |  |  |  |  |
| 11101015 |  | Хемогенные |  | ch |  |  |  |  |
| 11101016 |  | Элювиальные |  | e |  |  |  |  |
| 11101017 |  | Эоловые |  | v |  |  |  |  |
| 11101018 |  | Эффузивные |  |  |  |  |  |  |
| 11102000 Сочетания генетических типов пород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11102001 |  | Аллювиально-делювиальные |  | ad |  |  |  |  |
| 11102002 |  | Аллювиально-морские |  | am |  |  |  |  |
| 11102003 |  | Аллювиально-озёрные |  | al |  |  |  |  |
| 11102004 |  | Аллювиально-пролювиальные |  | ap |  |  |  |  |
| 11102005 |  | Делювиально-коллювиальные |  | dc |  |  |  |  |
| 11102006 |  | Делювиально-солифлюкционные |  | ds |  |  |  |  |
| 11102007 |  | Делювиально-пролювиальные |  | dp |  |  |  |  |
| 11102008 |  | Коллювиально-солифлюкционные |  | cs |  |  |  |  |
| 11102009 |  | Ледниково-морские |  | gm |  |  |  |  |
| 11102010 |  | Флювиогляциально-пролювиальные |  | fp |  |  |  |  |
| 11102011 |  | Озёрно-болотные |  | lh |  |  |  |  |
| 11102012 |  | Озёрно-ледниковые |  | lg |  |  |  |  |
| 11102013 |  | Озёрно-аллювиальные |  | la |  |  |  |  |
| 11102014 |  | Озёрно-эоловые |  | lv |  |  |  |  |
| 11102015 |  | Пролювиально-аллювиальные |  | pa |  |  |  |  |
| 11102016 |  | Пролювиально-делювиальные |  | pd |  |  |  |  |
| 11102017 |  | Элювиально-делювиальные |  | ed |  |  |  |  |
| 11103000 «Сочетания сочетаний» генетических типов пород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11103001 |  | Аллювиально-делювиальные, Аллювиально-пролювиальные |  | ad, ap |  |  |  |  |
| 12000000. Гидродинамика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12010000 Основные показатели гидродинамических свойств горизонтов и характеристик движения подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12010100 Направление движения грунтовых вод (линии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12010101 |  | Направление движения грунтовых вод |  |  |  |  |  |  |
| 12010102 |  | Направление снижения напоров |  |  |  |  |  |  |
| 12010200 Гидроизогипсы (линии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12010201 |  | Гидроизогипсы установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12010202 |  | Гидроизогипсы предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12010300 Гидроизопьезы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12010301 |  | Гидроизопьезы установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12010302 |  | Гидроизопьезы предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12010400 Гидроизотермы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12010401 |  | Гидроизотермы установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12010402 |  | Гидроизотермы предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12010500 Выклинивание (самоизлив) грунтовых вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12010501 |  | Границы зон выклинивания установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12010502 |  | Границы зон выклинивания предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12010600 Водораздел подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12010601 |  | Водораздел подземных вод установленный |  |  |  |  |  |  |
| 12010602 |  | Водораздел подземных вод предполагаемый |  |  |  |  |  |  |
| 12020000 Питание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12020100 Питание грунтовых вод за счет инфильтрации и инфлюации атмосферных осадков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12020101 |  | Участки инфильтрации и инфлюации атмосферных осадков установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12020102 |  | Участки инфильтрации и инфлюации атмосферных осадков предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12020200 Питание грунтовых вод за счет инфильтрации и инфлюации поверхностных вод (линии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12020201 |  | Участки инфильтрации и инфлюации поверхностных вод через борта и дно рек, на картах, отображаемых линиями установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12020202 |  | Участки инфильтрации и инфлюации поверхностных вод через борта и дно рек, на картах, отображаемых линиями предполагаемые |  | стандартный условный знак не предусмотрен |  |  |  |  |
| 12020203 |  | Участки инфильтрации и инфлюации поверхностных вод через борта и дно рек, водохранилищ, озер и других поверхностных водоемов, и водотоков, у которых на картах отображается береговая линия установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12020204 |  | Участки инфильтрации и инфлюации поверхностных вод через борта и дно рек, водохранилищ, озер и других поверхностных водоемов, и водотоков, у которых на картах отображается береговая линия предполагаемые |  | стандартный условный знак не предусмотрен |  |  |  |  |
| 12020300 Питание грунтовых вод через карстовые воронки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12020301 |  | Участки инфильтрации и инфлюации поверхностных вод через карстовые воронки или полости, не выраженные в масштабе (точки) |  |  |  |  |  |  |
| 12020400 Участки интенсивной конденсации паров воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12020401 |  | Участки интенсивной конденсации паров воды установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12020402 |  | Участки интенсивной конденсации паров воды предполагаемые |  | стандартный условный знак не предусмотрен |  |  |  |  |
| 12030000 Разгрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12030100 Разгрузка грунтовых вод за счет транспирации растительностью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12030101 |  | Участки интенсивной разгрузки подземных вод за счет транспирации растительностью установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030102 |  | Участки интенсивной разгрузки подземных вод за счет транспирации растительностью предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12030200 Участки разгрузки подземных вод в озера и реки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12030201 |  | Участки рек, на картах отображаемые линиями, с постоянным условием питания подземными водами установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030202 |  | Участки рек, на картах отображаемые линиями, с постоянным условием питания подземными водами предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12030203 |  | Участки рек, на картах отображаемые линиями, с переменными условием питания подземными водами установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030204 |  | Участки рек, на картах отображаемые линиями, с переменными условием питания подземными водами предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12030205 |  | Участки рек, озер, водохранилищ, у которых на картах отображается береговая линия, с постоянными условиями питания подземными водами установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030206 |  | Участки рек, озер, водохранилищ, у которых на картах отображается береговая линия, с постоянными условиями питания подземными водами предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12030207 |  | Участки рек, озер, водохранилищ, у которых на картах отображается береговая линия, с переменными условиями питания подземными водами установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030208 |  | Участки рек, озер, водохранилищ, у которых на картах отображается береговая линия, с переменными условиями питания подземными водами предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12030300 Площади разгрузки подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12030301 |  | Разгрузка пресных (холодных, до 20 град.) на поверхности установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030302 |  | Разгрузка пресных (холодных, до 20 град.) на поверхности предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12030303 |  | Разгрузка пресных (холодных, до 20 град.) субаквальных установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030304 |  | Разгрузка пресных (холодных, до 20 град.) субаквальных предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12030305 |  | Разгрузка солоноватых, соленых и рассолов (холодных, до 20 град.) на поверхности установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030306 |  | Разгрузка солоноватых, соленых и рассолов (холодных, до 20 град.) на поверхности предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12030307 |  | Разгрузка солоноватых, соленых и рассолов (холодных, до 20 град.) субаквальных установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030308 |  | Разгрузка солоноватых, соленых и рассолов (холодных, до 20 град.) субаквальных предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12030309 |  | Разгрузка минеральных лечебных вод (холодных, до 20 град.) на поверхности установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030310 |  | Разгрузка минеральных лечебных вод (холодных, до 20 град.) на поверхности предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12030311 |  | Разгрузка минеральных лечебных вод (холодных, до 20 град.) субаквальных установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030312 |  | Разгрузка минеральных лечебных вод (холодных, до 20 град.) субаквальных предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12030313 |  | Разгрузка термальных вод (выше 20 град.) на поверхности установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030314 |  | Разгрузка термальных вод (выше 20 град.) на поверхности предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12030315 |  | Разгрузка термальных вод (выше 20 град.) субаквальных установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030316 |  | Разгрузка термальных вод (выше 20 град.) субаквальных предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12030400 Границы наложенных впадин или синклинальных прогибов, являющиеся дренажными системами минеральных или термальных вод (линии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12030401 |  | Граница наложенных впадин или синклинальных прогибов, дренажная система минеральных вод установленная |  |  |  |  |  |  |
| 12030402 |  | Граница наложенных впадин или синклинальных прогибов, дренажная система минеральных вод предполагаемая |  |  |  |  |  |  |
| 12030403 |  | Граница наложенных впадин или синклинальных прогибов, дренажная система термальных вод установленная |  |  |  |  |  |  |
| 12030404 |  | Граница наложенных впадин или синклинальных прогибов, дренажная система термальных вод предполагаемая |  |  |  |  |  |  |
| 12030500 Границы участков интенсивного испарения подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12030501 |  | Граница интенсивного испарения подземных вод установленная |  |  |  |  |  |  |
| 12030502 |  | Граница интенсивного испарения подземных вод предполагаемая |  |  |  |  |  |  |
| 12030600 Участки скрытой разгрузки (перетекание подземных вод из одного водоносного объекта в другой через литологические окна) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12030601 |  | Участок перетекания подземных вод из одного водоносного объекта в другой через литологические окна |  |  |  |  |  |  |
| 12030700 Изолинии модуля среднего многолетнего подземного стока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12030701 |  | Изолинии модуля подземного стока установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030702 |  | Изолинии модуля подземного стока предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12030703 |  | Изолинии модуля родникового стока установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030704 |  | Изолинии модуля родникового стока предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 12030800 Напорность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12030801 |  | Линии напорности установленные |  |  |  |  |  |  |
| 12030802 |  | Линии напорности предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 13000000. Тектоника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13010000 Разломы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13010100 Выходящие на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13010101 |  | Выходящие на поверхность водоносные водопоглощающие установленные |  |  |  |  |  |  |
| 13010102 |  | Выходящие на поверхность водоносные водопоглощающие предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 13010103 |  | Выходящие на поверхность водоносные водовыводящие установленные |  |  |  |  |  |  |
| 13010104 |  | Выходящие на поверхность водоносные водовыводящие предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 13010105 |  | Выходящие на поверхность водоносные водопроводящие установленные |  |  |  |  |  |  |
| 13010106 |  | Выходящие на поверхность водоносные водопроводящие предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 13010107 |  | Выходящие на поверхность водоупорные установленные |  |  |  |  |  |  |
| 13010108 |  | Выходящие на поверхность водоупорные предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 13010109 |  | Выходящие на поверхность гидрогеологически не изученные установленные |  |  |  |  |  |  |
| 13010110 |  | Выходящие на поверхность гидрогеологически не изученные предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 13010200 Перекрытые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13010201 |  | Перекрытые покровными отложениями водоносные водопоглощающие установленные |  |  |  |  |  |  |
| 13010202 |  | Перекрытые покровными отложениями водоносные водопоглощающие предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 13010203 |  | Перекрытые покровными отложениями водоносные водовыводящие установленные |  |  |  |  |  |  |
| 13010204 |  | Перекрытые покровными отложениями водоносные водовыводящие предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 13010205 |  | Перекрытые покровными отложениями водоносные водопроводящие установленные |  |  |  |  |  |  |
| 13010206 |  | Перекрытые покровными отложениями водоносные водопроводящие предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 13010207 |  | Перекрытые покровными отложениями водоупорные установленные |  |  |  |  |  |  |
| 13010208 |  | Перекрытые покровными отложениями водоупорные предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 13010209 |  | Перекрытые покровными отложениями гидрогеологически не изученные установленные |  |  |  |  |  |  |
| 13010210 |  | Перекрытые покровными отложениями гидрогеологически не изученные предполагаемые |  |  |  |  |  |  |
| 13020000 Методы обнаружения разломов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13020001 |  | Гл – геологический |  |  |  |  |  |  |
| 13020002 |  | Гф – геофизический |  |  |  |  |  |  |
| 13020003 |  | Гх – геохимический |  |  |  |  |  |  |
| 13020004 |  | Л – ландшафтный |  |  |  |  |  |  |
| 13020005 |  | Кс – обнаружен с помощью ДДЗ |  |  |  |  |  |  |
| 14000000. Гидрогеологическое районирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14010000 Гидрогеологические районы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14010001 |  | Границы гидрогеологических бассейнов (регионов) |  |  |  |  |  |  |
| 14010002 |  | Границы гидрогеологических районов I порядка (провинций) |  |  |  |  |  |  |
| 14010003 |  | Границы гидрогеологических районов II порядка (подпровинций) |  |  |  |  |  |  |
| 15000000. Водопункты, естественные и искусственные водо и газопроявления (точки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105010000 Скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010100 Типовые скважины (одиночные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010101 | Скважина безводная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010102 | Скважина с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010103 | Скважина с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010104 | Скважина с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010105 | Скважина с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010106 | Скважина со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010107 | Скважина со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010108 | Скважина со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010109 | Скважина со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010110 | Скважина со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010111 | Скважина со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010112 | Скважина со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010113 | Скважина с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010114 | Скважина с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010115 | Скважина с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010116 | Скважина с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010200 Скважины типовые термальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010201 | Скважина термальная с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010202 | Скважина термальная с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010203 | Скважина термальная с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010204 | Скважина термальная с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010205 | Скважина термальная со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010206 | Скважина термальная со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010207 | Скважина термальная со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010208 | Скважина термальная со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010209 | Скважина термальная со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010210 | Скважина термальная со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010211 | Скважина термальная со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010212 | Скважина термальная с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010213 | Скважина термальная с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010214 | Скважина термальная с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010215 | Скважина термальная с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010300 Скважины типовые высокотермальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010301 |  |  | Скважина высоко термальная с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |
| 15010302 |  |  | Скважина высоко термальная с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |
| 15010303 |  |  | Скважина высоко термальная с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |
| 15010304 |  |  | Скважина высоко термальная с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |
| 15010305 |  |  | Скважина высоко термальная со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |
| 15010306 |  |  | Скважина высоко термальная со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |
| 15010307 |  |  | Скважина высоко термальная со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |
| 15010308 |  |  | Скважина высоко термальная со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |
| 15010309 |  |  | Скважина высоко термальная со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |
| 15010310 |  |  | Скважина высоко термальная со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |
| 15010311 |  |  | Скважина высоко термальная со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |
| 15010312 |  |  | Скважина высоко термальная с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |
| 15010313 |  |  | Скважина высоко термальная с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |
| 15010314 |  |  | Скважина высоко термальная с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |
| 15010315 |  |  | Скважина высоко термальная с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |
| 15010400 Скважины водопоглощающие (природные воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010401 | Скважины водопоглощающие (природные воды) с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010402 | Скважины водопоглощающие (природные воды) с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010403 | Скважины водопоглощающие (природные воды) с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010404 | Скважины водопоглощающие (природные воды) с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010405 | Скважины водопоглощающие (природные воды) со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010406 | Скважины водопоглощающие (природные воды) со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010407 | Скважины водопоглощающие (природные воды) со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010408 | Скважины водопоглощающие (природные воды) со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010409 | Скважины водопоглощающие (природные воды) со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010410 | Скважины водопоглощающие (природные воды) со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010411 | Скважины водопоглощающие (природные воды) со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010412 | Скважины водопоглощающие (природные воды) с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010413 | Скважины водопоглощающие (природные воды) с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010414 | Скважины водопоглощающие (природные воды) с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010415 | Скважины водопоглощающие (природные воды) с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010500 Скважины водопоглощающие (техногенные воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010500 |  |  | Скважины водопоглощающие (техногенные воды) |  |  |  |  |  |  |
| 15010600 Группы скважин, «Инструкция» 2002 года (коптаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010600 |  |  | Группа скважин |  |  |  |  |  |  |
| 15010700 Группы скважин, устаревшие символы (коптаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010701 | Группа скважин безводных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010702 | Группа скважин с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010703 | Группа скважин с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010704 | Группа скважин с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010705 | Группа скважин с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010706 | Группа скважин со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010707 | Группа скважин со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010708 | Группа скважин со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010709 | Группа скважин со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010710 | Группа скважин со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010711 | Группа скважин со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010712 | Группа скважин со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010713 | Группа скважин с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010714 | Группа скважин с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010715 | Группа скважин с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010716 | Группа скважин с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010800 Кусты скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010801 | Куст скважин безводных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010802 | Куст скважин с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010803 | Куст скважин с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010804 | Куст скважин с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010805 | Куст скважин с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010806 | Куст скважин со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010807 | Куст скважин со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010808 | Куст скважин со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010809 | Куст скважин со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010810 | Куст скважин со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010811 | Куст скважин со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010812 | Куст скважин со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010813 | Куст скважин с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010814 | Куст скважин с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010815 | Куст скважин с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010816 | Куст скважин с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010900 Водозаборные скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010901 | Скважина водозаборная с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010902 | Скважина водозаборная с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010903 | Скважина водозаборная с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010904 | Скважина водозаборная с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010905 | Скважина водозаборная со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010906 | Скважина водозаборная со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010907 | Скважина водозаборная со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010908 | Скважина водозаборная со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010909 | Скважина водозаборная со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010910 | Скважина водозаборная со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010911 | Скважина водозаборная со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010912 | Скважина водозаборная с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010913 | Скважина водозаборная с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010914 | Скважина водозаборная с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010915 | Скважина водозаборная с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011000 Группы водозаборных скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011001 | Группа скважин водозаборных с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011002 | Группа скважин водозаборных с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011003 | Группа скважин водозаборных с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011004 | Группа скважин водозаборных с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011005 | Группа скважин водозаборных со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011006 | Группа скважин водозаборных со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011007 | Группа скважин водозаборных со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011008 | Группа скважин водозаборных со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011009 | Группа скважин водозаборных со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011010 | Группа скважин водозаборных со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011011 | Группа скважин водозаборных со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011012 | Группа скважин водозаборных с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011013 | Группа скважин водозаборных с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011014 | Группа скважин водозаборных с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011015 | Группа скважин водозаборных с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011100 Водозаборные скважины с искусственным пополнением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011101 | Скважина водозаборная с искусственным пополнением с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011102 | Скважина водозаборная с искусственным пополнением с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011103 | Скважина водозаборная с искусственным пополнением с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011104 | Скважина водозаборная с искусственным пополнением с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011105 | Скважина водозаборная с искусственным пополнением со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011106 | Скважина водозаборная с искусственным пополнением со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011107 | Скважина водозаборная с искусственным пополнением со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011108 | Скважина водозаборная с искусственным пополнением со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011109 | Скважина водозаборная с искусственным пополнением со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011110 | Скважина водозаборная с искусственным пополнением со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011111 | Скважина водозаборная с искусственным пополнением со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011112 | Скважина водозаборная с искусственным пополнением с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011113 | Скважина водозаборная с искусственным пополнением с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011114 | Скважина водозаборная с искусственным пополнением с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011115 | Скважина водозаборная с искусственным пополнением с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011200 Группы скважин водозаборных с искусственным пополнением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011201 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011202 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011203 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011204 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011205 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011206 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011207 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011208 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011209 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011210 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011211 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011212 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011213 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011214 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011215 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011300 Группы скважин водозаборных с целесообразностью искусственного пополнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011301 | Группа скважин водозаборных с целесообразностью искусственного пополнения с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011302 | Группа скважин водозаборных с целесообразностью искусственного пополнения с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011303 | Группа скважин водозаборных с искусственным пополнением с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011304 | Группа скважин водозаборных с целесообразностью искусственного пополнения с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011305 | Группа скважин водозаборных с целесообразностью искусственного пополнения со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011306 | Группа скважин водозаборных с целесообразностью искусственного пополнения со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011307 | Группа скважин водозаборных с целесообразностью искусственного пополнения со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011308 | Группа скважин водозаборных с целесообразностью искусственного пополнения со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011309 | Группа скважин водозаборных с целесообразностью искусственного пополнения со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011310 | Группа скважин водозаборных с целесообразностью искусственного пополнения со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011311 | Группа скважин водозаборных с целесообразностью искусственного пополнения со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011312 | Группа скважин водозаборных с целесообразностью искусственного пополнения с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011313 | Группа скважин водозаборных с целесообразностью искусственного пополнения с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011314 | Группа скважин водозаборных с целесообразностью искусственного пополнения с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011315 | Группа скважин водозаборных с целесообразностью искусственного пополнения с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011400 Скважины, вскрывшие минеральные воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011401 | Скважина с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011402 | Скважина с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011403 | Скважина с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011404 | Скважина с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011405 | Скважина со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011406 | Скважина со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011407 | Скважина со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011408 | Скважина со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011409 | Скважина со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011410 | Скважина со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011411 | Скважина со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011412 | Скважина с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011413 | Скважина с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011414 | Скважина с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011415 | Скважина с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011500 Инженерно-гидрогеологические скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011501 | Скважины электро-каротажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011502 | Скважины радио-каротажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011503 | Скважины термо-каротажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011504 | Скважины разведочные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011505 | Скважины технические |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011506 | Точки нагнетания (налива) в скважину на опытном участке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011507 | Точки нагнетания (налива) в одиночную скважину |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011508 | Откачка на одиночной скважине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011509 | Точки наблюдения за режимом подземных вод в сважине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15011510 | Расходометрические наблюдения на скважине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020000 Кяризы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020001 | Кяриз с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020002 | Кяриз с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020003 | Кяриз с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020004 | Кяриз с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020005 | Кяриз со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020006 | Кяриз со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020007 | Кяриз со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020008 | Кяриз со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020009 | Кяриз со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020010 | Кяриз со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020011 | Кяриз со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020012 | Кяриз с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020013 | Кяриз с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020014 | Кяриз с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15020015 | Кяриз с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030000 Водосборные галереи или лучевые колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030001 | Водосборная галерея или лучевой колодец с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030002 | Водосборная галерея или лучевой колодец с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030003 | Водосборная галерея или лучевой колодец с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030004 | Водосборная галерея или лучевой колодец с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030005 | Водосборная галерея или лучевой колодец со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030006 | Водосборная галерея или лучевой колодец со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030007 | Водосборная галерея или лучевой колодец со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030008 | Водосборная галерея или лучевой колодец со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030009 | Водосборная галерея или лучевой колодец со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030010 | Водосборная галерея или лучевой колодец со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030011 | Водосборная галерея или лучевой колодец со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030012 | Водосборная галерея или лучевой колодец с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030013 | Водосборная галерея или лучевой колодец с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030014 | Водосборная галерея или лучевой колодец с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15030015 | Водосборная галерея или лучевой колодец с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040000. Родники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040100 Родники восходящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040101 |  |  | Родник восходящий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |
| 15040102 |  |  | Родник восходящий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |
| 15040103 |  |  | Родник восходящий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |
| 15040104 |  |  | Родник восходящий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |
| 15040105 |  |  | Родник восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |
| 15040106 |  |  | Родник восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |
| 15040107 |  |  | Родник восходящий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |
| 15040108 |  |  | Родник восходящий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |
| 15040109 |  |  | Родник восходящий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |
| 15040110 |  |  | Родник восходящий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |
| 15040111 |  |  | Родник восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |
| 15040112 |  |  | Родник восходящий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |
| 15040113 |  |  | Родник восходящий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |
| 15040114 |  |  | Родник восходящий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |
| 15040115 |  |  | Родник восходящий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |
| 15040200 Родники нисходящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040201 | Родник нисходящий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040202 | Родник нисходящий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040203 | Родник нисходящий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040204 | Родник нисходящий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040205 | Родник нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040206 | Родник нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040207 | Родник нисходящий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040208 | Родник нисходящий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040209 | Родник нисходящий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040210 | Родник нисходящий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040211 | Родник нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040212 | Родник нисходящий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040213 | Родник нисходящий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040214 | Родник нисходящий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040215 | Родник нисходящий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040300 Родники пульсирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040301 | Родник пульсирующий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040302 | Родник пульсирующий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040303 | Родник пульсирующий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040304 | Родник пульсирующий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040305 | Родник пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040306 | Родник пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040307 | Родник пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040308 | Родник пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040309 | Родник пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040310 | Родник пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040311 | Родник пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040312 | Родник пульсирующий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040313 | Родник пульсирующий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040314 | Родник пульсирующий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040315 | Родник пульсирующий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040400 Родники восходящие пересыхающие или сезонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040401 | Родник восходящий пересыхающий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040402 | Родник восходящий пересыхающий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040403 | Родник восходящий пересыхающий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040404 | Родник восходящий пересыхающий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040405 | Родник, восходящий пересыхающий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040406 | Родник, восходящий пересыхающий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040407 | Родник, восходящий пересыхающий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040408 | Родник, восходящий пересыхающий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040409 | Родник, восходящий пересыхающий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040410 | Родник, восходящий пересыхающий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040411 | Родник, восходящий пересыхающий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040412 | Родник восходящий пересыхающий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040413 | Родник восходящий пересыхающий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040414 | Родник восходящий пересыхающий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040415 | Родник восходящий пересыхающий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040500 Родники нисходящие пересыхающие или сезонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040501 | Родник нисходящий пересыхающий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040502 | Родник нисходящий пересыхающий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040503 | Родник нисходящий пересыхающий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040504 | Родник нисходящий пересыхающий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040505 | Родник, нисходящий пересыхающий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040506 | Родник, нисходящий пересыхающий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040507 | Родник, нисходящий пересыхающий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040508 | Родник, нисходящий пересыхающий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040509 | Родник, нисходящий пересыхающий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040510 | Родник, нисходящий пересыхающий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040511 | Родник, нисходящий пересыхающий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040512 | Родник нисходящий пересыхающий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040513 | Родник нисходящий пересыхающий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040514 | Родник нисходящий пересыхающий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040515 | Родник нисходящий пересыхающий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040600 Родники пульсирующие пересыхающие или сезонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040601 | Родник пульсирующий пересыхающий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040602 | Родник пульсирующий пересыхающий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040603 | Родник пульсирующий пересыхающий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040604 | Родник пульсирующий пересыхающий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040605 | Родник, пульсирующий пересыхающий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040606 | Родник, пульсирующий пересыхающий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040607 | Родник, пульсирующий пересыхающий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040608 | Родник, пульсирующий пересыхающий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040609 | Родник, пульсирующий пересыхающий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040610 | Родник, пульсирующий пересыхающий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040611 | Родник, пульсирующий пересыхающий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040612 | Родник пульсирующий пересыхающий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040613 | Родник пульсирующий пересыхающий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040614 | Родник пульсирующий пересыхающий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040615 | Родник пульсирующий пересыхающий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040700 Родники термальные восходящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040701 | Родник термальный восходящий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040702 | Родник термальный восходящий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040703 | Родник термальный восходящий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040704 | Родник термальный восходящий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040705 | Родник термальный восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040706 | Родник термальный восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040707 | Родник термальный восходящий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040708 | Родник термальный восходящий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040709 | Родник термальный восходящий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040710 | Родник термальный восходящий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040711 | Родник термальный восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040712 | Родник термальный восходящий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040713 | Родник термальный восходящий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040714 | Родник термальный восходящий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040715 | Родник термальный восходящий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040800 Родники высокотермальные восходящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040801 | Родник высокотермальный восходящий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040802 | Родник высокотермальный восходящий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040803 | Родник высокотермальный восходящий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040804 | Родник высокотермальный восходящий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040805 | Родник высокотермальный восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040806 | Родник высокотермальный восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040807 | Родник высокотермальный восходящий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040808 | Родник высокотермальный восходящий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040809 | Родник высокотермальный восходящий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040810 | Родник высокотермальный восходящий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040811 | Родник высокотермальный восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040812 | Родник высокотермальный восходящий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040813 | Родник высокотермальный восходящий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040814 | Родник высокотермальный восходящий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040815 | Родник высокотермальный восходящий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040900 Родники термальные нисходящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040901 | Родник термальный нисходящий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040902 | Родник термальный нисходящий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040903 | Родник термальный нисходящий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040904 | Родник термальный нисходящий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040905 | Родник термальный нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040906 | Родник термальный нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040907 | Родник термальный нисходящий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040908 | Родник термальный нисходящий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040909 | Родник термальный нисходящий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040910 | Родник термальный нисходящий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040911 | Родник термальный нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040912 | Родник термальный нисходящий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040913 | Родник термальный нисходящий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040914 | Родник термальный нисходящий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15040915 | Родник термальный нисходящий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041000 Родники высокотермальные нисходящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041001 | Родник высокотермальный нисходящий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041002 | Родник высоко термальный нисходящий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041003 | Родник высоко термальный нисходящий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041004 | Родник высоко термальный нисходящий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041005 | Родник высоко термальный нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041006 | Родник высоко термальный нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041007 | Родник высоко термальный нисходящий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041008 | Родник высоко термальный нисходящий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041009 | Родник высоко термальный нисходящий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041010 | Родник высоко термальный нисходящий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041011 | Родник высоко термальный нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041012 | Родник высоко термальный нисходящий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041013 | Родник высоко термальный нисходящий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041014 | Родник высоко термальный нисходящий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041015 | Родник высоко термальный нисходящий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041100 Родники термальные пульсирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041101 | Родник термальный пульсирующий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041102 | Родник термальный пульсирующий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041103 | Родник термальный пульсирующий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041104 | Родник термальный пульсирующий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041105 | Родник термальный пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041106 | Родник термальный пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041107 | Родник термальный пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041108 | Родник термальный пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041109 | Родник термальный пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041110 | Родник термальный пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041111 | Родник термальный пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041112 | Родник термальный пульсирующий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041113 | Родник термальный пульсирующий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041114 | Родник термальный пульсирующий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041115 | Родник термальный пульсирующий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041200 Родники высокотермальные пульсирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041201 | Родник высокотермальный пульсирующий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041202 | Родник высокотермальный пульсирующий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041203 | Родник высокотермальный пульсирующий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041204 | Родник высокотермальный пульсирующий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041205 | Родник высокотермальный пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041206 | Родник высокотермальный пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041207 | Родник высокотермальный пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041208 | Родник высокотермальный пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041209 | Родник высокотермальный пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041210 | Родник высокотермальный пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041211 | Родник высокотермальный пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041212 | Родник высокотермальный пульсирующий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041213 | Родник высокотермальный пульсирующий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041214 | Родник высокотермальный пульсирующий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041215 | Родник высокотермальный пульсирующий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041300 Родники карстовые восходящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041301 | Родник карстовый восходящий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041302 | Родник карстовый восходящий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041303 | Родник карстовый восходящий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041304 | Родник карстовый восходящий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041305 | Родник карстовый восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041306 | Родник карстовый восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041307 | Родник карстовый восходящий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041308 | Родник карстовый восходящий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041309 | Родник карстовый восходящий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041310 | Родник карстовый восходящий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041311 | Родник карстовый восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041312 | Родник карстовый восходящий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041313 | Родник карстовый восходящий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041314 | Родник карстовый восходящий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041315 | Родник карстовый восходящий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041400 Родники карстовые нисходящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041401 | Родник карстовый нисходящий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041402 | Родник карстовый нисходящий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041403 | Родник карстовый нисходящий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041404 | Родник карстовый нисходящий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041405 | Родник карстовый нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041406 | Родник карстовый нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041407 | Родник карстовый нисходящий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041408 | Родник карстовый нисходящий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041409 | Родник карстовый нисходящий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041410 | Родник карстовый нисходящий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041411 | Родник карстовый нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041412 | Родник карстовый нисходящий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041413 | Родник карстовый нисходящий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041414 | Родник карстовый нисходящий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041415 | Родник карстовый нисходящий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041500 Родники карстовые пульсирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041501 | Родник карстовый пульсирующий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041502 | Родник карстовый пульсирующий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041503 | Родник карстовый пульсирующий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041504 | Родник карстовый пульсирующий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041505 | Родник карстовый пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041506 | Родник карстовый пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041507 | Родник карстовый пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041508 | Родник карстовый пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041509 | Родник карстовый пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041510 | Родник карстовый пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041511 | Родник карстовый пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041512 | Родник карстовый пульсирующий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041513 | Родник карстовый пульсирующий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041514 | Родник карстовый пульсирующий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041515 | Родник карстовый пульсирующий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041600 Родники субаквальные восходящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041601 | Родник субаквальный восходящий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041602 | Родник субаквальный восходящий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041603 | Родник карстовый пульсирующий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041604 | Родник карстовый пульсирующий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041605 | Родник карстовый пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041606 | Родник карстовый пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041607 | Родник карстовый пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041608 | Родник карстовый пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041609 | Родник карстовый пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041610 | Родник карстовый пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041611 | Родник карстовый пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041612 | Родник карстовый пульсирующий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041613 | Родник карстовый пульсирующий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041614 | Родник карстовый пульсирующий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041615 | Родник карстовый пульсирующий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041700 Родники субаквальные нисходящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041701 | Родник субаквальный нисходящий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041702 | Родник субаквальный нисходящий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041703 | Родник субаквальный нисходящий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041704 | Родник субаквальный нисходящий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041705 | Родник субаквальный нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041706 | Родник субаквальный нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041707 | Родник субаквальный нисходящий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041708 | Родник субаквальный нисходящий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041709 | Родник субаквальный нисходящий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041710 | Родник субаквальный нисходящий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041711 | Родник субаквальный нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041712 | Родник субаквальный нисходящий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041713 | Родник субаквальный нисходящий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041714 | Родник субаквальный нисходящий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041715 | Родник субаквальный нисходящий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041800 Родники субаквальные пульсирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041801 | Родник субаквальный пульсирующий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041802 | Родник субаквальный пульсирующий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041803 | Родник субаквальный пульсирующий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041804 | Родник субаквальный пульсирующий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041805 | Родник субаквальный пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041806 | Родник субаквальный пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041807 | Родник субаквальный пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041808 | Родник субаквальный пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041809 | Родник субаквальный пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041810 | Родник субаквальный пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041811 | Родник субаквальный пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041812 | Родник субаквальный пульсирующий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041813 | Родник субаквальный пульсирующий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041814 | Родник субаквальный пульсирующий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041815 | Родник субаквальный пульсирующий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041900 Родники минеральные восходящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041901 | Родник минеральный восходящий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041902 | Родник минеральный восходящий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041903 | Родник минеральный восходящий преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041904 | Родник минеральный восходящий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041905 | Родник минеральный восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041906 | Родник минеральный восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041907 | Родник минеральный восходящий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041908 | Родник минеральный восходящий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041909 | Родник минеральный восходящий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041910 | Родник минеральный восходящий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041911 | Родник минеральный восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041912 | Родник минеральный восходящий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041913 | Родник минеральный восходящий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041914 | Родник минеральный восходящий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15041915 | Родник минеральный восходящий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042000 Родники минеральные нисходящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042001 | Родник минеральный нисходящий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042002 | Родник минеральный нисходящий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042003 | Родник минеральный нисходящий преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042004 | Родник минеральный нисходящий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042005 | Родник минеральный нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042006 | Родник минеральный нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042007 | Родник минеральный нисходящий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042008 | Родник минеральный нисходящий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042009 | Родник минеральный нисходящий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042010 | Родник минеральный нисходящий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042011 | Родник минеральный нисходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042012 | Родник минеральный нисходящий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042013 | Родник минеральный нисходящий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042014 | Родник минеральный нисходящий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042015 | Родник минеральный нисходящий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042100 Родники минеральные пульсирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042101 | Родник минеральный пульсирующий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042102 | Родник минеральный пульсирующий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042103 | Родник минеральный пульсирующий преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042104 | Родник минеральный пульсирующий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042105 | Родник минеральный пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042106 | Родник минеральный пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042107 | Родник минеральный пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042108 | Родник минеральный пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042109 | Родник минеральный пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042110 | Родник минеральный пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042111 | Родник минеральный пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042112 | Родник минеральный пульсирующий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042113 | Родник минеральный пульсирующий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042114 | Родник минеральный пульсирующий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042115 | Родник минеральный пульсирующий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042200 Родники газирующие восходящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042201 | Родник газирующий восходящий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042202 | Родник газирующий восходящий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042203 | Родник газирующий восходящий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042204 | Родник газирующий восходящий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042205 | Родник, газирующий восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042206 | Родник, газирующий восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042207 | Родник, газирующий восходящий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042208 | Родник, газирующий восходящий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042209 | Родник, газирующий восходящий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042210 | Родник, газирующий восходящий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042211 | Родник, газирующий восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042212 | Родник газирующий восходящий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042213 | Родник газирующий восходящий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042214 | Родник газирующий восходящий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042215 | Родник газирующий восходящий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042300 Родники газирующие нисходящие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042301 | Родник газирующий нисходящий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042302 | Родник газирующий восходящий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042303 | Родник газирующий восходящий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042304 | Родник газирующий восходящий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042305 | Родник, газирующий восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042306 | Родник, газирующий восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042307 | Родник, газирующий восходящий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042308 | Родник, газирующий восходящий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042309 | Родник, газирующий восходящий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042310 | Родник, газирующий восходящий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042311 | Родник, газирующий восходящий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042312 | Родник газирующий восходящий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042313 | Родник газирующий восходящий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042314 | Родник газирующий восходящий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042315 | Родник газирующий восходящий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042400 Родники газирующие пульсирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042401 | Родник газирующий пульсирующий с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042402 | Родник газирующий пульсирующий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042403 | Родник газирующий пульсирующий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042404 | Родник газирующий пульсирующий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042405 | Родник, газирующий пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042406 | Родник, газирующий пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042407 | Родник, газирующий пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042408 | Родник, газирующий пульсирующий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042409 | Родник, газирующий пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042410 | Родник, газирующий пульсирующий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042411 | Родник, газирующий пульсирующий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042412 | Родник газирующий пульсирующий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042413 | Родник газирующий пульсирующий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042414 | Родник газирующий пульсирующий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042415 | Родник газирующий пульсирующий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042500 Мочажины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042501 | Мочажина с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042502 | Мочажина с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042503 | Мочажина с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042504 | Мочажина с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042505 | Мочажина со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042506 | Мочажина со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042507 | Мочажина со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042508 | Мочажина со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042509 | Мочажина со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042510 | Мочажина со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042511 | Мочажина со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042512 | Мочажина с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042513 | Мочажина с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042514 | Мочажина с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042515 | Мочажина с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042600 Группы родников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042601 | Группа родников с неизвестным химическим составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042602 | Группа родников с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042603 | Группа родников с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042604 | Группа родников с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042605 | Группа родников со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042606 | Группа родников со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042607 | Группа родников со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042608 | Группа родников со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042609 | Группа родников со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042610 | Группа родников со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042611 | Группа родников со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042612 | Группа родников с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042613 | Группа родников с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042614 | Группа родников с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042615 | Группа родников с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042700 Прочие виды естественных водо- и газопроявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15042701 | Сухая газовая струя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050000. Колодцы или шурфы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050100 Типовые колодцы (шурфы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050101 | Колодцы (шурфы) безводные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050102 | Колодцы (шурфы) с неопределенным составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050103 | Колодцы (шурфы) с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050104 | Колодцы (шурфы) с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050105 | Колодцы (шурфы) с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050106 | Колодцы (шурфы) со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050107 | Колодцы (шурфы) со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050108 | Колодцы (шурфы) со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050109 | Колодцы (шурфы) со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050110 | Колодцы (шурфы) со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050111 | Колодцы (шурфы) со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050112 | Колодцы (шурфы) со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050113 | Колодцы (шурфы) с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050114 | Колодцы (шурфы) с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050115 | Колодцы (шурфы) с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050116 | Колодцы (шурфы) с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050200 Типовые колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050201 | Колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод c неопределенным составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050202 | Колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050203 | Колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050204 | Колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050205 | Колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050206 | Колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050207 | Колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050208 | Колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050209 | Колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050210 | Колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050211 | Колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050212 | Колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050213 | Колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050214 | Колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050215 | Колодцы (шурфы), вскрывшие линзы пресных вод с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050300 Типовые колодцы пересыхающие (шурфы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050301 | Колодцы (шурфы) пересыхающий c неопределенным составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050302 | Колодцы (шурфы) пересыхающий с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050303 | Колодцы (шурфы) пересыхающий с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050304 | Колодцы (шурфы) пересыхающий с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050305 | Колодцы (шурфы) пересыхающий со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050306 | Колодцы (шурфы) пересыхающий со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050307 | Колодцы (шурфы) пересыхающий со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050308 | Колодцы (шурфы) пересыхающий со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050309 | Колодцы (шурфы) пересыхающий со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050310 | Колодцы (шурфы) пересыхающий со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050311 | Колодцы (шурфы) пересыхающий со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050312 | Колодцы (шурфы) пересыхающий с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050313 | Колодцы (шурфы) пересыхающий с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050314 | Колодцы (шурфы) пересыхающий с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050315 | Колодцы (шурфы) пересыхающий с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050400 Группа колодцев (шурфов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050401 | Группа колодцев (шурфов) c неопределенным составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050402 | Группа колодцев (шурфов) с преобладанием гидрокарбонатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050403 | Группа колодцев (шурфов) с преобладанием сульфатного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050404 | Группа колодцев (шурфов) с преобладанием хлоридного аниона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050405 | Группа колодцев (шурфов) со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050406 | Группа колодцев (шурфов) со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050407 | Группа колодцев (шурфов) со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050408 | Группа колодцев (шурфов) со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050409 | Группа колодцев (шурфов) со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050410 | Группа колодцев (шурфов) со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050411 | Группа колодцев (шурфов) со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050412 | Группа колодцев (шурфов) с нитратным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050413 | Группа колодцев (шурфов) с нитратно-гидрокарбонатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050414 | Группа колодцев (шурфов) с нитратно-сульфатным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050415 | Группа колодцев (шурфов) с нитратно-хлоридным составом вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050500 Группа колодцев (шурфов) - устаревшие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050501 | Группа колодцев (шурфов) c неопределенным составом, устаревш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050502 | Группа колодцев (шурфов) с преобладанием гидрокарбонатного аниона, устаревш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050503 | Группа колодцев (шурфов) с преобладанием сульфатного аниона, устаревш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050504 | Группа колодцев (шурфов) с преобладанием хлоридного аниона, устаревш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050505 | Группа колодцев (шурфов) со смешанным составом (гидрокарбонатный и сульфатный анионы), устаревш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050506 | Группа колодцев (шурфов) со смешанным составом (гидрокарбонатный и хлоридный анионы), устаревш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050507 | Группа колодцев (шурфов) со смешанным составом (сульфатный и хлоридный анионы), устаревш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050508 | Группа колодцев (шурфов) со смешанным составом (сульфатный и гидрокарбонатный анионы), устаревш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050509 | Группа колодцев (шурфов) со смешанным составом (хлоридный и гидрокарбонатный анионы), устаревш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050510 | Группа колодцев (шурфов) со смешанным составом (хлоридный и сульфатный анионы), устаревш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050511 | Группа колодцев (шурфов) со смешанным составом (гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный анионы), устаревш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050512 | Группа колодцев (шурфов) с нитратным составом вод, устаревш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050513 | Группа колодцев (шурфов) с нитратно-гидрокарбонатным составом вод, устаревш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050514 | Группа колодцев (шурфов) с нитратно-сульфатным составом вод, устаревш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050515 | Группа колодцев (шурфов) с нитратно-хлоридным составом вод, устаревш. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050600 Инженерно-гидрогеологические колодцы (шурфы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050601 | Точки опытного нагнетания в колодцы (шурфы) на опытном участке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050602 | Колодцы (шурфы) откачки на опытном участке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050603 | Точки опытного нагнетания в одиночные колодцы (шурфы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050604 | Откачка на одиночном колодце |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15050605 | Точки наблюдения за режимом подземных вод в шурфе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15060000. Шахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15060001 | Шахты с водоотливом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15070000. Установившийся уровень водопунктов относительно поверхности (самоизлив или его отсутствие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15070001 | Выше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15070002 | Ниже |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15080000. Питающий горизонт водопунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15080001 |  |  | Первый водоносный горизонт |  |  |  |  |  |  |
| 15080002 |  |  | Нижележащие водоносные горизонты |  |  |  |  |  |  |
| 15080003 |  |  | Водоносный горизонт отсутствует (для безводных водопунктов) |  |  |  |  |  |  |
| 15090000. Наличие режимных наблюдений на водопункте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15090001 | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15090002 | В процессе съемки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15090003 | Стационарная режимная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16000000 Минерализация и химический состав вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010000 Минерализация вод горизонтов, г/л (наиболее часто используемые интервалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010001 | < 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010002 | 0,5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010003 | < 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010004 | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010005 | 3-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010006 | 3-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010007 | 5-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010008 | 5-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010009 | 7-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010010 | <10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010011 | 10-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010012 | 10-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010013 | 25-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010014 | 10-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010015 | 15-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010016 | 20-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010017 | 25-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010018 | 30-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010019 | >50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16010020 | Воды пестрой минерализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16020000 Газовый состав вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16020100 Газовый состав вод (основной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16020101 |  |  | Кислородно-азотный |  |  |  |  |  |  |
| 16020102 |  |  | Углекисло-азотный |  |  |  |  |  |  |
| 16020103 |  |  | Углеводородно-азотный |  |  |  |  |  |  |
| 16020104 |  |  | Азотный |  |  |  |  |  |  |
| 16020105 |  |  | Азотно-углеводородный |  |  |  |  |  |  |
| 16020106 |  |  | Углекисло-углеводородный |  |  |  |  |  |  |
| 16020107 |  |  | Углеводородный |  |  |  |  |  |  |
| 16020108 |  |  | Углекислый |  |  |  |  |  |  |
| 16020109 |  |  | Смешанный (трехкомпонентный) |  |  |  |  |  |  |
| 16020200 Специфические компоненты газового состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16020201 |  |  | Сероводород (более 10 мг/л) |  | 3-HçS |  |  |  |  |
| 16020202 |  |  | Водород (более 1 проц.) |  | 5-H |  |  |  |  |
| 16020203 |  |  | Радон (более 5нКи/л) |  | 2-Rn |  |  |  |  |
| 17000000. Месторождения и ресурсы, использование подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17010000 Участки месторождений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17010001 |  |  | Участок с утвержденными в ГКЗ или ТКЗ эксплуатационными запасами подземных вод |  |  |  |  |  |  |
| 17010002 |  |  | Разведываемый участок (на период съемки) |  |  |  |  |  |  |
| 17010003 |  |  | Участок, перспективный для постановки поисковых работ, выявленная в процессе съемки |  |  |  |  |  |  |
| 17010004 |  |  | Участок, перспективный для искусственного пополнения подземных вод |  |  |  |  |  |  |
| 17020000 Категории запасов подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17020001 |  |  | A (освоенные) |  |  |  |  |  |  |
| 17020002 |  |  | В (освоенные) |  |  |  |  |  |  |
| 17020003 |  |  | C1 (предварительно оцененные) |  |  |  |  |  |  |
| 17020004 |  |  | C2 (выявленные) |  |  |  |  |  |  |
| 17020005 |  |  | P (прогнозные) |  |  |  |  |  |  |
| 17020006 |  |  | A, В |  |  |  |  |  |  |
| 17020007 |  |  | В, С1, С2 |  |  |  |  |  |  |
| 17020008 |  |  | С1, С2 |  |  |  |  |  |  |
| 17020009 |  |  | С1, С2, В |  |  |  |  |  |  |
| 17030000 Индекс использования подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17030001 |  |  | Пр – промышленное использование (для всех) |  |  |  |  |  |  |
| 17030002 |  |  | Л – лечебное использование (только для минеральных) |  |  |  |  |  |  |
| 17030003 |  |  | ТЭ – теплоэнергетическое использование (только для термальных) |  |  |  |  |  |  |
| 17040000 Пункты использования минеральных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17040001 |  |  | Курорты и водолечебницы |  |  |  |  |  |  |
| 17040002 |  |  | Курорты и заводы водоразлива |  |  |  |  |  |  |
| 17040003 |  |  | Завод водоразлива |  |  |  |  |  |  |
| 17040004 |  |  | Минеральные источники, используемые населением |  |  |  |  |  |  |
| 18000000 Показатели и процессы имеющие гидрогеологическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18010001 | Линзы пресных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18010002 | Участки верховодки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18010003 | Обводненные погребенные долины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18010004 | Обводненные конусы выноса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18010005 | Бугры пучения типа «мий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18010006 | Многолетнемерзлотные породы (границы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18010007 | Изолинии мощности многолетнемерзлотных пород установленные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18010008 | Изолинии мощности многолетнемерзлотных пород предполагаемые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18010009 | Острова многолетних пород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19000000. Разрезы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19010000 |  |  | Линии гидрогеологических разрезов |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Календарный план работ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Выписка из протокола заседания Ученого Совета

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Список опубликованных работ

1. Шагарова Л.В., Абсаметов М.К., Чередов В.О., Муратова М.М. Создание геоинформационной системы в ArcGIS при гидрогеологическом картографировании // Материалы Международной научно-практической конференции «Геосистемный подход к изучению природной среды Республики Казахстан», 13-14 апреля 2018 г. Том 2. – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2018. – P. 110-113.

2.  L. Shagarova, M. Muratova, V. Cheredov On the structuring of hydrogeological maps using geoinformation systems. Conference Proceedings of 18 International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018: Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Issue 2.3, Cartography and GIS, Volume 18 – Albena, 2018. – P. 511-518. ISBN 978-619-7408-41-6, ISSN 1314-2704, DOI 10.5593/sgem2018/2.3

3. Абсаметов М.К., Шагарова Л.В., Матушкина О.А. Библиотека легенд гидрогеологических карт в ArcGIS// Известия НАН РК, Серия геологии и технических наук, №5, Алматы, 2018. С.9-11. ISSN 2224-5278

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Подтверждающие материалы по публикациям