РЕФЕРАТ

Есеп: 41 бет негізгі мәтіннен, 10 суреттен, 4 кестеден, 40 формуладан, 29 әдеби деректерден және 5 қосымшадан тұрады.

Түйінді сөздер: ЖУУ СҰЙЫҚТЫҚТАРЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ, ӨЛШЕМДЕРДІ АВТОМАТТАНДЫРУ, ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕУ, КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬ, ШАРТТЫ ТҰТҚЫРЛЫҚ, ПРИНЦИПИАЛДЫ СҰЛБА, ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ҚҰЖАТ

Зерттеу объектісі: бұрғылау жуу сұйықтықтары сапасының параметрлерін өлшеу

Жұмыстың мақсаты: бұрғылау жуу сұйықтықтары сапасының параметрлерін үздіксіз автоматты түрде өлшеу

Зерттеуді жүргізу әдісі: Бұрғылау ерітінділерінің өлшеу жолын автоматтандыру. Зерттеу өлшеу мұржасынан сұйықтықтың ағудың компьютерлік моделін дайындау арқылы жүргізілді.

Алынған нәтижелер және олардың жаңалығы: Бұрғылау ерітіндісінің шартты тұтқырлығын автоматты өлшегіш негізі болған автоматтандырудың жалпы сұлбасы дайындалды. Құрылғының құрылымдық параметрлерін есептеу тәртібі және алдын ала техникалық сипаттамалары дайындалды: құйғыш конусы негізінің радиусы =  0.054 м, үстел радиусы R= 0.216 м, сұйқытықты беру құбыршасының радиусы r=0.010 м, өлшеу уақыты  = 10-70 с,   тазарту уақыты (= 40 с, құйғыштан суды ағызу уақыты  = 16 с, ерітіндімен толтырылу уақыты,  3 с,  бұрыш=37,  бұрыш  (аралығы) = 212, үстелдің айналу периоды = 27 с, үстелдің айналу жиілігі m = 2.2 айн/мин, бір өлшемнің толық уақыты = 74 -34 с.

Жұмыс жаңалығы: Марш құйғышынан бұрғылау сұйықтығының ағысының компьютерлік моделі және шартты тұтқырлықты автоматты өлшегіш жұмысының принципиалды ұлбасы дайындалды.

Негізгі құрылымдық сипаттамалар: Өлшегіш құйғыш айналмалы үстелде орнатылған, оның әрі айналымы бір өлшемге сәйкес. Электр сигналы сандық түрге түрлендіріледі және нәтиже есеп тақатасы мен жадыға беріледі. Бір өлшемнің кезеңі – 1-ден 3 минутқа дейін.

Енгізу дәрежесі: Іске асыру қарастырылмаған. Зерттеу қорытындыларын жүзеге асырудың нәтижелері: 2019 жылы құрылғыны дамытудың техникалық тапсырмасы жасалады.

Қолдану саласы: Мұнай, газ, су, қатты пайдалы қазбаларға арналған барлау және өндіру бұрғылау саласында.

Жұмыстың экономикалық тиімділігі және маңыздылығы: Жұмыстың нәтижесі бұрғылау кезінде орын алатын қиыншылықтарды болдырмауға мүмкіндік береді, бұл бұрғылау құнын шамамен 10 % азайтады.

Зерттеу объектісінің дамуы үшін болашаққа ұсыныстар: Шартты тұтқырлықты өлшегіш жұмысын аяқтағаннан кейін жинақталған тәжірибені ескере отырып, тығыздықты, статикалық кернеуді өлшеу, сүзгілеу және бұрғылау ерітінділерінің реологиялық параметрлерін өлшеу үшін ұқсас құрылғыларды әзірлеуге көшу қажет.

РЕФЕРАТ

Отчет содержит: 41 страниц основного текста, 10 рисунков, 4 таблицы,  40 формул,  29 библограф. источников и  5 приложений

Ключевые слова: ПАРАМЕТРЫ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ, ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ, УСЛОВНАЯ ВЯЗКОСТЬ, ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА, КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект исследования: измерение параметров качества буровых промывочных жидкостей.

Цель работы: обеспечение непрепывного автоматического мониторинга параметров качества бурового раствора.

Методы проведения работы: Автоматизация ручного способа измерения параметров растворов. Исследования проводились путем разработки компьютерной модели истечения жидкости из мерной воронки.

Полученные результаты работы и их новизна: Разработана общая схема автоматизации, которая легла в основу автоматического измерителя условной вязкости бурового раствора.  Разработан порядок расчета конструктивных параметров и предварительные технические характеристики устройства автоматического измерения условной вязкости: радиус основания конуса воронки,  =  0.054 м, радиус стола R=0.216 м, радиус трубок подачи жидкости r=0.010 м, время замера  = 10-70 с,   время очистки (= 40 с, время спуска воды из воронки   = 16 с, время заполнения раствором,  3 с,  угол =37, угол  (интервал ) = 212, период вращения стола = 27 с, частота  вращения стола m = 2.2 об/мин, полное время одного замера = 74 -34 с.

Новизна: состоит в  создании компьютерной модели истечения буровой жидкости из мерной воронки Марша и  принципиальной схемы работы автоматического измерения условной вязкости бурового раствора, на которую имеются патенты.

Основные конструктивные характеристики: Мерная воронка смонтирована на поворотном столе, каждый период оборота которого соответствует одному замеру. Электрический сигнал преобразуется в цифровую форму и результат подается на табло и в память. Период одного замера – от 1 до 3 минут.

Степень внедрения: Внедрение не предусмотрено. Итоги внедрения результатов НИР: В 2019 году будет составлено техническое задание на разработку устройства.

Область применения: Разведочное и эксплуатационное бурение на нефть, газ, воду, твердые полезные ископаемые

Экономическая эффективность или значимость работы: Результаты работы будут способствовать предотвращению осложнений при бурении, что сократит стоимость буровых работ примерно на 10 %.

Прогнозные предложения о развитии объекта исследования: Необходимо после завершения работ по измерителю условной вязкости с учетом накопленного опыта перейти на разработку аналогичных устройств по измерению плотности, статического напряжения сдвига,  фильтрации, а также реологических параметров буровых растворов

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ | 8 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ | 11 |
| 1.1 | Анализ литературных данных | 11 |
| 1.2 | Направление исследований | 14 |
| 2 | ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 16 |
| 2.1 | Теоретические и экспериментальные исследования с целью оптимизации конструкции измерителя условной вязкости | 16 |
| 2.1.1 | Методика исследования и его этапы | 16 |
| 2.1.2 | Физические основы работы мерной воронки | 16 |
| 2.1.3 | Алгоритм компьютерной модели | 18 |
| 2.1.4 | Описание программы | 21 |
| 2.1.5 | Постановка виртуальных опытов и экспериментальная проверка их результатов при использовании воды | 23 |
| 3 | РАЗРАБОТКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ УСЛОВНОЙ ВЯЗКОСТИ | 28 |
| 3.1 | Принципиальная схема автоматического измерителя условной вязкости | 28 |
| 3.2 | Установление основных конструктивных характеристик измерителя условной вязкости с помощью компьютерной модели | 30 |
| 3.2.1 | Регулирование размеров воронки путем изменения водного числа | 30 |
| 3.2.2 | Расчет времени одного замера | 31 |
| 3.3 | Составление предварительного варианта конструкторской документации | 35 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 41 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 43 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А – Календарный план работ за 2018 год | 46 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Перечень опубликованных работ по теме за 2018 год | 50 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ В – Выписка из протокола заседания кафедры «Нефтяная инженерия» | 96 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Выписка из протокола научно-технического совета КазНИТУ имени К.И. Сатпаева | 97 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Форма по грантовому финансированию (результаты за 2018 год) | 98 |

ВВЕДЕНИЕ

Оценка современного состояния решаемой НИР. В настоящее время на буровых установках измерение параметров качества буровых растворов в обычных условиях осуществляется путем единичных замеров, производимых с интервалами порядка нескольких часов. Средства для непрерывного автоматического мониторинга отсутствуют.  Это не позволяет своевременно реагировать на изменение геологической обстановки путем корректирования качества раствора.

В работах [13,14] рассматриваются схемы автоматической оптимизации плотности бурового раствора в соответствии с меняющимися геологическими условиями и указывается на невозможность достижения этой цели без средств автоматического мониторинга этого параметра.

В источнике [15] предлагается использовать автоматические измерители плотности бурового раствора. Автор считает, что по принципу действия они должны быть электромагнитными, термическими или акустическими. Однако конкретных схем их устройства, и работы в условиях бурящейся скважины не приводится.

В литературе [16] предлагается использовать для автоматического мониторинга плотности бурового раствора массовый расходомер Кориолиса, способный измерять также и плотность. При наличии пузырей газа он требует повышения давления в трубопроводе, что затрудняет работу бурового насоса.

В работе [17] предлагается простой способ измерения плотности бурового раствора. В стояке нагнетательной линии устанавливаются два манометра: у “подножья” стояка и на его верхнем конце. Авторы утверждают, что при известном интервале высот, разность нижнего и верхнего давлений характеризует плотность раствора. Подобные вискозиметры очень сложны по устройству и на буровых установках применяться не могут.

Попытки автоматизировать измерение плотности бурового раствора делались и в прошлом [18], но практического применения такие устройства не нашли, в частности, из-за того факта, что они не измеряют плотность в линии нагнетания, а лишь в желобах и отстойниках обратного потока промывочной жидкости.

Исходя из этого можно сделать выводы, что проблема автоматического мониторинга параметров качества буровых растворов характеризуется высокой актуальностью и устройств, для решения этой проблемы, хотя бы применительно к основным параметрам, таким, как плотность и вязкость, и способных найти широкое применение в практике буровых работ, не обнаружено.

Нами были проведены исследования и разработана принципиальная схема автоматизации ручных измерений параметров бурового раствора, поскольку технология ручных измерений получила самое широкое распространение на буровых работах. На основе общей схемы были разработаны схемы непрерывного мониторинга некоторых основных параметров бурового раствора и, в частности, его плотности и условной вязкости. Тема выполняется в соответствии с выделенным грантом.

Основание и исходные данные для разработки темы. Буровой раствор является важнейшим элементом технологической схемы бурения. Неправильный выбор качественных параметров бурового раствора, также, как и запоздалое реагирование на их изменения под влиянием изменения условий бурения, приводят к тяжелым авариям. При существующей технологии замеры параметров бурового раствора [1, 2] производятся вручную и требуют существенных затрат времени высоко квалифицированного персонала. В сложных условиях – большая глубина и кривизна скважины, осложненный геологический разрез, буровой раствор, приготовленный по совершенной современной технологии – необходимая периодичность замеров резко учащается. Автоматизация измерений с заранее заданной периодичностью и демонстрацией результатов на табло может радикально улучшить существующую ситуацию.

Обоснование необходимости проведения НИР по теме. На насущную необходимость непрерывного автоматического мониторинга указывает ряд статей (см. ниже), в которых подчеркивается особая актуальность этого вопроса в связи с усложнением геологических условий и новыми достижениями в технологии буровых растворов. Приводятся примеры крупных убытков, связанных с запоздалой реакцией на возникающие проблемы.

Сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных исследованиях и выводы из них. В разрабатываемых устройствах автоматического мониторинга параметров бурового раствора предусматривается перевод измерительных сигналов в цифровую форму, что обеспечит:

– Демонстрацию измеряемых величин на табло в принятых единицах;

– Их запоминание с возможностью извлечения из памяти;

– Компьютерную обработку с получением новой информации;

– Использование в схемах автоматизации процесса бурения

Сведения о метрологическом обеспечении НИР. Имеется стандартная лаборатория для ручного измерения параметров бурового раствора. В будущем планируется приобретения приборов для ручного измерения реологии буровых растворов типа ВСН-3, либо FAN.

Актуальность темы. Буровой раствор является важнейшим элементом технологической схемы бурения. При существующей технологии измерения параметров бурового раствора производятся вручную, при этом не обеспечивается их непрерывный мониторинг, что в ряде случаев приводит к тяжелым авариям с значительными затратами времени и средств. Необходим переход к автоматизации измерений с выводом результатов на табло.

Связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами. Ранее в КазНИТУ имени К.И. Сатпаева были проведены исследования и разработаны принципиальные схемы автоматизации измерений 6 наиболее важных параметров раствора. Принципиальные схемы были запатентованы патентами Казахстана [19-26]. Данная работа является продолжением вышеуказанных исследований.

Новизна темы состоит в том, что впервые разрабатывается устройство для автоматического измерения условной вязкости бурового раствора, которому при исследование источников аналогов не найдено.  На предлагаемые устройства получено 8  патентов.

Цели и задачи исследования и их место в выполнении НИР. Целью работы является обеспечение непрепывного автоматического мониторинга параметров бурового раствора.

Для достижения заданной цели были поставлены следующие задачи:

1.  Анализ публикаций,  могущих способствовать достижению цели.

2. Разработка общей схемы перехода от ручных измерений к непрерывному автоматическому мониторингу

3. На основе общей схемы, разработка принципиальной схемы автоматического мониторинга условной вязкости бурового раствора.

4. Теоретические и экспериментальные исследования с целью оптимизации конструкции измерителя условной вязкости

5. Разработка предварительного варианта конструкторской документации на изготовление измерителя условной вязкости

В рамках поставленной цели на 2018 г. В выполненных в полном объеме задач созданы основы для последующего составления документации на изготовление опытных макетов систем автоматического измерения параметров бурового раствора (2019 г.) и составление документации на изготовление экспериментальной установки (2020 г.).

- ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

  - Анализ литературных данных

Важная роль буровых растворов в технологии бурения подробно освещается как в классических [1] так и в современных [2] руководствах.  Особое внимание уделяется роли растворов в борьбе с осложнениями и авариями. Считается, что на их ликвидацию сейчас уходит порядка 10 % средств, расходуемых на строительство скважин [3].

Современное состояние технологии буровых растворов с прогнозами на будущее представлены в работе [4]. Т. к. природа осложнений может быть весьма различной, тенденция заключается в создании рецептур для конкретных типов осложнений, т. е. – растворов все более узкого назначения.

В частности, работы [5,6] посвящены поддержанию устойчивости стенок скважин, а работа [7] – бурению в условиях пучащихся глин. Особую роль – в виду тяжелых последствий – играют растворы, предназначенные для борьбы с фонтанами и выбросами пластовых флюидов [8]. Большое внимание уделяется контролю за содержанием в растворах   шлама, ввиду угрозы загрязнения ствола скважины осевшими частицами [9].

Состав растворов, их рецептура, отражается в измеряемых параметрах, таких как плотность, вязкость, фильтрация, статическое и динамическое напряжения сдвига, содержание шлама, содержание ионов водорода и др.

Факт наличия состава раствора, необходимого для борьбы с данной разновидностью осложнения, удостоверяется обеспечением известного сочетания его измеряемых параметров.

Современные буровые установки оснащаются средствами, непрерывного автоматического мониторинга параметров управления процессом бурения. Так, японская установка Koken Boring Machines [10] обеспечивает автоматическое измерение таких параметров. как нагрузка на долото, частота его вращения, подача промывочной жидкости, ее давление, скорость углубки, крутящий момент на буровом инструменте – всего 12 параметров. Эти значения демонстрируются на табло, и при выходе за допустимые пределы обеспечивается возможность незамедлительной реакции бурильщика. Однако, среди этих параметров характеристики качества бурового раствора отсутствуют.

Сегодня, как и в далеком прошлом, параметры качества буровых растворов и, в частности, такой важнейший из них, как плотность, практически повсеместно измеряются единичными замерами, производимыми вручную [1, 11]. Интервалы между ручными замерами измеряются часами, а иногда и сутками.

Причина этого заключается в известной сложности и длительности процедуры ручных замеров. Эти замеры должны выполняться квалифицированными специалистами, нередко закрепленными за несколькими бурящимися скважинами. При таком режиме опасность осложнений из-за несоответствия качества раствора изменившейся геологической обстановке всегда присутствует.

Среди параметров бурового раствора его плотность играет особую роль, так как с ее помощью управляют гидростатическим давлением в скважине.

В частности, плотность играет решающую роль при борьбе с выбросами и фонтанами пластовых флюидов. Регулируя плотность, обеспечивают необходимое для глушения фонтанирующего пласта высокое гидростатическое давление.  Наоборот, при угрозе поглощений промывочной жидкости породами стенок скважины гидростатическое давление должно быть возможно более низким.  Но при этом должен гарантироваться непереход границы, когда могут начаться проявления пластовых жидкостей и связанные с ними осложнения.

Излишняя   плотность увеличивает затраты энергии бурового насоса и сокращает время периода его межремонтной работы. Кроме того, повышение плотности снижает скорость углубки.

В процессе углубки параметры раствора непрерывно изменяются. Имеет место химическое взаимодействие раствора с проходимыми породами и пластовыми флюидами. В каждой конкретной ситуации возникает проблема незамедлительной реакции.

В рассмотренных публикациях указывается на актуальность непрерывного автоматического мониторинга параметров буровых растворов. Эта актуальность растет в связи с современными тенденциями в части усложнения условий бурения и соответствующих усложнений технологии. Так в работе 2017 года [12], озаглавленной “Система мониторинга раствора в реальном времени повышает эффективность бурения” даны обоснования актуальности непрерывного мониторинга:

“Современные скважины более глубоки и предъявляют повышенные требования к точности измерения плотности бурового раствора; они отличаются более высокими температурами и давлениями и характеризуются возрастанием проблем, связанных с устойчивостью ствола и качеством его очистки. Устройства непрерывного мониторинга в реальном времени, будучи смонтированными на буровой установке, могут в значительной мере способствовать достижению заданных показателей. Прямые и незамедлительные измерения характеристик буровых растворов позволяют оценить отклонения от запланированного режима и принять срочные меры для восстановления оптимальных условий бурения”.

В подтверждение авторы статьи приводят примеры аварий, вызванных запоздалой информацией о плотности и вязкости раствора. В первом примере указывается, что по этой причине скважина была завершена на 70 дней позднее намеченного срока.  Во втором примере отмечено, что кроме потери времени на ликвидацию аварии, имело место вынужденное уменьшение конечного диаметра с 8 ½ до 5 ¾ дюйма с соответствующим снижением ожидаемой производительности скважины.

В работах [13,14] рассматриваются схемы автоматической оптимизации плотности бурового раствора в соответствии с меняющимися геологическими условиями и указывается на невозможность достижения этой цели без средств автоматического мониторинга этого параметра.

В работе [15], излагающей методы борьбы с обвалами стенок скважин, предлагается использовать автоматические измерители плотности бурового раствора. Автор считает, что по принципу действия они должны быть электромагнитными, термическими или акустическими. Однако конкретных схем их устройства, и работы в условиях бурящейся скважины не приводится.

В работе [16] предлагается использовать для автоматического мониторинга плотности бурового раствора массовый расходомер Кориолиса, способный измерять также и плотность. Такой прибор применяется для работы с нефтепродуктами, т. е. для однофазных сред. При наличии пузырей газа он требует повышения давления в трубопроводе, что затрудняет работу бурового насоса. На работу прибора отрицательно воздействуют изменения вязкости жидкости, ее температуры, а также наличие в ней твердой фазы.

Но буровые растворы представляют собой, как правило, двухфазные среды, чаще всего это суспензии глины в воде. В ходе углубки плотность и вязкость изменяются, причем эти изменения могут быть внезапными. Растворы могут содержать утяжелители, т. е. представлять собой суспензии с резко повышенными (по сравнению с частицами глины) размерами частиц.

Из сказанного вытекает, что при установке прибора Кориолиса в нагнетательной линии (в нисходящем потоке) эти особенности буровых растворов потребуют его частой перенастройки, а в худших вариантах – приведут к отказам. Использование такого прибора для измерения плотности восходящего потока еще более проблематично, ввиду наличия крупных частиц шлама и пузырей газа. Широкое применение приборов Кориолиса для измерения плотности буровых растворов вряд ли возможно.

В работе [17] предлагается простой способ измерения плотности бурового раствора. В стояке нагнетательной линии устанавливаются два манометра: у “подножья” стояка и на его верхнем конце. Авторы утверждают, что при известном интервале высот, разность нижнего и верхнего давлений характеризует плотность раствора.

Однако при этом необходимо вычесть потери давления на вязкое трение жидкости. Их предлагается рассчитывать теоретически, с учетом известных расхода жидкости и ее вязкости. Для этого необходимо иметь расходомер, а также вискозиметр непрерывного действия. Подобные вискозиметры очень сложны по устройству и на буровых установках применяться не могут. Таким образом задача непрерывного мониторинга плотности бурового раствора с помощью такого устройства трудно разрешима.

Попытки автоматизировать измерение плотности бурового раствора делались и в прошлом [18], но практического применения такие устройства не нашли, в частности, из-за того факта, что они не измеряют плотность в линии нагнетания, а лишь в желобах и отстойниках обратного потока промывочной жидкости.

Из анализа литературных данных вытекает два вывода:

1. Проблема автоматического мониторинга параметров качества буровых растворов характеризуется высокой актуальностью.

2.   Устройств, для решения этой проблемы, хотя бы применительно к основным параметрам, таким, как плотность и вязкость, и способных найти широкое применение в практике буровых работ, не обнаружено.

  - Направление исследований

По нашему мнению, проблема автоматического непрерывного измерения параметров бурового раствора наиболее эффективно решается путем автоматизации традиционного ручного метода. Многолетняя практика показала, что этот метод может успешно применяться для самого широкого спектра условий бурения. Так, в отличие от физических методов (электромагнитные, акустические, инерционные, температурные и т. п. датчики), традиционный метод измерения плотности раствора осуществляется путем прямого взвешивания, на который не влияют физические помехи.

Важным дополнительным преимуществом является соблюдение преемственности по отношению к существующей технологии.

Главный и решающий недостаток ручных методов – то, что они осуществляются в виде единичных замеров и не допускают непрерывного автоматического мониторинга качества растворов.

Предлагаемый общий метод автоматизации ручных измерений сводится к следующему:

– Процедура и инструменты традиционного ручного измерения в принципе сохранены;

– Для перехода к автоматизации добавлен ряд элементов:

– Поворотный стол;

– Органы управления его движением;

– Органы подвода испытуемого раствора из циркуляционной системы;

– Система подачи воды для очистки прибора после замера;

– Система подачи электропитания:

– Система отвода измерительного электрического сигнала;

– Преобразователь измеряемой величины в электрический сигнал;

– Органы преобразования сигнала в цифровую форму;

– Органы обработки цифрового сигнала;

– Демонстрационное табло;

– Память.

Вращаясь с заданной частотой, стол останавливается на необходимое время в позициях:

– Загрузка мерной емкости раствором;

– Производство замера с подачей сигнала для дальнейшей обработки;

– Очистка мерной емкости от остатков раствора струей воды;

Автоматизация ручных измерений обеспечивает преимущества:

1. Возможность установления четкой периодичности замеров при снижении заданного периода, не превышающего двух-трех минут;

2.  Сокращение потерь времени, за счет устранения подготовительных и заключительных операций (подготовка и настройка прибора, забор пробы, раствора, промывка после замера, регистрация результатов и др);

3. Повышение точности замеров за счет четкого автоматического отбивания границ между последовательными операциями;

4. Повышение точности замеров за счет исключения субъективных ошибок, вызванных человеческим фактором;

5.  Возможность подключения аварийной сигнализации;

6. Возможность преобразования измерительного сигнала в цифровую форму, что обеспечит:

7. Возможность демонстрации параметров раствора на табло вместе с другими технологическими параметрами (что будет дополнять общую картину текущей ситуации и способствовать распознанию возникающих вызовов).

8. Возможность регистрации во времени и хранения в памяти результатов замеров с их извлечением по мере надобности.

9. Возможность расширения получаемой информации путем ее обработки по встроенной программе или на подключенном компьютере.

10. Возможность включения измерительного сигнала параметров качества раствора в системы автоматического управления процессом бурения в целом, либо отдельными его составляющими.

Цель и задачи исследования.

Целью работы является обеспечение непрепывного автоматического мониторинга параметров бурового раствора.

Для достижения заданной цели были поставлены следующие задачи:

1.  Анализ публикаций,  могущих способствовать достижению цели.

2. Разработка общей схемы перехода от ручных измерений к непрерывному автоматическому мониторингу

3. На основе общей схемы, разработка принципиальной схемы автоматического мониторинга условной вязкости бурового раствора.

4. Теоретические и экспериментальные исследования с целью оптимизации конструкции измерителя условной вязкости

5. Разработка предварительного варианта конструкторской документации на изготовление измерителя условной вязкости

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Теоретические и экспериментальные исследования с целью оптимизации конструкции измерителя условной вязкости

На основе вышеописанной общей схемы нами разработаны и запатентованы принципиальные схемы:

– Измерителя плотности бурового раствора [19,20];

– Измерителя его условной вязкости [21,22];

– Прибора совместного измерения плотности и условной вязкости [23];

– Прибора для совместного измерения плотности и содержания шлама в восходящем потоке промывочной жидкости [24];

– Измерителя статического напряжения сдвига [25];

– Измерителя фильтрации [26].

Ввиду ограниченности ассигнований исследования велись применительно только к автоматизации измерений условной вязкости бурового раствора, поскольку использование вышеописанного общего метода к измерению этого параметра является наиболее легко осуществимым.

С целью получения максимального эффекта при переходе от принципиальной схемы к ее конструктивному воплощению были проведены теоретические исследования.

2.1.1 Методика исследования и его этапы

1. На основе известных положений гидравлики [27] разработка математического описания работы основного элемента измерителя условной вязкости – мерной воронки.

2. С использованием методов вычислительной математики [28] разработка алгоритма для составления компьютерной модели.

3. Составление компьютерной программы – модели работы воронки.

4. Постановка виртуальных опытов и проверка их результатов с использованием воды как объекта измерений

5. На основе полученных результатов составление расчета времени отдельных этапов периода движения поворотного стола.

2.1.2 Физические основы работы мерной воронки

При вытекании жидкости из воронки (рисунок 2.А) за счет гидростатического давления  ее столба преодолевается два вида сопротивлений:

,                                                        (1)

где   – связано с движением потока вдоль расположенной в нижней части воронки насадки с калиброванным внутренним диаметром, а   – с сжатием потока при его движении в сужающейся воронке:

Потеря давления  определяется по формуле Дарси-Вейсбаха:

,                                                         (2)

где  – расход жидкости; – ее плотность;  – коэффициент гидравлического сопротивления (зависит от числа Рейнольдса); – внутренний диаметр трубы ;  – ее длина.

зависит от 5-й степени диаметра , который у насадки воронки очень мал по сравнению со средним диаметром воронки. Поэтому относящаяся к насадке составляющая   на несколько порядков выше части, относящейся к самой воронке, которой можно пренебречь.

Потери на сжатие потока

,                                                         (3)

Здесь обозначения те же, что и в формуле (2). Исключение   – коэффициент гидравлических сопротивлений, который при плавном переходе от трубопровода к насадке согласно В.В. Симоняну [21] находится в пределах от 0.95 до 0.99. Воронку можно рассматривать как плавный переход к наконечнику, поэтому принимаем    = 0.95.

Гидростатическое давление столба жидкости высотой  равно:

,                                                      (4)

Используя формулы (2), (3) и (4), формулу (1) можно расписать как

+ ,                                  (5)

Решим это уравнение относительно :

,                                                    (6)

2.1.3 Алгоритм компьютерной модели

Использование приведенных выкладок осложняется тем фактом, что высота столба жидкости H в воронке в ходе замера не остается постоянной, но непрерывно изменяется – сокращается.  Кроме этого, на время вытекания мерного объема   влияет сужающаяся книзу коническая форма воронки.

D – максимальный внутренний диаметр; d – внутренний диаметр насадки; H – длина конической части; НМ – длина мерного объема измеряемой жидкости;   L – длина насадки; S – шаг условного разбиения высоты конуса; i – число шагов; Di – диаметр воронки на середине i –того шага.

Рисунок 1 - Мерная воронка измерителя условной вязкости

Для решения проблемы была составлена компьютерная программа, в алгоритме которой учитывалось следующее:

Объем конической воронки:

,                                             (7)

Угол конусности:

,                                              (8)

Объемное соотношение (т. е. относительная величина мерного объема):

,                                                      (9)

где   полный объем жидкости в воронке, а  ее, вытекающий в ходе замера мерный объем.

Из принципа геометрического подобия вытекает, что у подобных фигур линейные размеры соотносятся как кубические корни от размеров объемных. Коническая форма жидкости в заполненной воронке подобна конической форме ее части, остающейся после вытекания мерного объема. При этом остающийся объем равен

,                                                (10)

Высота падения уровня в ходе замера:

,                                           (11)

Величина    делится на    равных отрезков (см. рисунок 1), через концы которых проводятся горизонтальные плоскости, разделяющие  воду в воронке на      конических элементов объемом  где   – номер  элемента, считая с самого верхнего, нулевого. Высота каждого элемента (шаг) равна:

,                                                   (12)

Каждый конический элемент в дальнейшем рассматривается как цилиндрический элемент.

Для каждого  - того элемента соответствующая ему высота столба жидкости:

,                                         (13)

Соответствующий диаметр конуса

,                                        (14)

Площадь поперечного сечения

,                                                   (15)

Объем:

(16)

Принимается, что объем соответствующих цилиндрических и конических элементов одинаков. Погрешность этого допущения тем меньше, чем на больше число  элементов разбирается  высота  . Создаваемое столбом жидкости высотой  давление  определяется по формуле  (4).

Для каждого  – того цилиндрического элемента по формуле  (6) определяется  расход жидкости с учетом переменного значения Hi.      Скорость опускания уровня внутри  i – того элемента:

(17)

Соответствующее время опускания уровня в пределах  – того элемента:

(18)

Условная вязкость определяется суммированием по всем  элементам

(19)

В формуле (2) принятое по справочным данным исходное значение коэффициента  необходимо подвергнуть проверке и корректировке. Для этого был  использован метод итераций.

Определяется скорость течения жидкости по насадке:

(20)

Для каждого элементарного объема  вычисляется критерий Рейнольдса:

,                                      (21)

где  – пластическая вязкость, динамическое напряжение сдвига.

По критерию Рейнольдса определяется значение коэффициента гидравлических сопротивлений  для каждого элемента.

Как правило движение бурового раствора по насадке воронки осуществляется в ламинарном режиме при Re<2300. При этом:

(22)

Для движения воды, и при  по формуле Ф.А. Шевелева:

(23)

Определяется среднее взвешенное по времени значение:

(24)

Назначается допустимая ошибка  и, определяется фактическое отклонение :

(25)

Если

,                                                          (26)

то конечный результат выводится на печать и берется за основу. Если же условие не выполняется, то принимается

(27)

и программа возвращается к формулам (4), (6) и далее к формулам (17) – (27), причем этот цикл повторяется до тех пор, пока не будет выполнено условие (26).

Кроме средневзвешенного значения коэффициента гидравлических сопротивлений аналогичным образом определяется средне взвешенное по времени значение высоты вытекающего объема жидкости:

(28)

2.1.4 Описание программы

Компьютерная модель процесса измерения условной вязкости буровых промывочных жидкостей представлена в виде блок-схемы на рисунке 2.

Вводятся исходные данные:

– Геометрия воронки – D, d, H, L ;

– Параметры   измеряемой жидкости – ее пластическая вязкость, ДНС и плотность;

– Параметры Vм, и   – мерный объем жидкости, коэффициент гидр- сопротивлений и максимальная ошибка этого коэффициента.

После ввода исходных данных следует расчет объема воронки V – формула (7), ее угла конусности , – (8), объемного соотношения КV, – (9), и высоты падения уровня HM – (11).

За этим следуют ввод параметра n  цикла, и вслед за этим с его помощью рассчитывается высота  S – элементарного цилиндра (12).

Рисунок 2 - Компьютерная модель процесса измерения условной вязкости

В программном цикле после вычисления текущих значений величин и их произведений предусматривается суммирование, поэтому до начала цикла помещается оператор обнуления исходных значений.

Ниже следует цикл, параметр которого i изменяется от i = 0   до  i = (n -1). В цикле для каждого элементарного цилиндра с номером I вычисляются значения требуемых величин.  Определяются:

Высота уровня жидкости H(i) – формула (13), диаметр цилиндра D(i) – (14), его площадь поперечного сечения F(i) – (15), его объем V(i) – (16), текущий расход жидкости Q(i) – (6), скорость опускания уровня  – (17), время опускания уровня от верхнего основания  до нижнего T(i) – (18),  соответствующая скорость движения жидкости по насадке – (20), число Рейнольдса Re(i) – (21), коэффициент гидро- сопротивлении в насадке  – (22) или (23).

По окончания цикла на печать выводится результат замера условной вязкости – суммарное время Т истечения мерного объема.

Кроме того, выводятся средне взвешенные по времени значения высоты мерного объема Нс – формула (28) и коэффициента – (24) гидро-сопротивлений, а также абсолютная величина разности   – (25) значений этого коэффициента по последующим и предшествующим проходам внешнего цикла.

Далее помещен оператор условия – (26),  ветвящий программу.

При удовлетворении условия (ошибка коэффициента гидросопротивлений  меньше заданного допустимого значения), значение выводится на печать (вместе с Т и НС) и программа заканчивается.

Если же условие не удовлетворено то исходное  значение коэффициента  принимается за его текущее  значение и передается на начало внутреннего цикла (указано стрелкой).

Таким образом образуется в неявной форме наружный цикл. Последний будет продолжаться до удовлетворения условия (26). Это условие будет непременно удовлетворено, поскольку имеет место сходимость текущих  значений  к истинному значению этого коэффициента.

Здесь используется метод итераций, имеющийся на вооружении вычислительной математики.

2.1.5 Постановка виртуальных опытов и экспериментальная проверка их результатов при использовании воды

Прежде, чем использовать разработанную компьютерную модель для дальнейших работ по проектированию устройства автоматического измерения условной вязкости буровых растворов было необходимо экспериментально проверить адекватность этой модели. Это было необходимо осуществить как с целью:

– Подтверждения верности использования положенных в основу модели физических и математических принципов;

–   Выявления и исправления возможных недоработок.

В качестве испытуемой жидкости применялась вода. Ее удобно использовать, поскольку в отличие от глинистых и иных растворов, она обладает постоянными, параметрами.  Ее плотность составляет 1000 кг/м, динамическая вязкость 0.0001 Па*с, а динамического напряжения сдвига она, как Ньютоновская жидкость, не имеет.

Пригодность конкретной воронки для измерения условной вязкости промывочных жидкостей определяют по водному числу, которое представляет собой условную вязкость воды при температуре 210 С. Она указывается в соответствующих паспортах приборов. Водное число воронки обычно проверяют перед каждым замером условной вязкости. Его несовпадение чаще всего является следствием частичного засорения насадки остатками раствора из-за некачественной промывки.

Проверка адекватности компьютерной модели осуществлялась на серийно выпускаемых в СНГ и за рубежом измерителях условной вязкости.

Таблица 1 - Параметры мерных воронок [1,11].

| Наименование параметра | Тип воронки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПВ-5 | ВБР-2 | Марша | Проектируемая |
| Высота воронки Н, м | 0.186 | 0.232 | 0.2794 | 0.100 (42)* |
| Верхний диаметр D, м | 0.120 | 0.106 | 0.1397 | 0.106 (100) |
| Угол конусности , гр. | 18 | 12.56 | 13.58 | 27.5 (220) |
| Длина насадки L, м | 0. 07 | 0.100 | 0.0508 | 0. 040 (40) |
| Диаметр насадки d, м | 0.005 | 0.005 | 0.00475 | 0.005 (100) |
| Заливаемый объем V, м3 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0015 | 0.00029 (41) |
| Мерный объем , м3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.00021 (41) |
| Объемное соотношение | 0.7143 | 0.7143 | 0.6666 | 0.7143 (100) |
| Падение уровня, м | 0.064 | 0.081 | 0.086 | 0.034 (42) |
| Водное число , с | 15 | 15 | 26-0.5+0.5 |  |
| То же, расчетное значение | 15.24 | 15.29 | 27.12 | 10 |

*В процентах от ВБР-2

Из сопоставления двух последних строк таблицы видно, что принятую компьютерная модель можно считать адекватной, т.к. значения номинального и расчетного водных чисел находятся в допустимых пределах. Во всяком случае при ручных замерах трудно добиться более высокой точности из-за субъективных ошибок.

Таким образом подтверждена возможность дальнейшего использования разработанной компьютерной модели при конструкторских разработках.

В таблице 2 работа компьютерной модели при замере воды продемонстрирована в деталях на примере воронки ВБР-2. Программа выдала требуемый конечный результат вместе с промежуточными результатами, позволившими более подробно рассмотреть процесс истечения из воронки мерного объема жидкости.

В первой графе таблицы показано, что согласно формуле (13) в ходе замера высота  столба жидкости в воронке от одного характерного сечения (номер i) до следующего (i + 1) уменьшается на величину шага S=1.35 см (в таблице дано с округлением).

Рисунок 3 - Размеры воронки измерителя условной вязкости типа ВБР-2

Во второй графе таблицы показано, что согласно формуле (13) в ходе замера высота  столба жидкости в воронке от одного характерного сечения (номер i) до следующего (i + 1) уменьшается на величину шага S=1.35 см (в таблице дано с округлением).

Далее показано, как пропорционально  уменьшаются гидростатическое давление  (формула (4)  – графа 6)  и диаметр воронки  (формула (14) –  графа 3).

Таблица 2 - Измерение параметров истечения мерного объема воды при использовании воронки вискозиметра ВБР-2 (Число виртуальных цилиндров n= 6, высота каждого цилиндра S=1.35 см).

| i | H(i),см | D(i), см | F(i), см | V(i), см | P(i), Па | Q(i), см/с | , см/с | , см/с | T(i), с | Re(i) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 23.1 | 10.3 | 83 | 113 | 2270 | 35.2 | 179 | 0.42 | 3.21 | 89400 | 0.019 |
| 1 | 21.8 | 9.7 | 74 | 100 | 2140 | 34.0 | 173 | 0.46 | 2.94 | 86700 | 0.019 |
| 2 | 20.4 | 9.1 | 65 | 88 | 2000 | 33.0 | 168 | 0.51 | 2.67 | 84000 | 0.019 |
| 3 | 19.1 | 8.5 | 57 | 77 | 1870 | 31.8 | 162 | 0.56 | 2.40 | 81200 | 0.019 |
| 4 | 17.7 | 7.9 | 49 | 66 | 1740 | 30.7 | 156 | 0.63 | 2.15 | 78200 | 0.019 |
| 5 | 16.4 | 7.3 | 42 | 46 | 1600 | 29.5 | 150 | 0.71 | 1.91 | 75200 | 0.019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.29 |  |  |

Площади  сечений виртуальных цилиндров (формула (15) – графа 4), и их объемы  (16)) – графа 5) уменьшаются пропорционально, .

Расход жидкости   (формула (6) – графа 7) – и скорость  струи, исходящей из насадки (формула (20) – графа 8) пропорциональны  (20)) .

Скорость опускания уровня жидкости в воронке (формула (17) – графа 9) определяется в принципе так же как и   но, в отличие от , знаменатель  в формуле (17) не остается постоянным, но изменяется. При этом   у    темп уменьшения, больше чем у  и поэтому по мере истечения  увеличивается.

Время опускания уровня в пределах каждого i – того элементарного цилиндра определяется по формуле (18) – графа 10; сумма значений по этой графе и есть искомое водное число  .

Относящиеся к исходящей из насадки струе значения критерия Рейнольдса R(i) (формула (21) – графа 11) уменьшаются пропорционально , но на округленных до тысячных значениях скорректированных коэффициентов гидравлических  сопротивлений   (формула (23)) – графа 12 ) это в данном случае не сказалось . По-видимому, единственное. для всех виртуальных слоев значение   = 0.019 и является в данных условиях истинным значением.

Приведенные в таблице 2 результаты подсчета условной вязкости получены методом разбиения мерного объема воды по высоте на шесть цилиндрических слоев (= 6, с номерами слоев от  = 0 до  = 5), которыми были заменены элементы, фактически имевшие форму усеченных конусов.          Выше указывалось, что связанная с этим ошибка должна быть тем меньше, чем на большее число  слоев было произведено разбиение. Разработанная компьютерная модель позволила проверить это утверждение на примере расчета водного числа воронки ВБР-2.  Расчеты были выполнены для n от 3 до 50.  Результаты представлены в таблице 3.

– скорость вытекания из насадки; – скорость опускания уровня воды в воронке;    Т – время вытекания.

Рисунок 4 - Зависимости скоростей и времени вытекания из воронки воды от высоты ее столба Н – по данным таблицы 2.

Таблица 3 -  Зависимость точности значения водного числа воронки прибора ВБР-2 от количества элементов на которое разбит мерный объем

|  | 4 | 6 | 12 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, с | 15.281 | 15.284 | 15.285 | 15.286 | 15 286 |

Из данных таблицы следует, что ошибка, связанная с заменой конической формы на цилиндрическую, измеряется в тысячных долях секунды. и фактически не может считаться значимой.  Начиная с    = 20, эта ошибка исчезает, т. к. значения условной вязкости при =20 и = 50 одинаковы. В таблице 2  значение  n  = 6  выбрано с целью более наглядного представления процесса истечения  воды из мерной воронки. При этом точность (как следует из таблицы 3) практически не пострадала.

3 РАЗРАБОТКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ УСЛОВНОЙ ВЯЗКОСТИ

3.1 Принципиальная схема автоматического измерителя условной вязкости

Принципиальная схема [24] представлена на рисунке 5.  Устройство работает следующим образом:

На рисунке показана ситуация, когда кулачок 15 набежав на контакт 18, замкнул его. До этого момента поворотный стол стоял в положении I (“промывка”), при котором кулачок 23 нажимал на контакт 22 держа его в разомкнутом положении (что  гарантировало неподвижность диска 1), а расположенный на другом уровне (выше или ниже по толщине диска) кулачок 27 замыкал контакт (на рисунке не показан) подачи напряжения на двигатель насоса 24, который с помощью подаваемой из бачка 25  через канал 26 струи воды очищал воронку 4 от остатков бурового  раствора, осевших на ее стенках.

Диск реле времени 14, вращаясь от синхронного электродвигателя, замыкает контакт 18, подавая напряжение от источника на клеммы реле 17. Якорь 19 реле, двигаясь слева-направо и замыкая контакт 20, подал напряжение на двигатель 2, который начал поворачивать стол 1. При этом якорь 19 своим левым концом замкнул контакт 21 самоблокировки реле.   В связи с этим напряжение будет подаваться на пусковое реле 17 и двигатель 2 через этот контакт и контакт 22 также и после ухода кулачка 15 от контакта 18 и размыкания последнего.

Хотя в положении I (“промывка”) контакт 22 был разомкнут, но в связи с тем, что скорость вращения стола 1 превышает скорость диска реле 14, к моменту, когда кулачок 15, перестанет замыкать контакт 18, кулачок 23 уже сойдет с контакта 22, позволив ему замкнуться.

При начале вращения стола 1 одновременно со сходом кулачка 23  с контакта 22 кулачок 27 сойдет с контакта  подачи напряжения на насос 24. Контакт разомкнется , насос остановится, прекратив подачу воды.

Б

А

В

А – вид сбоку; слева загрузка воронки раствором, справа – конец замере; Б – вид сверху;  В – схема обработки измерительного сигнала. Позиции поворотного стола:  I – промывка; II – заполнение раствором; я III – замер; 1 – поворотный стол; 2 – электродвигатель; 3 – подшипник;  4 – воронка;  5 – калиброванное отверстие; 6 – канал подачи раствора; 7 – поплавок; 8 – хвостовик; 9 – кулачок; 10 – отверстия; 11 – раствор; 12 – направляющая втулка; 13, 22 – нормально замкнутые контакты; 14 – реле времени; 15, 15, 15  – кулачки  для возобновления вращения стола, из позиций  I, II, III; 16 – кулачок запуска генератора импульсов; 17 – пусковое реле поворотного стола; 18, 20, 21 – нормально-разомкнутые контакты; 19 – якорь реле; 23 ,23, 23– кулачки для остановки поворотного стола в позициях I, I, III;  24 – насос; 25 – бачок с водой; 26 – канал подачи воды; 27 – кулачок включения водяного насоса; 28, 30, 31 – нормально-разомкнутые контакты; 29 – пусковое реле генератора импульсов; ГИ – генератор импульсов; СИ – счетчик импульсов с микросхемой пересчета результата в секунды; Т – табло;  Q и Q– расход  раствора

(Q > Q).

Рисунок 5 - Устройство для автоматического мониторинга условной вязкости бурового раствора

В момент, когда, поворотный стол займет позицию II “загрузка”, кулачок  23,  набежит на нормально замкнутый контакт 22 самоблокировки реле 17. Реле  обесточится и якорь 19, двигаясь справа- налево уйдет от контактов 20 и 21, которые размыкаются. Стол 1 остановится, причем воронка 4 встает под струю бурового раствора, вытекающую из канала 6.

Раствор затекает в воронку 4 сверху и одновременно вытекает из нее через отверстие 5 снизу, (вид А, слева) но поскольку  Q > Q, воронка постепенно заполняется, поднимая поплавок 7 с хвостовиком 8. В конце концов  раствор начнет перетекать через край воронки в приемную емкость бурового насоса, а поплавок 7 займет крайнее верхнее положение.

Это положение сохранится, до тех пор, пока через установленное время к контакту 18 включения пускового реле 17 не подойдет очередной кулачок  15 реле времени 14 и не возобновит вращение поворотного стола, причем воронка 4  выйдет из под струи раствора. Начнется процедура замера.

Одновременно с набеганием кулачка 15 на контакт 18, кулачок 16 набежит на контакт 30 (вид В) пускового реле 29 и включит последнее. Своим якорем реле включит контакт 31 запуска генератора импульсов, и  одновременно заблокирует себя контактом 28. Счетчик СИ начинает считать импульсы, а фактически – время вытекания раствора (импульсы калиброванные, т. е. каждый проходит за одинаковый период времени).

Когда, поворачиваясь, стол 1 достигнет позиции III - “замер”, кулачок  23 нажмет на контакт 22, выключит реле 17 и остановит вращение стола. При вытекании раствора поплавок 7, хвостовик 8 и  кулачок 9 опускаются и, когда из воронки вытечет заданный объем раствора, кулачок достигнет контакта 13 (виды А – справа, и В) и разорвет линию питания ГИ. Счет прекратится, количество импульсов запишется на регистре СИ, переведется в секунды и результат появится на табло (до этого момента демонстрировавшее результат предшествующего замера).

В момент размыкания контакта 13 (или несколько позже) поплавок 7 встает на стенку воронки 4, но при этом остаток раствора будет продолжать вытекать, что обеспечивается  наличием в поплавке отверстий  10. Таким образом воронка окажется полностью свободной от раствора. Когда на контакт 18 набежит кулачок 15  стол опять возобновит вращение, пока под действием кулачка 23  не остановится в позиции I “промывка”, с одновременным включением кулачком 27 водяного насоса. Цикл завершен.

3.2 Установление основных конструктивных характеристик измерителя условной вязкости с помощью компьютерной модели

3.2.1 Регулирование размеров воронки путем изменения водного числа

Выше (таблица 1) на основе геометрических параметров воронок известных измерителей условной вязкости определялось их водное число. Но на основе этой модели можно решить и обратную задачу, а именно определить геометрические параметры воронки, обеспечивающие требуемое значение водного числа.

В частности, в  последней графе таблицы 1 представлены характеристики виртуальной воронки.  Этот конкретный вариант расчета имел двоякую цель:

– Убедиться в возможности использования компьютерной модели для установления параметров воронки с заранее заданным водным числом

– Попробовать уменьшить габариты воронки (а значит и устройства в целом, центральным элементом которого она является) путем уменьшив значение водного числа

По сравнению с ручным измерением автоматическое устройство включает дополнительные элементы, увеличивающие его габариты.  массу и стоимость, поэтому вопрос об их возможном уменьшении является актуальным.

С другой стороны, такая возможность открывается ввиду замены ручных измерений на автоматические, поскольку при этом устраняются субъективные ошибки, лица, производящего измерения. Эти ошибки могут быть связаны с такими факторами как своевременность запуска и остановки секундомера, в начале и конце замера, перелив или недолив мерной кружки, правильный выбор места отбора раствора и  т. п.

Точность измерений, характеризует относительная погрешность [29]:

,                                                        (29)

где   – абсолютная погрешность, а А – измеряемая величина.

В рассматриваемом случае измеряемая величина A (водное число) уменьшается до 10, т.е. по сравнению с традиционным значением – в полтора раза, но при этом абсолютная погрешность    должна сократиться в большее число раз, так что точность измерений по крайней мере не ухудшится. При этом воронка, будет иметь меньшие габариты и объем, как это показано в табл. 1.

В качестве отправной базы были использованы размеры воронки ВБР-2, которые подверглись корректировке, величина которой (в процентах) указана в скобках.  Введенные изменения были сведены к следующему:

– В целях резкого (на 58 %) сокращения высоты воронки при сохранении ее диаметра был в 2.2 раза увеличен угол конусности воронки – с 12.56 до 27.50.

– Полный и мерный объемы воронки уменьшены на 60 %

– Высота падения уровня уменьшена на 58 %

– Длина насадки сокращена на 60 %

– Во избежание увеличения вероятности засорения проходной диаметр насадки был сохранен без изменений.

3.2.2 Расчет времени одного замера

Радиус поворотного стола должен удовлетворять соотношению:

,                                                           (30)

где  – наружный радиус воронки у основания ее конуса

Время одного оборота стола (период его вращения) состоит из 5 составляющих (рис. 6)

,                                         (31)

где – время остановки для производства замера; – время очистки воронки при вращении стола; – время специальной остановки для очистки; – время слива воды из воронки после очистки;  – время заполнения воронки для производства замера

обычно изменяется от водного числа 15 с to 100 с – рабочий интервал вискозиметра ВБР-2. Для воронки с водным числом 10 это соответствует интервалу от 10 до 70 с;

Интервал  должен гарантировать полное удаление следов измеряемого раствора на внутренних поверхностях воронки и насадки. Выполнение этого требования зависит главным образом от интенсивности потока воды, используемой для промывки. Что касается времени, то его целесообразно принять близким к среднему значению условной вязкости по ее рабочему интервалу. Для воронок выпускаемых измерителей условной вязкости можно принять значение 60, и, следовательно, в пересчете для рассматриваемой виртуальной воронки это составит 40 с

– это время, необходимое для полного выпуска из воронки заполняющей ее воды, начиная с момента прекращения ее подачи и до момента начала ее заполнения испытуемым раствором. В отличие от других, составляющих формулы (31), не читая –время собственно замера, величина    не поддается регулировке, и для его обеспечения приходится регулировать скорость вращения стола. Поэтому последнюю находили именно по времени выпуска воды.   Разработанная компьютерная модель (раздел 2.2.4, рисунок 2) позволяет установить точное значение этого времени.

Для этого на вход модели необходимо ввести коэффициент =1 (формулы (9), (10), (11)).

зависит от размера канала, подающего испытуемый раствор (в случае его подачи самотеком). Минимальное значение периода вращения поворотного стола (за вычетом времени его остановок для взятия замера, и очистки) было определено, основываясь на определенном с помощью компьютерной модели времени   стекания из воронки очищающей воды (см. рисунок 6).

Стол 1 движется по часовой стрелке (см. стрелку сверху) Рисунок демонстрирует расположение трубок подачи раствора 3 и воды 4 по отношению к положению поворотного стола с воронкой 1. На рисунке воронка находится в положении , соответствующей остановке для замера. В этом положении показан момент, когда воронка только что отошла от подающей раствор трубки 3, т. е. покинула интервал   загрузки раствора.  Стазу же по окончании времени замера и возобновлении вращения стола, воронка попадает под подающую воду воронку 4, т. е. входит в интервал очистки . В середине этого интервала стол делает специальную остановку для очистки, продолжающуюся в течение времени . По возобновлении вращения воронка проходит вторую половину интервала очистки CL, и далее интервалы слива воды  и заполнения раствором , и наконец, возвращаясь в положение показанное на рисунке 6, завершает свой период, делая остановку для производства следующего замера.

1 – поворотный стол; 2 – воронка; 3 – трубка подачи раствора; 4– трубка подачи воды; 5 – электродвигатель стола;  время остановки для производства замера; – время очистки воронки в процессе вращения стола;  – время специальной остановки для очистки; – время спуска воды из воронки после очистки;   – время заполнения воронки для производства замера;     – угол поворота стола, соответствующий времени спуска  воды ;  –угол, соответствующий  половине времени  заполнения воронки раствором при вращении стола;  RF – радиус воронки; r – радиус трубки; а – расстояние от центра воронки до центра трубки; б – расстояние от центра стола до центра воронки;  с – расстояние от центра стола до центра трубки.

Рисунок 6 - Компоненты периода вращения поворотного стола воронки при одном обороте стола

Период вращения стола (без учета остановок):

,                                                       (32)

где   угол, соответствующий интервалу слива воды

Из рисунка 6 можно видеть, что этот угол

,                                                       (33)

При этом угол   определяется из рассмотрения треугольника  на рисунке.  Все стороны треугольника определяются из рисунка:

,                                                            (34)

где RF, радиус воронки, а   радиусы трубок, подающих испытуемую жидкость.

(35)

,                                                           (36)

Согласно геометрическим соотношениям

,                                               (37)

Частота вращения стола в об/мин:

,                                                    (38)

Теперь, чтобы найти полное время периода вращения стола, следует записать формулу (31) как:

,                                                  (39)

Время наполнения воронки (как и ее очистки в ходе вращения ):

(40)

Таблица 4 - Характеристики устройства автоматического измерения условной вязкости

| Название | Формула | Водное число, с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15* | 10 |
| Радиус основания конуса воронки, , м |  | 0.054 | 0.054 |
| Радиус стола , м | (30) | 0.216 | 0.216 |
| Радиус трубок подачи жидкости r, м |  | 0.010 | 0.010 |
| Время замера , с, |  | 15-100 | 10-70 |
| Время очистки (, с |  | 60 | 40 |
| Время спуска воды из воронки , с | Комп. модель | 19 | 16 |
| Время заполнения раствором, , с | (40) | 3.9 | 3 |
| Угол | (34),(35),(36),(37) | 37 | 37 |
| Угол (интервал ) | (33) | 212 | 212 |
| Период вращения стола , , с | (32) | 32 | 27 |
| Частота вращения стола m, об/мин | (38) | 1.9 | 2.2 |
| Полное время одного замера , с | (39) | 107-192 | 74 -34 |

* ВБР-2

3.3 Составление предварительного варианта конструкторской документации

На основе схемы на рисунке 5 составлен предварительный вариант технической документации на автоматическое устройство для измерения условной вязкости.

Основная проблема, решенная при составлении прилагаемых чертежей общего вида состоит в решении вопроса о недопущении контакта элементов электросхемы  с  буровым раствором

В связи с этим:

– Кулачки остановки вращения стола смонтированы не на самом поворотном столе, а в герметичном корпусе IV, на специальном диске 12, закрепленном на том же валу 11, что и поворотный стол II.

– Имеется надежно герметизированный корпус привода, включающий электродвигатель 19 и сменные шестерни 21

– Край поворотного стола имеет коническую форму для отражения брызг в сторону от корпуса IV.

– Основные электрические и электронные узлы (трансформатор, выпрямитель, реле, микросхема) расположены в отдельной коробке.

I – узел  воронки; II – поворотный стол; III – узел подшипника и уплотнения ; IV– корпус контактного диска; V – узел привода вала; 1 – плата нормально замкнутого контакта; 2 – трубка для подвода проводов; 3 – воронка; 4 – поплавок; 5 – хвостовик: 6 – кулачок; 7 – фильтр; 8, 10 – подшипник; 9 – уплотнение; 11 – вал; 12 – кулачковый диск; 13 – крепежная втулка; 14 – резьба; 15 – клей; 16 – крышка; 17 – прокладка; 18 – плита; 19 – электромотор; 20 – крепеж;     21–  сменные шестерни

Рисунок 7 - Автоматический измеритель условной вязкости,– вид сбоку в разрезе по плоскости симметрии

Рисунок 8 - Автоматический измеритель условной вязкости, вид спереди

Рисунок 9 - Автоматический измеритель условной вязкости, вид сверху

1 – плита, 2 – трансформатор; 3 – выпрямитель; 4, 14 – стойка;  5 – контактный диск реле времени; 6 – синхронный электродвигатель;  7 – пусковые реле; 8 – микросхема; 9 – кожух; 10, 11 – крепежная плата; 12 – прокладка; 13 – крепежная втулка

Рисунок 10 - Коробка трансформатора, реле времени и микросхемы

Перечень покупных изделий

1.  Электродвигатель синхронный  (для реле времени)

ток:  постоянный или переменный

напряжение: 10 – 30 В

частота  0.1 – 1 об/мин

мощность 0.1 – 0.5 квт

2. Электродвигатель  (для поворотного стола и водяного насоса)

напряжение: 10 – 30 В

частота  0.5 – 2 об/мин

мощность 0.5 – 2 квт

3. Трансформатор

напряжение: 220/(10 – 30) В или 380/(10 – 30) В (как у двигателей)

мощность 2 – 5 квт (несколько больше чем у двигателя по п. 2)

4. Выпрямитель

напряжение 10 – 30 В

сила тока  0.1– 1 А

5. Реле пусковое

напряжение 10 – 30 В

сила тока  0.1 – 1 А

6. Микропроцессор цифрового секундомера

7. Цифровое демонстрационное табло

8. Насос водяной центробежный (или иной)

подача жидкости  1 – 20 л/мин

высота подачи воды  2– 5 м

Согласно собранной предварительной информации все указанные изделия могут быть закуплены в Алматы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Краткие выводы по результатам НИР. В ходе работ согласно календарному плану на 2018 г. по этапу «Теоретические исследования и разработка предварительного варианта документации» выполнено следующее:

1.   Проведен анализ публикаций по теме работы. Из анализа литературных данных вытекает два вывода:

- Проблема автоматического мониторинга параметров качества буровых растворов характеризуется высокой актуальностью.

- Устройств, для решения этой проблемы, хотя бы применительно к основным параметрам, таким, как плотность и вязкость, и способных найти широкое применение в практике буровых работ, не обнаружено.

2.  Разработана общая схема перехода от ручных измерений параметров бурового раствора к их непрерывному автоматическому мониторингу.

3. На основе общей схемы, разработана принципиальная схема автоматического мониторинга условной вязкости бурового раствора.

4. Выполнены теоретические исследования с целью получения максимального эффекта при переходе от принципиальной схемы к ее конструктивному воплощению и оптимизации конструкции измерителя условной вязкости.

5. Выполнены экспериментальные исследования по проверке результатов теоретических исследований с целью подтверждения верности использования положенных в основу модели физических и математических принципов, и выявления и исправления возможных недоработок.

6. Разработан предварительный вариант конструкторской документации (чертежи) на изготовление измерителя условной вязкости со следующими характеристиками: радиус основания конуса воронки,  =  0.054 м, радиус стола R=0.216 м, радиус трубок подачи жидкости r=0.010 м, время замера  = 10-70 с,   время очистки (= 40 с, время спуска воды из воронки   = 16 с, время заполнения раствором,  3 с,  угол =37, угол  (интервал ) = 212, период вращения стола = 27 с, частота  вращения стола m = 2.2 об/мин, полное время одного замера = 74 -34 с.

Таким образом, все предусмотренные календарным планом на 2018 г. работы выполнены полностью.

Оценка полноты решений поставленных задач. Установлены основные конструктивные характеристики измерителя условной вязкости с помощью компьютерной модели, составлен предварительный вариант технической документации на автоматическое устройство для измерения условной вязкости. Основная проблема, решенная при составлении прилагаемых чертежей общего вида состояла в решении вопроса о недопущении контакта элементов электросхемы  с  буровым раствором. Выполненные работы лягут в основу следующего этапа выполнения темы, запланированного на 2019 г., где предусмотрена подготовка технического задания и составление документации на изготовление опытных макетов, также на 2020 г., предусматривающий составление документации на изготовление экспериментальной установки.

Разработка рекомендаций по использованию результатов НИР: Результаты приведенных в работе исследований будут использованы для разработки технического задания на изготовление устройства для автоматического измерения условной вязкости.

Результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения: Результаты работы будут способствовать предотвращению осложнений при бурении, что сократит стоимость буровых работ примерно на 10 %.

Результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими достижениями в данной области. Данная работа несет на себе черты пионерского и прорывного исследования, поскольку по данным анализа достаточно представительного числа последних опубликованных в мире работ:

– Не обнаружено аналогов, как по конструкции, так и по способности достижения цели – автоматического мониторинга параметров качества буровых промывочных жидкостей.

– Выявлена острая потребность в соответствующих устройствах, особенно в связи с ростом глубины скважин и связанным с ним усложнением геолого-технических условий бурения, а также в связи с разработкой новых все более совершенных рецептур буровых растворов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Грэй, Дж. Р. Состав и свойства буровых агентов / Дж. Р. Грэй, Г.С.Г. Дарли. – М.: Недра. – 1985. – 460 с.

2 Drilling & well operations: Norwegian Technology Standards Institution . - D-010 Rev. 2, December 1998, 55 p.

Буровые установки. Норвежский институт технологических стандартов.   N-0306,  Осло. – 1998 .

3 Пустовойтенко, И.П. Руководство мастера по сложным работам в бурении / И.П. Пустовойтенко, А.П.   Селиващук. -  М. : Недра. – 1983. – 248 с.

4 Subhash N. Shah. Future Challenges of Drilling Fluids and Their Rheological Measurements / Subhash N. Shah, Narayan H. Shanker, Chinenye C. Ogugbue // This paper was prepared for presentation at the 2010 AADE Fluids Conference and Exhibition held at the Hilton Houston North, Houston, Texas, April 6-7, 2010.

5 Билецкий, М.Т. Анализ осложнений при бурении геотехнологических скважин в сложных условиях. Научные и технологические вызовы при бурении скважин / М.Т. Билецкий, Б.Т. Ратов, А.К. Касенов // Дрилинг  Прогрес, IOP Конф. Раздел: Земля и Экология. Наука 24 (2015), 012026 Издательство IOP

6 Method for determining mud weight requirements from bulk density measurements of shale cuttings: Patent No.: US 3,409,092 / Eugene H. Doremus; assignor to Gulf Oil Corporation, Pittsburgh, Pa. - Jan. 17, 1967.

7 Профилактика кавернообразования при бурении высоко-дисперсных глин на урановых месторождениях Казахстана [Текст] / М.Т. Билецкий [и др.]  // 15-я международная мультидисциплинарная научная Геоконференция SGEM2015, 2015. -  С. 157-164.

8 Drilling fluid flow monitoring system: Patent No.: US 6,257,354 B1 / Schrader H., Reiber F.; Assignee Baker Hughes Inc. - Nov. 20, 1998.

9 Использование компьютерной модели для предотвращения зашламования скважин при высокоскоростном бурении [Текст] / М.Т. Билецкий  [и др.]  // Новости науки Казахстана: научно-технический сборник № 3 от 11.09.2009.

10 КазНТУ им. К.И.Сатпаева. Отчет по теме “Совершенствование технологии сооружения геотехнологических скважин в сложных условиях месторождения Хорасан”. - 2009 г.

11  Справочник бурового мастера [Текст]: в 2-х т. / Н.А. Аксенова [и др.]. – М. : Инфра Инженерия,  2006. -  Т.1. - 608 с.

12 Спелта, А. Система мониторинга раствора в реальном времени повышает эффективность бурения / А. Спелта [и др.] // 13-я Оффшорная средиземноморская конференция, 2017. – С.

13 Dahlem, A. Automatic Adjustment of Drilling Fluid Properties: master’s thesis: 17.06.2013 / A. Dahlem. – Stavanger, 2013. – 95 p.

14 Ройджманс Р. Ф. Н. Основанная на моделировании оптимизация плотности и вязкости бурового флюида. Дельтфский технологический университет. Диссертация, 2016

15 Муллинс М.Р. Автоматическое устройство для измерения свойств раствора в бурящихся шахтах. Университет Южной Флориды. Диссертация, 2016.

16 Saasen, A. Automatic Measurement of Drilling Fluid and Drill Cuttings Properties / A. Saasen [et al.], paper IADC/SPE 1126872008 presented, at IADC/SPE Drilling Conference held in Orlando, Florida, U.S.A., 4–6 March 2008.

17 Л. Карлсен и др. Использование оборудованного приборами стояка для мониторинга динамики бурового раствора с целью улучшения автоматизированных операций в бурении. Работы 12-го семинара по автоматическому управлении. оффшорной добычи нефти и газа. Торнхейм, июнь 2012

18 Контроль и автоматизация добычи нефти и газа [Текст]: учеб. для вузов /  Исакович Р. Я. [и др.]. – М.: Недра, 1985. – 353 с.

19 Устройство для измерения плотности бурового раствора [Текст]:  иннов. пат. Республики Казахстан № 25681 / Билецкий М. Т., Сушко С. М., Касенов А. К., Бегун А. Д.; заявитель и патентообладатель КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. – опубл. 16.04.2012, Бюл.  № 4.

20 Устройство для измерения плотности бурового раствора [Текст]:   пат. Республики Казахстан № 25681 / Билецкий М. Т., Сушко С. М., Касенов А. К., Бегун А. Д.; заявитель и патентообладатель КазНИТУ им. К.И. Сатпаева.  -  опубл. 16.06.2012,  Бюл. № 4.

21 Устройство для измерения условной вязкости бурового раствора [Текст]:   иннов. пат. Республики Казахстан № 25680 / Билецкий М. Т., Сушко С. М., Касенов А. К., Бегун А. Д.; заявитель и патентообладатель КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. – опубл.16.04.2012, Бюл. № 4.

22  Устройство для измерения условной вязкости бурового раствора [Текст]:  Пат. Республики Казахстан № 25680 / Билецкий М. Т., Сушко С. М., Касенов А. К., Бегун А. Д.; заявитель и патентообладатель КазНИТУ им. К.И. Сатпаева.  - опубл. 16.06.2014. - Бюл. № 6.

23 Устройство для комплексного автоматического измерения условной вязкости и плотности бурового раствора [Текст]: иннов. пат. Республики Казахстан № 29630 / Билецкий М. Т., Касенов А. К., Батталов Д., Шегулов Д.; заявитель и патентообладатель КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. – опубл. 16.03.2015, Бюл. № 3.

24 Устройство для комплексного автоматического измерения плотности бурового раствора и содержания в нем шлама [Текст]: иннов. пат. Республики Казахстан № 31786 / Билецкий М. Т.; заявитель и патентообладатель КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. - опубл. 30.12.2016,  Бюл. № 6.

25 Устройство для измерения статического напряжения сдвига бурового раствора [Текст]: иннов. пат. Республики Казахстан № 26483 / Билецкий М. Т., Сушко С. М., Касенов А. К., Бегун А. Д.; заявитель и патентообладатель КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. - опубл. 14.12.2012, Бюл. № 12.

26 Устройство для измерения водоотдачи бурового раствора [Текст]:  иннов. пат. Республики Казахстан № 28588 / Билецкий М. Т., Сушко С. М., Касенов А. К., Бегун А. Д.; заявитель и патентообладатель КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. - опубл. 16.06.2014, Бюл. № 6.

27  Мительман, Б.И. Справочник по гидравлическим расчетам в бурении / Б.И. Мительман. -  М. : Гостоптехиздат, 1963. – 254 c.

28 Калиткин, Н.Н. Численные методы / Н.Н. Калиткин. - М.: Наука, 1978. – 511 с.

29 Хофман, Д. Техника измерений и обеспечение качества / Д.  Хофман. – М.: Энергоиздат, 1983. – 192 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Календарный план работ за 2018 год

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Перечень опубликованных работ по теме за 2018 год:

| № | Выходные данные работ | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| 1 | Билецкий М.Т., Ратов Б.Т. и др. Использование компьютерных пользовательских программ для анализа теоретических моделей разрушения горных пород при бурении / Новости науки Казахстана Научно-технический журнал №3 (137) 2018г. С: 80 -93. (ISSN 1560-5655) г. Алматы | Копия приложена |
| 2 | Деликешева Д.Н., Сыздыков А.Х. Современное состояние и перспективы измерения реологических параметров бурового раствора / Международная научно-практическая конференция «Global science AND Innovations 2018» С: 108-112. ISBN 978-601-275-874-0, г.Астана, 2018 г. | Копия приложена |
| 3 | Biletsky M., Ratov B., Deliskesheva D. Research and development work on the device for automatic measurement of drilling mud density and cuttings content therein / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies / ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.99032 | В редакции |

Инновационные патенты, положенные в основу НИР

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРИЛОЖЕНИЕ Д