РЕФЕРАТ

Отчет 63 с.,  11 рисунков,  7 таблиц, 20 источник.

ГЕОМЕХАНИКА, ЗАКОН ГУКА, АНИЗОТРОПИЯ, ГОРНЫЙ СКЛОН, ОПОЛЗЕНЬ,  ПРОЧНОСТЬ, РАЗРУШЕНИЕ

Объектом исследования является оползневые процессы и механизмы разрушения  покровных грунтов горных склонов.

Цель работы: разработка теоретических основ механико-математического моделирования оползневых процессов, механической расчетной модели склоновых грунтов однородного, неоднородного, слоистого изотропного строения с переменными мощностями, на основе закона Гука.

Методы: механика сплошной среды, теория упругости, механика грунтов, разрушения, численные методы конечных элементов.

Результаты:

– систематизированы гранулометрические составы, строения, классификация, категория склоновых сухих и водонасыщенных грунтов оползневых  горных склонов;

– методом Минчева получены из различных по составу склоновых покровных грунтов их расчетные значения упругих свойств эквивалентно анизотропного строения, необходимые для определения в дальнейшем напряженно-деформированных состояний (НДС);

– впервые разработан обобщенный критерий прочности, который позволяет определить тип и механизм разрушения грунтов слоистого строения;

– разработан специальный  критерий назначения границ конечноэлементной области «вырезанный» из бесконечной полуплоскости

– начато исследования по реконструкции катастрофического оползня  «Аккайн», проведено конечноэлементные моделирование ее склонов.

РЕФЕРАТ

Есеп  63 бет, 11 сурет,  7 кесте, 20 әдебиет көзі

ГЕОМЕХАНИКА,  ГУК ЗАҢЫ, АНИЗОТРОПИЯ, ТАУ  БАУРАЙЫ СЫРҒЫМА,  БЕРІКТІК, ҚИРАУ

Зерттеу  нысаны сырғыма процесстері және тау баурайларының топырақ жамылғыларының кирау механизмі  болып табылады.

Жұмыстың мақсаты: сырғыма құбылыстарын механика –математикалық моделдеудің теориялық негізін қалау, Гук заңына негіздеп біртекті, әртекті, қалыңдықтары түрліше қабатты изотропты құрылымды болып келетін тау баурайларының топырақ жамылғыларының  механикалық есептік моделін жасау.

Әдістері: тұтас орта механикасы, серпімділік теориясы, топырақ механикасы, қирау және сандық шекті элементтер әдісі

Нәтижелері:

– тау баурайларының сырғымды құрғақ және су сіңген топырақтарының категориясы, сұрыптамасы, құрылымы және түйіршіктік құрамдары жүйеленді;

– Минчевтің әдісі бойынша одан әрі кернеулік деформациялық күйді (КДК) зерттеуге қажетті әртүрлі құрамдағы баурай топырақтарының қасиеттерінен оған эквивалент сәйкес келетін анизотропты құрылымды топырақтың серпімділік қасиеттері алынды;

- алғаш рет көшкіндік тау баурайы топырақтарының есептік анизотроптық моделі жасалды;

- алғаш рет құрылымы қабатты болып келетін топырақтардың түрі мен қирау механизмін анықтауға болатын жалпыланған беріктік критериі жасалды;

- зерттеулердің алғашқы қадамын бастау үшін тау етектеріндегі баурайларға тән аса зардапты «Аққайың» сырғымасы қарастырылып, оның шекті элементтік есептік жобасы жасалды.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

МКЭ – метод конечных элементов

НДС – напряженно деформированное состояние

ФМС – физико – механические свойства

МММ – механико –математическая модель

КФ – коэффициент фильтрации

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………….. | стр. 7 |
| --- | --- | --- |
| 1 | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ИЗУЧЕННОСТИ ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ………………………………………………... | 10 |
| 1.1 | Краткий обзор последствий некоторых катастрофических оползней ........... | 10 |
| 1.2 | Систематизация гранулометрического состава грунтов оползневого склона…………………………………………………………………………… | 13 |
| 1.3 | Разработка алгоритма и вычисления ФМС водонасыщенных грунтов…….. | 15 |
| 1.4 | Построение эквивалентно – транстропной модели массива грунта с приведенными параметрами …………………………………………………... | 18 |
| 1.5 | Разработка расчетной модели оползневого склона анизотропного строения на основе модели наклоннослоистого строения массива горных пород…… | 20 |
| 2 | РАЗРАБОТКА КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ СХЕМЫ ОПОЛЗНЕВОГО СКЛОНА И ОБОБЩЕННОГО КРИТЕРИЯ РАЗРУШЕНИЯ ПОКРОВНЫХ ГРУНТОВ СКЛОНОВ …………………….. | 24 |
| 2.1 | Разработка критерия назначения границ расчетной области горного склона со скальным основанием «вырезаемой» из бесконечной полуплоскости…………………………………………………………………... | 24 |
| 2.2 | Разработка конечноэлементной расчетной схемы для реконструкции катастрофического оползня «Аккайн»………………………………………... | 27 |
| 2.3 | Эффективные классические критерии определение устойчивости покровных грунтов горного склона изотропного строения ………………… | 28 |
| 2.4 | Разработка обобщенного критерия разрушения для покровных грунтов горного склона анизотропного строения…………………………………….. | 30 |
| 2.5 | Оценки точности и достоверности предложенных моделей и расчетных схем ……………………………………………………………………………... | 33 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………. | 37 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………... | 38 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А……………………………………………………………… | 39 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б………………………………………………………………. | 46 |

ВВЕДЕНИЕ

Как и в других горных районах мира на склонах Северного Тянь –Шаня непрерывно происходят оползневые процессы. Известно, что оползни бывают, разнообразны в зависимости от типа, характера, масштаба, скорости сдвижения, объема перемещаемой массы, механизма и так далее. При оползне Березка, находящемся между Алматы и его городом спутником Талгар, весной 2004 года с горного склона сдвинулось около миллиона тонн оползневой массы. Почти мгновенно преодолев путь длиной в 500м змеевиком, язык оползня «проглотил»  жилой двухэтажный дом, заживо похоронив 28 жильцов. При оползне Колсай весной 2018 года оползневая масса около 50-ти миллионов тонн, шириной 900 м, длиной 177м, шла непрерывно 5 суток.

Состояние горного склона Коктобе всегда настораживало и сегодня беспокоит жителей Восточной части города Алматы из–за оползневой опасности. Не говоря о построенных современных высотных зданиях и сооружениях, находящихся непосредственно у подножия по проспекту Достык, и западные склоны густо населены и застроены.

Подножия и других склонов гор Заилийского Алатау  и ущелья между ними вокруг Алматы давно заселены. Здесь имеются многочисленные застройки как санатории, дома отдыха, спортивные базы, животноводческие фермы, детские лагеря и т.д.

Для принятия меры безопасности по укреплению склонов таких заселенных предгорных холмов необходимо, прежде всего, научно исследовать основные закономерности появления оползней для конкретных случаев, т.е. механизмов возникновения с целью прогноза.

Оползневое состояние этой горы еще не исследованы современными методами математического моделирования, вычислительной математики, компьютерной графики, геомеханики и бурениями сверхглубоких скважин до коренных пород. Высота горы Коктобе -250м, а высота построенной на ее западном склоне,  на рыхлых грунтах телевышки -372м. Еще в 2005г. ранней весной после обильных дождей на Коктобе появились значительные трещины, начал сползать грунт и стали рушится строения. Возникла реальная угроза схода оползня на жилые районы, расположенные рядом.

Для проведения научных исследований методами геомеханики, математического моделирования и компьютерной технологии пока еще  не известны физико –механические свойства, перед началом оползня которые переходят в двухфазное состояние. За счет проникновения талой, атмосферной и коммуникационной воды, грунты, прилегающие к почвенно-растительному слою, становятся более водонасыщенными. Перед началом любого строительства на склоне и под ним нужно просчитать, будет ли он укрепляться или нет. Для этого необходимо провести проверку его устойчивости и увлажнения. С годами все скаты за счет влажности тяжелеют. Такое явление показывает  двухфазности состояния покровных грунтов, особенно в весеннее время во время сезона обильных дождей.

Только  в 2017 году ранней весной на восточной территории Алматы произошло 64 случая самопроизвольного схода оползней. В мае месяце из-за резкого потепления, таяния снега и обильных дождей зарегистрировали 35 сходов оползней.  В  связи с этим необходимо решить задачи следующего содержания.

Обзор и анализ данных Коктобе позволяет предположить, что в грунтах ее склонов идет процесс опасного накопления воды в глубоких слоях. Когда она достигнет поверхности подстилающей скальной породы, то вероятность внезапного огромного скольжения по ним массы грунта будет расти.

Для раскрытия  полной картины начального механизма возникновения разрушения грунта склона – оползня необходимо определить расчетные значения  физико –механических свойств для двухфазного состояния грунта.

По своей естественной природе покровные грунты горных склонов образованы слоями переменной толщины, притом имеют наклонно слоистые строения.

Анализы работ предыдущих лет, кроме единичных работ Полубардиновой –Кочиной, показывают скудность исследований  покровных грунтов оползневых склонов анизотропного строения.

Для решения этих вопросов необходимо построить расчетную механико –математическую модель исследования оползнеопасных горных склонов с учетом наклоннослоистого строения покровных грунтов. Такая модель позволяет автоматизировать учет любого угла залегания φслоев склонов.

Применяя метод построения приведенных анизотропных свойств горных пород  Минчева необходимо получить эквивалентно –анизотропные свойства из неоднородных слоев грунтов оползневого склона.

Систематизацией гранулометрических составов основных грунтов слагающие покровы оползневых склонов необходимо с разработкой методик, получить механические свойства двухфазных грунтов для различных соотношений твердых и жидких компонент.

Критерий определения прочности склоновых грунтов наклонно слоистого строения еще не разработан. Такой критерий необходимо разработать.

После всех этих разработок можно будет построить конечноэлементную расчетную схему решения поставленных задач выбором  одного из реальных горных склонов Заилийского Алатау.

Решением перечисленных задач завершается промежуточный первый этап исследований по данному проекту.

- СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ОБ ИЗУЧЕННОСТИ ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ

1.1 Краткий обзор последствий некоторых катастрофических оползней

В 2004 году ранней весной в Алматинском регионе начались продолжительные дождливые дни. Ночью 14 марта в 02: 14 на  востоке города Алматы  в поселке Талдыбулак на склонах одного из холмов выше санатория «Аккайн»(Березка) начался процесс внезапного сдвижения горной массы (рисунки1.1). Внизу были расположены хозяйственные постройки, служебные помещения, жилые дома служащих санатория. В зоне оползня оказались жилой многоквартирный дом санатория и жилой дом барачного типа.

Внезапный оползень массы грунта весом более одного миллиона тонн покрыл все это. Некоторые здания частично и дом барачного типа полностью остались под завалами.  Таким образом, оползень снес один дом и частично разрушил второй. 29 жильцов двухэтажного дома были заживо погребены. Второй оползень сошел ночью с 8 на 9 мая со склона горы в районе Инкубатора, за чертой города.  Третий и четвертый оползни сошли утром 24 мая со склонов горы Верблюжка. Непосредственная причина оползня «Аккайн» связывается с обильными осадками, которые шли несколько дней подряд.

Рисунок 1.1 – Оползень «Аккайн». а – путь продвижения оползневой массы; б –собственное визуальное обследование на месте руководителя данного проекта; в –стенка начального обрыва.

По данным ГУ «Казселезащита» гора Кок-Тобе является потенциально опасной зоной, как и предгорные участки массива Кенсай, санатория «Каменское плато», дачные участки «Широкая Щель», зона отдыха Медеу и Шымбулак, урочища «Бутаковка», санатория «Ремизовка», микрорайона «Казахфильм» и санатория «Алма-Арасан»[1], [2]. Наиболее крупным по объему и опасным для жизни людей является оползневый участок горы Кок-Тобе находящееийся почти на черте города.

В Алматы одна из самых громких историй, связанных с оползнем, произошла на горе Кок-Тобе. Весной 2004 года после обильных дождей здесь появились глубокие трещины, с восточного склона начал сползать грунт, возникла угроза схода оползня на расположенные рядом жилые дома. Одной из причин этого стали построенные еще в 90-ые годы кафе и рестораны, которые сбрасывали отработанную воду в почву из-за непредусмотренной канализационной системы. Кроме того, площадки кафе и ресторанов были обустроены без гидроизоляции их оснований, поэтому дождевая вода сквозь трещины в асфальте уходила в почву. Грунт начал сползать с восточного склона горы, стали обрушиваться строения. Возникла угроза схода оползня на расположенные рядом жилые дома. Акимат города принял решение о закрытии горы. Летом того же года начались работы по укреплению склона и реконструкции Кок-Тобе. Строители пробурили и забетонировали 395 скважин глубиной до 24 метров, установили буронабивные сваи. По заключению ЗАО «КазГИИЗ», оползневая угроза в районе канатной дороги Кок-Тобе с 2005 года  значительно понижена [2].

Высота горы Коктобе -250м, а высота построенной на ее западном склоне на рыхлых грунтах телевышки -372м (рисунок 1.2). Еще в 2005г. ранней весной после обильных дождей на Коктобе сложилась аварийная ситуация — на поверхности горы появились значительные трещины, начал сползать грунт и рушатся строения. Возникла реальная угроза схода оползня на жилые районы, расположенные рядом.

Одной из самых больших проблем при строительстве телебашни стала рыхлая почва – суглинок, из которого состоит склон Кок-Тобе.

Восточный склон Кок-Тобе хранит на себе следы оползня, который сошел лет 30-40 назад. Он может активизироваться и обрушиться на телевизионную вышку. А разрастание трещины на западном склоне Кок-Тобе создает угрозу оползня, который может завалить поселок, расположенный ниже [1].

Рисунок 1.2 – Восточные и Северо –Западные склоны горы Коктобе (рисунки слева) и высотные здания города Алматы находящиеся у подножия этих склонов (правый рисунок).

Масштабы последствия оползней в зарубежных странах еще более угрожающие. Особенно сильно пострадал от оползней остров Лейт Филиппина. Вот некоторые краткие печальные данные об этих оползнях и их последствиях. 17 февраля 2006г. оползень накрыл две деревни, погибли до 2000 человек. В результате схода оползня в деревне Гуинсаугон на о.Лейте (670 км к юго-востоку от Манилы) были разрушены около 500 домов и школа. Всего три дома в селении остались нетронутыми. Спастись удалось лишь чуть более 450 жителей деревни Гуинсаугон с населением около 2000 человек [3].

Главным прогнозом служит геологическое строение склонов, включающие - генезис, литологию, состав и свойства пород, а также условия залегания пород, позволяет оценить как региональную, так и локальную устойчивость. Зная происхождение пород, т.е., если в регионе преобладают осадочные породы, связанные и несвязанные (глины, суглинки, лессовидные и лесс) в этом регионе следует ожидать оползневые явления. Напластование, пород их ориентация относительно склона, простирание и падение служат основой при составлении прогноза устойчивости склонов. Если слои пород при наличии плоскостей напластование падают в сторону долины под углом более 30°, то на таких склонах следует ожидать развития оползней. Минимальный угол падения слоев в сторону долины не ограничен, свидетельством тому служит развитие оползней почти в горизонтальных слоях.

Примерно в таком же состоянии находятся грунты оползневых склонов и в других странах. Например, на последствия водонасыщенности грунтов обращают внимание авторы работ [4]. Massimiliano Alvioli, Massimoelillo, FaustoGuzzetti, MauroRossi, SilviaPeruccacci (2018). При моделировании механизмов мелкомасштабных оползней, вызванных осадками QihuaRan, YanyanHong, WeiLi, JihuiGao (2018)обращают внимание на различные характеристики осадков [5].

На причину возникновения оползней на склонах гор  из –за осадков указывают также  [6] AbidAli, JinsongHuang, A. V. Lyamin, S. W. Sloan, J. H. Li. (2014) Следующими авторами LauraLongoni, MonicaPapini, DavideBrambilla, DiegoArosio, LuigiZanzi(2016) моделирован  оползень Ранко на глубинном гравитационным  склоне в Италии [7].

Одним из мест возникновения оползня являются подрезанные участки горных склонов с целью  проложить дорогу. Оценке устойчивости склонов на дорогах посвящена работа SlavkaHarabinova  (2017)  [8]. Нередко покровные грунты склонов образуются лессами, которые встречаются местами и на Коктобе. На объездных дорогах, проложенной подрезками северо –западной подножия Коктобе  время от времени происходят оползни. Лессовой оползень плато Джангянг исследовали YanqiuLeng, JianbingPeng, QiyaoWang, ZhenjiangMeng, WeiliangHuang (2018) [9].

Эти обзоры составляет основу теоретических подготовок научных исследований методами геомеханики и математического моделирования за отчетный год.

  - Систематизация гранулометрического состава грунтов оползневого склона

Приводим некоторые известные из литературных источников данные об основных  свойствах сухих, увлажненных и водонасыщенных грунтов(таблица 1).Лессовые водонасыщенные грунты являются сильносжимаемыми [10]. Значения модулей их деформаций составляют 0.5-3.0 МПа. Величина удельного сцепления колеблется в интервале с = 0,002-0,005 МПа, а угол внутреннего трения  = 11-19. По консистенции эти грунты можно отнести к текучепластичным и текучим.

Лессовидные твердые суглинки в среднем обладают следующими основными физическими свойствами: естественной влажностью We=0,12-0,15; числом пластичности Ip=0,10; плотностью  = 1,49-1,66 г/см3; плотностью сухого грунта d = 1,33-1,44 г/см3; влажностью на границе раскатывания Wp=0,18; влажностью на границе текучести Wl=0,28. Прочностные характеристики рассматриваемых грунтов - угол внутреннего трения  и удельное сцепление с меняются в зависимости от их влажности и плотности и составляют в среднем =24-26 и с=0,017-0,025 МПа. По данным компрессионных испытаний модуль общей деформации грунтов Е при естественной влажности составляет 7-9 МПа, при увеличении влажности до полного водонасыщения значение модуля общей деформации снижается до 3-5 МПа. Относительная просадочность sl при Р = 0,3 МПа меняется от 0,038 до 0,066 [11].

Таблица 1 – Результаты количественного анализа пористости лессового грунта при консолидированном сдвиге [12]

|  |  | После консолидированного сдвига при нормальном давлении |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Природное сложение | грунт естественной влажности |  |  | водонасыщенный грунт |  |  |
|  |  | 0,1 МПа | 0,2 МПа | 0,3 МПа | 0,1 МПа | 0,2 МПа | 0,3 МПа |
| Пористость, % | 48,51 | 45,3 | 44,7 | 43,5 | 44,3 | 42,6 | 41,9 |
| Общая площадь пор, кв. мкм | 1093490 | 977548 | 975090 | 963226 | 903719 | 898141 | 870869 |
| Общий периметр пор, 106 мкм | 5,546 | 6,394 | 6,005 | 5,909 | 5,102 | 5,812 | 4,938 |
| Средний диаметр пор, мкм | 0,340 | 0,199 | 0,187 | 0,190 | 0,255 | 0,195 | 0,178 |
| Средняя площадь пор, кв. мкм | 0,767 | 0,345 | 0,311 | 0,212 | 0,250 | 0,180 | 0,177 |
| Средний периметр пор, мкм | 2,497 | 2,473 | 2,382 | 2,347 | 1,506 | 1,468 | 1,312 |
| Коэффициент анизотропии пор Ка, % | 3,1 | 9,3 | 11,0 | 17,6 | 8,9 | 10,6 | 11,5 |

Данные о напряженно-деформированном состоянии грунтового основания, сложенного слабыми замоченными лессовыми грунтами под подошвой фундаментов и в глубине грунтового массива, часто противоречивы, не говоря о грунтах на склоне. Полное водонасыщение лессовых пород может оказаться следствием их аварийного замачивания или результатом подтопления территории. Лессовые породы в природном залегании могут находиться также в состоянии полного водонасыщения без каких-либо техногенных воздействий.

Для определения  картины закономерностей распределения внутренних давлений на склонах и на горизонтальных поверхностях в водонасыщенных грунтах, т. е., напряженно-деформированного состояния в модельном математическом представлении, необходимо применить конечно-элементный   подход.

1.3 Разработка алгоритма и вычисления механических свойств водонасыщенных грунтов

Согласно работам [11], [12], [13] модуль объемного сжатия грунта KVможно вычислить следующими  выражениями

KV=Eг3(1-2νг)                                                        (1.1)

Где Eг, νг- модуль упругости и коэффициент Пуассона для сухого грунта. Приведенный объемный модуль K+для водонасыщенного грунта определяется комбинациями модулей для твердых частиц KTи воды KВ:

KT=ET3(1-2νT),

KВ=EВ3(1-2νВ),                                                         (1.2)

K+=KTKВKT-KВ.

Хотя в чистом виде вода несжимаема, но все - таки, на практике имеются экспериментально установленные значения. Известно, что в артиллерических установках свойство незначительной объемной сжимаемости (упругости) жидкости применяется для гидроупора. Таким образом, установлено, что объемное сжатие воды имеет следующее значение: KВ=2000Мпа [12]. На основе вышеприведенных соотношений следуя Л.А. Эйслеру [10], запишем выражения упругих характеристик для осредненного материала, который имитирует водонасыщенный грунт. Теперь для квазиоднокомпонентной среды с учетом их совместного движения, для объемного сжатия, имеем

KVЭ=βK*                                                                (1.3)

где β=1+nKVK+, K*=KTKВnKT+mKВ- модуль объемного сжатия «грунтовой массы», n и m- доли объемных содержаний в грунте твердых и жидких (газонасыщенной) компонент.

Аналогично приведенные модуль упругости для водонасыщенного грунта - Eэ, коэффициент Пуассона - νэи модуль сдвига Gэ вычисляются выражениями:

,

,                                                   (1.4)

.

Уточняем степень пористости грунта согласно Н.А. Цытовичу [13]:

или                                               (1.5)

Как видно, . Они непосредственно входят в выражение для К*. Согласно (1.8) можно установить типы грунтов. Так, значения равные 0,21,5–соответствуют обычному, 212 – органно-минеральному грунту, или же <1–определяет уплотненный, >1–рыхлый грунт[13], [15].

Результаты вычисления.	Согласно формулам (1.1) - (1.5)  вычислены упругие свойства для водонасыщенных грунтов слагающих оползневые склоны с различными вариациями соотношении твердых и жидких компонент грунтов. Результаты даны в таблице 2.

Таблица 2 - Упругие свойства основных грунтов оползневых склонов в зависимости от степени водонасыщенности

| Вид грунта | EГ, МПа | , МПа | n, % | m, % | EЭ, МПа | , МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глина ленточная слоистая мягкопластическая | 8 | 0,42 | 90 | 10 | 7,99 | 0,419 |
|  |  |  | 80 | 20 | 7,97 | 0,418 |
|  |  |  | 70 | 30 | 7,92 | 0,406 |
|  |  |  | 60 | 40 | 7,81 | 0,390 |
| Супесь твердая | 9 | 0.32 | 90 | 10 | 8.99 | 0.318 |
|  |  |  | 80 | 20 | 8.93 | 0.310 |
|  |  |  | 70 | 30 | 8.81 | 0.292 |
|  |  |  | 60 | 40 | 8.54 | 0.253 |
| Суглинок | 12 | 0,40 | 90 | 10 | 11,99 | 0,399 |
|  |  |  | 80 | 20 | 11,95 | 0,394 |
|  |  |  | 70 | 30 | 11,85 | 0,383 |
|  |  |  | 60 | 40 | 11,65 | 0,360 |
| Супесь текучая | 18 | 0,31 | 90 | 10 | 17,97 | 0,308 |
|  |  |  | 80 | 20 | 17,86 | 0,300 |
|  |  |  | 70 | 30 | 17,59 | 0,280 |
|  |  |  | 60 | 40 | 17,04 | 0,257 |
| Глина тонкослоистая твердая | 300 | 0,35 | 90 | 10 | 299,63 | 0,348 |
|  |  |  | 80 | 20 | 298,40 | 0,342 |
|  |  |  | 70 | 30 | 294,59 | 0,326 |
|  |  |  | 60 | 40 | 287,23 | 0,293 |

Здесь EГ – модуль упругости при естественной влажности грунта,

– коэффициент Пуассона при естественной влажности грунта,

n – доля содержания в грунте твердой компоненты,

m – доля содержания в грунте жидкой компоненты,

EЭ – приведенный модуль упругости для водонасыщенного грунта,

– приведенный коэффициент Пуассона для водонасыщенного грунта.

Эти результаты позволяют нам провести конкретные расчеты по определению механизма оползневого процесса

1.4 Построение эквивалентно – транстропной модели массива грунта с приведенными параметрами

Физико –механические свойства грунтов в общем случае анизотропного строения горных склонов Коктобе, Аккайн, Шымбулак и другие пока еще не установлены определениям литологии скважинными бурениями. Но несомненный факт, что в геологическом прошлом они образованы в течение четвертичного периода осадками космических пыли, химическими процессами и продуктами выветривания горных пород. В составах грунтов предгорной зоны Заилийского Алатау преобладают суглинки. Литологические колонки грунтов на территории города хорошо изучены непосредственными бурениями при проектировании первых линии Алматинского метрополитена [14].

Поверхностные грунты на территориях Алматы и Коктобе во времени четвертичного периода образованы одновременно. Поэтому для начальных исследовании напряженно –деформированных состоянии покровных грунтов склонов Коктобе и других перечисленных выше склонов Заилийского Алатау мы можем пользоваться известными данными бурении на территории города.

Ниже в таблице 3 приведены такие реальные данные для поверхностных грунтов для 10-ти слоев, которые встречаются вдоль проспекта Абая.

Таблица 3 – Упругие свойства грунтов и толщины их слоев вдоль проспекта Абая

| Слой | Грунт | Упругие постоянные |  | Толщина , м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Насыпной Суглинок твердый Суглинок с галькой Гравийногалечник Валунный грунт: с гравием; с галькой Суглинок полутвердые Песок средней крупности Галечники с валунами Глина твердая | 7,0 30,0 25,0 85,0 120,0 80,0 50,0 22,0 200,0 300,0 | 0,40 0,36 0,28 0,21 0,27 0,35 0,25 0,36 0,32 0,31 | 2,8 2,2 3,3 2,7 3,2 4,8 6,5 4,5 5,1 5,9 |

Нетрудно учесть и уклон толщи грунтов и горных пород склона Коктобе в любом разрезе, например в разрезе север – юг. Для того, чтобы построить такую модель, необходимо соответствующим образом установить параметры анизотропии и упругие свойства грунтов.

Методика получения упругих эквивалентных характеристик для чередующихся изотропных слоев имеется в работе [16]. Для транстропных (трансверсально-изотропных) слоев упругие постоянные вычисляются с помощью следующих формул:

,,,.	      (1.6)

Здесь –толщина –го слоя; – число слоев; –упругие характеристики –го изотропного слоя; . Степень анизотропии грунта определяется отклонением параметров анизотропии от соответствующих параметров изотропного грунта: . Параметры же анизотропии вычисляются с помощью  выражений

,	,	.	             (1.7)

С учетом данных АО “Алматыметрокурылыс”[14], некоторые средние значения упругих свойств грунтов до глубины 41 м были приведены выше в таблице 1. По формулам (1.6) и (1.7)вычислены приведенные значения упругих постоянных эквивалентно-транстропного массива.   Результаты вычисленияэквивалентных параметров упругости приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Приведенные параметры эквивалентно - транстропного массива

| Слой | Порядок расположения изотропных слоев | Эквивалентные параметры |  |  |  |  | Параметры анизотропии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10,1,2,3,4,5,6,7,8,9 9,10,1,2,3,4,5,6,7,8 8,9,10,1,2,3,4,5,6,7 7,8,9,10,1,2,3,4,5,6 6,7,8,9,10,1,2,3,4,5 5,6,7,8,9,10,1,2,3,4 4,5,6,7,8,9,10,1,2,3 3,4,5,6,7,8,9,10,1,2 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 | 96,609 6,26 91,30 94,21 102,77 102,44 100,16 102,41 105,01 100,02 | 28,32 28,21 23,41 23,88 29,24 28,12 27,77 28,09 27,82 28,17 | 10,76 10,74 8,77 8,95 11,11 10,74 10,61 10,69 10,58 10,69 | 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 | 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 | 1,94 1,94 2,07 2,09 1,97 2,01 2,00 2,01 2,04 1,98 | 3,55 3,55 3,78 3,80 3,60 3,65 3,63 3,65 3,71 3,61 | 1,85 1,85 1,99 2,01 1,88 1,91 1,90 1,91 1,95 1,89 |

Здесь же приведены и значения параметров анизотропии для различных расположения слоев .Эти данные по значению модуля деформации перпендикулярны к слою условно можно отнести к трем различным грунтовым условиям города. Теперь мы можем воспользоваться этими данными при исследовании НДС покровных грунтов оползневых горных склонов

  - Разработка расчетной модели оползневого склона анизотропного строения на основе модели наклоннослоистого строения массива горных пород

Проведенный обзор огромного числа литературы показывает на отсутствие математической модели грунтов наклоннослоистого строения, не говоря о разрушениях. Ж.С. Ержановым, Ш.М. Айталиевым, Ж.К. Масановым создана модель горных пород наклонно слоистого строения в связи с рассмотрением устойчивости горных выработок [16]. Такая модель наклоннослоистого горного массива вполне подходит и к массивам грунта аналогичного строения. На базе этой модели создаем расчетную конечноэлементную схему исследования упругой устойчивости под фундаментного грунтового слоя в общем случае для наклоннослоистого строения

Как известно из теории упругости компоненты деформаций и напряжений, являясь функцией перемещения, в плоской задаче имеют три составляющие в каждой расчетной точке плоской области. Компоненты напряжений представим через компоненты деформаций в виде [16]

σxσzτxz=d11d12d13d21d22d23d21d22d23d31d32d33   ,                                            (1.8)

# где σx,σz,τxz- компоненты напряжения, εx, εz,γxz - компоненты деформаций, матрица D- элементами которого является коэффициенты dij, i=1,2,3;j=1,2,3 является матрицей упругих характеристик. Компоненты деформации выразим через компоненты перемещения:

εx=∂u∂x ,

εz=∂w∂x ,                                                         (1.9)

γxz=∂w∂x+∂u∂z  .

εT=εx, εz, γxz.                                       (1.10)

На рисунке 1.3 показано плоское сечение масива грунта, который имеет анизотропное наклонно слоистое строение, характерные к горным склонам Заилийского Алатау.

Рисунок 1.3 – Модели плоской сечений наклонно слоистого строения массива грунта оползневого склона.

Обобщенный закон Гука для плоского сечения массива грунтового основания слоистого строения по аналогии работы [16] имеет вид, который получен вычеркиваниями соответствующих строк и столбцов для перехода к плоскому случаю

,

,                                   (1.11)

.

Как было сказано выше закон Гука (1.4) содержит 5 независимых коэффициентов анизотропии.

Согласно этой работе, Закон Гука для грунтового основания наклонно–слоистого строения (φ≠0) с учетом угла наклона φ имеет вид.

,  ,  ,

(1.12)

, , .

,

,

,                                      (1.13)

,

c55=G2.

Выражения для коэффициентов упругости (1.1) переходят к следующему виду.

,

,

,                   (1.14)

,

,

.

Если подставим значения выражений c1,⋯,c6 из (1.12) в последнее выражение, то получим

,

,

,

,            (1.15)

,

.

Для наклонно слоистой среды матрица упругих характеристик D через коэффициенты упругости будет иметь вид

(1.16)

Матрица упругости D в отличие от горизонтальной слоистости будет полностью заполненной, и 6. С помощью алгоритмов (1.11)–(1.16) этой новой расчетной модели массива грунта, который имеет наклонно слоистое строение, мы можем составить уравнению равновесия МКЭ.

- РАЗРАБОТКА КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОЙ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ ОПОЛЗНЕВОГО СКЛОНА И ОБОБЩЕННОГО КРИТЕРИЯ РАЗРУШЕНИЯ ПОКРОВНЫХ ГРУНТОВ СКЛОНОВ

2.1 Разработка критерия назначения границ расчетной области горного склона  вместе скальным  основанием «вырезаемой» из бесконечной полуплоскости

Для решения задачи устойчивости и прочности горного склона методом конечных элементов, прежде всего, необходимо обосновать конечный размер расчетной области «вырезаемой» из бесконечной полуплоскости (рисунки 2.1 и 2.2). Этот момент является одним из главных этапов решения задачи оползня с применением МКЭ. Иначе полученные результаты будут неточными. Для каждой задачи необходимо обосновать размер конечной области исходя из математических и физических условий. Необходимо  корректно ставить математические условия к основанию и двум боковым границам «вырезанный» конечной области, которые заменяют связи с бесконечности.

В статических задачах напряжения распространяются в ограниченной области вблизи площадки действия нагрузок.

Рисунок 2.1. – Расчетная область с неустановленными границами.

Для решения статических задач граничные условия ставятся тремя способами: 1- в компонентах перемещения u,w; 2- в составляющих напряжения σx, σz, σxz; 3- смешанное граничное условие, на части границы ставится через перемещения, а на другой части через напряжения.

Рисунок 2.2 – Схема «вырезания» расчетной области горного склона вместе с основанием из бесконечной полуплоскости.

В области основания склона, на некотором удалении в горизонтальных и в вертикальных направлениях затухает дополнительные напряжения вызываемой гравитационным весом склона. Но дело в том, что эта граница неизвестна. За этой границей напряжения известны по теорией Гейма. Это будет напряжения в нетронутом массиве.

Значение вычисленной вертикальной компоненты напряжений σz должно быть равно значению геостатических напряжений γH(σz=γH). То есть, где концентрация напряжений, обусловленной гравитационным весом горного склона затухает и становится равной начальному полю напряжений нетронутого массива.

На рисунке 2.1 показана расчетная область  пока с неизвестными границами для грунтовой среды, а на рисунке 2.2 показана воображаемая расчетная область,  покоящийся на бесконечной полуплоскости.

С помощью выше изложенной теории Гейма для решения задач устойчивости основания нами проведены многочисленные числовые эксперименты и установлен следующий критерии назначения границ расчетной области с конечными размерами в виде

K=S2S1≥3,                                                          (2.1)

где S1 площадь области поперечного сечения склона и S2 –площадь прямоугольной области скального основания. При выполнении критерия (1.1) выполняется равенство значений вертикальной составляющей напряжений σzМКЭ на боковых границах и на основании вычисленные по методу конечного элемента и по элементарному вычислению по Гейму:σz=γH  соответствующие линейные размеры ширины и высоты будут истинной границей расчетной области.

Площади S1 и S2, которые входят в выражение для критерия K, вычисляются следующими выражениями:

S1=0.5l1+l2h,

(2.2)

S2=L∙H

Теперь сформулируем критерий назначения границ конечноэлементной расчетной области для системы, состоящей из горного склона и скального основания в виде

K=S2S1=0.5l1+l2hL∙H ,                                             (2.3)

где l1- ширина свода склона, l2-ширина оснований склона,  hи H -высоты склона и скальной оснований и L- длина скальной оснований.

K=3                                                                 (2.4)

Для склона и полуплоскости K≥3.  При соответствующих им линейных размерах выполняется физическое условие задачи по Гейму.

На рисунке 2.3 показан поперечный профиль исследуемой области, которая состоит  из склона вместе с основанием и геометрические линейные размеры.

x

0

z

L, м

H, м

h, м

Для простоты вершину склона можно считать гладко прямой, тогда свод склона заменится прямой линией,  и склон будет иметь вид трапециевидной формы, показанной на рисунках 2.4а и 2.4б.

Рисунок 2.3 – Поперечное сечение склона высотой h на скальном основании длиной L, высотой H.

а

x

l, м

z

h, м

0

x

0

l1, м

l2, м

h, м

б

x

L, м

H, м

с

а –одинокий склон выпуклой гребней; б –эквивалентный  трапециевидный склон; с –скальное основание, на который покоится склон

Рисунок 2.4 – Фрагменты горного склона

На рисунке 2.5 показаны граничные условия задачи в перемещениях и напряжениях (U,V) и напряжениях (σn, τn).

U=00

V≠0

σn=τn=0

σn=τn=0

x

0

U=0

V≠0

z

U=V=0

U=V=0

L, м

H, м

h, м

Рисунок 2.5 – Смешанное граничное условие в перемещениях и напряжениях

Числовые эксперименты показали, что результаты вычисления коэффициента критерия K от форм сводчатого профиля и трапециевидного профиля,  отличаются не более 0.01%.

Вертикальная компонента напряжений, найденная с помощью МКЭ - σzМКЭ будет равна вертикальной компоненте напряжения по Гейму: σzГейм, которая вычисляется как σzГейм=γH[17]. Следует сказать, что теория Динника от теории Гейма отличается введением коэффициента бокового сжатия, который необходим для решения задач подземных сооружений. Для задач склона с основанием можно ограничиться теорией Гейма. Таким образом,  при выполнении условий   σzГейм=σzМКЭ  значения  линейных размеров  расчетной области h , l1,  l2, H, L,- будут истинными.

2.2 Разработка конечноэлементной расчетной схемы для реконструкции катастрофического оползня «Аккайн»

Подготовлена задача по реконструкции катастрофического оползня склона  «Аккайн», повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы.  Как было сказано в подразделе 1.1, руководитель данного проекта визуально обследовал этот оползень выездом на месте. Удалось уточнить путь продвижения оползневой массы, длину пути, высоту горы от основания, длину по основанию. На основе изученных данных для расчета составлена конечноэлементная расчетная схема, которая показана на рисунках 2.8.

Высота склона –H=200м,  длина по основанию –L=700м. Высота основания –h=40м, на рисунке б : CD=H,  BD=L,  AB=h (рисунок 2.8а).  На рисунке 2.8б  показана подготовленная конечноэлементная разбивка расчетной области на конечные элементы треугольной формы и на рисунке 2.8с показан механизм возникновение оползня.

а

h

H

L

б

D

А

B

C

в

6

1

3

4

5

7

8

2

τn

Pv

σn

а -состояние склона до оползня. σn, τn-нормальные и касательные составляющие напряжений, Pv-гравитаионный вес точечной массы; б-конечноэлементная расчетная схема; в-механизм образования оползня. 1-начальная точка отрыва, 2-обнаженная поверхность, 3-скальное основание, 4-линия скольжения, 5-масса оползня, 6-  поверхность  склона до оползня, 7- передний фронт оползня, 8- хозяйственные постройки и дома санатория

Рисунок 2.8 –Реконструкция оползня «Аккаин»

Вычислительные работы по реконструкции процесса возникновения этого оползня продолжатся после отчетного периода (после 1-ноября) с переходом на 2020 г.

2.3 Эффективные классические критерии определение   устойчивости покровных грунтов горного склона изотропного строения

В настоящее время существуют различные критерии устойчивости. Они более подробно описаны в работах Н. А. Цытович [13]. Все эти критерии сводятся к определению коэффициента запаса или коэффициента стабилизаций. Общеизвестно, что условие предельного равновесия на площадке скольжения для несвязного грунта имеет вид

,                                                    (2.5)

где –угол внутреннего трения, – коэффициент сцепления, – нормальная компонента напряжений. Величина максимальной составляющей касательной напряжений вычисляется через главные напряжения  и с помощью выражений:

(2.6)

Теперь условие отсутствия пластической деформации:

(2.7)

Перепишем (2.6) и (2.7) для определения коэффициента стабилизации

(2.8)

А.С. Городецкий и др. [15] предлагают для отдельных областей массива применить коэффициент запаса устойчивости .

(2.9)

угол наибольшего отклонения, определяемый выражением

(2.10)

В наших исследованиях значения напряжений σx,  σzи τxz – вычисляются методом конечных элементов. Эти классические критерии определения устойчивости покровных грунтов горных склонов однородного строения,  весьма эффективны для практического применения. В дальнейшем их надо развивать обобщением для грунтов анизотропного строения.

2.4 Разработка обобщенного критерия разрушения для покровных грунтов горного склона  анизотропного строения

В настоящее время существует три способа изучения разрушений и прочности зданий и сооружений и их грунтовых оснований.

Первый – это теоретический механико-математический метод, осуществляемый математическим моделированием. Второй – экспериментальные методы физического моделирования. Третий – методы измерения и наблюдения разрушений грунтов в статических условиях из-за ползучести разной степени скорости, связанные с водонасыщенностью, фильтрацией, инфильтрацией, и динамическим разрушением землетрясений.

На основании расчетов, экспериментальных исследований и натурных наблюдений за состоянием устойчивости грунтов было установлено, что предельные остаточные деформации по любому из направлений, при достижении которых может произойти разрушение инженерного сооружения около 13%. Накопленный в это время опыт наблюдения позволяет утверждать, что при ускорениях грунта, превышающих 0.20.3g, возможно, разрушение многих намывных грунтов. Затем результаты проведенного в Калифорнии исследования подтвердили эту гипотезу [15].

Кроме классических критериев разрушения через предельные напряжения Кулона, Кулона-Мора, Гувера, в настоящее время в механике разрушения развивается критерий разрушения связанный пока с критическим коэффициентом интенсивности напряжений первого рода KIC. В естественном состоянии в горных породах в зависимости от направлений тектонического сжатия разрушение будет происходить по трем направлениям. Но в то же время в действительности разрушения могут происходить в любых направлениях относительно плоскостей слоистости.

После нахождения методом конечных элементов (МКЭ) значений компонентов напряжений в элементах и  значений главных напряжений и направлений главных площадок вычисляем с помощью следующих известных выражений теории упругости

,

,                                (2.11)

,	.

Сравнение вычисленной значений отрывного напряженияτmax для главной площадки углом α, с экспериментально установленным значением τкр позволяет определить    месту начала разрушения склонового грунта

τmax≥τкр                                                         (2.12)

Есть и другой способ вычисления отрывного напряжения τ. Это – условие прочности Кулона –Мора

τ=σntgφ+C,                                                  (2.13)

где  σn-нормальная компонента напряжений к площадке действие сил, φ-угол внутреннего трения грунта и C-сила сцепления.

Здесь так же, если:

τ≥τкр,                                                              (2.14)

то грунт разрушится.

Если  грунтовой массив неоднородный по составу, то есть не изотропный, то эти способы не могут определить направление развития обрушений грунта со склона.

Для получения такого критерия для оценки обрушения грунта анизотропного строения обобщим известный классический критерий прочности Кулона –Мора (2.13) для направлений вдоль слоев ∥, то есть для направлений параллельной напластованию, и для направлений вкрест к слоям, то есть для направлений перпендикулярной к слоям напластования ⊥.

Теперь запишем условие прочности Кулона –Мора, для этих направлений по аналогии [18] виде

(2.15)

(2.16)

или же этих выражений можно представить в виде

(2.17)

(2.18)

Такое представление имеется в книге  А.К. Бугрова, А.И. Голубева [15] и В. Витке [18]

Из теории упругости и из основ экспериментальных работ известно, что главными напряжениями являются максимальные сжимающиеσсжат и растягивающие –σрастнапряжения. Для них приняты также обозначения σ1 и σ1. Их выражения имеют вид

,,,                (2.19)

Направление главных площадок αи максимальные главные напряжения   для изотропной среды вычисляются известными выражениями упругости. Но для анизотропной, а именно для транстропный среды они (главные напряжения) имеют уже два различных значения, вкрест и вдоль слоев:

,,

,,                                                           (2.20 )

,,.

Теперь, сравнивая вычисленные величины максимальных касательных напряжений τmax по МКЭ с их критическими величинамиτкр, мы можем определить не только точку разрушения, но и направлению их дальнейшего распространения по выражениям (2.12), (2.14).

Все главные расчеты по плану 2020 года основаны именно на этих новых теоретических разработках.

2.5 Оценки точности и достоверности предложенных моделей и расчетных схем и расчетная схема реконструкции катастрофического оползня «Аккайн»

Расчеты и большие счеты исследования оползневых процессов по календарному плану запланированы на следующий год. Результаты исследования текущего года являются подготовительной базой. Для проверки достоверности составленных алгоритмов, методов, методик, расчетных схем и подходов составлены программы счетов. С  помощью этих составленных начальных программ счетов решены ряд тестовые задачи, которые имеют точные аналитические решения наиболее близко отражают модели горного склона, которые покоятся на бесконечной скальной полуплоскости. Таким задачам относятся сосредоточенные нагрузки на полуплоскость, балки на упругой полуплоскости и так далее. Ниже кратко изложим результаты МКЭ решения таких задач выполненные в отчетном году.

Тест 1. Задача Гейма. Известный швейцарский геолог А. Гейм выдвинул гипотезу, согласно которой напряженное состояние земной коры в любой ее точке является функцией глубины залегания горных пород. Гейм полагал, что напряжения в земной коре должны распределяться по гидростатическому закону, т.е. [17].

σx=σy=σz=γH,                                                       (2.21)

где σx, σy- нормальные горизонтальные составляющие напряжения;

σz- нормальное вертикальное напряжение; γ- объемный вес породы;

H- глубина дневной поверхности.

МКЭ решение задачи Гейма выше было показано при разработке критерия определения конечных размеров расчетной области.

Здесь приведем некоторые числовые данные. Составлена конечноэлементная программа счета с применением четырехугольного изопараметрического элемента с дополнительными 16 внутренними точками интегрирования. МКЭ разбивка «вырезанной» из бесконечной полуплоскости конечная однородная область скального основания показанной на рисунке 1.7с вместе с граничными условиями указаниями геометрических размеров и граничных условий в перемещениях показана ниже на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Разбивка конечной области скальной полуплоскости на конечные элементы

Физико-механические свойства грунтовой толщи соответственно равны: ;; . Для облегчения анализа значение объемного веса ρg для массива грунта принято: ρg=1.0 ∙102Мн/т3. В таблице 5 в столбцах приведены значения различных глубин h, м от дневной земной поверхности вниз в направлении по вертикали. Рядом расположены вычисленные значения σz МКЭ и ρgH, по Гейму соответствующие этим глубинам.

Таблица 5 – Оценка точности решения задачи Гейма и по МКЭ для грунта объемным весом γсупесь =1.23∙102 Мн/т3.

| № п/п |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.02 |
| 2 | 0,25 | 0,31 | 0,29 |
| 3 | 1,50 | 1,84 | 1,83 |
| 4 | 2,50 | 3,10 | 3,09 |
| 5 | 6,50 | 7,99 | 8,00 |
| 6 | 15,00 | 18,45 | 18,44 |
| 7 | 25,00 | 30,75 | 30,74 |
| 8 | 30,00 | 36,90 | 30,90 |

Как видно, значения σz в точках свободной земной поверхности и в точках закрепления выполняются с точностью 1%. Во всех остальных расчетных точках внутри массива совпадают с высокой точностью со значениями литостатического закона γH.

Тест 2. Задача Буссинеска [17]. На упругое полупространство z≥0 нормально к граничной плоскости z=0 действует сосредоточенная сила P. Определить перемещения и напряжения.

Аналитическое решение. Одна из удобных форм решения этой трехмерной задачи в плоской постановке дано Н.А. Цытовичем [13]и О.Я. Шехтером [20], иллюстрация которой показано на рисунке 2.7.3

Рисунок 2.7 – НДС полуплоскости в окрестности сосредоточенной перпендикулярно к поверхности силой P

Компоненты напряжений σR в любой точке окружности радиуса R, и вертикальная компонента перемещений wz, вычисляются следующими выражениями

(2.22)

,                                                             (2.23)

где E- Модуль Юнга материала среды, π=3.14159265, коэффициент Пуассона. Формулами (1.2) и (1.3) вдоль вертикальный линий (β=0) на расстояний R=1 под нагрузкой P=1, при следующих данных: модуль Юнга E=1 и коэффициент Пуассона - ν=0.25.

Получены значения: и .

МКЭ решение. Для решения этой задачи с помощью МКЭ область полупространства рисунка 4.22 моделирована конечными элементами. Для оценки ее точности в первом варианте (вариант 1) область рисунка была разбита на Ne=128 элементов с Nu=160 узлами. Здесь же показаны геометрические размеры и граничные условия задачи в компонентах перемещений, которая имитирует «бесконечную» полуплоскость.

Найденные с помощью МКЭ перемещения - WRМкэвдоль вертикальных линий под нагрузкой для сравнения с их аналитическими решениями приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Оценка точности решения задачи Буссинеска по варианту 1(Ne=128, Nu=160)

| №, п/п | м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 2,387 | 2,378 |
| 2 | 0.2 | 1.193 | 1.189 |
| 3 | 0.3 | 0.795 | 0.790 |
| 4 | 0.4 | 0.596 | 0.588 |
| 5 | 0.5 | 0.477 | 0.469 |
| 6 | 0.6 | 0.398 | 0.389 |
| 7 | 0.7 | 0.341 | 0.340 |
| 8 | 0.8 | 1.785 | 1.783 |
| 9 | 0.9 | 0.265 | 0.263 |
| 10 | 1.0 | 0.238 | 0.234 |

Вариант 2. Разбивка расчетной области на 9604 конечные элементы с 9801 узловыми точками, которая ближе к моделированию главной задачи – исследованию НДС системы «Здание-фундамент-основание». Результаты вычисления приведены в таблице 7.

Таблица 7–Оценка точности решения задачи Буссинеска по варианту 2.

| Перемещения |  |  |  |  |  |  | Напряжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | м | м | м |  | м | Мпа |  | Мпа |
| 1 |  | 0.1 | 2,387 | 2,387 |  | 0.01 | 47.750 |  | 47.750 |
| 2 |  | 0.2 | 1.193 | 1.193 |  | 0.04 | 11.937 |  | 11.937 |
| 3 |  | 0.3 | 0.795 | 0.795 |  | 0.09 | 5.305 |  | 5.305 |
| 4 |  | 0.4 | 0.596 | 0.596 |  | 0.16 | 2.984 |  | 2.984 |
| 5 |  | 0.5 | 0.477 | 0.477 |  | 0.25 | 1.910 |  | 1.910 |
| 6 |  | 0.6 | 0.398 | 0.398 |  | 0.36 | 1.326 |  | 1.326 |
| 7 |  | 0.7 | 0.341 | 0.341 |  | 0.49 | 0.974 |  | 0.974 |
| 8 |  | 0.8 | 1.785 | 1.785 |  | 0.64 | 0.746 |  | 0.746 |
| 9 |  | 0.9 | 0.265 | 0.265 |  | 0.81 | 0.589 |  | 0.589 |
| 10 |  | 1.0 | 0.238 | 0.238 |  | 1.00 | 0.477 |  | 0.477 |

Анализируя данные таблиц 5 и 6, заметим, что при меньшем количестве разбивки на элементы (вариант 1), в решении для компонент перемещений WRДини WRМкэ совпадения имеются только в десятичных частях дроби. Во втором варианте они совпадают уже в тысячных долях в дробной части. Эти результаты показывают о высокой точности работы составленных программ счетов и достоверности разработок и алгоритмов, которые являются базовой основой программ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первом разделе проведен краткий обзор оползней, имевших место в мире, и особенно на территории Казахстана, их последствия и ущербы.

Систематизированы гранулометрические составы основных грунтов слагающие покровные грунты оползневых склонов.

Предложена методика вычисления механических свойств двухфазных грунтов и вычислениями  получены механические свойства для некоторых  склоновых грунтов при различных соотношениях твердых и жидких компонент.

Предложена методика построение эквивалентно – трантропной модели массива грунта с приведенными параметрами из неоднородных слоев изотропного строения.

Разработана расчетная модель оползневого склона анизотропного строения на базе модели наклоннослоистого строения массива горных пород.

Во втором разделе изложено специально разработанный критерий, который позволяет определить границы расчетной  конечной области горного склона  вместе со скальным основанием мысленно «вырезаемой» из постилающей бесконечной полуплоскости.

Показано применение эффективных классических критериев определение   устойчивости покровных грунтов горного склона изотропного строения.

Разработан недостающий обобщенный критерий разрушения для покровных грунтов анизотропного строения для оползневых горных склонов обобщением классического критерия Кулона – Мора, который позволяет определить направление дальнейшего развития трещины в точке разрушения грунта.

С целью показа достоверности предложенных новых разработок, моделей, конечноэлементных расчетных схем и алгоритмов, решены тестовые задачи. Для этого подобраны классические задачи, которые ближе отражают горный склон,  находящийся на бесконечном скальном основании. Точность решенных задач показана сопоставительными числовыми результатами в виде таблиц. Затем для применения новых разработок к конкретным задачам оползня выбран вопрос реконструкции катастрофического оползня «Аккайн». Создана расчетная конечноэлементная модель, расчеты которой  по плану работ переходят на следующий 2019 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 [Интернет ресурс]: Ж. Каримова «Сползающий город» // Режим доступа: vlast.kz.

2 [Интернет ресурс]: http://www.caravan.kz

3 [Интернет ресурс]: news.rusmarket.ru/rbc/20060220/96805/ (27 КБ)  19.02.2006

4 Massimiliano Alvioli,  Massimo Melillo,  Fausto Guzzetti, Mauro Rossi, Silvia Peruccacci Implications of climate change on landslide hazard in Central Italy. Science of The Total Environment.  - 15 July 2018. – V. 630. - P.1528-1543

5 Qihua Ran, Yanyan Hong, Wei Li, Jihui Gao. A modelling study of rainfall-induced shallow landslide mechanisms under different rainfall characteristics. Journal of Hydrology. – 2018. - V. 563. - Pp.790-801

6 Abid Ali, Jinsong Huang, A. V. Lyamin, S. W. Sloan, J. H. Li.  Simplified quantitative risk assessment of rainfall-induced landslides modelled by infinite slopes. Engineering Geology. – 2014. – V. 179. - P. 102-116

7 Laura Longoni, Monica Papini, Davide Brambilla, Diego Arosio, Luigi Zanzi. The role of the spatial scale and data accuracy on deep-seated gravitational slope deformation modeling: The Roncolandslide, Italy. Geomorphology. – 2016. – V. 253. - Р. 74-82

8 Slávka Harabinová. Assessment of Slope Stability on the Road. Procedia Engineering. – 2017. – V. 190. - Р.390-397

9 Yanqiu Leng, Jianbing Peng, Qiyao Wang, Zhenjiang Meng, Weiliang HuangA fluidized landslide occurred in the Loess Plateau: A study on loess landslide in South Jingyang tableland. EngineeringGeology. – 2018. – V. 236. - Р.129-136

10 Эйслер Л. А. О связях между деформациями компонент водонасыщенного грунта // Известия ВНИИГ. – 1967. - №83. – С. 359-376.

11 Эйслер Л. А. К расчету эффективных напряжений в водонасыщенном грунте при   динамических воздействиях // Известия ВНИИГ. – 1973. - Вып. 80. – С. 104-115.

12 Красников Н.Д. Сейсмостойкость гидротехнических сооружений из грунтовых   материалов. - М.: Энергоиздат, 1981.  – С. 94 – 97.

13 Цытович Н.А. Механика грунтов. – М., 1979. –272 с

14 Баймахан Р.Б. Расчет сейсмонапряженного состояния подземных сооружений в неоднородной толще методом конечных элементов // Под ред. Ш.М. Айталиева. - Алматы, 2002. – С. 232).

15 [Интернет ресурсы]: Черепанов Б.М., Алюшин А.Б. Исследование напряженно-деформированного состояния замоченного лессового основания под жестким штампом-фундаментом //Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2000 г. – Режим доступа: 1. aomail.ab.ru./Books/Files/Vestn_2000/12_p/12.htm 11.10.2001

16 Ержанов Ж.С., Айталиев Ш.М., Масанов Ж.К. Сейсмонапряженное состояние подземных сооружений в слоистом анизотропном массиве. -Алма-Ата:Наука, 1980. –206 с.

17 Heim A. Mechanismus der Gebirgsbildung. – Bale, 1878. – P. 136-140

18 Витке В. Механика скальных пород. – М.: Недра, 1990. - 440с.

19 Бугров А.К., Голубев А.И. Анизотропные грунты и основания сооружений.                  - Санкт-Петербург: «Недра», 1993. – 245 с.

20 Шехтер О.Я. Расчет бесконечной фундаментной плиты, лежащей на упругом основании конечной и бесконечной мощности и нагруженной сосредоточенной силой // Труды НИИ фундамент строя. – М.: Госстройиздат, 1939. - №10. – С. 133-139

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Список публикаций

Опубликованы:

1. Баймахан Р.Б, А.Р. Баймахан,  Н.К. Молдакунова. К определению приведенных физико-механических свойств грунтов оползневого склона Коктобе города Алматы. Научно –технический (ВАК КР) Журнал Современные проблемы механики №33(3), 2018.  с. 431-438.

2. Баймахан Р.Б., Молдакунова Н.К., Баймахан А.Р., Сейнасинова А.А. К вычислению коэффициентов фильтрации для покровных грунтов оползневых склонов слоистого строения. Международная научно-практическая конференция. «Актуальные проблемы информатики, механики и робототехники, цифровые технологии в машиностроении». 4-6 октября, 2018. Алматы, ИММаш

3. Tashimbetova A., Rysbaeva A., Zh. Suleimenov, Zh. Kalybekova, D. Sydykova. Clusters in the Dynamics and Mathematical Modeling in Mathcade the Results of the Study. International Journal of Engineering&Technology. 7(3.15) (2018). P. 321-323.

В печати:

1. Баймахан Р.Б,  Баймахан А.Р., Сейнасинова А.А., Рысбаева Г.П., Оразхан Б.Б.

Оценка влияния грунтового основания наклонно слоистого строения на величину деформации фундамента.  Вестник КазНИТУ, №5, 2018. Имеется справка-подтверждение.

2.Баймахан А.Р.,Баймахан Р.Б, Сейнасинова А.А., Рысбаева А.К., Даулетханкызы Ф. Раcчет деформированного состояния грунта строительной площадки анизотропного строения. Вестник КБТУ, Том 15, вып. 3, 2018. Имеется справка-подтверждение.