РЕФЕРАТ

Отчет    78 с., 28 рис., 7 табл., 17 источников, 4 прил.

РОБОТОТЕХНИКА, ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС, АППРОКСИМАЦИЯ, ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ.

Объект исследования: Методы аппроксимации рабочей области роботов, методы построения траектории движения робота, оптимизации конструкции роботов, критерий качества.

Цель проекта: Разработка и реализация методов аппроксимации рабочей области роботов с предопределенной точностью, методов построения траектории движения робота в пределах этой области, оптимизации конструкции роботов с учетом различных критериев качества.

Полученные результаты: Разработан и программно реализован алгоритм построения траектории движения рабочего инструмента робота параллельной структуры с учетом ограничений, накладываемых рабочей областью робота и других технологических ограничений, рабочей области и критериев качества.  Определено положений актуаторов для заданного движения платформы.

Разработан подход для аппроксимации рабочей области параллельных роботов, основанный на непосредственном решении системы кинематических уравнений робота. Разработан численный метод и алгоритм аппроксимации множества решений систем нелинейных уравнений, что позволяет учесть особые положения робота, с учётом зон сингулярности. 
	Разработана система визуализации, позволяющая строить трехмерные изображения рабочей области параллельных роботов.

Разработан численный метод и алгоритм оптимизации геометрических характеристик параллельных роботов с целью максимизации объёма рабочей области при наличии технологических ограничений, а также требований управляемости.

Определена центральная точка платформы как стартовая позиция робота. Решена задача минимизации каждого момента времени. Получено требование постоянства угла поворота платформы.

Решена задача оптимизации траектории позиционирования робота, использующая в качестве целевой функции модифицированную метрику Чебышева, записанную через входные координаты робота, что позволило оптимизировать не пройденный рабочим инструментом путь, а длительность перемещения с учетом возможной одновременной работы приводов.

РЕФЕРАТ

Есеп 78 бет, 28 сурет, 7 кесте, 17 дереккөз, 4 қосымша.

РОБОТОТЕХНИКА; ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМТУ; АППРОКСИМАЦИЯ; ҚОЗҒАЛЫС ТРАЕКТОРИЯСЫ; ОҢТАЙЛАНДЫРУ.

Зерттеу нысаны: жұмыс аймағын жуықтату әдістері, роботтың қозғалыс траекториясын салу әдістері, сапа критерийлері, робот құрылымын оңтайландыру.

Жобаның мақсаты: роботтардың жұмыс аймағын алдын-ала анықталған дәлдікке жақындату әдістерін, осы аймақтың ішінде робот траекториясын құру әдістерін әзірлеу және енгізу, сапаның әр түрлі өлшемдерін ескере отырып роботтардың құрылымын оңтайландыру.

Алынған нәтижелер: параллель құрылымды роботтың жұмыс құралының траекториясын құру алгоритмі жасалды және роботтың жұмыс аймағы және басқа технологиялық шектеулер, жұмыс аймағы мен сапа өлшемдерін ескере отырып бағдарламалық қамтамасыз ету енгізілді. Берілген платформалық қозғалыс үшін жетектердің позициясы анықталған.

Роботтың кинематикалық теңдеулер жүйесін тікелей шешуге негізделген параллель роботтардың жұмыс аймағын жақындатуға арналған тәсіл жасалды. Сызықты емес теңдеулер жүйелерінің шешімдер жиынтығына жуықтаудың сандық әдісі мен алгоритмі жасалды, бұл роботтың ерекше жағдайларын ескере отырып, сингулярлық аймақтарды ескеруге мүмкіндік береді.

Параллель роботтардың жұмыс кеңістігінің үшөлшемді кескіндерін құруға мүмкіндік беретін визуализация жүйесі жасалды.

Параллель роботтардың геометриялық сипаттамаларын оңтайландырудың сандық әдісі мен алгоритмі технологиялық шектеулер болған кезде жұмыс кеңістігінің көлемін ұлғайту үшін, сондай-ақ басқаруға болатын талаптары жасалды.

Платформаның орталық нүктесі роботтың бастапқы позициясы ретінде анықталған. Уақыттың әр сәтін азайту мәселесі шешіледі. Платформаның айналу бұрышының тұрақтылығы үшін талап қойылады.

Роботтың кіріс координаттары арқылы жазылған модификацияланған Чебышев метрикасын қолдану арқылы роботты орналастыру траекториясын оңтайландыру мәселесі шешілді, бұл жұмыс құралының жүрмейтін жолын, бірақ жүргізушілердің бір мезгілде жұмыс істеуін ескере отырып, жүру уақытын оңтайландыруға мүмкіндік берді.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………... |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПОСТРОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ РОБОТА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ…………………………………………………………………………. | 8 |
| 1.1 | Построения рабочей области робота параллельной структуры 3RPR………….... | 8 |
| 1.2 | Численная реализация алгоритма неравномерных покрытий…………………….. | 14 |
| 1.3 | Построения рабочей области робота параллельной структуры 3-RRR…………... | 20 |
| 2 | ДВИЖЕНИЕ РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА РОБОТА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ………………………………………………………………………..... | 27 |
| 2.1 | Движение рабочего инструмента для робота 3RPR по заданной траектории с минимальной суммарной длиной штанг…………………………………………. | 27 |
| 2.2 | Условия реализации движения с минимальной суммарной длиной штанг……… | 31 |
| 2.3 | Движение рабочего инструмента для робота 3RRR по заданной траектории…… | 41 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………..... |  | 48 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………………...…. |  | 49 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. Календарный план…………………………………………………...… |  | 51 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Список публикаций за 2019 год……………………………………..... |  | 57 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В. Оттиски публикаций…………………………………………………... |  | 58 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Список зарубежных использованных информационных ресурсов.... |  | 78 |

ВВЕДЕНИЕ

Роботы параллельной структуры находят широкое применение в силу ряда конструктивных особенностей по сравнению с последовательными механизмами [1]-[5]. Например, для таких роботов достигается меньшая нагрузка на несущие элементы и большая точность позиционирования рабочего инструмента [1]-[3]. Данные роботы образованы рядом параллельных кинематических цепей, соединяющих основание робота и рабочий инструмент. Кинематические пары в цепях делятся на активные (актуаторы) и пассивные.  Положение активных элементов задается при помощи подключенных к ним двигателей.  Важной характеристикой робота является его рабочая область, которая образована всеми возможными положениями рабочего инструмента при заданных ограничениях [1]-[5].  Эти ограничения обусловлены конструкцией робота и зависят от количества степеней свободы робота и конструктивных особенностей. В настоящее время наибольшее распространение получили роботы со степенями свободы до шести. Размерность и объем рабочей области робота определяется числом степеней свободы робота и, как правило, образует множество сложной структуры. Эти множество иногда является не связным и может иметь изолированные точки [2]. Как правило, границы рабочей области робота описываются нелинейными неравенствами, часто полиномами высоких порядков относительно координат центра тяжести рабочего инструмента [2]. В настоящее время аппроксимация рабочей области является важной задачей роботехники, так как это позволяет в дальнейшем строить возможные траектории рабочего инструмента внутри рабочей области. Построение покрытия множеств сложной структуры простыми элементами позволяет также решать задачи многофакторной оптимизации [6].

Актуальными являются задачи оптимизации траектории рабочего инструмента и улучшения других качественных характеристик робота [7]-[9]. В этих задачах функционалы качества также нелинейны. Нелинейные функционалы качества могут иметь множество локальных минимумов в рабочей области.  Одним из методов поиска глобального минимума являются численные методы на  основе метода покрытий [10]-[13]. Идея заключается в том, что локальные экстремумы функционалов на каждом элементе покрытия вычисляются относительно просто, а т.к. таких элементов конечное число, это позволяет выбрать абсолютный минимум или максимум. Другим преимуществом метода покрытий является то, что он позволяет относительно просто рассчитать объем аппроксимируемой рабочей области простым суммированием объемов элементов покрытия. В литературе имеются примеры аппроксимации рабочей области для роботов методом неравномерных покрытий [14]-[15].

Идея проекта “Разработка программного комплекса для решения задач робототехники с применением методов оптимизации и управления” заключается в разработке и программной реализации подходов к решению фундаментальных задач робототехники с использованием методов оптимизации и управление.

Целью проекта является разработка и реализация методов аппроксимации рабочей области роботов с предопределенной точностью, методов построения  траектории движения робота в пределах этой области, оптимизации конструкции роботов с учетом различных критериев качества.

Задачи исследования:

1) разработка и программная реализация методов аппроксимации рабочей области роботов с заданной точностью,

2) разработка и программная реализация алгоритма построения траектории движения рабочего инструмента

3) Создание эффективной программной реализации разработанных методов.

Метод неравномерных покрытий применен для плоского робота параллельной структуры типа 3RPR. Данный робот представляет интерес для исследования, так как имеет ряд интересных особенностей, которые могут влиять на результат аппроксимации. В частности, ряд неравенств из общей системы, решения которой и составляют искомую область, имеют сложные зависимости, что усложняет оценивание экстремума в отдельных параллелепипедах.

Построены покрытия рабочей области для разных углов поворота подвижной платформы робота. Вычислены объемы рабочей области при разных углах поворота. Проведен численный анализ числа элементов покрытия в  зависимости от допуска в размерах покрытия границы и удлинений штанг робота.

Численные расчеты показали, что метод неравномерных покрытий может быть применен для моделей роботов параллельной структуры, в частности для плоского робота с тремя степенями свободы 3RPR. Оказалось, что для плоского робота с тремя степенями свободы при фиксировании одной из степеней свободы число прямоугольников в покрытии растет обратно пропорционально точности δ, с которой выполняются ограничения. Это говорит о линейном росте трудоемкости с измельчением размера покрытия δ.

1 ПОСТРОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ РОБОТА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

1.1 Построения рабочей области робота параллельной структуры 3RPR

В данном разделе мы применяем метод неравномерных покрытий для построения рабочей области робота параллельной структуры 3RPR с тремя степенями свободы. 	Постановка задачи. Кинематическая схема работа представлена на рисунке 1. Основание робота A1A2A3 образует равносторонний треугольник со стороной L, подвижная платформа образована треугольником B1B2B3 со стороной a. В вершинах треугольника находятся шарнирные пары, которые связывают вершины основания с вершинами подвижной платформы. Длины стержней A1B1, A2B2, A3B3 меняются в процессе движения платформы в пределах [lmin,lmax].

Для описания движения робота будем применять неподвижную декартову систему координат, связанную с неподвижным основанием, с началом отсчета в точке A1.

Рабочая область робота определяется множеством возможных положений центра тяжести платформы и допустимыми значениями угла поворота платформы.

Положение подвижной платформы с вершинами B1B2B3 в операционном пространстве задается координатами центра масс платформы C(x,y) и углом поворота платформы φ в плоскости Oxy (Рисунок 1). С подвижной платформой свяжем собственную систему координат с центром в точке C.

Рисунок 1 – Кинематическая схема робота 3-RPR с тремя степенями свободы

Допустим, что длины штанг AiBi, i=1,2,3 не могут быть произвольны и ограничены сверху и снизу некоторыми величинами lmin, lmax, одними и теми же для всех трех стержней. Тогда для операционных координат (x,y,φ) возникают естественные ограничения в виде неравенств. Обозначим через   не зависящие от времени координаты вершин Bi в системе координат, жестко связанной с платформой. Запишем ограничения на координаты центра платформы, связанные с длинами штанг: , или в развернутом виде как

(1)

здесь

есть координаты вершин B1B2B3 в системе с центром в точке C в подвижной системе координат связанной с платформой B1B2B3.

Допустим, что рабочий инструмент не может выходить за пределы неподвижного основания A1A2A3. В этом случае ограничения носят линейный характер и выражают то, что центр находится выше прямой A1A3, левее прямой A1A2 и правее прямой A2A3:

(2)

Возможны также ограничения на поворот платформы:

(3)

Совокупность неравенств (1)-(3) описывает рабочую область робота.

В зависимости от конструктивных особенностей возможны также ограничения на координаты платформы вида

(4)

Легко видеть, что всю совокупность ограничений (1)-(3) либо (1),(2),(4) можно записать в виде системы неравенств

(5)

Здесь m=9 для неравенств	(1)-(3) и m=10 для системы неравенств (1),(2),(4).

Итак, поставим задачу аппроксимации рабочей области и ее границы, задаваемой неравенствами (5) с заданной точностью определения граничных точек δ > 0 и допустимым отклонением ε > 0 в значениях lmin, lmax.

Численные результаты. Как видим, при фиксированном значении угла поворота платформы φ ограничения (1) задаются уравнениями окружностей в плоскости переменных (x, y). Аналитическое построение допустимого множества значений координат (x, y) для разных значений угла поворота φ приводит к построению рабочей области, совпадающей с результатами, полученными в работе [16]. Однако, авторы [16] не ставили цель построения покрытия, приближающего рабочую область с заданной точностью и вычисления объема рабочей области. В нашем исследовании мы применили метод неравномерных покрытий для построения рабочей области робота на основе ограничений, которые образованы шестью неравенствами (1) на переменные (x,y) и ограничениями (2)-(3). В приведенных ниже численных примерах мы задавали фиксированные значения угла поворота φ = -60⁰, -30⁰, 0⁰, 30⁰, 60⁰ и вычисляли возможные покрытия границ и внутренности рабочей области и объем рабочей области. Чтобы учесть возможные допуски в минимально и максимально возможных значениях длин штанг в расчеты был включен допуск для длины штанги ε >0.

Алгоритм метода неравномерных покрытий был первоначально представлен в работе [17]. Его модификации, описание и применение можно также найти в работах [10]-[15],[18]. Процитируем здесь алгоритм метода, следуя работе [18]. Согласно принятым в работах [15], [18] обозначениям, [a, b]  есть прямое произведение отрезков [ai,bi], концы которых образованы координатами векторов a и b. Т.е. [a, b]  есть многомерный параллелепипед в пространстве координат робота [16].  Алгоритм неравномерных покрытий для случая ограничений в виде неравенств можно сформулировать в виде:

- Определяем функции (1), задающие ограничения на рабочую область

- Задаем размеры допустимого пареллелепипеда L0, заведомо охватывающего рабочую область Ω.

- Задаем точность δ>0, с которой определяются точки границы области и точность ε>0, с которой удовлетворяются ограничения (1)

- Инициализируем списки L := L0 , ,

- Если  список L не пуст, выполняем следующий шаг, иначе переходим на шаг 12.

- Берем параллелепипед P∈L  и исключаем его из списка L.

- Вычисляем максимум Mj  и минимум mj функций в (5) на параллелепипеде P.

- Если все Mj  < 0, то на P выполнено ограничение (5) строго, поэтому P включается в список A для покрытия внутренности допустимого множества

- Если  , то P пересекает границу множества Ω и является кандидатом на включение в покрытие B. Если  при этом  и ограничение (1) выполнено с точностью ε, то включаем P в список B для покрытия

- Если  и , то делим P на две части вдоль длинной стороны и включаем обе части в список для L для дальнейшей обработки.

- Переходим на шаг 5.

- Вывод списка параллелепипедов A, B.

Замечание к пункту 9: строго говоря, проверка точности ограничений при заданных допусках в геометрических параметрах робота требует отдельного анализа, например, методами интервального анализа. Однако, для целей данной работы мы ограничились приближенным рассмотрением.  Если подставить в неравенства (1) значения  и  и пренебречь ошибками в размере платформы a, можно показать, что ошибка отклонения от нуля в ограничениях (1) близка к  и . Поэтому в численных расчетах при построении покрытия границы проверялось условие, что рассматриваемом прямоугольнике выполнены условия  либо .

При рассмотрении прямоугольника на предмет включения либо исключения из покрытия понадобилось вычисление экстремумов функций, выражающих ограничения на рабочую область. Заметим, что в данном случае ограничения выражаются в виде функций нескольких переменных, являющихся полиномами не выше второго порядка. Поэтому экстремумы для ограничений вычислялись аналитически. Это существенно упростило и ускорило вычисления.

Численное моделирование проводилось нами для следующих геометрических параметров робота: CBi=20.78 см, L=72.75  см, lmin=15 см, lmax=60 см.  В таблице 1 показаны объемы внутренности рабочей области S при δ=1.5 см и  ε=1.5 см, соответствующие разным углам поворота платформы.

Таблица 1 - Объем рабочей области для фиксированных углов поворота платформы

| φ | -60⁰ | -30⁰ | 0⁰ | 30⁰ | 60⁰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S (см2) | 1575 | 1330 | 1145 | 1329 | 1574 |

На рисунке 2 показаны покрытие рабочей области и фрагменты покрытия границ для случая дополнительных ограничений на координаты центра тяжести платформы в виде неравенств (3) для угла поворота платформы φ = 0. Дуги окружностей на рисунке соответствуют равенствам в ограничениях (1).

Рисунок 2 – Покрытие рабочей области и ее границ, построенное методом неравномерных покрытий для φ = 0

Для дальнейших исследований важно покрытие именно внутренности рабочей области, т.к. инструмент не должен вплотную подходить к границам области. На рисунке 3 показаны варианты покрытия рабочей области при дополнительных ограничениях в виде неравенств (4). В этом случае аналогично предыдущему объем рабочей области оказывается больше при ненулевом угле поворота платформы.

Рисунок 3 – Покрытия рабочей области и ее границ при ограничениях в виде прямоугольников

Для анализа эффективности метода мы провели расчеты для разной точности построения покрытия ε=δ. Было определено количество всех обработанных прямоугольников и прямоугольников для покрытия внутренности рабочей области. Данные расчетов приведены в таблице 2.

Расчеты выполнены на персональном компьютере на языке Fortran90, визуализация результатов проведена в пакете Matlab.

Таблица 2 – Количество обрабатываемых в алгоритме прямоугольников для разной точности вычислений при

| ε, δ (м) | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прямоугольников в покрытии рабочей области | 96 | 139 | 205 | 530 |
| Число прямоугольников в покрытии границы | 631 | 926 | 1327 | 2701 |
| Число прямоугольников в обработке | 1223 | 1834 | 2801 | 6096 |

Покрытия внутренности рабочей области робота для углов поворота платформы  φ= -60, 0, 60 градусов показаны на рисунке 4.

Рисунок 4 – Покрытия внутренности рабочей области для разных φ

1.2 Численная реализация алгоритма неравномерных покрытий

В данном разделе будет рассмотрен параллельный робот на примере робота Anycubic kossel, имеющий 3 степени свободы (Рисунок 5, а). Данный вид робота имеет 3 штанги AiBi, которые совершают поступательные движения и BiС, совершающие плоскопараллельное движение.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 5 – а) Робот параллельной структуры (Anycubic kossel), б) Кинематическая схема |  |

Для данного вида робота координатами актуаторов являются положения точек Bi, т.е. длины штанг AiBi. Допустим, что длины штанг BiС i=1,2,3 не могут быть произвольны и ограничены сверху и снизу некоторыми величинами lmin, lmax, одними и теми же для всех трех стержней т зависящими от положения актуаторов. Положение рабочего органа С в операционном пространстве задается координатами центра масс (x,y) и углом поворота платформы φ в плоскости Oxy (Рисунок 5, б). Обозначим через D длину штанги BiС, которая является постоянной величиной для данного робота, hi высоту подъема точки Bi от уровня С и через φi углы AiBiC между штангой BiC и вертикальной стойкой AiB.

Запишем ограничения на координаты центра платформы, связанные с длинами штанг в плоскости Oxy:

lmin≤BiCsin φi≤lmax,  i=1,3,

или, в развернутом виде как

x- xBi2+ y- yBi2 -limax 2≤0,

(6)

limin 2-x- xBi 2- y- yBi2 ≤0,

i=1,3.

Здесь

li=D sinφi,

φi=arccoshiD,

li=DsinarccoshiL=D2-hi2,                                          (7)

hiD<1, 0<hi<D.

Как видим, ограничения для данного робота имеют тот же вид, что и для плоского робота типа 3RPR. Это означает, что кинематическая схема робота приводится к той же схеме, что и для робота 3RPR, рассмотренного на предыдущих этапах исследования. Для данного робота вычисления значительно сокращаются, в следствии того,  что рабочий орган представляет печатающую головку и имеет малые размеры по сравнению с другими геометрическими параметрами модели. Это означает, что рабочий орган можно моделировать как материальную точку, а не как платформу с конечными размерами.

Как видим, при фиксированных высотах актуаторов ограничения (6) задаются уравнениями окружностей в плоскости переменных (x,y). В нашем исследовании мы применили метод неравномерных покрытий для построения рабочей области робота на основе ограничений, которые образованы шестью неравенствами (6) на переменные (x,y) и ограничением (7). В приведенных ниже численных примерах мы задавали фиксированные значения максимальной и минимальной высоты hmax=21 см, 18 см, 17 см, hmin=7 см, 5 см, 4 см    и вычисляли возможные покрытия границ и внутренности рабочей области и объем рабочей области. Чтобы учесть возможные допуски в минимально и максимально возможных значениях длин штанг в расчеты был включен допуск для длины штанги ε >0.

Алгоритм неравномерных покрытий для случая ограничений в виде неравенств продемонстрирован на рисунке 6.

Рисунок 6 – Алгоритм неравномерных покрытий

При рассмотрении прямоугольника на предмет включения либо исключения из покрытия понадобилось вычисление экстремумов функций, выражающих ограничения на рабочую область. Заметим, что в данном случае ограничения выражаются в виде функций нескольких переменных, являющихся полиномами не выше второго порядка. Поэтому экстремумы для ограничений вычислялись аналитически. Это существенно упростило и ускорило вычисления. В таблице 3 показан объем рабочей области для фиксированных высот актуаторов.

Численное моделирование проводилось для следующих геометрических параметров робота: D = BiC = 22 см, АiBj ≤ 58 см, А1А2 = 28 см.

На рисунках 7-10 показаны численные результаты Покрытие рабочей области и ее границ, построенное методом неравномерных покрытий при максимальных и минимальных значений высот.

Таблица 3 - Объем рабочей области

|  | hmax=22 см, hmin=0 см | hmax=21 см, hmin=7 см | hmax=18 см, hmin=5 см | hmax=17 см, hmin=4 см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S (см2) | 114,06 | 57,81 | 35,94 | 9,38 |

Рисунок  7 –  Покрытие рабочей области и ее границ при  hmax=22 см, hmin=0 см

Рисунок  8 – Покрытие рабочей области и ее границ при  hmax=21 см, hmin=7 см

Рисунок 9 – Покрытие рабочей области и ее границ при hmax=18 см, hmin=5 см

Рисунок  10 – Покрытие рабочей области и ее границ при  hmax=27 см, hmin=4 см

Расчеты выполнены на персональном компьютере на языке С++, визуализация результатов проведена в пакете Matlab.

Таблица 4 – Количество обрабатываемых в алгоритме прямоугольников для разной точности вычислений  и допуске ε

| δ / ε (м) | 0.02 / 0.0001 | 0.015/0.0001 | 0.01/0.0001 | 0.005/0.0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прямоугольников в покрытии рабочей области | 48 | 72 | 112 | 245 |
| Число прямоугольников в покрытии границы | 988 | 1476 | 2006 | 3565 |
| Число прямоугольников в обработке | 2483 | 3447 | 4883 | 9672 |

Произведены численные расчеты для визуализации покрытий рабочей области и ее границ, построенное методом неравномерных покрытий  для различной точности вычислений.

Рисунок  11 –  Покрытие рабочей области и ее границ для различной точности вычислений

1.3 Построения рабочей области робота параллельной структуры 3-RRR

Рассмотрим плоский 3RRR робот. Механизм состоит из трех цепей, содержащих по три вращательные кинематические пары (i = 1, 2, 3) (рис.1). Оси вращения всех пар параллельны друг другу и перпендикулярны плоскости, в которой движется механизм. Вращательные пары фиксируются на основании, а их положение задано координатами в неподвижной прямоугольной системе координат.  Положение выходного звена механизма задается положением точки D и описывается координатами x0 и y0, а также углом поворота φ этого звена относительно некоторого начального положения. Смещение выходного звена осуществляется за счет вращения приводных (входных) пар Ai. Углы поворота этих пар являются обобщенными координатами для данного механизма. R и r - радиусы окружностей, описывающих треугольникиA1A2A3 иC1C2C3 соответственно.

Рисунок 12 – Схема плоского 3-RRR механизма

Общий вид уравнения связи для данного механизма:

(8)

где i=1,2,3 – число кинематических цепей механизма.

Выразим из уравнения (8) формулы для вычисления угловθi:

(9)

где

Обратная задача о положениях данного механизма решается вычислением по формуле (9) углов θi для каждой кинематической цепи, соответствующих положению выходного звена, которое задается координатами x, y, φ.

Таким образом, в общем случае для любого несингулярного положения имеется два решения обратной задачи о положениях. Для механизма с тремя кинематическими цепями число решений и соответствующих им конфигураций промежуточных звеньев будет равно восьми.

Обозначим в (9) . Для неё должно выполняться условие  1  asin  1, которое было выбрано для критерия определения рабочей области. Учитывая условие, составим систему неравенств:

asin-1≤0,-1-asin≤0,asin-1≤0,-1-asin≤0,asin-1≤0,-1-asin≤0. 		                                     (10)

Из рабочего пространства следует также исключить особые положения (точки сингулярности) механизма. Для механизма 3-RRR характерны сингулярности трех типов: особые положения первого типа, при которых det (JВ) = 0, второго типа, при которых det (JA) = 0 и третьего, которые объединяют в себе свойства особых положений первого и второго типа.

Рассмотрим особые положения первого и второго типа

JВ=∂F1∂θ1000∂F2∂θ2000∂F3∂θ3,

где ∂Fi∂θi=2l1sinθi(x-xAi+l3,icosφ+γi-l1cosθi)-2l1cosθi(y-yAi+l3,isinφ+γi-l1sinθi).

JA=∂F1∂x∂F1∂y∂F1∂φ∂F2∂x∂F2∂y∂F2∂φ∂F3∂x∂F3∂y∂F3∂φ,

где ∂Fi∂x=2x-2xAi+2l3,icosφ+γi-2l1cosθi, ∂Fi∂y=2y-2yAi+2l3,isinφ+γi-2l1sinθi,∂Fi∂φ=2l3,iy-yAi+l3,isinφ+γi-l1,isinθicosφ+γi-2l3,ix-xAi++l3,icosφ+γi-l1,icosθisinφ+γi.

Определим рабочую область механизма с учётом сингулярностей первого типа. Алгоритм состоит из двух частей: определения рабочей области и определения особых положений для восьми комбинаций углов θi,1 и θi,2.

Для определения рабочей области необходимо аппроксимировать систему неравенств (3). Запишем систему неравенств в общем виде:

g1x≤0,…gmx≤0ai≤xi≤bi,i=1,..,n.	                 			(11)

Начальный параллелепипед Q, который содержит все решения X, определяется интервальными ограничениями ai≤xi≤bi,i=1,..,n. Рассмотрим произвольный параллелепипед B. Пусть m1B=maxi=1,..,mminx∈Bgix и M1B=maxi=1,..,mmaxx∈Bgix. Если m0(B) > 0, то B не содержит решений системы (3). Если M0B≤0, то каждая точка параллелепипеда B является допустимым решением. Следовательно, он может быть добавлен к покрытию как внутренний параллелепипед. В остальных случаях он разбивается на две меньших параллелепипеда, если его диаметр больше заданной точности аппроксимации δ.

Для аппроксимации уравнения det (JВ) = 0,  используется вторая часть алгоритма, которая в отличии от первой повторяется восемь раз для всех комбинаций углов θi,1 и θi,2. При этом m2B=maxi=1,..,mminx∈BdetJB и M2B=mini=1,..,mmaxx∈BdetJB.

Если m2(B) > 0 или M2B<0, то B не содержит решений уравнения det (JВ) = 0. В остальных случаях он разбивается на две меньших параллелепипеда, если его диаметр больше заданной точности аппроксимации δ. Решением является совокупность оставшихся параллелепипедов с диаметром меньше заданной точности аппроксимации.

Алгоритм работает следующим образом:

1. На первом шаге алгоритма список внутренней аппроксимации PI пуст, список P состоит только из одного параллелепипеда Q, гарантированно включающего диапазон перемещения т. C xA1-2l1-r,xA2+2l1+r вдоль оси x, yA1-2l1-r,yA3+2l1+r вдоль оси y и угла φ поворота платформы -π2,π2.

2. Извлечём из списка P параллелепипед B.

3. Определим m1B и M1B.

4. Если m1B>0, B  исключается.

5. Если M1B≤0 или dB<δ, B добавляется к  списку PI.

6. В остальных случаях B делится на два равных параллелепипеда вдоль ребра с наибольшей длиной. Данные параллелепипеды вносятся в конец списка P.

7. Если список P становится пустым, происходит переход к шагу 8, в остальных случаях происходит повторение шагов 2-7.

8. В список P вносится параллелепипед Q, гарантированно включающий диапазон перемещения т. C xA1-2l1-r,xA2+2l1+r вдоль оси x, yA1-2l1-r,yA3+2l1+r вдоль оси y и угла φ поворота платформы -π2,π2.

9. Извлечём из списка P параллелепипед B.

10. Определим m2B и M2B.

11. Если m2B>0 или M2B<0, B  исключается.

12. Если dB<δ, B добавляется к  списку PI.

13. В остальных случаях B делится на два равных параллелепипеда вдоль ребра с наибольшей длиной. Данные параллелепипеды вносятся в конец списка P.

14. Если список P становится пустым, происходит переход к шагу 15, в остальных случаях происходит повторение шагов 9-14.

15. Шаги 8-15 повторяются для восьми комбинаций углов θi,1 и θi,2.

Алгоритм определения рабочей области с учётом сингулярностей второго типа, для которых detJA=0 аналогичен вышеприведённому алгоритму, однако m2B=maxi=1,..,mminx∈BdetJA и M2B=mini=1,..,mmaxx∈BdetJA.

Для определения рабочего пространства и особых положений 3-RRR механизма зададим его геометрические параметры, учитывая, что γ1 = 7π/6, γ2 = 11π/6, γ3 = π/2, : R = 500 мм, r = 100 мм,  l1 = 350 мм. На рисунках 13 и 14 приведены результаты моделирования для восьми комбинаций углов θi,1 и θi,2. Поскольку существует восемь потенциальных различных решений обратной задачи кинематики 3-RRR механизма, каждому решению соответствует разная конфигурация манипулятора Δj (j = 1, 2,…,8), а именно, Δ1 = [+, + , +], Δ2 = [-, - , -], Δ3 = [+, + , -], Δ4 = [+, - , +], Δ5 = [+, - , -], Δ6 = [-, + , +], Δ7 = [-, + , -], Δ8 = [-, - , +].

Время вычисления для точности аппроксимации δ=4 мм и размерности сетки для вычислений функций 128x128 на персональном компьютере в зависимости от типа сингулярности и угла поворота составило от 37 до 49 секунд.

а)                                                         б)

в)                                                           г)

Рисунок 13 – Результаты моделирования для сингулярностей первого типа: а) φ=-20°, б) φ=0°, в) φ=20°, г) φ=40°.

а)                                                                         б)

в)                                                                       г)

Рисунок 14 –  Результаты моделирования для сингулярностей второго типа: а) φ=-20°, б) φ=0°, в) φ=20°, г) φ=40°.

2 ДВИЖЕНИЕ РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА РОБОТА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

2.1 Движение рабочего инструмента для робота 3RPR по заданной траектории          с минимальной суммарной длиной штанг

Рассмотрим плоское движение подвижной платформы робота типа 3RPR с тремя степенями свободы. В качестве координат, определяющих движение платформы, примем координаты центра масс платформы, которые будем обозначать через (x, y) либо (xC, yC) в зависимости от контекста и угол поворота платформы φ (Рисунок 15).

Пусть закон траектория движения центра масс платформы известна. Обычно эта траектория зависит от технологических условий и определяется выполняемой роботом задачей. Допустим, что центральная точка платформы является стартовой позицией робота.

Зададимся вопросом: как следует менять угол поворота платформы, чтобы во все время движения робота по заданной траектории суммарная длина штанг, приводящих робот в движение, была минимальна?

Длина штанги в каждый момент движения задается длинами векторов A1B1, A2B2, A3B3

Итак, нам следует во все время движения минимизировать суммарную длину штанг.

Рисунок 15 –  подвижная и неподвижная платформы и связанные системы отсчета

Построим функционал качества для данной задачи. При заданном законе движения центра и угла поворота платформы координаты точек Bi определяются соотношениями:

(12)

Здесь

(13)

С учетом (13) координаты вершин (12) расписываются в виде:

(14)

В неподвижной системе координат с началом в центре тяжести основания координаты неподвижного основания задаются как:

(15)

Для каждого момента времени требуется решить задачу минимизации:

(16)

Подставляя в (16) значения координат (14), (15), получаем:

(17)

Проведем ряд промежуточных преобразований слагаемых выражения (17).

(18)

(19)

(20)

Обозначим через ri расстояния от центра до i-й вершины основания:

Отсюда и из (18)-(20) следует, что минимизация функционала (16) эквивалентна минимизации следующего функционала:

(21)

Не составляет большого труда исследовать экстремумы функции (21) относительно переменной φ.

Если не рассматривать ограничения на углы поворота, то, очевидно, минимум достигается при cos φ =+1, т.е. платформа должна находиться в положении φ = 0 во все время движения. Вторая производная функции

есть .

При φ=0 эта функция строго положительна, что гарантирует наличие строгого минимума в этой точке.

Для проверки результата рассмотрим разные положения платформы для разных углов поворота и рассчитаем суммарную длину штанг для трех разных положений центра подвижной платформы

В таблицах 5-7 показаны изменение значении l1, l2, l3 при разных положениях платформы.

Таблица 5 – положение платформы в центре основания,

|  | -π/2 | -π/3 | -π/6 | 0 | π/6 | π/3 | π/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l1 | 1.826 | 1.528 | 1.265 | 1.155 | 1.265 | 1.528 | 1.826 |
| l2 | 1.826 | 1.528 | 1.265 | 1.155 | 1.265 | 1.528 | 1.826 |
| l3 | 1.826 | 1.528 | 1.265 | 1.155 | 1.265 | 1.528 | 1.826 |
| l1+l2+l3 | 5.477 | 4.583 | 3.796 | 3.464 | 3.796 | 4.583 | 5.477 |

Таблица 6 – положение платформы в крайнем нижнем положении,

|  | -π/2 | -π/3 | -π/6 | 0 | π/6 | π/3 | π/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l1 | 1.31 | 1.041 | 0.923 | 1.041 | 1.857 | 1.607 | 1.857 |
| l2 | 1.857 | 1.607 | 1.31 | 1.041 | 1.31 | 1.041 | 1.31 |
| l3 | 0.577 | 0.577 | 0.577 | 0.577 | 0.577 | 0.577 | 0.577 |
| l1+l2+l3 | 3.745 | 3.225 | 2.81 | 2.659 | 3.745 | 3.225 | 3.745 |

Таблица 7 – положение платформы на ребре A1A3,

|  | -π/2 | -π/3 | -π/6 | 0 | π/6 | π/3 | π/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l1 | 1.239 | 0.971 | 0.672 | 0.439 | 0.485 | 0.753 | 1.049 |
| l2 | 2.543 | 2.251 | 1.967 | 1.787 | 1.794 | 1.986 | 2.273 |
| l3 | 1.31 | 1.041 | 0.923 | 1.041 | 1.31 | 1.607 | 1.857 |
| l1+l2+l3 | 5.092 | 4.263 | 3.562 | 3.267 | 3.59 | 4.346 | 5.18 |

Как видим на численных примерах, минимальная суммарная длина штанг достигается при поступательном движении платформы, т.е. при постоянном нулевом угле поворота.

2.2 Сингулярное движение робота 3RPR при поступательном движении и решение задач кинематики

Для рассматриваемого робота имеем три связи

(22)

Координаты рабочего органа (x,y,φ)

В качестве координат актуаторов возьмем длины стержней либо другие три параметра. Кинематическая сингулярность проявляется в том, что якобиан перехода от li к координатам подвижной платформы равен нулю. В данном случае это так и есть.

Якобиан используется при переходе от скоростей актуаторов к обобщенным скоростям рабочего инструмента. А именно, в возможности выразить скорости рабочего инструмента через скорости актуаторов. Продифференцируем (22) по времени.

Получим следующие соотношения:

Отсюда следует, что связь между скоростями актуаторов и скоростями платформы задается в виде:

где

То есть, в случае поступательного движения матрица ||a|| перехода от координат актуаторов к координатам рабочего инструмента вырождена.

Для  нашего робота имеем из кинематических соотношений:

В случае поступательного движения с нулевым углом поворота платформы элементы матрицы задаются выражениями:

Координаты вершин основания и подвижной платформ задаются в терминах радиусов описанных окружностей в виде:

(23)

(24)

Введем обозначение

(25)

Дифференцируя ограничения, получим:

Соответственно уравнение, связывающее скорости актуаторов и платформы имеет вид:

Здесь

Сингулярность соответствует тому, что возможны ненулевые движения платформы, если актуаторы зафиксированы, т.е возможны ненулевые решения системы уравнений

Вычислим определитель системы, чтобы удостовериться, что она действительно вырождена.

Сложим и вычтем первые два уравнения и преобразуем систему к виду:

Вычислим определитель системы, чтобы удостовериться, что положение с φ=0 является сингулярным.

Отсюда следует, что положение φ=0  является сингулярным. Проверим, возможны ли ненулевые решения системы при нулевых скоростях штанг и нулевой угловой скорости для данного угла. С учетом обозначений (4.5) имеем:

Легко видеть, что ранг системы равен двум, причем любые пары уравнений могут быть решены независимо и имеют единственное решение с нулевыми скоростями.  Например, из первых двух строк имеем:

Отсюда следует, что

Отсюда возможны два варианта:  и .

Оба этих варианта соответствуют неподвижному положению платформы

Третье уравнение является условием совместности этих решений: ,

которое, очевидно, выполнено. Таким образом, даже при нулевом значении якобиана в данном конкретном случае при нулевых скоростях актуаторов платформа остается неподвижной.

Определение положений актуаторов для заданного движения платформы – это обратная кинематическая задача. В данном случае она решается просто, т.к. матрица при удлинениях штанг диагональная. Для расчета длин штанг достаточно подставить в уравнения закон движения штанги.

Сложнее оказывается решить прямую задачу кинематики: определить положение  и скорости рабочего инструмента для заданного закона движения актуаторов.

Таким образом, однородная система уравнений имеет только решения с нулевыми скоростями платформы при нулевых скоростях актуаторов. Это означает, что возможно движение с нулевым углом поворота, при этом удлинения штанг должны быть согласованы. Независимо могут задаваться только две длины.

Рассмотрим теперь, как определить закон движения платформы, соответствующий поступательному движению платформы при нулевом угле платформы. Запишем уравнения движения.

(26)

Введем обозначения:

(27)

В данных обозначениях система уравнений (26) запишется в виде:

Решения x(t), y(t) определяются из первых двух уравнений:

(28)

Движение третьей штанги не является независимым и определяется из условия, обеспечивающего поступательный характер движения, а именно интегрированием соотношения:

(29)

Если положить, что в  начальный момент времени платформа находилась в  центре, то

(30)

Тогда, с учетом начального условия (30), имеем: .

Отсюда определяется скорость перемещения по абсциссе:

Для определения неизвестной функции y(t) нам нужно решить нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение

.		                             (31)

Перепишем уравнение (31) в виде:

(32)

Имея в виду начальные условия (30) и интегрируя последнее соотношение в (32), получаем:

Отсюда получаем квадратное уравнение для функции y(t):

Решая это квадратное уравнение, получаем, что

(33)

где

(34)

Чтобы определить, какой знак следует выбрать перед корнем, проверим начальные условия. Так как  l2 = l1 = d  в начальный момент времени, то из формулы (33) следует, что

Очевидно, решение, удовлетворяющее начальному условию должно иметь знак «+».

Т.е. решение системы уравнений задается формулами

(35)

C учетом обозначений (27), получаем, что

(36)

Т.е. ордината центра тяжести платформы определяется формулой

При этом поступательное движение возможно, только если движение третьей штанги согласовано с удлинениями первых двух согласно уравнению (29).

Удлинение третьей штанги находим геометрически. Длина третьей штанги равна расстоянию между точками A3 и B3. Координаты этих точек в неподвижной системе координат есть (0, R) и (x(t), y(t)+r). Соответственно, расстояние между ними есть

(37)

Это же соотношение можно получить интегрированием кинематического соотношения (29).

Для проверки формулы (37) мы визуализировали закон движения платформы при заданном законе удлинения двух стержней A1B1 и A2B2.

В прилагаемом далее примере геометрические параметры платформ были взяты в виде: R=17.32, r=5.77, что соответствует c=11.55 и сторонам платформ 30 и 10 соответственно; ограничения на длины штанг были заданы lmax=21.93, lmin=1.15.

Закон удлинения штанг был задан как

(38)

Чтобы исключить выход за пределы допустимых значений закон корректировался по формулам

Была решена прямая кинематическая задача, т.е. рассчитан закон движения платформы x(t) и y(t) по заданным удлинениям штанг. При этом длина третьей штанги рассчитывалась по формуле (37), а дискриминант D рассчитывался по формуле (36).

Последовательные положения платформы показаны на рисунке 16, показана также траектория центра, построенная по функциям x(t) и y(t).  Графики для функций координат центра подвижной платформы и законы удлинения штанг в данном модельном примере показаны на рисунках 17 и 18 соответственно.

Рисунок 16 – Положения платформы в разные моменты времени при поступательном перемещении

Рисунок 17 – Закон движения центра платформы по координатно

Рисунок 18 – Заданные удлинения первых двух штанг и рассчитанное удлинение третьей штанги с учетом ограничений

2.3 Движение рабочего инструмента для робота 3RRR по заданной траектории

Траектория движения, представленная в таком виде, может быть непосредственно использована в качестве задания для системы управления положением подвижной платформы. В такой системе (Рисунок 19) отсутствуют модули определения положения подвижной платформы и расчета необходимого состояния приводных звеньев и могут использоваться классические методы теории управления [17].

Рисунок 19 – Модифицированная функциональная схема

После загрузки траектории Lr[..] на входы вложенных контуров регулирования поступают сигналы задания l1r, l2r, l3r, соответствующие первому шагу, рассчитываются ошибки позиционирования Δl1, Δl2, Δl3, управляющие воздействия u1, u2, u3, активируются необходимые приводы, изменяется состояние приводных звеньев l1, l2, l3, что контролируется соответствующими датчиками. В результате изменения входных координат механизма l1, l2, l3 меняется положение подвижной платформы P, которое отслеживается через пространство входных координат l1’, l2’, l3’ теми же датчиками длины. После выполнения первого шага траектории на входах вложенных контуров изменяются задания l1r, l2r, l3r – система переходит ко второму шагу.

В настоящей работе предпринята экспериментальная проверка эффективности предложенного метода управления параллельным роботом на примере планарного 3-RPR механизма (Рисунок 20).

Этот механизм состоит из трех штанг переменной длины, прикрепленных с помощью поворотных шарниров к неподвижному основанию в вершинах равностороннего треугольника A1A2A3. Другой конец каждой штанги шарнирно закреплен на подвижной платформе в вершинах равностороннего треугольника B1B2B3, что позволяет ей перемещаться в плоскости основания. Входные координаты механизма – длины штанг (l1, l2, l3), выходные – положение центра подвижной платформы C в координатах (x, y), связанных с центром основания механизма, и угол ее поворота (φ) в плоскости основания.

Рисунок 20 – Плоский 3-RPR механизм

Для организации эксперимента модель планарного 3-RPR механизма (Рисунок 20) была построена в среде MATLAB с помощью библиотеки Simscape Multibody. Эта библиотека позволяет непосредственно задавать массогабаритные характеристики звеньев и описывать способы их соединения между собой. При этом MATLAB самостоятельно рассчитывает моменты инерции звеньев по всем координатам и строит 3D- или 2D-изображение механизма (Рисунок 22).

Модель механизма состоит из трех коротких (3 см) и трех длинных (187 см) стержней, соединенных попарно призматическими шарнирами (Prismatic Joint). Короткие стержни с помощью поворотных шарниров (Revolute Joint) прикрепляются противоположным концом к заданным точкам неподвижного основания, расположенным в вершинах равностороннего треугольника с описанной окружностью радиусом 1 м. Длинные стержни аналогично прикрепляются к подвижной платформе в точках, расположенных в вершинах равностороннего треугольника с описанной окружностью радиусом 25 см. К призматическим шарнирам приложено усилие приводных электродвигателей (порты 1, 3, 6). Изменение состояния каждого шарнира контролируется датчиком (порты 2, 4, 7) и приводит к изменению рабочей длины соответствующей штанги. Ограничим рабочую длину штанг диапазоном 10-190 см.

Для простоты визуального представления была выбрана траектория, представляющая собой окружность в плоскости (x, y), центр которой совпадает с центром неподвижного основания. При этом угол поворота платформы (φ) фиксируется на некотором постоянном значении.

Рисунок 21 – Модель плоского 3-RPR механизма.

Рисунок 22 – 2D-изображение плоского 3-RPR механизма

Расчет показывает, что если 1° ≤ φ ≤ 179°, диаметр окружности не должен превышать:

D ≤ 2 (Lmax – R – r) = 2 (190 – 100 – 25) = 130 (см)

D ≤ 2 ( | R – r | – Lmin) = 2 ( | 100 – 25 | – 10) = 130 (см)

Таким образом, окружность диаметром 120 см с центром в начале координат при φ = 1° целиком помещается в рабочем пространстве механизма. На рисунке 23 окружность обозначена черным цветом, а рабочее пространство – красным. Другими цветами показана запретная зона: синим – область сингулярности (с некоторым запасом), голубым – область, в которой Якобиан имеет противоположный знак (туда невозможно попасть из красной области, не пересекая синюю), желтая и зеленая – области, в которые механизм просто не может «дотянуться».

Рисунок 23 – Окружность диаметром 120 см (черный) в пределах рабочего пространства механизма (красный) при φ = 1°

Для представления траектории в виде отдельных шагов на нее накладывается дискретная сетка. Каждый шаг полученной траектории представляет собой перемещение между соседними узлами дискретной сетки, находящимися на минимальных расстояниях от исходной окружности.

Затем с помощью известных соотношений

решается обратная задача кинематического анализа и для каждой узловой точки траектории (x, y, φ) определяется соответствующая точка во входных координатах (l1, l2, l3). Полученная последовательность изменения длин приводных звеньев должна обеспечить перемещение центра подвижной платформы по заданной траектории. Переключение заданий (шагов траектории) осуществляется по мере достижения предыдущих точек траектории (Рисунок  23).

Рисунок 24 – Алгоритм оперативного управления движением

Моделирование позволило определить траектории движения входных звеньев механизма (Рисунок 25) и их отклонение от задания (Рисунок 26).

Рисунок 25 – Зависимость длин приводных звеньев (в метрах) 
от времени (в секундах), задание и факт

На графике (Рисунок 25) показано 6 линий: три линии задания l1r, l2r, l3r и три соответствующих линии фактической длины приводных звеньев l1, l2, l3. Почти полное совпадение линий говорит о высокой точности регулирования. Максимальная динамическая ошибка Δl1, Δl2, Δl3 (Рисунок 26) составляет порядка 1 см, т.е. менее 1% в относительных единицах. Окончательную оценку качества управления может дать построение траектории движения системы в выходных координатах (x, y) и сравнение результата с заданием. Для обратного перехода из входных координат в выходные необходимо решить прямую задачу кинематики.

Рисунок 26 – Зависимость динамической ошибки регулирования 
длин приводных звеньев (в метрах) от времени (в секундах)

Можно воспользоваться нейросетевой моделью механизма, но есть способ проще и точнее. Во время моделирования определяется состояние каждого шарнира. Использование данных о состоянии любого из них способно существенно упростить расчеты. Однако, удобнее всего установить датчики на двух поворотных шарнирах, относящихся к одной штанге (порты 5, 8) на рисунке 19.

Пусть первый датчик покажет значение α (угол между векторами А2D2 и А2Е2 на рисунке 27), а второй – β (угол между векторами В2Е2 и B2F2), тогда координаты точки B2 описываются выражениями:

Рисунок 27 – Определение координат точки С по известным l2, α, β и координатам точки А2

xB2 = xA2 + l2 cos α,

yB2 = yA2 + l2 sin α,

где xA2 = 0.866, yA2 = -0.5 – известные координаты точки А2, l2 – длина соответствующего приводного звена, а координаты искомой точки С:  xС = xВ2 + r cos (α + β + π/3), yС = yВ2 + r sin (α + β + π/3), где r – радиус окружности, описанной около подвижной платформы, π/3 – угол между векторами В2F2 и B2C, определяемый геометрией системы.

Полученный в результате расчета график (Рисунок 28) показывает достаточно высокую точность отработки задания. На графике показано 2 линии: задание в координатах (х, у) и соответствующая фактическая траектория перемещения подвижной платформы. Линии идут близко и на большей части окружности практически совпадают. Максимальное отклонение траектории от заданной составляет порядка 1% в относительных единицах.

Рисунок 28 – Результат эксперимента

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определена центральная точка платформы как стартовая позиция робота. Решена задача минимизации каждого момента времени. Получено требование постоянства угла поворота платформы. Определено положений актуаторов для заданного движения платформы. однородная система уравнений имеет только решения с нулевыми скоростями платформы при нулевых скоростях актуаторов. Показана возможность движение с нулевым углом поворота, при этом удлинения штанг должны быть согласованы. Независимо могут задаваться только две длины. Определено движение третьей штанги не является независимым и определяется из условия, обеспечивающего поступательный характер движения.

На данном этапе была выполнена численная реализация метода неравномерных покрытий для 3RPR робота на примере 3d принтера Anycubic kossel. Расчеты показали, что метод неравномерных покрытий может быть применен для модели данного робота. Оказалось, что для плоского робота с тремя степенями свободы при фиксировании одной из степеней свободы число прямоугольников в покрытии растет обратно пропорционально точности δ, с которой выполняются ограничения. Это говорит о высокой эффективности метода неравномерных покрытий. Это связано с тем, что нет необходимости измельчать прямоугольники, которые заведомо лежат внутри рабочей области. В дальнейшем планируются систематические расчеты для других типов роботов и применение полученных результатов для построения траектории рабочего инструмента. Метод был реализован программно на языке С++ и проведены вычислительные эксперименты. В дальнейшем планируется, применяя нейронные сети, решить прямую задачу кинематики для данного вида робота.

Разработанные  алгоритмы  показали  свою  эффективность.  Для  определения  рабочей  области использовалась система неравенств, учитывающая допустимый диапазон аргумента арксинуса приводных  углов.  Для  определения  особых  положений  использовалось  условие  равенство матриц  Якоби  нулю  для  первого  и  второго  типа  сингулярностей.    Полученные  результаты могут  быть  использованы  при  выборе  геометрических  параметров  3-RRR  механизма, обеспечивающих заданные технологическим процессом границы рабочей области, а также при планировании  траектории  движения  выходного  звена  для  исключения  неуправляемой подвижности или заклинивания механизма в особых положениях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Taghirad H. D. Parallel robots: mechanics and control. – CRC press, 2013. – 986 p.

- Merlet, J. P. Parallel robots. Ser. Solid Mechanics and its Applications,– Springer Science & Business Media, 2006. – Vol.128. – 418p .

- Рыбак Л. А., Ержуков В. В., Чичварин А. В. Эффективные методы решения задач кинематики и динамики робота-станка параллельной структуры. – М.: ФИЗМАТЛИТ. – 2011. – 150 c.

- Тертычный-Даури В.Ю. Динамика робототехнических систем.  Учебное пособие. - СПб.:НИУИТМО, 2012. – 128с.

- Хомченко В. Г.. Робототехнические системы: учебное пособие.- OмГТУ Омск, 2016. – 195 с.

- Evtushenko Yu.G., Posypkin M.A A deterministic algorithm for global multi-objective optimization, Optimization Methods and Software. – (2013), DOI: 10.1080/10556788.2013.854357: 04. 2019.

- Stan S. D., Maties V., Balan R. Genetic algorithms multiobjective optimization of a 2 DOF micro parallel robot //Computational Intelligence in Robotics and Automation, International Symposium. – IEEE, 2007. – Р. 522-527.

- Sergiu S., Maties V., Balan R. Optimization of workspace of a 2 DOF parallel robot //Mechatronics and Automation, Proceedings of the IEEE International Conference. – IEEE, 2006. – Р. 165-170.

- Stan S. D., Maties V., Balan R. Optimal design of 2 DoF parallel kinematics machines //PAMM. – 2006. – Т. 6, №. 1. – С. 705-706.

- Евтушенко, Ю. Г., Посыпкин, М. А. Применение метода неравномерных покрытий для глобальной оптимизации частично целочисленных нелинейных задач // ЖВМиФ. – 2011. –Т. 51, № 8. – С. 1376–1389.

- Евтушенко, Ю. Г., Посыпкин, М. А., Рыбак, Л. А., Туркин А.В. Численный метод аппроксимации множества решений системы нелинейных неравенств // International Journal of Open Information Technologies. – 2016. – Т. 4. – №. 12.

- Evtushenko Y., Posypkin M. A deterministic approach to global box-constrained optimization //Optimization Letters. – 2013. – Т. 7, №. 4. – С. 819-829.

- Евтушенко, Ю. Г., Посыпкин, М. А., Рыбак, Л. А., Туркин, А. В. Отыскание множеств решений систем нелинейных неравенств //Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2017. – Т. 57, №. 8. – С. 1248-1254.

- Evtushenko Y., Posypkin M., Turkin A., Rybak L. The non-uniform covering approach to manipulator workspace assessment // Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, IEEE Conference of Russian. – IEEE, 2017. – С. 386-389.

- Д.И. Малышев, М.А. Посыпкин, Л.А. Рыбак, А.Л. Усов. Анализ рабочей области робота DexTAR dexterous twin-arm robot // International Journal of Open Information Technologies. – 2018. – Vol. 6, №.7. – P.15-20.

- Посыпкин М.А., Ахметжанов М.А., Намазбаев Б.Д. Определение рабочей области робота с помощью метода неравномерных покрытий // Матер. XIV Междунар. Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем». – Алматы. 2018. – Ч. 2. – С.368.

- Chakroun I., Melab N. Towards a heterogeneous and adaptive parallel Branch-and-Bound algorithm //Journal of Computer and System Sciences. – 2015. – Vol. 81, №. 1. – P. 72-84.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Календарный план за 2019 год

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Список публикаций за 2019 год

1 Rybak L. A., Gaponenko E.V., Malyshev D. I., Behera L. Determination of the working area and singularity zones of the 3-RRR robot based on the non-uniform coverings method // Journal of Physics: Conference Series. – 2019.

2 Malyshev D.I., Rybak L.А., Behera L., Mohan S.  Workspace modelling of a parallel robot with relative manipulation mechanisms based on optimization methods // Proceedings of the 6th IFToMM International Symposium on Robotics and Mechatronics, Mechanisms and Machine Science. – Springer, 2019. – P.151-163.

3 Муканова Б.Г., Посыпкин М.А., Ахметжанов М.А.,  Азимова Д.Н. Численная реализация алгоритма неравномерных покрытий // Вестник КазНИТУ. – 2019. –  №3(133). С.567-570.

4 М.Н. Калимолдаев, Б.Г. Муканова,  М.А. Ахметжанов. Минимизация суммарной длины штанг движение рабочего устройства робота 3RPR // Вестник КазНИТУ. – 2019. – №4(134). С.504-511.

5 Kalimoldayev M.N.,  Mukanova B.G., Akhmetzhanov M.A. Construction of the workspace of the 3rpr parallel robot by the method of the non-uniform coverings and stabilization of the motion of the electric power system // Proceedings of the 7th European Conference «Renewable Energy Systems». – Madrid, 2019. – P.563-570.

6 Kalimoldayev M., Akhmetzhanov M. , Kunelbayev M. Development and research of a mathematical model of a solar photo converter with an inverter for converting direct current to alternating voltage //  News of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series physico-mathematical. –2019. – №4(326). – P.135-142.

7 Kalimoldayev M., Akhmetzhanov M., Mukanova B., Azimova D. Implementation of covering algorithm for the robot with parallel structure // News of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. –2019. – №5(437). – P.197-201.

8 А.с. № 3167. ANC (Algorythm of non-uniform coverings) / М.А. Ахметжанов, Б.Г. Муканова, Д.Н. Азимова; опубл. 04.05.2019.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Оттиски публикаций

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Список использованных зарубежных информационных ресурсов

- www.scopus.com

- www.springer.com

- webofknowledge.com

- РИНЦ

- elibrary.ru

- iopscience.iop.org

- www.scimagojr.com