РЕФЕРАТ

Отчет   132 с., 22 рис., 98 источников, приложений 4.

ВИБРОЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА, СЕЙСМОЗАЩИТА ЗДАНИЙ, ОПОРА КАЧЕНИЯ, ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ, КОЛЕБАНИЯ УПРУГОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕМЕННЫМИ СЕЧЕНИЯМИ, РЕЗОНАНСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.

Объектами исследования являются: виброзащитные устройства на опорах качения, ограниченных поверхностями вращения высокого порядка, упругая конструкция с переменными сечениями и релаксирующий грунт.

Цель работы заключается в исследовании динамических свойств упругих конструкции с переменными сечениями на опорах качения со спрямленными поверхностями, при наличии трения качения на релаксирующих грунтах.

Вычислении собственных частот упругих конструкций с переменными сечениями. Определение влияния трения качения, возникающих при качении опоры по поверхности релаксирующих грунтов на периодические режимы колебательного движения упругой конструкции с переменными сечениями.

В процессе работы проводились исследования:

1.Механической и математической модели упругих конструкций с переменными сечениями на кинематических амортизаторах с опорами качения со спрямленными поверхностями.

2.Расчеты собственных форм колебаний упругих конструкций с переменными сечениями на опорах качения со спрямленными поверхностями при горизонтальном гармоническом возмущении.

3.Расчет собственных форм колебаний упругих конструкций с переменными сечениями на опорах качения со спрямленными поверхностями при вертикальном гармоническом возмущении.

4.Исследование колебательных движений упругой конструкции с переменными сечениями на виброопорах, при мгновенных периодических импульсивных возмущениях

5.Исследование колебательных движений упругой конструкции с переменными сечениями на виброопорах, при полигармоническом движении основания

Результаты работы позволяют получить расчетную модель для определения динамических свойств сооружений с сейсмоизоляцией типа «опорный кинематический фундамент», а также могут быть использованы при расчетах динамических свойств машин и механизмов, в которых демпфирование колебаний осуществляется силами трения качения на релаксирующих материалах.

РЕФЕРАТ

Есеп  132 бет, 22 сурет, 98 әдебиет, 4 қосымша.

ДІРІЛДЕНҚОРҒАУ ҚОНДЫРҒЫСЫ, ҒИМАРАТТЫ ЖЕРСІЛКІНІСІНЕН ҚОРҒАУ, ТЕҢСЕЛМЕЛІ ТІРЕК, ДӨҢГЕЛЕУ ҮЙКЕЛІСІ, КӨЛДЕНЕҢ ҚИМАСЫ АЙНЫМАЛЫ СЕРПІМДІ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕРБЕЛІСІ, РЕЗОНАНСТЫҚ ҚҰБЫЛЫС.

Зерттеу нысаны- жоғары дәрежелі айналу беттерімен шектелген теңселмелі тірекке орнатылған дірілден қорғайтын қондырғы, көлденең қимасы айнымалы серпімді құрылғы және релаксацияланатын жер қабаты.

Жұмыстың мақсаты – жоғары дәрежелі айналу беттерімен шектелген теңселмелі тірекке орнатылған  көлденең қимасы айнымалы серпімді құрылғының  релаксацияланатын жер қабатындағы кедергі бар жағыдайдағы динамикасын  зерттеу.Көлденең қимасы айнымалы серпімді құрылғылардың  меншікті жиелігін есептеу

Релаксацияланатын жер қабатының бетінде тіректің дөңгелеуі кезінде пайда болатын дөңгелеу үйкелісінің, көлденең қимасы айнымалы серпімді  құрылғының тербелмелі қозғалысының периодты режимдеріне ықпалын анықтау.

Жұмыс процесінде мынадай зерттеулер жүргізілді;

1. Түзетілетін тіректен тұратын кинематикалық амортизаторға орнатылған дірілден қорғалатын көлденең қимасы айнымалы серпімді құрылғының механикалық және математикалық моделі

2. Горизонталь гармоникалық қоздыру кезіндегі, түзетілетін беттермен шектелген теңселмелі тірекке орнатылған көлденең қимасы айнымалы серпімді құрылғылардың тербелісінің меншікті жиелігін және меншікті формасын есептеу.

3. Вертикаль гармоникалық қоздыру кезіндегі, түзетілетін беттермен шектелген теңселмелі тірекке орнатылған көлденең қимасы айнымалы серпімді құрылғының тербелісінің меншікті жиелігін және меншікті формасын есептеу.

4. Лездік периодтты импульстік қоздыру кезіндегі дірілтірекке орнатылған көлденең қимасы айнымалы серпімді құрылғының тербелмелі қозғалысын зерттеу.

5. Дірілтірекке орнатылған көлденең қимасы айнымалы серпімді құрылғының табаны полигармоникалық қозғалыста болған кездегі тербелмелі қозғалысын зерттеу.

Жұмыстың нәтижесі «тіректік кинематикалық фундамент» түріндегі жер сілкінісінен қорғау қондырғысы бар ғимараттардың динамикалық қасиеттерін анықтау үшін қажетті есептеу моделін алуға мүмкіндік береді, оны тағыда тербелісті демпферлеу, релаксациаланатын материалдардағы дөңгелеу ұйкелісі арқылы жүзеге асатын машиналар мен механизмдердің динамикалық қасиеттерін есептеу кезінде қолдануға болады.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………….……………………………………………………….7

1 Уравнения движение упругой конструкции с переменными сечениями на опорах качения ограниченных поверхностями вращения высокого порядка с учетом  трения качения   ………………………….................................................................12

1.1 Постановка задачи................................................................................................12

1.2 Механическая модель сооружения на опорах качения со спрямленными поверхностями………………………………………………………………….......13

1.3 Кинематика системы…………………………………………………………..14

1.3.1 Форма опоры………………………………………………………………….14

1.3.2 Кинематические соотношения………………………………………………15

1.4 Трение опоры качения ограниченных поверхностями вращения высокого порядка по релаксирующему грунту………………………………………….......15

1.5 Уравнения движение упругой конструкции с переменными сечениями на опорах качения ограниченных поверхностями вращения высокого порядка с учетом трения качения ……………………………………………..……...............16

2 Исследование колебательных движений упругой конструкции с переменными сечениями на виброопорах при кинематическом горизонтальном возмущение…………………………………………………………………………18

2.1 Расчет частот собственные колебаний упругой конструкции с переменными сечениями методом Ритца……………………………..…………………………..18

2.1.1 Вывод уравнения частот Ритца для упругих конструкций с переменными сечениями…………………………………………………………………………...18

2.1.2 Вычисление собственные частоты…………………………………………..21

2.2 Исследование колебательного движений упругой конструкции с переменными сечениями на опорах качения со спрямленными поверхностями методом Ритца………………………………………………………………………23

3 Параметрические изгибные колебания упругих конструкции с переменными сечениями на виброопорах, обусловленные вертикальным движением основания……………....……………………..………………………...............................29

3.1 Исследование параметрические изгибные колебания упругих конструкции с переменными сечениями на опорах качения со спрямленными поверхностями методом Ритца ……………………………………………………………………...29

3.2 Анализ динамических свойств упругой конструкции с переменными сечениями на виброопорах со спрямленными поверхностями при параметрическом возмущений…..…………………………………………….......33

4 Исследование колебательных движений упругой конструкции с переменными сечениями на виброопорах, обусловленные импульсивным и полигармоническом движением основания ………………………….............................36

4.1 Вынужденные колебания упругой конструкции с переменными сечениями при периодических возмущениях ………………………………………………...36

4.2 Вынужденные колебания упругой конструкции с переменными сечениями на опорах качения со спрямленными поверхностями при мгновенных периодических импульсивных возмущениях ……………………………………37

4.3 Вынужденные колебания упругой конструкции с переменными сечениями на опорах качения со спрямленными поверхностями при полигармонических возмущениях……………………………………………..........................................41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………….46

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ…………………………...................48

ПРИЛОЖЕНИЕ  А………………………………………………………………………………..55

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б…………………………………………………………………….59

ПРИЛОЖЕНИЕ  В.........................................................................................................61

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г.........................................................................................................66

ВВЕДЕНИЕ

Традиционные способы защиты сооружений от разрушительных сил природы, проявляющихся при землетрясений, основанные на упрочении конструкций, приводят к значительному удорожанию строительства в сейсмический опасных районах.

Сейсмический активные районы составляют примерно 30% территории Казахстана. В этих районах осуществляется в грандиозных масштабах строительства гражданских, промышленных, энергетических и других объектов. Дополнительные затраты на антисейсмические мероприятия возрастают с каждым годом вместе с увеличением объемов всех видов строительства. В связи с этим проблемы сейсмостойкого строительства имеют большое государственное значение. Вопросы защиты сооружений от разрушительного действия землетрясений посвящены многочисленные исследования в Казахстане и за рубежом. Проблемы сейсмостойкого строительства рассматривали Я.М.Айзенберг, В.В.Болотин, И.И.Гольденблат, Б.К.Карапетян, Л.Ш.Килимник, И.Л.Корчинский, Т.Ж.Жунисов, С.В.Поляков, С.В.Медведев, Ш.Г.Напетваридзе, А.Г.Назаров, М.Био, Дж.Борджес, Л.Джекобсон, П.Дженнингс, Дж.Хауэнер, Т.Хисада и другие [1-8]. Эти авторы занимались различными направлениями методов сейсмостойкого строительства и совершенствованием методов расчета сейсмостойкости сооружений.

Создание  средств  виброзащиты,  использующих  опоры  качения,  в  настоящее  время  получило  широкое  распространение  в  транспортной  технике  для  предохранения  перевозимых  крупногабаритных  грузов  от  продольных  перегрузок,  в  сейсмозащите  сооружений  и  других  вопросах  современной  техники.  Однако, дальнейший прогресс в области совершенствования виброзащитных опор качения связан  с  необходимостью  исследований  динамических  свойств  и  нахождения  на  их  основе  более  совершенных  конструктивных  решений.  Этим  определяется  актуальность  выбранной  темы.

Принцип работы кинематических фундаментов заключается в установке между нижним перекрытием сооружения и фундаментом подвижных опорных элементов, обеспечивающих подвижность сооружения относительно фундамента. Общей основой, на которой построен принцип работы кинематических фундаментов, является колебательная система, образованная твердым телом большой массы (сооружением), которое совершает движение, опираясь на подвижные элементы, в свою очередь перекатывающиеся по некоторой поверхности.

Итак, создание кинематических фундаментов ставит на повестку дня решение новой для теоретической механики задачи о движении системы, состоящей из опорных элементов заданной конфигурации, перекатывающихся по некоторой деформируемой поверхности упругого тела, поддерживаемого этими опорными элементами.

К исследованию динамических свойств виброзащитных опор качения, несущие элементы которых выполнены в виде поверхностей вращения высокого порядка, спрямляющихся в точке контакта, а также опор, элементы которых деформируются реологический во времени и приобретает конечные площадки касания, была сделана Бисембаевым К. [22-25].

В работе Бисембаева К. [26]  исследовано трения качения абсолютного опора качения ограниченных поверхностями вращения высокого порядка по релаксирующему грунту, вызванное несимметричным распределением сил давления опоры на грунт по поверхностями соприкосновения. Пространственные движения твердого тела на опорах качения со спрямленными поверхностями с учетом трения качения на релаксирующих грунтах исследовано в работе [27-31].

В связи с этим целью настоящей работы является исследование динамических свойств упругой конструкции с переменными сечениями  на опорах качения со спрямленными поверхностями при наличии трения качения.

Многие балки, применяемые в технике и строительстве, характеризуются переменными геометрическими и физическими параметрами. Типичным случаем является коническая балка. Кроме того, например, балка при неравномерном распределении температуры имеет переменные физические свойства. Наличие переменных параметров значительно затрудняет динамический анализ таких балок. Изучение динамики конструкций в настоящее время становится все более важным для инженеров-строителей, поскольку многоэтажные сооружения становятся относительно более гибкими. Такая тенденция в строительстве, как правило, приводит к увеличению амплитуд колебаний зданий. Поэтому в некоторых случаях необходимо рассчитать динамические характеристики высотных конструкций уже на этапе проектирования. При анализе свободных колебаний консольных высотных зданий их можно моделировать, в первом приближении, балками с переменным поперечным сечением.

В течение последних нескольких десятилетий значительное количество публикаций, представляющих либо аналитические, либо численные решения, были посвящены поперечным колебаниям неоднородных балок и равномерно вращающихся балок. Характеристическая черта управляющих дифференциальных уравнений поперечных колебаний неоднородных балок состоит в том, что они представляют собой линейные уравнения четвертого порядка с переменными коэффициентами. Поперечные колебания неоднородных балок изучались многочисленными исследователями вследствие их значимости для гражданского строительства. Эти исследования представляют из себя либо аналитические [32–51], либо приближенные [52–66] решения. Аналитические решения получены в виде ортогональных полиномов [32], функций Бесселя [33–42], гипергеометрических рядов [43–45], степенных рядов, полученных методом Фробениуса [46–50]. Метод, в котором уравнения движения неоднородных балок преобразуют в одно, описывающее движение некоторой однородной балки, приведен в работе [51]. Приближенные методы, такие как метод Рэлея-Ритца, с использованием либо ортогональных многочленов [51, 54, 55], либо рядов Фурье [56] в качестве пробных функций, метод Ритца [57], метод Галеркина [58], метод конечных разностей [59] или метод конечного элемента [60–66] были использованы для нахождения приближенных собственных частот неоднородных балок.

Аналитические подходы. Среди результатов, представленных в литературе, точные решения в замкнутой форме представляют особый интерес из-за того, что они служат критериями, по которым можно оценить точность различных приближенных решений, полученных с помощью методов Релея-Ритца, Бубнова-Галеркина, конечных разностей, конечных элементов, дифференциальных квадратур и др. [67]. Кроме того, они служат тестовой базой для разработки новых систем численного решения краевых задач. Пакет тестирования, состоящий из точных решений нескольких краевых задач Штурма-Лиувилля второго порядка, который представляет собой реалистичный тест производительности доступных в настоящее время автоматических кодов для нахождения собственных значений классических задач Штурма-Лиувилля, можно найти в [68]. Абрате [51] представил точные решения для нового класса конических балок. Он показал, что для некоторых неоднородных стержней уравнение движения можно преобразовать к уравнению однородной балки. Для проверки этих результатов была разработана общая процедура анализа свободных колебаний конических балок. Подход Рэлея-Ритца использован для формулировки задачи, и смещения раскладываются в ряд полиномиальных функций, которые могут удовлетворять граничным условиям на одном конце. Если концы стержня полностью фиксированы, то собственные значения неравномерного континуума такие же, как и у однородных балок. Для других граничных условий на концах также получены точные решения. Эффективная процедура разработана и применена для анализа колебаний неоднородной балки общей формы поперечного сечения и произвольными граничными условиями. Для нахождения фундаментальной собственной частоты неоднородной балки получены простые формулы. Фируз-Абади и др. [69] исследовали сужающеюся балку приближенным аналитическим методом и представили решение на основе приближений Венцеля, Крамерса, Бриллуина для свободных поперечных  колебаний балок с переменным поперечным сечением. Хсу и др. [70] применили модифицированный метод разложения Адомиана (AMDM) для неоднородной балки Эйлера-Бернулли. Полученные решения хорошо согласуются с аналитическими и численными результатами, приведёнными в литературе. В прошлом было проведено много исследований свободных колебаний неоднородных балок. Однако решения в замкнутой форме до сих пор получены для малого числа задач. Показано, что аналитические решения можно найти для некоторых особых случаев, например, как структуры с экспоненциально изменяющимся поперечным сечением [71–74]. Обычно для построения решения применяют различные численные методы, такие как метод конечных элементов, метод конечных разностей и т. д

Для уравнений в частных производных, решения о свободных колебаниях получаются в виде тригонометрических и гиперболических функций [71, 72, 74], гипергеометрических функций [75], функций Бесселя [73]. Эти решения описывают поведение балки для различных граничных условий. Ван [76] получил решения в замкнутой форме для свободных изгибных колебаний стержня с переменной распределённой жёсткостью, но однородно распределённой массой. Ли и др. [77] смоделировали рамную конструкцию в виде поперечной балки с переменным поперечным сечением. Последняя часть этой работы посвящена конструкции каркасно-сдвиговых стенок, которые моделировались как призматическая балка Тимошенко. Однако в целом невозможно или, по крайней мере, очень сложно получить точное аналитическое решение дифференциальных уравнений для свободного колебания стержней с переменной массой и жесткостью, но иногда точное решение может быть получено выбором подходящего распределения массы и жесткости вдоль стержня.

Балки переменного сечения. Большинство рассмотренных задач относятся к исследованию поперечных колебаний сужающихся балок. Эти результаты можно систематизировать следующим образом: балки с круглым поперечным сечением либо усеченные [35– 38, 46], имеющими один острый конец [40, 47], либо два острых конца [32, 40]; балки с прямоугольным поперечным сечением и с постоянной шириной [33– 35, 47, 56–59, 63–65], с постоянной толщиной [40, 49, 50] или пирамидой [34–41]. Хайдебрехт [78] с использованием тригонометрического ряда Фурье нашел из частотного уравнения приближенные собственные частоты и формы колебаний неоднородной просто опертой балки. Бранч [79] оптимизировал основную частоту поперечных колебаний стержней с переменным поперечным сечением, для которых допустимо изменение формы сечения по длине так, что его момент инерции линейно связан с площадью. Ольхоф и Парбери [80] использовали функцию площади поперечного сечения в качестве проектного параметра, чтобы максимизировать разницу между двумя соседними собственными частотами. Джайтгоанкар и Чехил [81] изучали неоднородные балки с поперечным сечением, непрерывным или не непрерывным по длине. Гупта [82] численно нашел собственные частоты и формы колебаний сужающихся балок с использованием метода конечных элементов.

Конические балки. Изгибные колебания конических балок были исследованы во многих работах. Нагулешваран [47, 83] определил приближенные собственные частоты одноконусных балок и двойных конических стержней прямым решением уравнения формы колебаний на основе метода Фробениуса. Он [46] также исследовал однородную балку прямоугольного сечения, одна сторона которой изменяется в виде квадратного корня осевой координаты. Чжоу и Чунг [53, 84] исследовали колебательные характеристики конических балок с непрерывно изменяющимся прямоугольным поперечным сечением. Теории изгиба Бернулли-Эйлера и Тимошенко были использованы для описания движения балки. В качестве допустимых функций были разработаны новые балочные функции, которые являются полным решением задачи об изгибе конической балки при произвольной статической нагрузке.

Интерес исследователей к задачам о колебаниях неоднородных одномерных структур в первую очередь связан с исследованием Эйзенбергера [85] конических стержней, показывающее, что собственные частоты слабо зависят от конуса. Кроме того, Граф [86] упомянул, что для стержней с коническим поперечным сечением уравнение движения можно получить в виде волнового уравнения путем соответствующего изменения переменной. Изучение конических стержней важно для изучения основ [87–89] и динамики композитных структур, подверженных высокоскоростному удару [90]. В этих случаях динамический отклик полуплоскости на поверхностную нагрузку можно точно определить с использованием конической модели. Они [91] также рассматривали полиномиальное изменение площади поперечного сечения балки и момента инерции для получения собственных частот двойной конической балки.

Гоэль [34] и Кравер и Джампала [39] изучали вибрацию линейно сужающихся балок, ограниченных пружиной. Бейли [92] впервые использовал подход Рэлея-Ритца и численно решил частотное уравнение, чтобы найти собственные частоты сужающихся консольных балок. Существенные граничные условия на другом конце выполняются с использованием метода множителей Лагранжа [93]. Площадь поперечного сечения и момент инерции балки считаются произвольными полиномиальными функциями осевой координаты. Результаты представлены для нескольких частных случаев и показывают отличное согласие с ранее опубликованными результатами [85, 94, 95]. Предложенный метод прост в применении и эффективен. Кроме того, простые формулы для предсказания основных частот получены с использованием одномерных приближений Рэлея-Ритца. Показано, что эти формулы являются точными и должны представлять интерес для конструкторов. Лаура и др. [96] использовали приближенные численные подходы для определения собственных частот балок Бернулли с постоянной шириной и билинейно изменяющейся толщиной. Датта и Силь [97] численно определили собственные частоты консольных стержней с постоянной шириной и линейно изменяющейся высотой. Карунту [45] рассмотрел нелинейные колебания балок с прямоугольным поперечным сечением и параболическим изменением толщины.

В тех случаях, когда было невозможно получить аналитическое решение уравнений движения, приближенные решения уравнений определялись параллельно численным интегрированием на ЭВМ. Численные решения определялись с помощью специально созданной программы решения систем дифференциальных уравнений на основе метода Рунге-Кутта четвертого порядка, используя MATHCAD-15.

Сопоставление решений, полученных обоими методами, показало полное качественное и хорошее количественное совпадение решений.

1 УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЕ УПРУГОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПЕРЕМЕННЫМИ СЕЧЕНИЯМИ НА ОПОРАХ КАЧЕНИЯ ОГРАНИЧЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯМИ ВРАЩЕНИЯ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА С УЧЕТОМ ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ

1.1 Постановка задачи

Опорные кинематические фундаменты осуществляют подвижность основного сооружения относительно основного стационарного фундамента. Принцип работы кинематических фундаментов заключается в установке между нижним перекрытием сооружения и стационарным фундаментом подвижных опорных элементов-тел вращения определенной конфигурации. Эти элементы допускают подвижность сооружения относительно основного стационарного фундамента.

Конструктивные решения кинематических фундаментов отличаются друг от друга формой контактирующих поверхностей опорных элементов и поверхностей выемок в оснований сооружения и стационарном фундаменте (в некоторых конструкциях выемки могут отсутствовать, т.е. контактирующей поверхностью является плоскость). Обзор конструктивных решений кинематических фундаментов содержится в [11,14].

При достижении определенного уровня возбуждения на плите фундамента опорные элементы получают возможность качения по ней и, таким образом, достигается возможность относительного движения сооружения относительно грунта.

Для гашения колебаний сооружений в некоторых конструкциях могут быть использованы специальные гасители, использующие силы сухого трения скользящих относительно фундамента твердых тел.

Основными элементами в конструкциях виброзащитных устройств на опорах качения со спрямленными поверхностями являются (рисунок 1):

- жесткие опорные элементы ограниченных поверхностями вращения высокого порядка;

- опорная фундаментальная плита, в котором поставлены опоры;

- опорная поверхность нижнего перекрытия сооружения;

Поверхность верхнего основания несущего тела и поверхность нижнего основания носимого тела являются линейно-деформированными телами. При этом предполагается, что законы, которым подчиняются напряжения и деформации в материалах несущего и носимого тела определены по реологическим моделям Томсона. Гашение колебаний осуществляется возникновением трения качения опоры со спрямленными поверхностями по релаксирующему грунту.

Описанный выше способ сейсмоизоляции сооружений с помощью кинематических фундаментов предполагает существенному уменьшению нагрузок, передаваемых на изолируемый объект, посредством его относительного движения. Ограничение этого движения требует определенных исследований и анализа описанной динамической системы.

Попытаемся сформулировать задачу о колебаниях упругих конструкций с переменными сечениями на опорах качения ограниченных поверхностями вращения высокого порядка с учетом трения качения.

1.2 Механическая модель сооружения с переменными сечениями  на опорах качения со спрямленными поверхностями

Задача о колебаниях описанной в 1.1 системы сейсмоизоляции эквивалентна задаче теоретической механики о движении упругих тел большой массы, опирающегося при своем движении на подвижные опорные элементы-носители, перекатывающиеся по некоторой заданной поверхности. Поэтому динамику сооружений упругой конструкций сейсмоизоляция которых обеспечена опорами качения со спрямленными поверхностями, изучим на следующей механической модели.

Пусть  некоторые несущие тела имеет своей верхней границей плоскую поверхность и совершает поступательное движение. Будем считать, что по поверхностям тела перекатывается тела носители (опора качения со спрямленными поверхностями) заданной конфигурации, поддерживая носимое тело  (сооружения из упругих конструкций) большой массы.

Поверхности тел-носителей контактирует с поверхностями  в нижнем плоском основании носимого тела.

а)  Схема клинообразной                    б) Схема пирамидаобразной                   в) Схема конусообразной

конструкции  на подвижном                  конструкции  на подвижном             конструкции  на подвижном

оснований                                                 оснований                                   оснований

Рисунок 1- Схема колебания упругой конструкций с переменными сечениями на опорах

качения с подвижными основаниями

Тела-носители считаются одинаковыми и перед началом движения одинаково ориентированы в пространстве.

Динамику описанной выше механической системы изучим сделав следующие предположения:

1. Массой опорных элементов можно пренебречь по сравнению с массой носимого тела, т.е. тела носители определяют кинематику системы, но не обладают инерцией.

2. При качении опорных элементов по поверхностями несущего тела и носимого тела проскальзывание отсутствует.

3. Опорные элементы являются абсолютно твердыми телами.

4. Поверхность верхнего основания несущего тела и поверхность нижнего основания носимого тела являются линейно-деформированными. Напряжения и деформации, которые определяются по реологическим моделям Томсона.

Выше описанная колебательная система является механической моделью системы сейсмоизоляции упругих конструкции с помощью опора качения ограниченных поверхностями вращения высокого порядка с учетом трения качения на релаксирующих грунтах. Колебательное движение этой механической модели возникает вследствие взаимодействие сил инерции упругих конструкции, силы упругости, сил тяжести, а также сил трения качения, сил внутреннего трения и внешнего воздействия.

1.3 Кинематика системы

1.3.1 Форма опоры

В этом параграфе описываем принцип работы кинематического фундамента, опорными элементами которого являются опора качения ограниченные поверхностями вращения высокого  порядка. Модель кинематического фундамента показано в рисунке 2. Тело опора качения ограниченное снизу и сверху поверхностями вращения, выраженными соответственно формулами

(1.3.1)

и имеющими общую ось симметрии, а тела 2 и 3 являются стационарными основаниями (фундаментом) и нижнего покрытия виброзащищаемого объекта.

Рисунок 2-Схема опоры качения с опорными     Рисунок 3-Форма опоры качения с несущей

поверхностями высокого порядка                           поверхностью высокого порядка

Специфика такой опоры заключается в том, что радиус кривизны в окрестности центральных опорных точек стремится к бесконечности и уменьшается по мере удаления от оси симметрии, т.е. имеет место спрямление опорных поверхностей в окрестности центральной точки. При стремлении  к бесконечности  опора качения  примет цилиндрическую форму (рисунок 3).

1.3.2 Кинематические соотношения

На рисунке 4 показана схема координат для опоры качения. Тело качения  ограничено снизу и сверху поверхностями, заданными соответственно уравнениями (1.3.1). Эти уравнения отнесены к системе координат, связанной с опорами качения. Горизонтальное смещение основании обозначены . Через  обозначим смещение нижнего основания упругой конструкции, опирающегося на опору качения. На рисунке 4 опора качения изображена в положении, когда несущее и носимое тело смещены относительно друг друга на величину . Зависимость между горизонтальными относительными перемещениями оснований упругой конструкции на опорах качения и их вертикальными смещениями  при  имеет вид

(1.3.2)

Выражение (1.3.2), определяющее зависимость между горизонтальными относительными перемещениями оснований тел на опорах качения со спрямленными поверхностями и их вертикальными смещениями, можно рассматривать в качестве голономных связей.

1.4 Трение опоры качения ограниченных поверхностями вращения высокого порядка по релаксирующему грунту

В работе Бисембаева К. [26] на основе предположения, что сила трения возникает при несимметричном распределении сил давления опоры качения на грунт по поверхности соприкосновения выведено формула для силы трения качения опоры со спрямленными поверхностями по релаксирующему грунту.

Формула для сил трения качения опоры, ограниченных поверхностями вращения высокого порядка при   имеет вид

(1.4.1)

где

(1.4.2)

период релаксации грунта.

1.5 Уравнения движение упругой конструкции с переменными сечениями на опорах качения ограниченных поверхностями вращения высокого порядка с учетом трения качения

Рассмотрим изгибные колебания упругой конструкции с переменными сечениями.

При выводе уравнения поперечных колебаний стержня (или балок) мы предполагаем, что в недеформированном состоянии так называемая упругая ось стержня прямолинейна и совпадает с линией центров тяжести поперечных сечений стержня. Эту прямолинейную ось мы примем за координатную ось , и от нее будем отсчитывать отклонения элементов стержня при поперечных колебаниях. При этом мы будем считать, по крайней мере, на первых порах, что отклонения отдельных точек  оси стержня происходят перпендикулярно к прямолинейному, недеформированному ее направлению, пренебрегая смещениями этих точек, параллельными оси.

Далее, мы предполагаем, что отклонения точек оси упругих конструкции при поперечных колебаниях происходят в одной плоскости (плоскость колебаний) и являются малыми отклонениями в том смысле, что возникающие при этом восстанавливающие силы остаются в пределах пропорциональности.

Обозначим через  массу единицы длины стержня,  через жесткость на прогиб, модуль упругости, момент инерции поперечного сечения упругих конструкций с переменными сечениями  относительно нейтральной оси сечения, перпендикулярной к плоскости колебаний]. Предположим, что

Кинетическая  и потенциальная энергия системы имеет вид:

(1.5.1)                     (1.5.2)

где

,

Для вывода уравнения движения  используем принцип Остроградского-Гамильтона.

Функционал  Остроградского-Гамильтона для упругой конструкции с переменными сечениями имеет здесь вид

(1.5.3)

Уравнение поперечных колебаний упругой конструкции с  тяжелым  основанием  мы получим, составив для функционала   уравнение Эйлера-Лагранжа [6]. Это уравнение имеет вид

(1.5.4)

При условии    система уравнения (1.5.4) преобразуется к виду

(1.5.5)

где

(1.5.6)

g-ускорение свободного падения

2 ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ УПРУГОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПЕРЕМЕННЫМИ СЕЧЕНИЯМИ НА ВИБРООПОРАХ ПРИ КИНЕМАТИЧЕСКОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ВОЗМУЩЕНИЕ

2.1 Расчет частот собственные колебаний упругой конструкции с переменными сечениями методом Ритца.

2.1.1 Вывод  уравнения частот Ритца для упругих конструкций с переменными сечениями

Устанавливая эффективность решения краевых задач дифференциального исчисления с решением задачи об экстремуме функционала, принцип Остроградского-Гамильтона открывает возможность привлечения к вибрационным расчетам некоторых специальных методов вариационного исчисления. Сюда относятся прежде всего так называемые прямые методы вариационного исчисления, применение которого оказывается эффективным в приближенных расчетах собственных частот и форм колебаний стержней переменного сечения с неравномерным распределением жесткости и массы. Из таких методов наибольше распространение в расчетной практике получили методы Релея, Ритца, и Б. Г. Галеркина. Мы применим к исследование колебательных движений упругих конструкции с переменными сечениями на виброопорах со спрямленными поверхностями метода Ритца.

Сущность метода заключается в приведении вариационной задачи к задаче на разыскание экстремума функции многих независимых переменных. Такое приведение осуществляется путем отбора из всех возможных допустимых функций, на которых рассматриваются значения функционала, некоторых специального класса функций, зависящих от конечного числа сначала неопределенных параметров. Постановка таких функций в выражение функционала  превращает его в функцию этих параметров, экстремум которой может быть найден известными элементарными способами.

Имея в виду определение собственных частот и форм главных колебаний, подставим в функционал (1.5.3)

(2.1.1)

и после интегрирования по  в пределах периода   получим

(2.1.2)

По Ритцу значения функционала (2.1.2) рассматриваются на совокупности выражений вида

(2.1.3)

где  параметры, варьируя которые мы получаем нужный класс допустимых функций, а так называемые базисные или координатные функции специально выбираемые или задаваемые известным функции, удовлетворяющие по крайней мере геометрическим краевым условиям рассматриваемой задачи. На совокупности функции (2.1.3) соответствующий функционал обращается в функцию  неизвестных переменных

и его первая вариация

Найдем  значения параметров  из уравнений

(2.1.4)

и подставив их в (2.1.2) мы получим приближенное решение поставленной задачи.

Так как функционалы, соответствующие дифференциальным уравнениям малых колебаний  упругих конструкции, являются квадратичными относительно , то уравнения (2.1.4) линейны относительно  Они имеют вид  аналогичный уравнениям малых колебаний систем с конечным числом степеней свободы. Приравнивая к нулю определитель системы (2.1.4), мы получим уравнение,  из которого найдутся приближенные значения первых частот системы, определение которых в большинстве случаев и является целью расчета. Эти  уравнения называются уравнениями частот Ритца.

Для определения уравнений частот Ритца,  подставив  минимизирующую  форму (2.1.3) в (2.1.2), обратим  в квадратичную форму параметров

(2.1.5)

где

(2.1.6)

Уравнения (2.1.4) будут иметь вид

.........................................................................................................

Условие, при котором не все  одновременно равны нулю, пишется следующим образом

(2.1.7)

(2.1.7) является уравнением частот Ритца.

Расположив начала оси координат на вершину упругой конструкции (рисунка 1), напишем краевые условия в виде:

(2.1.8)

Базисные функции, удовлетворяющие геометрические условия (2.1.8), имеют вид

(2.1.9)

Минимизирующая форма, составленная из таких функций, будет иметь вид

(2.1.10)

Подставив (2.1.9) и (2.1.10) в (2.1.6) и после некоторого вычисления, получим

,    ,

,,

в первом одночленном приближении уравнения частот примет вид

(2.1.11)

откуда

(2.1.12)

Во втором приближении уравнении частот примет вид

(2.1.13)

где

,

Решения биквадратного уравнения (2.1.13) имеет вид

(2.1.14)

2.1.2   Вычисление собственные частоты

Теперь вычислим момент инерции поперечного сечения стержнеобразной, клинообразной, пирамида образной и конусообразной конструкции относительно нейтральной оси сечения, перпендикулярной к плоскости колебаний. На рисунке 1  показаны все параметры упругих конструкции с переменными сечениями. Момент инерции поперечного сечения и погонной масса стержня определяется формулой соответственно

(2.1.15)

Момент инерции поперечного сечения клина определяется формулой соответственно

(2.1.16)

Справедливы следующие геометрические соотношения:

Следовательно, момент инерции поперечного сечения и  погонной масса клинообразной упругой конструкции имеет вид

(2.1.17)

Момент инерции поперечного сечения  и погонной массы пирамиды и конуса определяется формулой соответственно

(2.1.18)

(2.1.19)

где  -погонная масса системы

При следующих значениях параметров системы , проведен расчет  частот собственного колебания стержнеобразной, клинообразной, пирамидаобразной и конусообразной  упругой конструкции по формуле (2.1.12) и (2.1.14). Значение собственной частоты системы  соответствующей первой и второй формам для различных значений геометрических параметров показано в таблице 1 и 2.

Таблица 1 - Собственные частоты упругой конструкции с различными высотами

| № | Форма | a [м] | b [м] | R [м] | [м] | [1/c] | [1/c] | [м] | [1/c] | [1/c] | [м] | [1/c] | [1/c] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cтержень | 10 | 10 |  | 60 | 18.993 | 147.826 | 80 | 10.683 | 83.152 | 100 | 6.837 | 53.217 |
| 2 | Клин | 10 | 10 |  | 60 | 32.897 | 103.911 | 80 | 18.504 | 58.45 | 100 | 11.843 | 37.408 |
| 3 | Пирамида | 10 | 10 |  | 60 | 67.42 | 185.236 | 80 | 37.923 | 104.195 | 100 | 24.271 | 66.685 |
| 4 | Конус |  |  | 5 | 60 | 58.387 | 160.419 | 80 | 32.843 | 90.236 | 100 | 21.019 | 57.751 |

Таблица 2 - Собственные частоты упругой конструкции с различными ширинами

| № | Форма | b [м] | h [м] | R [м] | [м] | [1/c] | [1/c] | [м] | [1/c] | [1/c] | [м] | [1/c] | [1/c] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стержень | 10 | 60 |  | 5 | 9.496 | 73.912 | 10 | 18.993 | 147.83 | 15 | 28.49 | 221.74 |
| 2 | Клин | 10 | 60 |  | 5 | 16.448 | 51.955 | 10 | 32.897 | 103.91 | 15 | 49.346 | 155.87 |
| 3 | Пирамида | 10 | 60 |  | 5 | 33.709 | 92.618 | 10 | 67.42 | 185.24 | 15 | 101.13 | 277.86 |
| 4 | Конус |  | 60 |  | 2.5 | 29.193 | 80.209 | 5 | 58.387 | 160.42 | 7.5 | 87.581 | 240.63 |

Частоты собственного колебания системы уменьшаются с возрастанием высоты конструкции, а с возрастанием ширины оснований конструкции-  увеличивается. Отношение собственных частот, соответствующих второй и первой собственным формам не зависит от геометрических параметров конструкции.

2.2 Исследование колебательного движений упругой конструкции с переменными сечениями на опорах качения со спрямленными поверхностями методом Ритца

Рассмотрим колебания тела при гармоническом горизонтальном смещении нижнего основания

(2.2.1)

Предполагая, что для случая гармонического колебания, в котором составляющая основной частоты, имеющая период  , преобладает над более высшими гармониками, колебательного движении верхнего оснований и упругой конструкции с переменными сечениями представим в виде ряда

(2.2.2)

Предположим, что   . Учитывая этого условия и (2.2.1), (2.2.2), преобразуем выражений (1.3.2) в виде

(2.2.4)

где

Подставим в функционал (1.5.3) выражении (2.2.1), (2.2.2), (2.2.3) и (2.2.4) и после интегрирования по  в пределах периода   получим

(2.2.5)

где

По Ритцу значения функционала (1.5.3) рассматриваются на совокупности выражений вида

(2.2.6)

где  параметры, варьируя которые мы получаем нужный класс допустимых функций, а так называемые базисные или координатные функции специально выбираемые или задаваемые известным функции, удовлетворяющие по крайней мере геометрическим краевым условиям рассматриваемой задачи. На совокупности функции (2.2.2) и (2.2.6) соответствующий функционал обращается в функцию  неизвестных переменных

и его первая вариация

Найдем  значения параметров и из уравнений

(2.2.7)

Так как функционалы, соответствующие дифференциальным уравнениям малых колебаний  упругих конструкции, являются квадратичными относительно , то уравнения (2.2.7) линейны относительно ,нелинейные относительно Они имеют вид  аналогичный уравнениям малых колебаний систем с конечным числом степеней свободы. Из системы (2.2.7), мы получим уравнение,  из которого найдутся приближенные значения  и . Для определения параметров и ,  подставив  минимизирующую  форму (2.2.2) в (2.2.3), в  и получим

(2.2.8)

где

(2.2.9)

Уравнения (2.2.7) будут иметь вид

(2.2.10)

Ограничимся тремя членам  () и напишем системы уравнения  (2.2.10)   относительно

(2.2.11)

(2.2.12)        (2.2.13)

(2.2.14)

(2.2.15)

(2.2.16)

(2.2.11-2.2.16) является система уравнение определяющее параметров.

Теперь перейдем к решению систем алгебраических уравнения  (2.2.11-2.2.13) методом   Г. Крамера и имеет вид:

(2.2.17)

где определители  решения алгебраических уравнений (2.2.17) смотрите в приложении (ПА1).

Краевые условий и базовые функций принимаем в виде (2.1.8) и (2.1.9) соответственно. Минимизирующая форма, составленная из таких функций, будет иметь вид

(2.2.18)

Величины   и  определяются по формулам   (2.2.9).

Для первого приближения полагая, что  преобразуем уравнений (2.2.14) и (2.2.18) к виду

(2.2.19)

(2.2.20)

(2.2.21)

Для определение более точных решения предполагаем, что

(2.2.22)

(2.2.23)

(2.2.24)

(2.2.25)

При следующих значениях параметров системы , Проведен  расчет  для построения резонансных кривых и амплитудных характеристик колебательного движения стержневидной,  клиновидной, пирамидавидной и конусовидной упругой конструкции по формуле (2.2.19) - (2.2.23).

Момент инерции поперечного сечения и погонной массы стержневидной, клиновидной, пирамидавидной и конусовидной упругой конструкции определяется формулой (2.1.15) - (2.1.19) соответственно. Резонансные кривые и формы  упругих конструкций переменного сечения с тежелым основанием ( т.е. при условий ) показаны в рисунке 4-5. На рисунке 4 показаны резонансные кривые упругой конструкций переменного сечения, имеющие различные формы. В этом  рисунке линия 1- построена  для клинообразной, линия 2- конусо образной и линия 3-пирамидаобразной упругой конструкции соответственно. На рисунке 5 показаны резонансные кривые для стерженообразной конструкции. Из графиков (рисунки 4-5) видно, что амплитуды пирамида образной упругой конструкции много раз меньше амплитуд других видов упругой конструкции. Формы колебаний упругой конструкции переменного сечения приведены на рисунке 6-7. Линия 1 на рисунке 6 построена на основании первого приближения, линия 2-второго приближения.

Рисунок 4 - Резонансная кривая для                           Рисунок 5 - Резонансная кривая

различных  форм упругой конструкции               стержняобразной упругой конструкции

переменного сечения

Рисунок 6 - I форма колебаний                      Рисунок 7 - II форма колебаний

Резонансные кривые и амплитудные характеристики   упругих конструкции переменного сечения с легким  основанием ( т.е. при условий ) показаны на рисунке 8 - 11. Из рисунка 8 видно, что резонансные зоны амплитудно-частотной характеристики смещения упругой конструкции переменного сечения перемещены в сторону возрастания частот. На рис.9 представлены  резонансные кривые упругих конструкций клинообразного вида, соответствующие различным значениям .

| Рисунок 8-Резонансные кривые упругих конструкций переменного сечения, имеющих различные формы |  | Рисунок 9-Резонансные кривые упругих клинообразных конструкций для различных значений поверхности опоры качения |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 10 - Зависимость смещения упругой клиновидной конструкции от частоты возбуждения при различных значениях плотности материала | Рисунок 11 - Амплитудная характеристика упругих конструкций переменного сечения имеющих различные формы |  |

На рисунке 10 представлены резонансные кривые упругой конструкции  клинообразного вида для различных значений плотности материала . Резонансные зоны амплитудно-частотных характеристики смещаются в сторону уменьшений частот возмущения с возрастанием плотности материала. Амплитудные характеристики на рисунке 11 построены для различных вида упругих конструкций переменного сечения. В этом  рисунке линия 1- построена  для клинообразной, линия 2- стержнеобразной ,линия 3- конусо образной и линия 4-пирамидаобразной упругой конструкции соответственно. При опорах качения, ограниченных поверхностями высокого порядка , амплитуды упругих конструкций переменного сечения слабо зависят от амплитуды кинематического возмущения. Например, смещение  клинообразных упругих конструкций достигая определенного значения, сохраняет свое значения при дальнейшем росте амплитуды кинематического возмущения. На этом рисунке также видно, что величина смещения пирамида образной конструкции  малые по сравнению другими  видами  конструкций.

3 ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗГИБНЫЕ КОЛЕБАНИЯ УПРУГИХ КОНСТРУКЦИИ С ПЕРЕМЕННЫМИ СЕЧЕНИЯМИ НА ВИБРООПОРАХ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ОСНОВАНИЯ

3.1 Исследование параметрические изгибные колебания упругих конструкции с переменными сечениями на опорах качения со спрямленными поверхностями методом Ритца

Рассмотрим колебания тела при гармоническом вертикальном смещении нижнего основания

(3.1.1)

Предполагая, что для случая гармонического колебания, в котором составляющая основной частоты, имеющая период  , преобладает над более  высшими гармониками, колебательного движении верхнего оснований и упругой конструкции с переменными сечениями представим в виде ряда

(3.1.2)

Предположим, что

Учитывая этого условия  и (3.1.1), (3.1.2), преобразуем выражений (1.3.2) в виде

(3.1.3)

Подставим в функционал (1.5.3) выражении (3.1.1), (3.1.2) и (3.1.3) и после интегрирования по  в пределах периода   получим

(3.1.4)

где

По Ритцу значения функционала (1.5.3) рассматриваются на совокупности выражений вида

(3.1.5)

где  параметры, варьируя которые мы получаем нужный класс допустимых функций, а так называемые базисные или координатные функции специально выбираемые или задаваемые известным функции, удовлетворяющие по крайней мере геометрическим краевым условиям рассматриваемой задачи. На совокупности функции (3.1.2) и (3.1.5) соответствующий функционал обращается в функцию  неизвестных переменных :

и его первая вариация

Найдем  значения параметров и из уравнений

(3.1.6)

Так как функционалы, соответствующие дифференциальным уравнениям малых колебаний  упругих конструкции, являются квадратичными относительно , то уравнения (3.1.6) линейны относительно ,нелинейные относительно Они имеют вид  аналогичный уравнениям малых колебаний систем с конечным числом степеней свободы. Из системы (3.1.6), мы получим уравнение,  из которого найдутся приближенные значения  и .

Для определения параметров и ,  подставив  минимизирующую  форму (3.1.2) в  и  получим:

(3.1.7)

где

(3.1.8)

Уравнения (3.1.6) будут иметь вид

(3.1.9)

(3.1.10)

(3.1.11)

(3.1.12)

(3.1.13)

Из уравнение (3.1.13) следует, что  , следовательно

Ограничимся тремя членам  () и напишем системы уравнения  (3.1.9)   относительно

(3.1.14)

(3.1.15)

- (3.1.16)

(3.1.17)

(3.1.18)

(3.1.19)

(3.1.10-3.1.15) является система уравнения определяющие параметров.

При краевых условиях (2.1.8) и базовых функций (2.1.9) минимизирующая форма, составленная из таких функций, будет иметь вид (3.1.23), а величины и  определяются по формулам (3.1.8).

(3.1.23)

3.2 Анализ динамических свойств упругой конструкции с переменными сечениями на виброопорах со спрямленными поверхностями при параметрическом возмущений

Теперь перейдем к решению систем алгебраических уравнения (16-18) методом Г.Крамера.

Для первого приближение полагая, что  преобразуем уравнений (3.1.9) и (3.1.13) к виду

(3.2.1)

(3.2.2)

Решения задача в первом приближение имеет вид:

(3.2.3)

(3.2.4)

(3.2.5)

где определители  решения алгебраических уравнений (3.2.3) смотрите в приложении (ПА2).

Для определение более точных решения предполагаем, что следовательно уравнения (3.1.10), (3.1.11), (3.1.13) и (3.1.14) примет вид

(3.2.6)

(3.2.7)

(3.2.8)

(3.2.9)

Решения задачи в втором приближение напишем в виде:

(3.2.10)

(3.2.11)

(3.2.12)

(3.2.13)

(3.2.14)

(3.2.15)

где определители  решения алгебраических уравнений (3.2.10) и (3.2.11) смотрите в приложении (ПА3).При следующих значениях параметров системы      , проведен расчет  для построения резонансных кривых для колебательных движений  стержнеобразной, клинообразной, пирамидаобразной и конусообразной  упругой конструкции по формуле (3.2.3) и (3.2.4). На рисунке  12 построены резонансные кривые  клиновидной упругой  конструкции с тяжелым основанием. Из рисунка видно, что в резонансной зоне колебательных движений основания,  перемещение упругой конструкции будет малым, а при совпадении собственных частот упругой конструкции с частотой возмущения появится явление резонанса.

С возрастанием амплитуда параметрического возмущения  резонансных зон изгибных колебаний  упругих  конструкций расширяется (рисунок 13,).

Амплитудно-частотные характеристики параметрических колебаний зависит от параметров конструкции. Увеличение параметров основания клиновидных  упругих  конструкций,  приводит к смещению резонансных  кривых в сторону возрастания частот возмущения (рисунка 14, ) .

Рисунок 12 - Резонансные кривые упругой конструкции переменного сечения с

тяжелым основанием

Рисунок 13- Зависимость смещения упругой          Рисунок 14- Зависимость смещения

клинообразной конструкции   от                клинообразной конструкция от

частоты , при различных значениях               частоты , при различных значениях

амплитуды параметрического  возмущения                 параметров  основания

4 ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ УПРУГОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПЕРЕМЕННЫМИ СЕЧЕНИЯМИ НА ВИБРООПОРАХ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИМПУЛЬСИВНЫМ И ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИЕМ ОСНОВАНИЯ

4.1 Вынужденные колебания упругой конструкции с переменными сечениями при периодических возмущениях

Рассмотрим решение уравнения (1.5.5). Предполагая, что основания  упругой конструкции с переменными сечениями совершает гармонические колебания периодом

(4.1.1)

представим смещение упругой конструкций в виде

(4.1.2)

Подставляя (4.1.1) и (4.1.2) в (1.5.5), умножая результат на , и  интегрируя от  до , получим счетное множество независимых уравнений относительно главных искомых координат

.                     (4.1.3)

где

Решение уравнений (4.1.3) ищем в виде

(4.1.4)

Подставляя (4.1.4)  в (4.1.3) и приравнивая к нулю отдельно коэффициенты при членах, содержащих  получим

(4.1.5)

Решив систему уравнений (4.1.4) относительно  получим

(4.1.6)

где определители  решения алгебраических уравнений (4.1.6) смотрите в приложении (ПА4).

При краевых условиях (2.1.8) и базовых функциях (2.1.9) величины   и  определяются по формулам.

,    ,

Решение уравнение (4.1.5) имеет вид

(4.1.7)

где определители  решения алгебраических уравнений (4.1.7) смотрите в приложении (ПА5).

4.2 Вынужденные колебания упругой конструкции с переменными сечениями на опорах качения со спрямленными поверхностями при мгновенных периодических импульсивных возмущениях

Рассмотрим вынужденных колебания упругой конструкции с переменными сечениями на опорах качения со спрямленными поверхностями с учетом трения качения на релаксирующих грунтах при мгновенных периодических импульсивных воздействии.

Пусть нижнее основание упругой конструкции с переменными сечениями подвергается по горизонтальном направление мгновенным периодическим воздействиям и может быть представлено в виде:

,                                             (4.2.1)

где

,                            (4.2.2)

представляет собой периодическую последовательность единичных мгновенных импульсов.

Уравнение движения  (1.5.5) преобразуем к безразмерного вида

,                           (4.2.3)

где      , круговая частота приложения импульсов;  малая величина, амплитуда импульсов.

Решение, порождающее уравнения, уравнения (4.2.3) имеет следующее вид

,                                (4.2.4)

где  и  – амплитуда и частоты свободного колебания.

Воспользуюсь выражением (4.2.4) преобразуем уравнения (4.2.3) в систему уравнения первого порядка [4]

(4.2.5)

где

.                                (4.2.6)

В момент действии мгновенных периодических импульсов (9), смешение основания предположительно равно нулю т.е.  Следовательно, нелинейного члена уравнении (4.2.3) можно представить в виде

.                                    (4.2.7)

Исследуем резонансные режимы. Говорят, что в системе (4.2.5) имеет комбинационный резонанс типа,  если мало расстройка [5;6]

,                                     (4.2.8)

причем  и  – взаимно простые целые числа. Резонанс называют субгармоническим, если его тип - и супергармоническим, если его тип -

Для описания комбинационных резонансов вводится новая медленная переменная:

,                                  (4.2.9)

и далее подставляя (4.2.4) и (4.2.7) в (4.2.5) и учитывая выражении (4.2.8) и (4.2.9) получим

(4.2.10)

Как известно, для  дельта функции  имеем следующие соотношения

,

,

,               (4.2.11)

с учетом выражений (4.2.11) усредненные уравнения принимает вид

(4.2.12)

В литературе известно, что справедливо следующее соотношения

.

Стационарные периодические режимы системы определяется из следующих систем уравнения

,

,                          (4.2.13)

откуда

,

.                                       (4.2.14)

Корень биквадратного уравнения имеет вид

.                  (4.2.15)

Из систем  уравнения (4.2.13)  получим следующее выражений

.                    (4.2.16)

В качестве примера рассмотрим колебания виброзашишаемого тела на опарах качения, несущие поверхности которых ограничены параболами четвертой и шестой степеней при следующих значениях параметров

,

На основе выражений (4.2.15) и (4.2.16) построены резонансные кривые и амплитудные характеристики вынужденного колебания виброзащищаемого тела. На рисунке 15 показаны резонансные кривые типа 1:1.

Рисунок 15 – Резонансные кривые типа 1:1           Рисунок 16 – Амплитудно- частотные

характеристики для различных типов

резонанса

На этом рисунке кривые 1 и 2 описывают устойчивых и неустойчивых режимов резонансных колебаний виброзащищаемого тела соответственно. Кривые 3 и 4 показывают границы области устойчивых режимов.

Между кривыми 3 и 4  находится область неустойчивых режимов резонансных колебаний системы. На рисунке 16 построены амплитудно-частотные характеристики для различных типов резонанса. С кривой  1 – показан резонанс типа 1: 1. Кривая 2 – соответствует резонансу типа 1:4, а кривая 3 – резонансу типа 4:1.Таким образом, во всех этих случаях резонанс наступает в низких частотах. На рисунке 17 построены  резонансные кривые клиновидных упругих конструкций для различных значений коэффициента трения качения по формулам (4.1.2), (4.1.4) и (4.1.6) (коэффициенты  соответствуют кривым 1, 2 и 3). На графике  18  показана зависимость силы реакции клиновидных упругих конструкций от силы возмущений. Динамический коэффициент виброзащитных систем много меньше от единицы, следовательно, рассматриваемая виброзащитная система также эффективна при периодическом импульсном воздействии.

Рисунок 17 – Зависимость смещения                 Рисунок 18 – Зависимость смещения

клинообразной конструкции от частоты                   клинообразной конструкций от

возмущения  p при  различных  значениях                        амплитуды возмущения

коэффициента трения качения

4.3 Вынужденные колебания упругой конструкции с переменными сечениями на опорах качения со спрямленными поверхностями при полигармонических возмущениях

Исследуем колебательные движения виброзащищаемого тела на опорах качения ограниченных поверхностями высокого порядка при наличии трения качения на релаксирующих грунтах обусловленные полигармоническими движениями оснований

.                                  (4.3.1)

Уравнение движения в этом случае может быть записано в виде

,               (4.3.2)

где нелинейный член  выражается формулой (1.5.6).

Если частоты возбуждения являются целыми кратными некоторой частоты , то функция (4.3.2) будет периодической, если среди частот  имеются такие, отношение которых выражается иррациональным числом, то (4.3.2) относится к классу почти – периодических функций.

Для решения уравнения (4.3.2) используется метод линеаризации по функции распределения [98]. Этот метод дает возможность уменьшить число параметров полигармонического процесса, от которых существенно зависят коэффициенты линеаризации.

Эффективность метода объясняется тем обстоятельством, что значение коэффициентов линеаризации в основном определяются несколькими первыми моментами и слабо зависят от моментов высокого порядка.

Выбор вида функции распределения является в значительной мере произвольным. Если все частоты таковы, что отношения любых двух из них выражаются иррациональными числами, то все центральные моменты нечетного порядка обращаются в нуль (функция распределения симметрична относительно ординат), а центральные четные моменты зависят только от амплитуды.

В дальнейшем будем предполагать, что плотность вероятности полигармонического процесса, до моментов четвертого порядка являются симметричной функцией. Тогда плотность вероятности может быть выбрана для [98] в такой форме:

(4.3.3)

где     , , ,, , ,

,     ,                                     (4.3.4)

дельта –функция,  и – дисперсия и центральный момент четвертого порядка полигармонического процесса и  соответственно.

Центральный момент четвертого (четного) порядка любого полигармонического процесса не зависит от фаз , поэтому можно написать следующее соотношение  [98]:

(4.3.5)

Здесь штрих в знаке суммы означает, что суммируются только члены c . Теперь линеаризуем нелинейный член уравнения движения (4.3.2) и учитывая нечетность функций , получим коэффициенты линеаризации в виде:

(4.3.6)

С учётом соотношения (4.3.6), нелинейный член уравнения движений (4.3.2) представим в виде

.                           (4.3.7)

Приближенное решение линеаризованного уравнения движений (4.3.2) будем искать в форме

.                             (4.3.8)

Сохраним в нем гармоники только тех частот, которые имеются в вибрационном воздействии. Подставляя (4.3.7) и (4.3.8) в уравнение (4.3.2) и приравнивая коэффициенты при  и , приходим к следующей  системе уравнений:

(4.3.9)

Из систем уравнений (4.3.9) находим

,                               (4.3.10)

.                   (4.3.11)

Отсюда

,                (4.3.12)

,   (4.3.13)

,                (4.3.14)

где                                                                                              (4.3.15)

Чтобы найти по формулам (4.3.10) и (4.3.11) амплитуды и фазы отдельных гармоник в решении предварительно задаём значения параметров и. С учётом соотношения (4.3.5) можно записать

Подставляя это значение в (4.3.6) найдем зависимости  и , после чего можно определить, графическим методом, из выражения (4.3.12)  и соответственно найти по формулам (4.3.10), (4.3.11) амплитуды и фазы отдельных гармоник решения, а затем методом последовательных приближений уточним величину  и .

На основе выражения (4.3.10) построены резонансные кривые первой гармоники (рисунок 19) и зависимость амплитуды второй гармоники колебательных движений виброзащищаемого тела от частоты первой гармоники для , ,  при постоянных значениях  частоты второй гармоники и амплитуды возмущения соответственно  (рисунок 20). С ростом   вершина резонансной кривой уменьшается, т.е. трения качения обеспечивают подавление резонансных колебаний. На рисунке 21 показана зависимость амплитуды смещения клиновидных упругих конструкций от частоты первой гармоники оснований. Появляются резонансные явления при совпадении частоты первой формы упругой конструкции  с частотой колебаний основания.

Рисунок 19- Резонансные кривые первой        Рисунок 20- Зависимость амплитуды второй

гармоники для различных значений                 гармоники от частоты первой гармоники

периода релаксации  (1-,          для различных значений периода релаксации

2-,3-)                                (1-, 2-,3-)

Рисунок 21 – Амплитудно-частотные             Рисунок 22- Зависимость амплитуды первой

характеристики   клинообразной                 гармоники упругой конструкции переменного

конструкции                                 сечения от уровня возмущения для различных

значений частоты

С помощью формул (4.1.2) и (4.3.10) можно построить амплитудную характеристику гармонического колебания виброзащищаемого тела на опорах качения со спрямляемыми поверхностями. Амплитудная характеристика для первой гармоники на рисунке 22 построена для различных значений частот возмущения (линия 1- линия 2-линия 3-)

При опорах качения, ограниченных поверхностями высокого порядка, амплитуда виброзащищаемого тела слабо зависит от амплитуды кинематического возмущения. Амплитуда виброзащищаемого тела достигая определенного значения, сохраняет свое значения при дальнейшем росте амплитуды кинематического возмущения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты могут быть сформулированы в виде следующих выводов:

1. Составлена механическая модель упругой конструкции с переменными сечениями на кинематических амортизаторах, основными элементами которых являются опоры качения со спрямленными поверхностями.

2. Получено уравнение движения упругих конструкций переменного сечения на кинематических амортизаторах, основными элементами которых является опора качения ограниченных поверхностями вращения высокого порядка с учетом трения качения на релаксирующих материалах. Установлено, что уравнения движения виброзащитных устройств являются системами существенно нелинейных  дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами.

3. Разработана аналитическая методика исследования стационарного

режима вынужденных и параметрических колебаний упругой конструкции с переменными сечениями на опорах качения со спрямленными поверхностями. Уравнения движения упругой конструкции с переменными сечениями исследованы по вариационному методу Ритца. Решения уравнения движения представлены в виде разложения в ряд по фундаментальным функциям. Метод Ритца оказывается весьма эффективным и при сравнительно малых затратах  времени приводящим к замечательно  точным результатам при определениях пространственных и временных форм   колебательных движений упругой конструкции переменного сечения.

4. Исследованы колебательные движения упругой конструкции с переменными сечениями на виброопорах при кинематическом горизонтальном  возмущении. Определены собственные частоты  изгибных колебаний  упругой конструкции с переменными сечениями  методом Ритца:

В результате проведенных исследований установлено: частоты свободных колебаний снижаются с ростом высоты упругой конструкции; при совпадении частоты возмущающей силы с одной из частот свободных колебаний упругой конструкции с переменными сечениями наблюдается  явление  резонанс; в зависимости от значений коэффициента упругости, в зоне резонансных частот оснований появляются резонансные колебания нескольких форм упругой конструкции.Установлено, что при условий (масса упругой конструкции переменного сечения много раз меньше от массы оснований), собственные частоты упругой конструкции  переменного сечения (клинообразной, пирамида образной и конусообразной упругой конструкции)  находится вне, а стержнеобразной упругой конструкции в резонансной зоне колебательного движения  основания. Горизонтальное смещение  пирамида образной упругой конструкции много раз меньше смешений от других видов упругой конструкции переменного сечения. Установлено, что при условии   (масса упругой конструкции переменного сечения много раз большее от массы основания), резонансная зона сместится в сторону увеличения частот. При колебательном движении, оказывается величина смещения пирамида образной упругой конструкции мало по сравнению с остальными видами упругой конструкции. Резонансные кривые упругие конструкции переменного сечения  на виброопорах ограниченных поверхностями вращения высокого порядка будут смещаться в сторону увеличения  частот возмущения с возрастанием порядка поверхности опоры качения.  Установлено, что силы инерции, действующие по горизонтальному направлению на упругую конструкцию с переменными сечениями, опирающейся на кинематический амортизатор,  основным элементом которого является опора качения со спрямленными поверхностями, слабо зависит от уровня возбуждения.

5. Исследованы стационарные режимы колебательного движения упругой конструкции переменного сечения на опорах качения со спрямленными поверхностями при параметрическом возмущении. Определены формы параметрических изгибных колебаний упругой конструкции переменного сечения на опорах качения со спрямленными поверхностями, обусловленные вертикальным движением основания.  Установлено, что когда частота возмущающей силы совпадает с одной из частот свободных колебаний упругой конструкции имеет место явление резонанса. Установлено, что собственные частоты упругой конструкции переменного сечения на опорах качения при подъеме уменьшается, а при спускании увеличивается. При возрастание амплитуды параметрического возмущения, ширина  резонансных кривых увеличивается. Амплитудно-частотные характеристики упругих конструкций смещаются в сторону возрастания частот возмущения при увеличении параметров основания.

6. Исследованы устойчивые и неустойчивые режимы резонансных колебаний упругой конструкции с переменными сечениями на опорах качения со спрямленными поверхностями при мгновенных периодических импульсивных возмущениях. Построены амплитудно-частотные характеристики для различных типов резонанса и определены границы области устойчивых режимов. Установлено, что  во всех этих случаях резонанс наступает в низких частотах. Расчет показывает, что динамический коэффициент виброзащитных систем много меньше от единицы, следовательно, рассматриваемая виброзащитная система также эффективна при периодическом импульсном воздействии.

7. Проведены исследования колебательного движения виброзащищаемого тела на виброопорах, ограниченных поверхностями вращения высокого порядка при полигармоническом кинематическом возмущении. Показано, что с ростом коэффициента трения качения вершина резонансной кривой уменьшается, т.е. трение качения обеспечивает подавление резонансных колебаний. Установлено, что амплитуда виброзащищаемого тела слабо зависит от амплитуды кинематического возмущения, следовательно, рассматриваемая виброзащитная система также эффективна при полигармоническом кинематическом воздействии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Айзенберг Я.М., Нейман А.И., Абакаров А.Д., Деглина М., Чечуа Т.Л. Адаптивные системы сейсмической защиты сооружений. - М.: Наука, 1978.

- Айзенберг Я.М. Сооружения с выключающимися связями для сейсмических районов. - М.: Наука, 1976. – 300 с.

- Аки К., Рогардс П. Количественная сейсмология. - М.: Мир, 1983. -Т.1. -520с.

- Поляков С.В. Современное состояние и основные направления в области сейсмостойкого строительства // Журнал «Строительная механика и расчет сооружений». - 1975. - №4. - С. 8-13.

- Поляков С.В. Сейсмостойкие конструкции зданий. - М.: Высшая школа, 1983. – 304 с.

- Поляков С.В., Климник Л.Ш., Солдатова Л.Л. Исследование зданий с сейсмоизолирующим скользящим поясом // Журнал «Строительная механика и расчет сооружений». - 1982. - №4. - С.47-51.

- Поляков С.В., Климник Л.Ш., Солдатова Л.Л. Математические модели для расчета зданий с сейсмоизолирующим скользящим поясом в фундаменте // Строительство в особых условиях. Сейсмостойкое строительство. - М.: УВНИИИС, 1983. -Вып.8. - С.1-5.

- Сейсмическая шкала и методы измерения сейсмической интенсивности / Под ред. акад. АН Армянской ССР А.Г. Назарова, доктора физ. - мат. наук, Н.В. Шебалина. - М.: Наука, 1975. – 280 с.

- Зелинский Г.А. Исследование механических систем с кинематическими амортизаторами: дис. канд. техн. наук, 01.02.01. - Киев, 1977. - 140 с. -С. 99-1О3

- Зелинский Г.А., Катин-Ярцев А.С., Назин В.В. Оценка влияния снижения сейсмической нагрузки на здания с сейсмоизолирующими устройствами // Сейсмостойкое строительство. - 1976. - Сер.14. - Вып. 10. - С.33.

- Зелинский Г.А., Шевляков Ю.А. Сейсмоизоляция зданий // Основания, фундаменты и механика грунтов. - 1976. - №4. - С.19-21.

- Зеленский Г.А., Раков Б.В., Тищенко В.Н. Динамика сейсмоизолируемых зданий // Строительная механика и расчет сооружений. - 1981. - №2. - С.53-56.

- Катин-Ярцев А.С., Назин В.В., Зеленский Г.А. Динамические испытания зданий с гравитационными системами сейсмоизоляции в Севастополе // Сейсмостойкое строительство. - 1977. - Сер.14. - Вып.7. - С.14.

- Яременко В.Г. Классификация систем динамической сейсмоизоляции зданий // Строительство в особых условиях. Сейсмостойкое строительство. - М.: ВНИИС, 1981. - Вып.10. - С.19-22.

- Назин Р.В. Некоторые конструктивные мероприятия, уменьшающие сейсмические воздействия на здания // Сейсмичность, сейсмическая опасность Крыма и сейсмостойкость строительства. - Киев: Наукова думка, 1972. - С.75-105.

- Назин В.В. Исследование гравитационной системы сейсмоизоляции с применением эллипсоидов вращения // Сейсмозащитное строительство. - М.: Изд-во ЦИНИС, 1974. - Вып.1. - С.38-41.

- Черепинский Ю.Д. Кинематические фундаменты. Сейсмоизоляция и адаптивные системы сейсмозащиты. - М.: Наука, 1983. - 142 с.

- Черепинский Ю.Д. К сейсмостойкости зданий на кинематических опорах // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1973. - №3. - С.104.

- Патент 675138 СССР, МКИ Е 02.Д27/34. Сейсмостойкое здание /Тетиор А.Н., Фоменко Е.Ф. - №2813287/29-33, заявлено 05.05.1978, опубликовано 25.07.1979. -Бюл. №27. – 2 с.

- Патент 846701 СССР МКИ Е 04Н9/02. Сейсмоизоляция здания / Нейбург Э.В.- №2560250/29-33, заявлено 29.12.1977, опубликовано 15.07.1985. - Бюл. №26. - 2 с.

- Нагаев Р.Ф. Механические процессы с повторными затухающими соударениями. - М.: Наука, 1985. – 400 с.

- Бисембаев К. О виброзащите опорами качения с деформируемыми  элементами. - Киев: Деп. в УКрТНИИНТИ 20.02.8 87‚ 1987. - УК87. - №810. – 14 с.

- Бисембаев К. О колебаниях тела качения с учетом образования конечной площадки опирания вследствие необратимой деформации во времени // Механические колебания и устойчивость / - Киев: Деп. в УкрНИИНТИ 29.06.87, 1987. - УК87. - №1757. - С.33 -40.

- Бисембаев К., Горошко О.А. Кинематика и динамика виброзащитных опор качения, ограниченных поверхностями высокого порядка // Тезисы докладов Всесоюзной конференции “Нелинейные колебания механических систем”. - Горъкий,1987. -Ч.1. - С.184-185.

- Бисембаев К. Колебания тела на опорах со спрямленными  поверхностями // Изв. АН КазССР. Серия физ.- мат. наук. – Алматы,1988.- №3(142) - С.65-69

- Bissembayev K., Omyrzhanova Zh. Friction arising from rolling of a bearing with straightened surfaces on a relaxing ground // Proceedings of 22nd International Conference “MECHANIKA 2017”, Kaunas University of Technology, Lithuania. -2017. - P. 52-57.

- Бисембаев К., Исаева Г.А. Механические модели и кинематика  виброзащитных устройств на опорах  качения со спрямленными поверхностями на релаксирующих грунтах //Вестник КазНПУ им. Абая. – Алматы, 2015. - №3 (51). - С.140-147.

- Бисембаев К. Вывод уравнения неголономных связей реализуемыми опорами качения со спрямленными поверхностями на релаксирующих грунтах // Вестник КазНПУ им. Абая.- Алматы, 2015. - №3 (51). - С.133-140.

- Бисембаев К., Кожабай А.  Пространственные свободные колебания виброзащитных систем на опорах качения, ограниченных поверхностями высокого порядка // Второй международный Джолдасбековский симпозиум по механике, посвященного 85-летию академика У.А. Джолдасбекова. - 2016.-С.108.

- Бисембаев К., Диханбай Т. Пространственная неустойчивость  колебаний виброзащищаемого тела на опорах качения  со спрямленными поверхностями// Международной научно-методической конференции «Математическое моделирование механических систем и физических процессов» 18-19 ноября 2016 г., Казахстан.- Алматы, 2016.- С.40

- Ганиев Р. Ф., Кононенко В. О., Определение амплитуд при  пространственных колебаниях твердого тела в случае одночастотных резонансов // Труды семинара по динамике Института механики АН УССР. -1967. - C. 53-58.

- Caruntu D.I. On bending vibrations of some kinds of beams of variable cross-section using orthogonal polynomials // Revue Roumaine des Sciences Techniques. Serie de Mecanique Appliquee. - 1996. - V. 41. - № 3-4. - P. 265-272.

- Conway H.D., Dubil J.F. Vibration frequencies of truncated wedge and cone beam // Journal of Applied Mechanics. – 1965. - V. 32. - № 4. - P. 932- 935.

- Goel R.P. Transverse vibration of tapered beams // Journal of Sound and Vibration. - 1976. - V. 47. - № 1. - P. 1-7.

- Sanger D.J. Transverse vibration of a class of non-uniform beams // Journal of Mechanical Engineering Science. - 1968. - V. 16. - P. 111-120.

- Mabie J.J., Rogers C.B. Traverse vibrations of tapered cantilever beams with end support // Journal of Acoustical Society of America. - 1968. - V. 44. - P. 1739-1741.

- Conway H.D., Becker E.C.H., Dubil J.F. Vibration frequencies of tapered bars and circular plates // Journal of Applied Mechanics. - 1964. - P. 329-331.

- Rosa M.A. De, Auciello N.M. Free vibrations of tapered beams with flexible ends //  omputers & Structures. - 1996. - V. 60. - № 2. - P. 197-202.

- Craver Jr. W.L., Jampala P. Transverse vibrations of a linearly tapered cantilever beam with constraining springs // Journal of Sound and Vibration. - 1993. - V. 166. - № 3. - P. 521-529.

- Cranch E.T., Adler A. Bending vibrations of variable section beams // American Society of Mechanical Engineers. - 1956. - V. 23. - № 1. -P. 103-108.

- Auciello N.M., Ercolano A. Exact solution for the transverse vibration of a beam a part of which is a taper beam and other part is a uniform beam // International Journal of Solids and Structures. - 1997. – V.34. – Issue 17. - P. 2115-2129.

- Wang H.C. Generalized hypergeometric function solutions on the transverse vibrations of a class of non-uniform beams // Journal of Applied Mechanics. - 1967. - V. 34E. -P. 702-708.

- Storti D., Aboelnaga Y. Bending vibrations of a class of rotating beams with hypergeometric solutions // Journal of Applied Mechanics. - 1987. - V. 54. - P. 311-314.

- Caruntu D.I. Relied studies on factorization of the differential operator in the case of bending vibration of a class of beams with variable cross-section // Revue Roumaine des Sciences Techniques. Serie de Mecanique Appliquee. - 1996. - V. 41. - № 5-6. -P. 389-397.

- Caruntu D.I. On nonlinear vibration of nonuniform beam with rectangular cross-section and parabolic thickness variation //Solid Mechanics and its Applications. - 2000. -V. 73. -P.109-118.

- Naguleswaran S. Vibration in the two principal planes of a nonuniform beam of rectangular cross-section, one side of which varies as the square root of the axial co-ordinate // Journal of Sound and Vibration. 1994. V. 172, № 3. pp. 305-319.

- Naguleswaran S. A direct solution for the transverse vibration of Euler- Bernoulli wedge and cone beams // Journal of Sound and Vibration. - 1994. - V. 172. - № 3. - P. 289-304.

- Naguleswaran S. The vibration of a “complete” Euler-Bernoulli beam of constant depth and breadth proportional to axial coordinate raised to a positive exponents // Journal of Sound and Vibration. - 1995. - V. 187. - № 2. - P. 311-327.

- Wright A.D., Smith C.E., Thresher R.W., etc. Vibration modes of centrifugally stiffened beam // Journal of Applied Mechanics. - 1982. - V. 49. - P. 197-202.

- Chaudhari T.D., Maiti S.K. Modelling of transverse vibration of beam of linearly variable depth with edge crack // Engineering Fracture Mechanics. - 1999. - V. 63. - P. 425-445.

- Abrate S. Vibration of non-uniform rods and beams // Journal of Sound and Vibration. - 1995. - V. 185. - № 4. - P. 703-716.

- Klein L. Transverse vibrations of non-uniform beams // Journal of Sound and Vibration. - 1974. - V. 37. - P. 491-505.

- Zhou D., Cheung Y.K. The free vibration of a type of tapered beams // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. - 2000. - V. 188. - P. 203-216.

- Grossi R.O., Bhat R.B. A note on vibrating tapered beams // Journal of Sound and Vibration. - 1991. - P. 147-174.

- Auciello N.M. On the transverse vibrations of non-uniform beams with axial loads and elastically restrained ends //International Journal of Mechanical Sciences. -2001. -V. 43. -P.193-208.

- Krynicki E., Mazurkiewicz Z. Free vibration of a simply supported bar with linearly variable height of cross section // Journal of Applied Mechanics. - 1962. - V. 29E. - P. 497-501.

- Sato K. Transverse vibrations of linearly tapered beams with ends restrained elastically against rotation subjected to axial force // International Journal of Mechanical Sciences. - 1980. - V. 22. - P. 109-115.

- Rao J.S. The fundamental flexural vibration of a cantilever beam of rectangular cross section with uniform taper // The Aeronautical Quarterly. - 1965. - V. 16. - № 2. - P. 139-144.

- Carnegie W., Thomas J. Natural frequencies of long tapered cantilevers // The Aeronautical Quarterly. - 1967. - V. 18. - P. 309-320.

- Hodges D.H., Rutkowski M.J. Free-vibration analysis of rotating beams by variable-order finite element method // American Institute of Aeronautics and Astronautics Journal. - 1981. - V. 19. - P. 1459-1466.

- Khulief Y.A. Vibration frequencies of a rotating tapered beam with end mass // Journal of Sound and Vibration. - 1989. - V. 134. - P. 87-97.

- Kim C.S., Dickinson S.M. On the analysis of laterally vibrating slender beams subject to various complicating effects // Journal of Sound and Vibration. - 1988. - V. 122. - P. 441-455.

- Roy P.K., Ganesan N. Studies on the dynamic behavior of a cantilever beam with varying thickness // Journal of Sound and Vibration. - 1994. - V. 177, № 1. pp. 1-13.

- To C.W.S. A linearly tapered beam finite element incorporating shear deformation and rotary inertia for vibration analysis // Journal of Sound and Vibration. - 1981. - V. 78. - P. 475-484.

- Chinchalkar S. Determination of crack location in beams using natural frequencies // Journal of Sound and Vibration. - 2001. - V. 247. - № 3. - P. 417-429.

- Wang Q. Sturm-Liouville equation for free vibration of a tube-in-tube tall building // Journal of Sound and Vibration. - 1996. - V. 191. - № 3. -P. 349- 355.

- Elishakoff I. Eigenvalues of Inhomogeneous Structures: Unusual Closed-form Solutions. Boca Raton, FL: CRC Press, 2005.

- Pryce J.D. A test package for Sturm-Liouville solvers // ACM Transactions on Mathematical Software. - 1999. - V. 25. - № 1. - P. 21-57.

- Firouz-Abadi R.D., Haddadpour H., Novinzadeh A.B. An asymptotic solution to transverse free vibrations of variable-section beams // Journal of Sound and Vibration. - 2007. - V. 304. - P. 530-540.

- Hsu J.C., Lai H.Y., Chen C.K. Free vibration of non-uniform Euler- Bernoulli beams with general elastically end constraints using Adomian modified decomposition method // Journal of Sound and Vibration. - 2008. - V. 318. - P. 965-981.

- Ece M.C., Aydogdu M., Taskin V. Vibration of a variable crosssection beam // Mechanics Research Communications. - 2007. - V. 34. - P. 78- 84.

- Free vibration behavior of exponential functionally graded beams with varying cross-section / A.A Haasen, T. Abdelouahed, A.M. Sid [and others.] // Journal of Vibration and Control. - 2011. - V. 17. - № 2. - P. 311-318.

- Lardner T.J. Vibration of beams with exponentially varying properties // Acta Mechanica. - 1968. - V. 6. - № 2-3. - P. 197-202.

- Suppiger E., Taleb N. Free lateral vibration of beams of variable cross section // Journal of Applied Mathematics and Physics (ZAMP). - 1956. - V.7. - № 8. - P. 501-520.

- Caruntu D.I. Dynamic modal characteristics of transverse vibrations of cantilevers of parabolic thickness // Mechanics Research Communications. - 2009. - V. 36. - P. 391-404.

- Wang G.Y. Vibration of Building and Structures // Beijing Technology Science Press. - 1978.   -P. 168-178.

- Li Q.S., Cao H., Li G. Analysis of Free Vibrations of Tall Buildings // Journal of Engineering Mechanics. - 1994. - V. 120. - № 9. - P. 1861-1876.

- Heidebrecht D.H. Vibration of non-uniform simply supported beams. Journal of the Engineering Mechanics Division. - 1967. - P. 1-15.

- Branch R.M. On the extremal fundamental frequencies of vibrating beams // Journal of Sound and Vibration. - 1968. - №. 4. - P. 667-674.

- Olhoff N., Parbery R. Designing vibrating beams and rotating shafts for maximum difference between adjacent natural frequencies // International Journal of Solids and Structures. - 1984. - V. 20. - P. 63-75.

- Jategaonkar R., Chehil D.S. Natural frequencies of a beam with varying section properties // Journal of Sound and Vibration. - 1989. - V. 133. - P. 303-322.

- Gupta A. Vibration of tapered beams // Journal of Structural Engineering. -1985. -V. 111. -№ 1. - P. 19-36.

- Naguleswaran S. Vibration of an Euler-Bernoulli beam of constant depth and with linearly varying breadth // Journal of Sound and Vibration. - 1992. - V. 153. – P. 509-522.

- Zhou D., Cheung Y.K. Vibrations of tapered Timoshenko beams in terms of static Timoshenko beam functions // Journal of Applied Mechanics. - 2001. - V. 68. - P. 596-602.

- Eisenberger M. Exact longitudinal vibration frequencies of a variable cross-section rod // Applied Acoustics. - 1991. - V. 34. - P. 123-130.

- Graf K. F. Wave Motion in Elastic Solids. Columbus, Ohio: Ohio State University Press, 1975. - P. 641.

- Meek J. W., Wolf J. P. Cone models for homogeneous soil. I. // Journal of Geotechnical Engineering. - 1992. - V. 118. - P. 667-685.

- Meek J. W., Wolf J. P. Cone models for soil layer on rigid rock. II. // Journal of Geotechnical Engineering. - 1992. - V. 118. - P. 686-703.

- Meek J. W., Wolf J. P. Why cone models can represent the elastic half-space // Earthquake Engineering and Structural Dynamics. - 1993. - V. 22. - P. 759-771.

- Abrate S. Wave propagation during high velocity impact on composite materials: Final Report for Summer Faculty Research Program: 15.1-15.19: Air Force Office of Scientific Research, 1993.

- Mabie J.J., Rogers C.B. Transverse vibrations of double-tapered cantilever beams // Journal of Acoustical Society of America. - 1972. - V. 51. - P. 1771-1772.

- Babu G.J., Ganguli R. Direct analytical solutions to non-uniform beam problems // Journal of Sound and Vibration. - 1978. - V. 56. - P. 501-507.

- Reddy J. N. Energy and Variational Methods in Applied Mechanics. NY: Wiley.- 1984.

- Conway H.D., Dubil J.F. An extension of Timoshenko's method and its application to buckling and vibration problems // Journal of Sound and Vibration. -1994. - V. 169. - P. 141-144.

- Hodges D.H., Chung Y. Y., Shang X. Y. Discrete transfer matrix method for non uniform rotating beams // Journal of Sound and Vibration. - 1994. - V. 169. - P. 276-283.

- P.A.A.Laura, Gutierrez R.H., Rossi R.E. Free vibration of beams of bi-linearly varying thickness // Ocean Engineering. - 1996. - V. 23. - № 1. - P. 1- 6.

- Datta Jr. A.K., Sil S.N. An analysis of free undamped vibration of beams of varying cross-section // Computers and Structures. - 1996. - V. 59. - №3. - P. 479-483.

- Коловский М.З. Нелинейная теория виброзащитных систем. – М.: Наука.-1966.–317 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Определители решения алгебраических уравнений  (2.2.17)

( глава 2 параграф 2.2)

(ПА1)

Определители решения алгебраических уравнений (3.2.3)

(глава 3 параграф 3.2)

(ПА2)

Определители решения алгебраических уравнений (3.2.10)

(глава 3 параграф 3.2)

ПА3)

Определители решения алгебраических уравнений (4.1.6)

(глава 4 параграф 4.1)

(ПА4)

…………………………………………

Определители решения алгебраических уравнений (4.1.7)

(глава 4 параграф 4.1)

(ПА5)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

Рекомендованных ККСОН:

1 К. Бисембаев,  А. Сманов «Математическое моделирование колебательных  движений упругих конструкций c переменными сечениями  на    виброопорах» // Вестник КазНПУ им. Абая, физ.-мат. серия, №3, 2019, Алматы (КазБЦ 0,106)    2  Ибраев С.М., Айдашева Г.А., Джамалов Н.К., Ибраев А.С., Мухамбеткалиева Г.М. «Оптимизационный синтез механизма ноги для шагающей машины»//Вестник Казахстанского-Британского Университета, том 16, выпуск 2, июнь 2019, Алматы, С.102-108(КазБЦ 0,047)

3  Тулешов А.К., Джамалов Н.К., Ахметова Б.И. «Кинематический анализ шестизвенного кривошипного  пресса на базе SIMULINK/MATLAB»//Вестник инженерной академии Республики Казахстан №2(72), Алматы 2019, С.143-149.

(КазБЦ 0,142)

В зарубежных журналах, имеющих ненулевой импфакт-фактор (Impact Factor):

1 Kuatbay Bissembayev, Zhadra Omyrzhanova, Kundyz  Sultanova. «Oscillations specific for the homogeneous rod like elastic structure on the kinematic absorber basis with rolling bearers having straightened surfaces»// Mechanisms and Machine Science, Vol. 68, 2019, pp. 187-195. (Scopus, SJR: 0,2)

2 Kuatbay Bissembayev, and Tolegen Dikambay. Periodic Modes of Spatial Oscillations of a Vibration-Proof Body on Three Rolling-Contact Bearings with Expanded Surfaces in Non-Resonance Conditions// Smart Innovation, Systems and Technologies Volume 154, Springer Nature 2019, pp.763-777. (Scopus, SJR: 0,156)

3  Kuatbay Bissembayev, Assetkhan Smanov,  Stochastic oscillations of a solid body with a kinematic system of  vibration isolation, Mechanisms and Machine Science, Volume 73, Springer Nature 2019, pp.4205-4215, (Scopus, SJR: 0,2)

4 Kuatbay Bissembayev , Assylbek Jomartov, Amandyk Tuleshov  and Tolegen Dikambay. Analysis of the oscillating motion of a solid body on vibrating bearers, the bearing elements of which have the form of higher order surfaces // Machines, 2019, Volume 7, lssure 3, 58. (WoS, Scopus. SJR: 0,315)

Апробированы в отечественных   и  зарубежных  международных  научных конференциях:

1 Kuatbay Bissembayev, and Tolegen Dikambay. Periodic Modes of Spatial Oscillations of a Vibration-Proof Body on Three Rolling-Contact Bearings with Expanded Surfaces in Non-Resonance Conditions//14th International Conference on Electromechanics and Robotics "Zavalishin's Readings" ER(ZR)-2019, Kursk, Russia, April 17-20, 2019 (Scopus)

2  Kuatbay Bissembayev, Assetkhan Smanov,  Stochastic oscillations of a solid body with a kinematic system of  vibration isolation, 15th IFToMM World Congress will be held in Krakow, Poland in June 30 – July 4, 2019, (Scopus, SJR: 0,2)

3 Джамалов Н.К. и Ибраев С.М., Ибраев  А.С., Айдашева Г.А., Мухамбеткалиева  Г.М. ,Новые регулируемые прямолинейно-направляющие механизмы для привода ноги шагающих роботов//XII Всероссийские съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики.Уфа.Республика Башкортостан, Россия, 19-24 августа 2019г.С.58-59

Опубликовано учебное пособие

1  Бисембаев К.,Өміржанова Ж.М.,Уалиев З.Г. Классикалық механика. Сызықты  тербелістер теориясы.- Алматы, Ұлағат, 2019.- 286

Получены патенты РК:

1 Патент на полезную модель № 3626  «Подмости с неизменяющимся в плане центром тяжести» Бисембаев К. и др., 04.02.2019

2  Патент №33527 «Вибрационный стол с ограниченным источником энергии- гидротурбиной с ковшеобразными лопастями» Бисембаев К. и др., 11.03.2019

3  Патент №33892 «Сейсмовиброзащитная опора  качения»  Бисембаев К. и др., 09.09.2019

4  Патент №33814 «Мобильный раскладной мост»  Джамалов Н.К. и др., 30.07.2019

5  Патент №33770  «Подъемник»  Джамалов Н.К. и др., 15.07.2019

6  Патент №33874  «Кривошипно-ползунный механизм пресса»  Джамалов Н.К. и др., 04.09.2019

7   Патент №33780  «Подемник»  Джамалов Н.К. и др., 16.07.2019

8   Патент №33925  «Складной шлагбаум»  Джамалов Н.К. и др., 24.09.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Рекомендованных ККСОН

В зарубежных журналах, имеющих ненулевой импфакт-фактор (Impact Factor):

Апробированы в отечественных   и  зарубежных  международных  научных конференциях:

| Large Hall A | Large Hall B |
| --- | --- |
| Keynote Speaker: Cezary Zieliński |  |
| General Robotic System Software Design Methodology |  |
| Session | Session |
| Robotics | Multibody dynamics |
| Linear Electromagnetic Actuator with Mechanical Impedance Control for Experimental Investigation of Landing and Transient Contact in Low Gravity Piotr Palma | Extended Model of Automatic Balancer for Washing Machine Tadeusz Majewski, Gale Ahearn |
| The Prototype of Regolith Sampling Tool Dedicated to Low Gravity Planetary Bodies Karol Seweryn, Paweł Paśko, Gianfranco Visentin | Stable internal dynamics of a legged hopping model with locomotion speed control Ambrus Zelei, Laszlo Bencsik, Tamas Insperger, Gabor Stepan |
| Rigid finite elements and multibody modeling in analyses of a robot shaped elastic/plastic deformations of a beam Krzysztof Lipinski, Krzysztof Bobrowski, Edmund Wittbrodt | An extended Craig-Bampton method for the modal analysis of mechanisms Alessandro Cammarata, Rosario Sinatra, Pietro Davide Maddio |
| A kinematic model and dynamic simulation of a parallel robotic structure for lower limb rehabilitation Tucan Paul, Calin Vaida, Giuseppe Carbone, Adrian Pisla, Ferenc Puskas, Bogdan Gherman, Doina Pisla | Analysis of Planar Bistable and Snap-through Arches for Contact and Dynamic Loads Priyabrata Maharana, Jyoti Sonawane, Pavan Belehalli, G.K. Ananthasuresh |
| Redundancy Resolution Schemes for Kinematically Redundant Parallel Manipulators Maira Da Silva, João Santos |  |
| Design of three-finger capturing mechanism using artificial muscles of twisted and coiled polymer Jun He, Zhenchuan Sun, Feng Gao |  |
| Coffee | Coffee |
| Session | Session |
| Robotics | Standardization of terminology |
| Estimation and Assessment of Upper Limb Movements During Exercises of Children with Musculoskeletal Disorders Aleksander Pałkowski, Grzegorz Redlarski | New and Revised Mechanism Classifications: Proposal and Motivation Petru A. Simionescu |
| Stiffness Modeling and Analysis of a 3-DOF Parallel Kinematic Machine Yanqin Zhao, Chensheng Wang, Wentie Niu, Zhaobo Mei | THEDI: The first online editor for the IFToMM dictionary Benedikt Artelt, Torsten Brix, Ulf Döring |
| Kinematic Analysis of A 6-DOF Robotic Arm Minh Tuan Nguyen, Cadmus Yuan, Jin H Huang |  |
| Closing Ceremony Closing Ceremony |  |
| Lunch | Lunch |

Учебное пособие

Патенты РК: