Реферат

Отчет 116 с., 12  рис., 4 табл., 18 источников, 2 прил.

ПОЛУПРОСТРАНСТВО, УПРУГО-ВЯЗКОПЛАСТИЧНОСТЬ, СЛОЙ, ДИНАМИКА, ГЛУБИНА, ВОЛНА, ЧЕТВЕРТЬ ПРОСТРАНСТВА, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, СПЛАЙН-ФУНКЦИИ, УПРУГАЯ СИММЕТРИЯ, ЗАКОН ГУКА, АНИЗОТРОПНАЯ СРЕДА, ФИЛЬТРАЦИЯ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СКВАЖИНА, ДЕФОРМАЦИЯ, ТРАНВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНАЯ СРЕДА, МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.

Объект исследования:

- методы исследования динамики заглубленных полостей в упруго-вязкопластических  породных толщах;

- напряженно-деформируемое состояние трансверсально-изотропной среды с наклонной плоскости изотропии, фильтрация нефти к многоствольному ГС типа штрека;

- плоские динамические задачи для однородных анизотропных упругих сред в одном частном случае анизотропии (ортотропное тело).

Цель исследования:

- создание и развитие новых механико-математических моделей, решение актуальных задач механики подземных сооружений, исследование физико-механических свойств природных явлений;

- численно определить дебит многоствольной горизонтальной скважины в процессе фильтрации в трансверсально-изотропной среде, то есть рассмотреть варианты увеличения продуктивности  пласта в зависимости от стволов ГС и наклонности плоскости изотропии, определить влияние упруго-ползучей деформации на фильтрацию нефти; создать конечно-элементную модель пласта с учетом обобщенной плоской фильтрации и деформации;

- усовершенствовать и развить новые нетрадиционные, эффективные   методы численно-аналитического решения динамических задач для анизотропных тел в плоской постановке.

Методы исследования: для получения системы конечно-разностных уравнений применен метод «распада разрыва» С.К. Годунова; заключаются в математическом и численном моделировании совместных фильтрационных и деформационных процессов в анизотропном пласте со скважинами; использование аппарата сплайн-функций и на этой основе сведение рассматриваемых задач к системам линейных обыкновенных дифференциальных уравнений (СЛОДУ).

Полученные результаты:

- получены конечно-разностные уравнения волнового поля в упруго-вязкопластическом слое с полостью, лежащей на жестком и упругом основании при воздействии динамической нагрузки со стороны свободной вертикальной поверхности при начальных и граничных условиях. Для получения системы конечно-разностных уравнений применен метод «распада разрыва» С.К. Годунова;

- разработаны устойчивые схемы решения классов конечно-разностных систем уравнений с назначенными шагами по координатам и времени с разработкой общего алгоритма и программного расчета;

- рассмотрены частные случай данной задачи;

- для проверки устойчивости и сходимости разработанной конечно-разностной схемы метода С.К.Годунова и правильной работы программы решена тестовая задача с известным аналитическим решением (Слепяна Л.И. и Яковлева Ю.С. в монографии «Интегральные преобразования в нестационарных задачах механики» Ленинград: Судостроение, 1980);

- проведен анализ и выявлены особенности волнового поля в упруго-вязкопластическом слое в зависимости от физико-механических свойств среды и характера внешней динамической нагрузки;

- установлены закономерности распределений напряжений при разных исходных физических и геометрических параметрах.

Полученные результаты исследования могут быть использованы, при решении задачи геодинамики, строительстве подземных сооружении, таких как метрополитены, шахты, бомбоубежища и различных подземных полостей, которые используется в промышленности, транспортировке, а также в военном деле в различных целях.

- представлена модель фильтрации жидкости к многоствольной горизонтальной скважине с направлениями типа квершлага в деформируемой мелкослоистой среде;

- проведен сравнительный численный анализ влияния деформируемого и недеформируемого состояния на продуктивность скважин типа штрека и квершлага в анизотропной среде.

- к одной частной динамической задаче в плоской постановке применён усовершенствованный известный метод прямых в виде разработанного ранее автором численно-аналитического «Метода прямых с фиксированным порядком матрицы», позволяющий на первом этапе свести уравнения движения в частных производных к системам линейных обыкновенных дифференциальных уравнений;

- небольшой порядок полученных СЛОДУ позволяет легко находить решение этой системы средствами компьютерной математики;

- полученные общие решения СЛОДУ с произвольными постоянными, разными для каждой элементарной сеточной области разбиения, позволяют в итоге решение исходной задачи свести к решению системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с блочно-диагональной структурой;

- использование сплайн-функций для представления решения позволил на порядок сократить размерность сеточной области, что даёт преимущества при  численно-аналитической реализации задачи;

- для численно-аналитической реализации решения рассматриваемых динамических задач, не требуется дискретизация времени и в каждом фиксированном узле геометрических координат все уравнения движения выполняются точно в любой временной точке, что благоприятно влияет на точность и объём вычислений.

Область применения: инженерные расчёты прочности, деформации, устойчивости и сейсмоустойчивости подземных выработок при добыче полезных ископаемых, подземных сооружений, бурении нефтяных и газовых скважин, строительстве станций метрополитена, перегонных тоннелей, задачи геодинамики, а также других объектов гражданского и военного строительства, имеющих важное стратегическое значение для инновационно-индустриального развития Республики Казахстан.

РЕФЕРАТ

Есеп 116 бет., 12 сурет, 4 кесте, 18 көздер, 2 қосымша.

ЖАРТЫЛАЙКЕҢІСТІК, СЕРПІМДІ-ТҰТҚЫРПЛАСТИКАЛЫҚ, ҚАБАТ, ДИНАМИКА, ТЕРЕҢДІК, ТОЛҚЫН, ТЕРЕҢДІЛІК, ТӨРТІК КЕҢІСТІК, ЖЕРАСТЫ ҚҰРЫЛЫСТАРЫ; ФИЛЬТРАЦИЯ, ГОРИЗОНТАЛЬ ҰҢҒЫ, ДЕФОРМАЦИЯ, ТРАНВЕРСАЛЬДЫ-ИЗОТРОПТЫ ОРТА, ШЕКТІ ЭЛЕМЕНТТЕР ӘДІСІ, МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬ; СПЛАЙН-ФУНКЦИЯ, СЕРПІМДІ СИММЕТРИЯ, ГУК ЗАҢЫ, АНИЗОТРОПТЫ ОРТА

Зерттеу нысаны:

- Серпімді-тұтқырпластикалық тау жыныстарында тереңдіктегі қуыстардың  динамикасын зерттеу әдістері;

- Фильтрацияланушы сұйықтығы бар анизотропты көлденең көп қабатты орта түрлі бағытталған квершлаг типтес көпдіңді горизонталь ұңғы.

- Біртекті анизотропты серпімді ортадағы бір дербес анизотропиялық жағдай үшін динамиканың жазық есебі (ортотропты дене).

Зерттеу мақсаты:

- Жаңа механика-математикалық моделдерді жасау және дамыту, жерасты құрылысы механикасының өзекті есептерін шешу, табиғи құбылыстардың физика-механикалық қасиеттерін зерттеу;

- Анизотропты қабаттағы квершлаг типтес ортада көпдіңді горизонталь ұңғының өнімділігін арттыру жолдарын қарастыру, сүзгіленуге серпімді деформация және транстроптық қабаттың көлденең бағыттылығының әсерін анықтау. Қойылған математикалық модельді шекті элементтер әдісімен сандық зерттеу.

- Анизотропты денелер үшін, жазық қойылымдағы динамикалық есептерді шешудің дәстүрлі емес, жаңа тиімді сандық-аналитикалық шешудің әдістерін жетілдіру және дамыту.

Зерттеу әдісі:  С.К.Годуновтың  «үздіктердің ыдырау» әдісімен «шекті-айырымдық» теңдеулері құралған; анизотропты қабатта ұңғылардың фильтрациялық және деформациялық процестерді математикалық және сандық модельдеу болып табылады; сплайн-функциялар аппаратының пайдалану және осы негізде берген есептерді сызықты жай дифференциалдық теңдеулер жүйелеріне (СЖДТЖ) келтіру.

Алынған нәтижелер:

- алғашқы және шектік шарттарымен  қатты және серпімді қуыстары бар серпімді-тұтқырпластикалық қабатқа беткей жағынан вертикаль әсер ететін динамикалық жүктің әсерінен пайда болған толқынның таралыуының дифференциалдық теңдеуі табылды. С.К.Годуновтың  «үздіктердің ыдырау» әдісімен «шекті-айырымдық» теңдеулері құралған.

- қарастырылған есептің жыиынтығын шешу үшін берілген координаттар мен уақыт бойынша тұрақты шекті-айырымдық алгоритмдер және сандық шешімі алуға программа жасалды;

- қарастырылып отырған есептің дербес жағдайлары қарастырылды;

- С.К.Годунов әдісімен шекті-айырымдық сұлбаның және құрылған программаның дұрыстығы және тұрақтылығын анықтау мақсатында белгілі анатикалық шешімге тестік есеп шығарылды (Слепяна Л.И. и Яковлева Ю.С. в монографии «Интегральные преобразования в нестационарных задачах механики» Ленинград: Судостроение, 1980);

- толқын өрісінің қуысы бар серпімді-тұтқырлыпластикалық қабатта таралуының физика-механикалық қасиеттеріне және сыртқы динамикалық әсердің сипаттамаларына байланысты талданып ерекшеліктері анықталды;

- кеунеудің таралу заңдылықтары берілген физикалық және геометриялық параметрлерге байланысты анықталған.

- Зерттеу барысында анықталған нәтижелерді геодинамиканың мәселелерін шешуде, жер асты құрылыстарын салуда, олардың ішінде метрополитен, шахта, бомбадан қорғану және өндірісте, транспорттауда, әскери істерде қолданылатын әр-түрлі жер асты қуыстарын зерттеу барысында қолдануға болады.

- деформацияланатын көпқабатты ортада квершлаг типтес бағытталған көпдіңді горизонталь ұңғыға сұйықтықтың сүзгіленуінің моделі ұсынылды;

- анизотропты ортада штрек және квершлаг типтес ұңғылардың өнімділігіне деформацияланатын және деформацияланбайтын ортаның әсері салыстырмалы сандық талдау жүргізілді;

- жұмытың бірінші кезеңінде, жазық қойылымдағы динамикалық есептің, дербес туындылы қозғалыс теңдеулерін, сызықты жай дифференциалдық теңдеулер жүйелеріне келтіру үшін, бұрын танымал түзу әдісі автормен жетілдіріп, сандық-аналитикалық «реттке келтіріліп белгіленген матрица бойынша түзу әдісі» түрінде қолданылған;

- алынған СЖДТЖ реті төмен болғандықтан, жүйенің шешімін компьютерлік математиканың көмегімен оңай анықтауға болады;

- СЖДТЖ жалпы шешімінде анықталаты, әр-бір элементарлық тор аймағы үшін әр-түрлі мән қабылдай алатын тұрақтылардың көмегімен, бастапқыда берілген есепті шешуін, блокты-диагоналлы құрылымдағы сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесіне шешіміне (САТЖ) келтіруге мүмкіндік береді;

- есептің сандық-аналитикалық шешімін іске асыруда, сплайн-функциясын пайдалану шешімді анықтау үшін тор аймағының сан ретін төмендетуге мүмкіндік береді;

- қарастырылып отырған динамикалық мәелелердің сандық-аналитикалық шешімін іске асыруда, уақытты дискреттеу талап етілмейді және уақыт осі бойымен кез-келген геометриялық координаттың тіркелген түйнінде, барлық қозғалыс теңдеулері кез келген уақыт нүктесінде дәл орындалады, бұл есептеулер дәлдігін және шешу көлемін арттыруға айтарлықтай мүмкіндік береді.

Қолдану амағы: ҚР-ң инновациялық-индустриялық даму кезінде маңызды стратегиялық мәні бар, жер асты пайдалы қазбаларын өндіру, мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау, метрополитен станцияларын, тоннельдерді салу кезінде, геодинамиканың мәселелерін шешуде, сондай-ақ басқа да азаматтық және әскери құрылыстар үшін беріктік, деформациялану, тұрақтылылық және сейсмикалық тұрақтылықтарды инженерлік есептеулер.

Содержание

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………......….. | 9 |
| --- | --- |
| 1 Распространения волн в упруго-вязкопластическом слоистом полупространстве с полостью………………… | 11 |
| 1.1 Исследования упруго-вязкопластического слоя с полостью на упругом основании при действии динамических нагрузках……………. | 11 |
| 1.2 Конечно - разностные уравнения волнового поля упруго -вязкопластического пространства с полостью на упругом основании при воздействии динамической нагрузки……………………….……….. | 15 |
| 1.3 Заключительная часть………………………………………………… | 19 |
| 2 ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ ТИПА КВЕРШЛАГА В ДЕФОРМИРУЕМОЙ АНИЗОТРОПНОЙ СРЕДЕ ………………………………………................................................ | 21 |
| 2.1 Постановка задачи анизотропной фильтрации к скважине типа квершлага…………………………………………………………………… | 21 |
| - Определение напряженно-деформируемого состояния горизонтальной скважины типа квершлага……………………………… | 23 |
| - Преимущества применения МКЭ к численной реализации задачи……………………………………………..………………………… | 23 |
| 2.4 Анализ влияния анизотропных коэффициентов фильтрации и упругой анизотропии на продуктивность ГС…………….……………… | 26 |
| - АППАРАТ СПЛАЙН-ФУНКЦИЙ В УПРУГИХ ЗАДАЧАХ АНИЗОТРОПНЫХ СЛОИСТЫХ СРЕД…………………….…………… | 31 |
| 3.1 Плоская задача динамики в одном частном случае анизотропии……. | 31 |
| 3.2 Общий случай трех плоскостей упругой симметрии (ортотропное тело)…………………………………………………………………………. | 32 |
| 3.3 Общие уравнения динамики в напряжениях без учёта массовых сил в пространственном случае…………………….……..……………………. | 32 |
| 3.4 Область исследования…………………………………………………. | 34 |
| 3.5 Общая постановка задачи……………………………………………… | 35 |
| 3.6 Схема численно-аналитического решения…………………………… | 37 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….. | 47 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………….… | 49 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ A. СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ………..... | 51 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ…………………. | 111 |

ВВЕДЕНИЕ

Все исследования проводились строго в соответствии с утверждённым КН МОН РК  Календарным планом работ на 2019г.

Раздел 1 посвящен исследованию распространения волн в упруго-вязкопластическом слое с полостью, лежащей на упругом основании при воздействии динамической нагрузки со стороны дневной поверхности.

В основе решения данной задачи использован метод «распада разрыва» С.К. Годунова [1,2]. Метод «распада разрыва» С.К. Годунова является на сегодня эффективным для численного решения квазилинейных систем уравнений гиперболического типа, для решения широкого круга задач газовой динамики, аэродинамики, а также для других задачи механики сплошной среды.

Результаты исследований позволят дать оценку параметрам волновых процессов вокруг прямоугольной полости, а также определить их напряженно-деформированного состояния, которые могут быть использованы при оценке прочности и устойчивости подземных сооружений, при решении задачи геодинамики. А так же при строительстве в особо сложных условиях (когда грунт, характеризуется как структурно-неустойчивый грунт) промышленных, гражданских, транспортных и военных сооружениях, в которых протекание геомеханических процессов существенно отличается от процессов, протекающих в нормально уплотненных грунтах.

Раздел 2 посвящен моделированию фильтрации жидкости к горизонтальной скважине типа квершлага.

Ислледовано анизотропной фильтрации, эффективности работы скважин типа квершлага, неоднородных пластов при напряженном деформируемом состоянии.

Рассмотрено применение методов конечных элементов в численном решении задач фильтрации пористости.

Исследовано напряженно-деформированное состояние горизонтальной скважины многослойной трансверсально-изотропной среды. В многослойной скважине типа квершлага была создана математическая модель фильтрации жидкости. То есть изотропная плоскость, которая состоит из поперечных складок в изотропной среде наклонена к горизонтальной плоскости.

Раздел 3 посвящен исследованию возможности эффективного применения аппарата сплайн-функций в задачах механики деформируемого твердого тела, в частности для анизотропных упругих сред.  Разработана удобная схема численно-аналитического решения рассматриваемой задачи.

Методы и теория сплайн-функций в решении разнообразных задач математической физики используется давно и очень успешно. Основным достоинством сплайн-функций является очень высокая точность приближения к интерполируемым функциям и ее структура, позволяющая при численной реализации решений разнообразных задач математической физики получать системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с разряженной матрицей благоприятной структуры, что позволяет экономно и эффективно решать их.

Исследован один частный случай динамической плоской задачи для одной слоистой однородной анизотропной упругой среды ослабленной эллиптической полостью в одном частном случае упругой симметрии, а именно ортотропного тела.

Разработанная математическая модель может найти как своё теоретическое, так и практическое применение для расчета прочности и деформативности достаточно протяжённых подземных сооружений, например, станций метрополитена и других конструкций.

1 Распространения волн в упруго-вязкопластическом слоистом полупространстве с полостью

1.1 Исследования упруго-вязкопластического слоя с полостью на упругом основании при действии динамических нагрузках.

В данной работе рассматривается исследование распространения волн в упруго-вязкопластическом слое с полостью, лежащей на упругом основании при воздействии динамической нагрузки со стороны дневной поверхности.

Допустим, что волна распространяется в слойстом полупространстве с полостью расположеный от дневной поверхности на расстояний  и  упругий слой расположен на глубине .

Упруго-вязкопластический слой

Упругий слой

Рисунок 1.1 – Полость в упруго-вязкопластическом слое, лежащем на упругом основании

На свободной поверхности слоистого полупространства задаются нагрузки при нулевых начальных условиях:

при

где   – соответственно составляющие скорости частиц среды по оси  и ;  соответственно составляющие напряжения.

Как известно, уравнения упруго-вязкопластического слоя имеет следующий вид:

(1.1)

где  - параметр характеризующий скорость расширения грунта.

где  - первый инвариант тензора напряжений;  - второй инвариант тензора напряжений;  - девиатор тензора напряжения;  - предел текучести при чистом сдвиге.

Функция  определяется на основе результатов экспериментальных исследований по динамическим свойствам материала. Соответствующий выбор этой функции позволяет отразить влияние скорости деформации на предел текучести.

Объемная деформация упруго-вязкопластической среды описывается следующим уравнением:

(1.2)

Уравнения упругого основания имеет следующий вид:

(1.3)

Рассматривается плоская деформация упруго-вязкопластической среды:

где  - смещение по осям  и , ,  - скорости по осям  и .

Плоская деформация описывается следующим уравнением:

Для определения решений дифференциальных уравнений (1.1) и (1.3) используем конечно-разностные уравнения, к которым применяются метод распада-разрыва.

Основные уравнения упруго-вязкопластической среды в безразмерном виде соотнесённое к упругим параметрам описываются следующей системой дифференциальных уравнений:

(1.4)

где  ,   - плотность упруго-вязкопластических среды,  - плотность упругой среды, ,   - продольная скорость звука в упруго-вязкопластической среды,  - продольная скорость звука в  упругой среды, ,    - поперечная скорость звука в упруго-вязкопластической среды.

Для решения системы уравнений (3) применен численный метод «распада разрыва» С.К.Годунова [1,2], для этого исследуемую область разбиваем на равные элементарные ячейки прямоугольной формы со сторонами  (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Схема элементарной ячейки

Так как, рассматриваемые ячейки элементарные, то перетекание массы, энергии в соседствующих ячейках можно рассматривать как функции от одной переменной. Поэтому систему уравнений (1.3) разобьем  на две системы, одна из которых зависит от  другая от :

(1.5а)                      (1.5б)

Из системы уравнений (1.5а) и (1.5б) получаем одномерные характеристические уравнения и соотношения на них:

(1.6)

(1.7)

Характеристические соотношения используются для вывода конечно-разностных систем уравнений при вычислении параметров среды в точках, расположенных на границах ячеек (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Схема характеристик, используемая в данной задаче

1.2 Конечно-разностные уравнения волнового поля упруго-вязкопластического пространства с полостью на упругом основании при воздействии динамической нагрузки

Как выше сказано, для численного решения сформулированной задачи применяется разностная схема, использованная в работе С.К.Годунова. Для этого используя полученные характеристики, построим сетку, с помощью которой составляются разностные уравнения для численного решения (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Шаблон для составления конечно-разностных уравнений  в упруго-вязкопластической среде в различных положениях

Таким образом, конечно-разностные характеристические соотношения (1.6), (1.7) и система уравнений (1.3) составляют конечно-разностные уравнения для решения поставленной задачи в численном виде:

(1.7)

или

(1.8)

Конечно-разностные системы уравнений упругой среды имеет следующий вид:

(1.9)

На основе системы уравнений (1.7) можно  вычислить величины  в слое  для следующего шага по времени.

Для получения численных решений в качестве объекта исследование мы использовали исходных данных: упруго-вязкопластическая среда:

1) суглинок: ; ; ; ; ; ; ,

2) упругая среда – гранит: ; ; ; ; .

Ниже приведены, некоторые результаты численного решения конечно-разностных систем уравнений.

Рисунок 1.5 – Нормальные и касательные напряжений: а) по оси , , на глубине  под полостью в момент времени ,  б) по оси , , на глубине над полостью в момент времени

Рисунок 1.6 – Нормальные и касательные напряжений: а) по оси , , по глубине  в момент времени ,  б) по оси , , по глубине  в момент времени

Рисунок 1.7 – Нормальные и касательные напряжений: а) по оси , , на глубине  на границе двух сред в момент времени , б) по оси , , на глубине  в упругой среде в момент времени

Из полученных выше графиков хорошо видно, как изменяются напряжения вокруг полости.

Рассмотрим графики 1.5а и 1.5б, в которых даны изменения напряжений над полостью и под полостью. Как видно из графиков разность изменений напряжений по ординате равна , то есть величины напряжений над полостью превосходят в несколько раз величины напряжений под полостью, что означает, что основная нагрузка приходится на верхний слой полости.

Таким образом, при строительстве необходимо уделить больше внимание на верхние стенки полости, чем на нижние стенки полости. Для прочности верхних стенок надо укреплять более прочными конструкциями.

Рассмотрим графики 1.6а и 1.6б, в которых показаны изменения напряжений по глубине вдоль левой и правой вертикальных стенок полости. Из графиков хорошо видно, что величины напряжений вдоль указанных стенок одного порядка, это означает, что нагрузка распределена равномерно.

Рассмотрим графики на рисунках 1.7а и 1.7б. На рисунке 1.7а показаны изменения напряжений вдоль границы двух сред упруго-вязкопластического слоя и упругого основания, а на рисунке 1.7б показаны напряжения в упругом основании в горизонтальном направлении. Из этих графиков видно, что значения напряжений на границе двух сред выше на два порядка, чем значения величин напряжения в упругом основании, что показывает о неравномерном распределении нагрузки.

1.3  Заключительная часть

Развитие новых технологий предъявляет повышенные требования к точности расчета конструкций из современных материалов и надежности прогнозирования их поведения в условиях воздействия физических полей различной природы. Это требует усовершенствования методов расчета,  учитывающих как структуру материала, так и его физико-механические свойства.

Как уже выше было сказано, проблемы распространения волн в грунтах имеют исключительную важность в сейсмологии и сейсмостойком строительстве. Поэтому исследования волновых процессов с привлечением математических моделей, учитывающие основные параметры исследуемого объекта является на сегодняшний день актуальными.

Исследовано распространения волн в упруго-вязкопластическом слое с полостью, лежащем на упругом основании при воздействии динамической нагрузки со стороны дневной поверхности над полостью на различных интервалах и граничных условиях. Для решения поставленной задачи применяется метод «распада разрыва» С.К.Годунова.

В результате исследования данной задачи получены система дифференциальных уравнений первого порядка гиперболического типа, которая описывает влияние динамической нагрузки на упруго-вязкопластический слой вокруг полости, на границе слоя и на упругом основании.

Разработан программный комплекс с алгоритмом, для определения напряженно-деформируемого состояния вокруг полости и на границе двух сред.

Для апробации работы использовали динамическую задачу о нормальном ударе четверти упругого пространства о неподвижную преграду (В.Г.Чебан) [3]. В результате было определено, что в начальный момент времени в области удара при начальных условиях все данные совпадали (напряжении, скорости). Тестовая задача показала, что погрешность при  сравнении значений напряжений аналитических и численных решении – не превышало 5%. Результаты численного решения представлены в виде графиков напряжения от времени и координатам.

Из полученных результатов видно, что изменения напряжений вдоль нижней стенки и верхней стенки и разность ординат этих графиков равна , то есть величины напряжений над полостью превосходят в несколько порядков, чем величины напряжений под полостью, т.е. верхний стенку полости надо укреплять и сделать более прочным, чем нижний стенку полости. А по результатам изменения напряжений по глубине вдоль левой и правой вертикальных стенок, можно увидеть, что величины напряжений вдоль указанных стенок одного порядка. Изменения напряжений на границе двух сред выше на два порядка, чем значения величин напряжения в упругом основании.

Результаты исследований позволяют выявить основные принципы протекания волновых процессов в упруго-вязкопластической среде и вокруг прямоугольной полости и их следствие напряженно-деформированного состояния, которые необходимы для оценки прочности подземных сооружений.

Полученные численные решения выше указанной задачи, можно использовать при проектировании и строительстве шахт, подземных сооружений и других объектов.

А так же полученные результаты могут быть применены для оценки волновых полей, для установления характера напряженного состояния, при решении аналогичных задач с граничными условиями и при проектировании различных  подземных сооружений и конструкций.

2 ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ К  ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ ТИПА КВЕРШЛАГА В ДЕФОРМИРУЕМОЙ АНИЗОТРОПНОЙ СРЕДЕ

2.1  Постановка задачи анизотропной фильтрации к скважине типа квершлага

Пусть из бесконечно длинного анизотропного массива отбирается жидкость через расположеную в середине горизонтальную скважину (рис.2.1), тогда ее поперечные сечения искривляются из-за наличия наклонной плоскости изотропии. Поэтому напряжения, деформация и давления зависят от двух  координат y и z – переменных в плоскостях поперечного сечения. Все анизотропные коэффициенты фильтрации также зависят от двух переменных. Такое движение жидкости к горизонтальной скважине в напряженном массиве будем называть обобщенной плоской фильтрацией[4,5].

При этом коэффициенты фильтрации трансверсально-изотропного пласта для многоствольной горизонтальном скважин типа квершлага

(2.1)

Тогда обобщенный закон Гука

,			           	(2.2)

где 	;   ;

.

Пласт вскрыт горизонтальной скважиной типа квершлага (рисунок 2.1). На контуре ствола задано давление

(2.3)

На внешних границах

(2.4)

Граничные условия для перемещения

(2.5)

Как видно из рисунок 2.1, ствол горизонтальной скважины  расположен вкрест простиранию плоскости изотропии пласта. Поэтому ГС относится к типу квершлага горной выработки. В силу трансверсальной изотропии упругих свойств массива поперечное сечение ГС типа квершлага искривляется, но из-за однордности этих свойств вдоль протяженного ствола ГС не меняется. Уравнение равновесия задается в виде статической задачи теории упругости. А уравнение обобщеного закона Гука в трансверсально-изотропном пласте для ГС типа квершлага, связывающее полное напряжение

Рисунок 2.1 - Схема расчетной области

с деформацией и давление [6, 7] имеет вид (2.2). Элементы симметричной матрицы [D] из (2.2) определяются в виде

,

,

(2.6)

,

………………………………………………

,

.

Пространственная задача фильтрации жидкости в деформируемой наклонной трансверсально-изотропной пористой среде с горизонтальной скважиной типа квершлага (2.1)-(2.6) представляется в виде задачи обобщенной плоской фильтрации и обобщенной плоской деформации.

2.2 Определение напряженно-деформируемого состояния горизонтальной скважины типа квершлага

Пространственная задача фильтрации жидкости в наклонной трансверсально-изотропной пористой среде с горизонтальной скважиной  представляется в виде задачи обобщенной плоской фильтрации. При этом имеется возможность использовать среду с двоякопериодической системой щелей. Такая среда предполагает систему параллелных трещин или слабых прослойек, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Трещины могуть быть наклонены к горизонту под углом . Направление осей анизотропии является постоянным для всего массива и совпадает с направлениями простирания и падения слоев. Среда моделируется такими параметрами как модуль упругости  и коэффициентом Пуассона  в направлении слоистости и модулем упругости , модулем сдвига , коэффициентом Пуассона  в направлений перпендикулярным направлению.

Обобщенная плоская фильтрация жидкости в анизотропной (наклонной трансверсально-изотропной) среде вводится следующим образом: в пористой среде заданы скорости фильтрации , зависящие от текущих координат поперечного сечения скважины и определенные законом Дарси при компоненте давления пласта . Влияние наклонного трансверсально-изотропного пласта с коэффициентами фильтрации  на изменение дебита горизонтальной скважины можно учитывать при решении задачи обобщенной плоской фильтрации.

2.3  Преимущества применения МКЭ к численной реализации задачи

Для численной реализации применяется метод конечных элементов. Преимущество метода конечных элементов в численной реализации задач фильтрации в недеформируемой неоднородной среде было приведено в [8, 9].

В соответствии с МКЭ расчетная область разбивается на некоторое количество подобластей – конечных элементов. Далее каждый конечный элемент оснащается системой базисных функций (функцией формы). Приближенное решение исходной задачи ищется в виде линейной комбинации таких базисных функций из условий, формально совпадающих с уравнениями метода Галеркина или Рица.

Использование функцией формы, полученной точным решением рассматриваемой системы уравнений, является главным отличием МКЭ от других численных методов с точки зрения его программной реализации и применения. Приближенное решение ищется как линейная оболочка некоторой системы базисных функций. Конечномерная задача (система линейных алгебраических уравнений для узловых значений конечных элементов) во всех случаях формально получается из условия ортогональности невязки приближенного решения некоторому конечномерному подпространству.

Метод конечных элементов существенно отличается с точки зрения теоретического описания. Это связано с тем, что в общем случае используемые в МКЭ базисные функции обладают аппроксимирующими свойствами в том пространстве, в котором ищется решение исходной задачи. В МКЭ базисные функции рассчитываются как решения вспомогательных задач для рассматриваемого уравнения в каждом конечном элементе и задаются непосредственно. Однако указанная особенность МКЭ не представляет проблемы с точки зрения теории, так как оказывается, что аппроксимирующими свойствами должны задать граничные условия при расчете базисных функций.

В результате с точки зрения теории схема построения аппроксимаций МКЭ имеет следующий вид. Сначала расчетная область разбивается на некоторое количество плотно покрывающих ее непересекающихся подобластей – конечных элементов.

Отметим также, что возможен комбинированный подход для задач нестационарной фильтрации, в котором для аппроксимации задачи используется как МКЭ, так и метод конечных разностей.

Сведение в комбинированном подходе необходимо лишь для построения расчетной схемы и теоретического исследования метода, что позволяет использовать при обосновании, рассмотренном в первом разделе.

Одновременно с фильтрационными характеристиками конечного элемента транстропной среды для определения напряженного-деформируемого состояния используем соотношения МКЭ. Не будем останавливаться на очевидной записи соотношении МКЭ для задач теории упругости [10], а приведем необходимые изменения при численной реализации задач фильтрации в деформируемой транстропной среде к горизонтальной скважине.

Влияние давления учитываем как

.

Компоненты деформации вычисляем следующим образом

или в матричной форме можно представить как , где элементы матрицы  градиентов имеют вид

С учетов внешних нагрузок  в конечном элементе получим

или

где - матрица жесткости элемента (МЖЭ)

В свою очередь матрицы жесткости элементов составляют матрицу жесткости системы (МЖС) порядка 2Nх2N (N-количество узловых точек расчетной области),

т.е. МЖЭ образует левую часть системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

здесь ;

;

.

Таким образом, образуются СЛАУ. В случае определения давления соотношения МКЭ можно написать с учетом коэффициента проницаемости трансверсально-изотропной среды с наклонными под углом плоскостями изотропии. Для каждого элемента аппроксимацию давления осуществляем в следующем виде

где - функция формы.

Составляющие МЖЭ перепишем в виде

,

здесь  и  определяем из (2.2) соответственно.

Построим алгоритм МКЭ для задачи фильтрации флюида в упругодеформируемой транстропной среде к горизонтальной скважине, т.е. часть ГС отбирающейся жидкости (интервал перфорации) пройдена по простиранию пород.

2.4 Анализ влияния анизотропных коэффициентов фильтрации и упругой анизотропии на продуктивность ГС

В данное время многоствольные ГС изучены в гораздо меньшей степени, по сравнению с одноствольными. При вскрытии нескольких горизонтов многоярусной многоствольной ГС для описания фильтрации достаточно использование известных формул для ГС. Одной из наиболее известных зависимостей, описывающих приток к такой скважине в изотропной среде, является уравнение из [11]

(2.7)

где  n – число стволов; -  угол наклона ствола по вертикали;  - длина отдельного ствола; - гидропроводность; - радиус контура питания;  - радиус стволов ГС; 4; 2; 1.86 и 1.78 при числе горизонтальных стволов 1; 2;  3 и 4;

Для анизотропного пласта в работе [12] проанализировано влияние различных факторов на дебит многоствольной ГС при помощи несколько измененной формулы (2.7) в виде

(2.8)

где  - параметр анизотропии проницаемости пласта.

В формуле (2.8) рассматривались прямые стволы одинаковой длины, расположенные на равном удалении друг от друга с углом наклона . Приведенные выше формулы определены для ГС в изотропном пласте. Аналитические решения задачи в анизотропной деформируемой среде для скважины типа квершлага в данное время не существуют. Поэтому для численной реализации задачи определения дебита ГС применяем разработанные в первом разделе диссертационной работы схемы вычисления дебита методом конечных элементов.

Проанализируем влияние напряженно-деформируемого состояния на дебит горизонтальной скважины типа квершлага на основе числовых расчетов. В частности проведем количественный анализ влияния угла наклона падения пород (наклона плоскости изотропии) распределения компонентов напряжений и перемещений в пласте, в свою очередь определяющий продуктивность ГС типа квершлага.

Расчеты проведены для изотропного алевролита [13], упругие и фильтрационные параметры взяты в следующем порядке

Е=0.62кг/см2,  v=0.2,  G2=0.258кг/см2, k=0.106дарси

Геометрические параметры определены так же, как в первом разделе.

Многовариантные вычисления для определения дебита ГС выполнены в следующих параметрах анизотропного (имеющие наклонные плоскости изотропии) пласта

,

Вычисление значения дебита ГС свидетельствует о существенном влиянии угла наклона плоскости изотропии на напряженно-деформируемое состояние пласта с учетом фильтрирующейся в ней жидкости (таблица 2.1-2.4). Как видно из рисунка 2.2 дебит ГС типа квершлага (т/сут) при   имеет свое максимальное значение. В случае  и 1 при произвольном φ особого изменения в дебите Q не наблюдается, т.е. в этих значениях коэффициента фильтрации дебит ГС почти не изменяется. Далее свои наибольшие значения Q достигает в случае φ=0 и . Из этого следует, что продуктивность горизонтального мелкослоистого пласта при десятикратном увеличении вертикального коэффициента фильтрации достигает максимального значения. Последующие отклонения от максимального значения дебита ГС заметны при следующих значениях по порядку угла наклона плоскости изотропии и . Влияние упругих параметров на дебит Q  особенно заметно при  и φ=0.

Таблица 2.1 -   Изменения дебита ГС при

| φ (град) | E1/E2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 1.878 | 1.803 | 1.792 | 1.786 | 1.778 |
| 30 | 1.814 | 1.797 | 1.792 | 1.791 | 1.813 |
| 45 | 1.711 | 1.786 | 1.792 | 1.794 | 1.81 |
| 60 | 1.666 | 1.77 | 1.792 | 1.799 | 1.807 |
| 90 | 1.623 | 1.743 | 1.792 | 1.811 | 1.822 |

Таблица 2.2 - Изменения дебита ГС при

| kz’/ky’ | φ (град) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| 0.1 | 2.483 | 1.122 | 0.986 | 2.001 | 5.094 |
| 0.2 | 1.968 | 1.107 | 1.075 | 1.863 | 3.858 |
| 0.5 | 1.384 | 1.244 | 1.344 | 1.694 | 2.329 |
| 1 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.792 |
| 2 | 4.658 | 3.389 | 2.688 | 2.487 | 2.768 |
| 5 | 19.292 | 9.316 | 5.376 | 5.536 | 9.841 |
| 10 | 50.938 | 20.011 | 9.856 | 11.219 | 24.828 |

Рисунок 2.2 - График функции дебита ГС при коэффициенте

упругости Е=0.2 т/м2

Во всех приведенных многовариантных вычислении в случае изотропного пласта сохраняется значение дебита Q=1.792т/сут. Как видно из полученных результатов вывод значения дебита подтверждает в частности изотропный случай (таблица 2.3).

Таблица 2.3 - Изменения дебита ГС

| φ (град) | kz’/ky’ | E1/E2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 0.1 | 2.597 | 2.504 | 2.483 | 2.471 | 2.457 |
|  | 0.2 | 2.079 | 1.988 | 1.968 | 1.957 | 1.944 |
|  | 0.5 | 1.486 | 1.401 | 1.384 | 1.375 | 1.364 |
|  | 1 | 1.878 | 1.803 | 1.792 | 1.786 | 1.778 |
|  | 2 | 4.712 | 4.659 | 4.658 | 4.658 | 4.658 |
|  | 5 | 19.252 | 19.262 | 19.292 | 19.311 | 19.331 |
|  | 10 | 50.741 | 50.856 | 50.938 | 50.988 | 51.044 |
| 30 | 0.1 | 1.179 | 1.133 | 1.122 | 1.118 | 1.126 |
|  | 0.2 | 1.161 | 1.118 | 1.107 | 1.104 | 1.113 |
|  | 0.5 | 1.285 | 1.252 | 1.244 | 1.241 | 1.255 |
|  | 1 | 1.814 | 1.797 | 1.792 | 1.791 | 1.813 |
|  | 2 | 3.372 | 3.388 | 3.389 | 3.391 | 3.428 |
|  | 5 | 9.181 | 9.296 | 9.316 | 9.327 | 9.41 |
|  | 10 | 19.681 | 19.96 | 20.011 | 20.038 | 20.198 |
| 45 | 0.1 | 0.941 | 0.982 | 0.986 | 0.987 | 0.996 |
|  | 0.2 | 1.026 | 1.072 | 1.075 | 1.077 | 1.086 |
|  | 0.5 | 1.283 | 1.339 | 1.344 | 1.346 | 1.358 |
|  | 1 | 1.711 | 1.786 | 1.792 | 1.794 | 1.81 |
|  | 2 | 2.566 | 2.679 | 2.688 | 2.692 | 2.715 |
|  | 5 | 5.132 | 5.358 | 5.376 | 5.383 | 5.43 |
|  | 10 | 9.408 | 9.822 | 9.856 | 9.869 | 9.955 |
| 60 | 0.1 | 1.86 | 1.977 | 2.001 | 2.009 | 2.015 |
|  | 0.2 | 1.724 | 1.839 | 1.863 | 1.871 | 1.877 |
|  | 0.5 | 1.56 | 1.671 | 1.694 | 1.702 | 1.709 |
|  | 1 | 1.666 | 1.77 | 1.792 | 1.799 | 1.807 |
|  | 2 | 2.378 | 2.468 | 2.487 | 2.494 | 2.503 |
|  | 5 | 5.478 | 5.525 | 5.536 | 5.54 | 5.554 |
|  | 10 | 11.244 | 11.221 | 11.219 | 11.217 | 11.24 |
| 90 | 0.1 | 5.548 | 5.043 | 5.094 | 5.118 | 5.131 |
|  | 0.2 | 3.628 | 3.809 | 3.858 | 3.882 | 3.895 |
|  | 0.5 | 2.122 | 2.283 | 2.329 | 2.35 | 2.363 |
|  | 1 | 1.623 | 1.743 | 1.792 | 1.811 | 1.822 |
|  | 2 | 2.675 | 2.743 | 2.768 | 2.781 | 2.789 |
|  | 5 | 9.976 | 9.855 | 9.841 | 9.837 | 9.835 |
|  | 10 | 25.344 | 24.909 | 24.828 | 24.795 | 24.778 |

При таком изменении давления дебит горизонтальной скважины типа квершлага имеет показанные в таблице 2.4 значения. В случае отбора жидкости из недеформируемого транстропного пласта с увеличением угла наклона плоскости изотропии уменьшается дебит ГС типа квершлага до значении . В случае отбора жидкости через ГС из деформируемого пласта уменьшается продуктивность скважины.

Таблица 2.4 - Значение дебита ГС типа квершлага в транстропной среде

| φ (град) | Qnd (т/сут) | Qd (т/сут) | Qnd- Qnd (т/сут) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 25.152 | 18.997 | 6.155 |
| 30 | 13.926 | 9.146 | 4.78 |
| 45 | 8.737 | 5.271 | 3.466 |
| 60 | 7.648 | 5.476 | 2.172 |
| 90 | 10.704 | 9.844 | 0.86 |

Программный комплекс, составленный на языке высокого уровня имеет возможность автоматической разбивки    многосвязанной    области на конечные треугольные элементы. В качестве демонстрации этих возможностей на рисунке 2.3 представлена одна из форм проекта названного комплекса программ.

Рисунок 2.3 - Форма триангуляции многосвязанной области

Таким образом, с помощью многовариантных вычислений проанализированы влияние параметров анизотропии пласта на значения дебита ГС типа квершлага.

3 АППАРАТ СПЛАЙН-ФУНКЦИЙ В УПРУГИХ ЗАДАЧАХ АНИЗОТРОПНЫХ  СЛОИСТЫХ СРЕД

3.1  Плоская задача динамики  в одном частном случае анизотропии

На практике наибольшее применение находят решения разнообразных задач для однородных анизотропных сред, для которых важнейшими являются четыре случая упругой симметрии [14]:

- Плоскость упругой симметрии.

В этом случае 8 упругих постоянных равны 0, а именно

a14=a24=a34=a46=a15=a25=a35=a56=0,

и число упругих постоянных   сводится к 13.

- Три плоскости упругой симметрии (ортотропное тело).

- Плоскость изотропии (ось симметрии вращения). Трансверсально-изотропное тело.

- Изотропное тело.

Ранее автором  в исследованиях рассматривались только статические задачи для анизотропных упругих сред. Исследование динамических задач для анизотропных сред на практике являются не менее важными, несмотря на то, что более сложны для исследования и решения.

Рассмотрим упругую среду, составленную из двух бесконечных однородных ортотропных упругих слоев конечной толщины с коэффициентами деформации a111, a121, a131, a221, a231, a331, a441, a551, a661  и a112, a122, a132, a222, a232, a332, a442, a552, a662 соответственно [15]. Нижний слой при этом возьмем ослабленным бесконечной цилиндрической полостью с сечением в виде эллипса и вытянутой в направлении оси Oz.

Рисунок 3.1 – Двухслойная однородная ортотропная упругая среда, ослабленная эллиптической полостью

Будем считать, что на поверхности бесконечно-протяжённого цилиндра Γ заданы динамические нагрузки Ρ, зависящие от времени t, а массовые силы отсутствуют.

В этом случае говорят о плоской деформации, так как всем уравнениям теории упругости можно удовлетворить, полагая  u3=const и считая u1,  u2 функциями только двух переменных  x1, x2 и времени t.

Такая математическая модель может быть принята для практических расчётов деформативности и прочности достаточно протяжённых подземных конструкций, например, станций и тоннелей метрополитена.

В общем случае для анизотропных сред мы имеем 36 постоянных величин (констант). Если анизотропное тело обладает симметрией упругих свойств (упругой симметрией), то уравнения обобщённого закона Гука для него упрощаются, так как некоторые из коэффициентов  aij оказываются равными нулю, тогда как между другими появляются линейные зависимости [14].

Рассмотрим один распространённый на практике частный случай анизотропных сред, обладающих упругой симметрией.

3.2  Общий случай трех плоскостей упругой симметрии (ортотропное тело)

В этом случае соотношения компоненты тензора деформаций через компоненты тензора напряжений запишутся в виде[14]:

(3.1)

Матрица коэффициентов деформации для ортотропного тела примет

следующий вид:      a11a12a13a22a23a33    0     0   00    0   00    0   0           a4400  a550a66          		    (3.2)

3.3  Общие уравнения динамики в напряжениях без учёта массовых сил в пространственном случае

Запишем общие уравнения движения без учёта массовых сил

σij,j=ρd2uidt2,  i,j=1,2,3,

(здесь суммирование по индексу j),      			  (3.3)

к уравнениям (3.3) ещё нужно добавить граничные условия (ГУ)

σjinj=pi,						(3.4)

и начальные условия задачи

uix1,x2,x3,0=gix1,x2,x3;  ∂ui∂tx1,x2,x3,0=qix1,x2,x3,  	(3.5)

i=1,2,3

Запишем теперь уравнения (3.3), (3.4) через технические константы  Ei, Gij, νij  для самого общего случая трёх переменных:

c11∂2u1∂x12+c12∂2u2∂x1∂x2+c13∂2u3∂x1∂x3+G12∂2u1∂x22+∂2u2∂x1∂x2+G13∂2u1∂x32+∂2u3∂x1∂x3=ρd2u1dt2,

G12∂2u1∂x1∂x2+∂2u2∂x12+c21∂2u1∂x1∂x2+c22∂2u2∂x22+c23∂2u3∂x2∂x3+G23∂2u2∂x32+∂2u3∂x2∂x3=ρd2u2dt2,        		(3.6)

G13∂2u1∂x1∂x3+∂2u3∂x12+G23∂2u2∂x2∂x3+∂2u3∂x22+c31∂2u1∂x1∂x3+c32∂2u2∂x2∂x3+c33∂2u3∂x32=ρd2u3dt2.

и для компонент напряжения будем иметь

p1=c11∂u1∂x1+c12∂u2∂x2+c13∂u3∂x3n1+G12∂u1∂x2+∂u2∂x1n2+G13∂u1∂x3+∂u3∂x1n3,

p2=G12∂u1∂x2+∂u2∂x1n1+c21∂u1∂x1+c22∂u2∂x2+c23∂u3∂x3n2+G23∂u2∂x3+∂u3∂x2n3,        				  (3.7)

p3=G13∂u1∂x3+∂u3∂x1n1+G23∂u2∂x3+∂u3∂x2n2+c31∂u1∂x1+c32∂u2∂x2+c33∂u3∂x3n3.

Здесь выше везде в формулах  используемые упругие коэффициенты

a11=1E1,  a12=-ν21E2, a13=-ν31E3, a21=-ν12E1, a22=1E2, a23=-ν32E3,

a13=-ν13E1,   a23=-ν23E2, a33=1E3, a44=1G23, a55=1G13, a66=1G12,

с11,  c22,  c33,  c12,  c21,  c13,  c31,  c32,  c23,  Ei,  Gij,  νij  (i,j=1,2,3)

приведены, например, в работах [14], [15].

Плоский случай.  В плоской постановке рассматриваемой задачи уравнения (3.3)-( 3.4) упростятся, так как перемещения ui(x1,x2, t), i=1,2, зависят только от x  и   y, а производная от третьей переменной будет везде равна нулю. Тогда для плоского случая будем иметь следующие уравнения:

c11∂2u1∂x12+c12∂2u2∂x1∂x2+G12∂2u1∂x22+∂2u2∂x1∂x2=ρd2u1dt2,

G12∂2u1∂x1∂x2+∂2u2∂x12+c21∂2u1∂x1∂x2+c22∂2u2∂x22=ρd2u2dt2.      (3.8)

и для компонент напряжения будем иметь

p1=c11∂u1∂x1+c12∂u2∂x2n1+G12∂u1∂x2+∂u2∂x1n2,

p2=G12∂u1∂x2+∂u2∂x1n1+c21∂u1∂x1+c22∂u2∂x2n2.       (3.9)

3.4  Область исследования

Рассматриваемая ниже схема является достаточно общей для всех 4 основных случаев анизотропии, приведённых выше.

В координатной плоскости Ox1x2 в области Ω=a,b×c,d вводим сетку Δ=Δx×Δx,    где  ∆x:   a=x0<…<x2K+1=b,  ∆y:   c=y0<…<y2M+1=d, как показано ниже на рисунке 3.2.

X2 (Y)

X1X

Γ0

Γ1

Γ2

d1

d2

Ω1- слой

Ω2- слой

Двухслойная ортотропная среда с полостью

Рисунок 3.2 – Сеточная область для двухслойной ортотропной среды  с эллиптической полостью в разрезе плоскости  Ox1x2.

По оси  Ox1  разбиваем область Ω= a, b×c, d  на  K+1 узких полос и K широких полос, а по оси  Oy  на M+1 узких полос и M широких полос. Пересечения этих полос на рисунке 3.2 показаны в виде заштрихованных прямоугольников. Таким образом, понятно, что исследуемая область разбивается элементарными бесконечными прямоугольниками  Ωmk=x2k-1,x2k×y2m-1,y2m.

3.5  Общая постановка задачи

Упругая задача динамики в плоской постановке для рассматриваемой ортотропной  среды будет формулироваться следующим образом:

- Найти вектор перемещения  Uj(x1,x2, t)=u1j, u2j),

удовлетворяющий в соответствии с (3.8)-(3.9)  системе уравнений в перемещениях:

c11∂2u1j ∂x12+c12∂2u2j∂x1∂x2+G12∂2u1j∂x22+∂2u2j∂x1∂x2=ρd2u1jdt2,

G12∂2u1j∂x1∂x2+∂2u2j∂x12+c21∂2u1j∂x1∂x2+c22∂2u2j∂x22=ρd2u2jdt2.             (3.10)

(j=1,2)

здесь, а также всюду ниже в формулах, верхний индекс j - означает принадлежность величин к верхнему (индекс 1) или нижнему (индекс 2) упругому слою.

- На границе  S  задаются граничные условия (Г.У.) в виде:

p1(x1,x2, t)=c11∂u12∂x1+c12∂u22∂x2n1+G12∂u12∂x2+∂u22∂x1n2,

(3.11)

p2x1,x2, t=G12∂u12∂x2+∂u22∂x1n1+c21∂u12∂x1+c22∂u22∂x2n2.

- Граничные условия на Γ1, и  Γ2, соответственно запишутся:

G12∂u11∂x2+∂u21∂x1=0, c21∂u11∂x1+c22∂u21∂x2=0:

G12∂u12∂x2+∂u22∂x1=0,  c21∂u12∂x1+c22∂u22∂x2=0.              (3.12)

- Начальные условия (Н.У.) задачи на  S,  Γ0, Γ1, и  Γ2 запишутся так:

на границе S:    ui2x1,x2,0=gix1,x2;  ∂ui2∂tx1,x2,0=qix1,x2,

i=1,2,     x1,x2∈S.

на поверхности контакта  Γ0:

ui1x1,x2,0=ui2x1,x2,0=gi0;     ∂ui1∂tx1,x2,0=∂ui2∂tx1,x2,0=qi0,

i=1,2,    x1,x2∈Γ0.

в слое Ω1 : ui1x1,x2,0=gi1;      ∂ui1∂tx1,x2,0=qi1,

i=1,2 ,     x1,x2∈Ω1  .

в слое  Ω2 : ui2x1,x2,0=gi2;      ∂ui2∂tx1,x2,0=qi2,           (3.13)

i=1,2 ,     x1,x2∈Ω2 .

Здесь верхние индексы указывают на принадлежность решения задачи к слоям с номерами 1 и 2, соответствующих областямΩ1 и  Ω2   .

- На границе Γ0  задаются условия жесткого контакта двух упругих сред в виде:

uα1=uα2,    α=1,2,

G121∂u11∂x2+∂u21∂x1=G122∂u12∂x2+∂u22∂x1,

c121∂u11∂x1+c221∂u21∂x2=c122∂u12∂x1+c222∂u22∂x2                 (3.14)

- На бесконечности  при x→∞  будет естественным задать условия:

limx→±∞Ujx,y=0,  limx→±∞∂∂xUjx,y=0,

limx→±∞∂∂yUj(x,y)=0,  (j=1,2),   				(3.15)

Возьмём произвольный параллелепипед  Ωmk=x2k-1,x2k×y2m-1,y2m×0,+∞, показанный на рисунке 3.2. В качестве третьего измерения здесь служит время t. При каждом фиксированном значении времени t решение поставленной плоской динамической задачи  представляем для каждого отдельно взятого параллелепипеда  Ωmk=x2k-1,x2k×y2m-1,y2m×0,+∞   в виде локального эрмитова кубического сплайна взятого для двух переменных x и y [16]:

uαjkmx,y,t=φτ∙Fαjkmt∙φu,

(α=1,2;  k=1,…,K,  m=1,…M),                        (3.16)

здесь и всюду далее индекс α будет означать соответствующую компоненту вектора перемещения, где

Fαjkmt=
=f2k-2,2m-2(j)kmαtf2k-1,2m-2(j)kmαtf2k-2,2m-2(j)kmα1,0tf2k-1,2m-2(j)kmα1,0tf2k-2,2m-1(j)kmαtf2k-1,2m-1(j)kmαtf2k-2,2m-1(j)kmα1,0tf2k-1,2m-1(j)kmα1,0tf2k-2,2m-2(j)kmα0,1tf2k-1,2m-2(j)kmα0,1tf2k-2,2m-2(j)kmα1,1tf2k-1,2m-2(j)kmα1,1tf2k-2,2m-1(j)kmα0,1tf2k-1,2m-1(j)kmα0,1tf2k-2,2m-1(j)kmα1,1tf2k-1,2m-1(j)kmα1,1t,   (3.17)

(j=1,2)

φτ=φ1τ,φ2τ,hiφ3τ,hiφ4τ,   φu=φ1uφ2uljφ3uljφ4u,      (3.18)

φ1τ=1-τ21+2τ, φ2τ=τ23-2τ,φ3τ=τ1-τ2,φ4τ=-τ21-τ,hi=xi+1-xi,τ=(x-xi)/hi,lj=yj+1-yj, u=(y-yj)/lj,

Здесь в (3.17) компоненты введённой матрицы-функций  Fα(j)kmz  подлежат определению из условий рассматриваемой задачи. Кроме того в (3.17) индекс в круглой скобке вверху указывает на номер слоя, согласно приведённого выше рисунка, верхние два первых индекса за номером слоя показывают номер взятого параллелепипеда  Ωmk=x2k-1,x2k×y2m-1,y2m×0,+∞, а верхний третий индекс α  указывает на соответствующую компоненту искомого вектора перемещения. Верхние индексы (1,0), (0,1), (1,1) в формуле (3.17) показывают производные по переменным x и y соответственно. Сами же компоненты  матрицы-функций Fα(j)kmt  в (3.17) представляют собой значения искомого вектора перемещения Uj(x,y,t)=(u1j, u2j) и его производных до 2-го порядка включительно в точках x=x2k,y=y2m,  x=x2k,y=y2m-1, x=x2k-1,y=y2m-1, x=x2k-1,y=y2m при произвольном фиксированном значении переменной t. Важно заметить, что на самом деле разработанный метод позволяет  вместо эрмитова кубического сплайна (3.16) использовать эрмитовы сплайны произвольной нечётной степени [16], что лишь значительно увеличит точность вычислений, хотя  при этом несколько увеличится и объем производимых вычислений.

3.6  Схема численно-аналитического решения

Представление решения задачи в виде сплайн-функций (3.16), записанного для каждой элементарной области в виде построенного параллелепипеда  Ωmk=x2k-1,x2k×y2m-1,y2m×0,+∞ подставим в уравнения движения (3.10).  После подстановки получим:

c11jϕ(τ)⋅F1(j)km(t)⋅ϕ(u)+c12jϕ(τ)⋅F2(j)km(t)⋅ϕ(u)+
+G12jϕ(τ)⋅F1(j)km(t)⋅ϕ(u)+ϕ(τ)⋅F2(j)km⋅ϕ(u)==ρϕ(τ)⋅F1(j)km(t)⋅ϕ(u),

G12jϕτ⋅F1(j)km(t)⋅ϕu+ϕτ⋅F2(j)km(t)⋅ϕu+       (3.19)

+c21jϕ(τ)F1(j)km(t)ϕ(u)+c22jϕ(τ)F2(j)kmϕ(u)==ρϕ(τ)⋅F2(j)km(t)⋅ϕ(u),

(j=1,2)

здесь всюду в (3.19) знаки (∙) и (∙∙) над величинами означают переменным x1 и x2 или t.

К уравнениям движения (3.19) необходимо добавить ещё граничные и начальные условия задачи из (3.11)-(3.13). Подставляя в них решение в виде (3.20), получим следующие уравнения:

на границе полости S:

c112φτ⋅F12kmt⋅ϕu+c122φτ⋅F22kmt⋅ϕun1+G122φτ⋅F12kmt⋅φu+φτ⋅F22kmt⋅ϕun2=

=p1(x1,x2, t),  					 (3.20)

G122φτ⋅F12km(t)⋅φu+φτ⋅F22km(t)⋅ϕun1+

+c212φτ⋅F12kmt⋅ϕu+c222φτ⋅F22kmt⋅ϕun2=p2x1,x2, t,

здесь переменные τ,  u ϵ S;

Граничные условия на Γ1, и  Γ2, соответственно запишутся:

на Γ1:   G121φτ∙F11kmt∙ϕu+φτ∙F21kmt∙φu=0,

c211φ(τ)∙F1(1)kmt∙φu+c221φτ∙F2(1)kmt∙ϕ(u)=0;

на Γ2:   G122φτ∙F12kmt∙ϕu+φτ∙F22kmt∙φu=0,

c212φ(τ)∙F1(2)kmt∙φu+c222φτ∙F2(2)kmt∙ϕ(u)=0.        (3.21)

Теперь к граничным условиям (3.20)-(3.21) мы ещё должны присоединить для нашей задачи условия жёсткого контакта двух сред (слоёв)  Ω1 и  Ω2  на  Γ0:

Условия непрерывности перемещений:

φτ∙Fα1kmt∙φu=φτ∙Fα2kmt∙φu,  α=1,2,        (3.22)

и условия непрерывности напряжений:

G121φτ∙F11kmt∙ϕu+φτ∙F21kmt∙φu=

=G122φτ∙F12kmt∙ϕu+φτ∙F22kmt∙φu,

(3.23)

c211φτ∙F11kmt∙φu+c221φτ∙F21kmt∙ϕu=

=c212φτ∙F12kmt∙φu+c222φτ∙F2(2)kmt∙ϕ(u).

Примечание: в каждой из систем (3.20)-(3.21) включаются только те индексы  k, m, которые соответствуют тем заштрихованным прямоугольникам на рисунке 3.2, которые пересекаются с соответствующими границами рассматриваемой среды.

Запишем теперь начальные условия задачи исходя из сплайн-представления решения (3.16).

После подстановки решения задачи в виде сплайна (3.16) в начальные условия (Н.У.) (3.13) задачи на  S,  Γ0, Γ1, и  Γ2 получим:

на границе S:

φτ∙Fi2km0∙φu=gix1,x2;

φτ∙Fi2km0∙φu=qix1,x2,

i=1,2,     x1,x2∈S.

на поверхности контакта  Γ0:

φτ∙Fi1km0∙φu=φτ∙Fi2km0∙φu=gi0;

φτ∙Fi1km0∙φu= φτ∙Fi2km0∙φu=qi0,

i=1,2,    x1,x2∈Γ0.

в слое Ω1 :

φτ∙Fi1km0∙φu=gi1;    φτ∙Fi1km0∙φu=qi1,

i=1,2 ,     x1,x2∈Ω1  .

в слое  Ω2 :

φτ∙Fi2km0∙φu=gi2;    φτ∙Fi2km0∙φu=qi2,       (3.24)

i=1,2 ,     x1,x2∈Ω2 .

Здесь верхние индексы указывают на принадлежность решения задачи к слоям с номерами 1 и 2, соответствующих областям  Ω1 и  Ω2 .

Чтобы получить замкнутую систему линейных обыкновенных дифференциальных уравнений  для определения 32 неизвестных компонент матрицы-функций  Fα(j)kmt по переменной t при фиксированных индексах k, m, необходимо записать полученные уравнения в 16 точках, взятых в рассматриваемой элементарной области  Ωmk=x2k-1,x2k×y2m-1,y2m×0,+∞.   При этом четыре точки берутся по углам параллелепипеда  Ωkm: x=x2k,y=y2m,  x=x2k,y=y2m-1, x=x2k-1,y=y2m-1, x=x2k-1,y=y2m. Остальные 12 точки можно взять для удобства и простоты вычислений, например, так, чтобы точкам x,y  соответствовали следующие значения переменных  τ  и  u  в формулах (3.18):

τi=(i-1)5,    i=1,…,6;   uj=(j-1)4,    j=1,…,5                 (3.25)

Тогда в выбранных точках полученные выше уравнения (3.23) можно записать следующим образом:

уравнения движения (3.19) запишутся так:

c11jϕ(τi)⋅F1(j)km(t)⋅ϕ(ul)+c12jϕ(τi)⋅F2(j)km(t)⋅ϕ(ul)+
+G12jϕ(τi)⋅F1(j)km(t)⋅ϕ(ul)+ϕ(τi)⋅F2(j)km⋅ϕ(ul)==ρϕ(τi)⋅F1(j)km(t)⋅ϕ(ul),

G12jϕτi⋅F1(j)km(t)⋅ϕul+ϕτi⋅F2(j)km(t)⋅ϕul+      (3.26)

+c21jϕ(τi)F1(j)km(t)ϕ(ul)+c22jϕ(τi)F2(j)kmϕ(ul)==ρϕ(τi)⋅F2(j)km(t)⋅ϕ(ul),

(j=1,2)

(i=1,...,6;  l=1,...,5; k=1,…,K; m=1,…,M)

граничные условия задачи из (3.20)-(3.21) запишутся следующим образом:

на границе полости S:

c112φτi⋅F12kmt⋅ϕul+c122φτi⋅F22kmt⋅ϕuln1+

+G122φτi⋅F12kmt⋅φul+φτi⋅F22kmt⋅ϕuln2=

=p1(x1,x2, t),

(3.27)

G122φτi⋅F12km(t)⋅φul+φτi⋅F22km(t)⋅ϕuln1+

+c212φτi⋅F12kmt⋅ϕul+c222φτi⋅F22kmt⋅ϕuln2=

=p2x1,x2, t,

(i=1,...,6;  l=1,...,5; k=1,…,K; m=1,…,M)

Граничные условия на Γ1, и  Γ2, соответственно запишутся:

на Γ1:   G121φτi∙F11kmt∙ϕul+φτi∙F21kmt∙φul=0,

c211φ(τi)∙F1(1)kmt∙φul+c221φτi∙F2(1)kmt∙ϕ(ul)=0;

(3.28)

на Γ2:   G122φτi∙F12kmt∙ϕul+φτi∙F22kmt∙φul=0,

c212φ(τi)∙F1(2)kmt∙φul+c222φτi∙F2(2)kmt∙ϕ(ul)=0.

(i=1,...,6;  l=1,...,5; k=1,…,K; m=1,…,M)

Теперь к граничным условиям (3.27)-(3.28) мы ещё должны присоединить для нашей задачи условия жёсткого контакта двух сред (слоёв)  Ω1 и  Ω2  на  Γ0:

условия непрерывности перемещений:

φτi∙Fα1kmt∙φul=φτi∙Fα2kmt∙φul,  α=1,2,        (3.29)

и условия непрерывности напряжений:

G121φτi∙F11kmt∙ϕul+φτi∙F21kmt∙φul=

=G122φτi∙F12kmt∙ϕul+φτi∙F22kmt∙φul,

(3.30)

c211φτi∙F11kmt∙φul+c221φτi∙F21kmt∙ϕul=

=c212φτi∙F12kmt∙φul+c222φτi∙F2(2)kmt∙ϕ(ul).

Примечание: в каждой из систем (3.27)-(3.30) включаются только те индексы  k, m, которые соответствуют тем заштрихованным прямоугольникам на рисунке 3.2, которые пересекаются с соответствующими границами рассматриваемой среды.

Здесь необходимо сделать следующие существенные замечания, очень важные для корректного применения рассматриваемого метода для динамической задачи:

- Система линейных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка (3.26) представляет замкнутую систему уравнений именно для прямоугольных областей  Ωmk=x2k-1,x2k×y2m-1,y2m, лежащих строго внутри области, т.е. не пересекающихся с границами сред Ω1 , Ω2  и поверхностью полости  S  рассматриваемой области.

- Чтобы учесть граничные условия задачи, зависящей от времени t, необходимо рассматривать отдельно от предыдущего те прямоугольные области Ωmk=x2k-1,x2k×y2m-1,y2m, которые пересекаются с границами сред  Ω1 , Ω2  и поверхностью полости  S  рассматриваемой области.

- Легко заметить также, что граничные условия и условия жёсткого контакта рассматриваемых сред, а именно уравнения (3.27)-(3.30) не являются дифференциальными уравнениями относительно времени  t.

Чтобы получить дифференциальные уравнения по t относительно неизвестных функций, достаточно продифференцировать уравнения (3.27)-(3.30) по времени t.

Получим в результате после дифференцирования по времени t следующие уравнения:

на границе полости S:

c112φτi⋅F12kmt⋅ϕul+c122φτi⋅F22kmt⋅ϕuln1+

+G122φτi⋅F12kmt⋅φul+φτi⋅F22kmt⋅ϕuln2=

=p1(x1,x2, t),    	                                          (3.31)

G122φτi⋅F12kmt⋅φul+φτi⋅F22kmt⋅ϕuln1+

+c212φτi⋅F12kmt⋅ϕul+c222φτi⋅F22kmt⋅ϕuln2=

=p2(x1,x2, t),

(i=1,...,6;  l=1,...,5; k=1,…,K; m=1,…,M)

Граничные условия на Γ1, и  Γ2, соответственно запишутся:

на Γ1:   G121φτi∙F11kmt∙ϕul+φτi∙F11kmt∙φul=0,

c211φ(τi)∙F11kmt∙φul+c221φτi∙F21kmt∙ϕ(ul)=0;

на Γ2:   G122φτi∙F12kmt∙ϕul+φτi∙F22kmt∙φul=0,  (3.32)

c212φ(τi)∙F12kmt∙φul+c222φτi∙F22kmt∙ϕ(ul)=0.

(i=1,...,6;  l=1,...,5; k=1,…,K; m=1,…,M)

Теперь к граничным условиям (3.31)-(3.32) мы ещё должны присоединить для нашей задачи условия жёсткого контакта двух сред (слоёв)  Ω1 и  Ω2  на  Γ0:

условия непрерывности перемещений:

φτi∙Fα1kmt∙φul=φτi∙Fα2kmt∙φul,  α=1,2,        (3.33)

и условия непрерывности напряжений:

G121φτi∙F11kmt∙ϕul+φτi∙F21kmt∙φul=

=G122φτi∙F12kmt∙ϕul+φτi∙F22kmt∙φul,

c211φτi∙F11kmt∙φul+c221φτi∙F21kmt∙ϕul=

=c212φτi∙F12kmt∙φul+c222φτi∙F22kmt∙ϕ(ul).        (3.34)

Теперь к полученным Г.У. в дифференциальной форме следует присоединить уравнения движения (3.26). В результате получим:

c11jϕ(τi)⋅F1(j)km(t)⋅ϕ(ul)+c12jϕ(τi)⋅F2(j)km(t)⋅ϕ(ul)+
+G12jϕ(τi)⋅F1(j)km(t)⋅ϕ(ul)+ϕ(τi)⋅F2(j)km⋅ϕ(ul)==ρϕ(τi)⋅F1(j)km(t)⋅ϕ(ul),

G12jϕτi⋅F1(j)km(t)⋅ϕul+ϕτi⋅F2(j)km(t)⋅ϕul+    (3.35)

+c21jϕ(τi)F1(j)km(t)ϕ(ul)+c22jϕ(τi)F2(j)kmϕ(ul)==ρϕ(τi)⋅F2(j)km(t)⋅ϕ(ul),

(j=1,2,  i=1,...,6;  l=1,...,5; k=1,…,K; m=1,…,M)

Следует заметить, что основная идея рассматриваемого выше метода заключается в специально подобранной сеточной области, как показано на рисунке 3.2, позволяющей в заштрихованных прямоугольных областях строить сплайн-представления решений рассматриваемой задачи и получать в таких областях группы однотипных систем линейных обыкновенных дифференциальных уравнений (СЛОДУ) невысокого порядка, как однородных, так и неоднородных. Затем с помощью полученных общих решений СЛОДУ в заштрихованных областях путём их склеивания можно получить глобальное сплайн-представление решения исходной задачи для всей рассматриваемой области.

При этом для каждой из элементарных заштрихованных областей сетки разбиения при решении СЛОДУ для них, мы получаем совершенно идентичные решения соответствующих однородных уравнений системы, различающихся лишь только получаемыми в ходе решения произвольными постоянными. Эта особенность метода и позволит в дальнейшем сводить в конечном счёте численно-аналитический алгоритм нахождения решения задачи к решению системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с хорошо разряженной, блочно-диагональной матрицей относительно произвольных постоянных, получаемых при решении СЛОДУ.

Исходя из этого, конкретно для нашей рассматриваемой задачи, согласно подобранной сеточной области, показанной на рисунке 3.2, необходимо рассматривать отдельно 3 группы заштрихованных прямоугольных областей  Ωmk:

- группа прямоугольников, целиком лежащих а одном из слоёв рассматриваемой области;

- группа прямоугольников, пересекающихся с границами области,  Γ1,  Γ2 и S;

- группа прямоугольников, пересекающихся с  поверхностью контакта двух сред  Γ0.

В связи с этим важно отметить здесь, что для каждой из вышеупомянутых групп прямоугольников следует рассматривать разные группы уравнений:

для 1-ой группы нужно находить общее решение СЛОДУ – (3.35).

для 2-ой группы нужно находить общее решение СЛОДУ – (3.31), (3.32);

для 3-й группы нужно находить общее решение СЛОДУ – (3.33)-(3.34).

Первая группа представляет собой однородную СЛОДУ 2-го порядка.

Вторая группа представляет собой неоднородную СЛОДУ 2-го порядка для S. Третья группа представляет собой однородную СЛОДУ 2-го порядка.

Для всех 3-х групп общее решение однородных частей соответствующих СЛОДУ имеет одинаковое количество произвольных постоянных, соответствующих количеству неизвестных функций в представлении решения задачи, а именно – 32.

Чтобы получить замкнутую систему дифференциальных уравнений для каждой перечисленной выше групп надо записать СЛОДУ  для каждой из них в 16 точках, взятых в прямоугольнике Ωmk=x2k-1,x2k×y2m-1,y2m.–

Можно, например, для уравнений (3.35) взять  4 точки по углам рассматриваемого прямоугольника, а уравнения (3.35) расписать в остальных 12 произвольно взятых точках, лежащих строго внутри рассматриваемой области.

Для остальных групп точки надо выбирать так, чтобы некоторые из них обязательно находились на границах  Γ1,  Γ2 и S;

Здесь мы не будем делать подробные выкладки, т.к. процедура нахождения общего решения полученной СЛОДУ 2-го порядка достаточно изучена и изложена, например, подробно в [17]. Как известно [17,18], после приведения полученных СЛОДУ для каждой из перечисленных выше групп к нормальному виду, найденное общее решение для каждой произвольно взятой элементарной области  Ωmk=x2k-1,x2k×y2m-1,y2m, будет иметь следующий общий вид:

Fα(j)kmt=n=116CnkmαednkmαtVnkm+Wnkmt;  α,ϳ=1,2;         (3.36)

k=1,…K;m=1,…M;

где индексы α – номер компоненты соответствующего вектора перемещения, ϳ – номер упругого слоя на рисунке 3.2,   k  и m указывают на выбранную элементарную область  Ωmk=x2k-1,x2k×y2m-1,y2m, Cnkmα – скалярные величины (произвольные постоянные интегрирования),  dnkmα  – характеристические значения соответствующих матриц рассматриваемых выше систем, приведенной к  нормальному виду,  Vnkms  – собственные вектора соответствующей матрицы, Wnkm(t) – частные решения соответствующих неоднородных уравнений систем.

Вычисление соответствующих характеристических значений и собственных векторов может быть произведено средствами компьютерной математики (СКМ), например, с помощью MATLAB, без составления каких-либо дополнительных ручных программ.

Важно также отметить, что полученные выше  решения СЛОДУ для каждой элементарной области  Ωmk группы произвольных констант  Cnkm , независимы между собой. Чтобы связать между собой эти группы произвольных констант и тем самым иметь возможность их определить исходя из  начальных условий задач, необходимо далее через найденные компоненты матрицы-функций  Fα(j)kmt  построить локальные эрмитовы кубические сплайны по переменным x1 и x2 для не заштрихованных прямоугольных участков, изображенных на рисунке 3.2, согласно той же формулы представления сплайна от двух переменных, что и по формуле (3.16). Затем, скомпоновав таким образом решение искомой задачи в виде локального эрмитова кубического сплайна по всей области упругой среды, мы из начальных условий задачи и условий на бесконечности (3.24) для вычисления произвольных постоянных общего решения СЛОДУ получим систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), имеющую благоприятную для численной реализации блочно-диагональную структуру с хорошо разреженной главной матрицей.

Здесь в заключении важно отметить следующее:

Как известно, начальные условия задачи (3.13) предполагают изначально задание функций

внутри слоя  Ω1 :    ui1x1,x2,0=gi1;      ∂ui1∂tx1,x2,0=qi1,

i=1,2 ,     x1,x2∈Ω1  .

(3.37)

внутри слоя   Ω2 :    ui2x1,x2,0=gi2;      ∂ui2∂tx1,x2,0=qi2.

Но, в практических задачах начальные условия внутри рассматриваемой области заранее неизвестны и не могут быть изначально заданы, поскольку в таких задачах задаются лишь граничные условия (возмущения) на поверхности сред. Поэтому для определения начальных условий задачи в соответствующих точках сеточной области показанной на рисунке 3.2, необходимо в первую очередь сначала решить соответствующую статическую задачу для рассматриваемой области при значениях заданных граничных условия для времени t = 0, т.е. при нагрузках:

p1(x1,x2,0)=c11∂u12∂x1+c12∂u22∂x2n1+G12∂u12∂x2+∂u22∂x1n2,

p2x1,x2,0=G12∂u12∂x2+∂u22∂x1n1+c21∂u12∂x1+c22∂u22∂x2n2        (3.38)

Рассмотрение других частных случаев слоистых анизотропных сред, максимально моделирующих реальные физико-механические процессы, а также построение эффективного алгоритма численно-аналитического решения упругих динамических задач в плоской постановке, будут предметами заключительного года исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все исследования проводились строго в соответствии с Календарным планом за 2019г., утверждённым КН МОН РК.

По результатам проведённых исследований можно сделать следующее заключение по разделу 1:

- Для численного исследования распространения упруго-вязкопластических волн вокруг полости при воздействии динамической нестационарной нагрузки со стороны свободной поверхности получены классы конечно-разностных систем уравнений.

- Предложены устойчивые схемы решения классов конечно-разностных систем уравнений с назначенными шагами по координатам и времени с разработкой общего алгоритма, составлением пакетов прикладных программ и тестированием последних на известных строгих решениях тестовых задач;

- Количественно изучен и проведен подробный анализ волновых процессов в упруго-вязкопластическом слое с полостью на упругом основании в зависимости от характера действий внешней динамической нагрузки;

- Установлены закономерности распределений напряжений при разных исходных физических и геометрических параметрах.

- Исследовано напряженно-деформируемое состояние полупространства с полостью на упругом основании методом распада-разрыва С.К.Годунова. Проведен анализ и оценка полученных результатов исследований, которая подтверждает полноту решения и обоснованность поставленных задач.

- На основе проведенных расчетов и полученных числовых результатов обоснован и разработан способ исследования особенностей волновых полей напряженно-деформируемого состояния упруго-вязкопластической слое с полостью на упругом основании.

- Полученные результаты и созданный пакет прикладных программ могут быть применены для оценки волновых полей, установления характера напряженного состояния при решении аналогичных задач с граничными условиями, при проектировании различных подземных сооружений и конструкций.

- Полученные научно-обоснованные результаты позволяют изучить динамические характеристики волновых полей в упруго-вязкопластическом слое с полостью на упругом основании при внешней нестационарной динамической нагрузке.

По результатам проведённых исследований можно сделать следующее заключение по разделу 2:

- Рассмотрена постановка и численная реализация задачи определения дебита горизонтальной скважины типа квершлага с учетом фильтрационных и упругих характеристик деформируемой анизотропной среды.

- Пространственная задача фильтрации жидкости в деформируемой наклонной трансверсально-изотропной пористой среде с горизонтальной скважиной представлена в виде задачи обобщенной плоской фильтрации и обобщенной плоской деформации.

По результатам проведённых исследований можно сделать следующее заключение по разделу 3:

  - Исследован один частный случай динамической плоской задачи для одной слоистой однородной анизотропной упругой среды ослабленной эллиптической полостью в одном частном случае упругой симметрии, а именно ортотропного тела.

- Разработана подробная схема численно-аналитического решения рассматриваемой задачи, основанной на представлении решения в виде спайн-функципй.

- Использование сплайн-функций в представлении решения рассматриваемых задач позволяет точно удовлетворить уравнениям движения, граничным и начальным условиям при любом значении времени t в узлах сеточной области, взятой лишь в геометрической плоскости координат x1 и x2, что позволяет строить узлы вычислительной сетки не по 3-м переменным, а лишь по двум переменным, исключив время t.

- Основная идея применения сплайн-функций заключается в специально подобранной сеточной области, как показано на рисунке 3.2, позволяющей в заштрихованных прямоугольных областях строить сплайн-представления решений рассматриваемой задачи и получать в таких областях группы однотипных систем линейных обыкновенных дифференциальных уравнений (СЛОДУ) невысокого порядка, как однородных, так и неоднородных. Затем с помощью полученных общих решений СЛОДУ в заштрихованных областях путём их склеивания можно получить глобальное сплайн-представление решения исходной задачи для всей рассматриваемой области.

- При этом для каждой из элементарных заштрихованных областей сетки разбиения при решении СЛОДУ для них, мы получаем совершенно идентичные решения соответствующих однородных уравнений системы, различающихся лишь только получаемыми в ходе решения произвольными постоянными. Эта особенность метода и позволяет в дальнейшем сводить в конечном счёте численно-аналитический алгоритм нахождения решения задачи к решению системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с хорошо разряженной, блочно-диагональной матрицей относительно произвольных постоянных, получаемых при решении СЛОДУ.

- Разработанная математическая модель может найти как своё теоретическое, так и практическое применение для расчета прочности и деформативности достаточно протяжённых подземных сооружений, например, станций метрополитена и других подземных и наземных конструкций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Годунов С.К., Забpодин А.В., Пpокопов Г.П. Разностная схема  для двухмеpных нестационаpных задач газовой динамики и pасчет обтекания с отошедшей удаpной волной. – М.: ВМиМФ,  1961. - Вып. 1, № 6. – С.1020-1050.

- Годунов С.К.,  Забpодин А.В.,  Иванов М.Я.,  Кpайко А.И., Пpокопов Г.П. Численное pешение многомеpных задач газовой динамики. – М.: Hаука, 1976. – 400 с.

- Чебан В.Г., Навал И.К., Сабодаш П.Ф., Чередниченко Р.А. Численные методы решения задач динамической теории упругости. – Кишинев: Штиинца, 1976. – 288 с.

- Айталиев Ш.М., Масанов Ж.К. Напряженное и деформированное состояние диагональной выработки произвольного поперечного очертания // Проблемные вопросы механики горных пород. – Алма-Ата: Наука, 1972. - С.125-145.

- Б.Т. Жумагулов, Ж.К. Масанов, Н.Т. Ажиханов, Н.М. Жунисов. Деформацияланатын трансверсальды-изотропты ортада көпдіңді горизонталь ұңғының сүзгілену есебі // Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлiк академиясының хабаршысы. - Алматы, 2017. - №2 (64). – Б.17-21.

- Айталиев Ш.М., Ержанов Ж.С., Масанов Ж.К., Синяев А.Я. Напряженное состояние одиночных выработок в наклонно-слоистом массиве // Вопросы механики горных пород. – Алма-Ата: Наука, 1967. – С.3-23.

- Амусин Б.З., Фадеев А.В. Метод конечных элементов при решении задач горной механики. – М.: Недра, 1975. -142 с.

- Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. – М.: Мир, 1979. –392 с.

- Котяхов Ф.И. Физика нефтяных и газовых коллекторов. – М.: Недра, 1977. – 364 с.

- Zienkiewicz O.C., Cormeau I. C. Viscoplasticity, Plasticity and Creep in Elastic Solids, A Unified Numerical Solution Approach // International Journal of Numerical Mechanics and Engineering. – 1974. – №8. – P. 821.

- Борисов Ю.П., Пилатовский В.П., Табаков В.П. Разработка нефтяных месторождении горизонтальными и многозабойными скважинами.– М.:Недра, 1964. – 154 с.

- Иктисанов В.А. Гидродинамические методы исследования и моделирование многоствольных горизонтальных скважин. – Казань: Изд-во «Плутон», 2007. -124 с.

- Ержанов Ж.С., Айталиев Ш.М., Масанов Ж.К. Сейсмонапряженные состояние подземных сооружениий в анизотропном слойстом массиве. – Алма-Ата: Наука, 1980. -212 с.

- Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. М.: Наука, 1977. – 416 с.

- Мадалиев Т.Б. Один новый метод решения задачи о плоской деформации бесконечно-протяженных упругих цилиндрических тел с произвольным сечением //Доклады НАН РК. –2011. – №6. – С. 24-31.

- Завьялов Ю.С, Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. Методы сплайн-функций.  М.: Наука,  1980. – 353 с.

- Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. Л.: ЛКИ, 2008. -472 с.

- Беллман Р. Введение в теорию матриц. М.: Мир, 1976. – 367 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

по теме «Математические модели динамики и устойчивости однородных и неоднородных анизотропных массивов с полостями при упруго-вязко-пластических и нелинейных деформациях»

Опубликовано:

1 Тугельбаева Г.К., Алтыбай С. Распространение волн в упруго-вязкопластическом слое с полостью // Вестник Военного института Сухопутных войск. – Алматы. – 2019. №39. – С 17-23.

2 Масанов Ж.К., Кожабеков Ж.Т., Тугельбаева Г.К., Мадалиев Т.Б., Алтыбай С., Абдраимов Э.С. Wave spreading in resilient viscous-plastic layer with cavity on the rigid base // Известия НАН РК. Серия геология и технические науки. – 2019. – №4. – С.62-68. (БД Scopus, WoS. SJR: 0.190)

3 B.T.Zhumagulov, Zh.K.Masanov, N.T.Azhikhanov, N.M.Zhunissov, A.B.Bekbolatov. Fluid filtration to multi-bore horizontal wells in a deformable porous medium // The Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.–2019.–V.1.–№377.–P.14-20. (Web of Science, КазБЦ 0,264).

4 R.B. Baimakhan1, A.R. Baimakhan, Z.M. Abdiakhmetova, A.A. Seynasinova, G.M. Baimakhanova. Generalization of Tsytovich strength conditions for soils of anisotropic structure // Bulletin of the Karaganda University. Mathematics –2019. –№1(93).– P. 108-114. (КазБЦ 0,098)

Принята на публикацию научная статья:

1 Масанов Ж.К., Кожабеков Ж.Т., Тугельбаева Г.К. Распространение волн в упруго-вязкопластическом слое с полостью, лежащем на упругом основании // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. – Новосибирск. – 2019. – т.6, №1. (РИНЦ 0,239)

Сделан 1 доклад на международной научной конференции:

1 Масанов Ж.К., Кожабеков Ж.Т., Тугельбаева Г.К. Распространение волн в  слоистом полупространстве с полостью. «XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики» Россия. г.Уфа. 20-24 августа 2019 года.

Информация по вхождению публикаций

в Международные базы данных:

Web of Science (WoS) & Scopus

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 1, 2019

УДК 539.3.539.374

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН В УПРУГО-ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОМ СЛОЕ С ПОЛОСТЬЮ, ЛЕЖАЩЕм НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ

Ж. К. Масанов1, Ж. Т. Кожабеков1, Г. К. Тугельбаева1,2

1Институт механики и машиноведения имени У. А. Джолдасбекова, E-mail: zein04@yandex.ru, 
ул. Курмангазы 29, г. Алматы 050010, Республика Казахстан
2Военный институт Сухопутных войск МО РК, E-mail: Gk0430@mail.ru,
ул. Красногорская 35, г. Алматы 050053, Республика Казахстан

Исследовано распространение волн в упруго-вязкопластическом слое с полостью, лежащем на упругом основании при воздействии динамической нагрузки со стороны дневной поверхности с помощью метода “распада разрыва” С. К. Годунова. Используемая методика решения может способствовать дальнейшему развитию подобного класса задач в других разделах механики.

Слой, упруго-вязкопластичность, полость, динамическая нагрузка, волна, напряженно-деформируемое состояние

WAVE SPREADING IN RESILIENT VISCOUS-PLASTIC LAYER 
WITH CAVITY ON RIGID BASE

Zh. K. Masanov1, Zh.T. Kozhabekov1, G.K. Tugelbayeva1,2

1 Mechanics and engineering Institute named after academician 
U.A. Djoldasbekov, Committee of Sciences of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, 
E-mail: zein04@yandex.ru, ul. Kurmangazy 29, Almaty 050010, the Republic of Kazakhstan
2Military Institute of Land Forces of Ministry of Defense of  the Republic of Kazakhstan, E-mail: Gk0430@mail.ru, ul. Krasnogorskaya 35, Almaty 050053, the Republic of Kazakhstan

The research paper is devoted to study wave spreading in resilient viscous-plastic layer with cavity, located on a rigid base under the dynamic pressure of day surface. This problem is solved by “discontinuity disintegration” method of S.K. Godunov. Using the S.K. Godunov method for research and solution wave spreading in layered semi-sphere with cavities, located on a rigid base under the dynamic pressure will further develop solution of the same types of tasks and other mechanics sections.

Layer, resilient viscous-plasticity, cavity, dynamic pressure, wave, tensed and deformed condition

Рассмотрим, частный случай, когда источником возникновения волн (рис. 1) является динамическая нагрузка, которая действует на слой со стороны дневной поверхности, со следующими параметрами: n1 = 198, n2 = 202, m1 = 10; m2 = 16; n11 = 250, n22 = 254, ; .

Начальные и граничные условия, указаны ниже:

при

где A, B = const, А = 133.93335, В = 0.1193379; , u — соответственно составляющие скорости частиц среды по оси x и y; , , ,  — соответственно составляющие напряжения.

Рис. 1. Полость в упруго-вязкопластическом слое, лежащем на упругом основании

Система уравнений упруго-вязкопластической среды [1, 2] в безразмерном виде относительно к параметрам упругости имеет вид:

(1)

где

,

,

Конечно-разностная система уравнений [3, 4] для системы дифференциальных уравнений (1) имеет вид:

(2)

Для упругого основания система дифференциальных уравнений в конечно-разностном виде имеет следующий вид [5, 6]:

(3)

В системах уравнений (2), (3) , , , , , , , , ,  вычисляются в точках n1, n2, m1, m2, которые находятся на границах двух ячеек.

В двух соседних ячейках состояние среды разное, поэтому происходит распад разрыва на границах, т. е. в результате взаимодействия двух соседних ячеек с различными состояниями, происходит “перетекания” массы, импульса и энергии через общую границу ячеек.

Для решения подобных задач, удобно использовать метод С. К. Годунова, который позволяет сложные системы уравнений привести r более простым. Этот метод допускает наглядную физическую интерпретацию, соответствующую выбору разностной сетки с усредненными значениями физических величин.

В нашем случае предлагается систему уравнений (1) разделить на две системы уравнений, одна из которых зависит только от оси x, а другая — от y. Таким образом мы получили две простые системы уравнений, зависящие только от одной переменной.

Отдельные результаты исследований напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости показаны в графическом виде. Для получения численных значений нормальных и касательных напряжений использованы следующие исходные данные — для упруго-вязкопластической среды: ,  м/с,  м/с,  кг/м3,  1/с, ,  кГ/см2; для упругой среды:  г/см2,  м/с,  м/с, .

Изменения напряжений над полостью и под полостью по горизонтали иллюстрирует рис. 2. Видно, что напряжения над полостью превосходят в  раз напряжения под полостью. Это означает, что основная нагрузка приходится на верхний слой потолка полости, поэтому при строительстве необходимо уделить больше внимания верхним потолкам, укрепляя их более прочными конструкциями.

Рис. 2. Нормальные и касательные напряжения по оси x (x = 1dx – 400dx) в момент времени t = 395dt: а — на глубине y = 25dy под полостью; б — на глубине y = 25dy над полостью

На рис. 3 представлены изменения напряжений по глубине вдоль левой и правой вертикальных стенок полости. Видно, что напряжения вдоль указанных стенок разного порядка, из чего следует, что динамическая нагрузка распределена на дневной поверхности ближе к правой боковой поверхности полости, чем к левой.

Рис. 3. Нормальные и касательные напряжения по оси y на глубине y = 1dy – 100dy в момент времени t = 395dt: а — x = 190dx; б — x = 210dx

Изменения напряжений вдоль границы двух сред упруго-вязкопластического слоя и упругого основания показаны на рис. 4а, напряжений в упругом основании в горизонтальном направлении — на рис. 4б. Можно заметить, что значения напряжений на границе двух сред на четыре порядка выше, чем напряжения в упругом основании. Это свидетельствует о том, что на границе двух сред накладываются друг на друга прямые и отраженные волны, тем самым усиливая напряжения.

Рис. 4. Нормальные и касательные напряжения по оси x (x = 1dx – 400dx) в момент времени t = 395dt: а — на глубине y = 50dy на границе двух сред; б — на глубине y = 70dy в упругой среде

ВЫВОДЫ

Методика и результаты проводимых исследований могут быть использованы для дальнейшего развития и усовершенствования существующих математических моделей, описывающих физико-механические состояния изучаемых объектов, а также для решения подобных задач из других разделов механики.

Результаты работы могут найти применение при строительстве крупных наземных и подземных сооружении, при изготовлении различных конструкционных материалов.

Список литературы / REFERENCES

1.	Godunov S. K., Zabrodin A. V., and Prokopov G. P. Differentiate scheme for binary nonstandard tasks of gas dynamics and calculation of by-pass with diverged blast wave, Moscow, VM and MF, 1961, no. 6, pp. 1020 – 1059. [Годунов С. К., Забpодин А. В., Пpокопов Г. П. Разностная схема для двумерных нестационарных задач газовой динамики и расчет обтекания с отошедшей ударной волной. — М.: ВМиМФ, 1961. — № 6. — C. 102044 – 1059.]

2.	Cheban V. G., Nakhval I. K., Sabodash P. F., and Cherednichenko R. A., Numeral methods of dynamic resilient theory tasks solving, Kishinev, Shtiinca, 1976, 288 pp. [Чебан В. Г., Нахвал И. К., Сабодаш П. Ф., Чередниченко Р. А. Численные методы решения задач динамической теории упругости. — Кишинев: Штиинца, 1976. — 288 с.]

3.	Masanov Zh. K., Kozhabekov Zh. T., Tugelbayeva G. K., and Sarsenov B. Sh. Resilient and resilient viscous-plastic wave spreading in layered semi-sphere with cavity, Monography, Military Institute of Land Forces, Mechanics and engineering Institute named after academician U. A. Djoldasbekov, Almaty, 2017, 292 pp. [Масанов Ж. К., Кожабеков Ж. Т., Тугельбаева Г. К. Сарсенов Б. Ш. Распространение упругих и упруго-вязкопластических волн в слоистых полупространствах с полостью. Монография. Военный институт Сухопутных войск. Институт механики и машиноведения им. академика У. А. Джолдасбекова. — Алматы, 2017. — 292 с.]

4.	Masanov Zh. K., Kozhabekov Zh. T., and Tugelbayeva G. K. Wave field in resilient viscous-plastic quarter-sphere with cavity under the dynamic pressure, International Scientific-practical conference “Mechanics and transport construction” dedicated to 80-th anniversary of Kazakhstan science and technical figure emeritus, academician of NSA RK Aitaliyeva Sh. M. 30-31 January, Almaty, 2015, pp. 234 – 237. [Масанов Ж. К., Кожабеков Ж. Т., Тугельбаева Г. К. Волновое поле в упруго-вязкопластическом в четверти пространства с полостью при действии динамической нагрузки // Механика и строительство транспортных сооружений: Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 80-летию академика НАН РК Ш. М. Айталиева 30-31 января. — Алматы, 2015. — С. 234 – 237.]

5.	Masanov Zh. K., Kozhabekov Zh. T., Tugelbayeva G. K. Research of geodynamic wave field in quarter-sphere with cavity, Fundamental and Applied Mining Science, 2017, vol. 4, no. 2, pp. 118 – 122. [Масанов Ж. К., Кожабеков Ж. Т., Тугельбаева Г. К. Исследование волновых полей геодинамики в четверти пространства с полостью // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. — 2017. — Т. 4. — № 2. —С. 118 – 122.]

6.	Masanov Zh. K., Kozhabekov Zh. T., and Tugelbayeva G. K. Wave spreading research in resilient massif quarter-sphere with cavity, Topical problems of engineering mechanics, International scientific seminar dedicated to 95-th anniversary, academician of the SA of KazSSR, Zh. S. Erzhanov, Almaty, 2017, №1-2, pp. 26 – 30. [Масанов Ж. К., Кожабеков Ж. Т., Тугельбаева Г. К. Исследование распространения волн в упругом массиве четверти пространства с полостью // Актуальные проблемы инженерной механики: Междунар. науч. семинар, посвященный 95-ю академика АН КазССР Ж. С. Ержанова. — Алматы. — 2017. — № 1-2. — С. 26 – 30.]

Документ, подтверждающий принятие участия в работе Международной конференции.

Доклад опубликован в сборнике трудов «XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики» Россия. г.Уфа. 20-24 августа 2019 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  РАБОТ