РЕФЕРАТ

Отчет включает 94 стр., 25 рис., 7 табл., 38 источников, 9 приложений.

Ключевые слова: ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ РЕЛЬЕФА, ПОЛОВОДЬЕ, ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ, ПРИГОРОДНАЯ ЗОНА Г. НУР-СУЛТАН.

Объект исследования: Паводковые наводнения в долинах рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан.

Территория исследования: долины рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан.

Цель работы: Определение риска затопления территории города Нур-Султан и прилегающих населенных пунктов в период половодья рек Есиль и Нура на основе компьютерного гидрологического моделирования, применения методов ДЗЗ и создания цифровых карт сценариев воздействия.

Методы: Исследования проведены на основе использования передовых цифровых технологий геоинформационного картографирования, методов создания цифровой модели рельефа, дешифрирования цифровых космических и высотных снимков, аналитических и статистических методов, гидрологического компьютерного моделирования в программе HEC-RAS, методов полевых исследований с применением высокоточного геодезического  и оптического оборудования: электронного тахеометра Leica TS06 plus R500 5" EGL; GNSS-приемника Leica, эхолот-картплоттера Lowrance Elite 9 TI, квадрокоптера DJI Phantom 4.

Результаты исследований 2019 г. и их новизна:

- Создана цифровая модель рельефа долин рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан, как основа гидрологического компьютерного моделирования. Результат является новым, впервые в цифровой модели исследуемой территории встроены батиметрические модели русел рек Есиль и Нура, Астанинского водохранилища, цифровая модель рельефа уточнена на основе создания опорной сети высокоточным геодезическим оборудованием;

- Выявлены основные тенденции пространственно-временной изменчивости расходов и уровней воды половодья рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан. Новизна связана с количественной оценкой безвозвратных потерь водных ресурсов, связанных с антропогенной трансформацией пойм и русел рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны в результате хищнической добычи песчано-гравийной смеси, а также использованием современных данных в анализе.

- Впервые для данной территории проведено гидрологическое компьютерное моделирование риска затопления населенных пунктов в период половодья рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан при различных гидрологических условиях. Моделирование проведено на основе применения программы гидрологического компьютерного моделирования HEC-RAS.

Результаты исследований опубликованы в 3 статьях, в том числе: опубликованы две статьи в рецензируемых зарубежных научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus с ненулевым импакт-фактором и одна статья в рецензируемом отечественном научном издании с ненулевым импакт-фактором.

Результаты исследований обсуждены на 3 конференциях: Third EGM on Disaster related Statistical Geospatial Indicators for SDGs, 30-31 января 2019г., Алматы (Шаймерденова А.М.), Innovation and Technology Applications for Sustainable Development and Eleventh session of the SPECA Working Group on Knowledge-based Development, 26-27 июня 2019 г., Бишкек (Акиянова Ф.Ж.), II Международный саммит молодежных лидеров в области водных ресурсов,18-20 сентября 2019 г., Иркутск (Шаймерденова А.М.).

Основные конструктивные показатели промежуточного отчета связаны с созданием «Карты батиметрии Астаниского водохранилища» в масштабе 1:25 000 в ГИС-технологиях с применением модуля Spatial Analyst ArcGIS 10.6.

Степень внедрения: «Карта батиметрии Астанинского водохранилища» в масштабе 1:25 000, составленная на основе батиметрической съемки, внедрена в РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и будет использоваться для уточнения объема водных ресурсов водохранилища, снабжающего г. Нур-Султан.

Эффективность результатов промежуточного отчета 2019 г. связана с внедрением «Карты батиметрии Астаниского водохранилища» в масштабе 1:25 000, а также с проведением гидрологического компьютерного моделирования, на основе которого на заключительном этапе проекта будет определен риск затопления г. Нур-Султан и прилегающих населенных пунктов пригородной зоны в период половодья рек Есиль и Нура при различных гидрологических условиях и разработаны предложения по их защите.

Область применения результатов промежуточного отчета в виде тематических карт по территории пригородной зоны г. Нур-Султан  и моделирования в программе HEC-RAS связана с их внедрением в обучающий процесс во время производственной практики магистрантов ЕНУ им. Л. Гумилева (Договор о сотрудничестве № 362 от 26.10.2018 г.).

РЕФЕРАТ

Есеп 94 бет, 25 сурет, 7 кесте, 38 дерек көзі және 9 қосымшадан тұрады.

Түйін сөздер: ЖЕР БЕДЕРІНІҢ ЦИФРЛЫҚ ҮЛГІСІ, СУ ТАСУЫ, ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ КОМПЬЮТЕРЛІК ҮЛГІЛЕУ, ЖЕРДІ ҚАШЫҚТАН ЗЕРДЕЛЕУ ДЕРЕКТЕРІ, НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНА ІРГЕЛЕС ЖАТҚАН ЕЛДІ МЕКЕНДЕР.

Зерттеу нысаны: Нұр-Сұлтан қаласы маңындағы Есіл және Нұра өзен аңғарларындағы су тасуы.

Зерттеу аумағы: Нұр-Сұлтан қаласы маңындағы Есіл және Нұра өзен аңғарлары.

Жұмыстың мақсаты: компьютерлік гидрологиялық үлгілеуге негізделген, ЖҚЗ әдістерін қолдану және әсер ету сценарийлерінің цифрлық карталарын пайдалана отырып Есіл және Нұра өзендерінің су тасуы кезінде Нұр-Сұлтан қаласы аумағын және оған іргелес елді мекендерді су басу қаупін анықтау.

Әдістер: зерттеу геоақпараттық картографиялаудың озық цифрлық технологияларын, жер бедерінің цифрлық үлгісін құру әдістерін, цифрлық ғарыштан және биіктен түсірілген суреттерді дешифрлеу, аналитикалық және статистикалық әдістерді, HEC-RAS бағдарламасында гидрологиялық компьютерлік үлгілеуді, жоғары дәлдіктегі геодезиялық және оптикалық жабдықтарды: Leica TS06 plus R500 5" EGL электрондық тахеометрін; Leica GNSS-қабылдағышты, LOWRANCE Elite 9 TI эхолот-картплотерін, DJI Phantom 4 квадрокоптерін қолдану негізінде жүргізілді.

2019 зерттеу нәтижелері және олардың жаңалығы:

1. Гидрологиялық компьютерлік үлгілеуге негіз ретінде Нұр-Сұлтан қала маңы зонасы аумағында Есіл және Нұра өзен аңғарлары жер бедерінің цифрлық үлгісі құрастырылды. Нәтиже жаңа, себебі зерттеу аумағының цифрлық үлгісіне алғаш рет Есіл мен Нұра өзен арналарының, Астана су қоймасының батиметриялық үлгілері енгізілді, жер бедерінің цифрлық үлгісі жоғары дәлдіктегі геодезиялық құралмен тірек желісін құру негізінде нақтыланды;

2. Нұр-Сұлтан қ. қала маңы зонасы аумағында Есіл мен Нұра өзендерінде су тасу кезіндегі су деңгейі мен шығынының кеңістіктік-уақыттық өзгергіштігінің негізгі үрдістері анықталды. Зерттеу жаңалығы құмды-қиыршықтасты қоспана шектен тыс өндіру нәтижесінде қала маңы зонасы аумағында Есіл мен Нұра өзендерінің жайылмалары мен арналарының антропогендік өзгеруі нәтижесінде су ресурстарының қайтарымсыз шығындарын сандық бағалаумен және талдау барысында заманауи деректерді пайдаланумен байланысты.

3. Аталған аумаққа алғаш рет әр түрлі гидрологиялық жағдайда Нұр-Сұлтан қ. қала маңы зонасы аумағында Есіл мен Нұра өзендерінде су тасу кезеңінде елді мекендерді су басу қаупін гидрологиялық компьютерлік үлгілеу жүргізілді. Үлгілеу HEC-RAS гидрологиялық компьютерлік үлгілеу бағдарламасын қолдану негізінде жүргізілді.

Зерттеу нәтижелері 3 мақалада жарияланды, соның ішінде: нөлден жоғары импакт-факторлы Scopus деректер базасында индекстелетін рецензияланатын шетелдік ғылыми басылымдарда екі мақала және нөлден жоғары импакт-факторлы рецензияланатын отандық ғылыми басылымда бір мақала жарияланды.

Зерттеу нәтижелері 3 конференцияда талқыланды: Third EGM on Disaster related Statistical Geospatial Indicators for SDGs, 30-31 қаңтар 2019 ж., Алматы (Шаймерденова А. М.), Innovation and Technology Applications for Sustainable Development and Eleventh session of the SPECA Working Group on Knowledge-based Development, 26-27 маусым 2019 ж., Бішкек (Акиянова Ф. Ж.), Су ресурстары саласындағы жас көшбасшылардың II Халықаралық саммиті, 2019 ж. 18-20 қыркүйек, Иркутск (Шаймерденова А. М.).

Аралық есептің негізгі конструктивтік көрсеткіштері ГИС-технологияда Spatial Analyst ArcGIS 10.6 модулін қолдана отырып, 1:25 000 масштабта «Астана су қоймасының батиметриялық картасын» құрастырумен байланысты.

Енгізу дәрежесі: батиметриялық түсірілім негізінде жасалған 1:25 000 масштабтағы «Астана суқоймасының батиметриялық картасы» ҚР экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитетінің «Казводхоз» РМК-на енгізілді және Нұр-Сұлтан қаласын ауыз сумен қамтамасыз ететін суқойманың су ресурстары көлемін нақтылау үшін пайдаланылмақ.

2019 жылғы аралық есеп нәтижелерінің тиімділігі 1:25 000 масштабтағы «Астана суқоймасының батиметриялық картасын» енгізумен, сондай-ақ гидрологиялық компьютерлік үлгілеуді жүргізумен байланысты, ал оның негізінде қорытынды кезеңде әр түрлі гидрологиялық жағдайларда Есіл мен Нұра өзендерінде су тасу кезінде Нұр-Сұлтан қаласын және қала маңы зонасының іргелес елді мекендерін су басу қаупі анықталады және оларды қорғау бойынша ұсыныстар әзірленеді.

Нұр-Сұлтан қ. қала маңы зонасының аумағы бойынша тақырыптық карталар мен HEC-RAS бағдарламасында үлгілеу түріндегі аралық есеп нәтижелерін қолдану аясы оларды Л. Гумилев атындағы ЕҰУ магистранттарының өндірістік практика уақытында (Ынтымақтастық туралы келісім - № 362 26.10.2018 ж.) оқыту үдерісіне енгізумен байланысты.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………….... | 11 |
| --- | --- |
| 1 СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА ДОЛИН РЕК ЕСИЛЬ И НУРА В ПРЕДЕЛАХ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ Г. НУР-СУЛТАН, КАК ОСНОВЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ……………….. | 14 |
| 2 АНАЛИЗ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЕК ЕСИЛЬ И НУРА В ПОЛОВОДЬЕ В ПРЕДЕЛАХ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ Г. НУР-СУЛТАН ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСХОДОВ И УРОВНЕЙ ВОДЫ РЕК В ПОЛОВОДЬЕ………... | 21 |
| 2.1 Анализ гидрографии и гидрологического режима рек Есиль и Нура……………. | 21 |
| 2.2 Влияние климатического фактора на гидрологические параметры рек Есиль и Нура……………………………………………………………………………………….. | 23 |
| 2.3 Влияние антропогенных факторов на гидрологические параметры рек Есиль и Нура……………………………………………………………………………………….. | 26 |
| 2.4 Основные тенденции пространственно-временной изменчивости расходов и уровней воды рек Есиль и Нура в половодье ……………………..………………….. | 29 |
| 3. ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАТОПЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПОЛОВОДЬЯ РЕК ЕСИЛЬ И НУРА В ПРЕДЕЛАХ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ Г. НУР-СУЛТАН ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ… | 32 |
| 3.1 Основные характеристики, возможности и необходимые параметры для программы моделирования HEC-RAS………………………………………………….. | 32 |
| 3.2 Гидрологическое компьютерное моделирование затопления в период половодья рек Есиль и Нура при различных гидрологических условиях……………………….. | 36 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………. | 44 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………………... | 48 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Договор о сотрудничестве с Евразийским Национальным Университетом им. Л. Гумилева ………………………………………………………. | 52 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б Цифровая модель рельефа пригородной зоны г. Нур-Султан……………………………………………………………………………………. | 54 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В Максимальные расходы воды по гидропостам рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан и их расчетные значения различной обеспеченности..……………………………………………………………....................... | 55 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г Значения коэффициентов шероховатости n по Маннингу для пригородной зоны г. Нур-Султан …………………………….………………………… | 57 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д Технические характеристики гидротехнических сооружений на реках Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан.……………………. | 70 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е Календарный план работ на 2018-2020 годы………………………. | 74 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Публикации, участие в конференциях, выступления в СМИ в 2019 г……………………………………………………………………………………….. | 79 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И Акт внедрения результатов научных исследований № 918 от 15.10.2019…………………………………………………………………………………… | 91 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К Выписка из протокола № 10.22 заседания Ученого Совета Институт географии и природопользования, ЧУ «Международный научный комплекс «Астана» от 16.10.2019 г………………………………………………………. | 93 |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Бассейн водного объекта - территория, включающая водосборные площади гидравлически связанных водоемов и водотоков;

Водные ресурсы - запасы поверхностных и подземных вод, сосредоточенных в водных объектах, которые используются или могут быть использованы.

Водный режим - изменение во времени уровней, расходов и объемов воды в водных объектах и почвогрунтах;

Гидрологическое моделирование - упрощённое представление гидрологического цикла или его части. Гидрологические модели в основном используются для прогнозирования и  понимания гидрологических процессов.

Паводок – фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей;

Половодье – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников;

Пригородная зона – территория, прилегающая к городу и находящаяся с ним в тесной функциональной, культурно-бытовой и другой взаимосвязи;

Пространственное разрешение – величина пиксела изображения в пространственных единицах. Характеризует размер наименьших объектов, различимых на изображении;

Расход воды (Q) -  объём воды, протекающей через поперечное сечение водотока за единицу времени;

Цифровая  модель местности – цифровое представление пространственных объектов, соответствующих объектовому составу топографических карт и планов, используемое для производства цифровых топографических карт;

Цифровая  модель рельефа – цифровое представление трехмерных пространственных объектов в виде трехмерных данных, образующих множество высотных отметок (отметок глубин) и иных значений координаты Z в узлах регулярной или нерегулярной сети или совокупность записей горизонталей (изогипс, изобат) или иных изолиний.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяются следующие обозначения и сокращения:

| МОН | – | Министерство образования и науки |
| --- | --- | --- |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов |
| РГП | – | Республиканское государственное предприятие |
| РГУ | – | Республиканское государственное учреждение |
| КВР | – | Комитет по водным ресурсам |
| БПЛА | – | беспилотный летательный аппарат; |
| ГИС | – | географическая информационная система |
| ДЗЗ | – | дистанционное зондирование Земли |
| ЦМР | – | цифровая модель рельефа |
| SRTM | – | Shuttle Radar Topography Mission |

ВВЕДЕНИЕ

Оценка современного состояния решаемой проблемы. В промежуточном отчете 2018 года были определены основные природные и антропогенные факторы, влияющие на частоту, интенсивность и последствия проявления паводковых наводнений в долинах рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан [1]. В 2019 году основные задачи связаны с подготовкой массива данных, необходимых для гидрологического компьютерного моделирования и непосредственно проведения моделирования половодья рек Есиль и Нура для определения риска затопления территории города Нур-Султан и прилегающих к долинам  населенных пунктов пригородной зоны. В настоящее время в гидрологию широко внедряются геоинформационные технологии, которые позволяют обработку большого массива пространственных данных, моделирование и прогноз гидрологических процессов, в том числе и весеннего половодья [2-4]. Применение гидрологического моделирования для оценки и картографирования риска затоплений территорий города Нур-Султан и прилегающих населенных пунктов пригородной зоны применяется впервые.

Основанием необходимости проведения научных исследований в области гидрологического компьютерного моделирования для оценки риска затопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры паводковыми водами является многофакторность процесса и возможность проработки сценариев с различными ситуациями быстроизменяющихся гидрологических и климатических условий.

Исследования проведены в границах пригородной зоны г. Нур-Султан, расположенной в получасовой и часовой доступности (30-60 км) от границ города, площадью в 9361 км2.

Основанием для разработки темы явился Договор №156 от 15.03.2018 г., заключенный между ГУ «Комитет науки» МОН РК и ЧУ «Международный научный комплекс «Астана».

Исходными данными для выполнения исследований 2019 года послужили данные полевых исследований по созданию опорной сети, батиметрической съемке русел рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны, батиметрической съемке Астаниского водохранилища, а также официальные данные Комитета по статистике МНЭ РК по использованию водных ресурсов и демографии; данные по запросам из местных исполнительных органов Акмолинской области и города Нур-Султан по водопользованию; данные РГП «Казводхоз» и РГУ Есильской и Нура-Сарысуской бассейновых инспекций по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водных ресурсов по объектам и субъектам водопользования, паводковым мероприятиям; данные  геологических фондов; данные открытых мировых электронных ресурсов и баз данных по климату, а также мониторинговые гидрологические данные РГП «Казгидромет», полученные в рамках договорных условий.

Актуальность исследования связана с увеличением частоты проявлений опасных гидрологических процессов с риском воздействия паводковых вод рек Есиль и Нура на селитебные территории и инженерно-транспортную инфраструктуру пригородной зоны г. Нур-Султан, которые могут привести к затоплениям, социальной напряженности и экономическим ущербам. В этих условиях применение передовых цифровых технологий гидрологического моделирования с возможностью сценарного прогноза для принятия превентивных мероприятий по защите селитебных и инженерно-транспортных объектов от паводковых наводнений рек Есиль и Нура являются актуальными.

Цель проекта: определение риска затопления территории города Нур-Султан и прилегающих населенных пунктов в период половодья рек Есиль и Нура на основе компьютерного гидрологического моделирования, применения данных ДЗЗ и создания цифровых карт сценариев воздействия.

Основные задачи 2019 года, в соответствии с календарным планом работ и техническим заданием, включают:

- Создание ЦМР долин рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан, как основы гидрологического компьютерного моделирования;

- Анализ гидрологических параметров рек Есиль и Нура в половодье в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан для выявления основных тенденций пространственно-временной изменчивости расходов и уровней воды рек в половодье;

- Гидрологическое компьютерное моделирование затопления в период половодья рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан при различных гидрологических условиях.

Научно-технический уровень разработки проекта связан с использованием передовых цифровых технологий и программ для геоинформационного тематического картографирования (ArcGIS 10.7), дешифрирования данных дистанционного зондирования Земли в программах Envi 5.2, Erdas Imagine 2018, Agisoft Photoscan Pro 4.2 и компьютерного гидрологического моделирования паводковых явлений на реках в программе HEC-RAS 5.0.7.

В исследованиях принимали участие молодые специалисты, магистры и бакалавры  гидрометеорологии, экологии, геодезии и картографии. В рамках международного научного сотрудничества МНС Шаймерденовой А.М. пройдена стажировка в Центре ГИС/ДЗ Университета Кореи (Сеул) с участием в совместном проекте ЭСКАТО ООН «Разработка геостатистических индексов уязвимости к стихийным бедствиям для снижения риска бедствий в странах Центральной Азии», с участием в публикации результатов исследований.

Степень внедрения: Основные конструктивные показатели промежуточного отчета связаны с созданием уточненной цифровой модели земли долин рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан, «Карты батиметрии Астанинского водохранилища» в масштабе 1:17 500 в ГИС-технологиях с применением модуля Spatial Analyst ArcGIS 10.7.

Эффективность результатов промежуточного отчета 2019 г. связана с внедрением результатов батиметрической съемки с применением  и обработки данных в программе  в виде «Карты батиметрии Астанинского водохранилища» в масштабе 1:17 500. Карта будет использоваться для уточнения уровня и объема водных ресурсов водохранилища, снабжающего г. Нур-Султан питьевой водой. Эффективность также связана с проведением гидрологического компьютерного моделирования в программе HEC-RAS, на основе которого, на заключительном этапе выполнения проекта (2020 г.), будет определен риск затопления г. Нур-Султан и прилегающих населенных пунктов пригородной зоны в период половодья рек Есиль и Нура при различных гидрологических условиях и разработаны предложения по их защите.

Область применения результатов промежуточного отчета в виде тематических карт по территории пригородной зоны г. Нур-Султан и моделирования в программе HEC-RAS связана с их внедрением в обучающий процесс во время производственной практики магистрантов ЕНУ им. Л. Гумилева (Договор о сотрудничестве № 362 от 26.10.2018 г.) (приложение А).

Результаты исследований 2019 года обсуждены на 3 конференциях: Алматы (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан) и Иркутск (Россия), опубликованы в 3 статьях, принято участие в написании одной монографии.

В научных исследованиях 2019 года также принимали участие по сбору и обработке данных по гидротехническим сооружениям и типам землепользования, по бассейнам рек Есиль и Нура, в полевых исследованиях в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан  следующие исполнители: Джакулаев Ж.Д.,  Ғайнулла С. А., Дауылбаев Б.Ә.

Выражаем благодарность специалистам РГП «Казводхоз», РГП «Есильской» и «Нура-Сарысуской» бассейновых инспекций Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК за предоставление необходимых для научных исследований картографических и мониторинговых данных по водохозяйственным объектам изучаемой территории.

1 СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА ДОЛИН РЕК ЕСИЛЬ И НУРА В ПРЕДЕЛАХ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ Г. НУР-СУЛТАН, КАК ОСНОВЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

При создании цифровой модели рельефа (ЦМР) долин рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан был выполнен комплекс задач из 3 блоков:

1. Камеральный подготовительный: определение проекции, обработка топографических карт с созданием облака точек с координатами и значением абс. высот, создание векторных слоев озер, рек и водохранилищ на основе дешифрирования актуальных осенних снимков 2018 года в программе ArcGIS 10.7, сбор космических снимков среднего и высокого разрешения по территории пригородной зоны, сбор цифровых моделей по территории, имеющихся в свободном доступе;

2. Полевой инструментальный: проведение батиметрической съемки Астанинского водохранилища [5] и русел рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан эхолот-картплоттером Lowrance Elite 9 TI, проведение нивелировочных профилей долин рек у гидропостов электронным тахеометром Leica TS06 plus R500 5" EGL; создание сети опорных точек GNSS-приемником Leica GS 16 Viva по территории пригородной зоны с упором на населенные пункты, расположенные близко к руслам рек; аэрофотосъемка русловой и пойменной частей рек с квадрокоптера DJI Phantom 4.

3. Камеральная обработка данных с построением цифровой модели рельефа: Выгрузка и обработка данных с эхолот-картплоттер Lowrance Elite 9 TI, создание батиметрических карт Астанинского водохранилища и русел рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан; Выгрузка аэрофотоснимков с квадрокоптера DJI Phantom 4 и обработка их в программе Agisoft PhotoScan с получением связных мозаик по руслам и пойменным частям рек. Выгрузка и обработка данных  по сети опорных точек с GNSS-приемника Leica. Приведение полученных данных в единый формат облака точек и построение цифровой модели рельефа.

Далее кратко приведено описание исходных и обработанных данных для создания модели исследуемой территории и также представлена цифровая модель рельефа.

Детальность цифровой модели зависит от ряда критериев, в том числе от типа и разрешающей способности космических снимков. В работе использованы радиолокационные снимки спутника Sentinel-1А с пространственным разрешением 10 м, которые характеризуются качественным изображением независимо от погодных условий и предоставляют информацию о физических свойствах поверхности земли [6,7,8]. Немаловажным является тот факт, что снимки распространяются в свободном доступе на официальном портале программы «Copernicus». Из 4 типов данных использованы обработанные снимки уровня 1 Single Look Complex (SLC), представляющие собой сложные изображения с фазой и амплитудой указанных областей и данные об уровне земли (GRD) уровня 1. Основными техническими характеристиками космического аппарата являются 12-дневный цикл повторения, размеры 3,9 м × 2,6 м × 2,5 м; используется географическая система координат WGS-84 [9]. Для получения ЦМР использовались данные орбитального уровня 1 Single Look Complex (SLC) за июнь 2018 года (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Перечень использованных в работе космических снимков Sentinel-1А

| Дата съемки | Названия сцен |
| --- | --- |
| 03/06/2018 | S1B_IW_SLC__1SDV_20180603T012612_20180603T012639_011202_0148F0_808A |
| 15/06/2018 | S1B_IW_SLC__1SDV_20180615T012613_20180615T012640_011377_014E4F_A30F |

Цикл обработки радиолокационных снимков Sentinel-1выполнен в программе ESA SNAP Desktop. В первичном виде снимок состоит из комплексных данных, таких как реальные и мнимые (i, q) каналы, VV и VH поляризации и без некогерентного накопления (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 –  Радиолокационный снимок территории

без калибровки VH поляризации

Построение карты высот базируется на интерферометрической обработке пары радарных снимков. Метод анализа форм и деформаций земной поверхности основан на разности фазовых сигналов повторных поглощений SAR. При этом интерферометрическая обработка снимков состоит из 6 базовых шагов: совмещения основной и вспомогательной интерферометрической пары снимков; генерации интерферограммы; построения мозаики из отдельных частей, из которых состоят радарные изображения; фильтрации результатов интерферометрической обработки, с уменьшением фазовых шумов или помех; преобразования относительных значений фазы в абсолютные, устранение разрывов фазы; развертывание фазы к абсолютной высоте исследуемой местности [10].

Результатом указанной обработки явилось преобразование интерферометрической фазы в цифровую модель рельефа (ЦМР). Модель создана с пространственным разрешением 10 м в географической системе координат WGS-84. В связи с тем, что  ЦМР создана в  сфероидальной (эллипсоидальной) вертикальной системе координат, а на территории Казахстана используется гравитационная (геоидная) система, произведено ее преобразование в программном комплексе ArcGIS 10.7. на основе формулы (1):

H = h – N                                                                (1)

где «Н» - ортометрическая высота;

«h» - высота топографической поверхности над сфероидом или эллипсоидом;

«N» - это расстояние между поверхностями геоида и сфероида.

В результате указанных преобразований получено откорректированное изображение ЦМР. В связи с тем, что пространственная разрешающая способность ЦМР в целом составляет 10 метров, а у долин она составляет 3-5 м, что допустимо для точности по осям х и у для территории пригородной зоны и для масштаба 1:100 000, то полученная точность по оси z (абсолютное значение высоты местности) явилась недостаточной для равнинной территории с небольшими амплитудами высот. Для достижения искомой точности, не превышающей по вертикали 0,5-1,0 м, проведена аэрофотосъемка русел и пойм рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны многовинтовым беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Phantom 4 и создана опорная привязочная сеть высокоточным геодезическим оборудованием (GNSS-приемником Leica).

Использование съемки с  БПЛА Phantom 4 с максимальной стабильностью при полете и автоматической аэрофотосъемкой высокой точности, предоставила возможность детального изучения русла рек. К основным параметрам съемки, влияющим на ее эффективность и качество снимков  относятся степень перекрытия, скорость движения, высота полета, тип камеры и сенсора (рисунок 1.2). При аэрофотосъемке использована степень перекрытия снимков в 70% со средней скоростью движения во время съемки от 7 до 10 м/сек., с высотой полета в 150 метров. Применение данных параметров дало возможность увеличения площади без потери качества. Съемка проводилась  в автономном режиме по заложенным заранее трекам, управление и планирование миссии  выполнялись с помощью мобильного приложения Pix4DCapture. Материалы съемки обработаны в лицензионной программе Agisoft PhotoScan Pro 4.2.

|  | Вес с аккумулятором | 1280 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Скорость полета, max | 16 м/с |
|  | Высота полета, max | 6 км |
|  | длительность полета, max | 25 мин. |
|  | рабочая температура | От 0 до 40 градусов |
|  | Камера |  |
|  | Сенсор | Sony EXMOR 1/2.3’’ |
|  | Линза | FOV 94o 20mm f/2.8 |
|  | Размер снимков | 4000x3000 |

Рисунок 1.2 – Технические характеристики БПЛА Phantom 4

Для дальнейшего уточнения ЦМР проведен следующий перечень обработки данных:

- определено положение и ориентация камер каждого снимка, создано разряженное облако точек;

- проведена геопривязка снимков на основе собранных опорных привязочных точек с GNSS-приёмника Leica Viva GS16. Съемка выполнена в режиме RTK с поправочными значениями с базовых станций компании Leica Geosystems. Максимальное допустимая плановая и высотная погрешность составила на точках до 5 см;

- проведено построение плотного облака точек, обработка выполнена с помощью ранее рассчитанных камер, вычисляя карты глубин для каждой камеры;

- классификация и редактирование плотного облака точек, при обработке, на основе классификации, производится удаление не природных объектов и высокой растительности, удаление шумов, созданных водными объектами и жилыми зданиями;

-  построение карты высот. Карта высот представляет собой модель поверхности земли в виде регулярной сетки со значениями высот. Карта рассчитана на основе плотного облако точек (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Высоты участка долины реки Есиль в районе пос. Арнасай

Для получения точной Цифровой модели рельефа в пределах долины проведено объединение данных ортофотоплана местности и цифровой модели местности,  полученной на основе космических снимков и топографической основы, а также результатов батиметрической съемки русла рек (рисунок 1.4, 1.5).

| Ортофотоплан местности | Цифровая модель местности | Батиметрическая съемка русел рек | Цифровая модель местности (Sentinel1) |
| --- | --- | --- | --- |

Рисунок 1.4 – Схема уточнения цифровой модели рельефа на примере

участка долины реки Есиль у пос. Арнасай

Рисунок 1.5 – Фрагмент уточненной цифровой модели рельефа

на примере участка долины реки Есиль у пос. Арнасай

На основе нанесения на данную карту векторных слоев природных и антропогенных объектов создана  цифровая модель рельефа пригородной зоны г. Нур-Султан (рисунок 1.6,  приложение Б).

Цифровая модель рельефа ляжет в основу гидрологического компьютерного моделирования для определения риска затопления территории города Нур-Султан и прилегающих населенных пунктов в период половодья рек Есиль и Нура.

Рисунок 1.6 – Цифровая модель рельефа пригородной зоны г. Нур-Султан

2 АНАЛИЗ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЕК ЕСИЛЬ И НУРА В ПОЛОВОДЬЕ В ПРЕДЕЛАХ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ Г. НУР-СУЛТАН ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ РАСХОДОВ И УРОВНЕЙ ВОДЫ РЕК В ПОЛОВОДЬЕ

2.1 Анализ гидрографии и гидрологического режима рек Есиль и Нура

Современная речная сеть пригородной зоны г. Нур-Султан, в силу засушливости климата и преобладания равнинного рельефа, представлена участками транзита стока рек Есиль и Нура. Густота речной сети не превышает 0,05-0,10 км/км². В то же время густота овражной сети бессточных понижений, из-за особенностей литологии пород, достигает 0,2-0,3 км/км² [11]. Равнинный рельеф территории обуславливает слабую выраженность водоразделов. В пределах пригородной зоны проходит водораздел между Есильским и Нура-Сарысуским водохозяйственными бассейнами Казахстана. Эта граница является условной в силу ряда причин. Основными являются геолого-геоморфологическое строение долин, а  также особенности режима и питания рек, которые находятся в прямой зависимости от климата.

Для реки Нуры характерно явление бифуркации, в месте наибольшего сближения с р. Есиль. Это обусловлено неопределенностью водоразделов междуречья Есиль – Нура.   Наличие общего уклона от р. Нура в сторону р. Есиль (0,45 ‰) с величиной падения 12,5 м сформировало здесь долинообразное понижение длиной 28 км, шириной 2-6 км. Перетекание части воды из реки Нуры происходит через 3 протоки (Саркрама, Козгош и Мухор), которые сливаются в единое русло в 9 км до «впадения» в р. Есиль [12].

Гидрологический режим рек Есиль и Нура характеризуется резко выраженным коротким половодьем и почти сухой меженью. По классификации Б. Д. Зайкова по режиму реки относится к «казахстанскому типу» [13]. Основное питание рек снеговое (82,5% и 78%, соответственно), грунтовые и дождевое питание имеет небольшое значение [14].  Весеннее половодье начинается в апреле и продолжается полтора-два месяца.  За это время проходит до 85-95% годового стока рек. Форма гидрографа половодья в основном одновершинная.  В конце мая - начале июня наступает межень, продолжительность которой 9-10 месяцев. В летний период минимальные расходы воды наблюдаются в июле-августе, в зимний – январе-марте.  Наименьшие из минимальных расходов приходятся на зимнюю межень.

Среднемноголетний расход р. Есиль у г. Нур-Султан 3,65 м3/с (1974-2007 гг.), к г. Петропавловску увеличивается до 53,7 м3/с (1975-2016 гг.) [15,16]. Внутригодовой ход расходов воды р. Есиль показывает увеличение расходов половодья в маловодные и средние по водности годы за период нарушенного стока (1974-2007 гг.) по сравнению с условно-естественным периодом (1933-1973 гг.) (рисунок 2.1). Колебания уровней реки над меженью в пределах г. Астаны составляют 4,5-5 м, на других участках 8-12 м [14].

Средний многолетний сток р. Нура у с. им. Р. Кошкарбаева составляет 0,68 км3. Среднемноголетний расход р. Нура  у с. Кошкарбаева составляет 20,3 м3/с (1974-2007 гг.). Для р. Нура наблюдается уменьшение расходов половодья в разные по водности годы за период нарушенного стока (1974-2007 гг.) по сравнению с условно-естественным периодом (1933-1973 гг.). Внутригодовой ход расходов воды р. Нура приведен на рисунке 2.2. Колебания уровней над меженью в среднем составляют 2,5-6 м [15].

Рисунок 2.1 – Расходы воды различной обеспеченности стока в условно-естественный (1933-1973 гг.) и нарушенный (1974-2007 гг.) периоды по реке Есиль, «г. Астана» [15]

Рисунок 2.2 – Расходы воды различной обеспеченности стока в условно-естественный (1933-1973 гг.) и нарушенный (1974-2007 гг.) периоды по реке р. Нура, с. им. Р. Кошкарбаева [15]

Ледостав на реках наступает в среднем с первой декады ноября и продолжается около 150-175 дней. Вскрытие начинается с первой половины апреля, продолжаетельность ледохода составляет около 3 - 10 суток. На р. Есиль ледовые явления начинаются и заканчиваются на несколько дней раньше, чем на р. Нура. На реках отмечается сложная ледовая обстановка, часты зажоры с большим поднятием уровня воды [12].

2.2 Влияние климатического фактора на гидрологические параметры рек Есиль и Нура

Территории бассейнов рек Есиль и Нура расположены в зоне континентального и засушливого климата. Средняя температура наиболее холодного месяца - января от -17ºС до -15ºС, наиболее жаркого - июля от +19ºС до +21ºС. Количество солнечного света в бассейнах увеличивается от 2200 часов в год на севере бассейна р. Есиль до 2700 часов в год на юге бассейна р. Нура. Относительная влажность воздуха имеет максимум в зимний период (75-85%) и минимум летом (30-50%). Количество осадков на рассматриваемой территории изменяется от 350 мм в год на севере бассейна р. Есиль до 250 мм в год на юге бассейна р. Нура. Около 25-30% годовой суммы осадков приходится на холодный период.  Средняя высота снежного покрова по бассейнам колеблется от 20 до 40 мм в год. Преобладающее направление ветров – юго-западное, со средней скоростью 4-6 м/с [17].

В бассейнах рек Есиль и Нура за период 1941-2015 гг. наблюдается тренд на увеличение температур приземного воздуха и осадков (рисунок 2.3, 2.4), аномалии рассчитаны относительно базового периода 1961-1990 гг. [18]. Наибольшие температурные аномалии отмечаются в весенний период и составляют 0,33 и 0,37 ºС за 10 лет (таблица 2.1). Отмечается статистически значимый  тренд на увеличение осадков за холодный период года (ноябрь-март) в бассейнах рек Нура (от 0,4% до 1,6%) и Есиль (от 0,7% до 1,6%) (рисунок 2.5). Осадки зимнего сезона увеличиваются на 2,8 и 2,3 мм/10 лет для бассейнов рек Есиля и Нуры, соответственно (таблица 2.2)  [18].

Рисунок 2.3 – Временные ряды и линейные тренды аномалий средних годовых

температур за период 1941-2017 гг. по территории Акмолинской области [19]

Рисунок 2.4 – Временные ряды и линейные тренды аномалий годовых сумм осадков

за период 1941-2017 гг. по территории Акмолинской области [19]

Рисунок 2.5 – Значение коэффициента линейного тренда месячных сумм осадков

по бассейнам рек Нура и Есиль за период 1941-2015 гг. [18]

Таблица 2.1 – Характеристики линейного тренда аномалий температуры приземного воздуха территорий бассейнов рек Есиль и Нура за период 1941-2015 гг. по сезонам и за год [18]

| Бассейн реки | Год |  | Зима |  | Весна |  | Лето |  | Осень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | R2 | а | R2 | а | R2 | а | R2 | а | R2 |
| Есильский | 0,29 | 32 | 0,29 | 5 | 0,37 | 17 | 0,18 | 12 | 0,3 | 15 |
| Нура-Сарысусский | 0,27 | 28 | 0,3 | 6 | 0,33 | 17 | 0,16 | 12 | 0,32 | 20 |
| Примечания 1 а – коэффициент линейного тренда, ºС/10 лет 2 R2 – коэффициент детерминации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2 – Характеристики линейного тренда аномалий сезонных и годовых сумм атмосферных осадков территорий бассейнов рек Есиль и Нура за период 1941-2015 гг. по сезонам и за год [18]

| Бассейн реки | Ед. Изм. | Год |  | Зима |  | Весна |  | Лето |  | Осень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а | R2 | а | R2 | а | R2 | а | R2 | а | R2 |
| Есильский | Мм | 3,9 | 2 | 2,8 | 14 | 1,8 | 4 | -1,0 | 0 | -0,1 | 0 |
|  | % | 1,1 |  | 5,8 |  | 2,7 |  | -0,2 |  | -0,2 |  |
| Нура-Сарысуский | Мм | 2,7 | 0 | 2,3 | 5 | 0,9 | 0 | -0,9 | 1 | 0,1 | 0 |
|  | % | 0,6 |  | 2,4 |  | 1,0 |  | -1,6 |  | -0,3 |  |
| Примечания 1 а – коэффициент линейного тренда, %/10 лет, мм/10 лет 2 R2 – коэффициент детерминации, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кроме того, проведен анализ климатических изменений за период с 1944 по 2017 годы, который свидетельствуют об увеличении годовых сумм осадков в пределах бассейна реки Есиль (рисунок 2.6). По данным метеостанции «г. Астана» осадки увеличились в среднем с 300 до 350 мм/год, вместе с осадками увеличилась и величина речного стока.

Проведена оценка влияния климатических факторов для верховья реки Есиль по условно-естественному гидропосту с. Турген за период с 1975 по 2017 годы. Прослеживается связь объемов стока половодья по гидропосту с. Турген и осадков за холодный период года по метеостанции ««г. Астана»», коэффициент корреляции составил 0,7 (рисунок 2.7).

Рисунок 2.6 – Многолетний график хода среднегодовых расходов р. Есиль и годовых сумм осадков:  расход по гидропосту с. Турген, осадки по метеостанции «г. Астана»

Следует отметить, что в отдельные годы корреляционная связь стока с осадками снижается под воздействием других факторов. Повышенный объем стока при незначительном количестве осадков может произойти за счет поступления дополнительных объемов из расположенных выше степных озер, которые в отдельные годы могут переполняться и спускать воду в реку Есиль. Фактором, снижающим объем поступления весеннего стока в реку, может служить низкая влажность почв бассейна, когда талые воды расходуются на увлажнение и инфильтрацию, а также накапливаются в многочисленных замкнутых понижениях.

Рисунок 2.7 – Связь стока половодья по гидропосту с. Турген  и осадков за холодный период года по метеостанции «г. Астана»

2.3 Влияние антропогенных факторов на гидрологические параметры рек Есиль и Нура

Согласно Генеральной схеме комплексного использования и охраны водных ресурсов р. Есиль регулируется Есильской бассейновой инспекцией [20]. В пределах Казахстана на р. Есиль расположено 17 гидрологических постов национальной гидрометеорологической службы «Казгидромет». В бассейне р. Есиль насчитывается 45 водохранилищ, общей полезной ёмкостью 1583,5 млн. м3 и общей площадью водного зеркала 311,95 км2 [21]. Из них на р. Есиль расположено 6 водохранилищ общим объемом 1132,3 млн.м3 [22]. Многолетнее глубокое регулирование стока р. Есиль осуществляется двумя водохранилищами. С 1969 г регулируется Сергеевским водохранилищем, расположенным в ≈800 км ниже по течению от г. Астаны (Wполез =635 млн. м3). А с 1970 г. Астанинским (Вячеславским) водохранилищем, расположенным в 84 км выше по течению от «г. Астаны» (Wполез =375,4 млн. м3).  После ввода в эксплуатацию этих водохранилищ половодье стало более растянутым. Максимальные расходы весеннего половодья снизились, а меженные – выросли [23]. Около 8% от среднемноголетнего объема стока используется в хозяйственных целях, из них 50% - забор на коммунальные нужды, по 20% всего забора уходит на промышленность и лиманное орошение [24]. В пределах пригородной зоны г. Нур-Султан в 2010 году построена Защитная дамба по низкой левобережной пойме р. Есиль для аккумуляции паводкового стока объемом 450 млн.м3 и организованного выпуска паводковых вод в городское русло реки [25].

Река Нура регулируется Нура-Сарысуской бассейновой инспекцией [20]. На р. Нура расположено 6 гидрологических постов национальной гидрометеорологической службы «Казгидромет». В бассейне реки насчитывается 21 водохранилище, с суммарной полезной емкостью 585,6 млн. м3 и площадью водного зеркала 162,58 км2. К крупным на р. Нура относятся 3 водохранилища. Самаркандское водохранилище (1941 г. строительства, Wполез = 0,1 млн. м3) сезонного регулирования, используется промышленными предприятиями г. Темиртау. Интумакское водохранилище (Wполез = 0,18 млн. м3) многолетнего регулирования, здесь с 2015 г. введена в эксплуатацию малая ГЭС, мощностью 700-750 кВт. Также на притоке реки Нуры – р. Шерубай-Нура расположено Шерубайнуринское водохранилище (1960 г., Wполез = 0,18 млн. м3). В 1973 построен канал Иртыш-Караганда, от которого в 2002 году построен водовод до р. Есиль, далее — в Астанинское водохранилище для водоснабжения г. Астаны. Общее водопотребление на р. Нура составляет более 1 км3 в год, и более 90% используется коммунальным хозяйством и промышленностью. В пределах пригородной зоны «г. Астана» размещен Преображенский гидроузел с каналом «Нура-Ишим» в целях водоснабжения г. Нур-Султан и сельскохозяйственного орошения.

Влияние заругулированности реки Есиль на режим и объем стока. Наличие многолетних рядов наблюдений по гидропостам позволило провести анализ расходов воды в условно-естественный период, с 1933 по 1970 годы (до строительства крупных водохранилищ многолетнего и сезонного регулирования) и после ввода их в эксплуатацию. Проведен анализ количественных изменений стока реки Есиль по гидропосту «г. Астана» с 1933 по 2016 годы с разделением на периоды «до» и «после» строительства водохранилищ.

Среднемноголетние величины годового стока за периоды до и после строительства водохранилищ изменились и составляют соответственно 5,88 м3/с (1933 – 1970 гг.) и 3,52 м3/с (1971 – 2016 гг.).

Для оценки влияния Астанинского водохранилища на сток реки Есиль также проведен анализ хронологического хода ежегодных значений максимальных расходов воды с 1933 по 2017 годы. Анализ ежегодных значений максимальных расходов воды за многолетний период наиболее четко отражает периоды половодья и позволит выявить определенные тренды их изменений.

Анализ хронологического хода ежегодных значений максимальных расходов воды показывает, что после строительства водохранилища наблюдается уменьшение средних за многолетний период значений максимальных расходов воды по гидропосту «г. Астана» от 310 до 121 м3/с (рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 – Динамика ежегодных максимальных расходов воды

реки Есиль по гидропосту «г. Астана» с 1933 по 2017 годы

Выявлено, что после Астанинского водохранилища сглаживается график расходов воды в реке Есиль: максимальные месячные расходы уменьшаются более чем в 3 раза от с. Турген к с. Волгодоновка. Далее, к городу Нур-Султан, где сток зарегулирован и русло реки забетонировано, максимальные расходы уменьшаются и растягиваются с апреля по май месяцы (рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 – Ход среднемесячных расходов воды реки Есиль от гидропоста

с. Турген до гидропоста Астана-Коктал [14]

2.4 Основные тенденции пространственно-временной изменчивости расходов и уровней воды рек Есиль и Нура в половодье.

По проведенному анализу наблюдается изменения в параметрах половодья. Для условно-естественного створа р. Есиль (гидропост с. Турген) с 1975 года отмечается увеличение стока, проходящего в период половодья в 1,8 раз (рисунок 2.10). Продолжительность половодья сократилась на 20%. Начало половодья сдвинулось на более ранние даты, примерно на неделю раньше, с первых чисел апреля к концу марта, а конец половодья соответственно с середины мая к началу мая. Эти тенденции отражают климатические изменения в бассейне: увеличение температур весеннего периода приводит к более быстрому прохождению процесса снеготаяния, следовательно, к более раннему началу половодья, а увеличение осадков зимнего периода – к повышению объемов стока половодья.

Рисунок 2.10 – Динамика объемов стока половодья за 1975-2017 гг., даты начала и конца половодья реки Есиль по гидропосту с. Турген

Для реки Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан отмечается уменьшение объемов паводкового стока за весь период наблюдений с 1979-2017 гг (рисунок 2.11). Следует отметить, что для рек Есиль и Нура характерны высокие значения объемов половодья в последние годы.

Максимальные расходы воды и уровни редкой повторяемости, как гидрологическая характеристика в значительной степени определяют опасность наводнений, частоту и степень затопляемости территорий. В последнее десятилетие наблюдаются маловодный (2011-2013) и многоводный (2014-2019) периоды (рисунок 2.12, 2.13).

Рисунок 2.11 – Динамика объемов стока половодья за 1979-2017 гг. реки Нура у

гидроузла Преображенское

Следует отметить, что в последние годы реки Есиль и Нура находятся в многоводной фазе, поэтому риски затоплений особенно велики.

Рисунок 2.12 – Динамика максимальных расходов (Q) и уровней (Н) воды

реки Есиль (гидропост с. Турген)

Рисунок 2.13 – Динамика максимальных расходов (Q) и уровней (Н) воды

реки Нура (гидропост с. им. Р. Кошкарбаева)

3 ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАТОПЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПОЛОВОДЬЯ РЕК ЕСИЛЬ И НУРА В ПРЕДЕЛАХ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ Г. НУР-СУЛТАН ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

3.1 Основные характеристики, возможности и необходимые параметры для программы моделирования HEC-RAS

Гидрологическое компьютерное моделирование выполнялось в программном комплексе гидравлических рассчетов HEC-RAS 5.0.7. Программа НEC-RAS (Hydrologic Engineering Center – River Analysis System) разработана в Гидрологическом инженерном центре Корпуса инженеров армии США (U.S. Army Corps of Engineers, 1995). Модель HEC-RAS предназначена для решения задач одномерных и двумерных нестационарных расчетов потока, расчетов переноса подвижного слоя. Моделирование выполняется на основе следующих геометрических данных: схемы речной сети (верхнее течение, нижнее и т.д.); поперечных профилей, которые строятся строго перпендикулярно руслу и для каждого профиля определяются параметры; также учитывается коэффициент шероховатости Маннинга. Программа позволяет вводить дополнительные сведения в схему речной сети о местах расположения мостов, гидротехнических сооружений, зданий и прирусловых валов. К необходимым гидрологическим данным относятся расходы воды, при необходимости есть возможность ввода данных по уровню и температуре воды [26].

HEC-RAS используется во всем мире для моделирования различных сценариев и определения зон, подверженных наводнениям. К примеру, Ahmed et al. (2013) использовали модель HEC-RAS для моделирования прогнозных сценариев наводнений в бассейне реки Порали с определением зон риска затоплений и возможных мест для расположения водохранилищ, которые будут сдерживать паводковые воды [27]. Gutenson et al. (2015) использовали HEC-RAS и HAZUS-MH для прогнозирования как масштабов, так и экономических последствий наводнений [28]. Полученные результаты исследований показали, что разрешающая способность используемой ЦМР играет важную роль при моделировании территории затоплений. HEC-RAS стала одной из наиболее широко используемых одномерных систем моделирования, применяемых для определения речной гидравлики [29]. Модель продемонстрировала способность работать не только в прогнозировании наводнений, но и в оценке реальных случаев наводнений в мире [30,31].  Aksoy et al. (2016) пришли к выводу, что результаты исследований с использованием HEC-RAS могут быть использованы для принятия превентивных мер против гибели людей и экономического ущерба в результате наводнений [32]. Basnayake et al. (2017) использовал HEC-RAS, как часть системы раннего предупреждения наводнений с использованием спутниковых данных по осадкам [33]. Lamichane and Sharma (2017) так же оценили потенциал использования HEC-RAS с данными LiDAR для разработки системы предупреждения наводнений [34]. Сценарии городских наводнений с использованием HEC-RAS были исследованы Rangari et al. (2019) для города Хайдерабад [35].

Подготовка входных геометрических данных предварительно производится в программном комплексе ArcGIS 10.7, на основе встроенной функции HEC-GeoRAS. Для создания файла с геометрической информацией, используемой в программном комплексе HEC-RAS, необходимо пошагово заполнить слои с входной информацией. После этого создание нужных файлов выполняется автоматически за счет встроенной функции.

Необходимыми входными данными для гидрологического компьютерного моделирования в програмном комплексе являются:

1) Цифровая модель рельефа (ЦМР) территории пригородной зоны г. Нур-Султан, с детальной отрисовкой долин рек, с данными по батиметрии водных объектов (рек, озер, водохранилищ)  (описана в первой главе);

2) Моделируемые расходы воды: максимальные расходы воды различной обеспеченности по гидропостам с заданными координатами. Полученные характеристи были рассчитаны на основе данных максимальных годовых расходов за период проведения наблюдений на гидропостах (приложение В) по Своду Правил 33-101-2003, Определение основных расчетных гидрологических характеристик [36].

В модель заложены следующие исходные параметры по участкам долин рек Есиль и Нура и основным гидротехническим сооружениям, расположенным в пределах  пригородной зоны г. Нур-Султан. Расчетный паводковый сброс 1% обеспеченности с Астанинского водохранилища составляет 1420 м3/с, максимальный расход - 1910,0 м3/с при форсированном уровне водохранилища до отметки 404,40 м [37]. Расходы по гидропосту «г. Астана» не учитываются, так как с 2010 года сток реки в г. Нур-Султан контролируется гидросооружением «Защита города Нур-Султан (Астаны) от затоплений паводковыми водами р. Есиль». Это защитная дамба с пропускной способностью, в зависимости от водовыпусков, до 20 м3/с в основное русло и до 450 м3/с в подводящий канал, идущий в г. Нур-Султан. Моделирование проведено для двух сценариев. 1). Для моделирования использованы максимально возможные расходы воды рек Есиль и Нура. 2) За основу приняты расходы воды 2017 года (таблица 3.1). При этом следует отметить, что 2017 год был многоводным, расходы на р. Нура (гидропост Романовка у с. им. Р. Кошкарбаева)  соответствовали 2 % обеспеченности максимальных расходов. Кроме того, выбор обоснован и тем, что существует возможность верификации полученных результатов моделирования на основе сравнения с результатами дешифрирования космических снимков высокой разрешающей способности на даты прохождения паводка.

Таблица 3.1 – Максимальные расчетные расходы воды и максимальные рсходы в 2017 году для рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан, м3/с

| Гидропосты, гидросооуружения | Максимальные расчетные расходы воды, м3/с | Максимальные расходы воды в 2017 году, м3/с |
| --- | --- | --- |
| р. Есиль - сброс с Астанинского водохранилища (50°59'22.29"С 72° 6'59.81"В) | 1910 | 1110 |
| р. Есиль - сброс с гидросооружения «Защитная дамба для г. Нур-Султан» (51° 5'37.53"С 71°36'1.37"В) | 100 | 45 |
| р. Нура - гидропост у с. им. Р. Кошкарбаева (50°49'45.70"С 71°20'12.45"В) | 2140,88 | 1870 |

3) Технические характеристики гидротехнических сооружений.

Информация о технических характеристиках и правилах функционирования гидросооружений необходима, как на этапе составления ЦМР, так и для ввода гидрологических параметров в  модель. По данным технических паспортов гидросооружений. Полученным от РГП «Кахводхоз» КВР МЭГПР РК, в модель заложены  технические характеристики гидрологических сооружений на реках Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан (приложение Д), фрагмент некоторых данных представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Фрагмент таблицы с основные техническими характеристиками гидротехнических сооружений

| Наименование | Ед. изм. | Гидроузел Астанинского водохранилища | Преображенский гидроузел | Защитная дамба для г. Нур-Султан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотина: - Отметки гребня - Длина - Ширина по гребню - Ширина дороги - Наибольшая высота - Протяженность дамб | м м м м м м | 406,75 180,0 10,0 6,0 30,0 1154,0 | 357,2 166,7 8,5 6,0 9,3 2653,0 | 362,6 - 6,0 6,0 - 31300 |

3) Коэффициенты шероховатости поверхности земли.

В основу оценки шероховатости поверхности земли использована карта землепользования по территории пригородной зоны г. Нур-Султан. Каждому типу землепользования присваивались значения коэффициентов шероховатости n Маннинга (приложение Г). При присвоении значений шероховатости объектам использованы рекомендуемые значения шероховатости n (по формуле Маннинга) для различных поверхностей [38]. Фрагмент таблицы со значениями коэффициентов шероховатости Маннинга представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Значения шероховатости n по Маннингу для типов землепользования пригородной зоны г. Нур-Султан

| Тип землепользования | Коэффициент шероховатости n |
| --- | --- |
| Отдельные сооружения | 0,2 |
| Застройка и территории застроек | 0,18 |
| Сады и ягодники | 0,07 |
| Карьеры (камень) | 0,035 |
| Карьеры (глина и песок) | 0,025 |
| Дороги асфальтированные | 0,1 |
| Железные дороги | 0,1 |
| Дороги грунтовые | 0,018 |
| Дамбы и насыпи | 0,25 |
| Озера | 0,06 |
| Водохранилища и пруды | 0,04 |
| Реки и ручьи | 0,035 |
| Каналы | 0,013 |
| Леса | 0,15 |
| Кустарники | 0,075 |
| Болота | 0,035 |
| Пастбища | 0,035 |
| Пастбища закустаренные | 0,05 |
| Пашни | 0,04 |
| Сенокосы | 0,035 |

При проведении моделирования в программе HEC-RAS применен следующий алгоритм действий:

- Импортирование файла Цифровой модели рельефа (ЦМР);

- Создание сети (mesh) для определения вычислительных точек;

- Корректировка сети для выделения особых возвышенностей (дамбы, дороги и т.д.);

- Ввод в программу линий профильных и граничных условий;

- Присвоение территориям коэффициента шероховатости;

- Вычисление таблиц гидравлических свойств на основе введенной информации;

- Ввод данных для водопропускных сооружений с внесением данных по срокам и объемам;

- Ввод данных по расходам воды (гидрограф) и другим параметрам (уклон и т.д.) для выбранных сценариев моделирования;

- Запуск модели по каждому из сценариев;

- Обработка полученных данных, расчет площадей и оценка территорий по степени воздействия паводковых вод.

3.2 Гидрологическое компьютерное моделирование затопления в период половодья рек Есиль и Нура при различных гидрологических условиях

Проведено гидрологическое компьютерное моделирование риска затопления в период половодья рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан при различных гидрологических условиях.

Для анализа полученных данных в программу HEC-RAS введены створы для определения пройденного через них стока (рисунок 3.1). Всего 7 створов (4 на реке Есиль, обозначены буквой Е с увеличением нумерации вниз по течению и 3 на реке Нура, обозначены буквой Н), которые приурочены в основном к участкам рек, на которых проводился расчет стока.

Створы Е.1 для реки Есиль и Н.1 для реки Нуры являются начальными створами, где реки поступают на территорию пригородной зоны г. Нур-Султан, здесь задается необходимый гидрограф в HEC-RAS. Створ Е.2 реки Есиль расположен в 60 км ниже по течению от Е.1, после защитного сооружения «Защита города Нур-Султан (Астаны) от затоплений паводковыми водами р. Есиль», в пределах г. Нур-Султан. Для рек Есиль и Нура заданы промежуточные створы ниже по течению Е.3 и Н.2 в 25 км до заключительных створов Е.4 и Н.3, расположенных при выходе рек с пригородной зоны. Гидрографы, полученные на заданных створах, служат для определения характера распределения воды в период моделируемых паводков.

Рисунок 3.1 – Схема створов, введенных в программу HEC-RAS

1) Моделирование первого сценария. Проведено моделирование максимальных расходов: максимального значения сброса с Астанинского водохранилища для р. Есиль (1910,0 м3/с) и паводкового периода 1 % обеспеченности для р. Нура – с. им. Р. Кошкарбаева (2140,88 м3/с). В модели задан гидрограф, где максимальный расход с меженного уровня достигается за 3 дня, длится 1 день, затем идет на спад (рисунок 3.2). Общее количество промоделированных дней составляет 18.

Анализ рассчитанных программой гидрографов показал, что высокие пики расходов на начальных створах Е.1 и Н.1 вниз по течению снижаются (рисунок 3.2). Для реки Есиль характерно уменьшение максимальных расходов в 8 раз и более от начального створа Е.1 к расходу в створе городского русла Е.2. Такое существенное снижение происходит за счет накопления воды и регулирования стока защитной дамбой для г. Нур-Султан. Следует отметить увеличение стока в створах Е.3 и Е.4, максимальные пики расходов в которых превышают пики в городском русле (Е.2) в 2,8 раз, что обусловлено перетеканием части стока реки Нуры в реку Есиль. Отмечается уменьшение пиков расходов в нижнем течении р. Есиль в пределах пригородной зоны, от створа Е.3 к створу Е.4, что объясняется расширением русла и уменьшением скорости течения. Для реки Нуры также характерно уменьшение пиков расходов от Н.1 до нижних створов в 6,5 раз.

а – река Есиль                                                                   б – река Нура

Рисунок 3.2 – Гидрографы, заданные (в створах Е.1 и Н.1), расчитанные

в программе HEC-RAS для максимальных расходов рек

Модель показала, что при заданном гидрографе паводки проходят через пригородную зону г. Нур-Султан за 18 суток (река Есиль) (рисунок 3.2). Несмотря на наличие защитного сооружения «Защита города Нур-Султан (Астаны) от затоплений паводковыми водами р. Есиль», существует высокий риск затопления обширных территорий прилегающих населенных пунктов и некоторых участков города Нур-Султан. По модели паводковые воды реки Есиль достигают защитного сооружения «Защита города Нур-Султан (Астаны) от затоплений паводковыми водами р. Есиль» на пятый день прохождения (рисунок 3.3 а). Переток вод из реки Нуры в долину реки Есиль наблюдается на десятый день прохождения паводков (рисунок 3.3 б). Максимальная зона затопления показана на рисунке 3.3 в.

Общий объем воды, пройденный через створы Е.1 и Н.1 при максимальных моделируемых расходах, составил 2020,9 млн. м3.

| а – при достижении паводковыми водами реки Есиль защитного сооружения |  |
| --- | --- |
| б - при перетоке вод реки Нуры в реку Есиль |  |
| в - максимальные территории затоплений |  |

Рисунок 3.3 – Моделирование затоплений в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан (Астана) при максимальных расходах рек Есиль (1910,0 м3/с) и Нура (2140,88 м3/с)

2) Моделирование 2 сценария. Проведено моделирование половодья 2017 года, для сравнения с реальной ситуацией в многоводный год и дальнейшей корректировки входных параметров модели. Максимальные суточные расходы в 2017 на р. Нура (гидропосту с. им. Р. Кошкарбаева) составили 1810 м3/с, а на р. Есиль (сброс с Астанинского водохранилища) – 1010 м3/с, эти значения соответствуют 2% обеспеченности максимального стока.

В 2017 году ход полученных гидрографов схож с результатами расчетных данных, где высокие пики расходов на начальных створах Е.1 и Н.1 вниз по течению снижаются (рисунок 3.4 а, 3.4 б ). Для реки Есиль характерно уменьшение максимальных расходов в 15 раз от начального створа Е.1 к расходу в створе городского русла Е.2. Из защитного сооружения «Защита города Нур-Султан (Астаны) от затоплений паводковыми водами р. Есиль» не производят сброс воды более 60 м3/с, так как возникает опасность затоплений в городе. Вниз по течению, за счет перетекания части воды из реки Нуры в реку Есиль, отмечается увеличение параметров стока в створах Е.3 и Е.4, и уменьшение в створе Н.3.

Гидрологическое компьютерное моделирование затопления в период половодья рек Есиль и Нура 2017 года в сравнениии с моделированием максимальных значений расходов показало уменьшение затоплений территорий в долине реки Есиль, но площадь затоплений в долине реки Нуры практически сохранилась (рисунок 3.5 а, 3.5 б, 3.5 в).

а – Есиль                                                         б – Нура

Рисунок 3.4 – Гидрографы расходов половодья рек в 2017 году заданные (Е.1 и Н.1)  и полученные в программе HEC-RAS для максимальных расходов рек

Общий объем воды, пройденный через створы Е.1 и Н.1, при моделируемых расходах 2017 года стал больше, чем объем при моделировании максимальных значений, и составил 2147,5 млн. м3, что обусловлено особенностями задаваемого гидрографа.

| а – при достижении паводковых вод р. Есиль защитной дамбы города Нур-Султан от затоплений паводковыми водами р. Есиль |  |
| --- | --- |
| б – при перетоке вод реки Нуры в реку Есиль по 3 протокам |  |
| в – максимальные территории затоплений |  |

Рисунок 3.5 – Моделирование затоплений в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан (Астана) в период половодья 2017 года при максимальных расходах

на реках Есиль (1010,0 м3/с) и Нура (1810,0 м3/с)

В связи с тем, что за основу модели 2 были приняты расходы воды 2017 года, была возможность верификации полученных результатов моделирования на основе сравнения с результатами дешифрирования космических снимков высокой разрешающей способности на даты прохождения паводка. Были дешифрированы космические Planet Com (разрешение 3 м)  за 17-19 апреля 2017 г., даты максимального подъема уровня на створах E1 и H1 (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 – Карта зон затопления паводковыми водами рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны на основе моделирования и по данным дешифрирования

космических снимков (2017 год)

В результате сравнения площадей затопленных территорий в период половодья 2017 г. (модель 2)  получили, что площадь затопления при моделируемых расходах 2017 года на 38% больше, чем реально затопленная в 2017 году территория (таблица 3.4).

Таблица 3.4 – Площади затоплений паводковыми водами рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан

| Условия моделирования | При максимальных расходах (модель 1) | При моделируемых расходах 2017 года (модель 2) | Площади затоплений паводковыми водами по космическим снимкам Planet Com (разрешение 3 м) за 17-19 апреля 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площади затоплений паводковыми водами рек Есиль и Нура, км2 | 1051,21 | 940,87 | 678,93 |

При этом следует учесть, что вода с указанных створов с максимальными расходами достигает остальной территории с отставанием в 2- 4 дня. За счет этого разница в площадях уменьшится. Сравнительный анализ площадей затоплений при моделируемых максимальных расходах (модель 1)  на 12 % больше, чем площадь модели затопления 2017 года.

Следует отметить, что существует необходимость моделирования дополнительных  сценариев с различными показателями задаваемого гидрографа, а также улучшения  результатов моделей посредством дальнейшего уточнения  цифровой модели рельефа с более точной отрисовкой террасовых и пойменных уровней долин рек

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования второго этапа (2019 года) выполнены полностью, в соответствии с Календарным планом работ проекта (приложение Е).

В рамках выполнения первой задачи создана цифровая модель рельефа (ЦМР) долин рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан, как основы гидрологического компьютерного моделирования, которая включала: 1) проведение батиметрической съемки рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан, батиметрической съемки Астанинского водохранилища для создания ЦМР; 2) создание системы опорных точек по долине рек Есиль и Нура для создания ЦМР; 3) создание основы ЦМР долин рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан (Астана) на основе космических снимков Sentinel с разрешением 10 м; 4) проведение съемки с беспилотного летательного аппарата территорий русел и пойм рек Есиль и Нура для увеличения точности ЦМР;

В рамках выполнения второй задачи проведен анализ гидрологических параметров рек Есиль и Нура в половодье в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан, который позволил  выявить основные тенденции пространственно-временной изменчивости расходов и уровней воды рек в половодье, в том числе: 1) с 1974 по 2018 годы наблюдается увеличение объема стока половодья; 2) начало половодья сдвинулось на более ранние даты, на неделю раньше, от первых чисел апреля к концу марта, а конец половодья с середины мая к началу мая. 3) выявлено чередование многоводных и маловодных фаз с периодичностью 4-7 лет, при этом многоводные периоды не компенсируют маловодные по объему стока; 4) с 2014 года реки Есиль и Нура находятся в многоводной фазе; Кроме того, проведен анализ влияния климатических факторов на сток рек Есиль и Нура. В бассейнах рек Есиль и Нура температурные аномалии весеннего периода составляют 0,37ºС/10 лет 0,33ºС/10 лет соответственно; а аномалии годовых сумм осадков 3,9 мм/10 лет и 3,3 мм/10 лет соответственно, с основным вкладом осадков зимнего и весеннего периодов. Выявлена невыраженная зависимость стока половодья на условно-естественном гидропосту с. Турген от осадков за холодный период года; Проведен анализ роли антропогенных факторов на сток реки Есиль. Выявлена регулирующая роль водохранилищ на сток: среднемноголетнее значение годового стока по гидропосту «г. Астана» уменьшилось на 60% после строительства Астанинского водохранилища и составило 3,52 м3/с, а максимальные расходы уменьшились на 61 % с 310 м3/с до 121 м3/с. Графики расходов воды сглаживаются от условно-естественного гидропоста с. Турген к зарегулированному - с. Волгодоновка: максимальные месячные расходы уменьшились более чем в 3 раза.

Анализ максимальных расходов и уровней воды по опорным гидропостам рек Есиль и Нура показал синхронность колебаний этих значений. Начиная с 2014 года реки Есиль и Нура находятся в многоводной фазе.

В рамках выполнения третьей задачи проведено гидрологическое компьютерное моделирование затопления в период половодья рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан при максимальных расчетных показателях расходов (1% обеспеченности для р. Нура (Модель 1) и максимальном сбросе с Астанинского водохранилища при форсированном уровне (Модель 2).

Модель 1. Проведено моделирование при максимальном значения сброса с Астанинского водохранилища для р. Есиль (1910,0 м3/с) и паводкового периода 1 % обеспеченности для р. Нура – с. им. Р. Кошкарбаева (2140,88 м3/с). В модели задан гидрограф, где максимальный расход с меженного уровня достигается за 3 дня, длится 1 день, затем идет на спад. Общее количество промоделированных дней составляет 18. Модель показала, что при заданном гидрографе паводки проходят через пригородную зону г. Нур-Султан за 18 суток (река Есиль). Несмотря на наличие защитной дамбы от затоплений паводковыми водами р. Есиль, существует высокий риск затопления обширных территорий прилегающих населенных пунктов и некоторых участков города Нур-Султан. По модели паводковые воды реки Есиль достигают защитной дамбы на пятый день прохождения, а переток вод из р. Нуры в долину р. Есиль наблюдается на десятый день прохождения паводковых вод. Общий объем воды, пройденный через створы Е.1 и Н.1 при максимальных моделируемых расходах, составил 2020,9 млн. м3.

Модель 2. Проведено моделирование половодья 2017 года. Максимальные суточные расходы в 2017 на р. Нура (гидропосту с. им. Р. Кошкарбаева) составили 1810 м3/с, а на р. Есиль (сброс с Астанинского водохранилища) – 1010 м3/с, эти значения соответствуют 2% обеспеченности максимального стока. Ход гидрографов схож с результатами расчетных данных. Для реки Есиль характерно уменьшение максимальных расходов в 15 раз от начального створа Е.1 к расходу в створе городского русла Е.2. Вниз по течению, за счет перетекания части воды из р. Нуры в р. Есиль, отмечается увеличение параметров стока в створах Е.3 и Е.4 и уменьшение в створе Н.3.

Таким образом, проведено гидрологическое компьютерное моделирование затопления в период половодья рек Есиль и Нура при различных гидрологических условиях. Для верификации результатов необходима уточнение цифровой модели рельефа в пределах долин рек, также необходимо расширение количества моделируемых ситуаций. В 2020 году, на основе моделей будут разработаны рекомендации по снижению риска воздействия паводковых затоплений на населенные пункты пригородной зоны г. Нур-Султан.

Результаты исследований 2019 года обсуждены на 4 конференциях и опубликованы в 3 статьях, из них: 2 – в научных изданиях с ненулевым импакт-фактором, входящих в базу SCOPUS (приложение Ж):

- «Water resources and system of the River Yesil (ISHIM) under conditions of active anthropogenous transformation and climate change». EurAsian Journal of BioSciences. Vol. 13. 2019. pp. 1275-1289. e-ISSN 1307-9867. Farida Zh. Akiyanova,  Nataliya L. Frolova , Aiman A. Avezova , Altynay M. Shaimerdenova , Anton B. Oleshko.

- «Application of the methods of remote sensing of the earth to study the bathymetry of the coastal part of the Astana reservoir (Kazakhstan)» в материалах конференции The 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Албена, Болгария, входящими в SCOPUS с ненулевым импакт-фактором. Farida Akiyanova, Anton Oleshko, Yergali Karakulov, Altynay Shaimerdenova.

Одна статья «Применение методов анализа дистанционных данных для оценки плоскостной эрозии на примере территории Акмолинской области», опубликована в рецензируемом отечественном научном издании с ненулевым импакт-фактором (журнал «Гидрометеорология и экология», №2).Авторы: Ф.Ж. Акиянова, Е.М. Каракулов, Н.Б. Зинабдин, Н.И. Васильченко

МНС Шаймерденовой А.М. принято участие в написании монографии «Developing Geospatial and Statistical Indicators for DRR: A Pilot Study of Drought, Flood, Sand and Dust Storm, and Air Pollution in South Korea and Kazakhstan», Leading Authors: Woo-Kyun Lee, Sea Jin Kim; Contributing Authors: Soo Jeong Lee, Eunbeen Park, Jiwon Kim, Sugyeong Park, Gang Sun Kim, Nahui Kim, Wona Lee, Altynay Shaimerdenova, Chul-Hee Lim, Tae Hyung Kim. 14 June 2019; ISBN : 978-89-7858-077-9 93450.

Результаты исследований обсуждены на 3 конференциях:

Принято участие в конференции Third EGM on Disaster related Statistical Geospatial Indicators for SDGs, 30-31 января 2019г., Алматы в качестве соавтора доклада Developing geo-statistical indicators and adaptive pathways for disaster risk reduction: cases of flood, drought, sand and dust storms, and air pollution in Central Asian countries (with Pilot case study of South Korea and Kazakhstan), МНС Шаймерденова А.М.

Принято участие с докладом «Geospatial data applications to mitigate the natural disasters in Kazakhstan» в Одиннадцатой сессии совещания Рабочей группы Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии по развитию на основе знаний и Региональном семинаре по применению инноваций и технологий для ЦУР, 26-27 июня 2019 г., Бишкек, Кыргызстан, научный руководитель Акиянова Ф.Ж.

Принято участие с докладом «The experience of studying and modeling hydrological hazards on the example of the Yesil and Nura rivers within the suburban zone of Nur-Sultan» во II Международном саммите молодежных лидеров в области водных ресурсов, 18-20 сентября 2019 г., Иркутск, Россия, МНС Шаймерденова А.М.

Степень внедрения результатов 2019 года: «Карта батиметрии Астанинского водохранилища» в масштабе 1:17 500, составленная на основе батиметрической съемки и камеральной обработки в геоинформационных программах, внедрена в РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и будет использоваться для уточнения объема водных ресурсов водохранилища, снабжающего г. Нур-Султан (приложение И).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Указ Президента Республики Казахстан К. Токаева № 6 «О переименовании города Астаны – столицы Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан» от 23 марта 2019 г., Акорда;

2 Clark, M. J. Putting water in its place: a perspective on GIS in hydrology and water management / M. J. Clark // Hydrological Processes. – 1998.  – Vol. 12 (6). – P. 823-834;

3 Gurnell, A., Montgomery, D. Preface: hydrological applications of GIS / A. Gurnell, D.  Montgomery // Hydrological Processes. – 1998. – Vol. 12(6). – P. 821–822;

4 Пьянков, С. В. Геоинформационное обеспечение моделирования гидрологических процессов и явлений: монография / С.В. Пьянков, А.Н. Шихов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2017. – 148 с., ил. ISBN 978-5-7944-3001-1, УДК 556.5 (004.942) ББК 26.222;

5 Akiyanova, F. et al. Application of the methods of remote sensing of the Earth to study the bathymetry of the coastal part of the Astana reservoir (Kazakhstan) / F. Akiyanova, A. Oleshko, Y. Karakulov, A. Shaimerdenova // The 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. – Albena, Bulgaria, 2019. – P. 457-464;

6 Официальный сайт Европейского космического агентства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-1;

7 Балдина, Е. А., Трошко, К. А., Николаев, Н. Р. Радиолокационные данные Sentinel-1 и возможности их обработки для дешифрирования форм рельефа острова Котельный / Е. А. Балдина, К. А. Трошко, Н. Р. Николаев // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – № 3. – С. 78-85;

8 Акиянова, Ф.Ж. и др. Применение методов анализа дистанционных данных для оценки плоскостной эрозии на примере территории Акмолинской области / Ф. Ж. Акиянова Е.М. Каракулов Н.Б. Зинабдин Н.И. Васильченко // Гидрометеорология и экология. – 2019. – № 2. – С.  23-38;

9 Attema, E. et al. Sentinel-1-the radar mission for GMES operational land and sea services / E. Attema et al.  // ESA bulletin. – 2007. – Vol. 131. – P. 10-17;

10 Кантемиров, Ю. И. Краткие теоретические основы радарной интерферометрии и ее многопроходных вариаций Ps и SBass / Ю. И. Кантемиров // Геоматика. – 2012. – №. 1. – С. 22-26;

11 Абишев, И. А. и др. Водные ресурсы Казахстана и их использование / И. А. Абишев, А. Р. Медеу, И. М. Мальковский,  Л. С. Толеубаева // Водные ресурсы Центральной Азии и их использование: мат-лы междунар. научно-практ. конф., посвященной подведению итогов объявленного ООН десятилетия «Вода для жизни». – Алматы, 2016. – Т.1. – С. 9-19;

12 Ресурсы поверхностных вод районов освоения целинных и залежных земель Акмолинская область Казахской ССР / под общ. ред. В. А. Урываева //Л.: Гидрометеоиздат, 1958.  вып. I. – 790 с.;

13 Зайков, Б. Д. Выдающиеся половодья и паводки на реках СССР за историческое время [Текст] / Б. Д. Зайков. – Л.: Гидрометеоиздат, 1954. – 135 с.;

14 Республика Казахстан : в 3 т. Т.1. Природные условия и ресурсы / под общ. ред. А. Р. Медеу. – 2-е изд. – Алматы, Казахстан, 2010. – С. 237-241. – ISBN 978-601-7150-02-0;

15 Водные ресурсы Казахстана: Оценка, прогноз, управление : в 21 т.  / гл. ред. А. Р. Медеу.  – Алматы, 2012. – ISBN 978-601-7150-32-7. Т. VII : Ресурсы речного стока Казахстана. Кн. 1: Возобновляемые ресурсы поверхностных вод Западного, Центрального и Северного Казахстана / под научн. ред. Р. Р. Гальперина.– 684 с. ISBN 978-601-7150-32-7;

16 Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод. Бассейн реки Есиль / Республиканское Государственное Предприятие «Казгидромет». – 2018. – Вып.2. – 194 с.;

17 Климат, Агроклиматические ресурсы [Карты] : климатические карты. – 1: 7 500 000 // Атлас Республики Казахстан. Природные условия и ресурсы / сост. и подгот. к печати Н. У. Бултеков, И. Б. Есеркепова, П. Ж. Кожахметов, Н. В. Пиманкина, И. В. Северский; под ред. А.Р. Медеу. – Алматы, 2010. – Вып.1. – С. 57-71;

18 Седьмое национальное сообщение и третий двухгодичный доклад Республики Казахстан Рамочной конвенции ООН об изменении климата / Программа развития ООН. – Астана, 2017. – 304 с.;

19  Ежегодный бюллетень мониторинга состояния и изменения климата Казахстана: 2017 год. / Министерство энергетики, Республиканское государственное предприятие «Казгидромет».  – Астана, 2018. – 60 с.;

20 Генеральная схема комплексного использования и охраны водных ресурсов [Утверждена  постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года № 200];

21 Медеу, А. Р. и др. Водная безопасность Республики Казахстан: проблемы устойчивого водообеспечения  / А. Р. Медеу и др. // Водное хозяйство Казахстана. – 2011. – №. 9. – С. 37;

22 Бурлибаева, Д. М. Гидроэкологические основы вододеления транзитного (поверхностного) стока трансграничных рек Казахстана : дис. на соиск. степ. док-ра философии (PhD). – Алматы, 2016. – 262 с.;

23 Akiyanova F. Z. et al. Water resources and system of the River Yesil (ISHIM) under conditions of active anthropogenous transformation and climate change / F. Zh. Akiyanova, N. L. Frolova, А. A. Avezova, A. M. Shaimerdenova, A. B. Oleshko // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. – Т. 13. – №. 2. – P. 1275-1289. – e-ISSN 1307-9867;

24 Схема комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Есиль на территории Республики Казахстан / Министерство сельского хозяйства РК. Комитет по водным ресурсам. Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз»; гл. инженер проекта Твердовский А.  – Алматы, 2006;

25 «Защита г. Астаны от затопления паводковыми водами р. Есил» : Технический паспорт гидротехнического сооружения № 37 : утв. приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 4.06.2009 г. № 326 / Комитет по Водным Ресурсам Министерства Сельского Хозяйство Республики Казахстан. Акмолинский филиал Республиканское Государственное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз». – Астана, 2018;

26 Гидрологический инженерный центр (HEC). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras;

27 Ahmed, S. et al. Modeling Flood & Drought Scenario for Water Management in Porali River Basin, Balochistan / S. Ahmed, S.I. Ahmed, H. Maqsood, B. Lakhani // International Journal of Economic and Environmental Geology. – 2019. – P. 1-9;

28 Gutenson, J. L. et al. Using HAZUS-MH and HEC-RAS to Evaluate Real World Flooding Events in the Upper Alabama River Watershed / J.L. Gutenson, A.A. Oubeidillah, P. Hicks, L. Durham, A.N.S. Ernest, L. Zhu, and X. Zhang // World Environmental and Water Resources Congress 2015. – 2015. – P. 1607-1627;

29 Hu, H. H., Walton, R. Advanced guidance on use of steady HEC-RAS / H. H. Hu, R. Walton  // World Environmental and Water Resources Congress 2008: Ahupua'A. – 2008. – P. 1-10;

30 Knebl, M. R. et al. Regional scale flood modeling using NEXRAD rainfall, GIS, and HEC-HMS/RAS: a case study for the San Antonio River Basin Summer 2002 storm event / M. R. Knebl, Z. L. Yang, K. Hutchison, D. R. Maidment  // Journal of Environmental Management. – 2005. – Vol. 75. – №. 4. – P. 325-336;

31 Timbadiya, P. V., Patel, P. L., Porey, P. D. HEC-RAS based hydrodynamic model in prediction of stages of lower Tapi River / P. V. Timbadiya, P. L. Patel, P. D. Porey // ISH Journal of Hydraulic Engineering. – 2011. – Vol. 17. – №. 2. – P. 110-117;

32 Aksoy, H. et al. Hydrological and hydraulic models for determination of flood-prone and flood inundation areas / H. Aksoy, V. S. O. Kirca,  H. I. Burgan and D. Kellecioglu // Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences. – 2016. – Vol. 373. – P. 137-141;

33 Basnayake, S. B. et al. Application of Virtual Rain and Stream Gauge Information Service for Improved Flood Early Warning System in Lower Mekong Countries / S. B. Basnayake, S. Jayasinghe, C. Meechaiya, K. N. Markert, H. Lee, P. Towashiraporn, E. Anderson, and M.A. Okeowo // AGU Fall Meeting Abstracts. – 2017;

34 Lamichhane, N., Sharma, S. Development of flood warning system and flood inundation mapping using field survey and LiDAR data for the Grand River near the city of Painesville, Ohio / N. Lamichhane, S. Sharma // Hydrology. – 2017. – Vol. 4. – №. 2. – P. 24;

35 Rangari, V. A. et al. Assessment of inundation risk in urban floods using HEC RAS 2D / V. A. Rangari, N. V. Umamahesh, C. M. Bhatt // Modeling Earth Systems and Environment. – 2019. – P. 1-13;

36 Определение основных расчетных гидрологических характеристик: СП 33-101-2003: одобр. постанов-ем Госстроя России № 218 от 26.12.2003 : ввод в действие с 01.01.2014. – Москва, 2004. – 75 c. – ISBN 5-88111-162-1;

37 «Астанинское водохранилище» : Технический паспорт водохранилища № 30 : утв. приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 4.06.2009 г. № 326  / Комитет по Водным Ресурсам Министерства Сельского Хозяйство Республики Казахстан. Акмолинский филиал Республиканское Государственное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз». – Астана, 2016;

38 Инженерный справочник. Рекомендуемые значения коэффициента шероховатости n в формуле Маннинга для различных материалов стенок трубопроводов, лотков, труб, искусственных водостоков и т.д. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dpva.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Договор о сотрудничестве с Евразийским Национальным Университетом  им. Л. Гумилева № 362 от 26.10.2018 г.

Продолжение договора о сотрудничестве с Евразийским Национальным Университетом  им. Л. Гумилева № 362 от 26.10.2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Карта цифровой модели рельефа пригородной зоны г. Нур-Султан

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Максимальные расходы воды по гидропостам рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны  г. Нур-Султан и их расчетные значения различной обеспеченности

Таблица В1 – Расчетные максимальные расходы воды различной обеспеченности (P) для рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан, м3/с

| Период | Гидропост | Обеспеченность (P), % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 |
| 1975-2017 | р.Есиль-Турген (50°46'17.07"С 72°19'37.87"В) | 653,37 | 523,11 | 446,61 | 172,85 | 19,02 | 7,44 | 0,83 |
| 1978-2017 | р.Есиль-Волгодоновка (51° 1'23.05" 71°58'28.45"В) | 1037,73 | 533,69 | 355,79 | 55,93 | 3,10 | 1,08 | 0,13 |
| 1933-2017 | р.Нура-Кошкарбаева (50°49'45.70"С 71°20'12.45"В) | 2140,88 | 1225,08 | 895,71 | 263,49 | 62,66 | 40,17 | 16,07 |

Таблица В2 – Максимальные расходы воды по гидропостам рек Есиль и Нура в пределах пригородной зоны  г. Нур-Султан

| Год; с. им. Р. Кошкарбаева. 1933; 461. 1934; 319. 1935; 317. 1936; 17,1. 1937; 90,2. 1938; 35,6. 1939; 36. 1940; 39,9. 1941; 1290. 1942; 679. 1943; 784. 1944; 469. 1945; 804. 1946; 530. 1947; 635. 1948; 1800. 1949; 1720. 1950; 168. 1951; 94,4. 1952; 181. 1953; 325. 1954; 750. 1955; 263. 1956; 139. 1957; 288. 1958; 396. 1959; 623. 1960; 1850. 1961; 455. 1962; 544. 1963; 46,2. 1964; 493. 1965; 98,8. 1966; 385. 1967; 33,7. 1968; 61,6. 1969; 261. 1970; 672. 1971; 604. 1972; 1060. 1973; 475. 1974; 137. | Год; с. Турген; с. Волгодоновка; с. им. Р. Кошкарбаева. 1975; 19,2; 61,1. 1976; 271; 405. 1977; 244; 486. 1978; 68,5; 8,26; 137. 1979; 345; 830; 646. 1980; 78,1; 83,4; 127. 1981; 78,9; 3,95; 272. 1982; 107; 8,71; 146. 1983; 328; 356; 456. 1984; 179; 104; 339. 1985; 287; 239; 472. 1986; 07; 394; 343. 1987; 363; 75; 360. 1988; 341; 215; 525. 1989; 113; 7,2; 242. 1990; 409; 272; 890. 1991; 480; 269; 645. 1992; 50; 28,1; 148. 1993; 473; 974; 932. 1994; 53,2; 7,53; 106. 1995; 250; 8,45; 419. 1996; 277; 197; 239. 1997; 210; 148; 327. 1998; 11,9; 20,8; 43,3. 1999; 4,85; 6,35; 61,5. 2000; 5,61; 4,67; 34,1. 2001; 248; 84,2; 179. 2002; 227; 179; 357. 2003; 70,2; 6,85; 79,5. 2004; 220; 25; 418. 2005; 129; 13,8; 252. 2006; 5,49; 6,57; 11,9. 2007; 138; 5,04; 138. 2008; 115; 11,8; 138. 2009; 84,7; 4,94; 52,7. 2010; 236; 101; 156. 2011; 73,9; 3,59; 137. 2012; 128; 7,79; 100. 2013; 96,3; 5,53; 216. 2014; 476; 177; 25. 2015; 526; 180; 275. 2016; 223; 79,3; 444. 2017; 340; 239; 1870. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г1 – Значения коэффициентов шероховатости n по Маннингу для территории г. Нур-Султан и его пригородной зоны

| Объект; n. Автопарк; 0,180. АЗС; 0,180. А фальтовая площадка; 0,180. Аэродром; 0,180. Аэропорт; 0,180. Балка; 0,022. Балка Тогансай; 0,022. Балка Улькенкара; 0,022. Баня; 0,200. Болото; 0,035. Болото закамышенное; 0,035. Болото закамышенное Бюйрекколь; 0,035. Болото закамышенное закустаренное; 0,050. Болото закустаренное; 0,050. Болото заросшее кустарником; 0,050. Болото камышевое; 0,035. Болото камышевое закустаренное; 0,050. Болото камышовое; 0,035. Болото камышовое закустаренное; 0,050. Болото камышовое заросшее лесом; 0,050. Болото камышово-тросниковое c редким лесом и кустарником; 0,050. Болото камышово-тростниковое; 0,035. Болото камышово-тростниковое заросшее кустарником; 0,050. Болото камышово-тростниковое с кустарником; 0,050. Болото моховое; 0,035. Болото осоковое; 0,035. Болото осоковое закустаренное; 0,050. Болот осоковое Каракога; 0,035. Болото осоковое с редколесьем; 0,050. Будка; 0,200. Будка железнодорожника; 0,200. Буровая; 0,200. Вал; 0,250. Весы; 0,200. Ветлечебница; 0,200. Водовод; 0,200. Водовод наземный; 0,200. | Объект; n. Водовод наземный (недействующий); 0,200. Водокачка; 0,200. Водомерный пост; 0,200. Водонапорная станция; 0,200. Водопойный пункт; 0,200. Водопровод; 0,200. Водопровод наземный; 0,200. Водопровод наземный недействуюший; 0,200. Водопроводная станция; 0,200. Водохранилище; 0,040. Водохранилище Тоганай; 0,040. Ворота шлюза с мостом; 0,100. Временный ороситель; 0,200. Временный распределитель; 0,200. Вырубленный лес; 0,150. Галечник; 0,035. Галечники; 0,035. Гараж; 0,200. Гаражи; 0,200. Глиняный карьер; 0,025. Горелый лес; 0,150. Гравийная дорога; 0,025. Гребли; 0,200. Группа кустарников; 0,075. ГСМ; 0,200. Дамба; 0,250. Дамба двусторонняя; 0,250. Дамба одностороняя; 0,250. Дерево; 0,150. Диспетчерская; 0,200. Дойка; 0,200. Дом; 0,200. Дом отдыха; 0,200. Дорога грунтовая полевая; 0,018. Дорога грунтовая полевая; 0,10. Дорога грунтовая проселочная; 0,018. Дорога грунтовая улучшенная; 0,018. Дорога грунтовая улучшенная; 0,100. Дорога по насыпи; 0,250. |
| --- | --- |
| Продолжение таблицы Г1 Объект; n. Дорога по садам и многолетним насаждениям; 0,018. Дорога шоссейная асфальтированная; 0,100. Дорога шоссейная гравийная; 0,025. Дорога шоссейная гравийная; 0,100. ДЭУ; 0,200. Железная дорога; 0,100. Железная дорога; 0,100. Железная дорога по мосту; 0,100. Железнодорожный пост; 0,200. Жилая застройка; 0,180. Загон; 0,180. Загоны для скота (дойка); 0,180. Заготбаза; 0,200. Залежь; 0,035. Залежь орошаемая; 0,035. Залежь с оросительной сетью; 0,035. Залежь чистая; 0,035. Западина; 0,050. Заросли кустарника заболоченные с редким лесом; 0,075. Застроенные территории (кварталы); 0,180. Застроенные территории кварталы Калинино; 0,180. Застроенные территории кварталы Раздольное; 0,180. Застроенные территории кварталы Буденное; 0,180. Застроенные территории кварталы Кощи; 0,180. Застроенные территории кварталы Кызыл ар; 0,180. Застроенные территории кварталы Миновка; 0,180. Застроенные территории кварталы Преображенка; 0,180. Защитная лесополоса; 0,150. Защитные лесонасаждения; 0,150. Звероводческий питомник; 0,180. Здание; 0,200. Здание водокачки; 0,200. Здание водопроводной станции; 0,200. Здание ЛТиО; 0,200. Здание мастерской; 0,200. Здание общежития; 0,200. Здание овцефермы; 0,200. Здание свинофермы; 0,200. Здания; 0,200. Здания гаражей; 0,200.; Объект; n. Здания кирпичного завода; 0,200. Здания лимонадного цеха; 0,200. Здания молочной фермы; 0,200. Здания МФ; 0,200. Здания ПМК-30; 0,200. Здания полевого стана; 0,200. Здания птицефабрики; 0,200. Здания ПТУ; 0,200. Здания склада; 0,200. Здания СХТ; 0,200. Здания тока; 0,200. Здания ХПП; 0,200. Земли заросшие камышом; 0,035. Земли изрытые; 0,180. Земли лагеря; 0,180. Земли межквартартальные; 0,180. Земли ретрансляции; 0,180. Земли с мочажинками; 0,035. Земли с силосными ямами; 0,180. Земли с ямами; 0,050. Землянка; 0,200. Зимовка; 0,180. Зимовка Оспанхажи; 0,180. Зона отдыха; 0,180. Изолятор; 0,200. Изрытое место; 0,035. Изрытые места; 0,035. Ипподром; 0,180. Каменистые россыпи; 0,035. Каменнный карьер; 0,035. Каменно-щебёночный карьер; 0,035. Камыш; 0,035. Канава; 0,022. Канава сухая (двойная линия); 0,022. Канава по валу; 0,022. Канава сухая; 0,022. Канава сухая (двойная линия); 0,022. Канава сухая вокруг территории мастерской; 0,022. Канал; 0,013. Канал бетонный; 0,013. Канал Нура-Ишим; 0,013. Канал по насыпи; 0,013.. Продолжение таблицы Г1 Объект; n. Дорога по садам и многолетним насаждениям; 0,018. Дорога шоссейная асфальтированная; 0,100. Дорога шоссейная гравийная; 0,025. Дорога шоссейная гравийная; 0,100. ДЭУ; 0,200. Железная дорога; 0,100. Железная дорога; 0,100. Железная дорога по мосту; 0,100. Железнодорожный пост; 0,200. Жилая застройка; 0,180. Загон; 0,180. Загоны для скота (дойка); 0,180. Заготбаза; 0,200. Залежь; 0,035. Залежь орошаемая; 0,035. Залежь с оросительной сетью; 0,035. Залежь чистая; 0,035. Западина; 0,050. Заросли кустарника заболоченные с редким лесом; 0,075. Застроенные территории (кварталы); 0,180. Застроенные территории кварталы Калинино; 0,180. Застроенные территории кварталы Раздольное; 0,180. Застроенные территории кварталы Буденное; 0,180. Застроенные тер итории кварталы Кощи; 0,180. Застроенные территории кварталы Кызылжар; 0,180. Застроенные территории кварталы Миновка; 0,180. Застроенные территории кварталы Преображенка; 0,180. Защитная лесополоса; 0,150. Защитные лесонасаждения; 0,150. Звероводческий питомник; 0,180. Здание; 0,200. Здание водокачки; 0,200. Здание водопроводной станции; 0,200. Здание ЛТиО; 0,200. Здание мастерской; 0,200. Здание общежития; 0,200. Здание овцефермы; 0,200. Здание свинофермы; 0,200. Здания; 0,200. Здания гаражей; 0,200.; Объект; n. Здания кирпичного завода; 0,200. Здания лимонадного цеха; 0,200. Здания молочной фермы; 0,200. Здания МФ; 0,200. Здания ПМК-30; 0,200. Здания полевого стана; 0,200. Здания птицефабрики; 0,200. Здания ПТУ; 0,200. Здания склада; 0,200. Здания СХТ; 0,200. Здания тока; 0,200. Здания ХПП; 0,200. Земли заросшие камышом; 0,035. Земли изрытые; 0,180. Земли лагеря; 0,180. Земли межквартартальные; 0,180. Земли ретрансляции; 0,180. Земли с мочажинками; 0,035. Земли с силосными ямами; 0,180. Земли с ямами; 0,050. Землянк; 0,200. Зимовка; 0,100. Зимовка Оспанхажи; 0,180. Зона отдыха; 0,180. Изолятор; 0,200. Изрытое место; 0,035. Изрытые места; 0,035. Ипподром; 0,180. Каменистые россыпи; 0,035. Каменнный карьер; 0,035. Каменно-щебёночный карьер; 0,035. Камыш; 0,035. Канава; 0,022. Канава сухая (двойная линия); 0,022. Канава по валу; 0,022. Канава сухая; 0,022. Канава сухая (двойная линия); 0,022. Канава сухая вокруг территории мастерской; 0,022. Канал; 0,013. Канал бетонный; 0,013. Канал Нура-Ишим; 0,013. Канал по насыпи; 0,013.. Продолжение таблицы Г1 Объект; n. Канал распределительный; 0,013. Канал строящийся; 0,013. Карьер; 0,035. Карьер глиняный; 0,025. Карьер гравийный; 0,035. Карьер гравия; 0,035. Карьер каменный; 0,035. Карьер камня; 0,035. Карьер песка; 0,025. Карьер песчаный; 0,025. Карьер по добыче песка; 0,025. Карьер щебеночный; 0,035. Карьер щебня; 0,035. Кварталы; 0,180. Кирпичный завод; 0,200. Кладбище; 0,160. Кладбище Карашилик; 0,160. Кладбище Конкакамы; 0,160. Колки лес; 0,150. Коллективные сады; 0,070. Коллектор; 0,200. Коллектор наземный; 0,200. Колодец; 0,200. Колодец артезианcкий; 0,200. Колодец артезианский; 0,200. Колодец с механическим подъемом воды; 0,200. Колодец трубчатый; 0,200. Колодец шахтный; 0,200. Комплекс КРС; 0,180. Конная ферма; 0,180. Константиновка; 0,180. КОП (культурно-орошаемое пастбище); 0,03. Кормоцех; 0,180. Котельная; 0,200. Кошара; 0,200. Кузнечная; 0,200. Культурно-орошаемое пастбище; 0,035. Кустарник; 0,075. Кустарник; 0,100. Кустарник заболоченный; 0,075. Кустарник заливной; 0,075. Кустарник заливной с редколесьем; 0,075. Кустарник заросший осокой; 0,075. Кустарник засорённый камнями; 0,075.; Объект; n. Кустарник с редким лесом; 0,075. Лагерь; 0,180. Лес; 0,150. Лес; 0,150. Лес естественный; 0,150. Лес естественный заливной; 0,150. Лес заливной; 0,150. Лес посаженный; 0,150. Лесные насаждения; 0,150. Лесопитомник; 0,150. Лесопитомник орошаемый; 0,150. Лесополоса; 0,150. Лесополоса вдоль дороги; 0,150. Лесополоса кустарниковая; 0,150. Лесополоса молодая; 0,150. Лесхоз шубар; 0,150. Лимонадный цех с.Вишневка; 0,200. Маслодельня; 0,200. Мастерская; 0,200. Мастерские; 0,200. Маш. двор; 0,180. Машинный двор; 0,180. Межа; 0,150. Межники чистые; 0,150. Мелиоративное строительство; 0,180. Молодые посадки леса; 0,150. Молочная ферма; 0,180. Мост; 0,100. Мочажинка; 0,035. Мочажинка осоковая; 0,035. Мочажинки с осокой; 0,035. МТМ; 0,200. МТФ; 0,200. МФ; 0,200. Навес; 0,180. Навозохранилище; 0,200. Населенный пункт; 0,180. Населенный пункт Аганас; 0,180. Населенный пункт Егиндыколь; 0,180. Н селенный пункт Жанажол; 0,180. Населенный пункт Малиновка; 0,180. Населенный пункт Мортык; 0,180. Населенный пункт Шнет; 0,180. Насос; 0,200. Насосная станция; 0,200. Насыпь; 0,250.... Продолжение таблицы Г1 Объект; n. Насыпь; 0,100. Насыпь двустороняя; 0,250. Насыпь двухсторонняя; 0,250. Насыпь двухсторонняя (двойная линия); 0,250. Насыпь двухстороняя; 0,250. Насыпь одностороняя; 0,250. Нефтебаза; 0,200. Обрыв; 0,022. Овощехранилище; 0,200. Овраг; 0,022. Овцепоилка; 0,180. Овцеферма; 0,180. Огород; 0,040. Озеро; 0,060. Озеро Жаланаш; 0,060. Озеро Линное; 0,060. Озеро Узункамыс с неопределенными берегами; 0,060. Озеро Аганас; 0,060. Озеро Айдарлыколь; 0,060. Озеро Айнаколь; 0,060. Озеро Алаколь; 0,060. Озеро Алаколь с непределенными берегами; 0,060. Озеро Анарколь; 0,060. Озеро Аулиетай; 0,060. Озеро Ащиколь пересыхающее; 0,060. Озеро Ащи-Кумколь; 0,060. Озеро Байдалы; 0,060. Озеро Балыктыколь; 0,060. Озеро Барлыколь; 0,060. Озеро Батпаколь; 0,060. Озеро Белобай; 0,060. Озеро Бол.Сарыколь; 0,060. Озеро Бол.Сарыоба; 0,060. Озеро Болотина; 0,060. Озеро Борлыколь; 0,060. Озеро Борлыколь пересыхающее; 0,060. Озеро Гребенкино; 0,060. Озеро Домбай; 0,060. Озеро Егилдыколь; 0,060. Озеро Егинды с неопределенными берегами; 0,060.; Объект; n. Озеро Ермаковка; 0,060. Озеро Жаканколь; 0,060. Озеро Жалтырколь; 0,060. Озеро Жалтырший с неопределенными берегами; 0,060. Озеро Жанколь; 0,060. Озеро Жарколь; 0,060. Озеро Жарлыколь; 0,060. Озеро закамышенное; 0,060. Озеро Казское; 0,060. Озеро Кайнарлы; 0,060. Озеро Камышное; 0,060. Озеро Карабидай; 0,060. Озеро Каракога; 0,060. Озеро Каракога пересыхающее; 0,060. Озеро Каракыр; 0,060. Озеро Карасор; 0,060. Озеро Карасу; 0,060. Озеро Каратомар; 0,060. Озеро Каратомар с неопределенными ерегами; 0,060. Озеро Каргу; 0,060. Озеро Каскатульген; 0,060. Озеро Кенетай; 0,060. Озеро Койгельды; 0,060. Озеро Койкат; 0,060. Озеро Косколь; 0,060. Озеро Косколь пересыхающее; 0,060. Озеро Коскольчук; 0,060. Озеро Коскопа; 0,060. Озеро Кочковатое; 0,060. Озе о Кошкар; 0,060. Озеро Кошкошь; 0,060. Озеро Красное заросшее камышом; 0,060. Озеро Кызылколь; 0,060. Озеро Майбалык; 0,060. Озеро Мал.Сарыколь; 0,060. Озеро Мал.Сарыоба; 0,060. Озеро Мортык; 0,060. Озеро Наумовское; 0,060. Озеро Нуржан; 0,060. Озеро пересыхающее; 0,060. Озеро Песочное; 0, 60.. Продолжение таблицы Г1 Объект; n. Озеро Песчаное; 0,060. Озеро Рыбное; 0,060. Озеро с неопределенными берегами; 0,060. Озеро Самрколь; 0,060. Озеро Сарыозек; 0,060. Озеро Ситово; 0,060. Озеро соленое; 0,060. Озеро Солёное; 0,060. Озеро Сухое пересыхающее; 0,060. Озеро Тазколь; 0,060. Озеро Талдыколь; 0,060. Озеро Талтомар; 0,060. Озеро Танаколь; 0,060. Озеро Теректысор; 0,060. Озеро Токсары; 0,060. Озеро Торайгыр; 0,060. Озеро Туз; 0,060. Озеро Тышканколь; 0,060. Озеро Тюртсарт; 0,060. Озеро Узунсор; 0,060. Озеро Узынколь; 0,060. Озеро Ушколь; 0,060. Озеро Чистовод; 0,060. Озеро Шенет; 0,060. Озеро Шенкан; 0,060. Озеро Шепено; 0,060. Озеро Шеркал; 0,060. Озеро Шоптыколь; 0,060. О еро Шошкалыколь; 0,060. Озеро.Шоптыколь; 0,060. Озро Кочковое; 0,060. Ороситель временный; 0,200. Отделение №5; 0,200. Отдельная могила; 0,100. Откорм.площадка; 0,180. Отстойник; 0,060. ОФ; 0,200. Офцеводческая ферма; 0,180. Охотничий дом; 0,200. Очистные сооружения; 0,200. п.Жанааул; 0,180. п.Жанаберлик; 0,180.; Объект; n. п.Каирлы; 0,180. п.Мал. Тимофеевка; 0,180. Парк культуры и отдыха; 0,180. Парник; 0,200. Пасбище суходольное коренного улучшения; 0,035. Пастбище; 0,030. Пастбище заболоченное; 0,030. Пастбище заболоченное; 0,030. Пастбище заболоченное закамышенное; 0,035. Пастбище заболоченное закамышенное закустаренное; 0,035. Пастбище заболоченное закамышенное засоренное камнями; 0,035. Пастбище заболоченное закустаренное; 0,050. Пастбище заболоченное заросшее камышом; 0,035. Пастбищ заболоченное заросшее кустарником; 0,050. Пастбище заболоченное с камышом; 0,035. Пастбище заболоченное с редколесьем; 0,100. Пастбище заболоченное чистое; 0,035. Пастбище заливное; 0,035. Пастбище заливное (пойменное); 0,035. Пастбище заливное закустаренное; 0,050. Пастбище заливное заросшее камышом; 0,035. Пастбище заливное заросшее камышом и кустарником; 0,050. Пастбище заливное зарос ее кустарником; 0,050. Пастбище заливное заросшее осокой; 0,035. Пастбище заливное заросшее полукустарником; 0,050. Пастбище заливное засоленное; 0,035. Пастбище заливное коренного улучшения; 0,035. Пастбище заливное покрытые кочками; 0,035. Пастбище заливное с камышом; 0,035. Пастбище заливное с полукустарником; 0,050. Пастбище заливное с редким лесом; 0,100. Пастбище заливное с редколесьем; 0,100. Пастбище заросшее кустарником; 0,050. Пастбище заросшее чием; 0,035. Пастбище заросшие камышом; 0,035. Пастбище засоленное; 0,035. Пастбище засолённое закустаренное; 0,050.. Продолжение таблицы Г1 Объект; n. Пастбище засоренное галькой; 0,035. Пастбище засорённое камнями; 0,035. Пастбище засорённое камнями закустаренное; 0,050. Пастбище засорённое камнями с полукустарн ком; 0,050. Пастбище засорённое промышленными отходами; 0,035. Пастбище коренного улучшения с оросительной сетью; 0,035. Пастбище коренного улучшения засорённое камнями; 0,035. Пастбище коренного улучшения орошаемое; 0,035. Пастбище коренного улучшения орошаемое в недостаточном количестве; 0,035. Пастбище коренного улучшения по частично смытыми почвами; 0,035. Пастбище коренного улучшения с оросительной сетью; 0,035. Пастбище культурно орошаемое (КОП); 0,035. Пастбище орошаемое; 0,035. Пастбище по задернованной каменистой поверхности; 0,035. Пастбище по задернованной каменистой поверхности закустаренное; 0,050. Пастбище по задернованной каменистой поверхности с полукустарником; 0,050. Пастбище с оросительной сетью; 0,035. Пастбище с редколесьем; 0,100. Пастбище с частично смытыми почвами; 0,035. Пастбище суходольно; 0,035. Пастбище суходольное залесенное; 0,100. Пастбище суходольное засоленное; 0,035. Пастбище суходольное засоленное; 0,100. Пастбище суходольное засоренное камнями; 0,035. Пастбище суходольное коренного улучшения; 0,035. Пастбище суходольное с редколесьем; 0,100. Пастбище суходольное с частично смытыми почвами; 0,035. Пастбище суходольное чистое; 0,035. Пастбище суходольное чистое; 0,100. Пастбище суходольное загрязненное; 0,035. Пастбище суходольно загрязненное промышленными отходами; 0,035. Пастбищ суходольное закустаренное; 0,050. Пастбище суходольное заросшее камышом; 0,035.; Объект; n. Пастбище суходольное заросшее кустарником; 0,050. Пастбище суходольное заросшее кустарником с редким лесом; 0,100. Пастбище суходольное заросшее лесом; 0,100. Пастбище суходольное заросшее полукустарником; 0,050. Пастбище суходольное засоленное; 0,035. Пастбище суходольное засоренное камнями; 0,035. Пастбище суходольное засоренное камнями закустаренное; 0,050. Пастбищ суходольное засоренное камнями заросшее кустарником; 0,050. Пастбище суходольное засоренное камнями заросшее полукустарником; 0,050. Пастбище суходольное засоренное песком; 0,035. Пастбище суходольное засоренное промышленными отходами; 0,035. Пастбище суходольное каменистое; 0,035. Пастбище суходольное коренного улучшения; 0,035. Пастбище суходольное коренного улучшения засоленное; 0,035. Пастбище суходольное коренного улучшения засолённое; 0,035. Пастбище суходольное с кустарником засоренное камнями; 0,050. Пастбище суходольное с полукустарником; 0,050. Пастбище суходольное с редк м лесом; 0,100. Пастбище суходольное с редким лесом; 0,100. Пастбище суходольное с чием; 0,035. Пастбище суходольное чистое; 0,035. Пастбище суходольное чистое; 0,100. Пастбище улучшенное; 0,035. Пастбище чистое заливное (пойменное); 0,035. Пастбище чистое орошаемое; 0,035. Пастбище чистое с оросительной сетью; 0,035. Пашня; 0,040. Пашня заливная; 0,040. Пашня засоленная; 0,040. Пашня засоренная камнями; 0,040. Пашня засорённая камнями; 0,040. Пашня орошаемая; 0,040. Пашня орошаемая в недостаточном количестве; 0,040.. Продолжение таблицы Г1 Объект; n. Пашня с оросительной сетью; 0,040. Пашня чистая; 0,040. Пересыхающая река; 0,035. Пересыхающая река Майдан; 0,035. Пересыхающее озеро Сор; 0,060. Пересыхающий ручей; 0,035. Пересыхающий ручей Карасу; 0,035. Песок; 0,025. Питомник; 0,200. Пищекомбинат; 0,200. Племстанция; 0,200. Плотина; 0,250. Плотина проезжая; 0,250. Плотина прорванная; 0,050. Площадка; 0,180. Площадка для отдыха; 0,180. ПМК-30; 0,200. Подхоз ТЭЦ-2; 0,180. Полевой стан; 0,200. Полоса кустарника; 0,075. Полоса кустарника (вдоль лин.объектов); 0,075. Полоса кустарника вдоль дороги; 0,075. Полоса леса; 0,150. Полоса леса вдоль дороги; 0,150. Полоса леса вдоль промоины; 0,150. Полоса леса молодого; 0,150. Полукустарник; 0,075. Поля фильтрации; 0,180. Посадки; 0,150. Посадки леса; 0,150. Поселок Бирлик; 0,180. Поселок Отаутускен; 0,180. Поселок Тубек; 0,180. Постройка; 0,200. Постройка (ГСМ); 0,200. Постройка (стр.); 0,200. Постройка Госплемзавода Юбилейный; 0,200. Постройка машинного двора; 0,200. Постройка не огнестойкая; 0,200. Постройка огнестойкая; 0,200. Постройка строительного двора; 0,200. Производственная зона с.Вишневка; 0,180.; Объект; n. Промоина; 0,022. Промоина; 0,100. Промоина (сплошная линия); 0,022. Проомина; 0,022. Просёлочная дорога; 0,018. Протока реки Ишим; 0,035. Протока реки Ишим (пересыхающая); 0,035. Прочие территории (разъезд №45); 0,180. Прочие территории (ст.Сарыоба); 0,180. Прочие территории (ст.Шептыкуль); 0,180. Прочие территории в населенном пункте; 0,180. Прочие территории в п.Вишнёвка; 0,180. Прочие территории в п.Вячеславский; 0,180. Прочие территории в с.Акбулак; 0,180. Прочие территории в с.Актасты; 0,180. Прочие территории в с.Береке; 0,180. Прочие территории в с.Берсуат; 0,180. Прочие территории в с.Владимировка; 0,180. Прочие территории в с.Волгодоновка; 0,180. Прочие территории в с.Донецкое; 0,180. Прочие территории в с.Койгельды; 0,180. Прочие территории в с.Константиновка; 0,180. Прочие территории в с.Мартыновка; 0,180. Прочие территории в с.Михайловка; 0,180. Прочие территории в с.Николаевка; 0,180. Прочие территории в с.Новоалександровка; 0,180. Прочие территории в с.Нововладимировка; 0,180. Прочие территории в с.Ольгинка; 0,180. Прочие территории в с.Раздольное; 0,180. Прочие территории в с.Сарыоба; 0,180. Прочие территории в с.Сейтень; 0,180. Прочие территории в с.Тургеневка; 0,180. Прочие территории в с.Херсоновка; 0,180. Прочие территории в с.Шортанды; 0,180. Пруд; 0,040. Пруд №10; 0,040. Населенный пункт Мортык; 0,180. Населенный пункт Шнет; 0,180.. Продолжение таблицы Г1 Объект; n. Насос; 0,200. Насосная станция; 0,200. Насыпь; 0,250. Насыпь; 0,100. Насыпь двустороняя; 0,250. Насыпь двухсторонняя; 0,250. Насыпь двухсторонняя (двойная линия); 0,250. Насыпь двухстороняя; 0,250. Насыпь одностороняя; 0,250. Нефтебаза; 0,200. Обрыв; 0,022. Овощехранилище; 0,200. Овраг; 0,022. Овцепоилка; 0,180. Овцеферма; 0,180. Огород; 0,040. Озеро; 0,060. Озеро Жаланаш; 0,060. Озеро Линное; 0,060. Озеро Узункамыс с неопределенными берегами; 0,060. Озеро Аганас; 0,060. Озеро Айдарлыколь; 0,060. Озеро Айнаколь; 0,060. Озеро Алаколь; 0,060. Озеро Алаколь с непределенными берегами; 0,060. Озеро Анарколь; 0,060. Озеро Аулиетай; 0,060. Озеро Ащиколь пересыхающее; 0,060. Озеро Ащи-Кумколь; 0,060. Озеро Байдалы; 0,060. Озеро Балыктыколь; 0,060. Озеро Барлыколь; 0,060. Озеро Батпакколь; 0,060. Озеро Белобай; 0,060. Озеро Бол.Сарыколь; 0,060. Озеро Бол.Сарыоба; 0,060. Озеро Болотина; 0,060. Озеро Борлыколь; 0,060. Озеро Борлыколь пересыхающее; 0,060. Озеро Гребенкино; 0,060. Озеро Домбай; 0,060. Озеро Егилдыколь; 0,060.; Объект; n. Озеро Егинды с неопределенными берегами; 0,060. Озеро Ермаковка; 0,060. Озеро Жаканколь; 0,060. Озеро Жалтырколь; 0,060. Озеро Жалтырший с неопределенными берегами; 0,060. Озеро Жанколь; 0,060. Озеро Жарколь; 0,060. Озеро Жарлыколь; 0,060. Озеро закамышенное; 0,060. Озеро Казахское; 0,060. Озеро Кайнарлы; 0,060. Озеро Камышное; 0,060. Озеро Карабидай; 0,060. Озеро Каракога; 0,060. Озеро Каракога пересыхающее; 0,060. Озеро Каракыр; 0,060. Озеро Карасор; 0,060. Озеро Карасу; 0,060. Озеро Каратомар; 0,060. Озеро Каратомар с неопределенными берегами; 0,060. Озеро Каргулак; 0,060. Озеро Каскатульген; 0,060. Озеро Кенетай; 0,060. Озеро Койгельды; 0,060. Озеро Койкат; 0,060. Озеро Косколь; 0,060. Озеро Косколь пересыхающее; 0,060. Озеро Коскольчук; 0,060. Озеро Коскопа; 0,060. Озеро Кочковатое; 0,060. Озеро Кошкар; 0,060. Озеро Кошко ь; 0,060. Озеро Красное заросшее камышом; 0,060. Озеро Кызылколь; 0,060. Озеро Майбалык; 0,060. Озеро Мал.Сарыколь; 0,060. Озеро Мал.Сарыоба; 0,060. Озеро Мортык; 0,060. Озеро Наумовское; 0,060. Озеро Нуржан; 0,060. Пруд №11; 0,040. Пруд №13; 0,040.. Продолжение таблицы Г1 Объект; n. Пруд №14; 0,040. Пруд №15; 0,040. Пруд №19; 0,040. Пруд №5; 0,040. Пруд №6; 0,040. Пруд Бозшаколь; 0,040. Пруд закамышенный; 0,040. Пруд заросший камышом; 0,040. Пруд Караколь; 0,040. Пруд Макажанколь; 0,040. Пруд пересыхающий; 0,040. Пруд рыборазведения; 0,040. Пруд Улькенкарасай; 0,040. Пункт химизации; 0,200. ПФ; 0,200. ПФ Акмолинская; 0,200. ПФ Целиноградская; 0,200. Радиорелейная; 0,200. Радиорелейная вышка; 0,200. Развалины; 0,180. Развалины Бывший населенный пункт; 0,180. Развалины(наспункт Аполлоновка); 0,180. Разрушенное строение; 0,200. Разъезд; 0,180. Разъезд № 45; 0,180. Разъезд № 93; 0,180. Разьезд; 0,180. Разьезд; 0,100. Разьезд №102; 0,180. Разьезд №41; 0,180. Разьезд Жайнак; 0,180. Распределительный канал; 0,013. Редкий лес заросший кустарником; 0,150. Редкий лес с кустарником; 0,150. Река; 0,035. Река Акжар; 0,035. Река Актасты пересыхающая; 0,035. Река Асаканозек; 0,035. Река Бекеш пересыхающая; 0,035. Река Берсуат; 0,035. Река Берсуат пересыхающая; 0,035. Река Борлы-Айресые пересыхающая; 0,035.; Объект; n. Река Борлы-Айресык; 0,035. Река Борлы-Айресык пересыхающая; 0,035. Река Борлы-Айсерык пересыхающая; 0,035. Река Братская балка; 0,035. Река Бурыктал; 0,035. Река Бурыктал пересыхающая; 0,035. Река Жиланды пересыхающая; 0,035. Река Ишим; 0,035. Река Ишим (пересыхающая); 0,035. Река Карасу; 0,035. Река Карасу пересыхающая; 0,035. Река Кишканамукыр; 0,035. Река Козыкош; 0,035. Река Кокпекты пересыхающая; 0,035. Река Коянды; 0,035. Река Коянды (пересыхающая); 0,035. Река Красная; 0,035. Река Красная круча; 0,035. Река Красная пересыхающая; 0,035. Река Кызылмола пересыхающая; 0,035. Река Мигер; 0,035. Река Мигер пересыхающая; 0,035. Река Моилды; 0,035. Река Моилды пересыхающая; 0,035. Река Мукыр; 0,035. Река Мукыр(пересыхающая); 0,035. Река Мухур; 0,035. Река Мухур (пересыхающяя); 0,035. Река Нура; 0,035. Река пересыхающая; 0,035. Река пересыхающая Моилды; 0,035. Река Саркырама; 0,035. Река Саркырама(пересыхающая); 0,035. Река Сасырлыозек; 0,035. Река Селеты; 0,035. Река Тас-Карасу пересыхающая; 0,035. Река Темертауозек; 0,035. Река Тентек-Карасу пересыхающая; 0,035. Река Урюктысай; 0,035. Река Шортанды; 0,035. Река Шортанды пересыхающая; 0,035. Река(пересыхающая); 0,035.. Продолжение таблицы Г1 Объект; n. Ремонтные мастерские; 0,200. Ретранслятор; 0,200. Родник; 0,035. Ручей; 0,035. Ручей Айтагыр; 0,035. Ручей Акпансай; 0,035. Ручей Карасу; 0,035. Ручей Кенжебай; 0,035. Ручей Рахимжансай; 0,035. Ручей Сугур; 0,035. Ручей Сугур пересыхающий; 0,035. Ручей Талдыозек пересыхающий; 0,035. Ручей Туйетпас; 0,035. Ручей Туятас; 0,035. Рчей Урюктысай; 0,035. РЭС; 0,200. Сад; 0,070. Сады орошаемые; 0,070. Сарай; 0,200. Свалка; 0,200. Свинарник; 0,200. Сенокос заболоченный; 0,035. Сенокос заболоченный заросший камышом; 0,035. Сенокос заболоченный заросший осокой; 0,035. Сенокос закустаренный; 0,050. Сенокос заливной; 0,035. Сенокос заливной закустаренный; 0,050. Сенокос заливной заросший кустарником; 0,050. Сенокос коренного улучшения; 0,035. Сенокос коренного улучшения лиманного орошения; 0,035. Сенокос лиманного орошения; 0,035. Сенокос лиманного орошения закустаренный; 0,050. Сенокос с редколесьем; 0,050. Сенокос чистый; 0,035. Сенокос чистый лиманного орошения; 0,035. Сенохранилище; 0,200. Силосная яма; 0,180. Силосохранилище; 0,180. Склад; 0,200. Склад ГСМ; 0,200. Скопление камней; 0,035.; Объект; n. Скотомогильник; 0,160. Солончак; 0,022. Солончаки; 0,022. Спортивная площадка; 0,180. Стадион; 0,200. Станция Жайнак; 0,180. Станция Косшокы; 0,180. Станция Тастак; 0,180. Старица Карасу; 0,180. Старица Карасу (пересыхающая); 0,180. Старица р.Ишим; 0,035. Старица Саркрама; 0,035. Стоянка с/х машин; 0,180. Строение (дом); 0,200. Строение Баня; 0,200. Строение Бойня; 0,200. Строительная площадка; 0,200. Строительный двор; 0,180. Строительный участок; 0,180. Строящаяся дорога; 0,180. Строящееся здание; 0,200. Строящееся шоссе; 0,180. Строящийся; 0,200. СУ; 0,200. Сухая канава; 0,022. Сухая канава; 0,022. СФ; 0,200. СХТ; 0,200. Съезд с автодороги; 0,018. Съезд с шоссе; 0,018. Телевышка; 0,200. Теплица; 0,200. Территория диспетчерской; 0,180. Территория свинофермы; 0,180. Территория водопроводной станции; 0,180. Территория вокруг водохранилища; 0,180. Территория вокруг силосной ямы; 0,180. Территория гаражей; 0,180. Территория Госплемзавода Юбилейный; 0,180. Территория ГСМ; 0,180. Территория для обслуживания водокачки; 0,180. Территория для обслуживания водохранилища; 0,180.. Продолжение таблицы Г1 Объект; n. Территория для обслуживания колодца; 0,180. Территория для обслуживания молочной фермы; 0,180. Территория для обслуживания МФ; 0,180. Территория для обслуживания подстанции; 0,180. Территория для обслуживания полей фильтрации; 0,180. Территория для обслуживания производств различных видов; 0,180. Территория для обслуживания производств различных видов (ЛТи О); 0,180. Территория для обслуживания производств разлячных видов (ЛТи О); 0,180. Территория для обслуживания производственной базы АТП; 0,180. Территория для обслуживания радиорелейной; 0,180. Территория для обслуживания сарая; 0,180. Территория для обслуживания склада; 0,180. Территория для обслуживания складов; 0,180. Территория для обслуживания телевышки; 0,180. Территория для обслуживания тепличного комплекса; 0,180. Территория для обслуживания тока; 0,180. Территория для обслуживания элеватора; 0,180. Территория для обслуживания электроподстанции; 0,180. Территория для обслуживания кирпичного завода; 0,180. Территория кирпичного завода; 0,180. Территория лагеря; 0,180. Территория ЛТО; 0,180. Территория мастерских; 0,180. Территория мастерской; 0,180. Территория машдвора; 0,180. Территория машинного двора; 0,180. Территория молочного завода; 0,180. Территория молочной фермы; 0,180. Территория МТМ; 0,180. Территория МТФ; 0,180. Территория МФ; 0,180. Территория овцефермы; 0,180. Территория ОФ; 0,180. Территория полевого стана; 0,180. Территория предприятия; 0,180. Территория птицефабрики; 0,180. Территория ПТУ; 0,180.. |

Продолжение таблицы Г1

| Объект; n. Территория с постройками; 0,180. Территория с.Белоярка; 0,180. Территория с.Красное Озеро; 0,180. Территория с.Родники; 0,180. Территория свинофермы; 0,180. Территория сенохранилища; 0,180. Территория силосохранилища; 0,180. Территория склада; 0,180. Территория строительного участка; 0,180. Территория СФ; 0,180. Территория тока; 0,180. Территория ХПП; 0,180. Территория электроподстанции; 0,180. Ток; 0,200. Трансформаторная; 0,200. Тригопункт; 0,200. Узкая полоса кустарника; 0,075. Усадьба; 0,200. Уч. пост.; 0,200. Учебно-производственная бригада; 0,200. Учреждения здравоохранения Больница; 0,200. Фарфоровый завод; 0,200. Ферма; 0,180. Хим.площадка; 0,180. Химический склад; 0,200. Хоз.двор; 0,180. ХПП; 0,200. Шоссе с покрытием (Г); 0,100. Шоссе с покрытием (А); 0,100. Шоссе с покрытием (А) по мосту; 0,100. Шоссе с покрытием (Г); 0,100. Шоссе с покрытием (Щ); 0,100. Щебень; 0,035. Элеватор; 0,200. Электрическая подстанция; 0,200. Электроподстанция; 0,200. Элетрическая подстанция; 0,200. Энергоучасток; 0,180. Ягодник; 0,070. Ягодник орошаемый; 0,070. Ягодник орошаемый в недостаточном количестве; 0,070. |  |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Технические характеристики гидротехнических сооружений на реках Есиль и Нура в пределах пригородной зоны г. Нур-Султан

Таблица Д1 – Водохозяйственный паспорт гидроузлов

| № п/п | ## Наименование | Ед. изм. | ###### Гидроузлы Астанинского водохранилища | ## Преображенский гидроузел | ## Гидроузел лиманного орошения «Алва» | ## «Защита г. Астаны от затопления ## паводковыми водами р. Есил» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Название зарегулированного водотока |  | р. Есиль | р. Нура | р. Нура | р. Есиль |
| 2 | Местоположение створа плотины |  | В 3 км юго-восточнее с. Вячеславка, Аршалынского района, Акмолинской области | ## В 2,5 км севернее с. Преображенка Целиноградского района, Акмолинской области | на р. Нура 6 км от с. Енбекши расположена между с. Шнет с. Енбекши Целмноградского района Акмолинской области | пересекает русло р. Есил, выше восточной окраины села Куйгенжар, выходит на левобережную пойму, примыкает к восточной границе оз. Майбалык |
| 3 | Расстояние от устья реки до гидроузла | км | 2300 | 350 | 755 | - |
| 4 | Длина реки | км | 2374 | 978 | ## - | ## 2374 |
| 5 | Проектная организация |  | Институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука г. Москва, 1965 г. | Институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука г. Москва, 1970 г. | - | институт Казгипроводхоз |
| 6 | Назначение водохранилища |  | Водоснабжение г. Астаны | Водоснабжение г.Астаны технической водой и орошение. | Обеспечение залива площадей лиманного орошения из р. Нуры | Защитная дамба, образующая регулирующую емкость – основное сооружение защиты г. Нур-Султан |
| 7 | Ввод в эксплуатацию |  | 19 октября 1970 г. | Октябрь 1973 | 1959 | 2010 |
| 8 | Режим эксплуатации |  | В каскаде с Сергеевским водохранилищем (Северо-Казахстанская область) | В каскаде с Самаркандским, Интумакским водохранилищами (Карагандинская область) | В каскаде с Преображенским гидроузлом | - |

Таблица Д2 – Параметры водохранилищ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Гидроузлы Астанинского водохранилища | Преображенский гидроузел и канал «Нура-Ишим» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина | км. | 11,2 | - |
| 2 | Ширина: - максимальная - средняя | км км | 2.0 5,4 | - - |
| 3 | Глубина: - максимальная - средняя | м м | 25,0 6,8 | - - |
| 4 | Объем: - форсированный - полный - полезный | млн. м3 млн. м3 млн. м3 | 442,0 410,9 375,4 | - - - |
| 5 | Отметки уровня воды: - форсированный - нормальный - мертвого объема | м м м | 404,4 403,0 391,0 | - - - |
| 6 | Протяженность береговой линии при НПУ | км | 80,0 | - |
| 7 | Площадь зеркала воды при: - ФПУ - НПУ - УМО | км2 км2 км2 | 66,8 60,7 9,9 | - - - |
| 8 | Средний многолетний объем - стока реки, - в том числе за половодье | млн. м3 млн. м3 | 170,0 158,0 | 425,0 382,0 |
| 9 | Расчетные расходы: - паводкового водосброса при НПУ - донного водовыпуска | м3/сек м3/сек | 1420,0 10,0 | 2600,0 3.6 |

### Таблица Д3 – Характеристика гидрологических сооружений

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Гидроузлы Астанинского водохранилища | Преображенский гидроузел и канал «Нура-Ишим» | Гидроузел лиманного орошения «Алва» | ## «Защита г. Астаны от затопления паводковыми водами р. Есил» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотина: - отметки гребня - длина - ширина по гребню - ширина дороги - наибольшая высота - протяженность дамб | м м м м м м | 406,75 180,0 10,0 6,0 30,0 1154,0 | 357,2 166,7 8,5 6,0 9,3 2653,0 | - 241,0 5,0 4,0 5,3 108200 | 362,6 31100 6,0 - |
| 2 | - Грузоподъёмность: - козлового крана - лебёдки | т т | 2 × 50 - | 1 × 50 - | - | - |
| 3 | Донный водовыпуск: - труба стальная, D - отметка выходного отверстия - пропускная способность | мм м м3/с | 1020,0 387,65 10,0 | 500, 0×2 трубы 348,5 3,6 | - | 359,5 450, 20, 20 |
| 4 | Водопотребители |  | ГКП «Астана су арнасы», к/х «Шишов» | #### ТОО «Картофель и овощи», ## ТОО «Жасыл аймак», ## Садоводческие общества, АО СГПО | #### ТОО #### «Казахстан-1», #### ТОО #### Ильиновский, #### КП «Косщи», #### ТОО #### Шалкар» | #### - |
| 5 | Средняя продолжительность срока половодья |  | 30 дней, начало III дек. марта, конец II дек. мая | 46 дней, начало III дек. марта, конец I дек. мая | 1.04 – 1.05 | - |
| 6 | Канал Нура-Ишим - протяженность - расход - ширина по дну - количество подпорных перегораживающих сооружений | км м3/с м шт | - - - - | 24,8 12,3 3,0 3 | - - - - | - - - - |

### Таблица Д4 – Гидрологические характеристики гидросооружений

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Гидроузлы Астанинского водохранилища | Преображенский гидроузел и канал «Нура-Ишим» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата установления ледостава: - ранняя - поздняя |  | 28.10 17.11 | 25.10 17.11 |
| 2 | Толщина льда: - максимальная - минимальная - средняя | см см | 125,0 96,0 110,5 | 110,0 80,0 95,0 |
| 3 | Дата очищения ото льда: - ранняя - поздняя |  | 31.03 26.04 | 5.04 25.04 |
| 4 | Водоотдача водохранилища | #### млн. м3 в год | 73,1 | - |
| 5 | Водосборная площадь до створа гидроузла | #### тыс. км2 | 4,5 | 55,1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Календарный план работы на 2018-2020 годы

Сканированная версия календарного плана работ на 2018-2020 годы

Продолжение сканированной версии Календарного плана работ на 2018-2020 годы

Продолжение сканированной версии Календарного плана работ на 2018-2020 годы

Продолжение сканированной версии Календарного плана работ на 2018-2020 годы

Продолжение сканированной версии Календарного плана работ на 2018-2020 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Публикации, участие в конференциях, выступления в СМИ в 2019 г. №; Название публикации, журнала (сборника), номер выпуска, место издания, дата, страницы; Авторы (наличие импакт-фактора). 1; Water resources and system of the River Yesil (ISHIM) under conditions of active anthropogenous transformation and climate change. EurAsian Journal of BioSciences. Vol. 13. 2019. pp. 1275-1289. e-ISSN 1307-9867.; Farida Zh. Akiyanova, Nataliya L. Frolova, Aiman A. Avezova, Altynay M. Shaimerdenova, Anton B. Oleshko (SiteScore=0.52; SJR=0.124; SNIP=0.865).. 2; Application of the methods of remote sensing of the Earth to study the bathymetry of the coastal part of the Astana reservoir (Kazakhstan). The 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Vol.19, Issue 2.2. Albena, Bulgaria. pp. 457-464. http://www.ejobios.org/download/water-resources-and-system-of-the-river-yesil-ishim-under-conditions-of-active-anthropogenous-7254.pdf.; Farida Akiyanova, Anton Oleshko, Yergali Karakulov, Altynay Shaimerdenova (SiteScore=0.25; SJR=0.209; SNIP=0.457).. 3; Применение методов анализа дистанционных данных для оценки плоскостной эрозии на примере территории Акмолинской области. Гидрометеорология и Экология, № 2, 2019 г., сс. 23-38.; Ф.Ж. Акиянова Е.М. Каракулов Н.Б. Зинабдин Н.И. Васильченко (КазБЦ=0.113; РИНЦ=0.003).. 4; Developing Geospatial and Statistical Indicators for DRR: A Pilot Study of Drought, Flood, Sand and Dust Storm, and Air Pollution in South Korea and Kazakhstan, 14 June 2019; ISBN : 978-89-7858-077-9 93450.; Leading Authors: Woo-Kyun Lee, Sea Jin Kim; Contributing Authors: Soo Jeong Lee, Eunbeen Park, Jiwon Kim, Sugyeong Park, Gang Sun Kim, Nahui Kim, Wona Lee, Altynay Shaimerdenova, Chul-Hee Lim, Tae Hyung Kim.. 5; Developing geo-statistical indicators and adaptive pathways for disaster risk reduction: cases of flood, drought, sand and dust storms, and air pollution in Central Asian countries (with Pilot case study of South Korea and Kazakhstan), Third EGM on Disaster related Statistical Geospatial Indicators for SDGs, 30-31 января 2019г., Алматы.; Woo-Kyun Lee, Sea Jin Kim, Soo Jeong Lee, Jiwon Kim, Eunbeen Park, Sugyeong Park, Altynay Shaimerdenova. 6; Geospatial data applications to mitigate the natural disasters in Kazakhstan. Одиннадцатая сессия совещания Рабочей группы Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии по развитию на основе знаний и Региональном семинаре по применению инноваций и технологий для ЦУР, 26-27 июня 2019 г., Бишкек, Кыргызстан.; Farida Akiyanova. 7; The experience of studying and modeling hydrological hazards on the example of the Yesil and Nura rivers within the suburban zone of Nur-Sultan. II Международный саммит молодежных лидеров в области водных ресурсов,18-20 сентября 2019 г., Иркутск, Россия.; Altynay Shaimerdenova. 1 Оттиск опубликованной статьи в журнале EurAsian Journal of BioSciences.Vol. 13. 2019. pp. 1275-1289. e-ISSN 1307-9867 http://www.ejobios.org/download/water-resources-and-system-of-the-river-yesil-ishim-under-conditions-of-active-anthropogenous-7254.pdf Справка о наличии журнала EurAsian Journal of BioSciences. в базе SCOPUS и обладании импакт-фактора https://www.scopus.com/sourceid/21100242840 2 Оттиск опубликованной статьи в материалах конференции The 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Albena, Bulgaria. pp. 457-464. Справка о наличии материалов конференции International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM в базе SCOPUS и обладании импакт-фактора https://www.scopus.com/sourceid/21100274701 3 Оттиск опубликованной статьи в научно-техническом журнале «Гидрометеорология и экология», №2, 2019, сс. 23-38

Справка о наличии импакт-фактора научно-технического журнала «Гидрометеорология и экология»

4 Оттиск монографии Developing Geospatial and Statistical Indicators for DRR: A Pilot Study of Drought, Flood, Sand and Dust Storm, and Air Pollution in South Korea and Kazakhstan»,14 June 2019; ISBN : 978-89-7858-077-9 93450

5 Программа конференции Disaster-related Statistical Geospatial Indicators for SDG Implementation, 30-31 January 2019 / Kazzhol Hotel, Almaty, Kazakhstan.

6 Программа Одиннадцатой сессии совещания Рабочей группы Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии по развитию на основе знаний и Региональном семинаре по применению инноваций и технологий для ЦУР, 26-27 июня 2019 г., Бишкек, Кыргызстан.

7 Программа II Международного саммита молодежных лидеров в области водных ресурсов, 18-20 сентября 2019 г., Иркутск, Россия.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Акт внедрения результатов научных исследований № 918 от 15.10.2019

Карта Батиметрии Астанинского водохранилища к акту внедрения результатов научных исследований № 918 от 15.10.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Выписка из протокола № 10.22 заседания Ученого Совета Институт географии и природопользования, ЧУ «Международный научный комплекс «Астана» от 16.10.2019 г.

Продолжение выписки из протокола № 10.22 заседания Ученого Совета Институт географии и природопользования, ЧУ «Международный научный комплекс «Астана» от 16.10.2019 г.