РЕФЕРАТ

Отчет 106 с., 21 рисунок, 14 таблиц, 20 источников, 2 приложения.

ГЕОМЕХАНИКА, ЗАКОН ГУКА, АНИЗОТРОПИЯ, ГОРНЫЙ СКЛОН, ОПОЛЗЕНЬ, ПРОЧНОСТЬ, РАЗРУШЕНИЕ

Объектом исследования является обобщенный критерий разрушения грунта склона, приспособленные к грунтам алгоритмы ползучести, расчетная схема напряженного деформированного состояния (НДС) покровных грунтов оползне опасных горных склонов и расчеты.

Цель работы: разработка обобщенного критерия разрушения применительно к грунтам склонов наклонно слоисто анизотропного строения, методику учета литосферной тектонической силы к скальному гранито -базальтовому основанию горного склона Кок Тобе и установление областей опасных концентрации напряжений, приводящие к оползневому разрушению.

Методы: механика сплошной среды, теория упругости, механика грунтов, разрушения, численные методы конечных элементов.

Результаты:

– разработан критерий разрушения грунта наклонно слоистого анизотропного строения обобщением известного критерия Цытовича применяемый для грунта изотропного строения

– создана методика учета литосферной тектонической силы к скальному основанию Кок Тобе и других предгорных склонов Заилийского Алатау типа «Ак Кайн», «Шым Булак» и др.

– изучением геохронологию образования горных склонов Северного Тянь –Шаня и особенно ее плейстоценовую неотектонику четвертичного периода и неоднократными визуальными наблюдениями установлены места и количество следов –шрамов бывших сильных оползней на Восточных и Западных склонах Кок Тобе, результаты которых внесли ясности топологию и   учету точной геометрии склонов на пути составления расчетных схем дальнейшего исследования методами математического моделирования.

– разработан алгоритм практического расчета определения значения   коэффициентов фильтрации для водонасыщенных от дождевой инфильтрации суглинистых грунтов ее склонов анизотропного строения.

– проведением многовариантных практических расчетов установлены различные закономерности и места образования опасных, разрушающих грунтов склонов концентрации напряжений.

РЕФЕРАТ

Есеп  106 бет, 21 сурет,  14 кесте, 20 әдебиет көзі, 2 қосымша.

ГЕОМЕХАНИКА, ГУК ЗАҢЫ, АНИЗОТРОПИЯ, ТАУ БАУРАЙЫ, СЫРҒЫМА,  БЕРІКТІК, ҚИРАУ

Зерттеу нысаны: беткей топырағының қирауын анықтай алатын жалпыланған қирау критериі, топырақты зерттеуге бейімделген сырғыма алгоритмі, беткейде аса қауіпті, сырғыма пайда боатын кернеулер шоғырын анықтайтын кернеулік деформация күйлерін табудың есептік нобайы.

Жұмыстың мақсаты: көлбеу, қабатты, анизотропты болып келетін топырақтың қирауын анықтауға болатын критерийді, Көк Төбе тау жотасының астындағы гранитті –базальтты болып келетін тау жыныстарына әсер ететін литосфералық тектоникалық күштің шамасын анықтаудың әдістемесі және сырғымалық қирауға әкеліп соғатын аса қауіпті кернеулер шоғыры пайда болатын аймақтарды табу.

Әдістері: тұтас орта механикасы, серпімділік теориясы, топырақ механикасы, қирау және сандық шекті элементтер әдісі

Нәтижелері:

- құрылымы изотропты ортаға қолданылатын Цытовичтің критериін жалпылай отырып дамытып, беткейлердің қабатты, көлбеу, анизотропты болып келетін топырақ жамылғыларынығ сырғымасын анықтауға болатындай дәрежеге жеткізіліп жасалынды.

- литосфералық тектоникалық күштің Іле Алатауының Көк Төбе, «Ақққайң», «Шымбұлақ» секілді өзге де тау жоталарының жартасты табандарына ететін әсерін анықтаудың әдістемесі жасалынды.

- Солтүстік Тянь –Шань тауларының  пайда болуының геохронологиясы мен оның әсіресе төрттік кезеңнің плейстоценнен бергі дәуірлердегі дамуының жолдары зерттеліп, тауларға  бірнеше мәрте көтеріліп, осыған дейін бұрындары да Көк Төбенің Шығыс және Батыс жоталаорындағы бұрын болып өткен үлкен сырғымалардан қалған тыртықтардың іздері, орындары мен мен түрлері анықталып, математикалық моделдеу әдістерімен зертеулерге пайдаланылды.

- жаңбыр кездерінде құырылымы анизотропты жота топырақтарына инфильтрациялық жолмен сіңетін  сулардың фильтрациялық коэффициентінің мәндерін есептеп табудың алгоритмдері жасалып қолданылды.

- көп варианттық жолдармен жүргізілген үлкен есептеулер нәтижесінде жота топырақтарын бұзып қиратып сырғымаларға ұшырататын үлкен кернеулер шоғырының пайда болу заңдылықтары мен орындары анықталды.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

МКЭ – метод конечных элементов

НДС – напряженно деформированное состояние

ФМС – физико – механические свойства

МММ – механико –математическая модель

КФ – коэффициент фильтрации

СЛАУ– система линейных алгебраических уравнений

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 7 |
| --- | --- | --- |
| 1 | РАЗРАБОТКИ ОБОБЩЕННОГО КРИТЕРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССА НАЧАЛЬНОГО ОПОЛЗНЕВОГО РАЗРУШЕНИЯ ГРУНТА СКЛОНОВ И СВЯЗАННОГО С НИМ ВОПРОСОВ ……………………… | 9 |
| 1.1 | Изучение геохронологию и тектонику образования горной системы Северного Тянь –Шаня и ее предгорных склонов в эпоху современного плейстоцена четвертичного периода……………………………………….. | 9 |
| 1.2 | Разработка нового критерия разрушения для грунтов анизотропного строения обобщением критерия Цытовича .................................................. | 11 |
| 1.3 | Разработка методику задания тектонической силы к гранито –базальтового основания горного склона Кок Тобе………………………… | 14 |
| 1.4 | Разработка программного модуля для автоматизации составления матрицы жесткости системы грунта склона анизотропного строения…… | 16 |
| 1.5 | Некоторые уточнения структур грунтов суглинистого типа и их разновидности из которых состоят горные склоны ……………………… | 17 |
| 2 | РАЗРАБОТКА МНОГОВАРИАНТНОЙ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ МКЭ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ ГОРНОГО СКЛОНА КОК ТОБЕ……………………………… | 18 |
| 2.1 | Разработка расчетных схем и определение НДС плоской сечений Восточного склона Кок Тобе……………………………………………….. | 19 |
| 2.2 | Исследование НДС крутых и шероховатых склонов типа горные склоны «Ак Кайн» и «Шым Булак»…………………………………………………. | 22 |
| 2.3 | Определение НДС склона с учетами водонасыщенности и поровых давлений в грунтах…………………………………………………………... | 27 |
| 2.4 | МКЭ расчетная схема гравитационного веса Кок Тобе вместе с гранито – базальтовым основанием………………………………………………….. | 32 |
| 2.5 | Определение НДС покровных грунтов горного склона Кок Тобе с учетом влияния тектонических сил, который действует на горное основание….. | 33 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… | 37 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………….. | 38 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А…………………………………………………………… | 40 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б…………………………………………………………… | 47 |

ВВЕДЕНИЕ

В отчетном году продолжены работы математического моделирования в объеме необходимой для определения величину, мест и закономерности возникновения опасных концентрации напряжений, который приводит к разрушению грунтов горных склонов и началу оползневого процесса.

Внешне кажется, что горный склон Кок Тобе и другие предгорные склоны стояли и стоят тише и не предвещает никакие опасности и нет причин для опасения. Но это совсем не так. Наоборот кроет в себе опасности. Впредь, когда говорим о Кок Тобе, то все связанные с ними вопросы и проблемы одинаково относится ко всем сотням другим предгорным склонов Северного Тянь -Шаня.

Гора Кок Тобе дышит как живой геологический организм. Во –первых, испытывает медленный непрерывный подъем из –за взаимных сжатый тектонических плит, которые происходят в литосфере. Этот момент перераспределит величину и направлений механических напряжений возникающие в телах горных массивов. Хотя величина малая, но постоянно вносит корректировку на величину концентрации напряжения в телах горных склонов, которые передаются через гранито –базальтовые основания.

Во – вторых, кроме тектоники происходят и другие опасные процессы, связанные с фильтрацией и инфильтрацией. Источниками инфильтрации являются воды от растаянного снега и дождевые воды. Если части дождевой воды скатятся по склонам, то определенная часть проникает в грунты. Величина проникающих вод зависит от состава и строения покровных грунтов и их пор. Глубина проникания составляют от миллиметров до нескольких сантиметров. В зависимости от формы и размеров пор, трещин они проникают вниз вглубь и не высыхают. Годами, десятилетиями, столетиями он образуют закрытие внутренние склоновые водные слои. В один прекрасный день даже без землетрясений язык переднего фронта водного слоя просачивается на поверхности наклонного склона. И вся грунтовая масса выше этого слоя под действием гравитационного выполаживания обрушится и катится дальше вниз по склону. Это основной механизм возникновения склонового оползня без землетрясения. Ярким примером такого оползня является Кол Сайскии, имевшее место в 2018 году. По точно такой же схеме сошел трагически оползень «Ак Кайн» унесший 28 человеческих жизней в 2004 году, сошедшая на одном из горных склонов Северного Тянь –Шаня, находящегося недалеко от Кок Тобе вдоль Талгарский трассы.

Поэтому в этом отчетном году вопросы исследования проведены с акцентом учета реальных природных процессов. К ним относится геологическая картина подъема и возникновения склона Кок Тобе весте с Тянь –Шаньской горной системой. С этой целью здесь предельно кратко описывается геохронология и учет влияния тектонической силы Обращено внимание к вопросу о точности собранных и систематизированных физико –механических и прочностных свойств суглинистых грунтов, преимущественно которой состоят все покровные грунты горных склонов. Последним относятся влияние на их значения степени пористой водонасыщенности. Конечными элементами впервые моделированы Восточные и Западные склоны, затем вместе. После определения НДС грунтов отдельных склонов и вместе и исследованы НДС горной системы вместе с гранито –базальтовым основанием на гравитационный вес и тектонику. Также МКЭ моделированием исследованы Западные и Северные склоны «Ак Кайн» и «Шым Булак». И наконец исследованы и НДС склонов с учетом различной степени влажности.

- РАЗРАБОТКИ ОБОБЩЕННОГО КРИТЕРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССА НАЧАЛЬНОГО ОПОЛЗНЕВОГО РАЗРУШЕНИЯ ГРУНТА СКЛОНОВ И СВЯЗАННОГО С НИМ ВОПРОСОВ

  - Изучение геохронологию и тектонику образования горной системы Северного Тянь –Шаня и ее предгорных склонов в эпоху современного плейстоцена четвертичного периода

Из геологии и тектоники плит известно, что Евразийская плита находится в состоянии наддвига, а плиты Индостана, и Тихоокеанская -  поддвигов [1]. Поэтому на границах первого из –за сильные тектонические сжатия в направления Север –Юг поднимались и поднимается высочайшая на земле горные системы Гималаи, заодно и Тянь –Шаньские горные системы, который относится Гималаям как один из его ветви. Поэтому в Северном Тянь –Шанье происходят сильнейшие землетрясения как Верненское (1987г), Шелекское (1989 г.) и Кеминское (2011 г.) с магнитудами более M≥8, которые в прошлом не раз порождали сильные оползневые процессы.

Хребты Тянь-Шаня в целом относится к сравнительно молодым горным системам альпийского горообразовательного периода складчатости. Из них наш Заилийский Алатау возник в последние 12 млн. лет, но наиболее интенсивно эти горы поднимались особенно в позднем плейстоцене, в течение последнего миллиона лет. Интересно знать, что современный рельеф гор формировался и в последние 10—12 тыс. лет под воздействием землетрясений, селевых потоков и изменения русл рек.

- По утверждению геологов процесс горообразования на хребте Заилийский Алатау продолжается и в настоящее время. Хребет ежегодно поднимается в среднем на 5 мм в год, что способствует землетрясениям, камнепадам и изменению рельефа местности и постоянные оползневые процессы.

- В третичном периоде Заилийский Алатау представлял собой относительно плоскую равнину, как и все горные системы. И в эпохе неотектоники, особенно в плиоцене вновь начались поднятие этого хребта.  За 13—14 миллионов лет горы достигли высоты примерно 2 500 м. Одновременно с поднятием хребта постепенно понижались предгорья и междугорные долины на востоке хребта. После периода относительного спокойствия в пределах неотектоники, примерно 600 тыс. лет тому назад тектонические движения вновь активизировались. Вследствие чего Заилийский и Кунгейские   горы достигли высоты, близкой к современной, —около 4 400 - 4700 м. Такова краткая геохронологическая жизнь нашего региона Северного Тянь –Шаня.

- Наше визуальное наблюдения с неоднократными выездами на склоны и вершин горных склонов «Ак Кайн», «Шым Булак» и «Кок Тобе» показали следы, которые остались после сильнейшего Кеминского землетрясения (рисунок 1).

Рисунок 1 - Изучение топологии, строения, складкообразований, углов наклонов и других параметров Кок Тобе

Выявлены и установлены места бывших оползней и останков оползневых масс (стрелка с голубым цветом на рисунке 1). На рисунке 1 показаны некоторые моменты работ исполнителей проекта, которые работают с различными приборами-дальномерами и угломерами, взятиями проб грунтов для определения их состава (слева). Также показаны некоторые результаты наших исследований - установленные места ранних бывших оползней (рисунок 1, справа). Стрелками показаны сохранившиеся до сегодняшнего дня следы течения грунтовых масс. По размерам таких шрамов нетрудно приближенно вычислить объемов сорванных со склона грунтовых масс от бывших оползней. На правом среднем рисунке стрелкой голубым цветом показано место одного из останков грунта от прошлого оползня. В дальнейшем продолжая изучения горных склонов на местах можно установить и другие необходимые важные параметры бывших оползней.

1.2 Разработка нового критерия разрушения для грунтов анизотропного строения обобщением критерия Цытовича

В дополнение раннее разработанного критерия, который получен   отрывным компонентом напряжения τ, разработан алгоритм другого критерия прочности.  Критерий Цытовича относительно касательной составляющей напряжений по Кулону –Мору запишется в виде [2].

τc=C+σntgφ, 	(1)

где τc-касательная составляющая напряжения отрыва, C- сила сцепление, σn-нормальное напряжение на площадке скольжение; φ-угол внутреннего трения.

Причиной такой разработки является вопрос определения прочности грунта, который имеет слоистое, водонасыщенное анизотропное строение. В частности, ниже на рисунке 2, показаны склоновые грунты Кок Тобе супесчано -суглинистого строения.

Рисунок 2 - Следы оползня сошедшая 19 мая 2011 г. вблизи улицы Сахариева у подножия Северного склона Кок Тобе показывает слоистой анизотропности строения грунтов и водонасыщенности

Опуская промежуточные выкладки (поскольку они имеются на страницах статьи, приведенные в Приложений) запишем окончательные результаты нашего обобщения.

Для применения к грунтам слоисто анизотропного строения применяя знаки показывающие направления вдоль (∥) и вкрест слоев (⊥) условию (1) запишем отдельно для этих двух направлений

τ∥c=C∥+σ∥ntgφ∥, 	(2)

τ⊥c=C⊥+σ⊥ntgφ⊥,	(3)

где  τ∥c, τ⊥c-касательные напряжения на площадках скольжения; C∥, C⊥-силы сцепления,  σ∥n , σ⊥n-нормальные напряжения на площадках скольжения в направлениях ∥ и ⊥ к плоскости изотропии определяются из эксперимента или снимается из кругов Мора,  φ∥, φ⊥-углы внутренних трений.

Пределы прочностей на одноосные сжатия запишем в виде

σ∥c=2C∥cosφ∥1-sinφ∥   	(4)

σ⊥c=2C⊥cosφ⊥1-sinφ⊥   	(5)

Также условие пластичности (прочности) в главных напряжениях будет иметь вид

σ1 ∥c=σmax∥c=σ∥c+β∥σ2∥c, 	(6)

σ1 ⊥c=σmax⊥c=σ⊥c+β⊥σ2⊥c, 	(7)

где β∥, β⊥-параметры объемной прочности:

β∥=1+sinφ∥1-sinφ∥. 	(8)

β⊥=1+sinφ⊥1-sinφ⊥. 	(9)

Условия предельного равновесия для несвязных сыпучих грунтов

σc1∥-σc2∥σc1∥+σc2∥=sinφ∥, 	(10)

σc1⊥-σc2⊥σc1⊥+σc2⊥=sinφ⊥, 	(11)

где σc1⊥и σc2∥ -предельные главные напряжения.

Аналогично выражению (6) запишем в следующем виде

σ2 с∥=ξ∥σ1 с∥, 	(12)

σ2 с⊥=ξ⊥σ1 с⊥, 	(13)

где

ξ∥=1β∥=1-sinφ∥1+sinφ∥.  	(14)

ξ∥=1β∥=1-sinφ∥1+sinφ∥.  	(15)

Или из выражений (11), (12) с помощью (7) и (8) получим

σ1 с∥=β∥σ2 с∥  	(16)

σ1 с∥=β∥σ2 с∥  	(17)

Выражения (11) и (12) с учетами (2) и (3) относительно плоскости изотропии представим в виде

σ2с∥σ1с∥=tg2(450±φ∥2) 	(18)

σ2с⊥σ1с⊥=tg2(450±φ⊥2) 	(19)

Известно, что в изотропном варианте эти выражения в форме (9) применяется в теории давления грунтов на ограждения. И здесь в выражениях (18) и (19) знаки минус в скобках соответствует активным давлениям и знаки плюс – пассивным сопротивлениям сыпучих грунтов.  Если ограждением является подпорная стенка, то давления на эту стенку по выражению (19) действует, либо перпендикулярно, либо под углом, в зависимости от наклонов слоев плоскостей изотропии грунтов наклонно слоистого анизотропного строения.  Поскольку давления по выражению (18) действует вкрест слоям изотропии, то относительно стенки, они действуют параллельно к стенке в точках сцепления, то есть на пограничном слое.

Теперь запишем условии предельных равновесии для связных грунтов по аналогии с Цытовичем

σ1c∥-σ2c∥σ1c∥+σ2c∥+C∥∙ctgφ∥=sinφ∥  	(20)

σ1c∥-σ2c∥σ1c∥+σ2c∥+C∥∙ctgφ∥=sinφ∥  	(21)

Эти выражения преобразуем к виду

σ1∥-σ2∥=2sinφ∥(σ1∥+σ2∥2+c∥∙ctgφ∥) 	(22)

σ1⊥-σ2⊥=2sinφ⊥(σ1⊥+σ2⊥2+c⊥∙ctgφ⊥) 	(23)

или для вычисления наибольших главных напряжений их представим в виде

σ1∥=σ2∥+2sinφ∥(σ1∥+σ2∥2+c∥∙ctgφ∥)  	(24)

σ1⊥=σ2⊥+2sinφ⊥(σ1⊥+σ2⊥2+c⊥∙ctgφ⊥)	(25)

Разработанные эти обобщенные критерии позволяет определить не только состояния пред разрушения, но и направлению распространения разрушений относительно угла заложения слоев оползневых склонов.

1.3 Разработка методику задания тектонической силы к гранито –базальтовому основанию горного склона Кок Тобе

Исполнителем проекта, СНС А.Р. Баймахан разработан способ получения величины тектонической силы непосредственно для грунтов строительных площадок, смысл которой заключается в следующем. Измеренные значения тектонических сил на некоторых шахтах Казахстана и Кыргызстана Н.С. Булычевым нанесен на график, показанной на рисунке 3 линиями черного цвета [3]. Нас интересует их значения ближе к поверхности земли.  Поэтому исполнитель настоящего отчета А.Р. Баймахан усредняя данных графика Н.С. Булычева нанесла их линией красным цветом [4]. На рисунке 3 измеренные значения на шахтах и рудниках Казахстана и Кыргызстана, от первых 10 м до 400 метровой глубины от земной поверхности жирными горизонтальными линиями [1].

1 – Туранглы, 2 – Миргалимсай, 3 – Кандара, 4 – Хайдаркан, 5 – Кадамжай, 6 – Курусай,

7 и 8 – расчетные горизонтальные и вертикальные напряжения,

соответствующие весу столба пород

Рисунок 3 – Измеренные на шахтах значения тектонических сил

Образованного угла обозначим как β,  который в осях H-T имеет ту же размерность, что и объемный вес γ как показано линиями 7 и 8 Н.С. Булычевым. Поэтому коэффициент β имеет размерность объемного веса: β⁓т/м3. Теперь для применения тектонической силы к расчетам мы можем ее представить в виде следующей полуэмпирической формулы, похожей на формулу Хаста [5], [6]:

Htek=βH      	(26)

В то же время эта формула похожа и на формулу Гейма Pgeo=γH, которая описывает геостатическое поле сил в земной коре. На рисунке 4 горизонтальные и вертикальные компоненты геостатической силы показаны линиями 7 и 8.

Для задания величины тектонических сил к n узловым точкам конечноэлементной расчетной области, вектора тектонической силы запишем в виде

Fntek=βHn	(27)

Эта формула будет применяться в дальнейших расчетах по определению НДС горного склона Кок Тобе. Для ясности смыслов выше изложенных разработок направления их действия показаны на рисунке 3 стрелками. Здесь мы видим, что на систему Кок Тобе с основанием кроме ее гравитационного веса действует тектоническая и геостатическая сила, направленная вниз. Таким образом на горная система Кок Тобе находится пол действие трех сил, направленные горизонтально и вертикально.

Рисунок 4 - Схема определения и задания тектонической силы к скальному основанию горного склона Кок Тобе

1.4 Разработка программного модуля для автоматизации составления матрицы жесткости системы грунта склона анизотропного строения

Приводим Фортран текста составленного программного модуля, оформленная в виде подпрограмм MATUP (от слов матрица упругости), которая позволяет автоматизировать процесса учета параметров анизотропии склонового грунта Кок Тобе в процессе формирования матрицы жесткости системы для составления системы основного разрешающего алгебраического уравнения равновесия горной системы Кок Тобе.

SUBROUTINE MATUP (D, mtyp, E1, E2, G2, RY1, RY2, FI, PSI)

IMPLICIT REAL*8(A-H, O-Z)

COMMON /TAPES/ IELMNT, ILOAD, IIN, IOUT, IIN1

DIMENSION D(5,5)

C      GG-MAT.УПР.XAP. (E1, E2, RY1, RY2, G2)

DATA PI/3.14159265/

R5=E1/E2

C        write (iout,6) FI, PSI

C       write (5, 6) FI,PSI

c 6     format (20X,'fi=',F5.2,3X,'psi=',f5.2)

F1=FI*PI/180.

F2=PSI*PI/180.

C1=DCOS (F1)*DCOS (F1)

C2=DSIN(F1)*DSIN(F1)

C3=C1*C1

C4=C2*C2

C5=DSIN(F1)*DCOS(F1)

C6=C5*C5

C10=(1.+RY1)*(R5*(1.-RY1)-2.*RY2*RY2)

C11=(E1*(R5-RY2*RY2))/C10

C12=(E1*(RY2*RY2+R5*RY1))/C10

C33=((1.-RY1)*E1)/(R5*(1.-RY1)-2.*RY2*RY2)

C13=(RY2*E1)/(R5*(1.-RY1)-2.*RY2*RY2)

C44=G2

C66=E1/(2.*(1.+RY1))

D1=C11*C3+C33*C4+2.*(C13+2.*C44)*C6

D2=C12*C1+C13*C2

D3=(C11+C33-2.*C13-4.*C44)*C6+C13

D4=(C11*C1-(C13+2.*C44)*DCOS(2.*F1)-C33*C2)*C5

D5=C11

D6=C12*C2+C13*C1

D7=(C12-C13)*C5

D8=C11*C4+C33*C3+2.*(C13+2.*C44)*C6

D9=(C11*C2-C33*C1+(C13+2.*C44)*DCOS(2.*F1))*C5

D10=C44*C1+C66*C2

D11=(C66-C44)*C5

D12=C44+(C11-2.*C13+C33-4.*C44)*C6

D13=C44*C2+C66*C1

A1=DCOS(F2)*DCOS(F2)

A2=DSIN(F2)*DSIN(F2)

A3=A1*A1

A4=A2*A2

A5=DCOS(F2)*DSIN(F2)

A6=A5*A5

D(1,1)=D1*A3+D5*A4+2.*(D2+2.*D13)*A6

D(1,2)=D3*A1+D6*A2

D(1,3)=(D4-2.*D11)*A1*DSIN(F2)+D7*A2*DSIN(F2)

D(1,4)=D4*A1*DCOS(F2)+(D7+2.*D11)*A2*DCOS(F2)

D(1,5)=(D1-2.*D13-D2)*A1*A5+(D2+2.*D13-D5)*A2*A5

D(2,2)=D8

D(2,3)=D9*DSIN(F2)

D(2,4)=D9*DCOS(F2)

D(2,5)=(D3-D6)*A5

D(3,3)=D10*A1+D12*A2

D(3,4)=(D12-D10)*A5

D(3,5)=D11*A1*DCOS(F2)+(D4-D11-D7)*A2*DCOS(F2)

D(4,4)=D10*A2+D12*A1

D(4,5)=D11*A2*DSIN(F2)+(D4-D7-D11)*A1*DSIN(F2)

D(5,5)=D13+(D1+D5-2.*D2-4.*D13)*A6

DO 1 I=1,5

DO 1 J=i,5

1      D(J,I)=D(I,J)

15 CONTINUE

RETURN

END

1.5 Некоторые уточнения структур грунтов суглинистого типа и их разновидности из которых состоят горные склоны

Прежде чем приступить к расчетам, необходимо иметь представления о типах основных грунтов горных склонов. Ниже на рисунках показаны их картинки, полученные из литературных источников [7], [8], [9], [10]. Например, на первый взгляд кажется, что склоны Кок Тобе состоят из однотипного грунта суглинка.  Но это далеко не так. Даже если допустить где –то грунты склона образованы только из суглинков, даже в том случае они находятся в 8 –ми различных состояниях в зависимости от влажности, глубины заложения, угла наклона слоев и так далее [11], [12], [13]. Разновидностями суглинистых грунтов являются: Суглинки полутвердые, Суглинки зеленовато-коричневого цвета, Суглинки туго пластичные, Суглинки буровато-коричневого цвета, Суглинки мягкопластичные, Суглинки текучепластичные, Суглинки светло-коричневого цвета и Суглинки коричневого цвета. Некоторые их виды показаны на рисунке 5.

| а) | б) |  | в) |
| --- | --- | --- | --- |
| г) |  | д) |  |

а) песчаные грунты; б) супеси; в) глинистые грунты; г) суглинки; д) лессы

Рисунок 5 – Некоторые разновидности грунтов

- РАЗРАБОТКА МНОГОВАРИАНТНОЙ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ МКЭ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ ГОРНОГО СКЛОНА КОК ТОБЕ

В прошлом отчетном году была разработана механико –математическая модель исследования НДС склонов Кок Тобе и была подробно изложена как для горизонтально слоистого, так и для наклонно слоистого строения грунтов склонов.  Согласно плану работ, в этом отчетном году на базе разработанной модели проводится широкие исследования НДС. Сначала необходимо проверить выполнимости физической условий задачи по Гейму для расчетной схемы показанной выше на рисунке 6 [14]. Длина и высота этой области имели размеры высоты Кок Тобе – 250м.

U=0

U=0

U=0

U=0

U=0

U=0

0

x

z

x

V=0

V=0

V=0

V=0

V=0

V=0

V=0

V=0

Рисунок 6 - Расчетная МКЭ область для проверки достоверности программы расчета НДС горного склона Кок Тобе

Показанная на рисунке 6 область с помощью программы «Grid Sklon» разбить с помощью 10 000 узловых расчетных точек. На выходе программы получены: Количество узловых точек NB=10 000, количество элементов Nel=9801. Количество решенной системы алгебраических уравнений Neq=3 924 950

Область рисунка содержала по 99 элементов по горизонтали и по вертикали в каждой строке.  Тогда середину на земной поверхности соответствует элемент под номером 50. Высота каждого элемента равнялась h=1,01 м.  Тогда координат центра элемента будет иметь высоту 0.505м.

Построенная с помощью МКЭ СЛАУ решалась методом Гаусса –Зейделя. Объемный вес принят равной: γ=1.7 тм3 .  Тогда напряжения т.е. в центрах элементов в точках 0.505м по Гейму будет равно: γH=0.858 Mpa  По решению МКЭ в во всех центральных элементах до и после № 50  имели напряжения σz=0.858 Mpa. Cовпадение абсолютно точное. Эта проверка доказывает высокой точности МКЭ программы.

  - Разработка расчетных схем и определение НДС плоской сечений Восточного склона Кок Тобе

Восточный склон Кок Тобе показан на рисунке 7. Из рисунка видно, что Восточный склон более круче чес западный. Сразу бросается в глаза следы сильных углублений (затемненные места) склона. Как было сказано выше, это сохранившиеся до сегодняшнего дня следы бывших сильных оползней, повторившихся здесь неоднократно.

Рисунок 7 - Восточные склоны горы Кок Тобе: вид Юг - Север

Разноцветные линии – места, выбранные нами для механико –математического моделирования с помощью МКЭ. Эти варианты отличаются тем, что одни проходят через выемки –углублении, оставшийся из прошлого большого оползня, другие проходят наоборот, через останки масс бывших оползней.

Изучение следов оползней показывает, что некоторые останки массы оползней наложены друг на друга. Такие останки наблюдаются и на глубоких углублениях. Это говорит о том, что сильные, катастрофические оползни на склонах Кок Тобе повторялись неоднократно в разные времена. Повторение следующего катастрофического оползня –дело времени. Но сейчас нужно определить слабые, уязвимые к оползню места, с глубоким изучением с многовариантными расчетами НДС определив всевозможные состояния и влияющие на состояние Кок Тобе.

Наше исследования НДС этих склонов моделированием МКЭ состоит из двух главных этапов. На первом этапе мы готовим упрощенный расчетный схемы для программы автоматической разбивки.

Программа “Grid Sklon” основана применению изопараметрического конечного элемента нелинейной произвольной четырехсторонней формы. Поэтому места склона с резкими впадинами или поднятиями легко моделируется. Такие элементы показаны на рисунке 8. Применение комбинации элементов позволяет максимум точно моделировать реальную геометрию склонов Кок Тобе.

Рисунок 8 - Нелинейные изопараметрические четырехугольные и треугольные элементы произвольной формы, применяемые для конечноэлементного моделирования склонов и всей системы Кок Тобе

С помощью конечных элементов показанной на рисунке и алгоритмов МКЭ прошло годного отчета нами подготовлены разные варианты плоских расчетных сечений Кок Тобе.  Такими сечениями являются разрезы в направлениях Восток –Запад, с видом со стороны с Севера на Юг.

Высота горного склона во всех последующих расчетах неизменно равно реальной высоте Кок Тобе – 250 метров. Рассмотрим Восточного склона. Поскольку склоны сильно испещрены прошлыми оползнями они имеют формы выпуклые на местах останки оползневых масс и более короткие длин вдоль сильных впадин, то есть на местах протекания оползневых масс. Или по другому их можно называть следами «ручеек». Поэтому ширины Восточных склонов по основанию имеют переменные размеры и меняются приблизительно от 200м до 400м. Для каждого такого варианта нужно составить свои МКЭ модели. Есть еще и другая отличительная особенность, относительно геометрии склона. Если склоны на местах течении грунта при бывших оползнях относительно прямолинейные, то на местах останков оползневых масс, они имеют частые возвышения и опускания, то ест не прямолинейные. Таких сечений нужно моделировать отдельно.

Ниже на рисунке 9 показана геометрическая модель Восточного склона Кок Тобе (вид со стороны с Севера на Юг). В таблицах 1 и 2 систематизированы выходные данные программы «Grid Sklon», которые в дальнейшем сильно облегчает анализов результатов вычислений. В зависимости от варианта решаемой задачи данные таблицы будут другими числами. Результаты вычислений НДС геометрической модели (рисунок 9) представлены в таблице 3.

Таблица 1 - Некоторые выходные информации программы “Grid Sklon”

| Основные параметры МКЭ разбивки |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество узловых точек NB | 425 |
| 2 | Количество элементов Nel | 384 |
| 3 | Количество решенной СЛАУ Neq | 791 |
| 4 | Максимальная ширина полуленты Mk | 202 |
| 5 | Средняя ширина полуленты Mm | 199 |

Таблица 2 - Номера зон, первых двух поверхностных слоев и номера их элементов для анализа напряжений

| Слои | Номера зон |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 |
| 1-слой | 1-9 | 65-73 | 129-137 |
| 2-слой | 10-18 | 74-82 | 138-146 |

z

x

0

Зона   III

1-слой

2-слой

Зона   II

Зона   I

Рисунок 9 - Конечноэлементная модель Восточного склона (длина по основанию – 400 м)

Таблица 3 - Значения вычисленных напряжений Восточного склона, соответствующие первым двум слоям от дневной поверхности вниз по склону, в предположении, что основание жесткое

| Восточный склон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з о н | №слоев | № э л е м. | Компоненты напряжений в элементах, Мпа |  |  | № з о н | №слоев | № элем | Компоненты напряжений на главных площадках, Мпа |  |  | Главные площадки, градус |
|  |  |  | σx | σz | τxz |  |  |  | σmax | σmin | τmax | α |
| I | 1 | 7 8 |  | -0.87 | 1.30 | I | 1 | 5 |  | -1.99 | 0.96 | 32 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 16 |  | -3.54 | 1.50 | 51 |
| II | 1 | 16 |  | -2.25 | 0.156 | II | 1 | 70 71 | 2.50 | -2.57 | 1.22 | -72 13 |
|  | 2 | 82 |  | -2.92 |  |  | 2 | 82 |  | -2.75 | 1.76 | 85 |
| III | 1 |  |  |  |  | III | 1 | 130 131 |  | -3.32 | 2.91 | 13 10 |
|  | 2 | 139 140 |  | -2.09 | -1.75 |  | 2 | 140 144 | 4.18 | -1.60 | 1.99 | -71 -77 |

2.2 Исследование НДС крутых склонов типа горные склоны «Ак Кайн» и «Шым Булак»

На рисунке 10 показаны фотография Западных склонов Кок Тобе необходимой для выбора расчетных сечений конечного элементного моделирования. Линией желтым цветом показан один из Западных склонов для исследования его плоской сечений.

Рисунок 10 - Западные склоны горы Кок Тобе:

вид со стороны гор Заилийского Алатау на Север

На рисунке 11 показана плоская МКЭ расчетная модель, проходящая по желтый линии. Мы ежедневно видим и наблюдаем вида Кок Тобе с Запада или с Севера со стороны Восточной объездной дороги. То есть в направлении   с Севера на Юг.  Поэтому на нижнем рисунке показан вид со стороны Севера

z

x

0

Зоны

II

I

III

Рисунок 11 - Конечноэлементная модель Западного склона горы Кок Тобе:

вид с Север – Юг, длина по основанию – 500 м

Исследованы НДС один из сечений Западного склона, покоящаяся на жестком основании. Получены результаты для всех элементов плоскости, выбранной сечений. Под нагрузкой выступает собственный вес массива -γH.  Как и в полуплоскости величины компонент напряжений σx, σz и  τxz, вглубь массива вниз растет. Но нас интересует закономерности образования этих компонент напряжений в областях ближе к поверхности грунтовых слоев склона. Толщины слоев переменные в связи с разбивками на конечные элементы и составляет около  h≈8÷10м. Анализ следов недавних бывших крупных оползней как «Ак Кайн» и «Кол Сай» показывает, что глубина их возникновения начинается примерно от 10м до 20 метровой глубины. Поэтому нам и для Кок Тобе следует изучит закономерности и области появления концентрации напряжений в пределах таких глубин. С этой целью нами проанализированы значения этих напряжений первых в двух поверхностных слоях. В таблице 4 приведены систематизированные относительно наибольшие в пределах слоев элементах. Вычислены также значения главных напряжений σmax,  σmin, τmax  на  главных площадках и направления этих площадок α. Относительно наибольших их значения тоже приведены в таблице.

Таблица 4 - Значения вычисленных напряжений, соответствующие первым двум слоям от дневной поверхности вниз по склону, в предположении, что основание жесткое

| Западный склон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з о н |  | №слоев |  | № элем | Компоненты напряжений в элементах, Мпа |  |  | № з о н | №слоев | № элем | Компоненты напряжений на главных площадках, Мпа |  |  | Главные площадки, градус |
|  |  |  |  |  | σx | σz | τxz |  |  |  | σmax | σmin | τmax | α |
| I | 1 |  | 8 16 |  |  | -3.86 -4.90 | 2.92 3.19 | I | 1 | 8 |  | -5.95 | 2.99 | 51 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 0.33 |  | 2 | 16 18 |  | -7.09 | 3.39 | 54 |
| II | 1 |  | 67 |  |  | -5.61 | 3.92 | II | 1 | 67 |  | -7.92 | 4.61 | 58 |
|  | 2 |  | 75 82 |  |  | -2.92 | 3.33 |  | 2 | 75 |  | -7.37 | 4.31 | 61 |
| III | 1 |  | 131 137 |  |  | -2.58 | -0.99 | III | 1 | 137 |  | -2.76 | 2.29 | -85 |
|  | 2 |  | 139 145 |  | 2.33 | -2 -4.20 | -0.84 |  | 2 | 145 |  | -4.46 | 2.93 | -87 |

В следующем шаге изучен НДС одной из плоской сечений горы от Восточных подножий до подножия Западного склона.  Конечно элементная модель этой сечений показано на рисунке 12. Данное сечение соответствует месту горы который проходит между телевышкой и посадочной станцией.

Восточный склон

z

x

0

Западный склон

Зона II

Зона I

Зона III

Рисунок 12 - Конечноэлементная модель сечений мест старых оползней Восточного и Западного склонов; длина основания расчетной области -1100 м

Результаты исследования по компонентам напряжений σx, σz и  τxz, σmax,  σmin, τmax направления главных площадок α приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Значения вычисленных напряжений, соответствующие первым двум слоям от дневной поверхности вниз по Восточным и Западным склонам Кок Тобе, в предположения, что основание жесткое

| Восточные и Северные склоны вместе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з о н | №слоев | № элем | Компоненты напряжений в элементах, Мпа |  |  | № з о н | №слоев | № элем | Компоненты напряжений на главных площадках, Мпа |  |  | Главные площадки, градус |
|  |  |  | σx | σz | τxz |  |  |  | σmax | σmin | τmax | α |
| I | 1 | 1 8 9 | -42.50 | 30.70 | 11.54 | I | 1 | 8 9 | 44.29 | -44.09 | 27.52 | -21 41 |
|  | 2 | 16 17 18 | -18.20 | -50.07 | -17.47 |  | 2 | 17 |  | -57.33 | 27.00 | -72 |
| II | 1 | 73 | -36.73 | -63.07 |  | II | 1 | 65 73 | -67.22 | -93.66 | 48.50 | 17 -59 |
|  | 2 | 81 82 | -18.74 | -80.80 | -18.28 |  | 2 | 80 81 | -37.93 | -97.20 | 33.08 | 72 -84 |
| III | 1 | 132 137 | 40.18 | -46.17 | -14.34 | III | 1 | 132 137 | 40.75 | -49.92 | 33.70 | -71 80 |
|  | 2 | 139 141 145 | 31.16 | -80.15 | -13.32 |  | 2 | 139 145 | 29.15 | -86.39 | 52.17 | -80 83 |

Моделирование, особенно, механико–математическое моделирование наклонных слоев горных склона –эта задача нелегкая. Прежде чем моделировать, необходимо изучить геологическую структуру грунтовых покрытии и самого скального массива.

Несмотря на улучшения модели и исследованности этого вопроса во всем мире происходили и происходят оползневые процессы масс, от которых нередко переваливаются жилых комплексов, инженерно –гражданских сооружений, транспортных дорог и др. сооружений. Особенно опасно проложить дорогу у подножия крутых горных склонов.

Ниже на рисунках 13 показаны некоторые эпизоды оползней, перекрывшие дорог проложенные обрезкой подножии горных склонов. На рисунке 13 показаны оползень сошедшей на дорогу спорт комплекса «Шым Булак» в 2016 г. (верхние) и оползень на объездной дороге на шоссе около города Фукуи Японии в 2019 г. (нижние) [16], [17].

Рисунок 13 - Оползни на дорогах в Шым Булак, на Восточной объездной дороге у подножия Кок Тобе и на объездной дороге на шоссе около города Фукуи, Япония

На дороге на Шым Булак горные склоны тоже крутые, как и Восточный склон Кок Тобе. Стенки трагического оползня «Ак Кайн» тоже крутые.

Согласно календарному плану исследования за 2019 год нами разработана МКЭ модели этих склонов и проведены первые только начальные расчеты по определению их НДС. На рисунках 14 показаны расчетные МКЭ модели.

Зона I

Зона   II

Зона   III

0

X

Z

1-слой

2-слой

Z

x

0

Зона I

Зона   II

1-слой

2-слой

Зона  III

Рисунок 14 - Крутые склоны: Западный склон «Ак Кайн» (длина оснований - 400м) и Северный склон «Шым Булак» (длина оснований - 300м).

Информации о данных конечноэлементной модели для анализа НДС склона содержится в ранее представленных таблицах 1 и 2. Найденные основные компоненты напряжений σx, σz, τxz, главных напряжений σmax,  σmin, τmax и направления главных площадок α для характерных зон, слоев и для элементов в систематизирванном виде приведены в таблице 6 и 7.

Таблица 6 - Значения вычисленных напряжений, соответствующие первым двум слоям от дневной поверхности вниз по Северному склону оползня «Ак Кайн», в предположения, что основание скальное гранито–базальтовое

| Северный склон оползня Ак Кайн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з о н | №слоев | № элем | Компоненты напряжений в элементах, Мпа |  |  | № з о н | №слоев | № элем | Компоненты напряжений на главных площадках, Мпа |  |  | Главные площадки, градус |
|  |  |  | σx | σz | τxz |  |  |  | σmax | σmin | τmax | α |
| I | 1 | 4 5 6 8 | -1.87 -1.98 -1.77 | -0.89 -0.89 | 0.88 0.86 1.63 | I | 1 | 5 |  | -2.38 | 1.15 | 33 |
|  | 2 | 13 14 16 | -1.68 | -1.96 | 2.11 |  | 2 | 16 |  | -3.49 | 1.94 | 50 |
| II | 1 | 68 69 71 | -2.86 | -2.35 | 2.30 | II | 1 | 69 70 |  | -4.62 | 2.59 2.49 | 45 46 |
|  | 2 | 76 77 80 | -2.45 | -3.74 | 1.94 |  | 2 | 77 |  | -4.51 |  | 54 |
| III | 1 | 135 136 137 | 2.59 | -3.32 | -1.46 | III | 1 | 136 137 | 1.91 | -3.85 | 2.57 | -65 74 |
|  | 2 | 143 144 145 | 2.60 | -4.72 | -1.29 |  | 2 | 144 145 | 2.02 | -5.31 | 2.93 | -66 80 |

Таблица 7 - Значения вычисленных напряжений, соответствующие первым двум слоям от дневной поверхности вниз по Северному склону оползня «Шым Булак», в предположения, что основание монолитно скальное

| Северный склон оползня Шым Булак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з о н | №слоев | № элем | Компоненты напряжений в элементах, Мпа |  |  | № з о н | №слоев | № элем | Компоненты напряжений на главных площадках, Мпа |  |  | Главные площадки, градус |
|  |  |  | σx | σz | τxz |  |  |  | σmax | σmin | τmax | α |
| I | 1 | 8 9 | -1.18 | -1.05 | 0.45 -0.42 | I | 1 | 8 9 | -0.62 | -1.53 | 0.59 | 31 -69 |
|  | 2 | 16 17 18 | -1.67 | -2.23 | -0.44 |  | 2 | 16 18 | -1.47 | -2.16 | 0.85 | 46 -82 |
| II | 1 | 69 73 | 0.95 | -0.49 | -0.90 | II | 1 | 69 73 | 1.57 |  |  | -51 |
|  | 2 | 77 81 82 | 1.41 | -1.24 | -1.08 |  | 2 | 82 |  | -0.55 | 1.01 | -70 |
| III | 1 | 131 132 | -2.57 | -2.49 | 2.29 | III | 1 | 131 132 133 | 2.59 | -3.86 -3.48 | 3.18 | 52 48 44 |
|  | 2 | 139 140 | -2.0 | -2.61 | 1.82 |  | 2 | 139 140 |  | -3.48 | 2.65 | 56 43 |

2.3 Определение НДС склона с учетами водонасыщенности и поровых давлений в грунтах

В состав покровных грунтов склонов кроме суглинков местами в значительной степени входят также супеси, глины, лессы и др. Водонасыщение грунтов может произойти вследствие насыщения атмосферными осадками (инфильтрации) (рисунок 15), поднятия уровня грунтовых вод (фильтрации), а также в результате техногенных воздействий. В исследованиях связанные с определениями устойчивости оползнеопасных склонов, зачастую используются физико-механические свойства грунтов в сухом состоянии, из-за отсутствия данных по упругим свойствам полностью водонасыщенного грунта. Согласно рисунку 15 в водоток поступает вода (в ходе круговорота воды) и наносы (в процессе круговорота пород) На рисунке 15 показано движение только воды (слева) и продуктов выветривания (справа). В действительности оба процесса происходят на обоих бортах склона [17].

Рисунок 15 – Схема проникания инфильтрационных дождливых вод в поры массива грунта

Наше визуальное обследование строении грунтов показало на слоистости строении грунтов Кок Тобе. Из следов оползня сошедшая на улице Сахариева в 2015 г., которая находится у подножия Северного склона, является доказательством (рисунок 16).

Рисунок 16 - Суглинистые, супесчаные и торфяные грунты на стенке обрыва грунта после оползня (фотографии сделаны нами в 2019 г.)

Согласно работам [18], [19], [20] приведенные модуль упругости , коэффициент Пуассона и модуль сдвига  для водонасыщенного грунта вычисляются выражениями:

,

,	(28)

.

Уточняем степень пористости грунта согласно Н.А. Цытовичу [2]:

или  . 	    (29)

Как видно, . Они непосредственно входят в выражение для К*.  Согласно (8) можно установить типы грунтов. Так, значения равные 0,21,5–соответствуют обычному, 212 – органно-минеральному грунту, или же <1–определяет уплотненный, >1–рыхлый  грунт.

Согласно формулам (28) - (29) нами вычислены упругие свойства для водонасыщенных грунтов, слагающих оползневые склоны с различными вариациями соотношения твердой и жидкой компонент грунтов.

В таблице 8 даны вычисленные нами объемы воды, необходимые для достижения грунта заданной влажности при единичном объеме, влажность задавалась в интервале от естественной влажности да полной влагоемкости, вычисления проведены так же согласно формулам по Маслову [20]:

1)объемный вес грунта соответствующий заданной влажности (Wз): ;

2)объемный вес воды: .

Таблица 8 - Значения вычисленных значений объемного веса в зависимости от влажности грунтов, вызываемые во время сезонных осенно –весенних дождей

| Вид грунта | Wз, % | , МН/м3 | , тонна |
| --- | --- | --- | --- |
| Глина ленточная слоистая мягкопластическая | 40 | 1,91 | 0,055 |
|  | 45 | 1,99 | 0,123 |
|  | 50 | 2,06 | 0,191 |
| Супесь твердая | 30 | 2,11 | 0,129 |
|  | 35 | 2,19 | 0,210 |
|  | 40 | 2,27 | 0,291 |
| Суглинок | 25 | 2,13 | 0,085 |
|  | 30 | 2,21 | 0,170 |
|  | 35 | 2,29 | 0,255 |
| Супесь текучая | 20 | 2,38 | 0,099 |
|  | 25 | 2,48 | 0,198 |
|  | 30 | 2,57 | 0,297 |
| Глина тонкослоистая твердая | 15 | 2,21 | 0,057 |
|  | 20 | 2,30 | 0,153 |
|  | 25 | 2,40 | 0,249 |

Для изучения этого вопроса в качестве примера нами моделирован нелинейный Западный склон Кок Тобе (рисунок 17). Как было сказано в первой части настоящего отчета, геометрическая нелинейность связана с останками неоднократных бывших оползней. Результаты вычисления НДС в зависимости от величины от степени влажности грунтов склонов подытожены в таблицах 9, 10, 11 и 12.

0

z

x

Рисунок 17 - МКЭ модель одного из нелинейных Западных склонов Кок Тобе, находящаяся между посадочной станцией и телевышки

Таблица 9 - Значения вычисленных напряжений при влажности W=34% грунта Западного склона «Кок Тобе» на монолитно скальном основании

| Западный склон Кок Тобе Влажность W=34% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зон | № слоев | № элементов | Компоненты напряжений в элементах, Мпа |  |  |
|  |  |  | σx | σz | τxz |
| I | 1 | 8 | -3.83 | +3.46 | 2.19 |
|  | 2 | 16 | -4.26 | -4.07 | 1.90 |
| II | 1 | 70 72 73 | -2.10 | 2.38 | 1.74 |
|  | 2 | 78 80 82 | 1.88 | -3.23 | 2.12 |
| III | 1 | 132 137 | 3.25 | -4.58 | -1.05 |
|  | 2 | 140 145 | 2.88 | -7.40 | 1.02 |

Таблица 10 - Значения вычисленных напряжений при влажности W=41% грунта Западного склона «Кок Тобе» на монолитно скальном основании

| Западный склон Кок Тобе Влажность W=41% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зон | № слоев | № элементов | Компоненты напряжений в элементах, Мпа |  |  |
|  |  |  | σx | σz | τxz |
| I | 1 | 8 | -4.93 | -3.61 | 1.53 |
|  | 2 | 16 | -5.07 | -3.93 | 1.18 |
| II | 1 | 79 80 82 | -2.30 | -2.03 | 1.42 |
|  | 2 |  |  |  |  |
| III | 1 | 133 137 | 3.20 | -3.98 | -0.97 |
|  | 2 | 141 145 | 2.83 | -6.46 | 0.96 |

Таблица 11 - Значения вычисленных напряжений при влажности W=44% грунта Западного склона «Кок Тобе» на монолитно скальном основании

| Западный склон Кок Тобе Влажность W=44% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зон | № слоев | № элементов | Компоненты напряжений в элементах, Мпа |  |  |
|  |  |  | σx | σz | τxz |
| I | 1 | 8 | -3.35 | -2.85 | 1.74 |
|  | 2 | 16 | -3.66 | -3.32 | 1.47 |
| II | 1 | 70 72 73 | -2.04 | 1.75 | 1.47 |
|  | 2 | 78 80 | -1.84 | -1.83 | 1.80 |
| III | 1 | 132 133 145 | 3.22 | -6.95 | -1.0 |
|  | 2 |  |  |  |  |

Таблица 12 - Значения вычисленных напряжений при влажности W=70% грунта Западного склона «Кок Тобе» на монолитно скальном основании

| Западный склон Кок Тобе Влажность W=70% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зон | № слоев | № элементов | Компоненты напряжений в элементах, Мпа |  |  |
|  |  |  | σx | σz | τxz |
| I | 1 | 8 | -4.34 | -3.10 | 1.12 |
|  | 2 | 15 16 | -4.39 | -3.29 | 0.99 |
| II | 1 | 70 72 | -1.81 | -0.74 | 0.77 |
|  | 2 | 78 79 80 | -2.17 | -1.64 | 0.99 |
| III | 1 | 133 137 | 3.17 | -3.65 | -0.95 |
|  | 2 | 141 145 | 2.80 | -5.89 | -0.87 |

2.4 МКЭ расчетная схема гравитационного веса Кок Тобе вместе с гранито –базальтовым основанием

После начального исследования НДС областей Восточных, Западных и Северных горных склонов Кок Тобе, в продолжении нами моделировано Восточные и Западные сечения вместе (рисунок 18). Результаты вычисления НДС и анализы выявленных областей концентрации напряжений приведены в таблице 13.

U=0

U=0

U=0

U=0

U=0

U=0

0

x

z

0

z

x

V=0

V=0

V=0

V=0

V=0

V=0

V=0

V=0

Рисунок 18 - Расчетная МКЭ область склона горы Кок Тобе вместе с гранито –базальтовым скальным основанием

Таблица 13 - Значения вычисленных напряжений на полной сечений Кок Тобе с Востока на Запад при моделировании вместе с основанием на нагрузку от собственного веса γH

| Сечение склона Кок Тобе в направлений с Востока на Запад на нагрузку γH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зон | № слоев | № элементов | Компоненты напряжений в элементах, Мпа |  |  |
|  |  |  | σx | σz | τxz |
| I | 1 | 8 | -4.34 | -3.10 | 1.12 |
|  | 2 | 15 16 | -4.39 | -3.29 | 0.99 |
| II | 1 | 70 72 | -1.81 | -0.74 | 0.77 |
|  | 2 | 78 79 80 | -2.17 | -1.64 | 0.99 |
| III | 1 | 133 137 | 3.17 | -3.65 | -0.95 |
|  | 2 | 141 145 | 2.80 | -5.89 | -0.87 |

2.5 Определение НДС покровных грунтов горного склона Кок Тобе с учетом влияния тектонических сил, который действует на горное основание

С точки зрения человека скорость движения, составляющая 2 5 сантиметра за 10 лет, представляется небольшой. Но в рамках геологического времени этой скорости достаточно, чтобы поддерживать в активном состоянии круговорот вещества пород при этой скорости (25 сантиметров за 100 лет) данный объем рыхлого грунта переместится с вершины к подножию горного склона длиной 1,6 километров приблизительно за 630 000 лет. Таким образом, если мы представим себе, что склоновые процессы действуют на каждом склоне каждого континента, то нас поражает, насколько велик общий объем осадков, поступающих со склонов в реки хотя бы в течение одного года (рисунок 19). Результаты исследования НДС показаны в таблице 14.

U=0

U=0

U=0

U=0

U=0

U=0

0

x

z

0

z

x

V=0

V=0

V=0

V=0

V=0

V=0

V=0

V=0

Рисунок 19 - Иллюстрация методики решения задачи оползня с учетом тектонической силы Ttek и расчетная МКЭ схема задачи по определению ее влиянии

Таблица 14 - Значения вычисленных напряжений на полной сечений Кок Тобе с Востока на Запад при моделировании вместе с основанием на нагрузку от собственного веса γH  с учетом тектонической нагрузки Ttek, действующий в горизонтальном направлений на скальное основание

| Сечение склона Кок Тобе в направлений с Востока на Запад на нагрузку γH+Ttek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зон | № слоев | № элементов | Компоненты напряжений в элементах, Мпа |  |  |
|  |  |  | σx | σz | τxz |
| I | 1 | 5 7 9 | 91.28 | -61.75 | 38.99 |
|  | 2 | 13 16 | 81.65 | -57.02 | 47.43 |
| II | 1 | 65 73 | 46.45 | 72.76 |  |
|  | 2 | 74 81 82 | 71.78 | -118.64 | -22.85 |
| III | 1 | 130 137 | 66.36 | -50.64 | -27.66 |
|  | 2 | 145 |  | -92.77 |  |

Для понимания смыслов числовых результатов таблиц, их значения дополнительно показаны на рисунках 20 и 21. Эти рисунки точно отражают данные таблиц.  Проанализируем эти результаты.

Сравнение результатов закономерности образования полей НДС на склонах Кок Тобе (таблица 4 и таблица 5) данные таблиц 6 и 7 показывает, что на относительно крутых горных склонах как «Ак Кайн», так и «Шым Булак» наибольшие напряжения наблюдается в зонах III. Это относится к области подножия.  Интересно здесь отметит картин оползней на дороге «Шым Булак», на Восточной дороге Северного склона Кок Тобе и Японского оползня Фукуи, то причинами всех их являются обрезки подножии горных склонов. Такие обрезки спровоцируют техногенных оползней. Наши результаты исследования также показывает, что, у подножий склонов наблюдаются более высокие напряжения

Размеры эллипсоидальных  кружочек соответствуют числовым значения напряжений, а цвета компонентам напряжений σx, σz и  τxz,  Как видим красный цвет соответствует сжимающему напряжения. Аналогично зеленый – растягивающему и фиолетовый отрывному напряжению. Механизм разрушения грунта часто происходит именно по этим отрывным напряжениям. Размерам кружочек показывает величину силовых давлений -нагрузок в виде напряжений. Места показывает наиболее оползне опасные зоны склона. По цветам мы можем судить о механизме, где может разрушится по сжимающим, а где по отрывным напряжениям. Таких выходных информаций можно установить для любой интересующей точке Кок Тобе, на каждом метре.

Рисунок 20 - Дополнительные иллюстрации смыслов таблиц 3-7

Рисунок 21 - Дополнительные иллюстрации смыслов таблиц 9-14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первом разделе выполнены в основном теоретические разработки, которые являются продолжениями работ по механико –математическому моделированию оползневых горных склонов.  Для усиления практической значимости результатов они выполнены максимально ближе к природным объектам «Кок Тобе», «Ак Кайн» и «Шым Булак», который звучит в названии проекта.  Для полноты представления достоверности входных данных к расчетам изучена геохронологи и тектоническое образование горной системы Северного Тянь – Шаня эпохе плейстоцена четвертичного периода, в пределах которого находятся названные горные склоны.

В дополнение к ранее разработанному критерию определяющий началу разрушения грунтов и горных пород, разработан новый критерий, обобщением критерия Цытовича. Также разработана методика задания тектонической силы к гранито –базальтовому основанию  горных склонов типа Кок Тобе.

Во втором разделе выполнены в основном многовариантные расчеты по определению НДС всевозможных типов –линейных, нелинейных, крутых, пологих, отдельных Восточных и Западных склонов Кок Тобе, Северные и Западные склоны «Ак Кайн» и «Шым Булак».

Разработаны расчетные схемы по определению НДС плоских сечений    Западного и Восточного склонов Кок Тобе, как в отдельности, так и вместе.  Исследованы НДС крутых горных склонов типа склоны «Ак Кайн» и «Шым Булак». Исследованы также влияния на НДС водонасыщенности поров грунтов. В соответствии с планом работ в завершения исследованы НДС плоской сечении Кок Тобе вместе со скальным основанием на гравитационные и тектонические нагрузки.

Результаты всех разработок и исследовании, позволяет достоверно точно установить места будущих опасных оползней на горных склонах вблизи и непосредственно на территории города Алматы как Кок Тобе. Для этого глубокими бурениями нужно установить внутренних скальных поверхности, определить толщины слоев, составов грунта, пакета ФМС и прочности грунтов. Разработанная методика, метод, модели и комплекс программ позволяет определить состоянию оползневой опасности любого горного склона, находящегося прежде всего на территории Республики Казахстан на основе имеющихся достоверных геологических данных. К большому сожалению для Кок Тобе, состояние которой угрожает стратегической безопасности города, пока нет таких данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Интернет ресурс: Строение и рельеф гор Средней Азии // http://biofile.ru/geo/

- Цытович Н.А. Механика грунтов.  –М., 1979. –272 с

- Булычев Н.С. Механика подземных сооружений в примерах и задачах. - М.: Недра, 1989. - 270 с.

- Баймахан А.Р. Разработка математической модели и комплекса программ для управления состоянием системы «анизотропный грунт – фундамент – здание». - Алматы, 2017. - 163с.

- Hast N. The state of stresses in the upper part of the Earth’s crust. – Tectonophysics, 1969. - V.s. 13. - P.109-211.

- Хаст Н., Нильсон Т. Измерение напряжений в скальных породах и их значение для  строительства плотин// Проблемы, инженерной геологии. - М., 1967. - ВНП.4. - С.13-15

- Малышев М.В. Прочность грунтов и устойчивость оснований сооружений / 2-е изд. - М.: Стройиздат, 1994. - 228 с.

- Бугров А.К., Голубев А.И. Анизотропные грунты и основания сооружений. - Санкт-Петербург: «Недра», 1993. – 245 с.

- ГОСТ 12536 — 2014. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. – М.: Стандартинформ, 2015. – 22 с.

- Интернет ресурс: Механика грунтов. Грунты. Определение и классификация. Материалы лекции // https://ppt-online.org/

- Путикова М.О. Автореферат диссертации по теме "Исследование механизма оползневого процесса в слоистой среде с учетом деформируемости слагающих пород". - Санкт-Петербург, 1997. – 20 с.

- Базанова И.А. Прогнозная оценка устойчивости оползневых склонов // Вестник Каз АТК. -  №4(65). - 2010. - С. 10-15

- Прогноз механизмов разрушений грунта типа катастрофического оползня «Ак Кайн», склонов «Кок Тобе» и «Шым Булак» вблизи Алматы: отчет о НИР (промежуточный) /НЦГНТЭ: Баймахан Р.Б. и др. - Алматы, 2018. – 63 с. – №ГР0118РК00773. – Инв. 0218РК00763

- Heim A. Mechanismus der Gebirgsbildung. – Bale, 1878. – P. 136-140

- Интернет ресурс: Кузнецова М. В Японии построили объездную дорогу за 24 часа // https://teletype.in/@thecherrygarden/HJE80hgKH

- Гуфельд И.Л. Сейсмический процесс // Физико –химические аспекты. – Москва, 2007.

- Интернет ресурс: http://rulibs.com./

- Эйслер Л. А. О связях между деформациями компонент водонасыщенного грунта.  // Известия ВНИИ. – 1967. - №83. – С. 359-376.

- Эйслер Л. А. К расчету эффективных напряжений в водонасыщенном грунте при динамических воздействиях // Известия ВНИИГ. -1973. - Вып. 80. – С. 104-115.

- Красников Н.Д. Сейсмостойкость гидротехнических сооружений из грунтовых   материалов. - М.: Энергоиздат, 1981. – С. 94 – 97.

- Маслов Н.Н., Котов М.Ф., Зинюхина Н.В. Задачник по механике грунтов. - М. - 1963. – С. 13- 17.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Список публикаций

Опубликованы:

- . Масанов Ж.К., Кожабеков Ж.Т., Тугельбаева Г.К., Мадалиев Т.Б., С. Алтыбай,  Абдраимов Э.С. Wave spreading in resilient viscous-plastic layer with cavity on the rigid base // Известия НАН РК. Серия геология и технические науки. – 2019. – №4. – С.62-68. (БД Scopus. SJR: 0.190)

- B. Baimakhan1, A.R. Baimakhan, Z.M. Abdiakhmetova, A.A. Seynasinova, G.M. Baimakhanova. Generalization of Tsytovich strength conditions for soils of anisotropic structure. Bulletin of the Karaganda University. Mathematics, #1(93)/2019. P. 108 – 114. (КазБЦ 0,098

- Baimakhan Aigerim, Rysbayeva Aiman, Seinassinova Asima, Baimakhan Rysbek, Baimakhanova Guljan. Proposed design, model and calculations  of stress-strain state of a landslide sill protective dam of the inclined layered structures. The article is accepted by the international conference on CSMS2019 - International Conference on Computer, Software, Modeling and Simulation. Which will be held in Sanya, China on January 20-21. 2019.– June 2019. 12page.  P. 264-269

- Баймахан А.Р., Сейнасинова А.А., Баймахан Р.Б., Баймаханова Г.М., Оразхан Б.Б. Коэффициенты анизотропной фильтрации некоторых типов грунтов оползневых склонов Кок Тобе // Аннотации и Тезисы докладов XII Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. - Уфа 19-24 августа, 2019. - С. 13-15

- А. К. Рысбаева, А.Р. Баймахан, Н.К. Молдакунова, Г.М. Баймаханова, Р.Б. Баймахан. Разработка критерия определения устойчивости слабых покровных грунтов горных склонов Кок Тобе // вестник КазГАСА, 2019. - №2(72). - с.153 –159 (КазБЦ 0,094)

- B.T.Zhumagulov, Zh.K.Masanov, N.T.Azhikhanov, N.M.Zhunissov, A.B.Bekbolatov. Fluid filtration to multi-bore horizontal wells in a deformable porous medium // The Bulletin of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.–2019.–V.1.–№377.–P.14-20. (Web of Science, КазБЦ 0,264).