РЕФЕРАТ

Отчет 83 стр., 10 рис., 37 источн, 4 прил.

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ТЕРМО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, СПЛАЙН-ФУНКЦИЯ,  ТЕМПЕРАТУРА, ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, ТЕПЛООБМЕН, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, СТЕРЖЕНЬ.

Объектами исследований является стержень ограниченной длины переменного сечения, находящееся под воздействием различных видов локальных источников тепла.

Целью проекта является разработка математического и компьютерного моделирования установившихся нелинейных термо-физических процессов в стержнях переменного сечения.

Нeсущиe элeмeнты  сложных конструкций, рaботaющие под воздействием  большого тeплового поля при нaличии осeвых сил, можно представить в виде стержней переменного сечения. Основным свойством этого стержня является то, что коэффициeнт тeплового рaсширeния строго зaвисит от поля рaспрeдeлeния тeмпeрaтуры по огрaничeнной длинe рaссмaтривaeмого стeржнeвого элeмeнтa. Поэтому исслeдовaниетeрмо-физического состояния стeржнeвых нeсущих элeмeнтов конструкции при одноврeмeнном нaличии осeвых сил, локaльной тeплоизоляции, тeплообмeнa и тeмпeрaтуры, которaя можeт быть постоянной, мeняющeйся по локaльной длинe стeржня линeйным и квaдрaтичным зaконaми, прeдстaвляeт особый интeрeс во многих тeхнологичeских процeссaх для   обeспeчeния тeрмопрочности нeсущих элeмeнтов конструкции, которыe рaботaют в сложном тeпловом и силовом полe.

Aктуaльность этих проблeм тaкжe зaключaeтся в учeтe нeлинeйной зaвисимости мeжду коэффициeнтом тeплового рaсширeния мaтeриaлa стeржня и зaконом рaспрeдeлeния тeмпeрaтуры по eго длинe.

Известные мeтоды исслeдовaния устaновившегося тeрмомeхaничeского состояния стeржнeй огрaничeнной длины,нe позволяют учeсть зaвисимость мeжду коэффициeнтом тeплового рaсширeния и полeм рaспрeдeлeния тeмпeрaтуры, условий эксплуaтaций и зaкрeплeния. К тeкущeму момeнту нeрaзрaботaнa мaтeмaтичeскaя модeль устaновившeгося тeрмомeхaничeского состояния стeржнeй при вышeотмeчeнных условиях рaботы конструктивного элeмeнтa. Eстeствeнно, тaкжe отсутствуют соотвeтствующиe вычислитeльныe aлгоритмы, мeтоды и комплeкс приклaдных прогрaмм, позволяющие всeстороннe числeнно исслeдовaть вышeописaнныe сложныe процeссы. Исходя из этого, в работе постaвлeна зaдaчa – нa основe энeргeтичeского принципa в сочeтaнии с мeтодом конeчных элeмeнтов, рaзрaботать мaтeмaтичeскую модeль тeрмо-физического состояния стeржня с учeтом имeющихся локaльных тeмпeрaтур, тeплоизоляции, тeплообмeнa, осeвых сил и условий зaкрeплeния, a тaкжe рaзрaботать комплeкс приклaдных прогрaмм, которая так же  являeтся aктуaльной на сегодняшний день.

РЕФЕРАТ

Есеп 83 бет, 10 сурет, 37 пайдаланылған  әдебиеттер, 4 қосымша.

СТАНДАРТТЫҚ ЕМЕС ТЕРМО-МЕХАНИКАЛЫҚ ҮРДІСТЕР, СПЛАЙН-ФУНКЦИЯСЫ, ТЕМПЕРАТУРА, ЖЫЛУ АҒЫНЫ, ЖЫЛУ АЛМАСУ, ЖЫЛУ ОҚШАУЛАУ, СЫРЫҚ.

Зерттеу нысандары әртүрлі жылу көздерінің әсерінде болатын айнымалы көлденең қимасы және  шектеулі ұзындығы бар сырық.

Жобаның мақсаты - айнымалы көлденең қимасы және  шектеулі ұзындығы бар сырықта тұрақты сызықты емес термофизикалық процестердің математикалық және компьютерлік моделін  жасау.

Әртектес  жылу көздері әсерінде жұмыс жасайтын күрделі құрылғылардың негізгі құрылым элементтерін арнайы айнымалы көлденең қималы сырық ретінде қарастыруға болады.   Бұл сырықтың негізгі қасиеті - жылу кеңею коэффициенті сырықтың бойында температураның таралу өрісіне байланысты болады.  Сол үшін осьтік күш , жергілікті температуралар, жылу ағындары, жылу алмасулар, жылу изоляциялары және ішкі нүктелік жылу көздері әсеріндегі айнымалы көлденең қималы сырықтың термо-физикалық куйін зерттеу – көптеген технологиялық үрдістерде қолданатын  негізгі құрылғылардың  жылу беріктігін қамтамассыз ету үшін маңызды болып табылады.

Қазіргі заманғы бәсекеге қабілетті ішкі жану қозғалтқыштары, энергетикалық қондырғылар, реактивті және сутекті қозғалтқыштары ғалымдар алдына  осы қондырғылардың үздіксіз жұмыс жасауы үшін  олардың термомеханикалық күйін сандық әдістермен зерттеу мәселелерін және  математикалық моделін құрып, есептеу алгоритмдарымен бағдарлама кешендерін құруын талап етеді.

Бұл мәселелердің өзектілігі – сырықтың жылу кеңею коэффициенті мен температураның сырық бойымен таралу заңдылығы арасындағы сызықты емес  тәуелділікте.

Шектелген ұзындықтағы сырықтағы жылу тұрақты күйін зерттеудің қазіргі таңдағы белгілі әдістері жылу кеңею коэффициенті мен жылу таралу заңдылығы  арасындағы тәуелділікті ескеруге мүмкіндік бермейді. Қазіргі кезде жоғарыда аталған шарттарды ескере отырып, құрылымдық элемент жұмысының тұрақты жылу күйінің математикалық моделі жасалмаған. Жоғарыда аталған күрделі процестерді жан-жақты зерттеуге мүмкіндік беретін сәйкес есептеу алгоритмдері, әдістері және қолданбалы бағдарламалар кешені жоқ. Сол себептен  энергия принципі негізінде ақырлы элемент әдісімен жергілікті температураны, жылу оқшаулауын, жылу беруді, осьтік күштерді және бекіту шарттарын ескере отырып, айнымалы көлденең қимасы бар сырықтағы тұрақталған сызықты емес жылу физикалық үрдістерінің математикалық моделін жасау және бугінгі таңда өзекті бағдарламалау кешенін жасау мәселесі қойылған.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………...…………………………………………. | 7 |
| --- | --- |
| 1 Математическое и компьютерное моделирование установившихся нелинейных термофизических процессов в стержнях переменного сечения и ограниченной длины при воздействии разнородных локальных источников тепла…….................................... | 12 |
| 1.1 Энергетические формулировки задач термофизического состояния стержней переменного сечения……………………………………………………………………….. | 12 |
| 1.2 Энергетический метод определения поля перемещения по длине стержня переменного сечения и ограниченный длины………………………………………….. | 22 |
| 2 Энергетическая формулировка задач термофизического состояния дискретного элемента стержня при одновременном наличии конвективного теплообмена, температуры и теплоизоляции …………………………………………………………… | 24 |
| 2.1 Энергетическая формулировка задачи о термофизическом состоянии стержня переменного сечения при наличии бокового теплообмена и боковых тепловых потоков…………………………………………………………. ……………… | 26 |
| 2.2 Энергетическая формулировка задач термофизического состояния дискретного элемента стержня переменного сечения находящейся под действием подведенного на боковую поверхность теплового потока и конвективных теплообменов через площадей поперечных сечений ее концов... ……………………… | 27 |
| 3 Разработка компьютерно-математической модели термофизического состояния стержней переменного сечения с учетом одновременного наличия локальных теплоизоляций, температур, теплообменов и тепловых потоков………………………. | 30 |
| 4 Разработка компьютера – математической модели термофизического состояние стержней переменного сечения с учетом одновременного наличия внутренних точечных источников тепла и других наружных источников тепла и их реализация на ПК…………………………………………………………………………………………… | 36 |
| 4.1 Разработка компьютерно-математической модели теплофизического состояния стержня переменного сечения при воздействии разнородных локальных видов источников тепла…………………………………………………………………… | 42 |
| Заключение ……………………………………………………………………………… | 46 |
| Список использованных источников …………………………………………… | 47 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Календарный план за 2018- 2020гг……………………………………… | 50 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б Список публикаций ……………………………………………………… | 54 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В Список использованных зарубежных информационных ресурсов ……… | 59 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г Оттиски публикаций……………………………………………………… | 60 |

ВВЕДЕНИЕ

Данная научная работа посвящена важной проблеме – разработке компьютерно-математической модели нелинейных термофизических процессов в стержнях переменного сечения. Такие стержневые несущие элементы применяются в машиностроении, авиации, металлургии, строительном деле, тепловых и атомных электростанциях и в других областях, где вопросы прочности, связанные с разнородными температурными воздействиям могут иметь большое значение. Параллельно с определением при расчете на прочность, поле температур, величина удлинения и возникающих осевых сил, термоупругих, температурных и упругих составляющих деформаций и напряжений возникает задача о перемещениях, вызванных изменением температуры и определяющих   относительное положение отдельных частей агрегатов при их работе. В несущих элементах конструкций в мире стержней переменного сечения и ограниченной длины из-за воздействия разнородных видов источников тепла возникает температурные, термо-упругие и упругие деформации  и напряжения которые создаются, если затруднены свободная деформация в соответствии с изменениями температуры. Чаще всего температурные напряжения возникает при неодинаковой температуре в различных точках исследуемого стержня переменного сечения и ограниченной длины. В зависимости от физико-механических свойств материала стержня переменного сечения, с учетом одновременного наличия разнородных видов локальных источников тепла и теплоизоляции. Необходимо определить поле температуры, величину удлинения и возникающих осевых усилий, всех составляющих деформаций и напряжений, а так же  поле перемещения. Весьма важным вопросом  для решения актуальных инженерных задач является определение термо-механических состояний  несущих элементов  конструкций в виде стержней переменного сечения и ограниченной длины при одновременном воздействии разнородных видов источников тепла. При практическом расчете теплофизических процессов обычно необходимо оценивать температурное напряжение возникающих из-за воздействия разнородных видов локальных источников тепла.

В [1] рассмотрена теплопроводность вдоль стержня в форме прямого круглого усечённого конуса. Общее аналитическое решение дифференциального уравнения выражено через функции Бесселя (цилиндрические функции) первого и второго рода первого порядка от мнимого аргумента. При этом заданы граничные условия на концах усеченного конуса.

В [2] рассмотрено численное решение стержня в виде усеченного конуса. Стержень теплоизолирован, с одного конца подается поток тепла, а на другом происходит теплообмен с окружающей средой. При этом определены деформация, напряжение, осевое усилие и перемещение усеченного стержня. При решении задачи использован метод конечных элементов.

В [3] рассмотрены различные методы исследования теплопроводности стержнях ограниченной длины, такие как метод Фурье, метод интегральных преобразований, метод функций Грина, численные методы решения краевых задач теплопроводности, метод конечных разностей и метод конечных элементов

В [4] рассмотрены решение неоднородного уравнения теплопроводности для бесконечного стержня метода Фурье, распространение тепла в тонком однородном стержне конечной длины, а также распространение тепла в конечном стержне, на концах которого происходит теплообмен с окружающей средой

В [5] рассмотрена дифференциальное уравнение теплопроводности для однородного твердого тела, стационарный перенос тепла через многослойную плоскую и цилиндрическую стену и т.д.

В [6] рассмотрены некоторые задачи продольного изгиба и поперечное колебание стержня, сечение которого изменялось вдоль стержня под воздействием нагрузок.

В [7] рассматривается использование интегральной формулы проведено осреднение связанной задачи термоупругости для неоднородного стержня с переменным поперечным сечением. Найдены эффективные характеристики. Показано, что кроме ожидаемых эффективных констант появляются еще пять независимых констант, которые отражают влияние скорости изменения температуры на напряжения в стержне, продольный поток тепла и распределение энтропии по длине стержня. Особенностью новых констант является то, что они обращаются в нуль в случае однородного материала. Результаты осреднения уравнений термоупругости для неоднородного стержня позволили обоснованно построить новую теорию теплопроводности в стержне, которая отличается от классической тем, что в закон Дюгамеля–Неймана, закон теплопроводности Фурье и в выражение для энтропии добавлены члены, пропорциональные скорости изменения температуры во времени. Показано, что в новой теории теплопроводности скорость распространения гармонических тепловых возмущений зависит от частоты колебаний и имеет конечное значение при частоте, стремящейся к бесконечности.

В работе [8] излагается деформация стержней и исследование напряженного состояния тел при различных внешних воздействиях.

В [9] Особое внимание уделено турбулентному переносу тепла в однородных и неоднородных средах, в частности асимптотическим свойствам турбулентного пограничного слоя при сложных граничных условиях. Значительное место занимают также гидродинамические закономерности теплообмена при конденсации и кипении. Как в теоретическом изложении, так и в приводимых экспериментальных материалах содержится большое число оригинальных результатов. Все результаты доведены до формы расчетных зависимостей и рекомендаций.

В [10] излагается решение задач теории теплопроводности и термоупругости. Рассматриваются температурные поля и температурные напряжения в пластинках различного очертания, стержнях переменного сечения, круговых и некруговых цилиндрах, слое с переменным по толщине коэффициентом теплопроводности и др.
Основное внимание уделяется получению точных решений и приближенным методам, основанным на их использовании. При этом применяются различные разделы теории бесселевых функций и подробно описывается процесс решения поставленных задач. В книге используются аналогии между отдельными классами задач теории теплопроводности и теории упругости.

Разносторонний подход к определению температурных напряжений и оценке их влияния на прочность с учетом возникающих инженерных задач является актуальным вопросом  разработки компьютерно-математической модели нелинейных термо-физических процессов в стержнях переменного сечения и ограниченной длины с учетом наличия локальных температур , тепловых потоков , теплообменов  и теплоизоляций, а так же условий защемления. Появление новых сверхзвуковых самолетов и ракет поставило перед конструкторами новые задачи, связанные с температурами, температурными напряжениями и свойствами материалов в этих сложных условиях. Конструкторы двигателей проделали значительную работу в этом направлении. Производство атомной энергетики так же ставит  при проектировании ядерных реакторов сложные задачи по теплопередаче и температурным напряжениям. При известном поле температуры определение закона распределения температурного напряжения рассмотрены в книгах [11-13].

В работе [14] приводятся основные уравнения термоупругости, включающие в себя законы сохранения массы, импульса и энергии. В этой работе приводятся кинематические уравнения, а также соответствующие соотношения, которые замыкают системы уравнений. Здесь также приводятся физические ограничения на определяющих соотношений как неравенства энтропии, которая выражает второй закон термодинамики. Это ограничения описывается математически. Численное решение одной из нелинейных задач теплофизики приводится в работе [15]. В этой работе приводится доказательство существования и единственности решения рассматриваемой задачи. Также в работе применяется соответствующая итерационная схема, которая позволяет использовать все результаты, полученные в работах. В этой работе также применяется метод последовательных решений, которая сходится к точному решению решаемой задачи.

В работах [21,27,34,26,37] представлена процедура конечных элементов для анализа полностью связанной термо-упруго-пластической реакции твердых тел, включая условия контакта. В этих работах формулировка механики сплошных сред для твердых и контактных условиях суммируется и даны эффективные методы конечных элементов для решения задачи. Метод функции ограничений используется, чтобы наложить условия контакта в точках Гаусса контактной поверхности. Другие процедуры, широко используемые в анализе методом конечных элементов можно рассматривать как частные случаи метода функции ограничений, приведенного в данной работе. Предложенная процедура решения является перспективной. В дальнейшем необходимы также  исследования относительно точности математического моделирования и решения.

Фундаментальные теоретические вопросы касающиеся термоупругости приводятся в работах [16,17,20,21,25,28]. В работе [31-33] предлагается метод и программное обеспечение для моделирования стационарного теплового напряжения несущих элементов конструкции, работающих под одновременным действии локальных температур, тепловых потоков, теплопередачи и тепловой изоляции. При этом также  учитывается полная зависимость коэффициента теплового расширения от температуры. Разработанный алгоритм расчета и подход относительно универсальный, для возможности вычислительного решения стационарных задач теплового напряженного состояния компонентов несущей конструкции, которые работают при одновременных воздействиях локальной температуры, тепловых потоков, теплообмена и сохранения тепла [24]. Для дискретизации использована квадратичная аппроксимация [23].

В работах [29,30] исследованы вычислительный алгоритм и методика решения задачи заданного температурного поля, деформаций и напряжений компонентов по всей длине стержня, на который подаются тепловые потоки на площадь поперечного сечения обоих концов и теплообмена в его боковой поверхности на основе закона количества тепла. Также учитываются физико-механические свойства стержня. Термодинамические соотношения рассматриваются и применяются к термоупругости, псевдо упругости и памяти эффектов в работах [19,24,35]. Но несущие элементы энергетических установок, выполненные из жаропрочных сплавов, работают при одновременном воздействии разнородных видов источников тепла. Коэффициенты теплового расширения и модуля упругости жаропрочных материалов являются функциями температуры.

Как видно из литературного обзора в настоящее время отсутствует всестороннего исследования стержня в виде усеченного конуса, когда имеются локальные источники тепла, некоторые элементы которого тепло изолированы, а некоторые находятся под влиянием окружающей среды.

В отличие от них  данная работа посвящается к разработке методики учета наличия локальных поверхностных теплообменов в стержнях переменного сечения и ограниченной длины. Так же рассматриваются вопрос разработки метода учета внутренних  источников  тепла в стержнях переменного сечения. В работе рассматривается вопрос о разработке методов формирования функционалов, характеризующих закон сохранения энергии в стержнях переменного сечения с учетом наличия локальных теплоизоляций, температур, теплообменов и внутренних точечных источников тепла. Так же приводится разработанная компьютерно-математическая модель термофизического состояния стержней переменного сечения при наличие поверхностных локальных теплоизоляций, температур.

Данный отчет является продолжением промежуточных отчетов за 2019 год                инв. № 0219РК00939  и за 2018 год инв. № 0218РК00194

- Математическое и компьютерное моделирование установившихся нелинейных термофизических процессов в стержнях переменного сечения и ограниченной длины при воздействии разнородных локальных источников тепла

  - Энергетические формулировки задач термофизического состояния стержней переменного сечения

При воздействии локальных источников тепла, в виде локальных температур, тепловых потоков, конвективных теплообменов и теплоизоляций в стержнях переменного сечения возникает нелинейное термонапряженно-деформированное состояние. Кроме того если один конец стержня жестко защемлен, то она из-за тепловых источников удлиняется. Если оба концы стержня жестко-защемлены, то в стержне возникает осевое сжимающее усилие.  Кроме того по длине стержня наблюдается распределение упругих, температурных и термо-упругих составляющих деформаций напряжений и перемещений. Для более точного определения значений выше приведенных параметров необходимо применять энергетические методы, основанные на законе сохранения энергии. Суть этого метода заключается в написании функционала полной тепловой энергии для каждой задачи в отдельности. Рассмотрим разнородные источники тепла, которые действует на рассматриваемый стержень переменного сечения. Для этого сначала приведем данные стержня переменного сечения ограниченной длины, который приводится на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расчетная схема стержня переменного сечения

Дан горизонтальный стержень переменного сечения ограниченной длины l[см] левого конца. Радиус переменного сечения левого конца r1[см], а правого r2[см]. При этом, r1>r2. Радиус сечения по длине стержня меняется линейно

|  | (1) |
| --- | --- |

где а и b–некие постоянные. Их значение определяется исходя из значений величин радиусов левого и правого концов исследуемого стержня. В нашем случае образующий рассматриваемого стержня будет прямой линией. Из этого стрежня рассмотрим один дискретный элемент длиной l[cm]. В пределах длины одного дискретного элемента рассматриваемого стержня поле распределения температуры аппроксимируем полным полиномом второго порядка.

|  | (2) |
| --- | --- |

где а,b и с–некоторые постоянные. В пределах длины рассматриваемого дискретного элемента построим декартовую систему координат ТОХ. На рисунке 2 приводится поле распределения температуры по длине одного дискретного элемента стержня.

Рисунок 2 – Поле распределения температуры по длине одного

дискретного элемента

На рисунке 2, в декартовой системе координат ТОХ, точку с координатой х=0 обозначим через i, а точку с координатой x=l/2, через j.

Наконец точку с координатой x=l обозначим через k. При этом введем следующие обозначения:

(3)

При этих обозначениях из (2) получим следующую систему уравнений для определения значений постоянных а, b и с.

| Tx=0=a∙0+b∙0+c=TiTx=(l2)=a∙l22+b∙l2+c=TjTx=l=a∙l2+b∙l+c=Tk | (4) |
| --- | --- |

Отсюда из первого уравнения системы (4) получим, что

| С=Ti | (5) |
| --- | --- |

Тогда, из последних двух уравнений системы (4) получим

| аl42+bl22=Tj-Tia∙l2+b∙l=Tk-Ti | (6) |
| --- | --- |

Решая эту систему определим

| b=4Tj-3Ti-Tkl | (7) |
| --- | --- |
| a=2Tk+2Ti-4Tjl2 | (8) |

Теперь подставляя (5,7 и 8) в (2) находим

| Tx=2Tk+2Ti-4Tjl2∙x2+4Tj-3Ti-Tkl∙x+Ti, 0≤x≤l | (9) |
| --- | --- |

Теперь данная выражение перепишем в виде

| Tx=f1x∙Ti+f2x∙Tj+f3x∙Tk или Tx=2x2-3lx+l2l2Ti+4lx-4x2l2Tj+2x2-lxl2Tk, 0≤x≤l | (10) |
| --- | --- |

Здесь введем следующие обозначения

| φix=2x2-3lx+l2l2φjx=4lx-4x2l2φkx=2x2-lxl2, 0≤x≤l | (11) |
| --- | --- |

Эти функции называются квадратичными сплайн функциями в местной системе координат. Эти функции имеют следующие свойства

| φix=1, если x=00, если x=l20, если x=l; | (12) |
| --- | --- |
| φjx=0, если x=01, если x=l20, если x=l; | (13) |
| φkx=0, если x=00, если x=l21, если x=l; | (14) |
| φix+ φjx+φkx=1 | (15) |
| dφixdxTi+dφjxdxTj+dφkxdxTk=0 | (16) |

Приведенные свойства (12-16) сплайн функций позволяют обеспечит непрерывность искомой функций при переходе из одного дискретного элемента к соседнему дискретному элементу. Далее рассмотрим отдельный дискретный элемент стержня переменного сечения,  находящегося под воздействием различных видов источников тепла. Для каждого случая напишем закон сохранения энергии в виде функционала полной тепловой энергии. Например, рассмотрим один дискретной элемент стержня переменного сечения, боковая поверхность которого полностью теплоизолирована. На площади поперечного сечения левого конца дискретного элемента подводится тепловой поток q[Ваттсм2]. В то время через площади поперечного сечения правого конца дискретного элемента имеет место конвективного теплообмена с окружающей средой. При этом температура окружающей среды , а коэффициент теплообмена . Коэффициент теплопроводности материала стержня

Коэффициент теплового расширение материала стержня , а модуль упругости  . Расчетная схема рассматриваемого дискретного сечения приводится на рисунке 3.

Рисунок 3 – Расчетная схема исследуемого дискретного элемента

Для этой задачи функционал полной тепловой энергии, с учетом одновременного наличия боковой теплоизоляции, подведенного на площадь поперечного сечения левого конца, теплового потока и процесса конвективного теплообмена через площадь поперечного сечения правого конца будет иметь следующий вид:

|  | (17) |
| --- | --- |

Здесь рассмотрим размерности каждого члена функционала. Все они будут иметь размерность. Это является потенциальной энергией деформации. Например, первого члена функционала J  имеет место :

Ваттсм···см3=>[Ватт·]

Для второго члена функционала J имеем:

Ваттсм²···см2=>[Ватт·]

Наконец из третьего члена J, так же имеем:

Ваттсм²··()²·см2=>[Ватт·]

Теперь интегрируем каждый член функционала J. Например первый член этого функционала имеет следующий вид:

|  | (18) |
| --- | --- |

Из (10-11) определим выражение для градиента температуры:

|  | (19) |
| --- | --- |

где .  C учетом (11)  перепишем (19).

|  | (20) |
| --- | --- |

Кроме того с учетом (1) находим, как меняется площадь поперечного сечения по оси ох.

|  | (21) |
| --- | --- |

Интегрируем J1

|  | (22) |
| --- | --- |

Здесь следует отметить, что сумма коэффициентов перед узловыми значениями температуры будет равно нулю. Это является признаком выполнения закона сохранения энергии.

Теперь вычислим второй интеграл J функционала в выражении (17).

|  | (23) |
| --- | --- |

Далее вычислим третий интеграл в выражении J (17).

|  | (24) |
| --- | --- |

Теперь можно написать интегрированный вид функционала полной тепловой энергии для рассматриваемой задачи, об определении поля температуры по длине исследуемого стержня переменного сечения и ограниченной длины, боковая поверхность которого полностью теплоизолирована, а на поверхность площади поперечного сечения левого конца  подведен тепловой поток, и через площадь поперечного сечения правого конца происходит теплообмен с окружающей средой.

|  | (25) |
| --- | --- |

Пока неизвестные узловые значения температуры определяются из закона сохранения энергии следующим образом:

|  | (26) |
| --- | --- |

В системе (26), в каждом уравнении сумма коэффициентов перед узловыми температурами будет равно нулю. Это является признаком выполнения закона сохранения энергии.

Решая систему (26) определяются значения узловых температур Тi, Тj и Тk. По ним и с помощью выражения (10) определяется закон распределения температуры по длине исследуемого стержня ограниченной длины. Если рассматриваемый горизонтальный стержень защемлен одним концом, а другой свободен, то этот стержень из-за наличия разнородных видов источников тепла нагревается и вследствие чего удлиняется. Величина удлинения рассматриваемого стержня определяется по формуле:

|  | (27) |
| --- | --- |

Здесь коэффициент теплового расширения материала стержня. Относительно малых температурах и для некоторых материалах если принять тo

|  | (28) |
| --- | --- |

Если оба конца исследуемого стержня жестко-защемлены, то стержень не может ни удлиняться или  укорачиваться. Но, из-за наличия теплового расширения, в нем возникает осевое сжимающее усилие R[кг]. Его значение определяется из условии совместности деформации:

|  | (29) |
| --- | --- |

где

|  | (30) |
| --- | --- |

В этом случае в сечениях исследуемого стержня возникают термоупругие, температурные и упругие деформации и напряжения.

Сначала из (29) определяется поле распределения термоупругой составляющей напряжения.

|  | (31) |
| --- | --- |

Отсюда по закону Гука определяется закон распределения термоупругой составляющей деформаций по длине исследуемого стержня.

|  | (32) |
| --- | --- |

Как видно из (29-32), что значения k, σ  и ɛ по длине исследуемого стержня постоянные.

Исходя, из теории теплофизики определяется закон распределения температурной составляющей деформации:

|  | (33) |
| --- | --- |

Тогда пользуясь обобщенным законом Гука можно определить закон распределения температурной составляющей напряжения.

|  | (34) |
| --- | --- |

Теперь на основе фундаментальных законов теплофизики и термоупругости можно определить законы распределения упругих составляющих деформаций и напряжения.

|  | (35) |
| --- | --- |
|  | (36) |

1.2 Энергетический метод определения поля перемещения по длине стержня переменного сечения и ограниченный длины

Рассмотрим стержень, приведенный в предыдущем разделе. Для него напишем функционал потенциальной энергии упругих деформаций.

| = | (37) |
| --- | --- |

На основании соотношения Коши напишем связь между упругой составляющей деформации и перемещения.

|  | (38) |
| --- | --- |

Поле перемещения по длине рассматриваемого дискретного элемента переменного сечения представим в виде :

|  | (39) |
| --- | --- |

Теперь подставляя (38-39) в (37) получим выражение потенциальной энергии упругих деформаций для рассматриваемого стержня с учетом наличия поля температуры

(40)

Учитывая, что оба конца исследуемого стержня переменного сечения жестко защемлены, то

Для того, чтобы найти закон распределения перемещения пользуемся законом сохранения энергии. Для данной задачи этот закон  пишется следующим образом:

|  | (41) |
| --- | --- |

Из (41)  рассматриваемый закон находим значения перемещения Uj

|  | (42) |
| --- | --- |

Теперь подставляя найденные значения  и  по (42) в выражение

|  | (43) |
| --- | --- |

определяется закон распределения перемещения по длине рассматриваемого дискретного элемента исследуемого стержня переменного сечения и ограниченной длины.

2 Энергетическая формулировка задач термофизического состояния дискретного элемента стержня при одновременном наличии конвективного теплообмена, температуры и теплоизоляции

Рассмотрим горизонтальный дискретный элемент исследуемого стержня переменного сечения и ограниченной длины. Боковая поверхность этого элемента полностью теплоизолирована. Через площади поперечного сечения левого конца происходит теплообмен с окружающей этой площади средой. При этом коэффициент теплообмена h, а температура окружающей среды Тос.

На правом конце дискретного элемента стержня задана температура. . Расчетная схема рассматриваемой задачи приводится на рисунке 4.

Рисунок 4 – Расчетная схема рассматриваемой задачи

Для такого дискретного элемента функционал полной тепловой энергии пишется следующим образом.

|  | (44) |
| --- | --- |

где

V - объем дискретного элемента

Вычислим первый интеграл по площади в выражении (44)

|  | (45) |
| --- | --- |

где

Теперь вычислим второй интеграл в выражении (44)

|  | (46) |
| --- | --- |

Здесь надо учитывать, что заданная температура из (46) получим:

|  | (47) |
| --- | --- |

Таким образом, для рассматриваемой задачи интегрированный вид функционала полной тепловой энергии будет иметь следующий вид:

|  | (48) |
| --- | --- |

Узловые значения температур и пока неизвестны. Их значения должный дать минимум функционалу J. Это эквивалентное условие выполнения закона сохранения энергии. Минимизируя функционал J по  и строится разрешающая система уравнений для определения значений  и.

|  | (49) |
| --- | --- |

Отсюда определяются значения  и . После чего находится закон распределения температуры по длине исследуемого дискретного элемента по формуле (10). Все остальные термофизические характеристики определяются с помощью формул (28-43).

  - Энергетическая формулировка задачи о термофизическом состоянии стержня переменного сечения при наличии бокового теплообмена и боковых тепловых потоков

Рассмотрим один горизонтальный дискретный элемент стержня. Через площадь боковой поверхности которого происходит теплообмен с окружающей боковой поверхности србедой. При этом коэффициент теплообмена h, а температура окружающей среды Тoc. На площади поперечного сечения левого конца подводится тепловой поток. Аналогично на площадь поперечного сечения правого конца подводится тепловой поток q2. Расчетная схема данной задачи приводится на рисунке-5.

Рисунок 5 – Расчетная схема рассматриваемой задачи

Функционал полной тепловой энергии для рассматриваемой задачи будет иметь следующий вид:

|  | (50) |
| --- | --- |

где Sпбп– площадь боковой поверхности рассматриваемого дискретного элемента;

S(x=0) и S(x=l)– площадь поперечных сечений правого и левого конца исследуемого дискретного элемента стержня; V– объем этого элемента.

Интегрируя в интегралы в выражении (50), находим интегрированный вид функционала полной тепловой энергии для рассматриваемой задачи.

|  | (51) |
| --- | --- |

Здесь, что бы значения Тi, Тj и Tk удовлетворяло условия выполнения закона сохранения энергии, они должны дать минимум функционалу J. Из этого получим разрешающую систему уравнений для определения узловых значений температур Тi, Тj и Tk.

Решая эту систему, определяется значения Тi, Тj и Tk. Далее по (10) определяется закон распределения температуры по длине рассматриваемого дискретного элемента стержня с учетом наличия разнородных источников тепла. Другие термофизические характеристики определяется по формуле (28-43).

2.2 Энергетическая формулировка задач термофизического состояния дискретного элемента стержня переменного сечения находящейся под действием подведенного на боковую поверхность теплового потока и конвективных теплообменов, через площадей поперечных сечений ее концов

Рассмотрим горизонтальный дискретный элемент стержня переменного сечения и ограниченный длины. На боковую поверхность этого дискретного элемента подводится тепловой поток паток  В то время через площади поперечного сечения левого конца происходит конвективный теплообмен с окружающей ее средой. Здесь коэффициент теплообмена , а температура окружающей среды  Через площадь поперечного сечения левого конца дискретного элемента. Здесь коэффициент  теплообмена h2, а температура окружающая среды  Расчетная схема рассматриваемой задачи приводится на рисунке 6.

Рисунок 6 – Расчетная схема рассматриваемой задачи

Выражение функционала полной тепловой энергии для рассматриваемой задачи будет иметь следующий вид:

|  | (52) |
| --- | --- |

где S(x=0)– площадь поперечного сечения левого конца рассматриваемого дискретного элемента. S(x=l) – площадь поперечного сечения правого конца дискретного элемента. V – объем дискретного элемента. Sпбп– площадь боковой поверхности дискретного элемента интегрированный вид функционала (53) имеет следующий вид:

|  | ((53) |
| --- | --- |

Далее минимизируя функционал по узловым значениям Тi, Тj и Tk построим разрешающую систему уравнений для определении Тi, Тj и Tk.

Решая эту систему определяется значения узловых температур Тi, Тj и Tk. По ним по формулам (10-28-43) определяются термофизические состояние исследуемого дискретного элемента стержня переменного сечения и ограниченной длины.

3 Разработка компьютерно-математической модели термофизического состояния стержней переменного сечения с учетом одновременного наличия локальных теплоизоляций, температур, теплообменов и тепловых потоков

Рассмотрим горизонтальный стержень ограниченной длины L[см]. ось Ох направим слева на право. Она совпадает с осью стержня. Радиус этого стержня меняется линейно по ее длине, т.е. rx=ax+b, 0≤x≤L, где a и b некие постоянные. В то время площадь поперечного сечения стержня по координате будет меняться нелинейно, т.е.                       Fx=π(ax+b)2,    0≤x≤L.

Исследуемый стержня дискретизируем пятую элементами одинаковой длины l=L5 [см]. Боковой поверхности 1, 3 и 5-х дискретных элементов полностью теплоизолированы. По длине второго элемента задана температура T3[℃]. Через боковой поверхности четвертого дискретного элемента происходит теплообмен с окружающей ее средой. При этом коэффициент теплообмена-hWсм2∙℃, а температура окружающей среды-Toc℃. Кроме того, на площадь поперечного сечения левого конца стержня подводится тепловой поток интенсивностьюq1Wсм2. Также на площадь поперечного сечения правого конца стержня подводится тепловой поток другой интенсивностью q2Wсм2. Расчетная схема приводиться на рисунке  7.

Рисунок 7 – Расчетная схема рассматриваемой задачи

Каждый дискретный элемент стержня рассмотрим в отдельности. Рассмотрим первый дискретный элемент. Он приводится на рисунке 8.

Рисунок 8 – Первый дискретный элемент стержня

Радиус левого конца этого элемента rx=0-a∙0+b=b; Площадь поперечного сечения левого конца элемента Fx=0=πb2. Радиус поперечного стержня rx=l-a∙l+b; Площадь поперечного сечения этого конца Fx=l=π(al+b)2.

В первом дискретном элементе введен обозначение насчет температуры в фиксированных сечениях. T1=Tx=l=Tз.  Здесь правая крайняя точка принадлежит как первому, так и второму дискретному элементу. Но по длине второго дискретного элемента задана равномерно распределенная температура Тз. В пределах длины первого дискретного элемента, закон распределения температуры представим с помощью квадратичных сплайн функций в местной системе координат

| Tx=φix∙T1+φjx∙T2+φkx∙T3-Tз=2x2-3lx+l2l2∙T1+ +4lx-4x2l2∙T2+2x2-lxl2∙Tз , (0≤x≤l) | (54) |
| --- | --- |

Тогда градиент температуры по длине первого дискретного элемента определяется следующим образом

| ∂T∂x=4x-3ll2∙T1+4l-8xl2∙T2+4x-ll2∙Tз, 0≤x≤l | (55) |
| --- | --- |

Теперь напишем функционал полный тепловой энергии для рассматриваемого первого дискретного элемента.

| J1=F(x=0)q1∙Tds+V1kxx2∂T∂x2dV=πb2q1T1+πkxx20lax++b2∙4x-3ll2T1+4l-8xl2T2+4x-ll2Tз2dx=πb2q1T1+πkxx2a2l5++ab+7b23lT12-4a2l5+8ab3+16b23lT1T2+2a2l5+2ab3+2b23lT1Tз++32a2l15+16ab3+16b23lT22-52a2l15+8ab+16b23lT2Tз+23a2l15+11ab3++7b23lTз2 | (56) |
| --- | --- |

Теперь переходим к второму дискретному элементу стержня. По длине этого элемента задана равномерно-распределенная температура Tx=Tз, l≤x≤2l. Поэтому T3=T4=T5=Tз. Теперь можно переходить к третьему дискретному элементу исследуемого стержня. Радиус левого конца этого элемента rx=2l=2al+b=a2см. Боковая поверхность второго дискретного элемента стержня полностью теплоизолирована. По этому фунционал нольной тепловой энергии для этого элемента будет иметь следующий вид:

| J3=V3kxx2∂T∂x2dV | (57) |
| --- | --- |

где V3 – объем третьего дискретного элемента. В этом дискретном элементе T5=Tx=2l=Tз; T6=Tx=5l2; T7=Tx=3l. Здесь T6=?  T7=? В пределах длины второго дискретного элемента поле распределения температуры представим через квадратичные сплайн функции в местной системе координат

| Tx=φix∙T5=Tз+φjx∙T6+φkx∙T7= =2x2-3lx+l2l2∙Tз+4lx-4x2l2∙T6+2x2-lxl2∙T7,(0≤x≤l) | ((58) |
| --- | --- |

Тогда в пределах длины этого элемента градиент температуры будет иметь следующий вид:

| ∂T∂x=4x-3ll2∙Tз+4l-8xl2∙T6+4x-ll2∙T7, 0≤x≤l | (59) |
| --- | --- |

Тогда подставляя (119) в (117) находим интегрированный вид функциональной тепловой энергии для третьего дискретного элемента стержня:

| J3=V3kxx2∂T∂x2dV | (60) |
| --- | --- |

Теперь переходим к четвертому дискретному элементу стержня. Через боковую поверхность четвертого дискретного элемента происходит теплообмен с окружающей ее средой. В этом элементе T7=Tx=3l; T8=Tx=7l2; T9=Tx=4l. Значение этих величин пока неизвестны. Функционал полной тепловой энергии для этого четвертого элемента будет иметь следующий вид:

| J4=Fпбпh2T-Toc2ds+V4Kxx2∂T∂x2dV | (61) |
| --- | --- |

где Fпбп-площадь боковой поверхности элемента, V4-объем элемента. В пределах длины четвертого дискретного элемента закон распределения температуры представим с помощью квадратичных сплайн функций в местной системе координат

| Tx=φix∙T7+φjx∙T8+φkxT9==2x2-3lx+l2l2∙T7+4lx-4x2l2∙T8+2x2-lxl2∙T9 (0≤x≤l) | (62) |
| --- | --- |

Далее подставляя (60-61) в (62) находим интегрированный вид функционала полный тепловой энергии для четвертого дискретного элемента исследуемого стержня

| J4=Fпбпh2T-Toc2ds+V4Kxx2∂T∂x2dVdx | (63) |
| --- | --- |

где a3=3a

Далее расмотрим последний пятый дискретный элемент рассматриваемго стержня. Боковая поверхность этого элемента полностью изолирована. Но, в то же время на площадь поперечного сечения правого конца этого элемента подводится тепловой поток q2.

Здесь, следует отметить, что радиус сечения левого конца стержня r=a4+b, где a4=4al; Радиус правого конца стержня r=aL+b. Тогда функционал полной тепловой энергии для пятого элемента стержня имеет следующий вид:

| J5=V5kxx2∂T∂x2dV+F(x=L)q2ds | (64) |
| --- | --- |

где V5- объем пятого элемента.

В этом элементе представим поле распределения температуры через квадратичные сплайн функции в местной системе координат:

| T5x=φix∙T9+φjx∙T10+φkxT11==2x2-3lx+l2l2∙T9+4lx-4x2l2∙T10+2x2-lxl2∙T11 (0≤x≤l) | (65) |
| --- | --- |

Тогда, в пределах длины пятого элемента выражение для градиента температуры имеет следующий вид:

| ∂T∂x=4x-3ll2∙T9+4l-8xl2∙T10+4x-ll2∙T11, 0≤x≤l | (66) |
| --- | --- |

Далее подставляя (65-66) в (64) определим интегрированный вид функционала полной тепловой энергии для пятого дискретного элемента:

| J5=V5kxx2∂T∂x2dV+F(x=L)q2ds=πkxx20la4x+b24x-3ll2∙T9++4l-8xl2∙T10+4x-ll2T112dx+πaL2+b2q2T11=πkxx2a42l5+a4b+7b23l∙∙T92-4a42l5+8a4b3+16b23l∙T9∙T10+2a42l5+2a4b3+2b23l∙T9∙T11++32a42l15+16a4b3+11b23l∙T102-52a42l15+8a4b+16b23l∙T10∙T11+23a42l15++11a4b3+7b23l∙T112+πaL+b2q2T11, здесь T9, T10 и T11 пока неизвестные. | (67) |
| --- | --- |

Теперь напишем выражение функционала полной тепловой энергии для рассматриваемого стержня в целом:

| J=J1+J3+J4+J5 | (68) |
| --- | --- |

В этом функционале неизвестными являются T1, T2, T6, T7, T8,  T9, T10 и T11.    Искомые значения этих узловых температур должны одновременно удовлетворять закон сохранения энергии. Отсюда получим следующую систему уравнений с учетом естественных граничных условий

После небольшого упрощения получим следующую разрешающую систему уравнений с естественными граничными условиями

Эта разрешающая система уравнений, которая учитывают существующие разнородные естественные граничные условия. Решая эту систему из восьми уравнений определяются значение узловых температур T1, T2, T6, T7, T8,  T9, T10 и T11.

После чего, определим законы распределения температур по длине каждого дискретного элемента стержня. Далее пользуясь (28-43) определяются величина удлинения исследуемого стержня, если один конец жестко-защемлена, а другой свободен. В случае защемления оба конца стержня определяется величина возникающего осевого усилия, законы распределения термо-упругих составляющих деформации и напряжений. Далее пользуясь методом минимизации потенциальной энергии упругих деформации в случае наличие упругих деформации в случае наличия поле температур определяется закон распределения перемещения по длине исследуемого стержня. При этом автоматически учитывается защемление концов исследуемого стержня переменного сечения и ограниченной длины.

4 Разработка компьютера – математической модели термофизического состояние стержней переменного сечения с учетом одновременного наличия внутренних точечных источников тепла и других наружных источников тепла и их реализация на ПК

Рассмотрим горизонтальную стержень переменного сечения ограниченной длины L[cm]. Ось OX направим слева в право. Она совпадает  с осью стержня. Радиус сечения стержня меняется по ее длине линейным образом, т.е. r(x)=ax+b, 0≤x≤L где a,b=const. Тогда площадь на наперечного сечения стержня по ее длине меняется нелинейно, т.е. Fx=T(ax+b)2,0≤x≤L.

Коэффициент теплопроводности материала стержня kxx[Wcm∙C0],теплого расширенияαlC0, и модуль упругости Eкгсм.Рассматриваемый стержень состоит из пяти дискретных элементов. Первый дисркетный элемент (слева впарово) длиной L[см]. При этом, пустьl=L5[см]. Баковая поверхность этого элемента полностью теплоизолирована. В этом элементе заданы три точечные источники тепла: T1=Tx=0; T2=T(x=l2); T3=T(x=l)

Тогда в переделах длины первого дискретного элемента стержня поля распределения температуры представим с помощью квадратичных слайн функций в местной системе координат x∈[0,l]

| T1x=φix∙T1+φjx∙T2+φ3x∙T3= =2x2-3lx+l2l2∙T1+4lx-4x2l2∙T2+2x2-lxl2∙T3, 0≤x≤l | ((69) |
| --- | --- |

Тогда в пределах длины первого дискретного элемента стержня градиент температуры определяется следующим образом:

| ∂T(1)∂x=4x-3ll2∙T1+4l-8xl2∙T2+4x-ll2∙T3, 0≤x≤l | ((70) |
| --- | --- |

Теперь переходим ко второму дискретному элементу исследуемого стержня. Через баковую поверхность этого дискретного элемента происходит конвективный теплообмен с окружающей ее средой. При этом температура окружающей среды Toc[C0]. Коэффициент теплообмена h[wсм2∙c0]. Во втором дискретном элементе введем обозначения T3=T(x=l)она задана через внутренная источник тепла T4=Tx=3l2и T5=T(x=2l). Тогда в пределах длины второго дискретного элемента стержня поле распределения температуры можно представить с помощью квадратичных силайн функций в местной системе координат x∈0;lследующим образом:

| T2x=φix∙T3+φjx∙T4+φux∙T5= =2x2-3lx+l2l2∙T3+4lx-4x2l2∙T4+2x2-lxl2∙T5, 0≤x≤l | ((71) |
| --- | --- |

Тогда по длине этого второго дискретного элемента градиент температуры определяется следующим образом:

| ∂T2(x)∂x=4x-3ll2∙T3+4l-8xl2∙T4+4x-ll2∙T5, 0≤x≤l | ((72) |
| --- | --- |

В выражения (71-72) счиатется, что T3– заданная точечная температура. T4 и T5– пока неизвестные. Далее переходим к третьему дискретному элементу. Боковая поверхность этого элемента полностью теплоизолирована.

По длине третьего дискретного элемента введем следующие обозначения Tx=2l=T5;Tx=5l2=T6;Tx=3l=T7 T5,T6,T7 пока неизвестные. В пределах длины третьего дискретного элемента поле распределения температуры будем выражать с помощью квадратичных сплайн функции следующим образом:

| T3x=2x2-3lx+l2l2∙T5+4lx-4x2l2∙T6+2x2-lxl2∙T7, 0≤x≤l | ((73) |
| --- | --- |

Выражение градиента температуры в пределах длины третьего дискретного элемента стержня будет иметь следующий вид:

| ∂T(3)∂x=4x-3ll2∙T5+4l-8xl2∙T6+4x-ll2∙T7, 0≤x≤l | ((74) |
| --- | --- |

Здесь T5,T6,T7 - пока неизвестные.

Теперь переходим к четвертому дискретному элементу рассматриваемого стержня. На боковую поверхность этого элемента подводится тепловой поток постоянной интенсивности q[wсм2]. В пределах длины четвертого дискретного элемента введем следующие обозначения T7=Tx=3l; T8=Tx=7l2; T9=Tx=4l.Тогда в пределах длины четвертого дискретного элемента можно представить поле распределения температуры с помощью квадратичных сплайн функций в местной системе координат:

| T4x=φix∙T7+φjx∙T8+φkx∙T9= =2x2-3lx+l2l2∙T7+4lx-4x2l2∙T8+2x2-lxl2∙T9, 0≤x≤l | ((75) |
| --- | --- |

Тогда в пределах длины четвертого дискретного элемента градиент температуры выражается следующим образом:

| ∂T4(x)∂x=4x-3ll2∙T7+4l-8xl2∙T8+(4x-3ll2)∙T9, 0≤x≤l | ((76) |
| --- | --- |

В выражениях (75-76) T7,T8,T9 пока неизвестные.

Наконец рассмотрим последний пятый дискретный элемент рассматриваемого стержня. В этом элементе введем следующие обозначения T9=Tx=4l; T10=Tx=9l2; T11=Tx=5l=L. Но значение узловой температуры T11- заданная . тогда в пределах длины пятого дискретного элемента поле распределения температуры можно выражать через квадратичные силайн функции в местной системе координат:

| T5x=φix∙T9+φjx∙T10+φ11x∙T11= =2x2-3lx+l2l2∙T9+4lx-4x2l2∙T10+(2x2-lxl2)∙T11, 0≤x≤l | ((77) |
| --- | --- |

В пределах длины пятого дискретного элемента стержня градиент темепературы определяется по формуле

| ∂T5(x)∂x=4x-3ll2∙T9+4l-8xl2∙T10+(4x-ll2)∙T11, 0≤x≤l | ((78) |
| --- | --- |

Расчетная схема рассматриваемой задачи приводится на рисунке  9.

Рисунок 9 – Расчетная схема рассматриваемой задачи

Таким образом в этой задаче заданы внутренние точечные источники тепла T1, T2,T3и T11 неизвестными являются T4,T5,T6,T7,T8,T9и T10. Но значения этих узловых температур должны удовлетворять закону сохранения энергии, т.е. их значения должны дать минимум соответствующим функционалам полной тепловой энергии дискретных элементов стержня. Так, как в первом элементе стержня известны значения T1,T2,T3 переходим к рассмотрению второго дискретного элемента исследуемого стержня. Через боковую поверхность этого элемента происходит конвективный теплообмен с окружающей этой площади средой. По этому, выражение функционала полной тепловой энергии для этого элемента будет иметь следующий вид:

| J2=V2kxx2(∂T∂x)2dV+Sмδπ2h2(T-Toc)2dx | ((79) |
| --- | --- |

Где V2– объем второго дискретного элемента: ххх- площадь баковой поверхности

Подставляя  (76-77) в (79) определим интегрированный вид функционала полной тепловой энергии для второго дискретного элемента.

| J2=V2kxx2(∂T∂x)2dV+Sмδπ2h2(T-Toc)2ds= =πkxx20l(ax+b)2∙ [(4x-3ll2)∙T3+4l-8xl2∙T4+(4x-ll2)∙T5]2dx+ +πh0l[(2x2-3lx+l2l2)∙T3+(4lx-4x2l2)∙T4+(2x2-lxl2)∙T5-Toc]2dx | ((80) |
| --- | --- |

Следует отметить, что в этом выражении T3 заданная (известна) узловая температура. a1=a∙l; Далее переходим к третьему дискретному элементу стержня. Боковая поверхность третьего элемента полностью теплоизолирована. По этому, функционал полной тепловой энергии для третьего элемента имеет следующий вид:

| J3=V3kxx2(∂T∂x)2dV | ((81) |
| --- | --- |

Где V3- объем третьего дискретного элемента следуемого стержня.

Теперь подставляя (77) в (81) определим интегрированного вида функционала полной тепловой энергии для третьего дискретного элемента стержня

| J3=V3kxx2∂T∂x2dV= =πkxx20la2x+b2∙4x-3ll2∙T5+4l-8xl2∙T6+4x-ll2∙T72dx= =πkxx2[(a22l5+a2b+7b23l)∙T52-(4a22l5+8a2b3+16b23l)∙T5T6+(2a22l5+2a2b3+2b23l)∙T5T7+ +32a22l15+16a2b3+16b23l∙T62-52a22l15+8a2b+16b23l∙T6T7+ +(23a22l15+11a2b3+7b23l)∙T72] | ((82) |
| --- | --- |

где a2=2al

Далее переходим к рассмотрению четвертого дискретного элемента исследуемого стержня. На баковую поверхность этого элемента подводится тепловой поток интенсивностью q[wсм2] . По этому функционал полной тепловой энергии для четвертого элемента имеет следующий вид:

| J4=V4kxx2(∂T∂x)2dV+Sмδπ4q∙Tds | ((83) |
| --- | --- |

Где V4- объем четвертого дискретного элемента Sмδπ4- площадь боковой поверхности четвертого элемента стержня.

Теперь подставляя (79-80)  в (83) находим интегрированного вида функционала J4

| J4=V4kxx2(∂T∂x)2dV+Sмδπ4q∙Tds | ((84) |
| --- | --- |

где a3=3al

Наконец переходим к последнему пятому дискретному элементу исследуемого стержня. Боковая  поверхность этого дискретного элемента полностью теплоизолирована. По этому, функционал полной тепловой энергии для пятого дискретного элемента будет иметь следующий вид:

| J5=V5kxx2(∂T∂x)2dV | ((85) |
| --- | --- |

Таким образом, функционал полной тепловой энергии для исследуемой части стержня имеет следующий вид:

| J=J2+J3+J4+J5 | ((87) |
| --- | --- |

4.1 Разработка компьютерно-математической модели теплофизического состояния стержня переменного сечения при воздействии разнородных локальных видов источников тепла

Компьютерная программа написана на языке высокого уровня программирования Phyton с его широкими возможностями. Благодаря этому разработанная программа позволяет осуществить автоматическую дискретизацию стержня переменного сечения с учетом наличия разнородных локальных видов источников тепла, наличия теплообмена и теплоизоляции. Далее программой формируется функционал энергии для каждого дискретного элемента и для всего стержня. Общий функционал программа аналитически интегрирует с использованием квадратичных сплайн-функции. Полученный интеграл функционала минимизируется приравниванием к нулю производных по неизвестным узловым значениям температуры. Для этого приравниваются к нулю производные интеграла по неизвестным узловым значениям температуры, и в результате строится разрешающая система линейных алгебраических уравнений с учетом естественных граничных условий. Решая эту систему определяется закон распределения температуры по длине исследуемого стержня переменного сечения с учетом наличия разнородных локальных видов источников тепла, наличия теплообмена и теплоизоляции. После чего, пользуясь фундаментальным законом теплофизики и найденным законом распределения температуры определяется величина удлинения исследуемого стержня, если один конец жестко защемлен, а другой свободен. В случае защемления обеих концов стержня, вычисляется значение возникающего термического осевого усилия. При этом используются условия совместности деформации. После чего, на основе обобщенного закона Гука определяются законы распределения термоупругой составляющей напряжения и деформации по длине рассматриваемого стержня переменного сечения. Далее определяются законы распределения термоупругой составляющей деформации. Здесь также используется классический закон Гука. На основе фундаментальных законов прикладной теплофизики определяется закон распределения температурной составляющей деформации по длине исследуемого стержня. По соответствующим законам Гука определяется закон распределения температурной составляющей напряжения по длине рассматриваемого стержня. По фундаментальным соотношениям классической термоупругости определяются законы распределения упругих составляющих деформации и напряжения. Разработана программа также определяет закон распределения перемещения сечений исследуемого стержня. Для этого в начале программа формирует функционал потенциальной энергии упругих деформаций с учетом возникающего поля температур. Далее определяется его интегрированный вид с применением построенных квадратичных сплайн-функций и узловых перемещений. Минимизируя последний функционал по узловым точкам строится разрешающая система линейных алгебраических уравнений. При этом из-за защемленности обоих концов стержня перемещения концевых узлов стержня, принимается равно нулю. С учетом этого, решая полученную разрешающую систему уравнений определяются узловые значения перемещения и закон распределения перемещения по длине исследуемого стержня с учетом физико-механических свойств материала, а также действующих разнородных локальный видов источников тепла.    Меню программы представлен на рисунке 10.

Исходными данными для программы являются:

m-число элементов дискретизации стержня;

n - число узлов;

L - длина стержня;

Li  - длина элемента;

Kxx– коэффициент теплопроводности материала;

neis  - массив, состоящий из номера неизолированных элементов;

Рисунок 10 – Меню программы

a и b – параметры, описывающие параметры боковой поверхности конуса (ax+b);

alfa – коэффицент теплового расширения;

E –модуль упругости;

Tл – температура слева;

Tл – температура справа;

Tосп- температура окружающей среды справа;

Tосл- температура окружающей среды слева;

Tes – массив номеров боковых элементов, где есть температура;

Tesi  - значение температуры, соответствующие массиву Tes;

qs - массив номеров боковых элементов, где есть поток;

Qbi - значение температуры, соответствующие массиву qs;

h – коэффициент теплоотдачи;

S – площадь поперечного сечения стержня;

В результате нажатия “ПУСК” получаем:

- температуру в узловых точках;

- удлинение;

- осевое усилие;

- перемещение;

- деформации;

- напряжения.

Кроме того, программа выдает законы распределения температуры, всех составляющих деформации и напряжений, а также поле перемещения в виде графиков.

Заключение

Построена математическая модель и вычислительный алгоритм численного моделирования термомеханического состояния для стержня ограниченной длины и переменного сечения при наличии точечных температур и теплообмена. Определены поле распределения температуры по длине стержня при разных значениях точечной температуры, а также зависимость между температурой  и удлинением стержня. Составлены соотношения для определения узловых значений коэффициента теплового расширения при известном законе распределения температур в каждом элементе. Построены математическая модель и соответствующий вычислительный алгоритм численного исследования удлинения стержня переменного сечения при наличии теплоизоляции, теплообмена, осевой силы и температуры постоянной интенсивности, меняющейся по координате квадратичным законом.

В результате выполнения данного научного проекта, были получены следующие заключения:

- Разработаны энергетические формулировки задач теплофизического состояния стержней переменного сечения;

- Разработаны методы  учета локальных теплоизоляций в законе сохранения энергии  для стержней переменного сечения;

- Разработан алгоритм учета наличия локальных поверхностных температур в законе сохранения энергии для стержней переменного сечения;

- Разработан вычислительный алгоритм и метод учета наличия поверхностных локальных  тепловых потоков  в стержнях переменного сечения;

- Разработана методика учета наличия локальных поверхностных теплообменов в стержнях переменного сечения;

- Разработан метод учета внутренних источников тепла в стержнях переменного сечения;

- Разработаны методы формирования функционалов характеризующих закон сохранения энергии в стержнях переменного сечения с учетом наличия локальных теплоизоляций ,  температур , теплообменов  и внутренних точечных источников тепла;

- Разработана компьютерно-математическая модель термофизического состояния стержней  переменного сечения при наличие поверхностных локальных теплоизоляций, температур.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Фокин Б.С. Основы неравновесной термодинамики: уч. пособ.  — СПб.: Изд-во политех. ун-та, 2013. — 214 с.

- Кудайкулов А.К., Кенжегулов Б.З., Утебаев У.Б., Токкулиев Б.М. Численное моделирование термо-напряженного состояния стержня в виде усеченного конуса // Проблемы информатики. – 2015. - №1. – С.14

- Усов А.В., Шпинковский А.А., Шпинковская М.И. Уравнения математической физики в моделировании технических систем: уч. пособ. для студентов высших учеб. заведений. – Киев: Освіта України. 2014. – 190 с.

- Лихтин В.В., Сюй А.В. Нестационарные уравнения математической физики. -Комсомольск на амуре. ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2012. - 93с.

- Овчинников С.В. Введение в теорию теплообмена: теплопроводность в твердых телах. - Саратов:СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 2015. – 104 с.

- Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости / перев. с англ. Главная редакция физико-математической литературы. -  М.:Наука, 1975. - 576 с.

- В. И. Горбачёв. О распространении тепла в неоднородном стержне с переменным поперечным сечением // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. - 2017. - № 2. - С. 48-54.

- Гастев В.А. Краткий курс сопротивления материалов / Изд. 2-е. - М.: Наука,1977. - 456 с.

- Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена / Изд. 5-е перераб. и доп. — М.: Атомиздат, 1979. - 416 с.

- Коренев Б. Г. Задачи теории теплопроводности и термоупругости: Решения в бесселевых функциях. М: Наука, 1980. - 400 с.

- Лебедев Н.Н. Температурные напряжения в теории упругости. – ОНТИ ,1937. – 463с.

- МеланЕ., Паркус  Г. Температурные напряжения, вызываемые стационарными полями / перевод с немецкого. -  ГИФИЛ, 1958. – 367с.

- Yunus A. Cengel Heat Transfer /  Second edition. - 2002. – 1300 р.

- KudaykulovА., ZhumadillayevaA. Numerical simulation of temperature distribution field in beam bulk in the simultaneous presens of heat insulation, heat flux and heat exchange // Actaphysicapolonica A. -  2016. – №1. - P. 335-336.

- Biswajit B.A Material Point Method Formulation for Plasticity // Computational Physics. - 2006. – №3. -  P. 1-25.

- Greenberg M.D., Pryor J., Elban W. On the Formulation of the Zero Creep Method for Small Diameter Wires // Materials Science and Engineering. - 1978. -  №33-1. - P. 63-67.

- Gurtin M.E. An Introduction to Continuum Mechanics. – NY: Academic Press, 1981. – 830 р.

- Deang, J; Du, Q; Gunzburger, MD Modeling and computation of random thermal fluctuations and material defects in the Ginzburg-Landau model for superconductivity // Computational Physics – 2002.- №30. - P. 45-67 .

- Delaey L., Krishnam R.V., Tas H., Warlimont H. Thermoelasticity, pseudoelasticity and the memory effects associated with martensitic transformations // Journal of Materials Science. - 1974. - № 9. - P. 1359 -1363.

- Duan, Q.,Li, X.,Zhang, H.,Belytschko, T.Quadratically consistent integration schemes for the element-free Galerkin method / WIT Transactions on Modelling and Simulation – 2015.- 73р.

- Kenzhegul B.Z., Kudaykulov A.K. Myrzasheva A.N. Numerical study of stem elongation of heat-resistant alloy based on the availability of all types of sources // Science and new technologies. - Bishkek, 2009. – Р.67-75.

- Larry J.Segerlind.  Applied Finite Element Analysis. - Jhon Willey and Sons,Inc. NewYork/London/Sydney/Toronto,1976.- 392 p.

- LishirongYangjingning. Accurate model of post bucking of elastic rod with Mirabel cross sections // Gansu University of Science. - 1999. – №2. - Р. 98-102.

- Marin I., Wiseman H. Plastic stress-strein relation for aluminum alloy 14S-T4 subjected to combined tension and torsion // Journal of Metals. – 1953. - Vol. 5, № 9. – P. 215-223.

- Maugin, G.A. The saga of internal variables of state in continuum thermo-mechanics / Mechanics Research Communications - 2015. – 79р.

- Naghdi P.M., Rowley J.C. An experimental study of biaxial stress-streinrelatons in plasticity // Journal of the Mechanics andPhysics. – 1954. – Vol. 3. – Р. 856-864.

- Pantusoa D., Klaus-JuÈrgen Bathe, Bouzinov P.A. A finite element procedure for the analysis of thermo-mechanical solids in contact // Computers and Structures. - 2000. – №75. - P. 551-573.

- Pydah, Anup; Batra, R. C. Shear deformation theory using logarithmic function for thick circular beams and analytical solution for bi-directional functionally graded circular beams // Composite structures – 2017. – №172. - P. 45-60.

- S. Akhmetov, A. Kudaykulov, On the Method of Construction of the Dependence of the Heat Extension Coefficient on Temperature in Heat-resistant Alloys // International Jounal. – 2017.-V.3 . - P.20-29.

- S. Akhmetov, A. Kudaykulov, Methodology of Accouting for the Local Surface Heat Exchange for Investigation of Non-stationary Thermomechanical Processes in the Structure Elements of the  Construction  // International Jounal. – 2017. - V.3 . - P.94-98.

- TashenovaZh.M, Nurlybaev, E.N., Kudaiykulov A.K. Method of Solution and Computational Algorithm for Mixed Thermo-Mechanics Problem // World Applied Sciences: Special Issue on Techniques and Technologies. - 2013. – №2. - Р. 49-57.

- TashenovaZh., Nurlybaeva E., Kudaykulov A. Method Preparation and Solution Algorithm for Resolving Stationary Problem of a Rod under Thermo - Stressed Condition Restrained at both Ends Affected by Heat Exchange and Heat Flows // World Applied Sciences Special Issue on Techniques and Technologies. - 2013. - №3. - Р.63-67.

- TashenovaZh., Sagindykov K., Omarkhanova D., Uzakkyzy N.,Nurlybaeva E., Kudaykulov A. Algorithm for calculation of parameters of the bearing elements of oil heating installation // International Journal Chemical Sciences. – Udaipur, India, 2016. – Vol. 14 (1). – Р. 355-362.

- Timoshenko S., Goodyear J. N. Theory of Elasticity. – McGRAW-Hill. Book.Company.Inc., 1987. – 567 p.

- Wasilewski R.J. The effect of applied stress on the martensitic trasformations in TiNi // Materials Transactions. – 1975. - Vol. 2, № 11. - P. 2973- 2981.

- Zienkiewicz O.C. The method in Engineering science. Butterworth-Heinemann. - Oxford-Auckland-Boston-Johannesburg-Melburne-New Delhi, 2000. – 690p.

- Кудайкулов А.К. Математическое моделирование прикладных задач распространения тепла в одномерных конструктивных элементах. – Туркестан.:Байтерек, 2009. – 168 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Список публикаций

за 2020 год

Список отечественных публикаций

- Такишов А.А., Кудайкулов А., Ташев А.А. Исследование нестационарных термомеханических процессов в стержневых элементах конструкций (Монография) печ. Жезказган: АО «ЖезУ», 2019.- 81с.

- Кудайкулов А., Сатпаева Д.М., Адильхан А. Определение поля температур в стержневом элементе механизма, величины удлинения и возникающего осевого усилия             // Поиск. – 2020. –  №1(1). – С.31-38.

- Кудайкулов А, Калимолдаев М.Н., Ташев А.А.,Аршидинова М.Т., Бегалиева К.Б. Шектеулі температура мен жылу оқшаулағыш бір мезгілде болған кезде сырықтың термо-механикалық жай-күйін зерттеу алгоритмі // Вестник КазНИТУ – технические науки.– 2020. – №3 – С.163-175.

- Aршидинова М.Т., Бегалиева К.Б., Кудайкулов А., Ташев А.А. Исследование алгоритма  вычисления термонапряженно-деформированного состояния стержня переменного сечения при одновременном наличие локальных температур, теплообменов и теплоизоляций //  Материалы научной конференции ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий». – Алматы, 2020. – С.64-71.

- Аnarbay Kudaykulov, Аzat Tashev, Mukaddas Arshidinova, Begaliyeva Kalamkas  Investigation of the  thermomechanical state of a rod  of a variable cross-section under the influence of   dissimilar heat of sources // Материалы V международной научно-практической конференции "Информатика и прикладная математика". –  Алматы,2020. – С.119-135.

- Ташев A.A.,  Казыхан Р.К. Моделирование в скалярной функции с помощью трехмерного симплекс элемента // Матер. V Междунар. науч.-практ. конф. "Информатика и прикладная математика".–  Алматы,2020. – С.71-75.

Список зарубежных публикаций

- Niyazbek Muheyat, Talp Kuenssaule, A.K Kudaykulov ,  Arshidinova Mukaddas  and  Tashev Azat. Algorithm of applying the energy conservation law to study the thermal stress-strain state of a rod of variable cross section with the simultaneous presence of local temperatures, heat exchanges and thermal insulations // 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering, Energy Resources and Environment Engineering. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – Nanning, China,2020. – V.526. – P.1-7. (Scopus, процентиль 0,12)

- Arshidinova, M., Tashev, A., Kudaykulov, A. Software implementation of a computational algorithm for accounting for the presence of local superficial heat exchanges in rods of variable section  //  International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. – 2020. – №9(4). – P.6710-6716. (Scopus, процентиль 0,36 )

Список публикаций за 2019 год

Список отечественных публикаций

- Begaliyeva K.B., Arshidinova М., Arynov E.B., Kudaykulov A.K., Tashev A.A. The energy method for solving a nonlinear problem of thermo elasticity  for a rod of variable cross section / Bulletin of the Karaganda University – Mathematics, №1 (93) – 2019. – С.115-121.

- Кудайкулов А, Ташев А.А.,Аршидинова М.Т., Бегалиева К.Б., Аскарова А. Исследование и разработка метода учета наличия локальных поверхностных теплообменов в стержнях переменного сечения / Вестник КазНИТУ – технические науки. №3 – 2019. – С.276-283.

- Аринов Е., Кудайкулов А, Темирбеков А.А. Определение поля температуры в стержне переменного сечения в случае дискретизации тремя элементами / Вестник академии гражданской авиации. №1 (12) – 2019. –С.16-21.

- Бегалиева К.Б., Аршидинова М.Т., Кудайкулов А, Ташев А.А. Автоматизация исследования напряженного состояния стержня ограниченной длины при войдействии локального бокового теплового потока / Материалы научной конференции ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий», Алматы, 2019. – С.135-148.

- Бегалиева К.Б., Аршидинова М.Т., Кудайкулов А, Ташев А.А. Разработка численного метода учета наличия локальных поверхностных теплообменов в стержнях переменного сечения / Материалы научной конференции ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий», Алматы, 2019. – С.201-210.

- Кудайкулов А, Ташев А.А., Аршидинова М.Т., Бегалиева К.Б. Исследование метода и вычислительного алгоритма  учета локальных поверхностных теплообменов в стержнях ограниченной длины  переменного сечения / Материалы IV международной научно-практической конференции «Информатика и прикладная математика», посвященной 70-летнему юбилею профессоров Биярова Т.Н., Вуйцика В. И 60-летию профессора Амиргалиева Е.Н. часть 1, 2019. – С.271-278.

Список полученных охранных документов

- Кудайкулов А, Ташев А.А.,Аршидинова М.Т., Бегалиева К.Б. Cвидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом от 19.02.2019 №1845 Программы для ЭВМ «Аutomated system for investigation the thermophysical state of the rod – ASIR 1.0»;

- Кудайкулов А., Ташев А.А., Утетлеуов Б.М.Патент №4081 на полезную модель  от 12.06.2019   «Электрокультиватор ручной универсальный».

Список зарубежных публикаций

- Arshidinova М.,  Begaliyeva K., Kudaykulov А., Tashev А.,  Numerical Modeling Of Nonlinear Thermomechanical Processes In a Rod Of Variable Cross Section In The Presence Of Heat Flow //  2018 5th International Conference on Information Science and Control Engineering.  – Zhengzhou, China,2018. – P.351-354. (Scopus,Thomson Reuters 2019 )

- Anarbay Kudaykulov, Erkin Arinov, Nurlybek Ispulov, Abdul Qadir, Kalamkas Begaliyeva Numerical Study of a Thermally Stressed State of a Rod /Hindawi. Advances in Mathematical Physics. Volume 2019, Article ID 8986010, 9 p. (Scopus,Thomson Reuters 2019 )

- Kalimoldayev M., Kudaykulov A., Tashev A., Arshidinova M., Begaliyeva K.Numerical study of the thermomechanical state of a rod of variable cross section in presence of local heat sources / 2nd International Conference on Sustainable Science and Technology 
(ICSuSaT-2019), ISTANBUL-TURKEY – 2019.

- Anarbay Kudaykulov,  Azat Tashev,  Mukaddas Arshidinova The analytical solution of a problem of thermoelasticity for a rod being under the influence of a heat flux, heat exchange and temperature / ULIBTK’19 22th Congress of Thermal Sciences and Technology, KOCAELİ – 2019.

Список публикаций за 2018 год

Список отечественных публикаций

- Zhumakhanova A.S., Nogaybaeva M.N., Askarova A.,  Arshidinova M.T., Begaliyeva K.B., Kudaykulov A., Tashev A.A.  An analytical solution to the problem of the thermomechanical state of a rod of limited length, with simultaneous presence of end temperatures and lateral heat exchange //    Известия НАН РК. Серия физико-математическая. – 2018. - №1. – С.25-33.

- Арынов Е., Кудайкулов А., Айсаев С.У. Общие уравнения, описывающие установившие процессы распространения тепла // Вестник Академии Гражданской Авиации. – 2018. - №1-2(09). – С.18-24.

- Арынов Е., Кудайкулов А., Айсаев С.У. Построение аппроксимирующих функций физических величин // Вестник Академии Гражданской Авиации. – 2018. - №1-2(09). – С.55-60.

- Кудайкулов А., Ташев А. А., Аршидинова М.Т., Бегалиева К.Б.,Аскарова А. Энергетический метод решения нелинейной задачи  термоупругости для стержня переменного сечения // Матер. ІІІ Междунар. научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» - Переяслав-Хмельницкий, 2018. – С.148-152.

- A Kudaykulov, A Tashev, M Arshidinova, K  Begaliyeva   Energy method research thermo-stress-deformation state in a rod of variable cross section // Матер. науч. конф.  ИИВТ КН МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий». – Алматы, 2018. – С.8-14.

- Кудайкулов А., Ташев А. А., Аршидинова М.Т., Бегалиева К.Б.  Определение термомеханического состояния стержня переменного сечения, находящегося под воздействием теплового потока, теплообмена и теплоизоляции // Матер. XIV Междунар. Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем». – Иссык Куль, 2018. – Ч.1. – С. 343-348.

- Бегалиева К.Б., Аршидинова М.Т., Кудайкулов А., Ташев А. А. Энергетический метод решения нелинейной задачи термоупругости для стержня переменного сечения // Матер. XIV Междунар. Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем». – Иссык Куль, 2018. – Ч.1. – С. 156-162.

- Ташев А.А., Кудайкулов А.К., Аршидинова М.Т., Бегалиева К.Б.  Исследование теплопроводности стержня при теплоизолированности некоторых элементов стержня переменного сечения //  Материалы  VIII Международной научно-методической конференция «Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и науке», посвященная 90-летию Казахского национального педагогического университета имени Абая. – Алматы, 2018 – С.126.

- Кудайкулов А.К., Аршидинова М.Т., Бегалиева К.Б., Аскарова А. Термонапряженно – деформированное состояние частично-теплоизолированного стержня ограниченной длины // Матер. III междунар. науч. конф. «Информатика и прикладная математика» ИИВТ КН МОН РК. – Алматы,2018. – С.376-383.

- Anarbay Kudaykulov, Tashev Azat, Mukaddas Arshidinova and Kalamkas Begaliyeva Nogaybaeva M.O Аskarova А. Investigation of the thermomechanical state of the rod under the influence of lateral heat exchange and local temperatures at the ends // Материалы III международной научной конференции «Информатика и прикладная математика» ИИВТ КН МОН РК. – Алматы,2018. – С.7-15.

- Кудайкулов А.К., Ташев А.А. Оценка термомеханических характеристик стержня переменного сечения при наличии теплового потока, теплообмена и боковой теплоизоляции // тезисы: международной научно-пркатической конференции «Актуальные проблемы информатики, механики и робототехники. Цифровые технологии в машиностроении» ИММАШ КН МОН РК. – Алматы, 2018. – С.99.

Список зарубежных публикаций

- Kudaykulov A., Tashev A.A., Askarova A. Computational algorithm and the method of determining the temperature field along the length of the rod of variable cross section // Open Engineering. – 2018. – OPENENG-D-17-00048 – P.1-6.

- Kudaykulov A., Tashev A., Arshidinova M., Begaliyeva K . Research of a thermo-stressed state of a core of variable section in the presence of a heat flux,  thermal insulations and heat exchange // The 16th  International conf. information technologies and management: матер.междунар.научн.-практ.конф. – Riga, Latvia, 2018. – С.66-67.

- Arshidinova М.,  Begaliyeva K., Kudaykulov А., Tashev А.,  Numerical Modeling Of Nonlinear Thermomechanical Processes In a Rod Of Variable Cross Section In The Presence Of Heat Flow //  2018 5th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2018). – Zhengzhou, China,2018. – P.351-354.

- Muheyat Niyazbek , Nogaybaeva M.O , Kuenssaule Talp, Kudaikulov A. A solytion Thermoelectricity Problems Energy Method // Materials of 4th International Conference on Energy Materials and Environment Engineering (ICEMEE2018). – Kuala Lumpur, Malaysia, 2018. – P.1-4.

- Anarbay Kudaykulov, Tashev Azat, Mukaddas Arshidinova and Kalamkas Begaliyeva Power  research technique of a thermomechanical condition of a core of restricted length, variable section at influence of heterogeneous types  of sources of heat // Materials of 1st International Conference on sustainable science and technology (ICSuSaT-2018). – Antalya-Turkey, 2018. – P.16.

ПРИЛОЖЕНИЕ B

Список использованных зарубежных информационных ресурсов

1   https://www.scopus.com

2   https://clarivate.ru › products › web-of-science

3   https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

4   https://apps.webofknowledge.com

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Оттиски публикаций

1

2

3

4

5

6

7

8