Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью

« научно-производственный центр агроинженерии»

( «ТОО НПЦАИ»)

МРНТИ: 68.85.39

УДК	631.363

№ госрегистрации  0118РК00986

Инв. №

Утвеждаю

Председатель Правления

ТОО «НПЦАИ»,

академик НАН РК

___________С.А.Кешуов

«___» __________2020 г.

Отчет

О научно-исследовательской работе

Разработка ресурсосберегающей технологии заготовки  и хранения  сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, и устройство для упаковки и выемки рулонов из рукава

(заключительный)

Руководитель НИР:

главный научный сотрудник,

д-р техн.наук, профессор		 	______________	 О. Жортуылов

Алматы  2020

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель проекта, главный научный сотрудник, д-р техн.наук, профессор | подпись, дата | О.Жортуылов (Введение, разд. 1, 2, 3, заключение) |
| --- | --- | --- |
| Исполнители проекта: |  |  |
| Старший научный сотрудник, канд.техн.наук | подпись, дата | Г.С.Жуматай (разд.1, 2, 3) |
| Ведущий инженер-магистр | подпись, дата | У.Е.Бекенов (разд.1, 2, 3) |
| Ведущий инженер | подпись, дата | А.А.Алексеек (разд. 2, 3) |
| Ведущий конструктор | подпись, дата | А.Г.Евтифеев (разд. 3) |
| Инженер-магистр | подпись, дата | А.О.Жортуылов (разд. 3) |
| Старший лаборант | подпись, дата | З. Ни (разд. 2) |
| Нормоконтролер | подпись, дата | Г. Алмугамбетова |

Реферат

Есеп 143 б., 18 сурет, 1 кесте, 53 дерек көз, 11 қосымша.

ТЕХНОЛОГИЯСЫ, ОРАМДАРДАҒЫ ПІШЕНДЕМЕ, ПОЛИМЕРЛІ ТҮТІК, ҚҰРЫЛҒЫ,  ОРАМДЫ ОРАУ, СТРЕТЧ-ПЛЕНКАМЕН ОРАУ.

Зерттеу объектісі – полимерлік жеңдерге оралған орамдарда пішендеме дайындау мен сақтаудың ресурс үнемдеуші технологиясы және пішендеме орамдарын полимерлік жеңдерге орауға арналған құрылғылар.

Жұмыстың мақсаты – полимерлік жеңдерге оралған орамдарда пішендеме дайындау мен сақтаудың ресурс үнемдейтін технологиясын және пішендеме орамдарын полимерлік жеңдерге орауға арналған, қаражаттың шығынын 1,5 есеге төмендететін және пішендеме сапасын арттыратын құрылғыларды жасау.

Зерттеу әдістері және аппаратура – патенттік, теориялық және инженерлік-есептеу, техникалық механика және құрастыру әдістері, өлшеу аспаптарының жиынтығы.

Жұмыс барысында орамдарда және вакуумдық сорғыларда пішендеме дайындау және сақтауға арналған технологиялар мен құрылғылар бойынша әдеби шолу және патенттік зерттеулер ме қатар теориялық және эксперименттік зерттеулер жүргізілді.

Орамдарды орауға арналған құрылғының жұмыс органдарының параметрлері мен режимдері негізделген. Техникалық талаптар, орамдарды орауға арналған құрылғының жұмыс сызбалары жасалды, құрылғының макеттік және эксперименттік үлгілері жасалып құрылғының эксперименттік үлгісінің өндірістік сынақтары жүргізілді.

Құрылғының жұмыс сапасының талаптарын қанағаттандыратыны анықталды. Оның функционалдық, энергетикалық, пайдалану көрсеткіштері, сенімділік, қауіпсіздік көрсеткіштері нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді. Бір ораманы орауға кеткен пленканың шығыны ораманың жеке орамасына қарағанда 2,0 есе азаяды.

Пішендеме дайындау және сақтау технологиясы мен құрылғысының жаңалығы-жеңнің ұштарын герметизациялау жеңдегі шеткі орамдардың арасындағы қалдық ауаны жою арқылы жүзеге асырылады.

Орамдарды орауға арналған құрылғыны сынау кезеңінде, арналған технологиялық процестердің бұзылуына ықпал ететін кемшіліктер байқалған жоқ. Өндірістік сынақтардың нәтижелері бойынша құрылғының тәжірибелік үлгісін әзірлеуге техникалық тапсырма әзірленді.

ҒЗЖ нәтижелері құрылғының тәжірибелік үлгісін әзірлеу кезінде пайдаланылатын болады.

Қолданылу саласы–жемшөп өндірумен айналысатын ауыл шаруашылығы құралымдары.

Енгізу дәрежесі. Әзірленген технологияны енгізу құрылғының тәжірибелік үлгісін дайындағаннан кейін күтіледі. Құрылғының тиімділігі оны қабылдау сынақтарын жүргізу нәтижесінде анықталады

Реферат

Отчет  143 с., 18  рис., 1 табл., 53  источн., 11 прил.

технология, сенаж в рулонах, полимерный рукав, устройство, упаковка рулона, обмотка стретч-пленкой.

Объект исследований – ресурсосберегающая технология заготовки и хранения сенажа  в рулонах, упакованных  в полимерные рукава,  и устройства  для упаковки рулонов сенажа.

Цель работы – Разработка  ресурсосберегающей  технологии заготовки и хранения сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, и устройства для упаковки рулонов, снижающие затраты средств в 1,5 раза и повышающие качество сенажа.

Методы исследований и аппаратура – патентные, теоретические и  инженерно-расчетные, методы технической механики и конструирования.

В процессе работы проводились  литературный обзор и патентные исследования по технологии и устройствам  для заготовки и хранения сенажа в рулонах и  вакуумным насосам. Проведены теоретические и экспериментальные исследования. Обоснованы параметры и режимы  рабочих органов устройства для упаковки рулонов. Разработаны технические требования,  рабочие чертежи  устройства для упаковки рулонов, изготовлены  его макетный и экспериментальный образцы устройства и проведены производственные испытания экспериментального образца устройства. Установлено, что устройство удовлетворяет требованиям качества его работы. Его функциональные, энергетические, эксплуатационные показатели, показатели надежности, безопасности, соответствуют требованиям нормативной документации. Расход пленки на обмотку одного рулона уменьшается в 2,0 раза, чем при индивидуальной обмотке рулона.

Новизна технологии и устройства заготовки и хранения сенажа заключается в том, что герметизация концов рукава осуществляется с  удалением остаточного воздуха между торцами крайних рулонов в рукаве.

В период испытаний устройства для упаковки рулонов не наблюдалось недостатков, способствующих нарушению технологических процессов, для которых они предназначены. По результатам производственных испытаний разработано техническое задание на разработку опытного образца устройства.

Результаты НИР будут использованы при разработке опытного образца устройства.

Область применения – сельскохозяйственные формирования, занимающиеся кормопроизводством.

Степень внедрения. Внедрение разработанной технологии ожидается после изготовления  опытного образца устройства. Эффективность устройства определяется в результате проведения его приемочных испытаний.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применены следующие термины с соответствующими определениями, обозначениями и сокращениями:

Сенаж – корм из тонкостебельных травянистых растений, убранных в ранние фазы вегетации, провяленных до влажности не менее 45-60% и хранящихся в анаэробных условиях.

Устройство – конструкция приспособлений для упаковки рулонов сенажа обмоткой в пленку.

Упаковка – складирование рулонов сенажа в полимерную пленку. Не позднее 2-3 часов после прессования рулоны должны быть герметично упакованы в агростретч-пленку.

Сенажная пленка (агростретч) представляет собой трехслойный или пятислойный полиэтилен высокой плотности, толщиной 20 мкм, 23 мкм или 25 мкм, обладает повышенной прочностью к проколу и разрыву. При заготовке зеленых кормов упаковочная агропленка позволяет обеспечить сохранность корма в течение 1 года без снижения его питательной ценности.

Вакуумирование – разрежение воздушного пространства между торцами крайних рулонов и  полимерным рукавом.

Ресурсосберегающая технология – технология, обеспечивающая снижение затрат на заготовку рулонов сенажа с сохранением его качества.

«Пермская» технология – заготовка «Сенажа в упаковке» группы рулонов торец в торец в линию.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ

G – масса кольца-обмотчика, кг;

G2 – масса катушки бобины с пленками, кг;

а –  число колес, воспринимающих нагрузку, шт;

Dб – внутренний диаметр кольца, м;

dр – диаметр опорных колес, м;

– угол, определяющий положение опорных колес,  = 38÷390 град;

l – расстояние между опорами, м;

n– коэффициент сопротивления перекатыванию (асфальт, бетон),

n =0,015…0,025;

r –радиус качения, мм;

F2– сопротивление от натяжения стретч-пленки, разматываемой  с катушек и при намотке рулона сенажа, Н;

V –окружная скорость вращения бандажа кольца при числе оборотов n, об/мин;

1– коэффициент трения в цапфах;

d– диаметр цапф осей роликов, мм;

а– число катушек на кольце-обмотчике, шт;

D– диаметр  рулона, м;

b – ширина стретч-пленки, м;

c – число слоев покрытия, шт;

e – величина нахлеста (перекрытия), м.

| НПЦ АИ | – Научно-производственный центр агроинженерии; |
| --- | --- |
| КазНИИЖиК | – Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства; |
| КазНАУ | – Казахский национальный аграрный университет; |
| ВНИИК им.В.Р.Вильямса | – Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им. В.Р.Вильямса; |
| ВИМ | – ГНУ ВНИИ механизации сельского хозяйства РСХН; |
| НПЦ НАН Беларуси | – Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства. |

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………. |  | 9 |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О НИР....................................................... |  | 15 |
| 1 Выбор направления исследований……………………………………… |  | 15 |
| 2 Программа и методика научно-исследовательских работ (НИР)…… |  | 20 |
| 2.1 Программа исследований за 2018-2020 годы……………………… |  | 20 |
| 2.2 Методика выполнения НИР за 2018-2020 годы………………….. |  | 21 |
| 3 Результаты исследований………………………………………………. |  | 25 |
| 3.1 Результаты литературного обзора и патентных исследований по ресурсосберегающей технологии заготовки и хранения сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, устройству для упаковки рулонов и вакуумным насосам…………………………………………….. |  | 25 |
| 3.2 Результаты теоретических исследований по обоснованию параметров и режимов работы рабочих органов устройства для упаковки рулонов........................................................................................................... |  | 32 |
| 3.2.1 Расчет механизма подачи толкателя рулонов сенажа………… |  | 33 |
| 3.2.2 Результаты исследований по определению параметров и режимов работы обмотчика рулонов стретч-пленкой…………………….. |  | 36 |
| 3.3 Обоснование параметров и режимов работы машин……………. |  | 41 |
| 3.4 Технические требования на проектирование макетного образца устройства для упаковки рулонов ……………………………………. |  | 41 |
| 3.5 Рабочие чертежи на макетный образец устройства для упаковки рулонов ………………………………………………………………….. |  | 42 |
| 3.6 Закуп материалов и покупных изделий и изготовление макетного образца устройства для упаковки рулонов …………………………….. |  | 42 |
| 3.7 Результаты экспериментальных исследований работы рабочих органов экспериментального образца устройства для упаковки рулонов……………………………………………………………………. |  | 43 |
| 3.8 Анализ результатов экспериментальных исследований работы макетного образца устройства для упаковки рулонов в лабораторных условиях и уточнение параметров машин……………………………… |  | 43 |
| 3.9 Технические требования на проектирование экспериментального образца устройства для упаковки рулонов ……………………………. |  | 43 |
| 3.10 Разработка рабочих чертежей экспериментального образца устройства для упаковки рулонов ………………………….………… |  | 43 |
| 3.11 Закуп материалов, покупных изделий и изготовление экспериментального образца устройства для упаковки рулонов с доработкой его из макетного образца………………………………………………………… |  | 44 |
| 3.12 Приборы и аппаратура, подготовленные для проведения испытаний экспериментального образца устройства для упаковки рулонов ………… |  | 44 |
| 3.13 Результаты производственных испытаний экспериментального образца устройства для упаковки рулонов …………………………………. |  | 44 |
| 3.14 Обработка и анализ результатов производственных испытаний экспериментального образца устройства для упаковки рулонов ……… |  | 46 |
| 3.15 Разработка проекта технического задания на проектирование опытного образца устройства для упаковки рулонов………………….. |  | 47 |
| 3.16 Публикация статей в зарубежных журналах с ненулевым импакт-фактором, 1 статья в рецензируемом научном журнале с ненулевым импакт-фактором и публикация рекомендации по применению разработанной технологии и устройств………………………………… |  | 47 |
| 3.17 Обобщение результатов исследований подготовка заключи-тельного отчета о патентных исследованиях и о НИР за 2018-2020 годы |  | 47 |
| ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………… |  | 48 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………. |  | 50 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………….. |  | 52 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А - | Регистрационная карта на проект и календарный план работ .................................................................... | 55 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б - | Отчет о патентных исследованиях……………… | 73 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В - | Справка об объеме разработанных рабочих чертежей……………………………………………. | 91 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г - | Технические требования на макетный и экспериментальный образцы устройства……………. | 97 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д - | Техническое задание на опытный образец…… | 107 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е - | Акты приема-сдачи и производственных испытаний экспериментального образца устройства................................................................. | 112 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж - | Публикации статей и рекомендации…………… | 115 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И - | Заявка на выдачу патента на изобретение «Устройство для упаковки сенажа в рулонах, обмотой стретч-пленкой, образующей рукав, и способ его применения»..................................... | 137 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К - | Графики мощностей, потребляемых для технологических процессов упаковки рулонов……….. | 139 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Л - | Приборы и оборудование, применяемые при испытаниях устройства………………………….. | 140 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ М - | Справка о химическом анализе кормов……….. | 142 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Н - | Результаты работы за 2018-2020 годы…………. | 143 |

ВВЕДЕНИЕ

Основание для реализации

Проект № АР05131204  «Разработка ресурсосберегающей технологии заготовки и хранения сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, и устройство для упаковки и выемки рулонов из рукава»  выполнен в рамках бюджетной программы БП 217 «Развитие науки», подпрограмме 102 «Грантовое финансирование научных исследований». По приоритету «Энергетика и машиностроение».  По подприоритету «Транспортное, сельскохозяйственное, нефтегазовое и горно-металлургическое машиностроение» по договору с Комитетом науки Министерства образования и науки республики Казахстан № 169 от 15.03.2018 г. (Приложение А).

Актуальность

Технология заготовки сенажа в рулонах, упакованных в пленку, широко используется в мире более 30 лет. В Росси и Беларуси она применяется около двадцати лет и зарекомендовала себя как экономическая и эффективная, надежная и обеспечивающая стабильно высокие результаты  1.

Применяется несколько разновидностей данной технологии: заготовки сенажа в рулонах, путем прессования и индивидуальной обмоткой пленкой; упаковки рулонов сенажа в полимерные рукава; с обмоткой рулонов торец в торец стретч-пленкой в линию, образующей рукав.

Отличие сенажа по этой технологии от традиционного – это консервированный корм, приготовленный из цельной зеленой травы, провяленной до влажности 50-55%,  запрессованной в рулоны плотностью не менее 350 кг/м3 и упакованных в герметичных полимерных материалах. При такой влажности водоудерживающая сила в клетках растений достигает 5,5-6,0 МПа, а сосущая сила многих бактерий до этих показателей не дотягивает и составляет 5,0-5,5 МПа. Таким образом, исключается процесс гниения, и при соблюдении всей технологии [2].

При заготовке сенажа в рулонах по технологии с индивидуальной обмоткой пленкой, скошенная в оптимальной фазе вегетации растительная масса подвяливается до 50-55% влажности, сгребается в валки и прессуется рулонным пресс-подборщиком до плотности 400-500 кг/м3. Заготовленные рулоны (в течение не более 2-3 часов с момента прессования) доставляются к месту хранения и с помощью мобильного обмотчика обматываются специальной самоклеющейся пленкой толщиной 0,025 мм. В рулоне после герметизации практически прекращаются дыхание клеток и нежелательные микробиологические процессы, благодаря чему получаемый корм по своей питательности почти не уступает исходному сырью [3] «Сенаж в упаковке» и зимой остается таким же питательным и ароматным, каким он был летом, а по кормовым свойствам максимально приближен к свежескошенной траве.

Наиболее приемлем этот метод для кормления молодняка, поголовья в малых фермах КРС, для подсобных и фермерских хозяйств. Опыт использования этой технологии в Канаде, США и Германии показал, что наибольшая ее экономическая эффективность достигается у фермеров, содержащих 50-100 коров. В странах СНГ в области исследований и разработок по технологиям лидирующее положение занимает Республика Беларусь и Россия.

Преимущества заготовки сенажа в рулонах, обернутых пленкой, следующие [4]: сенаж в упаковке готовится из целых растений, которые обеспечивают полноценную жвачку для КРС; завершение технологического цикла в течение одного дня позволяет гарантированно учитывать погодные условия и исключить их влияние на качество готового корма; заготовка каждой партии сенажа начинается и  завершается также в течение одного дня  – все, что скошено утром в конце дня лежит в упакованном виде на складе; при кормлении вскрывается и раздается животным каждый раз свежая порция корма, что гарантирует его стабильное качество и предсказуемость кормления, не все животноводы знают, что через 3-4 дня после вскрытия траншеи качество корма снижается почти на 50% и соответственно снижается результативность кормления; дневная производительность комплекта машин для технологии «Сенаж в упаковке» составляет 120-150 т сенажа; при продуктивности дойного стада до 5000 кг молока в год возможен полный отказ от добавления концентратов в рацион  животных [4].

Технология заготовки сенажа в рулонах, обернутых пленкой, может осуществляться комплексами машин «КОКОН» (РУПП «Бобруйскагромаш», Республика Беларусь) или «Салют» (ООО «Пермагромаш», Россия).  Комплексы выполняют взаимосвязанный технологический цикл: кошение трав с одновременным плющением или кондиционированием; ворошение и вспушивание травяной массы; образование валков; подбор валков и прессование в рулоны; упаковка рулонов сенажа в специальную пленку; измельчение и раздача готового корма животным.

В состав комплекса машин «КОКОН» входит: косилка дисковая прицепная КПП-3,1; грабли-ворошилки ГВР-630; пресс-подборщик ПР-Ф-145; обмотчик рулонов ОР-1; захват рулонов ЗР-1 с погрузчиком ПСН-1; транспортировщик рулонов ТП-10 [5].

Комплекс машин для заготовки зеленых кормов (КЗК) «Салют» с упаковкой в пленку «Сенаж в упаковке» включает: косилку-плющилку Rotex R5, вспушиватель 6Т540Н, грабли-валкообразователь GR4503PS, рулонный пресс-подборщик R12/155 Super, упаковщик рулонов FW 10/200, погрузчик рулонов «Front Lift» и измельчитель-раздатчик рулонов ИРК-01 [6].

Компания «Россельмаш» разработала комплекс машин для заготовки сенажа в рулонах, упакованных пленкой, который включает: косилку ротационную прицепную BERKUT 3200; грабли колесно-пальцевые ГКП-600; подборщик рулонный PELIKAN 1200; прицеп для перевозки рулонов ТПР 8/10/16; обмотчик рулонов саморазгрузочный вертикальный Cormorant Vertical 800-1200 [7]. Аналогичные машины выпускают фирма «Sipma» (Польша) [8].

Недостатком технологии заготовки сенажа в рулонах, обернутых пленкой, является большой удельный расход пленки и низкая производительность обмотчиков до 30 рулонов/ч. Причиной является то, что при каждом обороте стола обмотчика и нанесении пленки на цилиндрическую часть, происходит постоянное накладывание слоя пленки на торцевые части рулона. Поэтому на обмотку одного рулона массой до 500 кг требуется 0,97 кг пленки. Одной бобины пленки шириной 500 мм длиной 1800 мм хватает на обмотку 16 рулонов сенажа [9]. Стоимости комплексов машин по технологии заготовки сенажа в рулонах, обернутых пленкой фирм ближнего и дальнего зарубежья дорогостоящие (70 000-75 000 USD), что не всегда приемлемы для фермерских хозяйств Казахстана.

В последнее время было найдено решение по хранению корма в рулонах, обмотанных пленкой, как наиболее прогрессивное направление, но со значительной экономией расходного материала – синтетической самоклеющейся пленки 10. Такое решение было предложено канадскими производителями техники –  обмотчик тюков и рулонов с плотной укладкой их торец в торец. Разработчиками упаковщиков являются фирмы «ANDERSON GROUP»  и «TUBE-LINE» (Канада) 11, 12.  . Они поставляют на  российский рынок  скоростные упаковщики рулонов TUBE-LINE с плотной укладкой их торец в торец  и STRETCH-O-MATIC 13.

ООО «Навигатор - НМ»  поставляет различные виды обмотчиков рулонов со всего мира,  в т.ч. скоростной упаковщик рулонов  серии NEOLINER  SW 120 14. ООО «Краснокамский РМЗ» (Россия) разработал упаковщик рулонов SW 120 15. Рулоны сенажа, подготовленные в поле рулонным пресс-подборщиком, транспортируются к месту хранения. Там они поштучно укладываются торец в торец на транспортёр установки для обмотки рулонов. Вращающийся обруч с двумя стандартными катушками со стрейч-лентой шириной 75,0 см обматывает в несколько слоёв плёнки движущиеся рулоны, которые затем сползают на площадку для хранения корма в виде длинного ряда герметично упакованных круглых рулонов. Торцы в  начале и конце этого длинного цилиндра герметизируются с помощью мешковидных полиэтиленовых заглушек. Установка для обмотки рулонов торец в торец по сравнению с обмоткой каждого рулона даёт экономию минимум на 60%, снижая затраты на приобретение плёнки почти в 2 раза, производительность установки повышается до 120 рулонов час 10.

Основным недостатком групповой герметизации рукава является то, что герметизация торцов в начале и конце рукава осуществляется вручную после окончания процесса обмотки рулонов сенажа стретч-пленкой. За это время воздух входит с торцов в рулоны, затем в рукав, что повышает содержание воздуха в нем и  снижает в дальнейшем качество корма.

Еще одним недостатком групповой герметизации рукавов является необходимость  повторного укрытия  торца рулона  после выемки необходимого числа рулонов для скармливания. Соединения  образуются неплотными и возможно воздухопроницание.

В  Казахстане устройства для упаковки группы рулонов сенажа, обмоткой стретч-пленкой, образующей рукав,  не производят. Поэтому разработка ресурсосберегающей технологии заготовки и хранения высококачественного сенажа в рулонах обмоткой стретч-пленкой, образующей рукав,  и устройства  для упаковки  рулонов в  рукава, снижающих затраты в 1,5 раза и повышающих качество корма, является актуальной приоритетной проблемой.

Тема проекта актуальна, т.к. соответствует третьей задаче  развития Аграрной науки: «Аграрная наука должна заниматься, в первую очередь, трансфертом новых технологий и их адаптации к отечественным условиям».

Анализ технологий и машин для заготовки и хранения сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, позволяет выдвинуть рабочую гипотезу в следующем. Наибольший эффект нами будет получен при применении технологии  упаковки группы рулонов сенажа, укладываемых плотно в торец в линию  обмоткой стретч-пленкой, образующей рукав. А устройство для ее осуществления  по сравнению с обмоткой  индивидуального рулона дает экономию минимум на 50%, снижая затраты на приобретение пленки почти в 2 раза. Эта технология позволяет избежать  большого расхода дорогостоящей пленки и резко  повысить производительность установки.

Новизна ресурсосберегающей технологии заготовки и хранения сенажа в рулонах, обмотанных стретч-пленкой, образующей рукав, заключается в том, что упаковка рулонов сенажа осуществляется с одновременной герметизацией рукава с удалением остаточного воздуха между торцами крайних рулонов и рукава. Отсос остаточного воздуха из рукава в промежутке между торцами крайних рулонов приводит к дополнительному уплотнению массы, снижению содержания воздуха в ней, тем самым  создается анаэробная среда, препятствующая развитию плесневых грибов. В результате чего обеспечивается  сохранность корма, а качество сенажа в конце его хранения будет незначительно отличаться от исходного материала сенажа, что снижает потери корма и повышает его питательную ценность. Это  позволит  снизить затраты средств на приобретение стретч-пленки, как минимум в 1,5 раза.

Научная новизна работы заключается в том, что проведены  теоретические исследования процессов обмотки стретч-пленкой рулонов сенажа, образующей  рукав с удалением остаточного воздуха между торцами крайних рулонов и рукава; получены теоретические и экспериментальные зависимости, описывающие процессы упаковки рулонов, герметизации рукава; разработана конструктивно-технологическая схема устройства и  обоснованы  параметры  его  рабочих органов.

Практическая значимость технологии заготовки и хранения сенажа в рулонах, упакованных в рукава, и устройства  заключается в том, что при их использовании в хозяйственных условиях снижаются затраты на стретч-пленку для образования рукава в 1,5 раза, обеспечивается сохранность корма, а качество сенажа повышается и в конце его хранения будет незначительно отличаться от исходного материала сенажа. При этом  повысится качество люцерны с содержанием 20% сырого протеина, не более 25% клетчатки при наличии до 50 мг/кг каротина, что повысит спрос у сельхозпроизводителей на сенаж из листовой массы люцерны. Реализация результатов проекта может повысить экономическую конкурентоспособность молочного животноводства в Казахстане. Путем производства более качественного корма по сниженным ценам, выход молока будет расти при меньших затратах.

Цель и задачи проекта

Целью исследований по проекту на 2018-2020 годы являлось  разработка ресурсосберегающей технологии заготовки и хранения сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, и устройства для упаковки рулонов в рукава, снижающие затраты средств в 1,5 раза и повышающие качество сенажа.

В задачи проведения НИР и патентных исследований на 2018-2020 годы входило:

- проведение литературного обзора и патентных исследований по технологии  заготовки и хранению сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, и устройству для упаковки рулонов, вакуумные насосы;

- выбор конструктивно-технологической схемы устройства, проведение теоретических исследований по обоснованию параметров рабочих органов устройства для упаковки рулонов сенажа в  рукава;

- разработка чертежной документации на макетный и экспериментальный образцы устройства;

- изготовление макетного и экспериментального образцов устройства, проведение его лабораторно-полевых и производственных испытаний;

- подготовка проекта технического задания на проектирование опытного образца устройства для упаковки рулонов в рукава.

Результаты  исследований за 2018 год изложены в промежуточном отчете по проекту № АР05131204  «Разработка ресурсосберегающей технологии заготовки и хранения сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, и устройство для упаковки и выемки рулонов из рукава»  (инв.№0218РК00663).

Результаты  исследований за 2019 год изложены в промежуточном отчете по проекту № АР05131204 «Разработка ресурсосберегающей технологии заготовки и хранения сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, и устройство для упаковки и выемки рулонов из рукава»  (инв.№0219РК00537).

Цель этапа 2020 года – изготовление экспериментального образца упаковщика рулонов с доработкой его из макетного образца, проведение производственных испытаний, разработка проекта технического задания на проектирование его опытного образца, разработка рекомендаций по применению разработанного упаковщика рулонов по технологии и опубликование статьи в зарубежных изданиях, индексируемых на базах данных Scopus с ненулевым импакт-фактором и 1 статью – в зарубежном рецензируемом журнале  с ненулевым импакт-фактором.

В задачи проведения НИР на 2020 год входило:

- продолжить патентно-информационные исследования по технологии  заготовки и хранению сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, и устройству для упаковки рулонов в рукава, снабженного вакуумным насосом;

- продолжить и завершить разработку рабочих чертежей экспериментального образца устройства для упаковки рулонов;

- закупить материалы, покупные изделия и изготовить экспериментальный образец упаковщика рулонов в рукава с доработкой его из макетного образца;

- подготовить приборы и аппаратуру для проведения испытаний экспериментального образца устройства и провести производственные испытания экспериментального образца упаковщика рулонов;

- подготовить проект технического задания на проектирование опытного образца упаковщика рулонов;

- обобщить результаты исследований и подготовить заключительные отчеты о патентных исследованиях и о НИР за 2018-2020 годы;

- опубликовать 1 статью в рецензируемых зарубежных изданиях, индексируемых на базах данных Scopus с ненулевым импакт-фактором и 1 статью – в зарубежном рецензируемом научном журнале с ненулевым импакт-фактором; издать рекомендации по применению разработанной технологии и устройства для упаковки рулонов.

В результате проведения патентных исследований по технологии заготовки и хранения сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, и устройства для упаковки рулонов сенажа в  рукава и анализа полученных данных уточнены тенденции развития исследуемых объектов выявлено 20 охранных документов, конструктивные элементы которых могут быть применены при  создании устройства для упаковки рулонов сенажа в полимерные рукава и  18 статей, описывающие ресурсосберегающую технологию заготовки сенажа в рулонах, обмотанных стретч-пленкой, образующей рукав.

Исполнители проекта используют патент РК №32132 «Способ заготовки сенажа в рулонах с упаковкой в полимерные  материалы и устройство для его осуществления» / Жортуылов О., Адильшеев А.С., Бекенов У.Е., Солдатов В.Т., Евтифеев А.Г., Алексеек А.А., Калым К.; заявитель и патентообладатель ТОО «КазНИИМЭСХ; опубл. 15.06.2017 г., бюл. №11 16.

Сведения о метрологическом обеспечении научно-исследовательской работы

При проведении исследований исполнители проекта использовали все необходимые контрольно-измерительные приборы и оборудование, которыми в достаточном количестве располагает аккредитованная испытательная лаборатория ТОО «НПЦ Агроинженерии».

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О НИР

1 Выбор направления исследований

Для средних фермерских хозяйств с поголовьем КРС до 100 голов фирма AG-BAG выпускает машину для хранения и консервации круглых тюков «AG-Bagger FlexTuber 5603 Ballerina» 17,  a «Белагромаш» – УПР-1 (Рисунок 1) 18.

Рисунок 1 – Упаковщик рулонов УПР-1

Упаковщик рулонов УПР-1 предназначен для механизации процесса закладки на хранение в полимерный рукав запрессованной сенажной массы в рулоны с целью максимального сохранения питательной ценности кормов. В упаковщике рулонов УПР-1 полностью автоматизированный цикл работы,   управление осуществляется одним  оператором. Механизмы упаковщика приводятся от бензинового двигателя Honda мощностью 8 л.с. Производительность – от 50 до 60 тюков в час. Размер рукавов: диаметр 1,2 м или 1,5 м, длина до 45 м.

Технологический процесс запрессованной сенажной массы в рулонах с упаковкой в рукава осуществляется упаковщиком УПР-1 18 следующим образом: специальным механизмом растягивают рукав по диаметру до 25% от первоначального размера. С помощью толкателя с приёмного стола рулон затягивается в рукав, а после снятия растягивающей нагрузки восстанавливается в исходное состояние. Благодаря этому из запакованных рулонов и незаполненных полостей выдавливаются излишки воздуха. После закладки рулона  рукав герметизируют путем завязывания его концов. Во время ферментации корма выделяются газы. Их удаляют из рукава сразу же после загрузки и герметизации. В 2-3 местах делаются отверстия  в виде крестообразных прорезей. Их заклеивают после прекращения обильного газовыделения, примерно на 2-3-й день после загрузки. Скармливание сенажа можно начинать через 6 недель после заготовки. При использовании готового корма из полимерного рукава необходимо ежедневно выгружать необходимое его количество. Перед выгрузкой корма рукав разрезают в продольном направлении, затем с помощью погрузчика загружают рулоны в кормораздатчики или транспортные средства, а рукав надежно завязывают для уменьшения воздействия процессов вторичной ферментации 18.

Недостатком технологии заготовки сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава,  является то, что при несоответствии диаметра рулона с сенажом диаметру рукава  корм все-таки частично повреждается, хотя при упаковке рулоны сильно прижаты друг к другу, в стыке между рулонами образуются зазоры, где остаётся еще воздух. Во время ферментации корма выделяются газы. Их удаляют через крестообразные прорези, которые заклеивают после прекращения обильного газовыделения. Но все равно в рукаве остается воздух, способствующий появлению плесневых грибов, что снижает качество корма.

Рукава для хранения сенажной массы в рулонах изготовлены из прочных материалов и корма в них сохраняют свои качества не менее 2 лет. В качестве недостатков можно рассматривать применение менее распространённого рукава с толщиной пленки 0,1 мм. Полимерный рукав толщиной 0,1 мм длиной 60 м для упаковки рулонов сенажа марки ТК 1500х0,1 ТУ BY 600012297.111-2012 выпускается ОАО «БЗПИ» (г.Борисов) и менее распространен в Республике Беларусь 19. Рукав выпускается по заказу в количестве не менее 20 шт. Стоимость рукава составляет 210 USD (без НДС), что повышает себестоимость сенажной массы.

Для консервирования сенажа и силоса в виде рулонов использовались полиэтиленовые мешки. Несмотря на многочисленные рекомендации, корм после хранения в таких упаковках не всегда соответствовал требованиям. Это происходило из-за несовпадения размеров по диаметру рулонов и мешка из пленки, в который его упаковывали. А оставшийся воздух в мешке способствовал появлению плесени 10.

Известно использование газов (природного, двуокиси углерода) для создания анаэробной (бескислородной) среды за счет вытеснения воздуха из травяной массы 20. Известен также способ создания анаэробной среды, препятствующей развитию плесневых грибков в травяной массе, запрессованой в рулоне и уложенной в полиэтиленовый рукав, обеспечивающийся за счет разрежения 0,03-0,05 МПА 21. Однако они не нашли применения в практике кормопроизводства из-за высокой стоимости, поскольку требуются дополнительное оборудование и матераилы ресурсы.

Для реализации технологического процесса обмотки стретч-пленкой группы рулонов травяной массы, уложенных торец в торец, образующий длинный цилиндр, в Канаде, Дании и Финляндии разработаны близкие по конструкции обмотчики. Канадские производители кормозаготовительной техники «ANDERSON GROUP» и «TUBE-LINE» поставляют на российский рынок скоростные упаковщики рулонов «TUBE-LINE» с плотной укладкой их торец в торец и STRETCH-O-MATIC 12, 13.

По лицензии канадской фирмы ООО «Навигатор - НМ» изготавливает скоростной упаковщик рулонов серии NEOLINER (Рисунок 2) 14.

Рисунок 2 – Скоростной упаковщик рулонов

серии NEOLINER

С помощью фронтального погрузчика на стол обмотчика загружаются рулоны корма. Механизмом подачи последующий рулон продвигается и поджимается вплотную к предыдущему (для устранения зазоров), образуя длинный цилиндр из рулонов. В центральной части стола обматывающим механизмом с двумя стандартными катушками со стретч-пленкой на рулоны наносится пленка. Далее по мере движения вперед обмотчика цилиндр с обмотанными рулонами спускается на землю. Процесс обмотки синхронизирован с подачей рулона по столу и выкладкой цилиндра на землю и работает прерывистым циклом. Длину цилиндра можно формировать в зависимости от условий площадки для хранения и других факторов. Торцы в начале и конце этого длинного цилиндра герметизируются с помощью мешковидных полиэтиленовых заглушек, устанавливаемых вручную. Таким образом, пленка рационально расходуется на длинную цилиндрическую часть рулона и лишь в торцах имеет место некоторая задержка и менее рациональное использование герметизирующего материала 14.

Установка для обмотки рулонов торец в торец по сравнению с индивидуальной обмоткой каждого рулона дает экономию минимум на 60%, снижая затраты  на приобретение пленки почти в 2 раза. Производительность обмотки рулонов пленкой повышается до 120 рулонов/ч. Эта технология позволяет избежать главных недостатков традиционной технологии индивидуальной  обмотки рулонов, большего расхода дорогостоящей пленки и низкой производительности 10.

ОАО «Крестьянский Дом» разработал «Пермскую» технологию заготовки сенажа в линию. Технологический процесс заготовки сенажа в рулонах, обмоткой стретч- пленкой в линию, включает следующие операции: скашивание, вспушивание, сгребание в валок, прессование рулонов при помощи пресс-подборщика, скоростная упаковка при помощи самоходного скоростного упаковщика, раздача кормов при помощи резчика рулонов. Почти вся техника, используемая в технологии –производства ООО «Краснокамский РМЗ». Это: косилка-плющилка ROTEX, пресс-подборщик R12/155 SUPER, скоростной упаковщик рулонов SPEEDWEY 120, резчик рулонов ИРК-01.1, навесной фронтальный погрузчик FRONTLIFT с широким модельным рядом рабочих органов, который агрегатируется с большинством моделей тракторов МТЗ. Данная инновационная методика является универсальной на территории России и позволяет существенно увеличить производительность молочного стада, а также повысить качество молока 20.  Для лучшей герметизации на торцевые стороны формируемой «линии» рекомендуется одевать специальные колпаки. При их отсутствии ставить на торцы заглушки из сена, соломы или рулоны в индивидуальной упаковке.

В Новой Зеландии разработан навесной упаковщик рулонов HELIWRAPPER, агрегатируемый с трактором. Трактор должен обеспечить поток масла минимум 14 л/мин. Преимущество упаковщика рулонов заключается в том, что он имеет простую конструкцию, удобен в эксплуатации, ему нужен только трактор повышенной мощности, способный транспортировать до 840 кг и задняя сцепка категории 2, модернизированная на основе гидроподъемника 21. Рабочие органы упаковщика рулонов приводятся от гидравлической системы трактора.

Недостатком упаковщика является то, что при его работе трактор тянет его рядом с собой (сзади и сбоку) вне центра машины, опорные лыжи, выполняющие функцию колесной пары, могут отклонять машину от линии укладки рулонов, которые ложатся зигзагообразно. Поэтому лыжные опоры неприменимы на неровной поверхности, например, на площадках с рыхлым, мягким (высушенные торфяники), твердым основанием.

Недостатками упаковщиков рулонов сенажа на хранение обмоткой стретч-пленкой, образующей рукав, являются то, что не механизированы процессы установки мешковидных полиэтиленовых заглушек в торцах крайних рулонов рукава. Заглушки устанавливаются после укладки рукава на землю, вручную, с запаздыванием. При этом между заглушкой и торцом рулонов образуются зазоры, где еще остается воздух. При несвоевременном укрытии торцов рукава, т.е. первого и последнего рулонов, в открытых рулонах кислорода будет слишком много, он сохранится и будет окислять корм, мешая нормальному созреванию, что неблагоприятно скажется на сохранности корма. В пустотах происходят окислительные реакции, вследствие чего происходит порча корма, например, гниение во время хранения, что снижает качество корма.

Опыт использования технологии заготовки сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, показал неэффективность хранения сенажа в рукавах, т.к. значительно снижается качество корма и повышаются затраты на приобретение рукава. В связи с этим в основу технологии заготовки и хранения сенажа в рулонах, упакованных в полимерную пленку, нами взята «Пермская» технология. Вместо дорогого, менее распространённого полимерного рукава толщиной 0,1 мм, будет использована стретч-пленка толщиной 0,025 мм, шириной 750 мм, длиной 1500 м, обматываемая на рулон в 6 слоев. Стоимость одной бобины стретч-пленки составляет 56-59 евро. Стретч-пленка выпускается ООО «Биоком» и «Профи-Агропарк технология» (г.Гродно, Республика Беларусь), SILOTITE (Бельгия) и RANIWRAR (Финляндия) 22.

В КазНИИМЭСХ разработаны косилка-плющилка КП-3,0 для двух-фракционного скашивания трав, рулонный пресс-подборщик ПР-400В, которые могут применяться в технологии заготовки сенажной массы в рулонах с обмоткой стретч-пленкой, образующей рукав. Для внедрения технологии в производство необходимо разработать устройство для упаковки рулонов торец в торец обмоткой стретч-пленкой в рукава.

Выбранными направлениями исследований являются:

- разработать прицепной упаковщик рулонов сенажа торец в торец обмоткой стретч-пленкой, образующей рукав, агрегируемый с трактором МТЗ-80;

-  механизировать процесс укрытия торцов крайних рулонов в рукаве с удалением остаточного воздуха в рукаве, устраняющих образования плесневых грибов, тем самым повышающих качество корма.

Для скармливания коровам с целью получения высоких надоев молока заготавливается сенаж высокого качества. Для этого в отдельных рукавах упаковываются рулоны сенажной массы, скошенной из верхней листовой части кормовых растений, где протеина больше на 30-35%, чем в нижней части растений. Этот способ заготовки сенажа в рулонах с упаковкой в полимерные материалы и устройство для его осуществления защищен патентом РК №32132 [16].

В перспективе листовая масса трав может быть отделена от стеблей кормовых трав методом очесывания на корню и погрузки ее в транспортные средства с одновременным скашиванием нижней части на прокос для приготовления сена 23. Листовая масса доставляется к сушильному агрегату и сушится с применением электроподогревателя воздуха до 550 влажности. Затем листовая масса запрессовывается пресс-подборщиком в рулон, обматывается сеткой и упаковывается стретч-пленкой 24.

В процессе решения поставленных задач использовались патентные, теоретические и инженерно-расчетные методы. Общая методика проведения НИР предусматривала:

-уточнение параметров и режимов рабочих органов устройства для упаковки рулонов, ресурсосберегающей технологии заготовки и хранения сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава и выемки их;

- разработку проекта технического задания на проектирование экспериментального образца устройства для упаковки рулонов;

- разработку рекомендации по применению разработанной технологии и устройства для упаковки рулонов.

2 Программа и методика научно-исследовательских работ (НИР)

2.1 Программа исследований за 2018-2020 годы

Программа работ на 2018-2020 годы, согласно календарному плану, приложение А, предусматривала:

    - Литературный обзор и патентные исследования по технологии  заготовки и хранению сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, и устройствам для упаковки рулонов и выемки рулонов из рукава (машин), вакуумные  насосы.

    - Выбор конструктивно-технологических схем машин.

    - Проведение теоретических исследований по обоснованию параметров и режимов рабочих органов машин.

    - Обоснование параметров и режимов работы машин.

    - Разработка технических требований на проектирование макетных образцов машин.

    - Разработка рабочих чертежей макетных образцов машин. Обобщение  результатов исследований и подготовка промежуточных отчетов о патентных исследованиях и о НИР.

    - Продолжение разработки рабочих чертежей макетного образца устройства для упаковки рулонов.

    - Закуп  материалов, покупных изделий и изготовление макетного образца устройства.

    - Проведение экспериментальных исследований работы рабочих органов  устройства для упаковки рулонов в лабораторно-полевых  условиях.

    - Анализ результатов экспериментальных исследований работы устройства для упаковки рулонов и уточнение  его параметров. Подача заявки на изобретение для получения патента.

    - Разработка технических требований на проектирование экспериментального образца устройства.

    - Разработка рабочих чертежей экспериментального образца устройства.

    - Продолжение разработки рабочих чертежей экспериментального образца устройства для упаковки рулонов.

    - Закуп материалов и покупных изделий и изготовление  экспериментального образца устройства с доработкой его из макетного образца.

    - Подготовка приборов и аппаратуры для проведения испытаний экспериментального образца устройства.

    - Проведение  производственных испытаний экспериментального образца устройства.

    - Обработка и анализ результатов производственных испытаний экспериментального образца устройства.

    - Разработка проекта технического задания на проектирование опытного образца устройства.

    - Публикация 1 статьи в рецензируемых зарубежных изданиях, индексируемых в базах данных Scopus с ненулевым импакт-фактором, 1 статьи в рецензируемом научном журнале с ненулевым импакт-фактором и публикация рекомендации по применению разработанной технологии и устройства.

    - . Обобщение результатов исследований и подготовка заключи-тельного отчета о патентных исследованиях и о НИР за 2018-2020 годы. Календарный план работ по проекту приведен в Приложении  А.

2.2 Методика выполнения НИР за 2018-2020 годы

2.2.1 Литературный обзор и патентные  исследования по технологии  заготовки и хранению сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, и устройствам для упаковки рулонов и выемки рулонов из рукава (машин), вакуумные  насосы.

Литературный обзор и  патентные исследования проведены в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 15.011-2005 25  по ведущим зарубежным странам с высокой механизацией процессов в сельскохозяйственном производстве (Казахстан, Россия, Беларусь, Украина, Узбекистан, США, Франция, Германия, Англия, Япония  и т.д.). Патентный поиск проведен  с использованием необходимых информационных источников: специальной литературы; каталогов техники, выпускаемых в разных странах и фирмах;  проспектов с/х техники;  прайс-листов заводов, фирм и международной базы данных  Thomson,  ELSEVER. Ретроспективность поиска 15 лет с 2005 по 2020 годы.

2.2.2  Выбор конструктивно-технологических схем машин

Выбор конструктивно-технологических схем машин для упаковки и  выемки рулонов из рукава произведен на основе материалов, полученных при анализе результатов литературного обзора и патентных предметно-тематических исследований. В результате анализа рассмотренных схем выявлены их достоинства и недостатки и выбраны  наиболее рациональные схемы машин.

2.2.3 Проведение теоретических исследований по обоснованию параметров и режимов работы рабочих органов машин

Теоретические исследования по обоснованию параметров и режимов работы рабочих органов машин, входящих в технологию заготовки сенажа в рулонах, упакованных в полимерные материалы,  проведены на основе изучения научно-технической литературы и проведенных патентных исследований. Параметры и режимы рабочих органов машин определены аналитическим методом на основании теоретических расчетов с использованием известных математических зависимостей, законов физики, теоретической механики и теории с/х машин.

2.2.4 Обоснование параметров и режимов работы машин

С учетом выбранных конструктивно-технологических схем машин  для упаковки рулонов и выемки их из полимерного рукава на основе проведенных теоретических исследований произведен  выбор их параметров и режимов рабочих органов, которые заложены при проектировании макетных образцов машин.

2.2.5 Разработка технических требований на проектирование  макетных образцов машин

Для разработки и изготовления макетных образцов машин разработаны технические требования. За основу при разработке  технических требований взяты параметры и режимы работы рабочих органов, полученные при теоретических исследованиях, а также материалы литературного обзора и патентных исследований согласно СТ РК 4.8-2003 26.

2.2.6 Разработка  рабочих чертежей  макетных образцов машин.

Разработка рабочих чертежей макетных образцов машин начата в III квартале 2018 года и завершена в 2019 году в соответствии с техническими требованиями на их макетные образцы и международным стандартом ГОСТ 2.001-13 «Единая система конструкторской документации» 27.

2.2.7 Закуп материалов, покупных изделий и изготовление  макетного образца устройства

Приобретение покупных изделий и материалов для изготовления макетного образца устройства для упаковки рулонов проведено по согласованию со специалистами службы закупа института.

Изготовление макетного образца устройства для упаковки рулонов проведено цехом (ОЭМ) центра и в мастерских лаборатории по чертежам, разработанным лабораторией проектирования с/х техники.

2.2.8 Проведение экспериментальных исследований работы рабочих органов устройства для упаковки рулонов в лабораторно-полевых условиях

Для обоснования параметров рабочих органов устройства для упаковки  рулонов проведены теоретические и экспериментальные исследования. При экспериментальных исследованиях определены: условия испытаний; режим работы; габаритные размеры устройства в рабочем положении и  транспортном положении, параметры кольца обмотчика; ширина колеи колес и дорожный просвет.

2.2.9 Анализ результатов экспериментальных исследований работы устройства для упаковки рулонов и уточнение его параметров. Подача  заявки на  изобретение для получения патента

После обработки полученных экспериментальных данных методом статистики уточнены основные параметры устройства: частота вращения обмотчика, число слоев пленки, ширина узла натяжения пленки для бобины; диаметр обода обмотчика. Подготовлена и подана заявка на выдачу патента РК на изобретение.

2.2.10 Разработка технических требований на проектирование экспериментального образца устройства

Для разработки и изготовления экспериментального  образца  устройства для упаковки рулонов разработаны технические  требования согласно СТ РК 4.8-2003 26.

2.2.11 Разработка рабочих чертежей экспериментального образца устройства

В четвертом квартале 2019 года была начата разработка рабочих чертежей  на экспериментальный образец устройства для упаковки рулонов. В первом квартале 2020 года была продолжена и завершена разработка рабочих чертежей на устройство для упаковки рулонов лабораторией проектирования с/х техники центра в соответствии с техническими требованиями на его экспериментальный  образец.

2.2.12 Закуп материалов и покупных изделий и изготовление экспериментального образца устройства для упаковки рулонов с доработкой его из макетного образца

Закуп материалов и покупных изделий для изготовления экспериментального образца устройства для упаковки рулонов  произведен по согласованию со специалистами службы закупа центра. Изготовление экспериментального образца устройства для упаковки рулонов с доработкой его из макетного образца проведено цехом (ОЭМ) и в мастерских лаборатории по чертежам, разработанным лабораторией проектирования с/х техники.

2.2.13 Подготовка приборов и аппаратуры для проведения испытаний экспериментального образца устройства

Для проведения испытаний экспериментального образца устройства для упаковки рулонов были подготовлены необходимые приборы и  аппаратура.

2.2.14 Проведение производственных  испытаний экспериментального образца устройства для упаковки рулонов

Производственные испытания устройства для упаковки рулонов – на территории «НПЦ Агроинженерии» и в хозяйстве КХ «Жанат» Жамбылского района Алматинской области.

Устройство для упаковки рулонов обеспечивает выполнение следую-щих технологических процессов: загрузка рулона с лопаты погрузчика на рабочий стол; проталкивания рулона вдоль устройства в механизм обмотки; обматывание рулона стретч-пленкой; перемещение обмотанного рулона по роликам конвейера; укладку рулонов на землю. В процессе испытаний определялись: производительность устройства для упаковки рулонов, скорость движения рулона вдоль устройства, частота вращения обмотчика рулонов и время движения рулонов по роликовому конвейеру, мощности, необходимые для привода устройства при холостом ходе и рабочем процессе.

2.2.15 Обработка и анализ результатов полевых испытаний экспери-ментального образца устройства

После обработки полученных экспериментальных данных методом статистики определялись основные параметры устройства для упаковки рулонов: технические характеристики и качество работы. Определялись  масса рулонов, длина, диаметр, использованная стретч-пленка, количество слоев, перекрытие витков, растяжение пленки, среднее время упаковывания одного рулона, транспортная скорость и т.д. Результаты производственных испытаний  экспериментального образца устройства для упаковки рулонов оформлены соответствующим актом.

2.2.16 Разработка проекта технического задания на проектирование  опытного образца устройства для упаковки рулонов

Для проектирования опытного образца устройства для упаковки рулонов разработан проект технического задания согласно СТ РК 4.8-2003 28. За основу при разработке  проекта брались параметры и режимы работы рабочих органов, уточненные при проведении производственных испытаний экспериментального образца устройства для упаковки рулонов. В техническом задании описано: состав машины и требования к ее конструктивному устройству; технические параметры; показатели назначения и экономичного использования сырья, материалов, топлива и энергии; стадии и этапы разработки; порядок контроля и приемки.

2.2.17 Обобщение результатов исследований и подготовка заключительного отчета о патентных исследованиях и о НИР по проекту за 2018-2020  годы

Проведено обобщение результатов исследований, при этом установлено, что все поставленные задачи на 2018-2020 годы выполнены. Оформление заключительного отчета о патентных исследованиях и о НИР проведено в соответствии с требованиями СТ  РК  ГОСТ Р15.001-2005  и ГОСТ 7.32-2017 29, принятым Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (пр.№103-П от 25.09.2017 г.); введен 2018–07–01.

3 Результаты исследований

3.1 Результаты литературного обзора и патентных исследований по ресурсосберегающей технологии заготовки и хранения сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, устройству для упаковки рулонов и вакуумным насосам

В настоящее время одной из перспективных технологий заготовки качественных прессованных кормов является заготовка и хранение сенажа в рулонах, упакованных в пленку. Технология заготовки  кормов с упаковкой в пленку широко распространена во всем мире. Эта технология в России и Республики Беларусь применятся более 20 лет и показала перед традиционными технологиями существенные преимущества: повышается качество корма; исключается загрязнение зеленой массы; отсутствуют консерванты; сохранность обменной энергии, сахаров и протеинов увеличивается на 20%; плановые потери кормов снижаются до 3%.

Способ приготовления сенажа в рулонах под пленками применятся как на мелких, так и на крупных животноводческих предприятиях. В первом случае это позволяет вести уборку трав с перерывами и  небольшим партиями – по 5-10 т. Во-втором– один комплекс машин способен за сезон заготавливать до 2000 т сенажа. А при многоукосном использовании – до 5000 т сенажа, обеспечивая высококачественным кормом до 1500 коров 9.

Технология заготовки сенажа в рулонах, обернутых пленкой, осуществляются комплексами машин «КОКОН» или «Салют».

Методика использования кормозаготовительных комплексов «КОКОН» и «Салют» по технологии заготовки сенажа в рулонах обмоткой пленкой, и технологические требования  которой приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Методика использования кормозаготовительных комплексов «КОКОН» и «Салют» по технологии заготовки сенажа в рулонах обмоткой пленкой, и технологические требования

| Технологи-ческие операции | Технологические требования и сроки выполнения работ | Машины и агрегаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Кокон» | «Салют» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Скашивание травяной массы | Время скашивания: фаза буто-низации у бобовых, фаза выметывания у злаковых с обязательным плющением или кондиционированием массы. Высота среза – 8-10 см. | Косилка дисковая прицепная КПП-3,1 | Косилка-плющилка R5, BRC 225/90 |
| Вспушивание (ворошение) массы | Время проведения – сразу после скашивания для формирования рыхлого слоя травы хорошо продуваемого воздухом. Цель – за 4-6 часов подсушить траву до влажности 55-60 %. | Грабли-ворошилки ГВР-650 | Вспушиватель СТ 540Н |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сгребание | При влажности массы 60% формируются валки прямоугольной формы с плотностью массы 7 кг на погонный метр. | Грабли-ворошилки ГВР-630 | Грабли валкообразователь GR4503PS |
| Прессование сенажной массы | Подбор валков с одновременным прессованием начинают при влажности массы 55-60%. Плотность прессованной массы 350 кг/м3. | Пресс-подборщик ПР-Ф-145 | Пресс-подборщик R12/155 Super |
| Перевозка рулонов на упаковку | Перевозка рулонов к месту упаковки должна быть проведена на позднее 1,5-2 часов после прессования. | Транспор-тировщик рулонов ТП-10 | Транспортные тележки |
| Упаковка рулонов в пленку | Проводится на месте хранения, не позднее 2-3 часов после формирования рулонов. Обяза-тельное число слоев пленки – 6. | Обмотчик рулонов ОР-1 | Упаковщик рулонов FW 10/200 |
| Хранение упакованных рулонов | «Сенаж в упаковке» хранится на открытой площадке с ровной поверхностью. Рулоны оберегают от повреждения их скотом, птицам, грызунами. | Захват рулонов 3Р-1 с погрузчиком ПСН-1 | Погрузчик рулонов «Front Lift» |
| Кормление животных | Резка рулонов корма на оптимальные размеры и его раздача скоту проводится непосредственно в кормушки с помощью резчиков-кормораздатчиков | Транспортные тележки | Измельчитель (раздатчик) рулонов ИРК-01 |

В технологии заготовки сенажа в рулонах важную роль играют обмотчики и упаковщики рулонов. Они после прессования рулонов должны сразу же обмотать пленкой для изоляции от внешней среды с целью исключения самонагревания травяной массы и появления плесени. Упаковщики рулонов подразделяются на индивидуальные обмотчики рулонов и на группу рулонов с укладкой торец в торец обмоткой стретч-пленкой, образующей рукав в линию. Выпускаются различные виды обмотчиков индивидуальных рулонов обмоткой стретч-пленкой: навесные, полуприцепные, прицепные, снабженные самозагружающимися, разгружающимися устройствами.

Обмотчики рулонов делятся на два типа: с вращающимся столом и вращающимся рычагом.

Вращающийся стол. Рулон вращается по своей продольной оси одновременно с вращением на поворотной платформе относительно вертикальной  оси. Механизм натяжения пленки неподвижен. Число нахлестов пленки постоянно, это значит, что когда вращающаяся платформа поворачивается на один оборот, кривая поверхность рулона перемещается на 200 или 300 мм (в зависимости от ширины используемой пленки - 500 или 750 мм). К этому типу относится обмотчик рулонов ОР-1, который является навесной машиной, приводящийся в работу при помощи гидрораспределителя трактора. Счет оборотов пленки осуществляется при помощи электронного счетчика. Время обмотки одного рулона – 2 минуты. Загрузка и разгрузка рулонов на обмотчик производятся погрузчиком, используемым для складирования корма. 5.

Обмотчик рулонов Sipma ОZ-5000 TEKLA имеет аналогичную конструкцию. Обмотчики рулонов сенажа Sipma OS 7510 KLARA, Z-557 (Польша) 8, ОРС-2 (Республика Беларусь), FW 1/2000 SM (Россия) самозагружающиеся– загрузка, обмотка и выгрузка рулона выполняется и контролируется оператором непосредственно из кабины трактора, производительность – 20-30 рулонов/ч, расход пленки на 1 т сенажа (упаковка рулонов в 6 слоев)- 2,3 кг/т 8.

Обмотчик с вращающимся рычагом. Рулон вращается по своей продольной оси, а пленка накладывается на рулон с механизма натяжения, установленного на рычаге, который вращается вокруг рулона.

Обмотчик рулонов z-598 с вращающимся двуплечим рычагом агрегатируется с трактором. Обмотка рулона производится с помощью пленки шириной 750 мм, разматываемой с каждой бобины, закрепленной на двуплечем рычаге, вращающегося вокруг рулона. После окончания обмотки каждая пленка захватывается и отрезается автоматически обрезывающим устройством и рулон выгружается на землю. Обмотка может быть выполнена обычным способом или в 3D- режиме, заключающемся в предварительной обмотке цилиндрической части рулона, а затем обматывание его пленкой обычным способом. Максимальная частота вращения двуплечего рычага – 20 об/мин, число оборотов рычага для получения 4 слоев покрытия – 9 оборотов, время обмотки одного рулона – 1 минута 30.

Навесные обмотчики с вращающимися рычагами требуют применения мощных тракторов, тягачей высоких классов, что удорожает себестоимость продукции.

Компания по производству пресс-подборщиков и обмотчиков рулонов KUHN  впервые применила технологию программируемой упаковки рулонов Intelli Wrap TM, трехмерное обёртывание. Ключевым элементом процесса трехмерного обёртывания является способность распределять более эффективно весь объем пленки по поверхности рулона. Расход пленки при системе накатки NHK 3D (Wrapping system) с автоматической регулировкой перекрытия слоев 50-67% примерно на 30% меньше, чем при индивидуальной обмотке пленкой 31. Применяемые при этом технические средства являются сравнительно сложными и дорогостоящими. Стоимости отдельных обмотчиков рулонов составляют от 7500-12000 USD.

Применение обмотчиков рулонов с вращающимся рычагом с системой обмотки NHK 3D (Wrapping system), позволяет увеличить производи-тельность до 60 рулонов/ч, снизить расход пленки примерно на 30% меньше, чем при обмотке обмотчиков с вращающимся столом. Обмотчики с вращающимся рычагом могут работать при движении машины, или пресс-подборщика, что повышает производительность. При этом технические средства являются сравнительно более сложными и дорогостоящими

Производители кормоуборочной техники выпускают различные виды пресс-подборщиков, как с одновременной, так и с раздельной обмоткой рулонов.

Фирмы «Claas» и «Krone» (Германия), являющиеся одним из мировых лидеров по производству кормоуборочной техники [32,33] выпускают комбинированные пресс-подборщики, сбалансированные с обмотчиком рулонов. Фирма «Claas» производит мобильный агрегат «Rollant 250RC Univrop», повышающие производительность, снижающие расход пленки, и включающий рулонный пресс-подборщик и упаковщик. Качество сенажа повышается за счет одновременных процессов формирования и упаковки рулонов. Фирма «Krone» выпускает пресс-подборщик «Krone Combi Pak», а «New Holland» - пресс-подборщик-обмотчик «BR6090 Combi» [33].  Однако существует опасность повреждения пленки при не аккуратной выгрузке, погрузке рулона, что способствует проникновению воздуха в рулон, вызывая его загнивание. В странах СНГ фермеры стараются не хранить обмотанные рулоны сенажа в поле,т.к. нарушается герметичность кормов проколами стерни, птицами, а сам рулон могут утащить недобросовестные граждане. Поэтому целесообразно обмотку рулонов производить на стационаре, т.е. на месте хранения сенажа в рулонах, обернутых пленкой.

В странах СНГ обмотанные рулоны стараются  хранить не на поле: герметичность кормов нарушается проколами стерни, птицами, а сам рулон могут утащить недобросовестные граждане, а возле фермы.

Механизацией технологических процессов заготовки сенажа в рулонах и разработкой технических средств занимались ученые: Особов В.И., Демишкевич Э.Б., Баранов А.А., Лабоцкий И.М., Шупилов А.А., Бондарев  В.А., Отрошко С.А. 34, 35, 36, 37.  Выемка рулонов из рукава осуществляется с помощью фронтального погрузчика, снабженного двухзубовыми видами.

Орлянская И.А. использовала системный подход к исследованию всех технологических процессов заготовки сенажа в рулонах, упакованных в пленку. Ею разработаны имитационная  модель механизированного процесса заготовки сенажа в рулонах, упакованных в пленку и программа расчета эффективности кормоуборочной техники для ЭВМ и установлено – по критерию удельных совокупных затрат обмотчики  группы рулонов (в 1,3-1,9 раза) являются более эффективными, чем индивидуальные. Это обусловлено большей в 5-6 раз производительностью рядовых обмотчиков и снижением расхода дорогостоящей упаковочной пленки на 40-45% 38.

В РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» ученые Лабоцкий И.М., Чеботарев В.П., Самосюк В.Г., Горбацевич Н.А. и др. создали комплексы машин для реализации технологии для заготовки сенажа  в рулонах с упаковкой в полимерную пленку «КОКОН» и «Пульсар» – для заготовки сенажа в рулонах, с упаковкой в полимерный рукав. Производство комплексов машин освоено на заводе ОАО «Бобруйскагромаш» 38.

Выполненные учеными исследования внесли существенный вклад в совершенствование технологии и технических средств для заготовки сенажа в рулонах, упакованных в пленку.

Первопроходцем и лидером по внедрению этой перспективной технологии для России является ОАО «Крестьянский Дом» (г.Пермь), который изготавливает упаковщик рулонов  TUBE-LINE по лицензии и ставит на производство 39.

По лицензии канадской фирмы «ANDERSON GROUP» в России предприятие ООО «Навигатор-Новое машиностроение» выпускает «Neoliner NWX 660», «Neoliner Hybrid X», а ООО «Краснокамский РМЗ» (Пермский край)– Speedway 120 40 (рисунок 5). Испытательный центр ФГБУ «Кировская МИС» рекомендует к серийному выпуску этого упаковщика 41. Скоростной упаковщик рулонов «Neoliner NWX 660» является серийным изделием, выпускаемым в Канаде, защищен патентом US 479124 42.

Рисунок 5– Упаковщик рулонов SW120

ООО «Профи-Агропарк Групп» представляет упаковщик рулонов «Anderson Hybrid Evolution X-Tractor»  (Финляндия) 43, который получил широкое распространение в России. Стоимоси упаковщиков рулонов составляют свыше 28 000 USD. Машина способна упаковывать как круглые, так и прямоугольные тюки 44.

ОАО «Крестьянский Дом» разработал «Пермскую» технологию заготовки  сенажа в «линию» и рекомендует использовать сенаж в линию, т.е. корм, приготовленный из трав, провяленных до влажности 45-55% и  сохраняемый в анаэробных условиях без доступа воздуха. Таким образом, исключён процесс гниения и при соблюдении всей технологии можно получить «консервы» 44. Сенаж в линию предлагает формировать рулон в линию для крупных хозяйств с поголовьем  1000 -5000 голов, а не каждый рулон индивидуально обматывать дорогой агростретч-пленкой. При заготовке сенажа  предпочтение следует отдавать бобовым и бобово-злаковым травам. В бобовых травах содержится в 1,5-2,0 раза больше переваримого протеина и каротина. Упаковщик рулонов SPEED WAY 120 защищен патентом на полезную модель РФ № 145910, МПК A01D 59/00; опубл. 27.09.2014 44.

Технологический процесс заготовки сенажа в рулонах, обмоткой стретч-пленкой в линию, включает следующие операции: скашивание, вспушивание, сгребание в валок, прессование рулонов пресс-подборщиком, упаковка рулонов при помощи самоходного скоростного упаковщика,  раздача кормов при помощи резчика рулонов. Применяется скоростной упаковщик рулонов SPEEDWEY 120, работающий на пару с навесным фронтальным погрузчиком с модельным рядом рабочих органов, который агрегатируется с большинством моделей тракторов МТЗ. Данная инновационная методика является универсальной на территории России и позволяет существенно увеличить производительность молочного стада, а также повысить качество молока 45.  Для лучшей герметизации на торцевые стороны формируемой «линии» рекомендуется одевать специальные колпаки. При их отсутствии ставить на торцы заглушки из сена, соломы или рулоны в индивидуальной упаковке.

В настоящее время эта технология нашла применение уже в 29 регионах России, где зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Об этом свидетельствует и ее признание конкурсной комиссией Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2017», наградившей ООО «Краснокамский РМЗ» золотой медалью и Дипломом «За разработку и освоение производства комплекса кормозаготовительных машин и технологии заготовки сенажа в линию» в номинации «За производство высокоэффективной сельхозтехники и внедрение программных ресурсосберегающих технологий». Технологические процессы «Пермской» технологии  заготовки  сенажа в упаковке приведены на рисунке 6 45.

К достоинствам этой технологии можно отнести 45: гарантированную заготовку даже при неблагоприятных погодных условиях, потому что скорость заготовки высока. От момента скашивания до упаковки проходит менее суток; высокая скорость консервирования; «культура» корма, потери менее 5%; отсутствие консервантов; обменная энергия 10,7-11,2 МДж/кг сухого вещества, сохранение сахара, протеина, каротина;  использование при круглогодичном кормлении (монокорм); снижение доли концентратов в кормлении; увеличение продуктивности скота (привесов, надоев), сохранение продуктивного долголетия животных (4-5 лактаций); высокое качество продукции (повышение сортности молока); эффективное использование – нескольких укосов трав;  корм не требователен к условиям хранения.

В «Пермской» технологии значительно выше производительность – 400-500 т/смену, в индивидуальной – 90-100 т/смену. Экономия плёнки – 1 бобины хватает на обмотку 33 рулонов сенажа, а в индивидуальной упаковке 16 рулонов 45.

Рисунок 6– Технологический процесс  «Пермской» технологии

заготовки сенажа в линию и раздачи кормов

Пермская технология выполняется техническими средствами почти  в течение 5 месяцев (с мая по сентябрь) (Рисунок 7) 45.

Рисунок 7 – Примерная схема кормосырьевого конвейера

для заготовки «Сенажа в линию»

Недостатками упаковщиков рулонов сенажа на хранение обмоткой стретч-пленкой, образующей рукав, являются то, что не механизированы процессы установки мешковидных полиэтиленовых заглушек в торцах крайних рулонов рукава. Заглушки устанавливаются после укладки рукава на землю, вручную, с запаздыванием. При этом между заглушкой и торцом рулонов образуются зазоры, где еще остаётся воздух. При несвоевременном укрытии торцов рукава, т.е. первого и последнего рулонов, в  открытых рулонах кислорода будет слишком много, он сохранится и будет окислять корм, мешая нормальному созреванию, что неблагоприятно скажется н сохранности корма.

Недостатками групповой герметизации рукавов являются необходимость повторной герметизации торца ряда после выемки необходи-мого числа рулонов для скармливания (в случае длительного перерыва) и  более повышенный риск  порчи корма при повторной герметизации рулонов пленкой.

Недостатком «Пермской» технологии заготовки сенажа в линию – сложность конструкции, высокая  стоимость комплекса машин (88,0 – 100,0) тыс. USD.  Цена не всегда  приемлема для средних фермеров Казахстана.

Аграрии России могут приобрести комплекс машин для заготовки «Пермской» технологии сенажа в рулонах, упакованных в пленку в линию на выгодных условиях по федеральной программе субсидирования с 15% до 20% скидкой 47.

В связи с отсутствием низкозатратной технологии заготовки и хранения сенажа в рулонах, упакованных торец в торец обмоткой стретч-пленкой, образующей рукав в линию, и упаковщика рулонов, считаем целесообразным разработать опытный образец устройства для упаковки рулонов.

Определены тенденции развития исследуемых объектов.

Выявлено 15 охранных документов,  конструктивные элементы которых можно применять в разрабатываемой машине по проекту, в их числе патент РК №32132, полученный исполнителями проекта. Установлена возможность патентования технических решений при разработке «Устройство для упаковки сенажа в рулонах обмоткой стретч-пленкой, образующей рукав, и способ его применения». Подана заявка на изобретение для получения патента РК. Отчет о патентных исследованиях приведен в Приложении Б.

3.2 Результаты теоретических исследований по обоснованию параметров и режимов работы рабочих органов устройства для упаковки рулонов

Для обоснования параметров рабочих органов устройства для упаковки  рулонов проведены теоретические и экспериментальные исследования. Теоретические исследования включают: определение силы давления толкателя на рулон сенажа при его движении по лотку и упаковке и при его различных скоростях движения; определение мощности на вращение кольца-обмотчика при намотке рулона сенажа стретч-пленкой; определение силы намотки рулона сенажа стретч-пленкой; обоснование параметров роликового конвейера.

3.2.1  Расчет механизма подачи толкателя рулонов сенажа

Рычажный механизм образован стержнями, соединенными на концах шарнирами и образуют ромбы, один конец, которых  соединен с толкателем, а другой конец шарнирно закреплен к стойке. К стойке также закреплены одним концом два гидроцилиндра симметрично оси, другим концом соединены к стержням первого ромба. Кинематика рычажного механизма толкателя рулона сенажа, образованная стержнями, соединенными на концах шарнирами, приведена на рисунке 8.

|  | а – в начальном положении; б – в конечном положении |
| --- | --- |

Рисунок 8– Кинематика рычажного механизма толкателя рулона сенажа

Необходимо найти силу, с которой действуют гидроцилиндры на рулон. Чтобы определить силу, с которой действуют гидроцилиндры на рулон Q, отбросим связь в шарнирах ромба, заменив ее действие на рассматриваемую систему реакциями S1 и S2, приложенными в точках А и В при двух положениях гидроцилиндров:

в начальном положении при :

|  | (1) |
| --- | --- |

в конечном положении при :

Считая, что F1= F2, подставляя значения и , получим в первом случае  F1= 0,77Q, во втором случае – F2= 0,55Q.

При перемещении рулона по направляющему лотку сила давления штока с толкателем на рулон определяется по формуле:

| кН, | (2) |
| --- | --- |

где	n – число рулонов, n= 3;

G – масса  рулона, Н;

f2 – коэффициент трения полиэтиленовой пленки о сталь,  f2=0,25…0,4.

Максимальная сила воздействия рулонов на гидроцилиндры составляет Q= 7,64 кН. После отбрасывания связи  система  получит  одну степень свободы. Принимаем принцип возможных перемещений, который форми-руется следующим образом. Необходимое и достаточное условие равновесия системы сил, приложенных к механической системе, подчиненной стационарным, двусторонним и идеальным связям, заключается в равенстве нулю элементарных работ, задаваемых сил на любом возможном перемещении системы из рассматриваемого ее положения 48.

Сообщим этой системе возможное перемещение, переместив точку D вверх по вертикали. Тогда вертикальные диагонали образованных стержнями ромбов удлиняются на одну и ту же величину s. Возможные перемещения точек А, B, D будут sА= 0; sВ= s; sD= 3s.

Составим уравнение работ в виде:

|  | (3) |
| --- | --- |

|  | (4) |
| --- | --- |

Отсюда найдем реакцию гидроцилиндра, равную силе воздействия рулона G:

|  | (5) |
| --- | --- |

Предположим, что смещение механической системы из состояния покоя происходит в течение ничтожно малого промежутка времени   и определим скорости, с которыми будут перемещаться точки системы:  Эти скорости назовем возможными скоростями точек системы. Направления векторов этих скоростей совпадают с направлениями  возможных перемещений .

Разделив уравнение работ (4) на величину , получим:

|  | (6) |
| --- | --- |

Учитывая, что , а направление совпадает с направлением , будем иметь:

|  | (7) |
| --- | --- |

Положение всех точек рычажного ромбического механизма определяется углом поворота стороны ромба  относительно точки А. Этот угол можно принять за обобщенную координату этой системы, имеющую одну степень свободы (рисунок 9.).

Координаты точки В через обобщенную координату  можно определить при и  по формуле:

|  | (8) |
| --- | --- |

Рисунок 9 – Расчетная схема рычажного механизма для подачи рулонов

Взяв производную , можно определить скорость  точки В:

| VB= - 2a sin, | (9) |
| --- | --- |

где	а– сторона ромба, м, а = 0,647 м;

– угол между продольной диагональю и стороной ромба рычажного механизма, 0, н= 800– начальный угол, к= 580 – конечный угол в процессе работы механизма.

Сообщим этой системе возможное перемещение, переместив точку D вдоль оси механизма. Тогда диагонали образованных стержнями ромбов удлиняться на одну и ту же величину.

Возможные перемещения точек A, B, C, D будут: lA= 0; lB=l= 0,461 м,

lC= 23l= 2∙ 0,461 = 0,922 м;  lD= 3l= 3∙ 0,461 = 1,383 м.

На рисунке 10 приведён график перемещения шарниров точек B, C, D рычажного механизма в зависимости от изменения угла поворота сторон ромба относительно продольной оси.

Рисунок 10 – График перемещения шарниров точек B,C,D рычажного механизма в зависимости от изменения угла поворота сторон ромба относительно продольной оси

Таким образом, ход толкателя рулона составит l= 1,383 м, больше длины рулона 1,2 м на 0,18 м. Изменяя сечение дросселя в системе гидро-цилиндра, получим требуемую скорость движения точки D механизма и  рулона.

3.2.2  Результаты исследований по определению параметров и режимов работы обмотчика рулонов стретч-пленкой

На раме устройства для упаковки рулонов с возможностью вращения установлено кольцо обмотчика, которое смонтировано между четырьмя колесами, ограничивающими его перемещение, и приводящее его во вращение относительно центра кольца (рисунок 11).

Рисунок 11 – Схема к расчету определения

мощности на вращение кольца обмотчика

Концы пленки завязываются к рулону, при вращении колеса от гидродвигателя вращается кольцо, пленка разматывается с катушек, одновременно включается механизм подачи рулона во внутрь кольца. Пленка наматывается на рулон по винтовой линии. Процесс обмотки рулонов стретч-пленкой идентичен процессу изоляции металлических труб полимерными пленками, поэтому  для обоснования параметров упаковщика рулонов, воспользуемся теоретическими положениями, принятыми в трубостроении. В процессе работы устройства для упаковки рулонов рулон движется поступательно, а кольцо-обмотчик с катушкой с пленкой – вращательно и обмотка рулонов стретч-пленкой осуществляется по винтовой линии (рисунок 12).

Рисунок 12– Принципиальная схема работы обмоточного кольца

Шаг намотки S, угол наложения пленки  и угол установки катушки определяются по формуле 49:

|  | (10) |
| --- | --- |
| , , |  |

где	  а – число катушек на кольце-обмотчике, шт;

D– диаметр  рулона, м;

b – ширина стретч-пленки, м;

c – число слоев покрытия, шт;

e – величина  нахлеста (перекрытия), м.

Производительность обмотчика зависит от многих факторов и прежде всего от частоты вращения кольца и скорости движения рулона.

Скорость наложения пленки, т.е. скорость разматывания на рулон, можно принять равной окружной скорости кольца-обмотчика. Эта скорость определяется по формуле:  V= R, где:  – угловая скорость, рад/с.

Длина одного витка пленки на рулоне определяется по формуле:

|  | (11) |
| --- | --- |

Угол подъема винтовой линии или угол наклона пленки на рулон:

| , | (12) |
| --- | --- |

где	  Vp– скорость перемещения рулона сенажа, м/с.

Основное уравнение для определения кинематических схем обмотчика рулонов представляет:

|  | (13) |
| --- | --- |

Подставляя значения процесса обмотки стретч-пленкой шириной 0,75 м, рулона сенажа диаметром 1,5 м в уравнение (13), были определены его технологические параметры: шаг намотки  S= 0,403 м, угол наложения на рулон  =0,48 и  угол установки катушки = 30.

Уравнение (13) показывает, что зная шаг намотки S, можно подобрать скорость подачи рулона  Vр в механизм обмотки. Зависимость скорости подачи рулона травяной массы вовнутрь кольца от частоты его вращения при обмотке стретч-пленкой, приведены на рисунке 13.

Рисунок 13– Зависимость скорости подачи рулона травяной массы

вовнутрь кольца от частоты его вращения при обмотке стретч-пленкой

В качестве опорных и прижимающих колес принимаем колеса сельскохозяйственных машин с пневматическим шинами низкого давления, Р=0,08-0,25 МПа. Диаметры опорных колес принимаем в пределах 0,25D dк. 0,3D, dк= 0,5 м, а диаметры прижимающих колес – dк= 0,25 м. Ширина опорных и прижимных колес меньше ширины кольца на 10-15 мм.

Нагрузку, воспринимаемую одним опорным колесом, определяем по формуле 50:

|  | (14) |
| --- | --- |

где   G1 – масса кольца, G1= D1,  кг;

G2 – масса катушки бобины с пленками, кг;

Sc, SD – сила прижатия колес к кольцу в точках С и D, H;

а – число колес, воспринимающих нагрузку, шт;

– угол, определяющий положение опорных колес,  = 38÷390 град.

Мощность, необходимая для вращения кольца с катушками пленки механизмами ее натяжения, определяется по формуле:

| Вт, | (15) |
| --- | --- |

где ,,– сопротивления перекатывания колес с пневматическими шинами по стальному кольцу, приложенному к нему, Н;

– диаметры опорных колес, м;

– диаметры прижимающихся колес, м;

К1 – коэффициент трения качения для стали по резине, К1=0,024 м. Трением в подшипниках колес пренебрегаем.

– окружная скорость вращения кольца при холостом ходе, м/с;

D – наружный диаметр кольца, м;

n1 – частота вращения кольца-обмотчика, об/мин;

– КПД привода от гидродвигателя к приводному колесу, =1,2

1– КПД цепной передачи, 1= 0,95;

2 – КПД  роликов, поддерживающих кольцо во время вращения, 2= 0,953= 0,90.

Мощность, необходимая на намотку рулона стретч-пленкой, определяется по формуле 51:

| Вт, | (16) |
| --- | --- |

где	  F2– натяжение пленки после прохождения через валики, Н,

–сила, необходимая для размотки пленки до валков, Н;

1, 2 – углы охвата пленкой направляющей поверхности, рад;

f2 – коэффициент трения пленки по направляющей поверхности валков;

r0 – радиус оси валков, м;

Rо– радиус направляющей поверхности валков, м;

– сила натяжения пленки, создаваемая тормозным устройством, Н.

V2 – скорость движения пленки при намотке рулона, м/с,

| V2=1∙Rp, м/с, | (17) |
| --- | --- |

где	 2– частота вращения кольца, рад/с; 	Rp– радиус рулона,  м.

Сила, необходимая для разматывания пленки, определяется по формуле 52:

|  | (18) |
| --- | --- |

где 	 – толщина  пленки, мм (1/1000 мм);

– ширина пленки, см;

– коэффициент, зависящий от вида материала, выбирается из табл. 53.  Для синтетической самоклеющейся пленки выбираем  из таблицы, К2=30 .

Мощность, необходимая для вращения кольца-обмотчика при обмотке стретч-пленкой рулонов сенажа, определяется по формуле:

|  | (19) |
| --- | --- |

где	 – тангенциальная сила, приложенная к бандажу кольца, Н;

a– число катушек с пленками, а= 2 шт;

F2– сила натяжения стретч-пленки, Н;

– окружная скорость вращения кольца обмотчика, м/с;

– угловая скорость вращения кольца обмотчика, рад/с;

– КПД привода от гидродвигателя к приводному колесу,  =1∙2,

f– коэффициент трения резины по стали, f = 0,8.

Подставляя значения  радиуса кольца Rк= 1,25 м и радиуса колеса rк= 0,25 м, определим максимальную частоту вращения кольца обмотчика и колеса.

Частота вращения кольца обмотчика n1:

|  | (20) |
| --- | --- |

откуда   n2=5n1.

Мощность, необходимая на разматывание и натяжение плёнки, зависит от усилия F2 разматывания и торможения, которая определяется физико-механическими свойствами материала.

На рисунке 14 представлены зависимости потребной мощности на привод кольца обмотчика при его различных частотах вращения при холостом ходе и обмотке рулона стретч-пленкой.

Определены технологические параметры процесса обмотки рулона пленкой: шаг намотки S= 0,403 м, угол наложения пленки на рулон  =0,48и угол установки катушки = 30.

1-при холостом ходе; 2- при обмотке рулонов стретч-пленкой

Рисунок 14– Зависимости потребной мощности на привод кольца обмотчика при его различных частотах вращения при холостом ходе и обмотке рулона стретч-пленкой

Мощности, необходимые на вращение кольца обмотчика при30 об/мин составляет 1,442 кВт, а при намотке рулона третч-пленкой – 1,876 кВт. Определены скорости подачи стола Vр и рулона вдоль оси обмотчика в зависимости от частоты вращения кольца n0 от 10 до 30 об/мин, которые изменяются в пределах от 0,06 до 0,02 м/с. При обмотке рулона стретч-пленкой необходимо регулировать силу натяжения пленки при выходе из бобины и движения по вальцам. Качество сенажа в большей мере зависит от степени натяжения пленки. Благодаря плотному прилеганию отдельных слоев пленки достигаются оптимальные условия для производства корма.

3.3 Обоснование параметров и режимов работы машин

С учетом выбранных конструктивно-технологических схем устройств (машин)  для упаковки рулонов и выемки их из полимерного  рукава на основе проведенных теоретических исследований произведен  выбор их параметров и режимов рабочих органов, которые заложены при проектировании макетных образцов машин.

3.4 Технические требования на проектирование макетного образца устройства для упаковки рулонов

Для разработки рабочих чертежей макетного образца устройства для упаковки рулонов разработаны технические требования. В технических требованиях приведены: цель и назначение разработки; требования к конструктивным схемам; состав машины и требования к ее конструктивному устройству; показатели назначения (параметры и режимы работы); требования к технологичности; требования к уровню унификации и стандартизации; требования к безопасности и охране природы; эстетические и эргономические требования; условия эксплуатации.

3.5 Рабочие чертежи на макетный образец устройства для упаковки рулонов

Разработаны рабочие чертежи макетного образца устройства для упаковки рулонов лабораторией проектирования с/х техники института совместно со специалистами лаборатории в соответствии с техническими требованиями на их макетные образцы и международным стандартом ГОСТ 2.001-13 28.

3.6 Закуп материалов и покупных изделий и изготовление макетного образца устройства для упаковки рулонов

Покупные изделия и материалы для изготовления макетного образца устройства для упаковки рулонов приобретены по согласованию со специалистами службы закупа института.

Изготовление макетного образца устройства для упаковки рулонов проведено в цехе ОЭМ Центра и в мастерских лаборатории по чертежам, разработанным лабораторией проектирования с/х техники. Макетный образец упаковщика рулонов является передвижной машиной и представляет собой платформу 1, установленную на одной оси с двумя опорными колесами  (Рисунок 15).

| вид сбоку (справа) | (рольганг), вид сбоку |
| --- | --- |

Рисунок 15 – Макетный образец упаковщика рулонов,

На платформе установлено кольцо, на котором установлены две каретки натяжения пленки. Привод кольца осуществляется от гидромотора через приводное колесо. Привод гидромотора производится от гидронасоса, соединённого с маслостанцией, который в свою очередь приводится от ВОМ трактора с помощью карданной передачи. На раме установлен пульт управления и защитные ограждения. В задней части машины установлен роликовый конвейер, служащий для удобного схода упакованных рулонов и состоящий из роликов. Управление работой производится с пульта управления в ручном режиме.

3.7 Результаты экспериментальных исследований работы рабочих органов экспериментального образца устройства для упаковки рулонов

При экспериментальных исследованиях определены:

- режим работы: частота вращения обмотчика – 15…30 об/мин; скорость движения толкателя – 0,02…0,04 м/с;

- габаритные размеры упаковщика, мм:  в рабочем положении: длина – 6050 мм, ширина – 4300 мм, высота– 2870 мм; в транспортном положении:  длина – 4080 мм; ширина – 2080 мм, высота– 2870 мм; ширина узла натяжения пленки для бобины – 750 мм; диаметр кольца обмотчика: наружного – 2420 мм,  внутреннего – 2340 мм;  шины (размер): приводного колеса – 500 мм;  ширина колеи колес – 1625 мм; дорожный просвет – 280 мм.

3.8 Анализ результатов экспериментальных исследований работы макетного образца устройства для упаковки рулонов в лабораторных условиях и уточнение параметров машин

Результаты экспериментальных исследований макетного образца упаковщика рулонов проанализированы и установлено, что в основном они выполняют технологические процессы, для которых они предназначены. Уточнены основные параметры устройства.

Для проведения исследований в лабораторных условиях упаковщик рулонов присоединялся к приводному устройству, состоящему из электродвигателя и коробки передач. При обкатке машин вхолостую и под нагрузкой, выявлено качество изготовления и работы отдельных узлов.

3.9 Технические требования на проектирование экспериментального образца устройства для упаковки рулонов

Для разработки и изготовления экспериментального образца устройства для упаковки рулонов разработаны технические требования.

3.10 Разработка рабочих чертежей экспериментального образца устройства для упаковки рулонов

В 2019 году начата разработка рабочих чертежей экспериментального образца устройства для упаковки рулонов, а в 2020 году продолжена и завершена  их разработка в соответствии с техническими  требованиями на их экспериментальные образцы и международным стандартом ГОСТ 2.001-03 «Единая система конструкторской документации». Общий объем доработанных чертежей составил 58 листов формата А.1. (Приложение В).

3.11 Закуп материалов, покупных изделий и изготовление экспериментального образца устройства для упаковки рулонов с доработкой его из макетного образца

Проведен закуп материалов и покупных изделий для изготовления экспериментального образца устройства для упаковки рулонов.

Изготовление экспериментального образца устройства для упаковки рулонов проведено  ОЭМ  Центра и в мастерских лаборатории  по чертежам, разработанным лабораторией проектирования с/х техники. За основу при изготовлении экспериментального образца устройства для упаковки рулонов  взят ранее изготовленный его макетный образец.

3.12 Приборы и аппаратура, подготовленные для проведения испытаний экспериментального образца устройства для упаковки рулонов

Подготовлены приборы и аппаратура, необходимые для оценки основных показателей работы экспериментального образца устройства для упаковки рулонов, включая агротехнические, энергетические, а также качественные характеристики процессов упаковки рулонов в устройстве для упаковки рулонов. Некоторые необходимые приборы взяты в испытательной лаборатории института (Приложение Л).

3.13  Результаты производственных  испытаний экспериментального образца устройства для упаковки рулонов

Для уточнения параметров и режимов рабочих органов экспериментального образца устройства для упаковки рулонов проведены его производственные испытания на территории  цеха опытно-экспериментальных машин Центра  и в условиях КХ «Жанат» Жамбылского района Алматинской области в период с 15 по 24 октября  2020 года.

Условия испытаний: длина рулона –1200 мм; диаметр рулона –1500 мм; масса рулона –600 кг; влажность массы в рулоне – 50 %; ширина упаковочной пленки – 750 мм; масса бобины с пленкой – 28 кг.

Экспериментальный образец устройства рулонов является прицепной машиной и представляет собой платформу, установленную на одной оси с двумя опорными колёсами, на которой установлены все  исполнительные механизмы (Рисунок 16). Упаковщик рулонов имеет свою гидравлическую систему и может работать от ВОМ тракторов 6, 9, 14 кН. Гидросистема включает насос, масляный бак, гидродвигатель, гидрораспределитель, гидроцилиндры и пульт управления. Управление работой производится оператором с пульта управления в ручном режиме. Гидросистема является закрытой и отсутствует риск загрязнения ее маслом из разных тракторов. С целью экономии топлива трактор может работать при средних оборотах двигателя.

Принцип действия основан на перемещении рулона спереди назад упаковщика с одновременным обматыванием стретч-пленкой. Рулон сначала  укладывается на лопату погрузчика, расположенного в передней части упаковщика слева – по ходу движения, затем загружается на рабочий стол.

Рисунок 16 –Экспериментальный образец устройства

для упаковки рулонов

Толкатель начинает движение спереди назад, проталкивая рулон вдоль упаковщика. Рулон упирается в предыдущий рулон и перемещается совместно с ним относительно упаковщика. Так как упакованные ранее рулоны находятся на поверхности земли (вне упаковщика) и имеют массу, превышающую массу упаковщика, последний отталкивается от рулонов, перемещаясь вперед. Наклонный механизм позволяет быстро переключить упаковщик в транспортное положение и обратно. Определялись мощности, необходимые для привода устройства при холостом ходе и рабочем процессе. Для измерения массы, диаметра и ширины рулонов при влажности травяной массы, температура массы и влажности воздуха применялись существующие измерительные приборы (тяговый динамометр, рулетка, влагомеры, пирометр, психрометры, микропроцессорный регистратор-анализатор качества электроэнергии АКЭ-823, весы, секундомер и т.д.). Для вакуумирования пространства между торцами крайних рулонов и рукава  применяется бензиновое всасывающее устройство STIHL SH-D (Рисунок 17), величина вакуума определяется мановакуумметром МЦ-1.

Рисунок 17 – Процесс отсоса воздуха между торцом крайнего рулона

и рукава

Качество работы: Для упаковки рулонов массой 400 кг, длиной 1200 мм и диаметром 1500 мм, использовалась стретч-пленка шириной 750 мм, рулоны упаковывались в 6 слоев. При этом относительно перекрытие витков составила 60%, при средней ширине пленки, намотанной на рулон, 700 мм и растяжения пленки 150%.

Эксплуатационные показатели: при скорости вращения кольца 16 об/мин и среднем числе оборотов кольца для упаковки одного рулона 6; среднее время упаковывания одного рулона составило 40 с. Производительность за час основного времени составила 60 рулонов. Время загрузки одного рулона на стол погрузчиком составляет 20 с, время на перемещение рулона вдоль упаковщика – 40 с со скоростью V= 0,04- 0,06 м/с.

Безопасность выполнения работ: при транспортировке на дальние расстояния и работе упаковщик агрегатируется с тракторами класса 1,4. Транспортная скорость не должна превышать 10 км/ч.

Имеется защитное ограждение, при открытии которого срабатывает блокировка не позволяющая производить упаковку. В период испытаний устройства для упаковки рулонов не наблюдалось недостатков, способствующих нарушению технологических процессов для которых они предназначены.

3.14 Обработка и анализ результатов производственных испытаний экспериментального образца устройства для упаковки рулонов

По результатам испытаний экспериментального образца устройства для упаковки рулонов оформлен акт его испытаний (Приложение Е).

Результаты испытаний экспериментального образца устройства для упаковки рулонов проанализированы и установлено, что он выполняют технологические процессы, для которых он предназначен, а параметры и режимы рабочих органов могут быть использованы при разработке проектов технических заданий на проектирование его опытного образца. Получены графики мощностей, потребляемых для технологических процессов упаковки рулонов, измеренные микропроцессорным регистраторомөанализатором качества электроэнергии АКЭ-823 (Рисунок 18) (Приложении К).

Мощности, необходимые на процесс обмотки рулонов составляют 2161 Вт, в т.ч. на вращение кольца обмотчика – 748 Вт и намотку пленки на рулон – 1412 Вт. Получили результаты химического анализа кормов в пересчете на натуральную влажность, в 1 кг зеленой массы люцерны 2 укоса (масса укоса на высоте 10 см) и (верхней листовой части, скошенной на высоте 30-35 см) (Приложение М).

Рисунок 18 – Мощности, потребляемые на выполнение технологических процессов упаковки рулонов

3.15 Разработка проекта технического задания на проектирование опытного образца устройства для упаковки рулонов

На основе результатов проведенных исследований и испытаний  2018-2020 г.г. подготовлен  проект технического задания на проектирование опытного образца устройства для упаковки рулонов, который представлен в Приложении Д.  Дальнейшие исследования целесообразно направить на проектирование и изготовление опытного образца устройства для упаковки рулонов с целью внедрения его в производство.

3.16 Публикация статей в зарубежных журналах с ненулевым импакт-фактором, 1 статья в рецензируемом научном журнале с ненулевым импакт-фактором и публикация рекомендации по применению разработанной технологии и устройств

За отчетный период по теме проекта исполнители проекта опубликовали статьи  согласно календарному плану за 2018-2020 годы (Приложение Ж).

Исполнители проекта подали заявку на выдачу патента РК на изобретение «Устройство для упаковки сенажа в рулонах обмоткой стретч-пленкой, образующей рукав, и способ его применения» (Приложение И).

3.17 Обобщение результатов исследований подготовка заключи-тельного отчета о патентных исследованиях и о НИР за 2018-2020 годы

При  обобщении результатов исследований проведен анализ всех полученных данных как литературных, патентных исследований, так и результатов теоретических и экспериментальных данных. Отчет о патентных исследованиях приведен в Приложении Б.

Научный годовой отчет за 2018-2020 годы по выполняемому проекту  оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 29 и приведены результаты работ по проекту за 2018-2020 год (Приложение Н).

ҚОРЫТЫНДЫ

1 Полимерлі материалдарға оралған орауыштарда пішендеме дайындау мен сақтаудың ресурс үнемдеу технологиясы және орамдарды орауға арналған құрылғы, вакуумдық сорғылар бойынша әдеби шолу және патенттік зерттеулер жүргізілді. Орамдарды орауға арналған белгілі технологиялар мен құрылғылардың кемшіліктері анықталды, олар: желінің орамдардың сыртқы жағын жабу процестері механикаландырылмағандығы; орамдарды орауға арналған құрылғы жұмыс кезінде қатаң түрде түзу сызықпен қозғалмайды; өрісте оралған орамдар түзу сызықпен орналастырылмай, керісінше қисық иілімдері бар болады және олардың ұштары арасында бос орындар пайда болады.

2. Орамдарды орауға арналған құрылғының жұмыс органдарының жұмысына теориялық зерттеулер жүргізілді, олар мыналарды қамтиды: пішендеме орамындағы итергіштің қысым күшін оның лоток бойынша қозғалысы кезінде анықтау; пішендеме орамының стретч-пленкамен оралу күшін және орауыш сақинаның айналуына қажетті қуатты анықтау; роликті конвейердің параметрлерін негіздеу. Орамдарды орауға арналған құрылғының кинематикалық схемаларын есептеу үшін негізгі теңдеу алынды.

3 Орамдарды орауға арналған құрылғының орналасу үлгісінің сызба құжаттамасын жасау үшін техникалық талаптар әзірленді.

4 Құрылғының негізгі параметрлері нақтыланды: орауыш сақинасының айналу жиілігі – 15...30 айн/мин; орауыш сақинасының кернеу түйінінің ені-750 мм; орауыш сақинасының диаметрі – 2420 мм; роликті конвейердің параметрлері: роликтердің диаметрі – 115 мм; роликтер арасындағы қашықтық – 250 мм; роликтердің ұзындығы – 670 мм; есептелген жүктеме –1750 Н; тұтқыш механизмінің итергішінің қозғалыс жылдамдығы – 0,02...0,04 м/с. 30 айн/мин кезінде орамды орау процесіне қажетті қуат 2161 Вт құрайды, оның ішінде 748 Вт орамның сақинасын айналдыруға және 1413 Вт орамға пленканы орауға.

5 Орамдарды орауға арналған құрылғының эксперименттік үлгісіне сызба жобалау құжаттамасы жасалды және оның эксперименттік үлгісі жасалды және баптау жұмыстары жүргізілді, құрылғыны қабылдау-тапсыру актісі жасалды.

6 2020 жылы орталықтың тәжірибелік-эксперименттік машиналар цехында және Алматы облысы Жамбыл ауданы "Жанат" ШҚ жоңышқа пішендемесін орау кезінде орамдарды орауға арналған құрылғының тәжірибелік үлгісіне өндірістік сынақтар жүргізілді. Оның функционалдық, энергетикалық, пайдалану көрсеткіштері анықталды және оны сынау актісі ресімделді. Орамдарды орауға арналған құрылғының эксперименттік үлгісін сынау кезінде технологиялық процестердің бұзылуына ықпал ететін кемшіліктер байқалған жоқ. Пленкамен оралған орамдарда шөп шабудың өнімділігі мен тиімділігін арттыру үшін жеке орам орамалары болғаны жөн. Жеке о рамдағы орамдарды қалыптастырылып жатқан орамның соңғы жақтарын герметизациялау үшін де қолдануға болады

7 Орамдарды орауға арналған құрылғының эксперименттік үлгісінің сынақ нәтижелері өңделді және талданды. Оған енгізілген жұмыс органдарының параметрлері мен режимдері құрылғының тәжірибелік үлгісін жобалауға арналған техникалық тапсырманың жобасын жасау кезінде қолданылуы мүмкін екендігі анықталды. Орамдарды орауға арналған құрылғының тәжірибелік үлгісін жобалауға арналған техникалық тапсырма жобасы жасалды

8 Жобаның орындаушылары "Ауыл шаруашылығына арналған машиналар" V Халықаралық ғылыми конгресіне қатысты (Варна қ., Болгария); шетелдік журналдарда 4 ғылыми мақала жариялады, оның ішінде 3 импакт-фактормен және 1 мақала республикалық басылымда жарияланды.

«Пленкамен оралған орамдарды «Бумадағы пішендеме» дайындауға арналған машиналардың технологиялары мен кешендері» атты ұсыныстары шығарылды, авторлары: Жортулов О., т.ғ.д., профессор және т. Б.

Бір магистрант диссертация қорғап, бір докторант пен магистрант білім алуда.

9 2019 жылы «Жеңді құрайтын стретч-үлдір орамасымен орама пішендеме орауға арналған құрылғы және оны қолдану тәсілі» өнертабысына ҚР патентіне өтінім берілді/ О.Жортулов, А. С. Адильшеев және т.б., оған 15.10.2019 жылғы формальды сараптаманың оң нәтижесі туралы хабарлама алынды.

10 2018-2020 жылдарға қойылған міндеттер толық көлемде орындалды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 Проведены литературный обзор и патентные исследования по ресурсосберегающей технологии заготовки и хранения сенажа в рулонах, упакованных в полимерные материалы, и устройству для упаковки рулонов, вакуумным насосам. Выявлено, что недостатками известных технологий и устройств  для упаковки рулонов являются: не механизированы процессы укрытия наружных торцевых сторон крайних рулонов линии;  устройство для упаковки рулонов движется при работе не строго по прямой линии;  обмотанные рулоны на поле укладываются не по прямой, а имеются зигзагообразные перегибы и между торцами их возникают пустоты.

2 Проведены теоретические исследования работы рабочих органов устройства для упаковки рулонов, которые включают: определение силы давления толкателя на рулон сенажа при его движении по лотку; определение силы намотки рулона сенажа стретч-пленкой и потребной мощности на вращение кольца-обмотчика; обоснование параметров роликового конвейера. Получено основное уравнение для расчета  кинематических схем обмотчика рулонов.

3 Разработаны технические требования и чертежная документация макетного образца устройства и изготовлен его макетный образец.

4 Уточнены основные параметры устройства: частота вращения кольца обмотчика – 15…30 об/мин; ширина узла натяжения пленки для бобины – 750 мм; диаметр кольца обмотчика – 2420 мм; параметры  роликового конвейера: диаметр роликов – 115 мм;  расстояние между роликами – 250 мм; длина роликов – 670 мм; расчетная нагрузка – 1750 Н; скорость движения толкателя рычажного механизма  – 0,02…0,04 м/с. Мощности, необходимые  на процесс обмотки рулона  при 30 об/мин, составляет 2161 Вт, в т. ч. на вращение кольца обмотчика 748 Вт и намотку пленки на рулон 1413 Вт.

5 Разработана технические требования и чертежная конструкторская документация экспериментального образца устройства для упаковки рулонов и изготовлен его образец, проведена обкатка и оформлен акт его приемки-сдачи.

6 В 2020 году проведены производственные испытания экспериментального образца устройства для упаковки рулонов в цехе опытно-экспериментальных машин Центра и в КХ «Жанат» Жамбылского района Алматинской области при упаковке рулонов сенажа люцерны. Определены его функциональные, энергетические, эксплуатационные показатели и оформлен акт его испытаний. В период испытаний экспериментального образца устройства для упаковки рулонов не наблюдалось недостатков, способствующих нарушению технологических процессов для которых они предназначены. С целью повышения производительности и эффективности изготовления сенажа в рулонах, обернутых пленкой, желательно иметь индивидуальные обмотчики рулонов. Рулоны в индивидуальной упаковке можно использовать также для герметизации торцевых сторон формируемого рулона.

7 Обработаны и проанализированы результаты испытаний экспериментального образца устройства для упаковки рулонов. Установлено, что заложенные в него параметры и режимы рабочих органов могут быть использованы при разработке проекта технического задания на проектирование опытного образца устройства.  Разработан проект технического задания на проектирование опытного образца устройства для упаковки рулонов.

8  Исполнители проекта приняли участие в V международном научном конгрессе «Машины для сельского хозяйства» (г.Варна, Болгария); опубликовали  3 научных статьи в зарубежных журналах, из них 2 с импакт-фактором и 1 статью в республиканском издании.

Изданы рекомендации «Технологии и комплексы машин для заготовки «Сенажа в упаковке» рулонов, обмотанных пленкой», авторы: Жортуылов О., д.т.н., профессор и др.

Один магистрант защитил диссертацию, обучаются один докторант и магистрант.

9 В 2019 году подана заявка на выдачу патента РК на изобретение «Устройство  для упаковки сенажа в рулонах обмоткой стретч-пленкой, образующей рукав, и способ его применения»/ Жортуылов О., Адильшеев А.С. и др., на которое  получено уведомление о положительном результате формальной экспертизы от 15.10.2019 года.

10 Поставленные на 2018-2020 годы задачи выполнены в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Пермская технология заготовки сенажа в линию / Агровестник. Техника и оборудование 17.12.2017.

- Асонов Н.Р. Микробиология: учебник/Н.Р.Асонов.– М.: Колос-Пресс, 2002. – С.276-277.

- Самосюк В.Г., Чеботорев В.П., Лабоцкий И.М. Технологии и комплексы машин заготовки кормов с упаковкой в полимерные материалы // Механизацiя та електрифiкацiя сiльского господарства.– 2012.– Вып.96.–314-320.

- Сенаж в упаковке / Навигатор- НМ: проспект.

- Комплекс машин для заготовки сенажа в рулонах с упаковкой в полимерные материалы «КОКОН»: проспект.– ОАО «Бобруйскагромаш», Республика Беларусь, 2010.

- Технология и технические средства для заготовки кормов / Каталог-справочник.– ФГНУ «Росинформагротех», 2005.– 184 с.

- Прицепная и навесная техника для кормозаготовки / Каталог компании Ростсельмаш.

- Каталог изделий Sipma: www.sipma.pl: e-mail: info@sipma.pl.

- Эффективность системы производства кормов на пастбищах и сенокосах России и Польши: монография / под науч.рук. Р.М.Косолапова (Россия) и Е.Барщевски (Польша).– М.: Угрешская типография, 2015.– 348 с.

- Ахламов Ю.Д., Шевцов А.В. Современные способы хранения кормов //Кормопроизводство.– 2012 .– №6.– С.39-41.

- Обмотчик «ANDERSON Hybrid Evolution X-Tractor» («Профи Агропарк», Беларусь)/ [Электронный ресурс] https://profi-agropark.by/upload/iblock/e3b/upakovshchik-rulonov-Anderson_2019_szhatyy.pdf) (дата обращения 19.07.2019).

- Скоростной упаковщик рулонов ТUBE-LINE: проспект.– ОАО «Крестьянский Дом» (Krdom@perm.ru; www.kd.Perm.ru).

- Обмотчики рулонов STRETCH-O-MATIC: проспект.

- Упаковщик рулонов «Навигатор» серии NEOLINER: проспект.

- Скоростной упаковщик рулонов Speedway 120:  [Электронный ресурс] https://senazh.online/upload/iblock/6c0/6c075a265a2ab5f8589ed94d03127347.pdf (дата обращения 19.07.2019).

- Пат. 32132  Республика Казахстан, МПК A01D 89/00, 57/30, 41/30, 41/10,34/08, 4310, 45/10, A23K 3/02. Способ заготовки сенажа в рулонах с упаковкой в полимерные материалы и устройство для его осуществления / Жортуылов О.  и др.;  заявитель  и  патентообладатель: ТОО «КазНИИМЭСХ»; 	   № 2015/1351.1; заявл.19.11.2015; опубл. 15.06.2017, бюл. №11.–11 с.

- Машина для хранения и консервации круглых тюков «AG-Bagger Flex Tuber 5603 Ballerina»: проспект.– ООО «АГ БАГ Руссланд».

- Упаковщик рулонов УПР-1: проспект: Агробаза: [Электронный ресурс] http://www.:Agro-base.ru (дата обращения 19.07.2019).

- Рукава полимерные для хранения зерна, силоса, сенажа, жома. [Электронный ресурс] http://www.qsn25.narod2.ru (дата обращения 15.03.2018).

- Пермская технология заготовки сенажа в линию // Agrovesti/net/АПК (LIB/TECH/MACHINERY.AND-EQUIPMENT.HTML).

- Обмотчик рулонов HELIWRAPPER, Новая Зеландия. [Электронный ресурс] http://almaty.satu.kz/Obmotchiki-rulonov.html (дата обращения 19.07.2019).

- Сенажная пленка /Агростретч-пленка для сенажа: [Электронный ресурс] http://zvsagro.ru (дата обращения 19.03.2018).

- Zhortuylov O., Soldatov V., Zhumatay G., Bekenov U., Zhortuylov A., Zhumabaev S. Parameters and operating modes of the working organs of the machine of harvesting forage grass seeds by comb on the root.// Actatechnica 63.–№1В.–2018, 5447-554.

- Zhortuylov O., Kulshikova E., Zhumatay G., Zhortuylov A., Seipataliev O. Development of technology for harvesting a leaf mass of forage glasses and drying plants using helium air heater // Agricultural machinery.- 2018.– Vol. 2.– P.136-140.

- СТ РК ГОСТ Р.15.011-2005. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.– Введ. 2006.07.01.– Астана: Госстандарт, 2005.– 24 с.

- СТ РК 4.8-2003. Разработка технического задания и технических условия на производство сельскохозяйственной техники. Общие положения.– Астана, 2003.– 26 с.

- ГОСТ 2.001-03. Единая система конструкторской документации. Общие положения». –Введ. 2014-05.01.–Москва: Стандартинформ, 2018.– 9с.

- Методика статистической обработки эмпирических данных: РТМ-62.– М.: Издательство стандартов, 1966. – 100 с.

- ГОСТ 7.32-2017 28, принятым Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (пр.№103-П от 25.09.2017 г.); введен 2018–07–01.

- METAL-FACH. Обмотчик рулонов автоматический Z598: Руководство по эксплуатации. – часть 1, издание 1, 2017.

- Обмотчики рулонов и тюков KUHN серия RW-SW, www.kuhn.com.

- Рулонный пресс-подборщик «Rollant 250 RC Univrop» фирмы Claas, оборудованный приспособлением для упаковки тюков в пленку: проспект.–  Германия: фирма Claas, 2010.

- Рулонный пресс-подборщик «Combi Pаck 1250» фирмы Krone: проспект.– Германия: Krone, 2010.

- Особов В.И. Комплекс машин для заготовки сенажа / В.И.Особов // Животноводство России .– 2008.– №6.– С.64-65.

- Бондарев В.А. Ускорение сушки трав в процессе сена и сенажа / Бгондарев В.А., Соколков В.М., Шевцов А.В., Отрошко С.А., Шариков Н.Д., Ахламов Ю.Д. /// Кормопроизводство.– 1999.– № 12.– С.24-27.

- Шупилов А.А. Косилки с плющильными устройствами бильного типа для интенсификации сушки трав.– Минск, 2007.– 120 с.

- Баранов А.А., Кузнецов Н.В., Особов В.И., Демишкевич Э.Б. Семейство ротационных граблей-ворошилок «Простор» // Механизация и электрификация сельского хозяйства.– №11.– 2000.– С.10-13.

- Орлянская И.А. Повышение эффективности процесса заготовки сенажа в рулонах, упакованных в пленку: автореф,,, канд.техн.наук.– Ставрополь, 2018- 24 с.

- Теплов Д. Заготовка и хранение кормов: сравнение подходов// Агротехника и технологии.– Краснокамский РМЗ.–январь-февраль 2018.

- Упаковщик рулонов «Навигатор» серии NEOLINER: проспект.

- Протокол испытаний Упаковщик рулонов SW 120 №06-38-2-13 (1130012).– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 2013.–4 с./ http: //docviewer.yandex.kz/view. Скоростной упаковщик рулонов ТUBE-LINE: проспект.– ОАО «Крестьянский Дом» (Krdom@perm.ru; www.kd.Perm.ru).

- Пат. 4793124 US / МПК A01D 15/07, B65B 1312. Bale wrapping machine/ Anderson David W; 1988-12-27.

- Упаковщик рулонов «Anderson Hybrid Evolution X-Tractor»  (Финляндия).

- J.Ross Pruitt, R.Curt Lacy. Economics of Balcage for beef Cattle Operations // LSU AgCenter Pub. 3330. P.1-8.

- Пат. на полезную модель 145910 Российская Федерация, МПК A01D 59/00. Упаковщик рулонов / Бредихин Р.В.; заявитель и патентообладатель: ООО «Краснокамский РМЗ»; опубл. 27.09.2014.

- Пермская технология заготовки сенажа в линию // Agrovesti/net/АПК (LIB/TECH/MACHINERY.AND-EQUIPMENT.HTML).

- Заготовка сенажа: золотая медаль за технологию.– 21 Российская агропромышленная выставка «Золотая осень -2019» (9 по 12 октября 2019 г.–//  Нивы России.–  2017.– №9 (153). [Электронный ресурс] http://svetich.info/publikacii/mehanizator/zagotovka-senazha-zolotaja-medal-za-tehn.html (дата обращения 10.06.2020).

- Прайс-лист на сельскохозяйственную технику производства ООО «Краснокамский РМЗ» на 2019 год: agro@krmz.info.

- Яблонский А.А. Курс теоретической механики.–М.:Высшая школа, 1977.–часть 2.– С.302-310.

- Шагов Н.П. Расчет машин для изоляции труб полимерными пленками // Строительство трубопроводов.– 1964.– №1.– С.13-15.

- Справочник конструктора дорожных машин / под ред.Бородачева И.П.– М.: Машиностроение, 1965.– С.507-515.

- Билибин К.И. Намоточные работы в производстве электроавтоматики. –Москва: Энергия, 1972.– С. 217.

- Белкова Т. Намотка пленок на выдувных соэкструзионных линиях //Требования Рынка/Полимеры.– 2007.– №6.–С.38-42.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Регистрационная карта на проект и календарный план работ

Техническая спецификация и календарный план работ

Дополнительное соглашение к договору

Копии дипломов

на звание доктора технических наук

Жортуылов Өмірсерік

на звание кандидата технических наук

Копии дипломов на  звание  магистра

Бекенов Улан Ержанович

Жортуылов Азамат  Өмірсерікұлы

Жакупов Абзал Урнбасарұлы

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчет о патентных исследованиях

Таблица  В.6.1 – Патентная документация

| Предмет поиска (объект исследования, его составные части) | Страна выдачи, вид и номер охранного документа. Классификационный индекс | Заявитель (патентообладатель), страна. Номер заявки, дата приоритета, конвенционный приоритет, дата публикации | Название изобретения (полной модели, образца) | Сведения о действии охранного документа или причина его аннулирования (только для анализа патентной чистоты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Способ заготовки сенажа с упаковкой в полимерные рукава | (RU) Полезная модель № 103439 A01D 59/00; A01F 15/14; B65B 13/00. | Закиров М.Ф.,Беймен А.М., Степанов П.Г., Мемятов А.В. | Упаковщик рулонов | Патент действует |
|  | (RU) Полезная модель № 145910 А01D 59/00 | Бредихин Р.В. 2014.09. «Краснокамский ремонтно-механический завод» (RU) | Упаковщик рулонов | Полезная модель действует |
|  | (RU) Патент № 2416190 А01Ғ 25/14 | ФГОУ ВПО «Смоленская ГСХА», (RU) 01.09.2008, Опубл.20.04.2011 | Способ создания анаэробной среды в сенаже уложенном в полиэтиленовые рукава и утройство для его осуществления | Патент действует |
|  | (RU) Патент № 2584026 А01Ғ 25/14 Е04Н7/22 | Некрашевич В.Ф (RU) 25.02.2015 Опубл.20.05.2016 | Способ приготовления и хранения силосованного корма | Патент действует |

Продолжение таблицы В.6.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ заготовки сенажа с упаковкой в полимерные рукава | (RU) Патент № 2528189 А01К 3/02 А01Ғ25/14 А01Ғ25/6 | Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина (RU). №2013101381/13, 14.01.2013 Опубл. 10.09.2014, Бюл. № 25. | Способ приготовления и хранения силосованного корма | Патент действует |
|  | RU(11) 2 254 705(13) C1 A 01 F 15/07, A 01 D 91/04 | Автомонов И.Я., Скоркин В.К., Морозов Н.М. Государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский проектно-технологический институт механизации живот-новодства» (RU) Опубл.27.06.2005. Бюл. № 18 | Способ уплотнения и герметизацции консервируемых кормов в рулонах | Патент действует |
|  | RU(11) 2 262 470(13) C2 B 65 B 25/14, 27/00 | Порро Доноато БФ Инжинириг С.П.А. (IT) Опубл.20.10.2005. Бюл. № 29 | ### Установка для упаковки рулонов | Патент действует |
|  | RU (11) 2 528 710(13) C1 A23K 3/00 (2006.01) | Кобзев И.В., Кобзева Т.П., Кель Т.И., Хотов В.Х. Федеральное государственное бюджетное образовательное учереждение высшего про-фессионального образования «Российсий ГНУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (RU) Опубл.20.09.2014. Бюл. № 26. | ### Способ хранения силоса и сенажа | Патент действует |

Продолжение таблицы В.6.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ заготовки сенажа с упаковкой в полимерные рукава | (ВҮ) Полезная модель №9313 A01F 25/14 (2006/01) | Основнин С.В., Основнина Л.Г., Агейчик В.А., Гой М.М. Учереждение образования «Белорусский государственный аграрный технический (ВҮ) университет» №20121052, 2012.11.28 (ВҮ) 93/3U 2013.06.30. | Устройство для создания анаэробной среды в сенаже | Полезная модель действует |
|  | (RU) Полезная модель № 101997 | Закиров М.Ф.,Беймен А.М., Степанов П.Г., Мемятов А.В. Открыток акционерное общество «Агротех» (RU) | Упаковщик рулонов | Патент действует |
|  | (US) Patent number: 4594836(A) A01D 87/12; A01F 15/07; A01F 25/14’ B65B 9/15; B65B 9/18; B65B 9/00. | GOOD MAYNAD L | Apparatus and method for loading plastic tubing with bales | Патент действует |
|  | (US) Patent number: 5152125 (A) A01F 15/07; B65B 13/12. | Laver Michael R. | Apparatus for wrapping articles | Патент действует |
|  | (US) Patent number: 4793124 (A) A01F 15/07; B65B 13/12. | Anderson David | Bale wrapping machine | Патент действует |

Продолжение таблицы В.6.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (GB) Patent #2192172 (A) B65B 11/00, A01F 25/00 //B65T 7/20 | David Winton Anderson | Bale wrapping machine | Патент действует |
| Вакуумные насосы | (RU) №2480626 F04B43/12 | Копица Руслан Валерьевич (RU) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГБОУ ВПО АЧГАА) (RU) https://findpatent.ru/patent/248/2480626.html 2012-2019 | Ротационный вакуумный насос шлангового типа | Патент действует |
|  | (RU) № 2347109 F04C 7/00; F04C 19/00. | Зиганшин Б.Г. (RU), Волков И.Е. (RU), Сидиков Ф.Ф. (RU), Лукманов Р.Р. (RU), Кашапов И.И. (RU) | Жидкостно-кольцевой вакуумный насос. | Патент действует |
|  | (RU) № 2602951 F04C 25/02, F04C 18/344, F04C 29/02 | Николаев Н.А. (RU) | Лопастной вакуумный насос. | Патент действует |

Продолжение таблицы В.6.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (RU) № 2322613 F04C 7/00, F04C 19/00, F04C 14/22, F04C28/22. | Воробьев Ю.В. (RU), Максимов В.В. (RU), Родионов Ю.В. (RU), Свиридов М.М. (RU), Селиванова П.И. (RU) | Жидкостно-кольцевой вакуумный насос. | Патент действует |
|  | (RU) № 2265321 A01J5/00, F04C 29/04 | Кузьмин А.И. (RU), Тхорь М.С. (RU), Кириенко Д.Н. (RU). | Вакуумный насос. | Патент действует |
|  | (RU) №2342562 F04C 7/00, F04C 19/00. | Тарханов О.В. (RU) | Вакуумный жидкостно-кольцевой насос. | Патент действует |

Таблица В.6.2.– Научно-техническая, конъектурная, нормативная документация и материалы  государственной регистрации (отчеты о научно-исследовательских работах)

| Предмет поиска | Наименование источника информации с указанием страницы источника | Автор, фирма (держатель) технической документации | Год, место и орган издания (утверждения, депонирования источника) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Технология заготовки кормов с упаковкой в полимерные рукава | Обоснование технологии заготовки подвяленных кормов с упаковкой в пластиковые мешки комбайном-упаковщиком | Геер В.А., Чепурин Г..Е., Латынцев Н.Ф. | Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2003.– №1.– С.91-95 |
|  | Нетрадиционные технологии заготовки кормов в Сибири | Ковальчук А.Н. и др. | Красноярский государственный аграрный университет, 2010.– 343 с. |
|  | Инновационные технологии и комплексы машин для заготовки и хранения кормов | Рекомендации | ФГНУ «Росинформ, 2008.– 140 с. |
|  | Машина для хранения и консервации круглых тюков «AG-Bagger Flex Tuber 5603 Ballerina» | www.ag-bag.ru. | ООО «АГ БАГ Руссланд». www.ag-bag.ru. |
|  | Госпрограмма по приобретению сельхозтехники. | Чазова О. | Эффективное животноводство.–2015.– С.1,6. |
|  | Сенаж в упаковке: Преимущества, технология, оборудование | Отзывы руководителей хозяйств Пермского края (Россия). | Эффективное животноводство.– 2015.– С.2-3. |
|  | Сенаж в упаковке в ООО «Шерья». | Попов В. (с.Шерья, Нытвенский район, Пермский край). | Эффективное животноводство.– 2015.– С.4. |

Продолжение таблицы В.6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технология заго-товки кормов с упаковкой в полимерные рукава | Пермская технология заготовки сенажа в линию | Agrovesti/net/АПК | Агровестник, 17.12.2017. |
|  | Повышение эффективности процесса заготовки сенажа в рулонах, упакованных в пленку. | Орлянская И.А. | Автореф.дисс…на соискание ученой степени канд.техн.наук: 05.20.01:.–Ставрополь, 2018.– 24 с. |
|  | Скоростной обмотчик рулонов ТUBE-LINE TLR 5000 X2. | Руководство по эксплуатации | ОАО «Крестьянский Дом», Пермь, 2011.– 32 с. (Krdom@perm.ru; www.kd.Perm.ru). |
|  | Упаковщик рулонов «Навигатор» серии NEOLINER. | проспект | https://www.belagrotech.kz/produktsiya/selkhoztekhnika/upakovshchiki-rulonov/neoliner.php. |
|  | Упаковщик рулонов «Anderson Hybrid Evolution X-Tractor» (Финляндия). | проспект | https://profi-agropark.by/upload/iblock/e3b/upakovshchik-rulonov-Anderson_2019_szhatyy.pdf |
|  | Обмотчик рулонов HELIWRAPPER, (Новая Зеландия). | проспект | https: //agroserver.ru/b/obmotchik-rulonov-heliwrapper-novaya-zelandya-321201.htm. |
|  | Лучший сенаж в упаковке. | Материалы Федерального конкурса. | Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (Пермский исследовательский центр УрО РАН). Генеральный партнер конкурса — Краснокамский ремонтно-механический завод, Россия https://www.agroxxi.ru/anonsy/v-rossii-ischut-luchshii-senazh-v-upakovke.html |

Продолжение таблицы В.6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технология заго-товки кормов с упаковкой в полимерные рукава | «Сенаж в упаковке»: Почему сенаж, упакованный в пленку, не портится?». | Вебинар. | Компания «Навигатор».– Новое машиностроение, Россия/ http://www.nm-agro.ru/agro-consulting/question-expert/question-expert-4. |
|  | Технология и технические средства для заготовки кормов /Каталог-справочник. | ФГНУ «Росинформагротех», 2005.– 184 с. | JSB #5-7367-0514-1. Минсельхоз России, 2005. |
|  | «Сенаж в упаковке – качество основного корма». | Серегин М.В. | Сельскохозяйственные вести. Корма, 02.09.2015. АО «Крестьянский Дом», г.Пермь. https://agri-news.ru/zhurnal/2015/№3/2015 /korma/senazh-v-upakovke-kachestvo-osnovnogo-korma.html. |
|  | Сравнительный анализ характеристик упаковщиков рулонов NEOLINER NWX660 и SW120 | Иванов В.Т. ФГБУ «Кировская МИС». | (отчет №06-01-2015 от 03.02.2015 г.). Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция, Оричи, ул.Юбилейная, д.1. http://www.kirovmis.ru/public/2015/usluga_01_2015.pdf. |
|  | Кормоуборочные машины фирмы GLAAS на рынке России в 2011 г. | Особов В.И. | Техника и оборудование .– 2011.– №4.– С.19-21. |
|  | Линейный упаковщик рулонов NEOLINER NWX660. –5с. | ООО «Навигатор- Новое машиностроение». | Выписка из протокола испытаний (краткая) №06-26-2017 (5130292). Пермь, 2017.–г. Пермь, ул.Энергетиков, 39 . |

Продолжение таблицы В.6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технология заго-товки кормов с упаковкой в полимерные рукава | Упаковщик рулонов SW120. | ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод». | Выписка из протокола испытаний (краткая) №06-34-2019 (2130072). –Пермский край, Краснокамск, ул.Трубная, дом 4. |
|  | Эффективные системы производства кормов на пастбищах и сенокосах России и Польши.– 348 с. | Под ред. Косолапова В.М. (Россия), Барщевски Е. (Польша). ФГБУ «ВНИИкормов им. В.Р.Вильямса» JSBN 978-5-91850-041-5/ | Ургемская типография, ФГБУ «ВНИИкормов им. В.Р.Вильямса», 2015. |
|  | Прайс-лист на сельскохозяйственную технику производства ООО «Краснокамский РМЗ» на 2019 год. | ООО «Краснокамский РМЗ» | Пермский край, Краснокамск, ул.Трубная, дом 4. |
|  | Технология заготовки сенажа в пленочной упаковке | Гуляев В. ОАО «Крестьянский ДОМ» , г.Пермь. | Кормопроизводство .– 2002.– №11.– С.31-34. |
|  | Упаковщик рулонов TUBE-LINE TLR 5000x2.–29 с. | Компания TUBE-LINE | TUBE-LINE. Руководство по эксплуатации TUBE-LINE TLR 5000x2., Пермь, 2011. atlanta-agro.ru |
|  | Комплекс машин «КОКОН» для заготовки сенажа в рулонах с упаковкой в полимерные рукава.– | РУПП «Бобруйскагромаш». | 2010. Республика Беларусь, г.Бобруйск, ул.Шинная, 5. |
|  | Комплекс машин «Салют» для заготовки кормов по технологии «Сенаж в упаковке». | ЗАО «Пермтехмаш-Агро». | Чувашия, г.Чебоксары,ул.Урукова , 17а. |

Продолжение таблицы В.6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технология заго-товки кормов с упаковкой в полимерные рукава | Комплекс машин «Пульсар» для заготовки кормов с упаковкой в полимерные рукава. | РУПП «Бобруйскагромаш». | Республика Беларусь, г.Бобруйск, ул.Шинная, 5. |
|  | Комплекс машин «Кашалот» для заготовки кормов с упаковкой в полимерные рукава. | РУПП «Бобруйскагромаш» | Республика Беларусь, г.Бобруйск, ул.Шинная, 5. |
|  | Кормоуборочный комплекс для заготовки сенажа в упаковке «Conservator-1» | Компания «Sipma». |  |
|  | Силосование трав в рулонах под пленкой. | Бондарев В.А. | Ж. «Техника и оборудование для села».- 2005.- №12.– С.14-15. |
|  | Сенаж в любую погоду | Бондарев В.А. | Ж. «Техника и оборудование для села».- 2007.- №5.–С.18-19. |
|  | Сенаж в упаковке | Бурляков А.Т. | Ж. «Сельский механизатор».–2002.–№3.– С. 24-25. |
|  | Исследование возможностей совершенствования технологии герметизации рулонов сенажа. | Иванов С.А., Станислав Бах. | Труды 7-ой международной научно-технической конференции (18-19 мая 2010).– М.: ГНУ ВИЭСХ: Энергосберегающие технологии в растениеводстве и мобильной энергетике.– часть 2.– 2010.– С.2008-2013. |
|  | Механизация процессов обработки сенажа газовыми консервантами | А.Ю. Лобанов | Механизация.– 2014. –№ 2-3 (68-69) |

Продолжение таблицы В.6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технология заго-товки кормов с упаковкой в полимерные рукава | Сенаж в упаковке. | Особов В.Т. | Животноводство России.– 2007.– №6.– С.68-71. |
|  | Сенаж. | Асонов Н.Р. | Микробиология: учебник/ под ред. Н.Р.Асонова.– 4_е изд., пеpеpaб. и .доп.– М.:Колос-Пресс.– 2002.– С.276-277. |
|  | Современные способы хранения кормов | Ахламов Ю.Д., Шевцов А.В. | Кормопроизводство– 2012.– №6-7.– C.39-41. ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса. vnikormov@mail.ru. |
|  | Заготовка и хранение кормов: Сравнение и подход. | Теплов Д. | Агротехника и технология. «Агроинвестор»/– 25 января 2018 https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/29272-zagotovka-i-khranenie-kormov-sravnenie-podkhodov/ |
|  | Технологический комплекс машин для заготовки кормов из трав. Обмотчик рулонов в пленку ОР-1 |  | Научно-практический центр национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства.– выпуск 2. Серия 7. LSO 9001/ |  |
|  | Эффективная корова: корма и кормление | Жуланов А., Нашкенов А. | AgroӘlem. – 2016.–№5. –С.26-28. |  |
|  | Технологии и комплексы машин заготовки кормов с упаковкой в полимерные материалы | Самосюк В.Г., Чеботорев В.П., Лабоцкий И.М. | Механизацiя та електрифiкацiя сiльского господарства.– 2012.– Вып.96.–314-320. |  |

Продолжение таблицы В.6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технология заго-товки кормов с упаковкой в полимерные рукава | Упаковщик рулонов линейный NSW 660 |  | Руководство по эксплуатации «Навигатор: Новое машиностроение»,2019.–81 с. |
|  | Прицепная и навесная техника для кормозаготовки | Каталог компании Ростсельмаш, 2017. | Ростсельмаш, 2017. |
|  | SIPMA/ PRODUKT | CATALOGUI, 2015-2016. |  |
|  | Обмотчик рулонов скоростной Z-529 –с автозагрузкой. | проспект | https:/agroserver.ru/obmotchik-rulonov-skorostnoy-Z529-s-avtozagruskoy. |
|  | METAL-FACH. Обмотчик рулонов автоматический Z598. | Руководство по эксплуатации. | часть 1, издание 1, 2017. |
|  | Обмотчики рулонов и тюков KUHN | серия RW-SW | www.kuhn.com. |
|  | Исследование возможностей совершенствование технологии герметизации рулонов сенажа // | Иванов С.А., Станислав Бах. | Труды 7-й международной научно-технической конференции (18-19 мая 2010. М, ГНУ ВИЭСХ): Энергосберегающее технологии в растениеводстве и мобильной энергетике.– Часть 2.– 2010.–С. 208-2013. |
|  | Инновационные технологии и комплексы машин для заготовки и хранения кормов | Орсик Л.С., Ревякин Е.Л. | Рекомендации.– М.:ФГНУ «Росинфор-магротех.–2008.– 140 с. |
| Вакуумные насосы | Использование вакуума при уплотнении силосуемой массы в контейнерах из воздухонепроницаемой пленки | Некрашевич В.Ф., Попов А.С., Афанасьева К.С. | ФГБОУ ВО «Рязанский государ-ственный агротехнологический универ-ситет им. П.А. Костычева.– С.159-162. |

Продолжение таблицы В.6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вакуумные насосы | О силосовании зеленой массы с использованием вакуумирования | Косолапова Е.В. | Кормопроизводство.– 2014.– №7.– С.39-41. |
|  | Бензиновый всасывающий измельчитель | STIHL-86 | https://beom.kz/g3058374-vsasyvayuschij-izmelchitel |
|  | Насос вакуумный | ВНЗ ВВН1-6 б/дв | http://www.mashportal.ru/company/CPO.aspx |
|  | Вакуумные насосы и системы. Как рассчитать производительность вакуумного насоса. |  | http://www.vacpumps.ru. |
|  | Повышение эффективности и эксплуа-тационных характеристик двухступен-чатых жидкостнокольцевых вакуум-насосов: | Родионов Ю. В. | дисс. … к.т.н.: 05.04.09. Тамбов, 2000. –135 с. |
|  | Методика подбора жидкостнокольцевых вакуум-насосов для технологических процессов агропромышленного комплекса | Платицин П.С., Преображенский В.А., Родионов Ю.В. | Альманах современной науки и образования.– Тамбов: Грамота, 2012. –№ 8 (63). –C. 133-137. |
|  | Методика расчета мощности жидкостно-кольцевого вакуум-насоса | Сычев М.В., Разумовский Д.В., Миронов В.А. | Тамбовский государственный технический университет: дисс. … к.т.н.: 05.04.09. Тамбов, 2000.– 135 с. |
|  | Насос вакуумный типа ВВН1-0,75 и агрегат электронасосный на его основе | Руководство по эксплуатации 882-15-1-0 РЭ, 2014.– 27 с. | ОАО «ГМС Насосы».– Россия, г.Ливны, Орловской области, ул.Мира, 231. |

Заключение

В результате литературного обзора и проведения текущих патентных   исследований по технологии заготовки и хранения сенажа в рулонах, упакованных в полимерные рукава, и устройства для упаковки рулонов сенажа в  рукава и анализа полученных данных уточнены тенденции развития исследуемых объектов. Выявлено 20 охранных документов, конструктивные элементы которых могут быть применены при  создании упаковщика рулонов сенажа в полимерные рукава,  среди них патенты на полезную модель RU №101997, 103439 и патент RU № 2265321,  патенты US 4594836, 4793124, 5152125 и GB 2192172 и 15 статей, описывающие ресурсосберегающую технологию заготовки сенажа в рулонах, обмотанных стретч-пленкой, образующей рукав.

На способ заготовки сенажа в рулонах с упаковкой в полимерные материалы применен патент на изобретение РК №32132 «Способ заготовки сенажа в рулонах с упаковкой в полимерные материалы и устройство для его осуществления»; опубл. 15.06.2017, бюл.№11.

При разработке устройства для упаковки рулонов сенажа в полимерные рукава повышается качество упаковки рулонов сенажа, снижаются потери корма в рукавах и сохранение его питательной ценности за счет обеспечения анаэробной среды в травяной массе на стыке торцевых сторон рулонов и формируемой линии за счет удаления воздуха с разрежением 0,03 -0,05 МПа.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Справка об объеме разработанных рабочих чертежей

Рисунок П.В.1 – Рабочие чертежи на экспериментальный образец устройства для упаковки рулонов

Рисунок П.В.2 – Погрузчик

Рисунок П.В.3 – Опора скольжения

Рисунок П.В.4 – Лоток

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Технические требования на макетный и экспериментальный образцы устройства

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Техническое задание на опытный образец

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Акты приема-сдачи и  производственных испытаний

экспериментального образца устройства

Акт приема-сдачи   экспериментального образца устройства

Акт производственных испытаний

экспериментального образца устройства

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Публикации статей и рекомендации

1 Жортуылов О1., Жуматай Г.С1., Бекенов У.Е1., Исаханов М.Ж2., Жакупов А.У2. Устройство для упаковки рулонов сенажа в полимерные рукава с одновременным вакуумированием / // Ізденістер, нәтижелер. Исследования, результаты.– 2018.–№04.–С.134-143.

2 O.Zhortuylov, A.Adilsheev, G.Zhumatay, U.Bekenov, A.Zhotuylov. Mechanization of the haylage rolls wrapped with film on the basis of the modernization of drive of the mower-conditioner cutting machine // EurAsian journal of BioSciences, Eurasia J Biosci 13, 749-756 (july, 2019), процентиль по CiteScore в базе Scopus – 22 (двадцать два), IF=0,14.

3 Zhortuylov O., Soldatov V., Zhumatay G., Bekenov U., Zhortuylov A.,

Zhumabaev S. Parameters and operating modes of the working organs of the machine of harvesting forage grass seeds by comb on the root // Acta Technica CSAV (Ceskoslovensk Akademie Ved) 63.–№1В.–2018, 5447-554.– institute of Thermomechanics CAS, процентиль по CiteScore в базе Scopus – 6 (шесть), IF=0,12.

4 O.Zhortuylov, A.Rzaliyev, T.Karymsakov, G.Zhumatay, U.Bekenov, A.Zhortuylov. Substantiation of the parameters for wrapping mechanism of haylage rolls’ packager with stretch film in a line // Journal of Applied and Computational Mechanics, в процентиль по CiteScore в базе Scopus – 59 (пятьдесят девять), IF=0,39.– 2020 год;

5 О.Жортуылов, Карымсаков Т.Н., Осмонов, Ы.Д., Бекенов У.Е., Жуматай Г.С. Инновационная технология и комплексы машин заготовки сенажа в рулонах с упаковкой в полимерные материалы // «Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета (Киргизия) - Научный журнал включен в список ВАК России.– 2020.–№11.– Импакт-фактор РИНЦ: 0,065

6 Изданы рекомендации: Жортуылов О., Карымсаков Т.Н.Бекенов У.Е.,Жуматай Г.С.,Алексеек А.А., Евтифеев А.Т., Жортуылов А.О., Ни З. Технологии и технические средства для  заготовки сенажа в рулонах, обернутых в пленку.– Алматы:  PrintMaster, 2020. – 38 c.

Статьи в республиканском издании

Статья с импакт-фактором

Рекомендации

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Заявка на выдачу  патента на изобретение «Устройство для упаковки сенажа в рулонах, обмотой стретч-пленкой, образующей рукав, и способ его применения»

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Графики мощностей, потребляемых для технологических

процессов упаковки рулонов

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Приборы и оборудование, применяемые при испытаниях устройства

| Тахометр лазерный АТТ 6000 | Термометер UT 301B |
| --- | --- |
| Цифровой анемометр MS6225A | Влагомер для прессованного сена Wile 27 |
| Термометры | Тахометр СК 751 |
| Влагомер ВЛК 01 | Преобразователь частоты Hyundai N700E055HF |
| Сушильный шкаф, весы, бюксы | Воздуховсасывающее устройство |
| МЭС-200А | Термоанемометр ТКА-ПКМ (52) |
| Анализатор влажности ЭВЛАС-2М | Счетчик оборотов |

Микропроцессорный регистратор-анализатор качества электроэнергии АКЭ-823

ПРИЛОЖЕНИЕ М

Справка о химическом анализе кормов

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Результаты работы за 2018-2020 годы