РЕФЕРАТ

Отчет 308 с., 1 кн., 14 рис., 5 табл., 138 источников, 13 прил.

ПОСАДКА ОВОЩЕЙ, ГИБКИЕ ПОЛИВНЫЕ ЛЕНТЫ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ, МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ПЛЕНКА, УДАЛЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ОСТАТКОВ, ГИДРОПРИВОД

Объектом исследования является, технология и средства для удаления полимерных остатков с поверхности поля в послеуборочный период.

Цель работы - повышение эффективности использования мульчирования почвы и капельного орошения путем разработки механизированных средств удаления их в послеуборочный период с поверхности поля.

В процессе работы проводились теоретические и экспериментальные исследования по обоснованию параметров и режимов работы механизмов устройства для удаления мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения в после уборочный период с поверхности поля.

В результате исследования была разработана технология и средства для ее осуществления для совместной и раздельной уборки мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения в после уборочный период.

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: универсальность разработанного устройства для совместной и раздельной уборки остатков полимера; низкая себестоимость оборудования.

Степень внедрения — испытание разработанной технологии и технических средств в хозяйственных условиях при уборке полимерных остатков показало практическую применимость для больших площадей поля с мульчей.

Эффективность агрегата оценивается уменьшением трудоемкости процесса путем внедрения механизированной технологии для интенсификации производства овощей.

| СОДЕРЖАНИЕ |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………….. | 8 |
| 1 | СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОВОЩЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬЧИРУЮЩЕЙ ПЛЕНКИ И КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ……………………... | 12 |
| 1.1 | Необходимость производства овощей и фруктов для питания человека ........……………………………………………. | 12 |
| 1.2 | Производство плодоовощных продуктов в Республике Казахстан …………………………....................... | 13 |
| 1.3 | Использование полиэтиленовой пленки для мульчирования почвы при выращивании овощей ....................................................... | 14 |
| 1.4 | Использование гибких поливных лент для капельного орошения овощей …………………………………... | 15 |
| 1.5 | Технология и технические средства для удаления полимерных остатков после уборки урожая ………………... | 18 |
| 1.6 | Анализ изученных работ, постановка цели и задач исследования по удалению полимерных остатков с поверхности посевов …………………………………… | 22 |
| 2 | ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МУЛЬЧИРУЮЩЕЙ ПЛЕНКИ И ГИБКИХ ПОЛИВНЫХ ЛЕНТ ………………… | 26 |
| 2.1 | Особенности уборки мульчирующей пленки и гибких поливных лент на предлагаемом устройстве …... | 26 |
| 2.2 | Расчет тяговых усилий агрегата для намотки мульчирующей пленки …………………………… | 28 |
| 2.3 | Определение усилия натяжения мульчирующей пленки во время наматывания на бобину ……………………. | 30 |
| 2.4 | Расчет гидропривода механизмов намотки мульчирующей пленки и ленты капельного орошения | 31 |
| 3 | ЭКСПЕРИМЕНТАЛНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ТЕХНОЛОГИЮ УБОРКИ МУЛЬЧИРУЮЩЕЙ ПЛЕНКИ И ГИБКИХ ПОЛИВНЫХ ЛЕНТ .................................................................. | 35 |
| 3.1 | Программа работ…………………………………………………. | 35 |
| 3.2 | Методика исследований…………………………………………. | 35 |
| 3.3 | Результаты исследований …………… | 37 |
| 4 | РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА УСТРОЙСТВА ДЛЯ УБОРКИ ПОЛИМЕРНЫХ ОСТАТКОВ, ПОЛЕВОЕ ИСПЫТАНИЕ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ …………………………….. | 40 |
| 4.1 | Программа экспериментальных работ …………………. | 40 |
| 4.2 | Методика выполнения разработки устройства, полевое испытание и оценка экономической эффективности ………. | 40 |
| 4.2.1 | Проведение патентно-информационных исследований ……. | 40 |
| 4.2.2 | Составление технического задания на разработку конструкторской документации ………………………... | 40 |
| 4.2.3 | Разработка конструкторской документации для изготовления экспериментального образца устройства для уборки пленки с поля ……………………….. | 40 |
| 4.2.4 | Изготовление экспериментального образца устройства …. | 41 |
| 4.2.5 | Полевое испытание разработанного устройства в условиях хозяйства ……………………………….. | 41 |
| 4.2.6 | Оценка экономической эффективности разработки ……. | 43 |
| 4.3 | Результаты работ …………………………. | 44 |
| 4.3.1 | Патентно-информационный поиск …………….. | 44 |
| 4.3.2 | Техническое задание на разработку конструкторских документаций устройства для уборки полимерных материалов с поверхности поля ……….. | 44 |
| 4.3.3 | Конструкторская документация устройства для уборки полимерных материалов с поверхности поля ……………… | 44 |
| 4.3.4 | Экспериментальный образец устройства для уборки мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения с поверхности поля .................................................... | 45 |
| 4.3.5 | Результаты полевых испытаний разработанного устройства в условиях хозяйства ............................................ | 45 |
| 4.3.6 | Оценка экономической эффективности разработки ……. | 45 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………….. | 46 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ....................... | 48 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А – Техническая спецификация и календарный план работ…………………………………………. | 56 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Отчет о патентном поиске……………….. | 62 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ В – Патенты и заявки на получения патента… | 84 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Результаты расчетов теоретической части | 92 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Материалы экспериментальных исследований ………. | 94 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Е - Техническое задание на разработку …… | 104 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Ж - Конструкторская документация на разработку ………………………… | 110 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ И – Общий вид экспериментального образца машины для удаления мульчирующей пленки ………………. | 111 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ К – Энергетические показатели работы машины для удаления мульчирующей пленки и гибкой капельной ленты …………….. | 112 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Л – Экономическая оценка | 136 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ М – Оттиски публикации | 148 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Н – Сертификаты приборов | 301 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ П – Список опубликованных трудов за 2018 – 2020 гг. | 307 |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями:

| Атмосферостойкость | – | это способность полимерных материалов выдерживать воздействие различных атмосферных факторов (солнечная радиация, тепло, кислород воздуха, влага, промышленные газы и др.) в течение продолжительного времени без значительного изменения внешнего вида, а также эксплуатационных свойств (физико-механических, диэлектрических и др.) |
| --- | --- | --- |
| Биоповреждение (биологическое повреждение) | – | это любое изменение (нарушение) структурных и функциональных характеристик объекта, вызываемое биологическим фактором |
| Мульчирование почвы | – | покрытие поверхности почвы водонепроницаемым материалом для влагосбережения и повышения развития растений |
| Полиэтилен | – | синтетический твердый материал, получаемый при полимеризации этилена |
| Капельное орошение | – | метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц |
| Гибкая поливная лента | – | гибкие полимерные трубки имеющие калиброванные отверстия |
| Пленкоуборочное устройство для мульчи | – | устройство для удаления мульчирующей пленки в послеуборочный период |
| Природно-климатические условия | – | многолетний статистический режим погоды, характерный для данной местности в силу её географического положения |
| Овощные культуры | – | сельскохозяйственные овощные растения, выращиваемые человеком ради получения съедобных сочных продуктивных органов, объединяемых под кулинарным понятием овощи |
| Разложение | – | разрушение, распад сложного объекта |
| Технологический процесс | – | совокупность научно-технически обоснованных приемов воздействия по изменению или определению труда на материал до получения требуемого результата |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие обозначения и сокращения с соответствующими определениями:

| АПК | – | Агропромышленный комплекс |
| --- | --- | --- |
| ВОМ | – | Вал отбора мощности |
| США | – | Соединенные Штаты Америки |
| A0 | – | Начальное поперечное сечение образца, мм |
| D0 | – | Диаметр заводского рулона, мм |
| D1 | – | Диаметр перемотанной в рулон использованной пленки с поля, мм |
| Fmax | – | Максимальная растягивающая нагрузка при испытании на растяжение, Н |
| Fr | – | Растягивающая нагрузка в момент разрыва, Н |
| Fмк | – | Сила сопротивления механизма кошения стеблей растении, Н |
| Fc и Fд | – | Сила трения растительного продукта в начальный момент сдвига коробки и при установившемся движении, Н |
| Fок | – | Сила сопротивления опорного колеса, Н |
| fc и fд | – | Статический и динамический коэффициенты трения |
| Gм | – | Сила веса устройства, Н |
| n | – | Число почв удаляющих дисков |
| Рс и Рд | – | Сила нормального давления, Н |
| Rдм | – | Сила сопротивления механизма очистки края пленки, Н |
| R | – | Радиус диска, м |
| S | – | Площадь активной части диска, м2 |
| α | – | Угол дуги сегмента, градус |
| μкач | – | Коэффициент трения на качение |
| σz | – | Прочность при растяжении, МПа |
| σr | – | Прочность при разрыве, МПа |

ВВЕДЕНИЕ

Проект по теме: «Технология и средства удаления мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения с поля в после уборочный период» выполнена в соответствии с планом реализации бюджетная программы 217 «Грантовое финансирование научных исследований» (Приложение А).

Проблемы охраны окружающей среды, связанных с производством и применением полимеров, заключается, с одной стороны, с их незаменимостью (благодаря уникальности их физико-химических и потребительских свойств), а с другой стороны, с огромными объемами их производств и изделий из них, которые, в конечном счете, переходят в разряд отходов, опасных для окружающей природной среды. В частности, большое количество полиэтилена перерабатывается в пленочные материалы, с которыми приходятся встречаться в производстве и быту на каждом шагу. Это - упаковочные материалы - пакеты и сумки для продуктов, различные контейнеры для хранения разнообразных жидкостей (от воды до минеральных масел), которые, выполнив свои функции, выбрасываются и нарушают естественный круговорот веществ в природе. Проблема усугубляется еще и тем, что промышленные синтетические полимеры, такие как полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиамиды, полиэфиры и др. в обычных условиях являются весьма устойчивыми химическими соединениями. Многие из них способны выдерживать воздействие солнечного излучения и кислорода воздуха в совокупности с воздействием тепла и влаги в природных условиях в течение десятков лет без заметного химического разрушения. Из полимеров, подвергающихся разрушению, образуются фрагменты, которые сохраняются довольно длительное время в окружающей среде и загрязняют ее в течение многих лет [1,2].

Актуальность. Обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение качества жизни населения, являются основными задачами, стоящими перед АПК Казахстана, решение которых возможно осуществить лишь в условиях устойчивого развития отечественного аграрного сектора. Одно из главных направлений решения этой задачи – развитие растениеводства, в том числе овощеводство для обеспечения продуктами питания населения республики [3, 4].

По статистическим данным, производство и потребление плодоовощной продукции на одного человека в республике в последние годы значительно возросло за счет снижения экспорта и некоторого увеличения импорта. Однако, производство плодов и ягод по стране все еще в два раза ниже нормы потребления. Фактическое потребление этих культур в разные годы менялось в зависимости от соотношения экспорта и импорта, но было значительно ниже установленных норм потребления [5, 6].

Одним из эффективных методов повышения производства овощей и бахчевых культур является мульчирование (от английского слова mulch – обкладывание соломой или навозом) почвы. Мульчирование — это покрытие поверхности почвы каким-либо материалом. Этот прием агротехники применяют в различных климатических зонах, в северных странах мульчируют почву вокруг растений, согревая их, а в южных - спасают от жары и сильного испарения влаги [7, 8, 9].

В республиках постсоветского пространства мульчирование почвы пленкой в промышленных масштабах  не имела успеха, из за отсутствия полиэтиленовой пленки, эффективных технологических схем их использования и технических средств для осуществления процессов укладки, посадки и ухода за урожаем в условиях пленочной технологии. Тем не менее, были проведены полевые опыты с целью выявления эффективности мульчирования, анализ которых показывает, что данный способ экономически эффективен, а также не ухудшает качества продукции [10-13].

В последние годы проводится исследование по использованию различных материалов по мульчированию почвы с помощью прессованной массы, которая включает минеральные удобрения, аллопатически активные вещества растительного происхождения [14]. Такой состав после уборки не требует сборку мульчирующего материала, так как они полностью до следующего года превращаются в перегной. Однако себестоимость такой массы пока очень высокая и нерентабельно на больших площадках. Другим направлением интенсификации сельскохозяйственного производства овощей является повышение эффективности использования поливной воды. Одним из перспективных способов решения этой проблемы является использование способа полива – капельного орошения [15]. В Казахстане посевные площади с применением капельного орошения составляют всего лишь 0,5% от всех площадей, занятых под овощными и плодово-ягодными культурами. При этом, в таких засушливых регионах как Алматинская, Жамбылская и Туркестанская (Южно-Казахстанская) этот показатель составляет соответственно 0,1%, 0,3% и 1,6% [16].

Рассмотренные разработки по вопросу совмещения мульчирования почвы полиэтиленовой лентой и капельного орошения посвящены работы ряда отечественных и зарубежных исследователей [17-26]. Учитывая преимущества мульчирования и капельного орошения, используются технологии по совмещению их, путем укладки под мульчирующую пленку гибкую поливную ленту путем совмещения пленкоукладки и гибких поливных лент с гряд образователем способны за один проход сформировать гряду шириной от 45 до 90 см по верхней части при помощи боковых лемехов и прикатывающего вала и замульчировать почву пленкой или укрывным материалом с различной шириной [27- 29]. При этом гибкая поливная лента для капельного орошения укладывается очень легко под мульчу [30-34].

В послеуборочный период сбора урожая использованная в качестве мульчи полиэтиленовая пленка остается под листвой и ботвой растений, что в свою очередь затрудняет удаление полиэтиленовой пленки с поля. Поэтому поля засоряются полимерными остатками, которые в свою очередь затрудняет обработку почвы, оставаясь годами если попадает во внутрь почвы. По хронометражным данным авторов-заявителей проекта трудоемкость удаления полиэтиленовой пленки, используемой в качестве мульчи, составляет в порядка 64 чел.* час/га [35].

Все вышеизложенное, а также опыт мировой практики, практически требует использование передовой технологии по мульчированию почвы полиэтиленовой пленкой и растила гибких лент для капельного орошения при производстве овощных культур в условиях республики с учетом почвенно-климатических условии. Это предопределяет необходимость разработки комплекса машин для интенсификации производства овощей и других культур.

Для мульчирования почвы полиэтиленовой пленкой и укладки гибких поливных лент в достаточном количестве имеются разработки и так же выпускаются серийные машины.  Однако средства для удаления мульчирующей пленки и гибких поливных лент отстают по качеству, и по себестоимости очень высокая, и поэтому они являются недоступными для сельских товаропроизводителей Казахстана.

В связи с этим разработка технологии и технических средств удаления мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения является актуальным для эффективного использования полимерных материалов  в сельском хозяйстве путем исключения экологической опасности для окружающей среды обитания человечества.

Предметом исследований является закономерности технологических процессов в механизированной технологии удаления полимерных остатков с поверхности посевов в после уборочный период.

Целью исследования являлось повышение эффективности использования мульчирования почвы и капельного орошения путем разработки механизированных средств удаления их в послеуборочный период с поверхности поля для исключения побочных явлении в окружающую среду.

Достижение цели предусматривало решение следующих важных задач: разработать технологический процесс удаления использованной мульчи-рующей пленки и гибкой поливной ленты в послеуборочный период с поля;  теоретически и экспериментально обосновать режимы  работы удаления мульчирующей пленки, гибких поливных лент и конструктивные параметры устройства для его осуществления; провести лабораторные исследования предлагаемой технологии удаления мульчирующей пленки и гибкой поливной ленты при совместной и раздельной работе; испытать разработанные средства для механизированного удаления полимерных остатков с поверхности поля; оценить технико-экономическую эффективность использования технологии удаления мульчирующей пленки и гибкой поливной ленты.

Научная новизна проекта заключается: в разработке технологии и технических средств для удаления остатков полимерных материалов, как мульчи и гибких поливных лент в послеуборочный период; теоретическом и экспериментальном обосновании параметров режимов работы устройства для удаления мульчирующей пленки и поливных лент капельного орошения. Новизна разработанных технологических и технических решений за период выполнения проекта (2018-2020 гг.) подтверждена патентами: Устройство для удаления мульчирующей пленки (Патент на полезную модель 1782. 12.11.2015. Опуб. 15.11.2016, бюл.№15); Устройство для определения коэффициента трения материалов (Патент на полезную модель 3368. Заявл. 03.05.2018. Опубл. 30.11.2018, бюл. №45); Устройство для снятия и намотки полиэтиленовых пленок с поверхности поля (Патент на изобретение РК 34443. Заявл. 13.09.2018. Опуб. 03.07.2020, бюл. №26).

Все средства измерений, использованные при научных исследованиях, прошли в соответствии со сроками по графику поверки средств измерений университета. Большинство приборов и оборудований были закуплены в новом виде, которые имели соответствующие сертификаты с возможностью использования в Еврозоне.

В результате реализации проекта по этапом были представлены следующие промежуточные научные отчеты:

- Технология и средства удаления мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения с поля в после уборочный период, № госрегистрации 0118РК00442, Инв. № 0218РК 00411 (за 2018 год);

- Технология и средства удаления мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения с поля в после уборочный период, № госрегистрации 0118РК00442, Инв. №0219РК00814 (за 2019 год).

1 Состояние вопроса по выращиванию овощей с использованием мульчирующей пленки и капельного орошения

1.1 Необходимость производства  овощей и фруктов для питания человека

Значение овощей, фруктов и ягод в питании человека общеизвестно. Они вкусны, питательны, полезны для здоровья.  Овощи и фрукты не обладают большой энергетической ценностью, но являются поставщиками важнейших нутриентов (пищевых веществ, необходимых для нормального осуществления обмена веществ), от которых напрямую зависит здоровье человека. Витамины, минеральные вещества, легкоусвояемые углеводы, пищевые волокна – вот далеко не полный перечень полезных веществ, которыми богаты эти дары природы [36,37].

Для нормальной работы желудочно-кишечного тракта для организма необходима клетчатка, которая содержится в большом количестве в овощах и фруктах. Так же фрукты и овощи выводят из организма человека холестерин и нормализуют жировой обмен. Овощи и фрукты очень хорошо применяются при лечении недугов, повышают иммунитет, так как обладают в свою очередь лечебными свойствами. Применение фруктов и овощей в лечебных целях очень актуально [38].

Компоненты фруктов и овощей не несут вред здоровью человека в отличии от средств, изготовленных на синтетической основе. Исследованиями доказано что употребление фруктов и овощей каждый день в своем рационе способны продлить человеческую жизнь больше чем на 10 - 12 лет. Доказательством этого так же может послужить использование фруктов и овощей в лечении разных болезней с помощью народной медицины, в которой многие средства получены с применением фруктов и овощей [38].

Химический состав растительного сырья содержит белки, жиры, углеводы и липиды, а также растительное сырье имеет капиллярно-пористую структуру. Биологически активные вещества как витамины, полифенолы, органические кислоты и минералы содержатся в небольших количествах, они отвечают за вкус и биологическую ценность.

Овощи и фрукты являются также важным источником минеральных элементов, участвующих в важнейших обменных процессах в организме человека. Наиболее ценными компонентами овощей являются содержащиеся в них в большом количестве различные витамины, жизненно необходимые для жизнедеятельности человека [36, 37, 38,39].

Недостаток какого-либо из витаминов в организме человека может привести к серьезным расстройствам различных систем и вызвать тяжелые заболевания. Витамины представляют собой органические соединения, необходимые для поддержания нормального обмена веществ. Для ведения здорового образа жизни человеку в современном мире необходимо вести ориентацию на продукты   растительного происхождения, т.е. увеличить рацион питания из овощей, фруктов и ягод.

1.2 Производство плодоовощных продуктов в Республике Казахстан

По статистическим данным, производство и потребление плодоовощной продукции на одного человека в республике в последние годы значительно возросло за счет снижения экспорта и некоторого увеличения импорта. Однако, производство плодов и ягод по стране все еще остается в два раза ниже, чем норм потребления. Фактическое потребление этих культур в разные годы менялось в зависимости от соотношения экспорта и импорта, но было значительно ниже установленных норм потребления [40, 41].

По итогам года около 90% внутреннего производства рассматриваемых овощей производится хозяйствами населения и крестьянскими или фермерскими хозяйствами [42]. Остальной объем приходится на сельскохозяйственные предприятия. Это еще раз показывает, что в Казахстане существует проблема мелко товарного производства. Внутреннее производство этих овощей обеспечивается в первую очередь обычным сельскими товаропроизводителями. Основными производителями являются 3 области: Алматинская (26,9%), Туркестанская (Южно-Казахстанская) (23,4%) и Жамбылская (17,8%), общая их доля составляет 68% от общего валового сбора республики. На территории этих трех основных плодоовощных областей, а это Алматинская, Жамбылская и Туркестанская (ЮКО) проживает большая часть населения Казахстана. Так, в этот период наблюдался рост цен по всем видам овощей. Основными причинами повышения цен на овощную продукцию явилось:

- повышение цен на ГСМ;

- повышение доходов населения;

- удорожание услуг по перевозке грузов;

- уровень инфляции.

Производство и продажа овощей в Казахстане имеет ярко выраженный сезонный характер, крайне мало выращиваются ранние овощи, поэтому являются импорт зависимыми. Отсюда и завышенные цены в период уменьшения предложений. Таким образом следует сделать следующее заключение:

В Республике Казахстан производство овощной продукции не обеспечивает полностью внутренний спрос несмотря на то, что с каждым годом растет валовый сбор и урожайность. Казахстан сохраняет импорт зависимость по большинству овощных культур;

Казахстан имеет стабильный внутренний спрос и импортирует большинство овощных культур с соседних стран (Узбекистан, Китай и Кыргызстан).

Возможности экспорт в больших объемах ограниченны по следующим основным причинам:

- не обеспеченность внутреннего спроса продукцией собственного производства;

- резко-континентальные климатические условия, не позволяющие для круглогодичного выращивания овощной продукции;

- ограниченное количество орошаемых земель, пригодных для выращивания овощной продукции;

- неразвитая технологическая система по выращиванию овощных культур;

- отсутствие развитой инфраструктуры по переработке овощных культур

-дефицит орошаемого водоснабжения в регионах, где нормальные погодные условия.

Одним из современных интенсивных систем по выращиванию овощей является использование полимерных материалов, в частности для мульчирования почвы и капельного орошения. Эти системы могут быть использованы совместно или раздельно в зависимости от вида выращиваемой продукции и технологии. Несмотря на значительные затраты для использования эти системы дают огромные доходы.

1.3 Использование полиэтиленовой пленки для мульчирования почвы при выращивании овощей

Мульчирование почвы полиэтиленовой пленкой в полевых условиях − одно из немногих агротехнических способов воздействия на комплекс факторов, от которых зависят рост и развитие растений.

Полиэтиленовую пленку, как материал для мульчирования почвы, используют в полевых условиях и в защищенном грунте в целях повышения урожая и качества наиболее ценных продовольственных культур [43, 44].

В зарубежных странах наибольшие площади под мульчированием пленкой заняты земляникой. Используют ее и при выращивании картофеля на раннюю продукцию и многих овощных культур (огурцы, томаты, арбузы, кабачки). Мульчирование пленкой применяют в плодовых насаждениях и цветоводстве [44].

В республиках бывшего Советского Союза в промышленных масштабах мульчирование почвы пленкой не производилось, поскольку не было в достаточном количестве полиэтиленовые пленки, не были разработаны наиболее эффективные технологические схемы их использования, и не было технические средства для осуществления процессов укладки, посева и ухода за урожаем в условиях пленочной технологии [44-47]. Однако, был заложен ряд полевых опытов для выявления эффективности мульчирования, анализ данных, которых показывает, что этот способ выращивания экономически эффективен, не ухудшает качества продукции [48-52].

По мнению авторов, увеличение урожайности культур при мульчировании почвы пленкой, происходит за счет лучшего сохранения влаги в верхних горизонтах почвы, улучшения теплового режима припочвенного слоя воздуха и верхнего слоя почвы, слабой засоренности посевов, сохранения верхних горизонтов почвы в более рыхлом состоянии [53, 54].

Применение полиэтиленовых пленок, также позволяет избежать применения гербицидов и обеспечивает раннюю посадку [55].

Помимо прозрачной пленки, промышленность выпускает также цветную пленку и черную пленку [56]. Данные по ее эффективности противоречивы – некоторые исследователи указывают на отсутствие эффекта, другие получили значительные прибавки урожая. Так, в зарубежной практике мульчирование почвы черной полиэтиленовой пленкой [57], ускоряло рост растений, повышало ранний урожаи томатов на 40%, снижало растрескивание плодов и улучшало их качество.

В связи с различными схемами посадки и посева сельскохозяйственных культур при мульчировании почвы, ширина полиэтиленовой пленки может варьироваться в различных пределах. Наиболее часто при использовании пленки на больших площадях за рубежом фигурирует ширина до 140 см [58, 59]. Большинство авторов отмечают, что мульчирование пленкой широкими полосами (1м) наиболее эффективно, чем узкими [60-65].

В последние годы проводится исследование по использованию различных материалов по мульчированию почвы с помощью прессованной массы, которая включает минеральные удобрения, аллопатически активные вещества растительного происхождения [66].

Такой состав после уборки не требует сборку мульчирующего материала, так как они полностью до следующего года превращается в перегной. Однако себестоимость такой массы пока очень высокая и нерентабельно на больших площадках.

1.4 Использование гибких поливных лент для капельного орошения овощей

Другим направлением интенсификации сельскохозяйственного производства в большей мере в овощеводстве является повышение эффективности использования поливной воды и ее экономия. Одним из перспективных способов решения этой проблемы является использование способа полива – капельного орошения.

Изучение мирового опыта и результатов многолетних экспериментов с системами капельного полива в Казахстане в различных климатических и почвенных условиях показывает, что создание поливных систем такого типа эффективно и экономически выгодно при орошении многолетних насаждений, овощных, пропашных и технических культур, декоративных насаждений, питомников и т.д. Очень эффективным является использование систем капельного полива при интенсивных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур, прежде всего – овощных, когда размер и качество получаемого урожая в значительной степени зависят от точности поддержания влажностного режима и режима питания. Учитывая, что капельное орошение дороже обычных способов полива, использовать его необходимо с максимальной отдачей, и только там, где без него не обойтись. Это, прежде всего земли с недостатком оросительной воды в районах с продолжительными засухами [67].

В соответствии с природными условиями в Казахстане, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан выделены две зоны овощеводства и бахчеводства – Северная и Южная. К Южной зоне относятся Алматинская, Жамбылская, Туркестанская (Южно-Казахстанская) и Кызылординская, остальные области республики входят в северную зону.

Основные климатические особенности этих зон, определяющие разные направления овощеводства и бахчеводства, характеризуются следующими показателями. Средняя продолжительность периода с температурой выше 10°С, когда возможен нормальный рост и развитие овощных культур, в северной зоне составляет 110-140 суток, в южной – 150-190 суток. Сумма активных температур соответственно равна 1900-2000°С и 3200-4000°С. Число часов солнечного сияния для северных областей  – 1800-2200, для южных – 2500-2800. Эти условия ограничивают ареал выращивания теплосветолюбивых овощных культур в отдельных западных областях республики.

В соответствии с природно-климатическими условиями основные посевные площади под овощи открытого грунта расположены в южном регионе  республики: Туркестанская (Южно-Казахстанская) область занимает 24%, Алматинская – 22,5% и Жамбылская – 18,2%.

Однако в настоящее время в Казахстане, как следует из таблицы 1.1, посевные площади с применением капельного орошения составляют всего лишь 0,5% от всех площадей, занятых под овощными и плодово-ягодными культурами. При этом, в таких засушливых регионах как Алматинская, Жамбылская и Туркестанская (Южно-Казахстанская) областях этот показатель составляет 0,1%, 0,3% и 1,6% соответственно [68].

Таблица 1.1 – Посевные площади с применением капельного орошения

в разрезе областей в Республике Казахстан

| №/№ | Области | Площади с применением капельного орошения, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Атырауская | 217,3 |
| 2 | Актюбинская | 88 |
| 3 | Алматинская | 47 |
| 4 | Жамбылская | 142 |
| 5 | Западно-Казахстанская | 140,1 |
| 6 | Кызылординская | 0,07 |
| 7 | Мангистауская | 50,5 |
| 8 | Северо-Казахстанская | 50 |
| 9 | Туркестанская (Южно-Казахстанская) | 810 |
| Всего |  | 1545 |

Страны, первыми внедрившие капельное орошение: Англия – 1948 год, Израиль – середина 50-х годов прошлого столетия, США – 1969 год, Австралия, Франция – 70 годы, достигли высоких показателей сбора урожая различных культур. Ограниченность водных ресурсов, пригодных для орошения, требует внедрения таких способов полива, которые позволят значительно снизить расхода оросительной воды. Применение традиционных способов поверхностного и дождевого орошения дают минимум 30% потерь влаги за счет испарения с поверхности почвы и транспирации сорной растительностью, находящейся в междурядьях. Кроме того, эти способы способствуют развитию водной эрозии и засолению почв. Основное преимущество капельного орошения заключается в непрерывном поддержании оптимального уровня влажности в корнеобитаемом слое почвы. За рубежом уже в первые годы применения капельного орошения отмечено, что наибольшая прибавка при капельном орошении наблюдается у плодовых, цитрусовых и овощных культур минимум на 30% [69]. Другое важнейшее преимущество капельного орошения – значительная экономия оросительной воды, которая увлажняет только корнеобитаемый слой почвы, исключая глубокое промачивание и испарение, а также поверхностный сток и снос воды ветром. Практически вся вода используется на транспирацию растением, то есть на дыхание. В зарубежных системах норма полива водой снижалась на 20-50%, а в отдельных случаях 75-90% по сравнению со способом полива затоплением. Степень экономии оросительной воды определяется климатическими условиями, чем засушливее район, тем выше эффективность капельного орошения. На территориях бывшего Советского Союза также были получены положительные результаты по применению капельного орошения [70].

Известно, что в Молдавии и в Крыму в 80-е годы прошлого века внедрялись системы капельного полива отечественного производства. В основном эти проекты потерпели неудачу из-за несовершенных капельниц слабоустойчивых к засорению и отсутствия надежных систем очистки воды для полива. Израиль является пионером в капельном орошении, и уже на протяжении 40 лет ведется непрерывная работа по улучшению капельниц и систем фильтрации воды. В настоящее время применяются капельницы 4-го поколения, хорошо устойчивые к засорению [71].

На производство продукции сельского хозяйства в мире используется около 70% добываемой человеком воды. Поэтому одним из направлений по интенсификации сельскохозяйственного производства региона является повышение эффективности использования поливной воды. Перспективным способом решения этой проблемы является использование капельного орошения [72].

В крестьянско-фермерских хозяйствах Республики Казахстан, занимающихся выращиванием овощных культур объем использования капельного орошения идет низкими темпами из-за удаленности от центрального электроснабжения, необходимости энергетических затрат, стоимость которых неизменно растет, и недостаточной надежности, и эффективности отдельных элементов системы капельного орошения.

Внедрение технологии капельного орошения на землях Южного региона, наиболее благоприятного для выращивания сельскохозяйственной продукции по климатическим условиям и остро испытывающего недостаток поливной воды, позволит значительно снизить объем потребляемой поливной воды и увеличить объем производства овощной и плодово-ягодной продукции.

Благоприятные почвенные и климатические условия Южного региона, наличие поливных земель позволяют заниматься овощеводством, садоводством, виноградарством. Урожай с которых, может обеспечить, не только потребности населения южного, но и северных регионов страны.

В современном сельхозпроизводстве существует множество видов полива или орошения. Они отличаются между собою принципом применения в зависимости от выращиваемых растений, географии использования, стоимости, затрат водо- и энергоресурсов и т.п. В основном различают поливку по бороздам или по лункам (полив затоплением), дождевание (в том числе микродождевание), шланговый полив, капельное орошение и др. [73].

Учитывая преимущества мульчирования и капельного орошения, используются технологии по совмещению их, путем укладки под мульчирующую пленку гибкую поливную ленту. В послеуборочный период сбора урожая использованная в качестве мульчи полиэтиленовая пленка остается под листвой и ботвой растений, что в свою очередь затрудняет удаление полиэтиленовой пленки с поля [74].

1.5 Технология и технические средства для удаления полимерных остатков  после уборки урожая

В результате литературного обзора и патентного поиска по способам и техническим средствам для удаления мульчирующей пленки поливных лент были установлены следующие виды технологии удаления мульчирующей пленки (рисунок 1.1). Обнаруженные множества конструкции машин для снятия защитной пленки и поливной ленты с почвы [75-89] позволили сделать анализ. Краткие описание их представлены в Приложении Б.

В зависимости от условий укладки мульчирующие пленки и гибких поливных лент могут эксплуатироваться совместно или раздельно. Условие укладки зависит от технологии использования орошения. Поэтому удаление можно проводить тремя способами уборки.

Однофазная уборка, где все операции одновременно выполняется, и она является самой сложной и соответственно дорогостоящая, потому что используется многофункциональная техника. Однофазная уборка может выполняться двумя способами путем: выполнения всех механизированных операции одновременно; сжигания растительных остатков и полимерных материалов на местах.

Двухфазная уборка может выполняться двумя способами: удаление мульчирующей пленки в первой фазе, а во второй фазе удаляется капельная лента, в этой фазе стебли подрезаются уборочным комбайном при уборке урожая; второй способ включает фазы срезания стеблей и фазы одновременного удаления мульчи и капельных лент.

Рисунок 1.1 – Классификация способов удаления полимерных остатков с поверхности посевов

Трехфазная уборка выполняется по отдельности сперва подрезание стеблей, затем удаляется отдельно мульчирующая пленка и в конце убирается лента капельного орошения.

Обзор и анализ способов удаления мульчирующей пленки и гибких поливных лент орошения показывают при выполнении используются различны виды технических средств. Эти средства выполняя установленные операции имеют определенные преимущества и недостатки. Эти показатели систематизированы (таблицы 3.2, 3.3, 3.4).

Таблица 3.2 – Способы удаления капельной ленты

| Способы удаления капельной ленты |  | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| Не механизированый (ручной) |  | - не требует механизированных и других средств | - низкая производительность - высокая трудоемкость - боьшие затраты времени - не удобство погрузки - высоеи затраты на перевозку |
| Механизированный |  | - снижение трудоемкости - экономия времени - удобство погрузки - не полное использование грузоподъемности транспорного средства - сложность съема намотанной ленты | - требует специальное оборудование - одновременно не удаляет мульчирующую пленку - требует оператора для управления |

Таблица 3.3 – Способы удаления мульчирующей пленки

| Способы удаления мульчирующей пленки |  |  | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Не механизированый (ручной) |  |  | - не требует механизированных и других средств | - низкая производительность - высокая трудоемкость процесса - большие затраты времени - не удобство погрузки на транспортное средство - не полное использование грузоподъемности транспортного средства, из-за неплотной укадки |
| Огневой |  |  | - высокая производительность - не требует погрузки и транспортировки | - требует специальное оборудование - загрязнение окружающей среды - неполное сжигание мульчирующей пленки |
| Частично механизированный |  |  | - улучшает условия труда рабочему персоналу, что позволяет повысить производительность | - требует специальное оборудование - высокая трудоемкость процесса - большие затраты времени - не удобство погрузки на транспортное средство - не полное использование грузоподъемности транспортного средства, из-за неплотной укадки |
| Механизированный | Орудия не по назначению |  | - улучшает условия труда рабочему персоналу, что позволяет повысить производительность - не требует специального оборудования | - неполное удаление мульчирующей пленки - не удобство погрузки на транспортное средство - неполное использование грузоподъемности транспортного средства, из-за неплотной укадки - загрязнение окружающей среды |
|  | Специальными машинами |  | - высокая производительность - экономия времени - удобство погрузки - полное использование грузоподъемности транспорного средства, из-за плотной укладки - снижение трудоемкости | - требует специальное оборудование - одновременно не удаляет капельную ленту - требует дополнительного оператора - эргономика оператора не соблюдается - высокая стоимость оборудования |

Таблица 3.4 – Способы уборки мульчирующей пленки и капельной ленты

| Способы уборки мульчирующей пленки и капельной ленты |  |  | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Не механизированый (ручной) |  |  | - не требует механизированных и других средств | - низкая производительность - высокая трудоемкость процесса - большие затраты времени - не удобство погрузки на транспортное средство - не полное использование грузоподъемности транспортного средства, из-за неплотной укадки |
| Частично механизированный |  |  | - улучшает условия труда рабочему персоналу, что позволяет повысить производительность | - требует специальное оборудование - высокая трудоемкость процесса - большие затраты времени - не удобство погрузки на транспорное средство - не полное использование грузоподъемности транспортного средства, из-за неплотной укадки |
| Механизированный | Орудия не по назначению |  | - улучшает условия труда рабочему персоналу, что позволяет повысить производительность - не требует специального оборудования | - не полное удаление мульчирующей пленки и капельной ленты - не удобство погрузки на транспортное средство - неполное использование грузоподъемности транспортного средства, из-за неплотной укадки - загрязнение окружающей среды |
|  | Специальными машинами |  | - высокая производительность - экономия времени - удобство погрузки - полное использование грузоподъемности транспорного средства, из-за плотной укладки - снижение трудоемкости | - требует специальное оборудование - наматывание мульчирующей пленки и капельной ленты на один барабан - требует дополнительного оператора - эргономика оператора не соблюдается - высокая стоимость оборудования |

Способы уборки лент капельного орошения предусматривают ручную и механизированную. Механизированные способы могут быть при движении агрегата или при стационарном состоянии.

Способы удаления мульчи предусматривают: ручную; частично механизированную; механизированную (специализированной техникой или неспециализированной техникой); с помощью огневого устройства для сжигания остатков растительности и полимерных материалов.

Уборка мульчирующей пленки и ленты капельного орошения при совместной уборке предусматривает следующие способы: не механизированный; полумеханизированный; механизированный. Ручные способы (немеханизированный) уборки при использовании большой площади является очень трудоемкими. При частично механизированном способе также приходиться использовать ручной труд.  Механизированный способ полностью не доведен до окончательного состояния. Здесь также использует дополнительного оператора для управления режимами работы намотки путем визуального осмотра при движущимся агрегата. Либо эти агрегаты имеют очень высокую стоимость (рисунок 1.2). Стоимость существующих агрегатов колеблется в большом диапазоне от 1046150 до 10226650 тенге при перерасчете на национальную валюту.

Рисунок 1.2 – Сравнительные показатели по стоимости агрегатов

на национальную валюту. В Казахстане такие агрегаты приобрести не в состоянии даже состоятельные товаропроизводители. Поэтому предпочитают использование ручного труда, которое занимает огромные затраты физического труда и времени.

1.6 Анализ изученных работ, постановка цели и задач исследования по удалению полимерных остатков с поверхности посевов

Обзор научно-исследовательских работ и опыта передовой практики показывает, что эффективность производства овощных культур оценивается урожайностью и энергозатратами операции. Наиболее существенное влияние на эти показатели оказывает сохранение влаги в почве и уменьшение сорных растений в период выращивания. Эти показатели в свою очередь зависят от технологии выращивания. Одним из эффективных способов выращивания в настоящее время является использование мульчи для покрытия поверхность почвы различными материалами, в том числе полиэтиленовой пленкой и использование гибких лент для капельного орошения [90, 91, 92].

Однако, после уборочный период использованная мульча из полиэтилена создает определенные неудобства для обработки почвы. Полиэтилен прозрачный должен разлагаться при прямом попадании солнечных лучей т.к. он не имеет в составе сажи. Стебли растения в период выращивания овощей создают достаточное условие полиэтилену находиться в тени. В результате полиэтилен остается и имеет достаточную прочность. Короткие дни в осенний период не в состоянии повлиять на полиэтиленовую пленку дойти до стадии разложения.

Результаты исследования ученых Вагенингенского университета   по использованию пластикового мульчирования в почве показывают, что остатки пластика в почве могут накапливаться и привести к серьезным последствиям

агроэкосистем. В качестве альтернативы биоразлагаемые пластиковые пленки являются многообещающим продуктом для сведения к минимуму накопления пластикового мусора и уменьшения загрязнения почвы. Однако влияние остатков от традиционные и биоразлагаемые пластиковые пленки на системе почва-растение недостаточно изучены. Проведенные исследования показали, что влияние макро- и микрочастиц полиэтилена низкой плотности и биоразлагаемые пластиковые мульчирующие пленки на бактериальных сообществах ризосферы, профилях летучих веществ ризосферы и химические свойства почвы. Исследование предоставляет доказательства как биотического, так и абиотического воздействия остатков пластика на систему почва-растение, указывая на острую необходимость в дополнительных исследованиях, посвященных изучению их экологического воздействия на агроэкосистемы [93, 94].

Таким образом саморазлогающие полиэтиленовые мульчирующие пленки изучены недостаточны и перемешиваясь почвой создают определенные опасности. Поэтому целесообразно использование мульчирующей пленки неразлагающихся и необходимо в послеуборочный период обязательная уборка с посевов. Учитывая трудоемкость удаления [35] и при использовании большой площади необходимым, является механизированный способ удаления пленки и гибких поливных лент. В противном случае остатки полимерных материалов создают неудобство обработки почвы оставаясь на долгий срок постепенно разлагаются.

На основе изучения и анализа известных конструкции технических средств для удаления (снятия) мульчирующей пленки можно отметить следующие недостатки, которые необходимо учесть при разработке конструктивной схемы предлагаемого устройства для удаления мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения:

- трудоемкость процесса удаления намотанноой бухты из агрегата;

- сложность конструкции и дороговизна оборудования;

- выполнение операции повторными проходами с разными типами машин, что повышается себестоймость технологии;

- сложность погузки  и перевозки убираемого материала, из-за некачественного сбора;

- обслуживание агрегата дополнительным оператором, что не отвечает требованиям безопасности и нормам эргономики;

-разработки не предусматривают удаление пленки, когда через мульчу прорастает стебли растений;

-отдельные устройства не приспособлены для уборки разной ширины защитной пленки.

Учитывая современное требование производства овощей, предлагается устройство для удаления использованной мульчи и гибких поливных лент с одновременным удалением растительных отходов для создания естественной мульчи в осенний период вместо удаленной мульчирующей пленки.   Повышение эффективности и расширение функциональных возможностей достигается за счет того, что устройство обладает повышенной производительностью намотки пленки и гибких поливных лент путем автоматизации отдельных операции и исключения оператора для регулирования процесса намотки на агрегате (Приложение В).

Целью исследований данной работы является повышение эффективности использования мульчирования почвы и капельного орошения путем разработки механизированных средств удаления их в послеуборочный период с поверхности поля.

Для достижения цели согласно программе проекта были поставлены следующие задачи и пути их решения:

- Разработать технологию и технического средства для удаления, использованных полимерных отходов (мульчирующей пленки и гибких поливных лент) в послеуборочный период с поверхности поля. Технология удаления полимерных остатков включает: операции освобождения края пленки  от почвы; срезание стеблей растении выступающие через мульчу; подача мульчу и растительные отходы на транспортер; очистка мульчи от посторонних материалов; и намотка мульчирующей пленки; намотка гибкой поливной ленты на барабан с помощь разносчика. Все операции механизированы путем создания навесного универсального технического средства агрегатируемого трактором.

- Теоретически и экспериментально обосновать режимы  работы и параметры механизмов, выполняющие операции технического средства для удаления мульчирующей пленки, гибких поливных лент. Режимами работы являлись условия выполнения операции технологии (движение агрегата, перемещение и намотка материалов). Обоснованными параметрами являлись конструктивные и кинематические отдельных механизмов путем расчетов и экспериментов.

- Провести лабораторные исследования отдельно каждой операции механизмов предлагаемой технологии и технического средства для удаления мульчирующей пленки и гибкой поливной ленты при совместной и раздельной уборке. Лабораторные исследования проводились на почвенном канале с отдельными механизмами разрабатываемого технического средства.

- Разработать конструкцию устройства для удаления использованной мульчирующей пленки и гибкой поливной ленты. По результатам исследований составлено техническое задание и не его основе разработана конструкторская документация и изготовлен экспериментальный образец технического средства для удаления полимерных остатков с поля. Техническое средство включает перечень стандартных и нестандартных комплектующих согласно разработанной конструкторской документации.

- Испытать разработанное экспериментальное устройство для удаления мульчирующей пленки и гибкой поливной ленты в полевых условиях.  Работа по испытанию включала подготовку и производственные испытания нового устройства для удаления мульчирующей пленки и гибкой поливной ленты. Испытание нового образца устройства проводилось в условиях овощеводческого хозяйства Алматинской области. Испытание проводилось группой разработчиков с участием сотрудников предприятия.  Результатами испытания являлись: протоколы испытания согласно государственному стандарту по соответствующей методике испытания сельскохозяйственной машины и техники; акты испытания технического средства.

- Оценить технико-экономическую эффективность использования технологии удаления мульчирующей пленки и гибкой поливной ленты.  Оценка производилась по сравнению с зарубежным аналогом.  По результатам исследований темы проекта выпущена монография. С учетом результатов испытания для создания производственного образца технического средства подготовлена техническая документация.

2 Обоснование параметров и режимов работы устройства для удаления мульчирующей пленки и гибких поливных лент

2.1 Особенности уборки мульчирующей пленки и гибких поливных лент на предлагаемом устройстве

Процесс удаления мульчирующей пленки после уборочный период представляет собой одним из трудоемких процессов составляющей до 64 чел.час/га вручную. Полиэтиленовая пленка, используемая как мульчирующее средство, не может разлагаться от влияния солнечных лучей из-за создания теневого эффекта от стеблей растений. Учитывая, долгий процесс разложения полимерных остатков внутри почвы, создаются определенные неудобства для использования почвы (обработка, посадка, полив и др.) [95, 96]. Кроме того, стебли растений при удалении пленки создают сложности, находясь в отверстиях пленки. Учитывая возникающие сложности при удалении мульчирующей пленки и гибких поливных лент была разработана технология и средство для осуществления следующих операций: кошение стеблей растений, выступающие через отверстие пленки (создающий теневой эффект); очистка края пленки от почвы или подкапывание; подача мульчирующей пленки и гибких поливных лент к барабанам намотки; удаление скошенной массы растений.

Для осуществления вышеперечисленных операций предложено навесное устройство для механизированной уборки мульчирующей пленки и гибких поливных лент (рисунок 2.1) [96, 97].

1 – рама с опорными колесами; 2 – отвал; 3 – сегментный механизм для резки растений; 4 – редуктор; 5 – наклонный транспортер; 6 – мульчирующая пленка; 7 – намотчик ленты капельного орошения; 8 – гидромотор; 9 – ременный привод; 10 – механизм раскладки; 11 – намотчик мульчирующей пленки; 12 – лента капельного орошения

Рисунок 2.1 –Устройство для механизированной уборки мульчирующей пленки и гибких поливных лент

Устройство в рабочем состоянии опирается на два опорных колеса 1 и прицепное устройство трактора. При транспортировке устройства прицепное устройство поднимается и все рабочие органы отрываются от поверхности земли. В рабочем положении опорные колеса устройства, как у буксирующего трактора перемещаются по краю мульчированной полосы, режущий аппарат за счет опускания навески трактора опирается башмаками о мульчирующую поверхность. При перемещении выступающие стебли растений над мульчей скашиваются с помощью механизма кошения 3, приводимое от ВОМ трактора соединенного через редуктор 4. Края мульчирующей пленки после скашивания растительной массы извлекаются из почвы отвалами 2. Скошенная масса, растительных отходов вместе с мульчирующей пленкой 6 перемещается по наклонному транспортеру 5, сбрасывается на поверхность поля, при этом скорость скошенной массы и пленки имеют нулевое значение по горизонтальной плоскости. Удаленная мульчирующая пленка после наклонного транспортера наматывается на барабан намотчика пленки 11, а лента, пройдя через механизм раскладки 10 наматывается на намотчике ленты 7, приводимые при помощи ремней 9 от гидропривода (гидромотор) 8. Наклонный транспортер так же берет привод от гидропривода, как барабан намотки.

Таким образом, предлагаемое устройство для намотки полиэтиленовой пленки позволяет расширять функциональные возможности за счет использования конусного приводного устройства барабана намотки пленки. При этом в качестве барабана намотки используется использованный намоточный вал пленки при расстиле мульчирующей пленки, который размещается между конусами устройства. После окончания намотки пленки на барабан, тракторист может сбросить упакованного рулона с валом в удобном месте, путем перемещения рычага. Рычаг соединяется с механизмом сброса с помощью троса. При воздействии на механизм сброса конусные зажимы барабана раскрываются и сбрасываются автоматически заполненный рулон без участия дополнительного оператора (прицепщика). Барабан с лентой также удаляется с вала намотчика ленты при помощи зажимного механизма.

Средство удаления мульчи и гибких поливных лент, в послеуборочный период, обеспечивает кошение растительных отходов, выступающие над мульчей и покрывающие поверхность мульчированного поля [32]. Машина, перемещаясь по колее срезает выступающие растительные стебли на поверхности полиэтиленовой пленки. При этом механизмы наматывают освобожденную пленку от зарослей на поперечно установленный вращающийся вал. Скошенные растительные отходы в момент намотки пленки расстилаются вслед за машиной на поверхность почвы, как естественная мульча в осенний период. Это обеспечит сохранение влаги в почве и срезанные растительные отходы разлагаются быстрее.

При раздельной уборке мульчирующей пленки и гибких поливных лент данное техническое средство может демонтироваться и работать по отдельности вместе с трактором.

2.2 Расчет тяговых усилий агрегата для намотки мульчирующей пленки

Теоретическое обоснование конструктивных параметров устройства для удаления мульчирующей пленки следует вести первоначально с расчета тяговых усилий агрегата. Это необходимо для определения класс тяги трактора, который вместе с устройством создает агрегат.  Для этого следует приложить к агрегату все действующие внешние силы. Согласно рисунку 2.2 схема воздействия сил на агрегат выглядит сочетании следующих сил:

- Gм – сила от массы устройства;

- Rдм – сила сопротивления механизма очистки края пленки;

- Fмк – сила сопротивления механизма кошения стеблей растении;

- Fок – сила сопротивления опорного колеса.

К механизму для освобождения края пленки от почвы действуют следующие реакции почвы: Rx, Rу, Rz . Указанные составляющие сил зависят от свойства почвы, угла атаки рабочего органа и скорости движения агрегата (рисунок 2.3) [98, 99].

Рисунок 2.2 – Схема воздействия сил на устройство

Рисунок 2.3 – Схема реакции со стороны почвы на диск

Для расчета тягового сопротивления диска при углублении на величину h2 в почву с удельным сопротивлением k продольная составляющая равняется

Rx=k∙S,                                                           (2.1)

где S – площадь активной части диска [99, 100].

Площадь активной части диска определяется как площадь сегмента

S=R22π2180sinα,                                                   (2.2)

где R – радиус диска;

α- угол дуги сегмента.

Тяговое усилие на удаление почвы будет равна с учетом количества рабочих органов

Rдм=Rx∙n,                                                   (2.3)

где n – число почв удаляющих рабочих органов.

Сопротивление механизма кошения в основном происходит за счет трения опорных лапок, расположенные по краям бруса. Поскольку опорные лапки бруса размещаются симметрично относительно продольной оси агрегата, тогда сопротивление механизма кошения зависит от массы бруса и коэффициента трения

Fмк=Pмк∙f.                                                     (2.4)

Сила сопротивления опорного колеса зависит от нагрузки, воздействующей на опорное колесо и коэффициента трения на качение колеса

Fок=Gм∙μкач,                                                   (2.5)

где Gм – вес устройства;

μкач – коэффициент трения на качение.

Тогда общее тяговое сопротивление устройства определяется как сумма составляющих сопротивления на устройстве [101].

Rм=Rдм+Fмк+Fок,                                            (2.6)

Определение усилия натяжения мульчирующей пленки в процессе удаления путем наматывания проводились согласно расчетной схеме механизма, представленной на рисунке 2.4. Значение усилия натяжения пленки определялось для проведения экспериментального исследования с целью определения предельные показатели полиэтиленовой пленки на разрыв. Эти значения необходимы для создания механизма намотки, работающего с определенным натягом пленки. Для этой цели в конструкции предусмотрена предохранительная муфта на валу наматывающего барабана.

Рисунок 2.4 – Расчетная схема механизма намотки мульчирующей пленки и гибких поливных лент

2.3 Определение усилия натяжения мульчирующей пленки во время наматывания на бобину

Учитывая, что на барабан силой тяжести Q наматывается весомая лента на наклонной плоскости суммарной силой P (за счет давления пленки с растительными остатками и остатками почвы) на транспортер и при этом появляется суммарная сила нормальной реакций R на горизонтальном участке (рисунок 2.5).  После горизонтального участка остатки растительные и почвы отделяются, пленка становится почти невесомой. При этом появляется сила трения скольжения Fтс на наклонной поверхности.

Рисунок 2.5 – Схема воздействия сил в процессе наматывания

Для решения рассматриваемой задачи принималось условие, что катушка совершает вращательное движение. В начальный момент система находится в покое. Необходимо было определить силу натяжения Fнат, которая стремится разрывать ленту. Когда система пройдет путь l скорость ленты уравновешивается и будет ν=const, соответственно угловая скорость барабана также будет постоянная (wб=const). Составлялось уравнение изменения кинетической энергии системы

k=1nT-k=1nT0=k=1nAFke+k=1nAFki.                  (2.7)

Поскольку, рассматривалась материальная система, то сумма работ внутренних сил равняется нулью, и поэтому можно уравнение (2.7) записывалось в таком виде

k=1nT-k=1nT0=k=1nAFke.                                       (2.8)

По условию задачи k=1nT0=0. Кинетическая энергия системы в некоторый момент времени, когда скорость ленты равняется ν и он переместится вдоль плоскости на расстояние l, тогда левая часть уравнения (2.8) после подстановки значения составляющих записывается как сумма кинетической энергии

k=13Tk=Pv22+Gv24g+Qv24g=v22gP+G2+Q2.                           (2.9)

Далее определялась полная работа от всех сил и моментов по следующей формуле

k=1nAk=lMврr-Psinα-fPcosα.                             (2.10)

После подстановки все значения и решения уравнения определялся крутящий момент барабана

Мвр=ω2∙r2glP+G+Q2+P∙rsinα+fcosα .                  (2.11)

После сокращения на радиус r  получено уравнение, описывающее касательную силу в следующем виде

F= ω22glP+G+Q2+P∙sinα+fcosα.                              (2.12)

Таким образом, полученная касательная сила в уравнении (2.12) является эквивалентным силе натяжения пленки. Эта сила возрастает в квадратичном режиме от угловой скорости барабана.

2.4 Расчет гидропривода механизмов намотки мульчирующей пленки и ленты капельного орошения

Привода механизмов намотки мульчирующей пленки и ленты  капельного орошения были приняты от гидромотора, так как получение крутящего момента от опорных колес не обеспечивает необходимую частоту вращения. Это связаны появлением скольжения опорных колес при прохождении неровности и в момент поворота одно из опорных колес останавливается.  В результате может происходить замедление частоты вращения барабана и натяжение наматываемого материала ослабляется. Поскольку оба барабана работают параллельно упрощенную схему гидропривода можно представить в следующем виде (рисунок 2.6).

Рисунок  2.6 – Упрощенная схема гидропривода механизмов намотки   муль- чирующей пленки  и гибких поливных лент капельного орошения

Насос  1  подает  рабочую жидкость из гидробака 2 через дроссель 3 к двум гидромоторам 4 и 5  а от них через фильтр  6 обратно в гидробак. Выходные валы гидромоторов через механические редукторы связаны  со шкивами 8 на которые действуют ременные приводы.

Задаваясь отдельными параметрами, согласно схемы (рисунка 2.6) из условии технической характеристики трактора, который перемещает средство, как длина и диаметр магистральной линии (li, di),  диаметр приводных шкивов (D), касательная сила к шкивам (Fi) и параметры насоса гидросистемы трактора (максимальный рабочий объем - Wн.max, частота вращения вала - nн., коэффициент объемных утечек - Koн., механический КПД   - ηмн.), параметры регулятора подачи насоса (давление настройки - pн.min,). Соответственно подбирались: коэффициент сопротивления фильтра (ξф); параметры дросселя (Sдр., μдр.,), параметры гидромотора (рабочий объем - Wг, коэффициент объемных утечек - Koн., механический КПД - ηмн.). Параметры рабочих жидкостей подбираются согласно техническим требованиям: кинематическая вязкость (ϑ), плотность (ρ).

Далее была составлена  эквивалентная схема согласно рисунок 2.7  гидропривода  для расчета [102, 103]. Расчетная схема гидропривода представляет собой сложный трубопровод с последовательно-параллельным соединением отдельных участков  (простых трубопроводов) 1,2,3 и 4.

Рисунок 2.7 – Вариант эквивалентной схемы гидропривода механизмов намотки   мульчирующей пленки  и гибких поливных лент капельного орошения

Решение задачи выполнялось по следующей последовательности:

- выбор масштаба и построение характеристики насосной установки;

- составление уравнений характеристик для каждого простого трубопровода, входящего в соединение, и определение их коэффициентов;

- построение характеристик простых трубопроводов и получение суммарной характеристики всего сложного трубопровода;

- определение рабочей точки, выполнение дополнительных графических построений и аналитических операций.

Учитывая линейность характеристики насоса и насосной установки с регулятором рабочего объема насоса, построение каждого из них проводились по двум точкам.

Составление уравнений характеристик простых трубопроводов приняты для участков: 1 и 4 - турбулентный; 2 и 3 – ламинарный. Уравнения характеристик для участков 1, 2, 3 и 4 соответственно составлены таким образом.

∆p1=∆pтр1+∆pдр;                                             (2.13)

∆p2=2∆pтр2+∆pг1;                                            (2.14)

∆p3=∆pтр3+∆pг2;                                             (2.15)

∆p4=∆pтр4+∆pф.                                             (2.16)

По полученным данным построены графические характеристики: ∆p2=φ1(Q); ∆p3=φ2(Q); ∆p1,4=φ3(Q).

По правилам графического сложения характеристик параллельных участков (вдоль оси Q), получены суммарные характеристики участков 2 и 3 (линия 2,3).

На следующем этапе   проводилось графическое суммирование полученной характеристики (линия 2,3) с характеристикой ∆p1,4=φ3(Q) по оси p и в результате получены суммарная характеристика всего трубопровода (линия Σ).

Пересечение полученной характеристики сложного трубопровода с характеристикой насосной установки определяло рабочую точку гидросистемы (точка R).

Рисунок 2.8 – Характеристики насоса гидропривода механизмов намотки   мульчирующей пленки  и гибких поливных лент капельного орошения, полученные соединением точки A и A'

В результате определялись: касательная скорость (v1 и v2) к шкивам приводных валов наматывающих устройств (мульчирующей пленки, гибких поливных лент или наклонного транспортера); мощность, потребляемая гидроприводом (N); коэффициент полезного действия гидропривода (η).

Полученные данные позволили определить аналитическим путем основные параметры гидропривода. В результате для разработанного устройства был монтирован гидропривод соответствующими параметрами. Для уточнения более реальной картины по показателям были проведены экспериментальные исследования в момент испытания агрегата в целом. Данные экспериментальных исследований представлены в разделах 3 и 4.

Расчет прочности сердечника из трубы ПВХ, предназначенный для намотки при уборке мульчирующей пленки, проводился с использованием программного обеспечения Inventor Professional 2018. Напряжение трубы из ПВХ с учетом упругости полимерных пленок и сопротивления почвы при намотке получено смещение трубы (до 451 мм) от центральной ее оси. Данное смещение принято допустимым для сохранения устойчивого состояния трубы между прижимными конусами (Приложение Г).

3 Эксперименталные исследования влияния факторов на технологию уборки мульчирующей пленки и гибких поливных лент

3.1 Программа работ

Программой работ было предусмотрено:

-определение физико-механических свойств растительного происхождения;

-  определение изменения прочностных показателей полимерных пленок от различных факторов;

- определение сопротивления почвы при намотке

-исследование процесса намотки полимерных материалов.

3.2 Методика исследований

Лабораторные исследования влияния факторов на технологию уборки мульчирующей пленки и гибких поливных лент выполнялись согласно представленной инфограмме исследований (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Инфографика лабораторных исследований

Углы трения по стальной поверхности без давления в покое и в движении определялись на специально разработанном приборе (рисунок Д.1).

На поверхности стального листа, находящегося в горизонтальном положении, свободно размещался исследуемый материал. Измененное положение листа момент начала движения материала фиксировалось, и замерялся угол его наклона, с помощью секторного механизма (Приложение Д). Температура и влажность исследуемого материала во всех опытах поддерживалась в пределах: температура 298 +1К, влажность 10+2% [104].

Коэффициент трения при низких давлениях (в пределах 500…1500 Па) определялась на установке, разработанной сотрудниками [105]. Исследуемый материал засыпается в короб на барабане, последний приводится во вращение от мотор-редуктора. При работе прибора шарнирно укрепленный на оси короб, за счет сил сцепления  между ободом барабана и исследуемым материалом, стремится повернуться в направлении вращения барабана, оказывая через опорные пластины давление на кронштейн равного сопротивления с датчиками. По показанию милливольтметра по тарировочному графику определялось истинное значение усилий на перемещение материалов растительного происхождения.  Коэффициенты трения рассчитывались по формулам представленные на рисунке 3.1.

Определение изменения прочностных показателей полимерных пленок проводилось в естественных условиях под влиянием длительности солнечных лучей [106, 107, 108]. При испытаниях образцы закреплялись на поверхности почвы, расположенных на открытой площадке (Приложение Д). Периодически отмечались изменения внешнего вида, цвета, образование трещин и иные дефекты поверхности образцов, а также определялись их прочностные показатели [109,110,111].

Испытание полимерных пленок проводилось согласно требованиям ГОСТ 14236-81 [111]. Для испытания полимерных пленок применялись образцы в форме прямоугольника шириной 25 мм, длиной не менее 150 мм (рисунок 3.5) [112, 113]. Испытания проводились при температуре (23 ±2) °С и относительной влажности (50 ±5)%. Скорости раздвижения зажимов испытательной машины 25 мм/мин. При испытании постоянно измеряли нагрузку и удлинение образца. При записи «нагрузка – удлинение» определялись показатели испытания на растяжение. Образцы, разрушившиеся при испытании за пределами расчетной длины, или у которых в процессе испытания обнаружены дефекты материала, в расчет не принимались.

Для определения сопротивления почвы [114] при намотке использовалась установка для намотки мульчирующей пленки, которая состоит из рамы-стойки, вала с намоточной гильзой и динамометрического ключа. На бобину установки наматывалась мульчирующая пленка с перфорированными отверстиями шириной 500 мм и толщиной 100 мкм с заделанными краями в почву. Измерение крутящего момента проводилось динамометрическим ключом с преодолением корневых остатков со срезанными стеблями, а также без них. Измерение проводили в местах посадки под мульчирующую пленку томатов и перца. Высота среза стеблей составляла 80 – 100 мм (Приложение Д).

Экспериментальное исследование процесса намотки полимерных материалов проводилось на разработанном лабораторном стенде включающий почвенного канала, тележки, привода для тележки и намоточных устройств, размоточный барабан, пульт управления.  Рабочая ширина намоточной бобины составляет 0,4 м. Изменение длины между намоточным устройством и размоточным барабаном осуществлялось путем перемещения тележки до 6 метров (рисунок 3.2). Поскольку, одним

Рисунок 3.2 – Схема и общий вид лабораторного стенда для определения степени уплотнения полиэтиленовой пленки

из требований технологии при намотке рулонов является обеспечение неизменного натяжения, как при установившейся скорости, так и переходном режиме [115], оценивалась степень уплотнения рулона коэффициентом.  Коэффициент относительного уплотнения полиэтиленовой пленки (котн) от диаметра намотанного рулона определялось по следующей формуле как отношение диаметра заводского рулона (D0) к диаметру перемотанного в рулона использованной пленки с поля (D1)

3.3 Результаты исследований

Результаты определения углов естественного откоса и коэффициентов трения отходов растительного происхождения показали следующие данные. Внутренний угол трения по полиэтиленовой поверхности без давления для образцов стебли томата, перца болгарского, и баклажана составляли соответственно α=44, α=42, α=40 градусов. Зависимость коэффициента трения растительного сырья от нормального давления в пределах эксперимента имела линейный характер [116]. Это явление объясняется тем, что при повышении нормального давления не происходит выдавливание части свободной влаги на поверхность трения, из-за недостаточности давления и трение возрастает равномерно.

Результаты исследования на прочность при растяжении и разрыве, относительного удлинения при максимальной нагрузке и относительного удлинения при разрыве получены графические интерпретации в виде зависимостей [108, 116] значение которых приведены в таблице Д.2 (Приложение Д). Стойкость полиэтиленовых пленок в естественных атмосферных условиях резко варьируется. Результаты изучения закономерностей изменений прочностных свойств на образцах, испытуемых 105 дней свидетельствуют о том, что прочность при растяжении (σz) существенно не изменилась у всех образцов. Также, почти у всех образцов прочность при разрыве (σr) тоже существенно не изменилась, кроме образца 30 мкм, у него уменьшилось на 47%. Относительное удлинение при максимальной нагрузке (εz)  уменьшилось максимально у 120 мкм (черная) на 82% и минимальная 80 мкм на 67%. Относительное удлинение при разрыве (σr) уменьшилось максимально у 120 мкм (черная) на 82% и минимально у 50 мкм на 47%.

Определение сопротивления почвы при намотке пленки на бобину в местах с корневыми остатками со срезанными стеблями томата и перца, а также в местах без растительных остатков представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Сопротивление почвы при намотке

| № замера | Сопротивление почвы без растительных остатков, Нм | Сопротивление почвы с растительными остатками томата, Нм | Сопротивление почвы с растительными остатками перца, Нм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,7 | 22 | 22 |
| 2 | 12,5 | 29,4 | 23,5 |
| 3 | 16,9 | 41,9 | 20,6 |
| 4 | 16,9 | 30,9 | 27,9 |
| 5 | 15,4 | 31,6 | 25,7 |
| Ср. значение | 15,2 | 31,1 | 23,9 |

Анализ проведенного испытания показал, что в следствии вытаскивания мульчирующей пленки из почвы, почва и растительные остатки образовали впереди пленки рыхлую массу.

В результате проведенных исследований процесса намотки полимерных материалов были получены зависимости от приложенного усилия диаметра рулона и коэффициента относительного уплотнения представленных на рисунках 3.3. Из анализа полученных зависимостей видно, что при малых изменении усилий натяжения пленки в начальном состоянии  зависимости проходит не линейно. С приложением повышением значения усилий зависимости становятся линейными. Это обусловлено из-за наличия повреждений на пленке, которая сминается образуя пустоты между слоями пленки.

Показатель степени уплотнения Кот максимально находтся  около отметки 0,9, такое ограничение связано тем, что отсутствует идеальное условие как для новой пленки при заводских условиях. Кроме того, полученные деформации и обрывы не дают к плотному прилеганию слоев.

Рисунок 3.3 - Зависимость изменения диаметра рулона и коэффициента относительного уплотнения полиэтиленовой пленки от значения силы натяжения полиэтиленовой пленки

4 Разработка экспериментального образца устройства для уборки полимерных остатков, полевое испытание и оценка экономической эффективности

4.1 Программа экспериментальных работ

Для разработки экспериментального образца устройства для уборки полимерных остатков была составлена следующая программа работ:

- проведение патентно-информационных исследований;

- составление технических заданий на разработку конструкторской документации для изготовления экспериментального образца устройства для уборки полимерных остатков с поля;

- разработка конструкторской документации для изготовления экспериментального образца устройства для уборки полимерных остатков с поля;

- изготовление экспериментального образца устройства для уборки полимерных остатков с поля;

- полевое испытание разработанного устройства в условиях хозяйства;

- оценка экономической эффективности разработки.

4.2 Методика выполнения разработки устройства, полевое испытание и оценка экономической эффективности

4.2.1 Проведение патентно-информационных исследований

Для разработки новой конструкции устройства [117] предварительно проводились патентные исследования по материалам ведущих стран СНГ и США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Китай, Италия). Изучались патентно-техническая литература, отечественные журналы, труды институтов, описание патентов и авторских свидетельств на текущий период с целью определения тенденцию развития технических средств механизации для удаления мульчирующей пленки и гибких поливных лент послеуборочный период. Определялись прототипы и аналоги разрабатываемого устройства.  Подавались заявки на получения патента на изобретения РК. Отчет о патентных исследованиях оформлялся согласно ГОСТ Р.15.011-96 [117, 118,119].

4.2.2 Составление технического задания на разработку конструкторской документации

Технические задания на разработку конструкторской документации (Приложение Е) для изготовления экспериментального образца  устройства для уборки полиэтиленовой пленки с поверхности поля составлялись согласно требованиям стандартов поставки продукции на производство [119].

4.2.3 Разработка конструкторской документации для изготовления экспериментального образца устройства для уборки пленки с поля

Конструкторская документация для изготовления экспериментального образца устройства для уборки пленки с поля разрабатывалась исполнителями данного проекта. Техническая документация выполнялась в соответствии с ГОСТом с применением программы AutoCAD-е согласно составленного технического задания на данную продукцию [120, 121, 122].

4.2.4 Изготовление экспериментального образца устройства

Экспериментальный образец   устройства для уборки пленки с поля изготавливался  в соответствий,  разработанной конструкторской документации  в компании ИП «МОЛДИР» согласно заключенного договора между Казахским национальным аграрным университетом. В период изготовления проводился технический контроль о ходе выполнения работ путем посещения в участок исполнителями проекта еженедельно, и обсуждались состояние договора, ошибки выявленные дорабатывались (Приложение Ж).

4.2.5 Полевое испытание разработанного устройства в условиях хозяйства

Для проведения производственного испытания экспериментального образца устройства для уборки пленки и гибких поливных лент капельного орошения были выполнены следующие этапы работ:

-подготовка поля для укладки гибкой поливной ленты капельного орошения, мульчирования почвы, посадка рассады;

- укладки гибкой поливной ленты капельного орошения, мульчирование почвы полиэтиленовой пленкой, посадки рассады овощных культур в условиях хозяйства с помощью агрегата для полуавтоматического растила;

- исследование состояния поля, где производилась посадка рассады;

-подготовка экспериментального образца устройства для уборки пленки и гибких поливных лент капельного орошения к производственному испытанию;

-производственные испытания устройства для уборки пленки и гибких поливных лент капельного орошения.

Все перечисленные работы проводились согласно договора университета с ИП «ZAGROUP» Килыбаев Алмас Даулетбекович (на производственном участке) в  поселке Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области.

Необходимым условиям подготовки поля являлось подготовка поля (вспашка, очистка поля от посторонних предметов и боронование). Эти операции выполняются для обеспечения качественного мульчирования при посадке рассады овощных культур. Подготовка почвы под посадку томата проводилась в глубокой (27–30 см) зяблевой вспашке, ранневесеннем бороновании и, пред посадочным рыхлением безотвальными орудиями с последующим боронованием. При оценке характеристики участка определялись тип почвы, название почвы по механическому составу, рельеф, микрорельеф, влажность и твердость почвы по ГОСТу 20915[123-132].

Операции для укладки гибкой ленты капельного орошения, мульчирования почвы и посадка рассады проводились на орошаемом участке ИП «ZAGROUP» с использованием разработки исследовательской группы [133]. Длина гона каждого участка для испытания составила 200 м, общая площадь для контрольной работы составляла 2 гектара под томат. В конце участка проводились работы по заправке полиэтиленом для мульчирования почвы и водой для предпосадочного полива. В качестве тягового силы использовался колесный трактор МТЗ-50А в исправном состоянии. Длина стандартного рулона для мульчирования составляла 250 метров и ширина 1,5 метра, запасной рулон пленки устанавливался в специальное место на агрегате. Толщина мульчирующей пленки соответствовала 100 микронам. Для посадки использовались рассады без брикетов, так как в агрегате предусмотрено предпосадочный полив в лунки. Поэтому рассады поступают в увлажненную лунку и вполне сохраняет живучесть до подачи воды для полива. Операторы для посадки рассад разместились на специальное сиденье, и перед ними располагался ящик с рассадами. По мере необходимости они сами брали нужное количество рассад.

Подготовка экспериментального образца устройства для уборки пленки и гибких поливных лент капельного орошения к производственному испытанию проводилась в условиях лаборатории (Приложение И). Для этого устройство полностью было укомплектовано всеми механизмами в том числе разработанный блок-регистратор параметров (скорость агрегата, затрачиваемая мощность приводных механизмов), предварительно проверенные на лабораторных стендах. К проверке подвергались гидромоторы, предназначенные для привода наклонного транспортера, барабанов для намотки мульчи и гибких поливных лент капельного орошения. Проверялись усилие пружин на фрикционных механизмах привода барабанов для намотки и срабатывание сбросного механизма рулона. Подвергались к проверке вращение роликов наклонного транспортера от усилия руки, крепежные соединения и давление в шинах. После выполнения проверочных работ устройство было разукомплектовано аккуратно для транспортировки до места испытания [134]. Транспортировка проводилась на автомобиле, снабженной манипулятором для погрузки и разгрузки с грузоподъемностью до 5 тонн. Затем заново укомплектовалось устройство. После доставки на место испытания оборудования проводилась разгрузка на ровной площадке. Были комплектованы разобранные механизмы, подвергались к проверке все соединения. Для выполнения операции агрегат был соединен к колесному трактору МТЗ-50Л, подключались:

-вал отбора мощности трактора к приводу механизма кошения агрегата;

-гидросистема трактора был подключена к гидросистеме гидропривода барабанов и наклонного транспортера агрегата;

-тросовый механизм для сброса рулона был соединен с кабиной оператора.

Исследование состояния поля, где выполнялась посадка рассады включало: определение твердости почвы с помощью статического пенетрометра ПСГ-МГ 4; определение влажности почвы (Приложение К).

При испытании агрегата для удаления пленки и гибких поливных лент капельного орошения определялись показатели качества выполнения технологического процесса. К технологическим процессам относятся четыре операции: кошение стеблей, откапывание продольных краев пленки от почвы, подача наклонным транспортером мульчи и скошенной массы растения, намотка мульчирующей пленки и гибкой поливной ленты на барабаны. Агротехническая оценка проводился при наработке машины не менее 10 ч основной работы (Приложение К).

Испытания проводились двумя методами: совместная уборка мульчирующей пленки и гибких поливных лент; намотка гибких поливных лент капельного орошения при отсутствии мульчирующей пленки отдельно.

Перед отбором проб для машины устанавливались оптимальные регулировки применительно к условиям испытаний и техническим требованиям к уборке мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения.

Машина испытывалась на режимах, рекомендуемых инструкцией по эксплуатации. За оптимальный режим работы принимается тот, который обеспечивает уборку пленки без разрыва, в виде плотно намотанного материала в рулон на барабане (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1- Фрагменты испытании устройства для сборки мульчирующей пленки и гибких поливных лент совместно и раздельно

4.2.6 Оценка экономической эффективности разработки

Для сравнительной оценки выбраны только механизированные способы

удаления. В качестве базового варианта, использовались показатели машины для удаления мульчирующей пленки PMR-01 фирмы ROCCA производства США [135]. Оценка экономической эффективности предлагаемого экспериментального образца для удаления мульчирующей пленки и гибких лент капельного орошения были выполнены согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 34393-2018 «Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки» (Приложение Л) [136, 137, 138].

4.3 Результаты работ

4.3.1 Патентно-информационный поиск

По результатам патентного исследования, выявлены недостатки ранее   полученного: патента Республики Казахстан на полезную модель «Устройство для удаления мульчирующей пленки» МПК А01G 13/02 (15.11.2016, бюл. №15). Подана заявка на патент Республики Казахстан на изобретение «Устройство для снятия и намотки полиэтиленовых пленок с поверхности поля» (13.09.2018, №18106). Получен патент на изобретение РК 34443 по заявке №18106 (Опуб. 03.07.2020, бюл. №26). Подана заявка на получения патента на изобретения «Устройство для снятия и намотки мульчирующей пленки к машине для ее уборки с рядков растений» (Регистрационный № 2019/0890.1 от 09.12.2019) (Приложение В).

4.3.2 Техническое задание на разработку конструкторских документаций устройства для уборки полимерных материалов с поверхности поля

Техническое задание на разработку конструкторских документаций, для изготовления экспериментального образца   устройства, включало: наименование и область применения, основание для разработки; цель и назначение разработки; источники разработки; технические требования; основные показатели качества выполнения технологического процесса. Техническое задание на разработку конструкторских документаций для изготовления экспериментального образца   устройства утверждено научной частью университета от 22 августа 2019 года (Приложение Е).

4.3.3 Конструкторская документация устройства для уборки полимерных материалов с поверхности поля

Разработка конструкторской документации для изготовления экспериментального образца   устройства для уборки полимерных остатков с поверхности поля была разработана на основе составленного «Технического задания на разработку конструкторских документаций» и включала техническую документацию состоящей из технического проекта, выполненная на AutoCAD-е с общим объемом 340 страницах в формате А4 [120, 121]. Документация включала: ведомственную спецификацию, сборочные чертежи, сборочные единицы узлов и рабочие чертежи деталей со спецификациями (Приложение Ж).

4.3.4 Экспериментальный образец устройства для уборки мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения с поверхности поля

Изготовленный экспериментальный образец   устройства для уборки полимерных остатков с поля состоит из двух модулей:

-пленконаматывающий модуль для удаления использованной мульчирующей пленки в после уборочный период  производящий кошение стебельные остатки урожая выступающие через пленку, очистка края пленки от почвы, транспортировка скошенной массы вслед агрегата очищенный от пленки и намотка пленки на барабан;

- намотчик гибкой поливной ленты капельного орошения.

Оба  модуля могут работать совместно либо самостоятельно по отдельности в зависимости от потребности технологического процесса удаления полимерных остатков.

Изготовленный образец устройства представлен в приложении (Приложение И).

4.3.5 Результаты полевых испытаний разработанного устройства в условиях хозяйства

Полевыя испытания разработанного устройства проводилось для удаления полимерных остатков с поверхности поле после уборки урожая (томата) в ИП «ZAGROUP» Килыбаев Алмас Даулетбекович (на производственном участке) в  поселке Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области. Во время испытаний были получены хронометражные данные о работе агрегата и его механизмах. Данные были получены путем регистрации параметров агрегата подключенного самозаписывающего комплекса приборов на электронный носитель. Параметрами были: поступательная  скорость движения агрегата; частота вращения приводных валов намотчиков мульчирующей ленты и гибких поливных лент; затраты энергии на привод ведущих валов; изменение давлении в магистрали гидросистемы для привода рабочих органов. С помощью тягового динамометра были получены значения тяговой силы на перемещения агрегата и отдельно для устройства. Тяговое сопротивление разработанного устройства составило 1,96 кН, потребление энергии на привод составляло 1,84 кВт. Полученные параметры были обработаны и представлены в виде графической зависимости в приложении данного отчета (Приложение К).

4.3.6 Оценка экономической эффективности разработки

Прямые эксплуатационные затраты денежных средств, приходящиеся на выполнение единицы наработки по новой технике и аналогу составило 14 631,27 тенге/га и 25 891,58 тенге/га. Снижение потребности в механизаторах и вспомогательных рабочих составляет 50%. Годовая экономия денежных средств на годовой фактический объем работы новой техники по сравнению с аналогом составляет 662 105,93 тенге. Срок окупаемости капиталовложений составило 1,24 лет (Приложение Л).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Современный отечественный и зарубежный опыт выращивание овощей показывает, что мульчирование почвы полиэтиленовой пленкой способствует сохранению влаги, температурного режима и подавлению развития сорных растений под мульчей. В зависимости от способа орошения количество потребляемой воды может сократиться до 30-50%. Очень эффективным является использование систем капельного полива при интенсивных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур, прежде всего – овощных, когда размер и качество получаемого урожая в значительной степени зависят от точности поддержания влажностного режима и режима питания. При совместном использовании мульчирования почвы и систему капельного орошения можно достичь очень эффективному результату выращивания овощей.

2.В послеуборочный период для подготовки поля к следующей посадки, является целесообразным удаление ранее использованные полимерные материалы для мульчирования и капельного орошения. Трудоемкость удаления использованных полимерных остатков вручную составляет в порядке 64 чел.×час/га. Стоимость существующих зарубежных средств для механизированной уборки полимерных остатков варьируются в пределах 2200-25000 американских долларов. По результатам аналитического обзора классифицированы технология и средства для уничтожения полимерных отходов в после уборочный период. Учитывая недостатки в существующих технологиях, предложена технология и средство для удаления полимерных остатков с поверхности поля.

3.Теоретически обоснованы конструктивные параметры и режимы работы механизмов устройства для удаления полимерных остатков (мульчирующей пленки и гибких поливных лент) в после уборочный период. Выполнен аналитический расчет гидропривода механизмов намотки мульчирующей пленки и гибкой ленты капельного орошения. Получен показатель напряженного состояния трубы из ПВХ от воздействия силы упругости наматываемой  полимерной пленки и сопротивления почвы. Смещение трубы от центральной оси при намотке мульчирующей пленки составило  451 мм. Данное смещение трубы принято допустимым для сохранения устойчивого состояния трубы между прижимными конусами. Результаты расчета позволили выявить значения параметров разрабатываемых механизмов и произвести подбор комплектующих частей устройства стандартными.

4.Экспериментальным путем установлены: угол трения растительной массы для обоснования угла наклона транспортера; зависимость коэффициента трения отходов растительных материалов по полиэтиленовой пленке; сопротивление почвы и проросших растений к отрыву пленки (мульчи). Экспериментально получены графические зависимости сравнительных показателей (изменение пределов прочности при растяжении, разрыве и относительного удлинения) полиэтиленовой пленки с различной толщиной (30, 50, 80, 100, 120 мкм) после изменения состояния от природно-климатических условий. Получены зависимости изменения диаметра наматываемой мульчирующей пленки коэффициента относительного уплотнения полиэтиленовой пленки от изменения силы натяжения при намотке (при одинаковой длине пленки с разными значениями силы натяжения). Полученные результаты экспериментальных исследований позволили обосновать параметры и режимы работы механизмов устройства для разработки.

5. На основе разработанной технологии удаления полимерных остатков в после уборочный период с поверхности поля создано средство для ее осуществления (техническое задание, конструкторская документация, макетный образец) в виде экспериментального образца. Разработанное техническое средство для удаления полимерных остатков с поверхности поля может работать для совместной и раздельной уборки мульчирующей пленки и гибких поливных лент.

6. Результаты  производственных испытаний разработанной технологии и средств для удаления полимерных остатков с поверхности поля в после уборочный период показали положительные результаты, обеспечивающие кошение остатков растительных отходов, удаление полимерных остатков путем наматывания на трубчатую бабину с определенной плотностью. Средняя скорость агрегата составляла  6,4   км/час, производительность 1,48  га/час. Намотанные полимерные отходы мульчирующей пленки и гибких поливных лент имели компактно упакованные рулоны удобные для погрузки и транспортировки.

7. Оценка полноты решений поставленных задач проекта состоит в проведении аналитического обзора по данному вопросу, теоретических и экспериментальных исследований при разработке технологии и средств для удаления полимерных остатков, как мульчирующая пленка и гибкие полимерные ленты капельного орошения в после уборочный период овощей.

8. Рекомендации и исходные данные по конкретному использованию результатов вытекают из теоретических, практических результатов исследований и полевых испытаний средства для удаления полимерных остатков, которые открывают возможности для создания новых перспективных технологий.

9.Технико-экономическая эффективность оценивается производственными испытаниями предлагаемой технологии, позволяющей повысить эффективность технологии применения мульчирования почвы и капельного орошения с использованием гибких поливных лент при выращивании овощей и бахчевых культур, повысить урожайность, сократить себестоимость продукции и внедрение комплексной механизации.

10.Оценка научного уровня выполненной работы по сравнению с лучшими достижениями в данной области заключается в разработке механизированной технологии для удаления полимерных остатков. Разработаны технические средства для выполнения данной технологии, на которые получены патенты Республики Казахстан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гольдфейн М.Д., Кожевников Н.В., Иванов А.В., Кожевникова Н.И., Тимуш Л.Г. Основы экологии, безопасности жизнедеятельности и эколого-правового регулирования природопользования. – М.: Изд-во РГТЭУ, 2006. –340 с.

2. Гольдфейн М.Д., Заиков Г.Е., Кочнев А.М. Основы современной стратегии в решении проблем, связанных с загрязнением земли полимерами // Вестник Казанского технологического университета. Том 17. – 2014. – № 13. – С.234–237.

3. Тараканов Г.И., Мухин В.Д., Шуин К.А. и др. Овощеводство: учебник / перер. и доп. - Изд. 2-е. – М.: Колос, 2002. – 320 с.

4. Алшанов Р.А. Казахстан на мировом рынке. Потенциал, проблемы и их решения. – Алматы.: Атамура, 2010. – 125 с.

5. Апсалямов Н. Тенденции развития пищевой промышленности в Республике Казахстан // Транзитная экономика. – 2004. – № 5 (44). – С.39–46.

6. Кайгородцев А.А. Развитие пищевой промышленности Казахстана на принципах маркетинга // Аль-Пари. – 2004. – № 1. – С.111–113.

7. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. –Изд. 4-е, перер. и доп. – М.: Сов.энциклопедия, 1981. – 1600 с.

8. Литвинов С.С., Ирков И.И. Современные технологии в овощеводстве: Сборник научных трудов по овощеводству и бахчеводству к 80-летию со дня основания ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства Россельхозакадемии. – М.: ООО «Полиграф-Бизнес», 2011. – С.21-31.

9. Астанакулов Т., Баймуродов Х.,  Назариева С.Х. Мульчирование почвы повышает ранний урожай // Картофель и овощи. – 2004. – № 7. – С.5-6.

10. Кешубаева З., Тлеппаев А., Аюпов А., Мусабекова А. Анализ растениеводства РК. – Алматы.: 2010. – 68 с.

11. Лебедева А.Т. Мульчирование почвы повышает урожай // Картофель и овощи. – 2006. – № 4. – С.17–18.

12. Кудряшов Ю.С., Дыйканова М.Е. Мульчируйте почву пленками при выращивании томата в не обогреваемых пленочных теплицах // Картофель и овощи. –2007. – №4. – С.21–22.

13. RU 2646623 C2, 06.03.2018.

14. RU 2065678 C1, 27.08.1996.

15. Khazimov Z. M., Khazimov M. Z. To justification of the parameters of the work wheel of the seedling planting device for soil mulching // Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy – 2011. – Vol. 46, No. 1. – P.221-226.

16. Предварительное технико-экономическое обоснование «Создание в различных регионах Республики Казахстан производств по возделыванию плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения». – Астана, 2009. – 71 с.

17. SU 1561836 A1, 07.05.1990.

18. RU 105111 U1, 10.06.2011.

19. SU 1158066 A1, 30.05.1985.

20. RU 2283556 C1, 20.09.2006.

21. Технические документации фирмы Феррери / Construzioni meccaniche Ferrari. Ricambi FPA, 2009. – 24 p.

22. RU 18869 U1, 2001.

23. RU 2199201 C2, 27.02.2003.

24. Zits P. Kombinierte Maschiene für Folienverlegung und Setzling // Deutscher Gartenbaum – 1989. – № 33. – 43 p.

25. Kramer K.H., Estler M. Maisaubau mit Folie // Landtechnik – 1981. – № 6. – P.291–299.

26. SU 1501943 A1, 23.08.1989.

27. KZ 19893 A4, 2008.

28. KZ 24414 B, 2011.

29. KZ 29915 A4, 2015.

30. Храбров М.Ю. Ресурсосберегшающие технологии и технические средства орошения: автореферат докт. техн. наук. – М., 2008. – 48 с.

31. Гиль Л.С., Дьяченко В.И., Пашковский А.И., Сулима Л.Т. Современное промышленное производство овощей и картофеля с использованием систем капельного орошения. – Киев: Рута, 2007. – 392 с.

33. Безопасные системы и технологии капельного орошения: научный обзор ФГНУ «РосНИИПМ». – М.: ФГНУ ЦНТИ «Мелиоводинформ», 2010. – 52 с.

34. Герчук И. Системы орошения для овощных культур: рекомендации. - Кишинэу, 2008. - 32 с.

35. Муратбекқызы Т., Хазимов К.М. Удаление мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения с поля в послеуборочный период // Сборник международной начно-практической конференции молодых ученых, проведенная в рамках «Международной магистерской летней школы» – Алматы, 2018. – С.174-180.

36. Бременер С.М. Витамины и их клиническое применение. – М.: Медицина, 1976. – 420 с.

37. Брумштейн В.Д. Химический оостав разных видов капусты, лука и зелёных овощей // Консервная и овощесушильная промышленность. – I960. № 2. – С.31–35

38. Вилох Элизабет. Овощи всегда полезны. / Пер.с нем.- М.: Пищевая пром-ть, 1973. – 143 с.

39. Кэмпбелл К., Кэмпбелл Т. Результаты самого масштабного исследования связи питания и здоровья / пер. с англ. В. Уразаевой. – М.: Китайское исследование, 2013. – 528 с.

40. Жапаров К.Ж., Чашин В.К. Продовольственная безопасность республики Казахстан // Пищевая промышленность. – 2004. – С.56-57.

41. Савельева А.В. Роль продовольственной проблемы в современной мировой экономике // Экономический журнал ВШЭ. Т.17. – 2013. – № 3. – С.524–539.

42. Тлепаев А., Мусабекова А., Аюпов А. Анализ растениеводства РК. Рейтинговое агентство РФЦА. – Алматы: 2010. – 68 с.

43. Плотникова Т.В., Позняковский В.М., Ларина Т.В., Елисеева Л.Г. Экспертиза свежих плодов и овощей: учебно-справочное пособие. - Новосибирск: Сибирский университет, 2001. – 302 с.

44. Ковалев Н.Г., Хайлис Г.А., Ковалев М.М. Сельскохозяйственные материалы (виды, состав, свойства): журнал «Аграрная наука». – М.: ИК «Родник», 1998. – 208 с.

45. Ломакин М.М. Мульчирующие обработки почвы // Земледелие. – 1985. – № 6. – С.47–49.

46. Потешкин К.С., Константинов М.М., Герасименко И.В. Классификация сельскохозяйственных агрегатов для вертикального мульчирования почвы // Известия ОГАУ. – 2015. – № 5. – С.95–98.

47. Потешкин К.С., Константинов М.М., Хмура А.Н. Обоснование параметров почвообрабатывающего агрегата для нарезки водопоглощающих щелей с одновременным мульчированием их соломой // Агроинженерная наука – сельскохозяйственному производству: сб.докладов международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию ЦелинНИИМЭСХ. Ч. 2. – Костанай. – 2012. – С.54–59.

48. Генеля С.В., Гуля В.Е. Полимерные пленки для выращивания плодов овощей. – М.: Химия, 1981. – 231 с.

49. Ершова В.Л., Скуртул А.Г. и др. Рекомендации по рассадной промышленной технологии производства рассадных томатов. – Кишинев, 1980. – 107 с.

50. Маслов В.А., Андреев Ю.М. Урожай ранней капусты зависит от объема субстрата и возврата рассады // Картофель и овощи. – 2007. – № 4. – С.20–21.

51. Попова В.В. Микроклимат поля, создаваемый полиэтиленовой пленкой-мульчей и влияние его на формирование урожая картофеля в условиях Ростовской области: автореферат канд. с.-х. наук: 03.20.03. -Л., 1970. – 26 с.

52. Ломакин М.М. Мульчирующая обработка почвы на склонах. – М.: Агропромиздат, 1988. – 184 с.

53. Отчет по маркетинговому исследованию в отрасли по коду ОКЭД 01.13 «Выращивание овощей и бахчевых корнеплодов и клубнеплодов». – Алматы: – 2011. – С.22–33.

54. Чеботарь Л.Г. Мульчирование почвы повышает урожай огурца // Картофель и овощи. – 2006. – № 4. –7 с.

55. Кадоркина В.Ф., Куртиякова Т.П. Ранний картофель в Хакасии // Картофель и овощи. – 2006. – № 4. – 15 с.

56. Цеклеев Г. Градинарство. – София, 1979. – 120 с.

57. Kayla Snyder, Christopher Murray, Bryon Wolff. Insulative effect of plastic mulch systems and comparison between the effects of different plant types // Open Agriculture 2020; Vol. 5, Issue 1 P.317–324

58. Сиривля А.Г. Овощи круглый год. – Алматы: Кайнар, 1985. – 108 с.

59. Сиривля А.Г. Полиэтиленовые пленки в овощеводстве. – Алматы: Кайнар, 1981. – 110 с.

60. Wurr D. Crop modelling in horticulture: State of the art // Scientia Horticulturae – 1981. – Vol. 56, No. 3. P.211-218.

61. Tarasc M. // Zahradnictvo. – 1982. – Vol. 7, No. 4. P.164-165.

62. Salvestrin J. // Farmers Newsletter. – 1980, No. 148. P. 30-31.

63. Вербицкая Н.М. Выращивание кукурузы под светоразрушающейся пленкой // В кн.: Достижение с/х науки и практики, Сер.1. – 1983. - 57 с.

64. Отунчиев О. Регулирование теплового режима орошаемых почв Северной Киргизии: автореферат канд. техн. наук. – Ташкент, 1982. – 22 с.

65. Лебедева А.Т. Без мульчирования не обойтись // Картофель и овощи. – 2007. – № 4. – С.17–18.

66. Авров, О.Е., Мороз 3.М. Использование соломы в сельском хозяйстве. – Л.: Колос. Ленингр. отд-ние, 1979. – 200 с.

67. Сабликов М.Б. Сельскохозяйственные машины. Ч.2. Основы теории и технологического расчета. – М.: Колос, 1968. – 148 с.

68. Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии. Обзор ПРООН. – Алматы. 2004. – 132 с.

69. Camp C.R. Subsurface drip irrigation: A review (Review) // Transactions of the American Society of Agricultural Engineers – 1998. – Vol. 41, No. 5. P.1353-1367.

70. Гафиятова Т.П., Лебедова О.И. О некоторых особенностях развития АПК Российской экономике // Проблемы современной экономики. – Санкт-Петербург, 2011. – №1 (37). – С.14–16.

71. Черненко Ю.Ю. Факторы интесификации производства овощей открытого грунта в Украине на инновационной основе // Инновации в АПК: Проблемы и перспективы. – Белгород, 2015. – №1 (5). – С.30-36.

72. Турбин Б.Г. Сельскохозяйственные машины. – М.-Л.: Сельхозгиз, 1957. – 366 с.

73. Актуальные агросистемы. – 2013. – № 8. – С.16-17.

74. Коледа К.В., Дудука А.А. Современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур: рекомендации. – Гродно: ГГАУ, 2010. – 340 с.

75. SU 1739899 A1, 15.06.1992.

76. SU 425931 A1, 30.04.1974.

77. BY 12159 C1, 30.08.2009.

78. BY 12168 C1, 30.08.2009.

79. Доманьков В.М., Агейчик В.А., Полобок В.Н. Обоснование параметров механизма намотки пленки // Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. Вып.1. – Минск: Ураджай, 1987. – С.104-106.

80. SU 718054 A1, 29.02.1980.

81. US 5386876 A, 07.02.1995.

82. US 8302699 B2, 06.11.2012.

83. SU 1653639 A1, 07.06.1991.

84. CN 103749015 B, 27.01.2014.

85. KZ 1782 U, 15.11.2016.

86. Высоцкий А.А. Динамометрирование сельскохозяйственных машин. – М.: Машиностроение, 1968. – 290 с.

87. ОСТ 10.2.2-2002 Испытания сельскохозяйственной техники. Методы энергетической оценки: Введен 2003-03-03. – М., Госстандарт России, 2003. – 16 с.

88. ОСТ 10.4.2-2001 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для поверхностной и мелкой обработки почвы. Методы оценки функциональных показателей: [Введен 2002-03-01]. – М., Госстандарт России, 2002. – 14 с.

89. Гамзатова Б.А. Интенсификация производства из кризиса // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – Барнаул, 2013. – № 9 (107). – С.114–116.

90. Хлызов Н.Т. Некоторые методические подходы к разработке комплекса машин для энергосберегающих технологий обработки почвы и посева // Достижения науки и техники в АПК. – 2010. – № 10. –56 c.

91. Мудрова А.А., Мудров А.Г. Проблемы энергосбережения // Вестник Казан. ГАУ. – 2012. – № 1 (23). – С.98–101.

92. Мачнев А.В. Энергосберегающая технология и технические средства подпочвенно-разбросного посева зерновых культур: авторефереат дис. д-ра техн. наук. – Пенза, 2011. – 39 с.

93. Yueling Qi, Xiaomei Yang, Amalia Mejia Pelaez, Esperanza Huerta Lwanga, Nicolas Beriot, Henny Gertsen, Paolina Garbeva, Violette Geissen. Macro- and micro- plastics in soil-plant system: Effects of plastic mulch film residues on wheat (Triticum aestivum) growth // Science of the Total Environment – 2018. – Vol. 645, P.1048-1056.

94. Yueling Qi, Adam Ossowicki, Xiaomei Yang, Esperanza Huerta Lwanga, Francisco Dini-Andreote, Violette Geissen, Paolina Garbeva. Effects of plastic mulch film residues on wheat rhizosphere and soil properties // Journal of Hazardous Materials – 2020. Vol. 387, P.1-7.

95. Константинов М.М., Дроздов С.Н., Юхтин Д.П. Обоснование параметров вибрационных почвообрабатывающих машин // АГРОИНЖЕНЕРИЯ. – Оренбург. – C.77-80.

96. Муратбеккызы Т., Ахметканова Г.А., Хазимов К.М., Хазимов М.Ж. Устройство для снятия полимерных остатков в послеуборочный период овощей // Цифровизация агропромышленного комплекса. – Томбов, 2018. – С.51-53.

97. KZ 34443 B, 03.07.2020.

98. Капустин А.Н. Основы теории и расчета машин для основной и поверхностной обработки почв, посевных машин и машин для внесения удобрений: курс лекций // Юргинский технологический институт. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. – 134 с.

99. Турбин Б.Г., Лурье А.Б., Григорьев С.М., Иванов З.М., Мельников С.В. Сельскохозяйственные машины. Теория и технологический расчет.- Л.: Издание «Машиностроение», 1967. – 584 с.

100. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельсон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах. Т.3. – М.: Наука, 1973. – 488 с.

101. Лойцянский Л.Г., Лурье А.И. Курс теоретической механики: В 2-х томах. Т.1. Статика и кинематика. 8-изд. перераб. и доп. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1982. – 352 с.

102. Башта Т.М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. – М.: Машиностроение, 1982. – 418 с.

103. Лепешкин А.В., Михайлин А.А., Шейпак А.А. Гидравлика и гидропневмопривод. Ч.2. гидравлические машины и гидропневмопривод: учебник. – М.: МГИУ, 2003. – 352 с.

104. Хазимов Ж.М., Хазимов К.М., Хазимов М.Ж. Исследование влажности и температуры почвы поля при механизированной технологии посадки рассады овощных культур с использованием мульчирующей пленки в период выращивания // Вестник науки. – Томск, 2018. – C.38-44.

105. KZ 3435 U, 30.11.2018.

106. Неверов А.С., Родченко Д.А., Цырлин М.И. Коррозия и защита материалов : учеб. пособие. – Минск: Высшая школа, 2007. – 222 с.

107. Сахно О.Н., Селиванов О.Г., Чухланов В.Ю. Биологическая устойчивость полимерных материалов / под общ. ред. проф. Т.А. Трифоновой; Владим. гос. ун-т. им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир, 2014. – 64 с

108. Хазимов М.Ж., Ниязбаев А.К., Хазимов К.М., Урымбаева А.А., Оханов Е.Л., Сафаргалиев А.Е. Исследование изменений прочностных показателей полимерных пленок от атмосферных и биологических факторов // Исследование и результаты. – 2020. – № 3. – С.452-459.

109. Смышляева А.Р. Коррекция толщины полимерных пленок в процессе их изготовления // Полимерные материалы. – 2008. – № 1. – С.26-30.

110. Технические свойство полимерных материалов / В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов, А.Д. Паниматченко. - СПб.: Профессия, 2007. -240 с.

111. ГОСТ 14236-1981 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение. – М.: Госстандарт, 1980. – 16 с.

112. ГОСТ 11262-1980 Пластмассы. Метод испытания на растяжение. -М.: Госстандарт, 1980. – 216 с.

113. Хазимов К.М., Хазимов М.Ж., Сапарбаев Е.Т., Ултанова И.Б., Жалелов Е.М. Технические особенности полимерной пленки при мульчировании почвы // Исследования, результаты. –Алматы, 2016. – № 1. - С.271-275.

114. Ниязбаев А.К. Исследование сопротивление почвы при намотке мульчирующей пленки // Международная научно-практическая конференция «VIII Глобальная наука и инновации 2020: Центральная Азия», Серия «Сельскохозяйственные науки»/г.Нур-Султан (февраль-март 2020 г.). - №3(3) -  С.113–117.

115. Хоффманн Ф. Намотка полимерных пленок – разнообразная и ввысококачественная // Полимерные материалы. Оборудование и технологии. - 2016. – № 3. – С.46-52.

116. Khazimov M. Z., Khazimov K. M., Bazarbayeva T. A., Urymbayeva A. A., Bora G. C., Niyazbayev A. K. Mechanization of removal of the mulching film and flexible irriation tape from the surface of the fields // EurAsian Journal of BioSciences – 2019. – Vol. 13, P.1251-1261.

117. ГОСТ 34393-2018 Машины сельскохозяйственные. — М.: Стандартинформ, 2018. – 16 с.

118. ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции в производство. Патентные исследования. – Астана: 2005. – 29 с.

119. ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок разработки и постановки продукции на производство. - М.: Стандартинформ, 2018. - 15 с.

120. Эффективная работа: AutoCAD 2004 / Ш. Тику. - СПб.: Питер, 2004. - 1040 с.

121. Жарков Н.В., Финков М.В. AutoCAD 2019. Полное руководство. - Наука и Техника, 2019. – 640 с.

122. Соколова Т.Ю. AutoCAD 2016. Двухмерное и трехмерное моделирование. - ДМК Пресс, 2016. - 756 c

123. Жарков Н.В., Финков М.В. AutoCAD 2019. Полное руководство. - Наука и Техника, 2019. – 640 с.

124. ГОСТ 20915 Испытание сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний. – М.: Стандартинформ, 2015. – 23 с.

125. ОСТ 10.2.2-2002 Испытания сельскохозяйственной техники. Методы энергетической оценки: Введен 2003-03-03. – М.: Госстандарт России, 2003. – 16 с.

126. ОСТ 10.4.2-2001 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для поверхностной и мелкой обработки почвы. Методы оценки функциональных показателей: Введен 2002-03-01. – М.: Госстандарт России, 2002. – 14 с.

127. Хлызов Н.Т. Некоторые методические подходы к разработке комплекса машин для энергосберегаю щих технологий обработки почвы и посева // Достижения науки и техники в АПК. – 2010. – № 10. – C.56.

128. Ларин М.А., Мачнев А.В., Шуков А.В. Экспериментальные исследования сошника с направителем-распределителем семян пневматической сеялки // Вестник Ульянов. гос. с.-х. академии. – 2012. – № 3(19). – С.118–122.

129. Мудрова А.А., Мудров А.Г. Проблемы энергосбережения // Вестник Казан. ГАУ. – 2012. – № 1(23). – С.98–101.

130. Мачнев А.В. Энергосберегающая технология и технические средства подпочвенно-разбросного посева зерновых культур: автореферат дис. д-ра техн. наук. – Пенза, 2011. – 39 с.

131. СТО АИСТ 5.3-2005. МАШИНЫ РАССАДОПОСАДОЧНЫЕ. Испытания сельскохозяйственной техники. - Краснодар, 2005. – 86 с.

132. Джашаев А.М. Определение параметров рабочих органов овощной сеялки // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2004. – № 10. – С.29-30.

133. Khazimov Z.M., Bora G.C., Khazimov K.M., Khazimov M.Z., Ultanova I.B., Niyazbayev A.K. Development of a dual action planting and mulching machine for vegetable seedlings // Engineering in Agriculture, Environment and Food – 2018. – P.1-5

134. Хазимов М.Ж., Хазимов К.М., Ниязбаев А.К. Технология и средства удаления мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения с поверхности поля в после уборочный период при интенсивной технологии производства овощей: монография. – Алматы: НАО «Казахский национальный аграрный университет», 2020.- 160 с.

135. ROCCA INDUSTRIES – Preferred Agriculture Machines [Электронный ресурс]. – URL: https://www.roccaindustries.com

136. ГОСТ Р 53056-2008 Техника сельскохояйственная. МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ. - М.: Стандартинформ, 2018. – 24 с.

137. ГОСТ 34393-2018 Межгосударственный стандарт. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. Agricultural machinery. Methods of economic evaluation. - М.: Стандартинформ, 2018. – 15 с.

138. ГОСТ 34392-2018 Межгосударственный стандарт. Техника сельскохозяйственная. Машины рассадопосадочные. Методы испытаний. - М.: Стандартинформ, 2018. – 41 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Техническая спецификация и

календарный план работ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчет о патентном поиске

Патентные документы

Таблица Б.1 - Патентная документация

| № | Страна выдачи и номер охранного документа, дата публикации (охранного документа), название, классификационный индекс | Заявитель с указанием страны, номер заявки, дата подачи, конвенционный приоритет, дата публикации. | Реферат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патент на полезную модель KZ №1782, 15.11.2016 Устройство для удаления мульчирующей пленки МПК A01G 13/02 (2006.01) | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный аграрный университет" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Заявка 2015/0432.2 12.11.2015 | Полезная модель относится к области сельскохозяйственного машино­строения, к устройствам для снятия мульчирующей пленки из-под посевов, преимущественно овощных культур. Устройство для удаления мульчирующей пленки из - под посевов, содер­жащее раму с опорными колесами, механизм подъема пленки и барабан для наматывания мульчирующей пленки, согласно полезной модели содержит отвал для освобождения края пленки, находящегося в почве, закрепленный за отвалом механизм резки в виде барабана с качающимися ножами- лопатками, установленными по боковой поверхности барабана в шахматном порядке, и установленный под барабаном транспортер для удаленной плен­ки и скошенной растительной массы, причем над этим транспортером установлен транспортер с направляющими элементами для перемещения растительной массы, а барабан для наматывания мульчирующей пленки снабжен шипами. Разработанное устройство для удаления мульчирующей пленки обеспечивает одновременное удаление растительных отходов и может быть эффективно использовано в сельском хозяйстве при выращивании овощных куль­тур и других растений с использованием мульчирующей пленки. |
|  | Патент RU 2 302 100 C2 10.07.2007 СПОСОБ ПЕРФОРАЦИИ | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и | Способ касается перфорации мульчирующей рулонной полимерной пленки и относится к сельскому хозяйству, а именно для покрытия посадочных полос в школке, например, виноградных черенков. Пленку с рулона перематывают на |

Продолжение таблицы Б.1

| 2 | МУЛЬЧИРУЮЩЕЙ РУЛОННОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКИ МПК A01G 13/00 (2006.01) A01B 79/02 (2006.01) B26F 1/08 (2006.01) B26F 1/16 (2006.01) B26D 7/00 (2006.01) | виноделия им. Я.И. Потапенко (RU) Заявка 2005122059/12, 12.07.2005 | перфорационный барабан, совмещая при этом ее торцы. Одновременно с перемоткой разрезают чулок пленки с одной стороны. Затем сверлят отверстия в пленке по шаблону и вновь ведут обратную перемотку в тот же рулон. Техническим результатом является снижение затрат труда и времени, повышение качества и выхода саженцев. 1 ил. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Патент на ПМ RU 105111 U1 10.06.2011 УСТРОЙСТВО ДЛЯ УКЛАДЫВАНИЯ МУЛЬЧИРУЮЩЕЙ ПЛЕНКИ НА ГРЯДУ МПК A01B 49/00 (2006.01) | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный университет" (RU) Заявка 2010145090/21, 03.11.2010 | Устройство для укладывания мульчирующей пленки на гряду относится к сельскохозяйственной отрасли, а также может быть использовано для укладывания пленки для нужд других отраслей народного хозяйства. Устройство обеспечивает - уменьшение металлоемкости конструкции, удаление функций, в большинстве случаев, не востребованных потребителями. Устройство содержит центральную раму, 2 полурамы, грядообразователь, откапывающие и заделывающие диски, трамбующие ролики, соединенные с рамой при помощи шарниров. На полурамах имеется ось для крепления дополнительного рулона пленки. При этом основные рабочие органы машины выполнены в виде вращающихся дисков, которые образуют борозды для укладывания краев пленки и их заделывают |
| 4 | Патент на ИЗ SU №1530142 A1 | ЛЕВИЦКИЙ АНАТОЛИЙ САВВОВИЧ |  |

Продолжение таблицы Б.1

|  | 23.12.1989 Машина для расстила мульчирующей пленки МПК A01G 13/02 (2000.01) | ШПАН ЭМИЛЬ ЛАЗАРЕВИЧ Заявка 3823571, 10.12.1984 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Патент на ИЗ SU 1561836 A1 07.05.1990 Машина для укладки мульчирующей пленки МПК A01B 13/02 (2000.01) A01B 49/02 (2000.01) A01C 7/00 (2000.01) | ГУСЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, КОЛОБОВНИКОВА НИНА ЕГОРОВНА, ПЛАКСИНА НИНА МИХАЙЛОВНА, ВЛАСОВ ГЕННАДИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, НИКОЛЬСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ, ШУЛЬГИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Заявка 4430434, 11.04.1988 |  |
| 6 | Патент на ИЗ RU №2005122 059 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно | Способ перфорации мульчирующей рулонной полимерной пленки, включающий выполнение отверстий по шаблону, |

Продолжение таблицы Б.1

|  | 27.01.2007 СПОСОБ ПЕРФОРАЦИИ МУЛЬЧИРУЮЩЕЙ РУЛОННОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКИ МПК B29D 7/00 (2006.01) | -исследовательский институт виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко ГНУ ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко (RU) Заявка 2005122059/12, 12.07.2005 | отличающийся тем, что предварительно пленку с рулона перематывают на перфорированный барабан большего диаметра, совмещая при этом ее торцы, одновременно с перемоткой разрезают чулок пленки с одной стороны, затем сверлят отверстия в пленке по шаблону и вновь ведут обратную перемотку в тот же рулон. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Патент SU 1319076A119870623 Устройство для полива ленты МПК G11B 5/842 (2006.01) | ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я В-8589 SU3909886 19850611 | Изобретение относится к накоплению информации и может быть использовано для нанесения магнитных дорожек. Цель изобретения - повышение качества полива за счет уменьшения разрывов и гофр при изменении толщины ленты на склейках. Задатчик толщины полива выполнен в виде ролика 9, установленного на поливном блоке. При движении лента 13 в зоне полива прижимается поливным валиком 5 к роликам 9. Резиновые амортизаторы 15 гасят колебания поливного валика 5 при попадании склейки в зону полива и компенсируют перекос оси валика 5 при разнотолщинности ленты 13. 2 ил. 16 77 (О СО СО О О5 Ф1/е.2 |
| 8 | Патент на ИЗ KZ №26989 14.06.2013 Устройство для снятия защитной пленки МПК A01G 13/02 (2006.01) | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова" Министерства образования и науки Республики Казахстан Заявка 2012/0535.1 08.05.2012 | Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к устройствам для снятия защитной плёнки преимущественно с посевов овощных культур. Задача, которую решает изобретение, заключается в повышении качества очистки плёнки. Поставленная задача решается с помощью устройства для снятия защитной плёнки, содержащего раму с закреплёнными на ней направляющим элементом, механизмом очистки плёнки с опорной площадкой с эластичными рифлёными вальцами и ротором с контактирующими с опорной площадкой эластичными лопастями, валом со встречной |

Продолжение таблицы Б.1

|  |  |  | винтовой навивкой, механизмом наматывания плёнки, где над направляющим элементом в виде прямой трубы установлен шнек, имеющий направление вращения как у ротора и правое направление навивки витков для левой по ходу устройства его части и левое для правой части, а на раме между шнеком выше его оси и ротором крепится заслонка в виде вертикально расположенного своими плоскими поверхностями щита. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Патент на ИЗ SU 1530142A1 19891223 Машина для расстила мульчирующей пленки МПК A01G 13/02 (2006.01) | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ "ВИЕРУЛ" Заявка SU №3823571 19841210 | Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к машинам для расстила мульчирующей пленки, например, перед посадкой черенков винограда. Цель изобретения - повышение качества подготовки посадочного места под черенок. Машина для расстила мульчирующей пленки содержит раму с опорными колесами, лемехами, барабаном для пленки, снабженным тормозом, направляющим барабаном, прижимными катками, загортачами, между которыми и за ними установлено колесо 12 с режущим рабочим органом, состоящим из двух взаимно перпендикулярно расположенных перекрещивающихся ножей 13 и 14. Нож 13 расположен в плоскости качения колеса 12 и имеет вершину, образованную двумя симметрично сходящимися лезвиями, а нож 14 - две периферийно расположенные вершины, лезвие 17 между которыми выполнено в виде симметричной впадины. При этом вершины ножей 13 и 14 расположены на одной прямой, парал-лельной образующей рабочей поверхности колеса 12.5 ил. |
| 10 | Патент SU №1773338A1 Пленкоукладчик | СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕХАНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к машинам для раскладки узкого пленочного мульчирующего материала над рядками высеянных семян. Цель изобретения - повышение производительности и исключение забивания почвой рабочих органов в приспособлении, содержащем раму с комплектом раскладывающих и заделывающих края пленки |

Продолжение таблицы Б.1

|  | МПК A01G 13/02 (2006.01) | Заявка SU4902298 19910114 | рабочих органов, предохранительные щитки 8 от попадания почвы нз поверхность пленки, последние выполнены по криволинейной поверхности с радиусом кривизны в диапазоне 0,7...1,5 радиуса дисковых загортачей 7 и установлены вогнутой поверхностью внутрь рядка. В результате применения изобретения повышается производительность приспособления в 1,1 раза. 3 ил. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Патент KR200485559 (Y1) Перфоратор для мульчирования пленки для сельского хозяйства МПК A01C5/04 (2006.01); A01G13/00 (2006.01); A01G13/02 (2006.01); B26F1/02 (2006.01) |  | Настоящее изобретение относится к мульчирующей пленке для мульчирующей пленки для картофеля, которая не требует сбора перфорированного винила, оставляя полностью обезвреживающую пленку во время работы с картофелем, Перфоратор. Его композиция; Разбавление; И расширение, соединенное с верхней частью перфорации и имеющее двунаправленную рукоятку на ее конце; В котором перфорированная часть имеет перфорирующую чашку, в которой режущая кромка, такая как зуб, предусмотрена только в части окружного направления в нижней части обода; В то время как перфорированная чашка выталкивается только на заданную глубину, так что пустое пространство на верхнем конце перфорированной чашечки, соответствующее 2/3 перфорированной чашечки, может служить пространством для защиты новых побегов картофеля. |
| 12 | CN107409511 (A) 2017-12-01 Ridging and film mulching dual-purpose farming machine | WEI XIANGGUANG | Изобретение относится к размалывающей и мульчирующей двухцелевой сельскохозяйственной машине. Грейферная и пленочная мульчирующая двухцелевая сельскохозяйственная машина включает в себя головку для путешествий; на дне передней бабки расположена скребковая плита для сплющивания сформированных гребней; скребковая пластина соединена с нижней частью бабки через телескопические штанги; каждый телескопический стержень включает |

Продолжение таблицы Б.1

|  | МПК A01G13/02 (2006.01) |  | фиксирующий стержень и скользящий стержень; один конецфиксирующих стержней закреплен на нижней части бабки, скользящие стержни скользя расположены в фиксирующих стержнях, а другие концы скользящих стержней вытянуты с одного конца, от передней бабки, и соединены с очищающая плита; пружины, которые прижаты к внутренним стенкам концов фиксирующих стержней, а один конец скользящих стержней расположен в фиксирующих стержнях; и нижняя поверхность, контактирующая с гребнями, скребковой пластины представляет собой дуговую поверхность, изгибающуюся вниз. Благоприятные эффекты изобретения заключаются в том, что можно предотвратить разрушение пластины скребка из-за удара; и после того, как гребни соскабливаются скребковой плитой, верхние поверхности и две стороны гребней являются плоскими. |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | CN107396786 (A) 2017-11-28 Mulching film laying device МПК A01G13/02 (2006.01) | CHENGDU DIANJINYUN TECH CO LTD + | Изобретение раскрывает устройство для укладки мульчирующей пленки. Устройство содержит верхнюю опору (1), в которой опорный стержень (2) расположен на конце верхней опоры (1) и соединен с тяговым валом (3); нижняя часть тяговой опоры (2) соединена с тяговой стойкой (4) для мульчирующей пленки; один конец муфтовой тяговой стойки (4) шарнирно прикреплен к тяговой опоре (2); другой конец зубчатой рейки (4) мульчирующей пленки соединен с опорным стержнем (6) для мульчирующего пленочного ролика; нижний конец опорного рулона пленки мульчирования стержня (6) жестко соединен с U-образной мульчирующей поддержкой рулона пленки (18); в мульчирующей пленочной рулонной стойке (18) расположен мульчирующий пленочный рулон (5); два конца (5) соединены с возможностью вращения с мульчирующей пленочной опорой (18); верхний конец опорного рулона пленки мульчирования |

Продолжение таблицы Б.1

|  |  |  | стержня (6) жестко соединен с прижимной ролик поперечной распорки (7); а задняя часть поперечной стойки (7) прессового валка соединена с прижимным рычагом (8). |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | CN107371927 (A) 2017-11-24 Film mulching machine МПК A01G13/02 (2006.01) | YANG TIANMEI + | Изобретение раскрывает пленку мульчирование машины, которая характеризуется тем, что содержит сдвигающее колесо почвы, пленку прессования опорного колеса руки, фильм, нажав колесо, опору, предельный диск, пазовое колесо, зубчатое колесо, скользящий вал, вал трансмиссии , соединитель, опорный рычаг ведущего колеса, зубчатая передача, подшипниковый узел, короткий вал, цепь, удлинительный стержень, ручка, регулировочный элемент качения с вращающимся колесом и тому подобное. Машина для мульчирования пленки имеет преимущества в том, что машина для мульчирования пленки проста в строении, с высокой практичностью и низкой стоимостью, в основном применимой к мульчированию на сельскохозяйственных угодьях, легко запускается и работает и имеет очевидную экономическую выгоду, а количественное производство может быть облегчен. |
| 15 | Патент SU №718054A1 19800229 Устройство для снятия защитной пленки МПК A01G13/02 (2006.01) | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | площадкой 10, которая посредством шарнира 11 может поворачиваться, что облегчает заводку пленки в устройство перед началом работы, вала 12 и П1,еточного барабана 13, перед которым закреплен опорный ролик заводку пленки в устройство перед началом работы, вала 12 и П1,еточного барабана 13, перед которым закреплен опорный ролик 14. Механизм 3 наматывания пленки состоит из ведущего вала 15 и ведомого 16 вала, который закреплен на кронштейне 17 и соединен с кронштейном 18 ведущего вала содержит цепные контуры 21-23 |
| 16 | Патент на ИЗ SU 1276299 A1 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ |  |

Продолжение таблицы Б.1

|  | 15.12.1986 Устройство для снятия защитной пленки МПК A01G13/02 (2006.01) | ИНСТИТУТ МЕХАНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ СССР, БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА Заявка 3887879, 22.04.1985 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Патент на ИЗ SU (11) 1 653 639 (13) A1 УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ С ПОСЕВОВ ПРИ ИХ БЕСКАРКАСНОМ УКРЫТИИ МПК | МОЛДАВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА Заявка 84616592, 06.12.1988 | Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Цель изобретения - повышение надежности и производительности. Устройство содержит установленную на колесах 1 раму 2, на которой закреплены механизм 3 очистки пленки 4 и механизм 6 намотки. Механизм намотки состоит из фрикционной муфты 11 со следящим элементом 12 и содержит вал. на котором смонтированы ведущий и ведомый диски, поджатые пружиной. При движении устройства вал приводится в движение от ходовых колес 1 через фрикционную муфту 11. Следящий элемент 12 в |

Продолжение таблицы Б.1

|  | A01G13/02 (2006.01) |  | зависимости от диаметра бобины 18с пленкой регулирует степень поджатия дисков, находящихся в состоянии постоянного пробуксовывания, в результате чего пленка поддерживается в постоянно натянутом состоянии и плотно наматывается на бобину |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Патент на ИЗ SU №1662425 A 15.07.1991 Устройство для снятия защитной пленки МПК A01G13/02 (2006.01) | БЕЛОРУССКИЙ ИНСТИТУТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Заявка: 4615073, 05.12.1988 |  |
| 19 | Патент на ИЗ SU 1739899 A1 15.06.1992 Устройство для снятия защитной пленки с временных укрытий | ХАРЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМ.В.В.ДОКУЧАЕВА Заявка: 4774019, 26.12.1989 | Использование: сельское хозяйство, снятие временных укрытий, включающих каркас и защитную пленку. Сущность изобретения: устройство содержит раму 1 с колесами 2, на которой смонтированы механизм 3 для намотки пленки, механизм 4 очистки пленки и механизм для снятия элементов каркаса, выполненный в виде подпружиненного кронштейна 7, установленного на нем ролика 8, прижимного механизма 12 и вибрационного механизма 14. При движении устройства вдоль укрытия ролик 8 поддевает каркас и пленку и |

Продолжение таблицы Б.1

|  | МПК A01G13/02 (2006.01) |  | выдергивает их из земли. Затем пленка очищается и наматывается на вал механизма 3, а элементы каркаса складируются на кронштейне при помощи прижимного механизма 12. |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | CN103749015 (A) 2014-04-30 Film-cutting removing and film-lifting winding type mulching film picking machine МПК A01G13/02 (2006.01) | WUWEI GUANGDA INDUSTRY & TRADE CO LTD CN2014139419 20140127 | Изобретение относится к области машин для сбора отходов и собирание мульчирование фильмы на ферме, в частности, к фильму резки удаления и кино-лифтинг обмотки типа мульчирование фильм комплектования машины. Фильм резки удаления и пленки подъема намоточного типа пленка мульчирующая выбора машина содержит стойку, подвеску, установленную на стойке, установленные на двух сторонах стойки и механизм передачи земельных колеса. Механизм пленка резки установлен ниже передней части стойки. Механизм подъема пленка расположена на части, в задней части механизма пленка резки, стойки. Встряхивания механизм транспортировки почвы удаления расположено на задней части механизма подъема пленки и установлены в средней части стойки. Мульчирующая пленку механизм намотки расположена над задней стойке и расположены в задней части встряхивания механизма транспортировки почвы удаления. Фильм резки удаления и кино-лифтинг обмотки типа мульчирование фильм сбор машина может завершить операции монтажера, кино, кино подъема поверхности мусора удаление, мульчирование фильма сбора и как в то время, завершить несколько рабочих процедур монтажера, Фильм атлетика, трава и солома удаления, почва пожимая-офф и как в то время, в режиме |

Продолжение таблицы Б.1

|  |  |  | комбинированной, снизить трудоемкость, сократить затраты на эксплуатацию и эффективно повысить эффективность работы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | CN103650675 (A) 2014-03-26 Rear straw smashing and plastic film residue recycling combined machine МПК A01G13/02 (2006.01) | XINJIANG KESHEN AGRICULTURAL EQUIPMENT SCI & TECH DEV CO LTD CN20131712959 20131223 | Изобретение относится к сельскохозяйственной машине, в частности к задней соломы разгрома и вторичной переработки пластмасс фильм остатков в сочетании машины, которая используется для комплексного функционирования пластиковых переработки пленочных отходов на поверхности земли сельхозугодий, разбив соломы и как. Задняя соломы разбив и переработка остаток пластиковой пленки в сочетании машина содержит стойку, устройство передачи и пешеходную колесо. Разбив устройство солома расположены в передней части стойки, край пленки напротив ходьба устройство выполнено в передней части устройства, разбив соломы и транспортировки шнек расположены на задней панели устройства, разбив соломы. Край пленки отбортовки устройство выполнено ниже транспортирующего шнека. Эластичный тип зубной пленки рейка расположена на задней стороне пленки край отбортовки устройства. Пленка отбортовки барабан расположены в задней части упругого типа зуба пленки рейка. Пленка щеткой ролика расположено на наклонной задней части пленки отбортовки барабана, пластиковая пленка остаток удаления устройства расположена в задней части пленки чистки валика А, ролик чистки ролика B расположен в положении, близком к Tai конец пластиковой пленки удаления остатка устройства А, пластиковая пленка остаток удаления устройство В расположены в задней части валика чистки валика B, устройство удаления дуги расположен под пластиковой пленки удаления остатка устройства В, и пленка |

Продолжение таблицы Б.1

|  |  |  | щеткой ролика С размещено в задней части пластиковой устройства удаления пленки остаток В. заднего соломы разбив и переработка остаток пластиковой пленки в сочетании машину разумно в структуре и высоким качеством работы, и может эффективно перерабатывать пластиковые отходы пленки в процессе возвращения соломы на поля и эффективно улучшить эффективность работы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | CN201986357 (U) 2011-09-28 Drum-type mulching film picking up machine МПК A01B43/00 (2006.01) | QINGYANG QIANJIN MACHINE MFG CO LTD CN2011284583U 20110328 | Полезная модель относится к барабанного типа для мульчирования пленкой поднимая машину, которая включает стойку, фильм сбор лопату, коробку фильм сбора и механизм передачи, в котором солома вспашку лопатой, расположенный на нижнем конце средней траверсе стойки Пленка выбора лопатой расположено на нижнем конце задней поперечине стойки вращающийся барабан расположен между средней поперечной балки и задней поперечной балки стойки коробка пленка сбора расположено на стойке за вращающегося барабана для механизма передачи, ведущие колеса расположены соответственно на обеих сторонах стеллажа, в котором внутренняя сторона рабочего колеса на одной стороне стойки соосно соединен с ведущей звездочке, которая соединена с конусной шкива, Привод находится расположены на внутренней стороне конуса шкива, ведомая шестерня находится в зацеплении и соединен с ведущей шестерней, и один конец ведомой шестерни соединен с вала барабана. |
| 23 | CN203423918 (U) 2014-02-12 Clearing device for large | SANMENXIA CENTURY AGRICULTURAL MACHINERY ASSEMBLY CO LTD | Полезную модель раскрывает очистное устройство для большого мульчирования пленкой. Очистное устройство содержит устройство сгребание собранный на раме типа колеса транспортного средства минутах через опорную раму в режиме подъема, Боковое |

Продолжение таблицы Б.1

|  | mulching film МПК A01B43/00 (2006.01); A01G13/02 (2006.01) | CN20132371803U 20130625 | устройство снабжено столбчатой тела собранном на опорной раме в режиме вращающегося, приводной механизм вождения столбчатые тела, чтобы повернуть неподвижно расположены на опорной раме, симметрично расположенных собрав-зубы, простирающиеся наружу в верхнем ряду и нижнем ряду расположены на периферийной поверхности цилиндрического тела в диаметральном направлении, корзина мульчирующая пленка крепится к опорной рамы, корзина мульчирующая пленка неподвижно закреплены с собирающей рейк над Загребая устройства, сбор рейка используется для обстреливая мульчи пленку на Загребая устройства в корзине мульчирующая пленки и снабжен телескопической части стержня и головки гвоздя который прикреплен к части телескопической штанги и используются для подключения к мульчи фильм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | CN203482590 (U) 2014-03-19 Straight tooth type roller mulching film recovery device МПК A01B43/00 (2006.01); A01G13/02 (2006.01) | DINGXI SANNIU AGRICULTURAL MACHINERY MFG CO LTD CN20132593889U 20130925 | Полезная модель относится к мульчирования пленкой очистки сельскохозяйственных механические инструменты, в частности, прямой тип зубов ролик мульчирование восстановления Фильм устройства. Прямой тип зубов ролик мульчирование восстановления фильм устройство сочетает в себе сбор пленки и очистку в целом, и разумно в структуре, легко и удобно использовать, с низким потреблением энергии и высокой эффективности. |
| 25 | CN203675553 (U) 2014-07-02 Film cutting, removing, lifting and winding type mulching film pick-up machine | WIWEI GUANGDA INDUSTRY AND TRADE CO LTD + CN2014252660U 20140127 | Полезную модель раскрывает монтажера, удаление подъема и обмотки типа мульчирование фильм пикап машину и относится к технической области сельхозугодий отходов мульчирования сбора пленки и пикап машин. Мульчирующая пленка пикап машина содержит корпус машины, суспензии раму, расположенную на раме машины, земельные колеса расположены на двух сторонах рамы станка и механизма передачи, механизм пленка резки расположен |

Продолжение таблицы Б.1

|  | МПК A01B43/00 (2006.01); A01G13/02 (2006.01) |  | под передней части машины рамы, механизм подъема пленка расположена в положении, за механизмом пленка резки на раме машины, встряхивая почвы и удаление транспортирующий механизм выполнен за механизма подъема пленки, почва встряхивания и удаления транспортирующий механизм выполнен в середине из рамы машины, мульчирующая намотанной пленки механизм расположен над задней части рамы машины, а мульчирующая намотанной пленки механизм устроен позади почва встряхивания и удаления транспортирующего механизма. Машина может закончить фильм резки, пленки атлетика, поверхность пленки для удаления примесей, мульчирование пленки сбор и как на один раз, сочетание работы из множества рабочих процедур, таких как пленки резки, кино подъема, сорняков и соломы удаления и почвы пожимая может будет завершена в то время, интенсивность труда снижается, работает стоимость сохраняется, и эффективность работы эффективно улучшается. |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | CN203859999 (U) 2014-10-08 Mulching film clearing machine МПК A01B43/00 (2006.01); A01G13/02 (2006.01) | LI WENZE CN20142229832U 20140429 | Мульчирование фильм очистка машина содержит подачи почвы колесо, вибрационный экран, рамку пучок, защитную пластину, пропускаемого ведро, универсальные диски, посадки на мель клетку, вентилятор, подавая трубу, вал передачи, коробка передач, рычаг подвески и трактор. Submit CorrectionsClose Подача почвы колесо расположено на передней части рамы пучка, вибросито, расположена на задней стороне подачи колеса почвы, нижний конец задней стороне вибрационного сита снабжена переплетения клетке и вентилятора две группы универсальных колес расположены на левом нижнем конце и нижнем правом конце середине кадра пучка, подача трубы расположены на наружном конце воздушного порта вентилятора, и верхний порт подачи Труба приводит к |

Продолжение таблицы Б.1

|  |  |  | пропуска ведро расположенных на верхнем конце перегородки. Защита пластина содержит пылезащитные чехлы, расположенные с двух сторон. Пылезащитной крышки расположены на верхних концах и на левой стороне и на правой стороне подачи грунта колеса и вибрационного сита и неподвижно установлен на раме пучка, рычаг подвески неподвижно установлен на переднем конце рамы пучка и связана с трактором, и устройство передачи приводит в движение колесо подачи масла, вибросито, переплетения клетку и вентилятор. |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | CN203984914 (U) ― 2014-12-10 Mulch film recovery device МПК A01B43/00 (2006.01); A01G13/02 (2006.01) | XIA ZHENGFU | Полезная модель относится к сельскохозяйственной машины, в частности устройства мульча восстановления фильм. Устройство содержит стойку 1, прокатный ствол 2, щетка 3, батарею 4, электродвигатель 5, а кнопочный выключатель 6, и колесо 12. Устройство характеризуется тем, что при прокатке ствола 2 подвижно соединена со стойкой 1 через I10 подшипника сиденья с подшипником и II11 подшипника сиденья с подшипником и сбоку подвижного ствола 2 снабжена щеткой 3. Щетка 3 может перемещаться в небольшом диапазоне от стеллажа 1, тем самым регулируя расстояние между щеткой 3 и подвижного ствола 2. Когда устройство перемещается вперед, вращение электродвигателя 5 можно регулировать с помощью кнопки переключателя 6, и подвижного ствола 2 приводится через ременную передачу на rotat3. Когда подвижного ствола 2 вращается по часовой стрелке, мульча пленка на землю может быть ранеными на подвижного ствола 2 и 3 щетки можно очистить почву на мульчи пленки в процессе намотки. |

Продолжение таблицы Б.1

|  |  |  | Устройство может очистить мульчи фильм на земле быстро и удобно. |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | C N204047053 (U) ― 2014-12-31 Digging-tooth film recycling machine МПК A01B43/00 (2006.01); | BORTALA MONGOL AUTONOMOUS PREFECTURE YONGQI WATER SAVING EQUIPMENT SCIENCE & TECHNOLOGY DEV CO LTD; LI JING | Полезную модель раскрыта рытье зуба переработки пленки автомат, содержащий суспензию, основную раму и механизм передачи. Зубья долота (11) расположены на нижней части основной рамы. Сбор устройство выполнено по землеройной зубов (11) и включает в себя привод колесной пары (22) и цепи (23) расположены на ведущее колесо набора (22). Поперечные стержни (24) и доставка зубов (21), выстроенные расположены на цепях (23) Экран (25) параллельно расположены на цепях (23) и поперечных стержней (24). Щеточный валик (32) с равномерно распределенными щетинок (31) и коллектор расположены в задней части захватного устройства. По сравнению с уровнем техники, рытье зуб утилизацию машина фильм лучше в силу утилизации, проще по конструкции и выше в выборе эффективность, лучше подобрать кусочки пленки различных размеров и особенно может выкопать, ясно и перерабатывать фильм остается похоронен в почва. |
| 29 | US 5,386,876 MACHINE FOR REMOVING WIDE STRIPS LAD OUT ON THE GROUND A01D 33/08 (1995.02) | Guy Lavo, Sancheville | Машина 1 содержит раму 4, которая состоит из двух продольных балок 5, отделенных друг от друга, и одной передней поперечной балки 6, которая соединяет их и на которой предусмотрено средство для крепления рамы к трактору 7. В задней части продольные балки 5 посредством рычагов 5а, проходящих вниз, имеются два опорных колеса 8. В своей задней части продольная балка 5 имеет два больших |
| Продолжение таблицы Б.1 |  |  |  |
|  |  |  | коаксиальных колеса 9 со спицами, которые не касаются земли и связанны во вращении с поперечным подвижным валом 10. Колеса 9 могут приводиться во вращение с помощью ходовых колес 11, которые прижимаются к их периферии сверху и которые установлены на общем поперечном валу 12, приводимом в движение гидравлическим двигателем, при этом колеса 11 и вал 12 установлены на конец двух противоположных рычагов 14, шарнирно соединенных с продольными балками 5 и на которые воздействуют пружины или натяжители 15, действующие в направлении, которое прижимает ходовые колеса 11 к колесам 9 для получения фрикционного привода, который можно регулировать натяжением пружин или натяжителей 15. В своей передней части рама 4 с помощью рычагов 5b, идущих вниз, опирается на две расцепленные части отвала 16, которые направлены вперед и находятся на уровне земли, причем расстояние между отвалами 16 немного меньше ширины мульчирующей пленки 2. Расстояние между отвалами 16 регулируется для того, чтобы можно было приспосабливаться к разной ширине удаляемых пленок. Перед колесами 9 и за отвалами 16 продольные балки 5 несут свободные для вращения концы поперечного вала 17, между которыми расположен поперечный барабан 18. Поперечный барабан 18 имеет на своих концах две противолежащие друг другу радиальные пластины 19, и его периферийная часть, образована восемью поперечными стержнями 18а цилиндрического поперечного сечения, которые находятся в их средней части, которые простираются прямолинейно до пластин 19 и которые равномерно распределены таким образом, чтобы образовывать две противоположные конусные секции, барабан 18 имеет соответственно диаметры, которые уменьшаются по направлению к каждому из его концов. |
| Продолжение таблицы Б.1 |  |  |  |
|  |  |  | Кроме того, рама 4 имеет две цилиндрические щетки 20 для отчистки мусора находящегося на поверхности пленки, которые связаны с двумя конусообразными частями барабана 18 и расположены так, что эти щетки 20 вращаются приводясь во вращение гидравлическим двигателем 21. Кроме того, они могут быть отрегулированы по высоте относительно барабана 18. Две цилиндрические щетки 20, которые расположены по обе стороны от средней радиальной плоскости барабана 18 и которые простираются по всей его длине, наклонены относительно продольного направления полосы таким образом, что их смежные концы находятся позади их другие концы, причем их смежные концы опираются на поперечную балку 22 рамы 4. Сзади и ниже двух щеток 20 предусмотрены два дефлектора 23, которые наклонены назад и которые имеют перевернутый задний край 24, при этом дефлекторы 23 наклонены к задней части и к боковым сторонам машины. Между колесами 9 и барабаном 18 предусмотрен поперечный ролик 25, концы которого опираются на два в зацепленных рычагах 26, другие концы которых шарнирно соединены с продольными балками 5. Один из его рычагов 26 соединен стяжным стержнем 27. Подвижный элемент для регулировки гидравлического распределителя 28 установлен на гидравлическом контуре двигателя для привода ходовых колес 11. |

Выводы о выполнении регламента поиска

Регламент поиска по теме: «Технология и средства удаления мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения с поля в после уборочный период»

Всего отобрано по патентной документации: 29

Из них по странам: Казахстан – 2, Россия – 13, Китай – 12, Республика Корея – 1.

При патентно-информационном поиске найден наиболее близкий аналог KZ №1782 от 15.11.2016 г. «Устройство для удаления мульчирующей пленки», совпадающим признаком являются то, что устройство для удаления мульчирующей пленки, содержащее раму с опорными колесами, механизм подъема пленки и барабан для наматывания мульчирующей пленки, также отвал для освобождения края пленки, находящегося в почве, закрепленный за отвалом механизм резки в виде барабана с качающимися ножами лопатками, установленными по боковой поверхности барабана в шахматном порядке, и установленный под барабаном транспорт для удаленной пленки и скошенной растительной массы, причем над этим транспортером установлен транспортер с направляющими элементами для перемещения растительной массы, а барабан для наматывания мульчирующей пленки снабжен шипами, отличием является то, что барабан для наматывания мульчирующей пленки выполнен в виде принудительного привода от гидромотора и без шипов.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Патенты и заявки  на получение патента

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Результаты расчетов теоретической части

Г.1 Расчет прочностных характеристик трубы из ПВХ

Под воздействием наматываемой  пленки  в трубе возникают касательные напряжения, которые стремятся деформировать ее. Касательные напряжения возникают в результате натяжения  наматываемой пленки за счет сопротивления  почвы при вытаскивании пленки из почвы. Расчет прочности трубы ПВХ производился с использованием программного обеспечения Inventor Professional 2018, которое определяет устойчивость трубы при соответствующих касательных напряжениях: при максимальном сопротивлений почвы; при разрыве пленки.

Выбранная модель трубы  с фиксаторами на торцевой части представлена на рисунке Г.1.

Рисунок Г.1 – Модель спаренного устройства

Для расчета  напряжений возникающих в трубе исходные характеристики трубы из ПВХ представлены в таблице 1.

Таблица Г.1 – Характеристики трубы из ПВХ для расчета напряжений

| Массовая плотность | 1,4 г/см3 |
| --- | --- |
| Предел текучести | 46,53 MПа |
| Окончательный предел прочности растяжения | 52,36 MПа |
| Модуль Юнга | 3,4 ГПа |
| Коэффициент Пуассона | 0,4 |
| Модуль упругости при сдвиге | 1,21429 ГПа |
| Диаметр трубы | 50 мм |

Г.2 Результаты расчета напряжений трубы из ПВХ

В результате расчета напряжений трубы из ПВХ с учетом  прочностных показателей полимерных пленок от различных факторов и сопротивления почвы при намотке получены результаты расчета представленные на рисунках Г.2 и Г.3.

Рисунок Г.2 – Смещения трубы при максимальном

натяжении пленки перед разрывом

Рисунок Г.3 – Коэффициент запаса прочности устройства

Как видно из графика в результате воздействия сопротивления почвы при намотке мульчирующей пленки смещение трубы от центральной ее оси (в условиях без прогиба) составляет 451 мм. Данное смещение принято допустимым для сохранения устойчивого состояния трубы между прижимными конусами.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Материалы экспериментальных исследований

Д.1 Методика определения углов и коэффициентов трения отходов растительного происхождения

Углы трения по стальной поверхности без давления определялись в покое и в движении на приборе, схема которого представлена на рисунке Д.1.

1 – стальной лист; 2 – станина горизонтальная; 3 – вертикальная опора;

4 – конечный блок; 5 – промежуточный блок; 6 – секторный механизм;

7 – нить для привода стального листа

Рисунок Д.1 – Схема и общий вид прибора для определения углов естественного откоса и трения по стальной поверхности

На поверхности стального листа 1, находящегося в горизонтальном положении, свободно размещался исследуемый материал произвольной массы. Затем лист вручную поднимался лебедкой 4 до тех пор, пока исследуемый материал не приходил в движение. Положение листа фиксировалось, и замерялся угол его наклона, с помощью секторного механизма 6. При определении углов трения в движении лист 1 поднимается на фиксированный угол и на него размещается определенная порция исследуемого материала. По мере увеличения угла наклона листа1, фиксировалось положение, при котором исследуемый материал, начинал сползать без задержки по поверхности трения. Для достоверной оценки углов трения опыты проводились в пятикратной повторности. Температура и влажность исследуемого материала во всех опытах поддерживалась в пределах: температура 298 +1К, влажность 10+2%.

Коэффициент трения при низких давлениях (в пределах 500…1500 Па) определялась на установке, схема которой показана на рисунке Д.1.

Для определения коэффициента трения зеленой массы от давления использовалось устройство, разработанное сотрудниками.

Схема установки для определения внешнего трения (коэффициента, трения скольжения) показана на рисунке Д.1.

Методика определения динамического коэффициента трения заключается в следующем. Исследуемый материал засыпается в короб 7 разравнивается. На материал накладывается пластина, давление от которой равно давлению на кожухе распределителя трудносыпучих материалов или на витках шнекового питателя пресса, создаваемого при перемещении материала за счет центробежных сил.

1-рама; 2- опорный наконечник кронштейна; 3- тензометрический датчик;

4- кронштейн; 5- вал цилиндрического барабана; 6- цилиндрический барабан трения; 7- короб; 8- приводной вал; 9- ось промежуточного колеса;

10- промежуточное колесо; 11- колесо на валу электродвигателя;

12- электродвигатель; 13- крышка короба; 14- ручка крышки; 15- грузик;

16- исследуемый материал; 17- опора промежуточного колеса; 18-опора цилиндрического барабана; 19- осциллограф;

20- частотный преобразователь; 21- сменный шкив

Рисунок Д.2 – Схема и общий вид установки для определения коэффициентов трения

Барабан 6 приводится во вращение от мотор-редуктора 12. При работе прибора шарнирно укрепленный на оси короб  7, за счет сил сцепления  между поверхностью  «дорожки» и исследуемым материалом, стремится повернуться в направлении вращения барабана 6, оказывая через опорные пластины 2 давление на кронштейн 4 равного сопротивления с датчиками.

По показанию милливольтметра по тарировочному графику определялось истинное значение усилий на перемещение материалов растительного происхождения.

Коэффициенты трения рассчитывались по формулам:

- для статистических коэффициентов трения –

,                                                (Д.1)

- для динамических коэффициентов трения –

,                                              (Д.2)

гдеfc и fд – соответственно статический и динамический коэффициент трения;

Fc и Fд – сила трения растительного продукта в начальный момент сдвига коробки и при установившемся движении, Н;

Рс и Рд – сила нормального давления, Н.

Вся серия опытов проводилась в 3-кратной поверхности при изменяемых значениях нормального давления, скорости перемещения, температуры и влажности исследуемого материала.

Д.2 Определение изменения прочностных показателей полимерных пленок от различных факторов

Полимеры, как и многие другие материалы, способны разрушаться под воздействием факторов внешней среды. Однако в отличие от металлов и бетона термин «коррозия» к ним неприменим, а используется термин «деструкция». Устойчивость полимерных материалов к воздействию факторов внешней среды принято характеризовать атмосферостойкостью. Атмосферостойкость – это способность полимерных материалов выдерживать воздействие различных атмосферных факторов (солнечная радиация, тепло, кислород воздуха, влага, промышленные выхлопные газы и др.) в течение продолжительного времени без значительного изменения внешнего вида, а также эксплуатационных свойств (физико-механических, диэлектрических и др.). Также на полимеры воздействуют живые организмы, вызывающие биоповреждения. Биоповреждение (биологическое повреждение) — это любое изменение (нарушение) структурных и функциональных характеристик объекта, вызываемое биологическим фактором. При этом биоповреждение материалов микроорганизмами происходит с участием не одной какой–либо группы, а с участием всех существующих видов микроорганизмов.

Атмосферостойкость полимерных пленок определялись в естественных условиях. При испытаниях образцы закрепили на поверхности почвы, расположенных на открытой площадке (рисунок Д.3).

Рисунок Д.3 – Заложенные образцы в полевых условиях

Испытание полимерных пленок проводилось согласно требованиям ГОСТ 14236-81. Для испытания полимерных пленок применялись образцы в форме прямоугольника шириной 25 мм, длиной не менее 150 мм (рисунок Д.4).

Рисунок Д.4 – Размеры образцов разных видов полиэтиленовой пленки

Числовые значения размеров пленки приведены в таблице Д.1.

Таблица Д.1 – Числовые значения образцов испытания

| Параметры | Размеры, мм |
| --- | --- |
| Общая длина l1, не менее | 250 |
| Расстояние между метками, определяющими положение кромок зажимов на образце l2 | 170 ±5 |
| Расчетная длина l0 | 50 ±1 |
| Ширина головки b1 | 25 ±0,5 |
| Толщина d | 0,03 0,05 0,08 0,1 0,1 (черная) 0,12 (черная) |

Перед испытанием на центральную часть образца наносились метки, ограничивающую расчетную длину l0, длина которой составляла 50 мм (без повреждения образцов). Толщину и ширину образцов измеряли в трех местах, в середине образца и на расстоянии 5 мм от краев меток прибором ЕТ – 11 Р, который перед проведением исследования предварительно калибровался с помощью стандартной пленки (рисунок Д.5). Из полученных значений вычислялись средние арифметические, по которым вычисляют начальное поперечное сечение А0.

Рисунок Д.5 – Прибор для замера толщины пленки с калибровочной пленкой

Образцы закреплялись в зажимы испытательной машины (рисунок Д.6) по меткам, определяющим положение кромок зажимов, таким образом, чтобы продольные оси зажимов и ось образца совпадали между собой и с направлением движения подвижного зажима. Зажимы затягивались равномерно, чтобы не было проскальзывания образца в процессе испытания, но при этом не происходило его разрушение в месте закрепления. Далее настраивался прибор для замера деформаций (при этом учитывалось, что l0 – расчетная длина, мм).

1 – рукоятка; 2 – опора, 3 – мерная шкала, 4 – образец растяжения;

5 – тензодатчик

Рисунок Д.6 – Схема и общий вид испытательного прибора на растяжение

Обработка результатов на прочность (σ) в МПа (Н/мм2) проводилась по следующим формулам:

прочность при растяжении (σz)

| σz=FmaxA0 | (Д.3) |
| --- | --- |

прочность при разрыве (σr)

| σr=FrA0 | (Д.4) |
| --- | --- |

где Fmax – максимальная растягивающая нагрузка при испытании на растяжение, Н;

Fr – растягивающая нагрузка в момент разрыва, Н;

A0 – начальное поперечное сечение образца, мм2.

Относительное удлинение (ε) в процентах вычислялось по формулам:

относительное удлинение при максимальной нагрузке (εz)

| εz=Δl0zl0∙100, | (Д.5) |
| --- | --- |

относительное удлинение при разрыве (εr)

| εr=Δl0rl0∙100 | (Д.6) |
| --- | --- |

где l0 – начальная расчетная длина образца, мм;

l0z – изменение расчетной длины образца в момент достижения максимальной нагрузки, мм;

l0r – изменение расчетной длины образца в момент разрыва, мм;

За результат испытания принимались среднее арифметические пяти определений, вычисленное до второй значащей цифры.

Д.3 Методика определения сопротивления почвы при намотке

Для определения сопротивления почвы при намотке использовалась установка для намотки мульчирующей пленки (рисунок Д.7), которая состоит из рамы-стойки 1, вала с намоточной гильзой 2 и динамометрического ключа 3.

1 – рама-стойка; 2 – вал с намоточной гильзой, 3 – динамометрический ключ, 4 – мульчирующая пленка; 5 – корневые остатки

со срезанными стеблями

Рисунок Д.7 – Схема и общий вид установки для определения сопротивления почвы при намотке

Д.4 Изменение прочностных показателей полимерных пленок от различных факторов

По мере повышения температуры окружающей среды на образцах из-за окислительных процессов, улетучивании пластификаторов, противоустари-телей и т.д., привело к изменению исходных свойств, в частности к росту жесткости и хрупкости. Также на образцах с истечением времени произошло изменение цвета, появились трещины (рисунок Д.8).

Рисунок Д.8 – Общий вид и полевые экспозиции образцов разных видов полиэтиленовой пленки

Результаты исследования на прочность при растяжении, прочности при разрыве, относительного удлинения при максимальной нагрузке и относительного удлинения при разрыве получены графические интерпретации в виде зависимостей на рисунках Д.9, Д.10, Д.11, Д.12 значение которых приведены в таблице Д.2.

Рисунок Д.9 – Сравнительные показатели полиэтиленовых пленок на прочность при растяжении с различной толщиной

Рисунок Д.10 – Сравнительные показатели полиэтиленовых пленок на прочность при разрыве с различной толщиной

Рисунок Д.11 – Сравнительные показатели полиэтиленовых пленок на относительное удлинение при максимальной нагрузке с различной толщиной

Рисунок Д.12 – Сравнительные показатели полиэтиленовых пленок на относительное удлинение при разрыве с различной толщиной

Таблица Д.2 – Результаты испытания определения на прочность и относительного удлинения

| № | Толщина d, мкм | Продолжительность τ, дни |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| Прочность при растяжении σz, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 | 9,42 | 9,38 | 8,98 | 9,29 | 13,28 | 11,81 | 10,18 | 9,5 |
| 2 | 50 | 8,74 | 8,21 | 8,2 | 8,01 | 8,75 | 10,61 | 9,92 | 8,97 |
| 3 | 80 | 9,8 | 9,73 | 9,44 | 9,73 | 10,196 | 10,4 | 12,72 | 11,7 |
| 4 | 100 | 11,65 | 11,83 | 11,92 | 12,36 | 10,48 | 9,17 | 10,81 | 9,83 |
| 5 | 100 (черная) | 13,22 | 13,28 | 11,11 | 10,55 | 10,73 | 12,54 | 11,84 | 11,26 |
| 6 | 120 (черная) | 13,4 | 14,04 | 11,8 | 10,49 | 10,94 | 11,97 | 9,36 | 9,3 |
| Прочность при разрыве σr, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 | 9,42 | 9,36 | 9,31 | 7,45 | 10,98 | 5,85 | 5,18 | 4,97 |
| 2 | 50 | 8,59 | 7,94 | 7,76 | 7,66 | 8,36 | 7,32 | 7,91 | 7,9 |
| 3 | 80 | 9,52 | 9,39 | 9,21 | 9,55 | 8,26 | 8,18 | 8,42 | 8,22 |
| 4 | 100 | 11,06 | 11,34 | 11,28 | 12,27 | 9,14 | 8,38 | 8,45 | 8,2 |
| 5 | 100 (черная) | 11,94 | 10,73 | 9,66 | 9,5 | 8,9 | 8,72 | 8,84 | 8,15 |
| 6 | 120 (черная) | 13,27 | 13,66 | 11,04 | 9,4 | 9,05 | 9,62 | 6,4 | 8,22 |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке εz, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 | 444 | 366 | 342 | 144 | 110 | 132 | 110 | 118 |
| 2 | 50 | 352 | 216 | 200 | 172 | 110 | 116 | 116 | 114 |
| 3 | 80 | 404 | 364 | 356 | 346 | 160 | 180 | 140 | 132 |
| 4 | 100 | 434 | 360 | 396 | 494 | 198 | 152 | 122 | 120 |
| 5 | 100 (черная) | 414 | 310 | 216 | 118 | 110 | 158 | 116 | 106 |
| 6 | 120 (черная) | 696 | 508 | 342 | 118 | 110 | 124 | 112 | 124 |
| Относительное удлинение при разрыве εr, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 | 444 | 390 | 358 | 222 | 130 | 180 | 110 | 188 |
| 2 | 50 | 276 | 244 | 230 | 202 | 116 | 156 | 134 | 146 |
| 3 | 80 | 416 | 396 | 380 | 392 | 210 | 236 | 202 | 162 |
| 4 | 100 | 352 | 382 | 426 | 598 | 292 | 184 | 178 | 150 |
| 5 | 100 (черная) | 424 | 344 | 250 | 150 | 122 | 192 | 126 | 154 |
| 6 | 120 (черная) | 704 | 538 | 416 | 148 | 122 | 150 | 122 | 120 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Техническое задание на разработку

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Конструкторская документация на разработку

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Общий вид экспериментального образца машины для удаления мульчирующей пленки и гибкой капельной ленты

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Энергетические показатели работы машины

для удаления мульчирующей пленки и

гибкой капельной ленты

Для определения твердости почвы был использован пенетрометр ПСГ-МГ 4. Исследования проводились непосредственно в полевых условиях, где должен был пройти проверку разрабатываемая экспериментальная машина для удаления мульчирующей пленки и гибкие капельные ленты (рисунок К.1).

Рисунок К.1 – Грунтовый пенетрометр в состоянии проверки почвы

Влажность определялась общепринятым методом высушивания. Для этого брались пробы на каждом участке и различных глубинах 0…5 см, 5…10, 10…15 см в специальные стаканчики (бюксы). Взятые пробы высушивались в сушильном шкафу при t=1050С в течение 6 часов. После высушивания влажность определялась в процентах по формуле:

| , % | (К.1) |
| --- | --- |

где ,- масса бюксы с почвой соответственно до и после высушивания, г, - масса бюксы без почвы, г.

Затем определялась средняя влажность по глубине:

| , % | (К.2) |
| --- | --- |

где  - число замеров по глубине,

- влажность в процентах на заданной глубине.

Таблица К.1 – Влажность и твердость почвы на участке заделанного края пленки

| Участок | Глубина замера, см | Влажность почвы, % | Твердость, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Заделанный край пленки | 5 | 43,7 | 2,8 |
|  | 10 | 46,4 | 2,93 |
|  | 15 | 51,4 | 3,14 |

В процессе проведения экспериментальных исследований в полевых условиях были произведены замеры мощности, потребной на холостой ход и рабочие ходы для различных вариантов установки рабочих органов. Для этого регистрировались специальной аппаратурой давление рабочей жидкости на входе и выходе гидромотора.

Мощности, потребляемой на привод рабочих органов испытуемого агрегата с гидравлическим приводом рабочих органов N, определяется выражением

| N=Qт∙∆P61,2∙ηгм, кВт | (К.3) |
| --- | --- |

где, Qт – теоретическая подача насоса, л/мин;

ΔP – перепад давления в гидромоторе, мПа;

ηгм – гидромеханический КПД гидромотора.

Программируемое реле ПР200-24.4.2.0 применялась для решения задач автоматизированного подсчета перепада давления в гидромоторе. Для автоматического контроля перепада давления на входе гидромотора был установлен датчик давления ПД100-ДИ40.0-111-0.5 и на выходе датчик давления ПД100-ДИ25.0-111-0.5 с точностью измерения ±0,5% ВПИ фирмы «Овен». При проведении полевых испытании также измерялись частота оборотов гидромотора, счетчиком оборотов (тахометром) ТХ01-224.Щ2.Р.RS, скорость движения агрегата при помощи программируемого реле ПР200-24.4.2.0. Для этого применялись индуктивные бесконтактные выключатели ISB A4A-31P-5-LZ (рисунок К.2).

Рисунок К.2 – Установка датчиков на экспериментальной машине:

а) для регистрации перепада давления в гидромоторе; б) для регистрации оборотов вала гидромотора; в) для регистрации оборотов колеса машины

с) блок-регистратор

Программирование реле ПР200-24.4.2.0 производилось написанием алгоритма на языке FBD (МЭК 16131:3) с помощью среды программирования OWEN Logic (рисунок К.3).

Рисунок К.3 – Интерфейс среды программирования OWEN Logic для создания алгоритмов работы программируемого реле

Для визуализации и управления измерительными процессами программируемое реле ПР200-24.4.2.0 было подключено к панели оператора ETG 7˝ серии ONI с оперативной и постоянной памятью для обработки и сохранения информационных данных. Программное обеспечение для создания пользовательского приложения на панели оператора производилось с помощью программы ONI Visual Studio (рисунок К.4). Где можно было задать параметры радиуса качения колеса машины, коэффициента учитывающего проскальзывание колеса машины, теоретическую подачу насоса и гидромеханический КПД гидромотора.

Рисунок К.4 – Интерфейс программного обеспечения ONI Visual Studio при создании алгоритма работы и графической панели оператора

Перед выполнением технологических операций механизмы машины устанавливались на оптимальные режимы применительно к условиям испытаний и техническим требованиям к удалению мульчирующей пленки и гибких капельных лент. Испытания проводились на различных скоростях агрегата (рисунок К.5)

Рисунок К.5 – Испытание экспериментальной машины для удаления мульчирующей пленки и гибких капельных лент

Энергия, передаваемая приводным механизмом машины для удаления мульчирующей пленки и гибкой капельной ленты, расходуется в основном на поднятие мульчирующей пленки с поверхности поля, намотку мульчирующей пленки и капельной ленты. В результате обработки данных, записанных во время  полевых испытаний, построены графики зависимости расходуемой мощности от оборотов гидромотора и поступательной скорости агрегата (рисунки К.6 – К.18).

Рисунок – К.6 Изменение потребляемой мощности в зависимости от перепада давления при средней скорости агрегата Vср = 0,52 м/с

Рисунок – К.7 Изменение потребляемой мощности в зависимости от оборотов гидромотора при средней скорости агрегата Vср = 0,52 м/с

Рисунок – К.8 Изменение перепада давления в зависимости от оборотов гидромотора при средней скорости агрегата Vср = 0,52 м/с

Рисунок – К.9 Изменение потребляемой мощности в зависимости от перепада давления при средней скорости агрегата Vср = 0,96 м/с

Рисунок – К.10 Изменение потребляемой мощности в зависимости от оборотов гидромотора при средней скорости агрегата Vср = 0,96 м/с

Рисунок – К.11 Изменение перепада давления в зависимости от оборотов гидромотора при средней скорости агрегата Vср = 0,96 м/с

Рисунок – К.12 Изменение потребляемой мощности в зависимости от перепада давления при средней скорости агрегата Vср = 1,58 м/с

Рисунок – К.13 Изменение потребляемой мощности в зависимости от оборотов гидромотора при средней скорости агрегата Vср = 1,58 м/с

Рисунок – К.14 Изменение перепада давления в зависимости от оборотов гидромотора при средней скорости агрегата Vср = 1,58 м/с

Рисунок – К.15 Изменение потребляемой мощности в зависимости от перепада давления при средней скорости агрегата Vср = 1,8 м/с

Рисунок – К.16 Изменение потребляемой мощности в зависимости от оборотов гидромотора при средней скорости агрегата Vср = 1,8 м/с

Рисунок – К.17 Изменение перепада давления в зависимости от оборотов гидромотора при средней скорости агрегата Vср = 1,58 м/с

Рисунок – К.18 Изменение потребляемой мощности в зависимости от поступательной скорости агрегата

Как видно из графиков, мощность на привод приводного механизма агрегата растет с увеличением перепада давления и увеличением оборотов гидромотора (рисунки К.6 – К.17). Зависимость изменения потребляемой мощности на привод агрегата, при поступательной ее скорости изменяется почти по линейному закону (рисунок К.18). Из графика видно, что с увеличением поступательной скорости агрегата потребляемая мощность на привод механизма агрегата падает с 1,86 кВт до 1,52 кВт, что на 18% меньше чем при средней скорости 0,52 м/с. При намотке мульчирующей пленки и гибких капельных лент, предохранительные муфты приводного механизма агрегата срабатывают в зависимости от поступательной скорости агрегата. Таким образом, с увеличением поступательной скорости агрегата, время срабатывания предохранительных муфт сокращается, что приводит к уменьшению потребляемой мощности на привод.

Подача освобождённой пленки (от почвы) и скошенной массы растений по наклонному транспортеру контролировалась по перемещению ленты вместе с наклонным транспортером. При этом отсутствовало обратное падение скошенной массы назад по транспортеру. Это показывало угол наклона транспортера подобрана в пределах нормы относительно горизонта.

Отделение скошенной массы растений и остатков земли от мульчирующей пленки, направленной для намотки на поверхности барабана, происходило под воздействием инерционной силы. Куски почвы, залипшие на поверхности при повороте мульчирующей пленки в концевом ролике транспортера, отлепились, также остатки растительных отходов отделились.

Намотка мульчирующей пленки на поверхность барабана происходила под натяжением независимо от незначительного изменения движения агрегата. Этому способствовало завышенные обороты барабана от гидропривода.  При этом от разрыва мульчирующей пленки сохраняла предохранительная муфта, отрегулированная заранее на необходимый крутящий момент барабана. Определялась начальная длина пленки до намотки на барабан с помощь линейки в начале каждого загона и данные заносились в ведомость (таблица К.2).

По полученным данным испытаний определялись суммарные значения замеров и их средние значения.

Таблица К.2 – Ведомость определения глубины выкапывания почвы у края пленки и начальная длина пленки до намотки

| Учетная делянка | Глубина выкапывания, см | Начальная длина до намотки, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 50 |
| 2 | 11 | 70 |
| 3 | 13 | 50 |
| Сумма | 36 | 170 |
| Среднее значение | 12 | 56,6 |

Измерение тягового сопротивления экспериментальной машины проводились методом динамометрирования посредствам буксировки пахотного агрегата вторым трактором (рисунок К.19).

Тяговое сопротивление машины для удаления мульчирующей пленки и гибкой капельной ленты замерялось при помощи динамометра для определения тягового усилия машин марки МЭЗИМ с предельной нагрузкой до 3000 кг.

Рисунок – К.19 Испытание тягового сопротивления агрегата

Тяговое сопротивление сельскохозяйственной машины Rм, вычислялось по формуле

| Rм = Rт.а. - Rт.с., Н | (А.2) |
| --- | --- |

где Rт.а. - тяговое сопротивление машинно-тракторного агрегата при выполнении технологической операции, H;

Rт.с. - тяговое сопротивление трактора при его движении без сельскохозяйственной машины, H.

Результаты тяговых испытаний после математической обработки представлены таблице К.3.

Таблица К.3 – Показатели тягового сопротивления агрегата

| Наименование измерения | Номер испытания |  |  |  |  | Среднее значение | Коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Rт.а., кН | 6,35 | 6,39 | 6,36 | 6,37 | 6,38 | 6,37 | 0,002482 |
| Rт.с., кН | 4,42 | 4,41 | 4,39 | 4,43 | 4,4 | 4,41 | 0,003585 |
| Rм, кН | 1,93 | 1,98 | 1,97 | 1,94 | 1,98 | 1,96 | 0,023452 |

Сброс намотанной мульчирующей пленки и гибкой капельной ленты проводилось после прохождения агрегатом длины гона и заправлялась сердечником (барабаном) для последующего заезда (рисунок К.20).

Рисунок К.20 – Вид намотанной мульчирующей пленки и гибкой капельной ленты в момент сброса из агрегата

Испытание механизма для уборки гибких поливных лент капельного орошения проводились после отделения путем демонтажа от основного устройства и установлением на навесное устройство трактора.  Такой способ необходим обычно для случая, когда отсутствует мульчирующая пленка. Сбор ленты проводился в стационарном состоянии трактора у края поля. Навесной механизм испытывался с сердечником и без сердечника намотки ленты.  При этом использовался направляющее устройство для намотки ленты (рисунок К.21).

Рисунок К.21 - Намотка гибких поливных лент капельного орошения

По результатам экспериментальных исследований машины для удаления мульчирующей пленки и гибкой капельной ленты,  были определены геометрические и динамические параметры (таблица К.4).

Таблица К.4 – Краткая техническая характеристика машины для удаления мульчирующей пленки и гибкой капельной ленты.

| Ширина пленки, м | до 1,5 |
| --- | --- |
| Ширина захвата агрегата, м | 1,5 |
| Производительность, га/ч | до 1,2 |
| Рабочая скорость, м/с | до 1,8 |
| Частота вращения вала гидромотора, об/мин | 150…170 |
| Масса, кг | 550 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Экономическая оценка

Для экономической оценки можно было сравнивать три варианта удаления мульчирующей пленки и гибкой поливной ленты:

- базовая рассадопосадочная машина,

- удаление мульчирующей пленки и гибкой капельной ленты вручную,

- экспериментальный образец машины для удаления мульчирующей пленки и гибкой капельной ленты.

Для сравнительной оценки были выбраны согласно ГОСТ 34393-2018 только механизированные способы посадки рассады. За аналог для сравнения принимают лучшую серийно выпускаемую в государстве технику, а при его отсутствии – лучший зарубежный аналог, который преобладает в составе зональных машинных технологий в конкретном государстве.

В качестве аналогового варианта, использовалась показатели машины PMR-01 компании «Rocca Industries Pty Ltd».

Технические характеристики для расчета представлены в таблице Л.1.

Таблица Л.1 - Основные показатели машин для сравнительной оценки

| Показатели | Аналог | Новый |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м Производительность, га Масса, кг Количество обслуживающего персонала, включая тракториста, чел. Стоимость, тыс. тг | до 1,5 до 1,2 540 2 10 298,5 | до 1,5 до 1,2 550 1 1 700,0 |

Определение преимуществ и недостатков проектируемого варианта технологии, техники, ее обслуживания и ремонта заключается в сопоставлении по вариантам частных и общих экономических показателей, характеризующих экономию общественного труда.

Л.1 Основные показатели экономической оценки

На выполнение единицы вида работы экономические показатели включают в себя:

- затраты труда,

- прямые эксплуатационные затраты денежных средств,

- совокупные затраты денежных средств.

Показатели ресурсосбережения включают в себя:

- совокупные затраты денежных средств на годовой фактический объем работы новой техники;

- выполнение годового условного объема работы, в том числе:

1) совокупные затраты денежных средств;

2) потребность в технике;

3) потребность в обслуживающем персонале (механизаторах и вспомогательных рабочих);

4) потребность в дизельном топливе;

5) потребность в капитальных вложениях.

Показатели сравнительной экономической эффективности включают в себя:

- годовую экономию совокупных затрат денежных средств в сравнении с аналогом,

- снижение себестоимости работы,

- срок окупаемости капиталовложений,

- снижение потребности в обслуживающем персонале (механизаторах и вспомогательных рабочих),

- снижение потребности в дизельном топливе.

Л.2 Методы определения экономических показателей на отдельных видах механизированных работ

Экономические показатели по специализированной технике, комбинированным агрегатам и универсальной технике на отдельных видах (удаление мульчирующей пленки и гибких поливных лент) механизированных работ определялись в расчете на единицу наработки (га).

Затраты труда на вид работы , чел.-ч/ед. наработки, определялись по формуле:

,                                                             (Л.1)

где - общее количество механизаторов и вспомогательных рабочих, обслуживающие самоходную технику в течение смены, чел.;

- производительность МТА за 1 ч сменного времени га/час.

Прямые эксплуатационные денежные затраты, приходящиеся на выполнение одной единицы работы , тг/га., вычислялись по формуле

,                                     (Л.2)

где - затраты денежных средств для оплаты труда обслуживающего персонала, тг/га;

- затраты денежных средств для оплаты дизельного топлива тг/га;

- затраты денежных средств на техническое обслуживание и ремонт, тг/га;

- отчисления на амортизацию, тг/га;

- затраты денежных средств на вспомогательные необходимые технологические материалы, тг/га.

Денежные затраты для оплаты труда обслуживающего персонала вычислялись  по следующей формуле

,                                                            (Л.3)

где - обслуживающий персонал -й квалификации, чел.;

- оплата труда обслуживающего персонала за час  -й квалификации,  тг/чел.-ч;

- коэффициент, с учетом уровня социальных отчислений от полной зарплаты, (0,35 в РК);

- общее количество обслуживающего персонала, чел.

Затраты денежных средств на оплату горюче смазочных материалов определялись по формуле

,                                                         (Л.4)

где - удельный расход дизельного топлива, кг/га;

- цена за дизельное топливо, тг/кг;

- коэффициент учета цен на смазочные материалы.

Вычисление затрат денежных средств на техническое обслуживание и ремонт техники определялись по формуле

,                                                          (Л.5)

где - количество техники, входящих в МТА, шт.;

- цена машины для удаления мульчирующей пленки без учета НДС, тг;

- отчисления на техническое обслуживание и ремонт от цены машины для удаления мульчирующей пленки на 100 ч ее работы, % (7,37 в РК) [118];

- производительность машины для удаления мульчирующей пленки за 1 ч эксплуатационного времени, га.

Производительность машины для удаления мульчирующей пленки за 1 ч эксплуатационного времени вычислялись по формуле

,                                                    (Л.6)

где - производительность машины для удаления мульчирующей пленки за период контрольных смен за 1 ч основного времени, га.;

- коэффициент использования сменного времени машины для удаления мульчирующей пленки за период контролирующих смен;

- коэффициент готовности по оперативному времени машины для удаления мульчирующей пленки.

Отчисления на амортизацию вычислялись по формуле

,                                                                  (Л.7)

где - значение амортизационного ресурса для комбинированных агрегатов равно - 1260, ч.

Расходы денежных средств на необходимые технологические материалы  определялись по формуле

,                                                          (Л.8)

где - удельный расход вспомогательного технологического материала, кг/га;

- цена за одну единицу вспомогательного технологического материала, тг/кг;

- число наименовании вспомогательных материалов, шт.

Сумма денежных средств на совокупные затраты выполнения работ на гектар  , тг/га, вычислялись по формуле

,                                (Л.9)

где - расходы денежных средств от потери сельскохозяйственных продукции, тг/га;

- расходы денежных средств при повреждении сельскохозяйственных продукции, тг/га;

- расходы денежных средств от неправильного применения рассады, тг/га;

- расходы денежных средств на охрану окружающей среды, тг/га.

Расходы денежных средств от потери сельскохозяйственных продуктов, вычислялись по формуле

,                                                      (Л.10)

где - урожайность выращиваемой культуры, т/га;

- потери выращиваемой культуры при применении МТА, %;

-  цена полноценной сельскохозяйственной продукции на рынке, тг/т.

Расходы денежных средств при повреждении выращиваемой культуры вычислялись по формуле

,                                         (Л.11)

где - повреждение и дробление выращиваемой культуры, %;

- цена поврежденной и дробленой выращиваемой культуры на рынке, тг/т.

Расходы денежных средств от неправильного применения посадочных рассад вычислялись по формуле

,                                           (Л.12)

где - норма посадки рассад по факту, шт/га;

- количество рассады с продуктивным всходом, шт/га;

- цена рассады тг/шт.

Количество рассады с продуктивным всходам, можно было вычислить по формуле

,                                                         (Л.13)

где - относительная полевая всхожесть рассад, % (определялись по результатам лабораторно-полевых испытаний рассадопосадочной машины).

Затраты денежных средств на охрану окружающей среды на 1 гектар, вычислялись по формуле

,                                                            (Л.14)

где - норма отчислений на охрану окружающей среды за выброс двигателями внутреннего сгорания в атмосферу грязных веществ, тг/кг.

Л.3 Определение показателей ресурсосбережения

Совокупные затраты денежных средств при годовом фактическом объеме работы одного МТА, выполняющего на поле вид работы за сезон, , тг, вычислялись по формуле

,                                                     (Л.15)

где - годовой фактический объем работ МТА, га.

Годовой фактический объем работы в составе МТА, выполненный в сезон при одном МТА, с учетом агротехнических сроков в Республике Казахстан, вычислялись по формуле

,                                                      (Л.16)

где - агротехнический срок посадки всей рассады, дней;

- максимальное время работы МТА в сутки на поле, ч.

При выполнении годового условного объема посадки рассады, совокупные затраты денежных средств , тг, вычислялись по формуле

,                                                    (Л.17)

где - годовой условный объем посадки рассады (1000 гектар), га [117].

Необходимая потребность техники для выполнения годового условного объема работы , шт., вычислялись по формуле

.                                                                (Л.18)

Годовую потребность в механизаторах и вспомогательных рабочих при годовом условном объеме выполнения работ, чел., вычислялись по формуле

,                                                     (Л.19)

где - количество смен работы обслуживающего персонала за сутки, шт.

Годовая потребность в дизельного топливе на годовой условный объем работы , кг, вычислялись по формуле

.                                                                (Л.20)

Капитальные вложения  при выполнении работы  , тенге, вычислялись по формуле

,                                       (Л.21)

где - цена энергетического средства, тенге;

- цена машины для удаления мульчирующей пленки, тенге;

-  количество сельскохозяйственных машин в МТА, шт.

А4 Определение показателей сравнительной экономической эффективности

Годовая экономия совокупных затрат денежных средств при выполнении годового фактического объем работы МТА, при удалении мульчирующей пленки, , тенге, вычислялись по формуле

,                                         (Л.22)

где , - совокупные затраты денежных средств при выполнении годового фактического объема работы МТА при выполнении работы, для аналога и новой технике, тенге.

Годовая экономия совокупных денежных затрат при выполнении  годового условного объема  работы , тенге, вычислялась по формуле

,                                            (Л.23)

где , - совокупные денежные затраты при выполнении годового условного объема работ для  аналога машины  и предлагаемой новой техники, тенге.

Снижение себестоимости выполнения работы, %, определяли по формуле

.                                         (Л.24)

Срок окупаемости капитальных вложении техники входящих в МТА при выполнения годового условного объема работы , лет, определялись по формуле

,                                (Л.25)

где - производительность новой машины для удаления мульчирующей пленки при выполнении работы сменного времени, га/ч;

- цена нового энергетического средства, тенге;

- цена новой машины для удаления мульчирующей пленки, тенге;

- амортизационный ресурс нового энергетического средства, ч;

- амортизационный ресурс новой машины для удаления мульчирующей пленки, ч.

Снижение количества в механизаторах и вспомогательных рабочих при выполнении годового условного объема работы , %, вычислялись по формуле

,                                                        (Л.26)

где , - годовая необходимость в механизаторах и вспомогательных рабочих при выполнении годового условного объема работы для предлагаемой новой технике и аналоговой технике соответственно, чел.

Снижение потребности в дизельном топливе при выполнении годового условного объема работы , %, вычислялись по формуле

,                                                     (Л.27)

где , - годовая потребность в дизельном топливе на годовой условный объем работы для предлагаемой новой и аналоговой технике соответственно, кг.

ГОСТ 34393-2018.  В таблицах Л.2 – Л.4 приведены результаты расчета сравнительных показателей экономической эффективности при выполнении операции укладки мульчирующей пленки   предлагаемой новой техникой в сравнении с применяемым аналогом.

Таблица Л.2 - Показатели экономической оценки на 1 гектар

| Наименование показателя | Значение показателя по |  |
| --- | --- | --- |
|  | новой | аналогу |
| Вид механизированной работы | удаление мульчирующей пленки | удаление мульчирующей пленки |
| Марка техники (состав МТА) | МТЗ-80 Эксп. образец | МТЗ-80 Rocca PMR-01 |
| Производительность МТА при сменном времени, га/ч | до 1,2 | до 1,2 |
| Удельный расход дизельного топлива кг/га. | 15 | 15 |
| Совокупные затраты денежных средств всего, тенге/гектар, в том числе: - оплата труда - покупка дизельного топлива - техническое обслуживание - амортизационные отчисления - затраты на вспомогательные материалы - потери основной продукции томата - повреждения продукции томата - нерациональное использование посадочного материала (рассада) - охрана окружающей среды | 1 750 11 001 755,93 1124,34 0 1 308 336 430 214,4 18 000 19,50 | 3 500 11 001 4 579,40 6 811,18 0 1 308 336 430 214,4 18 000 19,50 |
| Совокупные затраты денежных средств на 1 гектар, тенге | 1 771 201,17 | 1 782 461,48 |

Таблица Л.3 - Показатели ресурсосбережения

| Наименование показателей | Значение показателя для |  |
| --- | --- | --- |
|  | новая | аналог |
| Совокупные затраты денежных средств на годовой фактический объем работы новой техники, тенге | 104 146 628 | 104 808 734 |
| Годовой фактический объем вида работы, га | 58,8 | 58,8 |
| Годовой условный объем работы, га | 1000 | 1000 |
| Совокупные затраты на годовой условный объем работы, тенге | 1 771 201 171 | 1 782 461 476 |
| Потребность в капиталовложениях на годовой условный объем работы, тенге | 53 500 000 | 96 492 500 |
| Потребность в обслуживающем персонале на годовой условный объем работы, человек | 7 | 14 |
| Потребность в дизельном топливе на годовой условный объем работы, кг | 15 000 | 15 000 |

Таблица Л.4 - Основные показатели сравнительной экономической эффективности на условный объем работы

| Наименование показателей | Показатели новой техники |
| --- | --- |
| Годовая экономия совокупных затрат денежных средств, тенге | 11 260 304,96 |
| Снижение себестоимости выполнения работы, % | 0,63 |
| Срок окупаемости капитальных вложений, лет | 1,24 |
| Снижение потребности в механизаторах и вспомогательных рабочих, % | 50 |
| Снижение потребности в дизельном топливе , % | 0 |

Таблица Л.5 – Данные сравнительных испытаний в программе Excel

Продолжение таблица М.5

Продолжение таблица М.5

ПРИЛОЖЕНИЕ М

Оттиски публикации

М.1 Оттиски публикаций за 2018 год

М.2 Оттиски публикаций за 2019 год

М.3 Оттиски публикаций за 2020 год

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Сертификаты приборов

ПРИЛОЖЕНИЕ П

Список опубликованных трудов за 2018 – 2020 гг.

1. Муратбекқызы Т., Хазимов К.М. Удаление мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения с поля в послеуборочный период//Сборник международной начно-практической конференции молодых ученых, проведенная в рамках «Международной магистерской летней школы» – Алматы, 2018.- С. 174-180.

2. Хазимов Ж. М., Хазимов К.М., Хазимов М.Ж. Исследование влажности и температуры почвы поля при механизированной технологии посадки рассады овощных культур с использованием мульчирующей пленки в период выращивания//Вестник науки – Томск, 2018.- С. 38-44.

3. Муратбеккызы Т., Ахметканова Г.А., Хазимов К.М., Хазимов М.Ж.Устройство для снятие полимерных остатков в послеуборочный период овощей // Цифровизация агропромышленного комплекса, том II. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018 г. – С.51-53.

4. Z.M. Khazimov, G.C. Bora, K.M. Khazimov, M.Z. Khazimov, I.B. Ultanova, A.K. Niyazbayev Development of a dual action planting and mulching machine for vegetable seedlings// Engineering in Agriculture, Environment and Food. Volume 11, Issue 2, April 2018, P. 74-78. https://doi.org/10.1016/j.eaef.2018.02.003

5. Ниязбаев А.К., Ахметканова Г.А., Николаева К.Н. Механизация удаления мульчирующей пленки с поверхности почвы в послеуборочный период. // XXIII Международная научно-практическая конференция молодых ученных и студентов «Научная молодежь в аграрной науке: достижения и перспективы» Сборник материалов. – Алматы. – 2019. – С. 51-56.

6. Ниязбаев А.К., Хазимов К.М., Сафаргалиев А.Е., Базарбаева Т.А., Урымбаева А.А. Удаление мульчирующей пленки и гибкой поливной ленты механизированным способом с поверхности поля в послеуборочный период. // Исследования, результаты. – Алматы. – 2019. – №2. – С. 372-381.

7. M.Z. Khazimov, K.M. Khazimov, T.A. Bazarbayeva, A.A. Urymbayeva, G.C. Bora, A.K. Niyazbayev Mechanization of removal of the mulching film and flexible irrigation tape from the surface of the fields // Eurasian journal of bioscience. Volume 13. Issue 2. – 2019. – P. 1251-1261.

8. Ниязбаев А.К., Хазимов М.Ж., Хазимов К.М., Сафаргалиев А.Е., Урымбаева А.А. Обеспечение экологической безопасности в сельском хозяйстве // Вопросы географии и геоэкологии. – Алматы. – декабрь 2019. – №3. – С. 80-85.

9. Ниязбаев А.К., Хазимов М.Ж., Бора Г.Ч. Исследование сопротивления почвы пр намотке мульчирующей пленки // VІII Международная научно-практическая конференция «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA» Сборник материалов. – Нур-Султан. – 2020. – С. 113-117.

10. Ниязбаев А.К., Хазимов М.Ж., Хазимов К.М. Интенсификация производства овощей путем использования мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения // Исследования, результаты. – Алматы. – 2020. – №3. – С. 395-402.

11. Хазимов М.Ж., Ниязбаев А.К., Хазимов К.М., Урымбаева А.А., Оханов Е.Л. Исследование изменений прочностных показаетелей полимерных пленок от атмосферных и биологических факторов // Исследования, результаты. – Алматы. – 2020. – №3. – С. 452-459.

12. K.M. Khazimov, M.Zh. Khazimov, A.K. Niyazbayev, G.A. Akhmetkanova, A.A. Urymbayeva, G.A. Mukanova, T.A. Bazarbayeva, V.F. Nekrashevich Design of a novel device for plastic mulch retriever // Journal of Water and Land Development. Volume 47. Issue 4. – 2020.

13. 6. R. Barzin, R. Pathak, H. Lotfi, J. Varco, G.C. Bora Use of UAS multispectral imagery at different physiological stages for yield prediction and input resource optimization in corn // Remote Sensing. Volume 12. Issue 15. 2020. https://doi.org/10.3390/rs12152392

14. Хазимов М.Ж., Хазимов К.М., Ниязбаев А.К. Технология и средства удаления мульчирующей пленки и гибких поливных лент капельного орошения с поверхности поля в послеуборочный период при интенсивной технологии производства овощей (монография). – Алматы: Алма Принт. 2020. – 159 с.