СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

РЕФЕРАТ

Отчет  94 с., 18 рис., 25 источников, 5 прил.

РОБОТОТЕХНИКА, ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС, АППРОКСИМАЦИЯ, ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ

Объект исследования: Методы аппроксимации рабочей области роботов, методы построения траектории движения робота, оптимизации конструкции роботов, критерий качества.

Цель проекта: Разработка и реализация методов аппроксимации рабочей области роботов с предопределенной точностью, методов построения траектории движения робота в пределах этой области, оптимизации конструкции роботов с учетом различных критериев качества.

Полученные результаты:

Получены законы регуляризованного движения по типичным траекториям рабочего инструмента, имеющим форму прямой либо дуг эллипсов.

Показано, что для определения характера движения по заданной траектории с минимальной кинетической энергией и лучшей комфортностью (т.е. с минимумом сил инерции), необходимо решить квазилинейное уравнение четвертого порядка.

На основе решения обратной кинематической задачи построено движение исполнительных механизмов, соответствующее этому оптимальному режиму.

Для рассматриваемой траектории проанализировано численное решение прямой кинематики. Если угол между штангами у рабочего инструмента робота существенно не изменяется, как в случае полукруга, то это изменение мало влияет на кинетическую энергию робота..

На основе полученных уравнений и заданных движений исполнительных механизмов рассчитаны управляющие воздействия - моменты на двигателях.

Разработан макетный образец, на котором были проведены экспериментальные исследования.

Были получены кривые, отражающие зависимость ошибки от перечисленных параметров

Выявлена зависимость величины динамической ошибки от скоростных и массогабаритных характеристик привода и механизма, что позволяет определять необходимую для обеспечения безопасности траекторий движения робота параллельной структуры удаленность гиперповерхности ограничений от теоретических границ его рабочего пространства.

РЕФЕРАТ

Есеп 94 б., 18 сур., 25 дереккөз, 5 қосымша

РОБОТОТЕХНИКА, ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМТУ,  АППРОКСИМАЦИЯ, ҚОЗҒАЛЫС ТРАЕКТОРИЯСЫ, ОҢТАЙЛАНДЫРУ

Зерттеу нысаны - жұмыс аймағын жуықтату әдістері, роботтың қозғалыс траекториясын салу әдістері, сапа критерийлері, робот құрылымын оңтайландыру.

Жобаның негізгі мақсаты -	роботтардың жұмыс аймағын алдын-ала анықталған дәлдікке жақындату әдістерін, осы аймақтың ішінде робот траекториясын құру әдістерін әзірлеу және енгізу, сапаның әр түрлі өлшемдерін ескере отырып роботтардың құрылымын оңтайландыру.

Алынған нәтижелер - Түзу немесе эллипстік доғалар түріне ие жұмыс құралының типтік траекториялары бойынша реттелген қозғалыс заңдары алынды.

Берілген траектория бойымен қозғалыс сипатын минималды кинетикалық энергиямен және жақсы жайлылықпен (яғни минималды инерциялық күштермен) анықтау үшін квазисызықты төртінші ретті теңдеуді шешу керек екендігі көрсетілген.

Кері кинематикалық есептің шешіміне сүйене отырып, осы оңтайлы режимге сәйкес жетектердің қозғалысы құрылды.

Қарастырылған траектория үшін тікелей кинематиканың сандық шешімі талданды. Егер роботтың жұмыс құралындағы өзекшелер арасындағы бұрыш жартылай шеңбердегідей айтарлықтай өзгермесе, онда бұл өзгеріс роботтың кинетикалық энергиясына аз әсер етеді.

Алынған теңдеулер мен атқарушы механизмдердің көрсетілген қозғалыстары негізінде басқару әрекеттері - қозғалтқыштардағы моменттер есептелді.

Эксперименттік зерттеулер жүргізуге арналған прототип макеті жасалды.

Қатенің тізімделген параметрлерге тәуелділігін көрсететін қисықтар алынды.

Динамикалық қателік шамасының жетектің және механизмнің жылдамдығы мен салмағы мен өлшем сипаттамаларына тәуелділігі анықталды, бұл параллель құрылым роботының траекторияларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін оның жұмыс кеңістігінің теориялық шекараларынан шектеулердің гипер бетінің арақашықтығын анықтауға мүмкіндік береді.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1 Разработка и программная реализация методов решения конкретных задач робототехники	7

2 Разработка программного комплекса для моделирования робототехническими комплексами	10

2.1 Регуляризация движения робота по заданной траектории	10

2.2  Об управлении движением рабочего инструмента при оптимальном режиме движении по заданной траектории на примере робота DexTar	23

2.3 Определения рабочей области плоского последовательного RRRR манипулятора	38

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	43

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	46

ПРИЛОЖЕНИЕ А Календарный план за 2020 год	48

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Список публикаций за 2020 год	54

ПРИЛОЖЕНИЕ В Оттиски публикаций	 57

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Список использованных зарубежных информационных ресурсов	73

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Программные коды	74

# ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время наибольшее распространение получили роботы со степенями свободы до шести. Размерность и объем рабочей области робота определяется числом степеней свободы робота и, как правило, образует множество сложной структуры. Эти множество иногда является не связным и может иметь изолированные точки [2]. Как правило, границы рабочей области робота описываются нелинейными неравенствами, часто полиномами высоких порядков относительно координат центра тяжести рабочего инструмента [2]. В настоящее время аппроксимация рабочей области является важной задачей роботехники, так как это позволяет в дальнейшем строить возможные траектории рабочего инструмента внутри рабочей области. Построение покрытия множеств сложной структуры простыми элементами позволяет также решать задачи многофакторной оптимизации [6].

Данные роботы образованы рядом параллельных кинематических цепей, соединяющих основание робота и рабочий инструмент. Кинематические пары в цепях делятся на активные (актуаторы) и пассивные.  Положение активных элементов задается при помощи подключенных к ним двигателей.  Важной характеристикой робота является его рабочая область, которая образована всеми возможными положениями рабочего инструмента при заданных ограничениях [1]-[5].  Эти ограничения обусловлены конструкцией робота и зависят от количества степеней свободы робота и конструктивных особенностей.

Актуальными являются задачи оптимизации траектории рабочего инструмента и улучшения других качественных характеристик робота [7]-[9]. Идея заключается в том, что локальные экстремумы функционалов на каждом элементе покрытия вычисляются относительно просто, а т.к. таких элементов конечное число, это позволяет выбрать абсолютный минимум или максимум. Другим преимуществом метода покрытий является то, что он позволяет относительно просто рассчитать объем аппроксимируемой рабочей области простым суммированием объемов элементов покрытия. В литературе имеются примеры аппроксимации рабочей области для роботов методом неравномерных покрытий [14]-[15].

Рассматривается задача регуляризации режима движения рабочего инструмента по заранее заданной траектории. В качестве функционала качества рассматривается интеграл от кинетической энергии и сил инерции с весом за весь период движения. Траектория движения предполагается плоской и заранее заданной. Показано, что задача сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений четвертого порядка.  Приведены численные примеры решения задачи для движения по прямолинейной, круговой и эллиптической траекториям.

Задачи оптимизации движения рабочего инструмента имеют множество различных постановок [10]-[14]. Мы рассмотрели здесь способ построения оптимального закона движения по заданной траектории с минимизацией кинетической энергии и сил инерции за заданный интервал времени. Актуальность этой задачи связана с тем, что во многих технологических задачах траектория движения рабочего инструмента известна и зависит от выполняемой роботом операции.

Мы рассмотрели следующие задачи: построение оптимального закона движения по заданной траектории с минимизацией кинетической энергии и сил инерции за заданный интервал времени и программы для расчета этого режима движения. Далее рассмотрели задачу динамического синтеза управляющих воздействий для плоского робота с двумя степенями свободы DexTar [17]. Несколько типов планарных роботов описаны в монографии Мерле [19].

Идея проекта “Разработка программного комплекса для решения задач робототехники с применением методов оптимизации и управления” заключается в разработке и программной реализации подходов к решению фундаментальных задач робототехники с использованием методов оптимизации и управление.

Целью проекта является разработка и реализация методов аппроксимации рабочей области роботов с предопределенной точностью, Разработка программного комплекса для моделирования робототехническими комплексами.

Задачи исследования:

1) Разработка методики проведения экспериментальных исследований и методов обработки результатов,

2) Проведение экспериментальных исследований, сбор и анализ результатов экспериментов.

Метод неравномерных покрытий применен для плоского робота параллельной структуры типа 3RPR. Данный робот представляет интерес для исследования, так как имеет ряд интересных особенностей, которые могут влиять на результат аппроксимации. В частности, ряд неравенств из общей системы, решения которой и составляют искомую область, имеют сложные зависимости, что усложняет оценивание экстремума в отдельных параллелепипедах.

Численные расчеты показали, что метод неравномерных покрытий может быть применен для моделей роботов параллельной структуры, в частности для плоского робота с тремя степенями свободы 3RPR

# 1 Разработка и программная реализация методов решения конкретных задач робототехники

В рамках этапа 2018 года были разработаны теория и методы аппроксимации множеств, задаваемых нелинейными функциональными неравенствами, играющими ключевую роль в задачах построения рабочей области роботов. В частности, был разработан метод покрытий, позволяющий строить внешние и внутренние аппроксимации множеств, задаваемых нелинейными неравенствами. На основе этого метода был создан и реализован алгоритм, аппроксимирующий множество решений системы нелинейных неравенств и дано его теоретическое обоснование. Также был разработан подход к аппроксимации множества, заданного системой нелинейных уравнений. Такой подход особенно удобен для случая, когда обратная задача кинематики не имеет аналитического решения в силу чего применение первого подхода затруднено.

На данном этапе была выполнена численная реализация метода неравномерных покрытий для ряда модельных примеров. Численные расчеты показали, что метод неравномерных покрытий может быть применен для моделей роботов параллельной структуры, в частности для плоского робота с тремя степенями свободы 3RPR. Оказалось, что для плоского робота с тремя степенями свободы при фиксировании одной из степеней свободы число прямоугольников в покрытии растет обратно пропорционально точности δ, с которой выполняются ограничения. Это говорит о линейном росте трудоемкости с измельчением размера покрытия δ. Это говорит о высокой эффективности метода неравномерных покрытий оказался эффективным, т.к. в нем нет необходимости измельчать прямоугольники, которые заведомо лежат внутри рабочей области.

Конечная цель построения покрытия рабочей области и ее границы заключается в том, что для каждого из прямоугольников понадобится вычислять экстремумы функций качества. Поэтому использование высокопроизводительных технологий является необходимым шагом в приложении метода неравномерных покрытий.

Рассмотренные в данном разделе задачи показывают метод решения задачи управления рабочим инструментом, если предварительно выполнены следующие шаги: построена рабочая область, внутри рабочей области проложена траектория рабочего инструмента и известна гладкая параметризация траектории.

На данном этапе работ, при заданной траектории движения и функционале качества, который минимизирует ускорения рабочего инструмента, получены необходимые условия минимума и построены законы движения по двум типам траекторий - прямолинейной и круговой.  Оказалось, что даже в случае круговой траекторий мы получаем квазилинейное уравнение четвертого порядка.

В рамках календарного плана за 2019 год была определена центральная точка платформы как стартовая позиция робота. Решена задача минимизации каждого момента времени. Получено требование постоянства угла поворота платформы. Определено положений актуаторов для заданного движения платформы. однородная система уравнений имеет только решения с нулевыми скоростями платформы при нулевых скоростях актуаторов. Показана возможность движение с нулевым углом поворота, при этом удлинения штанг должны быть согласованы. Независимо могут задаваться только две длины. Определено движение третьей штанги не является независимым и определяется из условия, обеспечивающего поступательный характер движения.

На данном этапе была выполнена численная реализация метода неравномерных покрытий для 3RPR робота на примере 3d принтера Anycubic kossel. Расчеты показали, что метод неравномерных покрытий может быть применен для модели данного робота. Оказалось, что для плоского робота с тремя степенями свободы при фиксировании одной из степеней свободы число прямоугольников в покрытии растет обратно пропорционально точности δ, с которой выполняются ограничения. Это говорит о высокой эффективности метода неравномерных покрытий. Это связано с тем, что нет необходимости измельчать прямоугольники, которые заведомо лежат внутри рабочей области. В дальнейшем планируются систематические расчеты для других типов роботов и применение полученных результатов для построения траектории рабочего инструмента. Метод был реализован программно на языке С++ и проведены вычислительные эксперименты.

Разработанные  алгоритмы  показали  свою  эффективность.  Для  определения  рабочей  области использовалась система неравенств, учитывающая допустимый диапазон аргумента арксинуса приводных  углов.  Для  определения  особых  положений  использовалось  условие  равенство матриц  Якоби  нулю  для  первого  и  второго  типа  сингулярностей.    Полученные  результаты могут  быть  использованы  при  выборе  геометрических  параметров  3-RRR  механизма, обеспечивающих заданные технологическим процессом границы рабочей области, а также при планировании  траектории  движения  выходного  звена  для  исключения  неуправляемой подвижности или заклинивания механизма в особых положениях.

# 2 Разработка программного комплекса для моделирования робототехническими комплексами

2.1 Регуляризация движения робота по заданной траектории

Во многих задачах управлении роботами траектория движения рабочего инструмента определяется выполняемой роботом операцией, поэтому траекторию можно считать заранее заданной. Для улучшения качества работы и управления роботом возникают задачи точного позиционирования и следования данной траектории, а также задачи управления скоростью движения по известной траектории, чтобы улучшить технические параметры системы.

Но по сравнению с контролем кинематических показателей, изучение показателей динамических характеристик развивается медленно из-за большого разнообразия роботов и сложности их динамических моделей. Однако из-за широкого применения роботов в последние годы изучение показателей динамической производительности расширяется [13]-[16].

Рассмотрим задачу оптимизации закона движения платформы для планарного робота с тремя степенями свободы 3-RPR, кинематическая схема которого показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Кинематическая схема плоского робота с тремя степенями свободы

В названии число 3 означает количество степеней свободы, а буквы R,P,R соответствуют типам подвижных соединений.  Этот робот представляет собой плоский манипулятор с шестью ротационными шарнирами для закрепления штанг и тремя призматическими двигателями. Двигатели изменяют длину штанг, соединяющих неподвижное основание A1A2A3 с углами треугольной плоской платформы B1B2B3, управляя ее движением. Будем считать основание и платформу равносторонними треугольниками.

Положение манипулятора характеризуется следующими параметрами:

(x,y)  - координаты центра масс подвижной платформы

ϕ  - угол поворота платформы относ ительно нейтрального положения

l1, l2, l3 – длины штанг  A1B1, A2B2, A3B3 соответственно.

Постановка задач оптимизации движений платформы зависит от практических приложений и требует, в первую очередь, определения критериев качества такого движения. Например, критерии качества могут выражаться через потребляемую мощность, величины сил инерции, ускорений, амплитуд вибраций, размеры рабочей области и т.д. при заданных ограничениях.

На данном этапе исследования мы рассмотрели задачу оптимизации закона движения платформы планарного робота по заданной траектории.

Пусть траектория центра тяжести движущейся платформы задана в плоскости координат (x,y)  параметризацией

(2.1.1)

Например, в прямолинейном движении параметр p можно задать равным одной из координат, в движении по окружности задать равным углу поворота платформы. В общем случае параметр может быть выбран исходя из соображений простоты описания траектории.

Пусть функция φ=φ(t) определяет угол поворота платформы в каждый момент времени в плоскости Oxy.

Найдем закон изменения параметра  p=p(t) в зависимости от времени так, чтобы движение платформы, определяемое соотношениями

(2.1.2)

имело минимально возможную кинетическую энергию за рассматриваемый интервал времени и при этом обеспечивало минимальные силы инерции. Пренебрежем массами штанг, шарниров, двигателей и действием внешних сил.  Такая постановка имеет смысл, если стоит задача уменьшения энергопотребления манипулятора и при этом надо получить закон движения по траектории, обеспечивающий движения платформы с минимальной инерцией.

Будем считать, что положения и скорости платформы в начальный и конечный моменты времени заданы, а масштаб времени выбран так, чтобы время менялось в интервале [0,1]. Точно также предполагаем, что все величины приведены к безразмерному виду, после выбора соответствующих масштабов. Допустим также, что в начальный и конечный момент времени скорости равны нулю, т.е. эти моменты являются точками остановки движения:

(2.1.3)

Точки над функциями, как обычно, обозначают производные по времени. Штрихи над функциями x(p), y(p) будут обозначать дифференцирование по параметру p.

Допустим, что в начальный и конечный момент значения функция p(t) заданы:

(2.1.4)

Пусть  есть ускорение точек платформы. Полная сила инерции получается интегрированием по всей платформе: , где ρ – поверхностная плотность материала платформы.

Предполагая, что масса платформы в основном сосредоточена вблизи центра тяжести, мы можем приближенно записать, что сила инерции есть, где m – масса платформы.

Запишем кинетическую энергию движения платформы, пренебрегая массой стержней и шарниров и проинтегрируем ее по времени. Как известно, она складывается из кинетической энергии центра масс и энергии вращения вокруг центра масс:

Здесь  I -  момент инерции платформы. В дальнейшем будем опускать индекс “C” возле координат центра тяжести. Согласно нашему предположению, вся масса сосредоточена в центре масс платформы, поэтому кинетической энергией вращательного движения можно пренебречь по сравнению с энергией поступательного движения, тогда

Введем функционал качества движения в виде суммы кинетической энергии и некоторой меры сил инерции следующим образом:

- (2.1.5)

Здесь α > 0 – некоторый положительный параметр, определяющий вес сил инерции в функционале качества (2.1.5), который мы будем называть регуляризатором.

Постановка задачи оптимизации траектории:  минимизировать функционал (2.1.5) относительно функции p(t), задающей закон движения по траектории (x(t), y(t)) по формулам (2.1.1)-(2.1.2).

Формула (2.1.5) представляем собой квадратичную норму двумерной вектор-функции (x(t), y(t)) в пространстве W22[0,1], образованном функциями с квадратично суммируемыми производными вплоть до второго порядка. Можно показать, что это пространство является гильбертовым [20], [21] а  функционал (2.1.5), как норма функции в гильбертовом пространстве, является сильно выпуклы. Однако, мы будем рассматривать его как функционал, заданный на подмножестве квадратично суммируемых функций . Тогда любое ограниченное замкнутое множество W22[0,1] является компактным в . Известно, что на выпуклом компактном множестве функционал достигает своего минимума. Причем, если функционал дифференцируем, то в точке минимума его производная в смысле Фреше равна нулю. Более того, это же условие является достаточным для определения минимума функционала.

Чтобы определить производную Фреше функционала качества, сначала выведем формулу для первой вариации функционала (5). Будем считать, что все аргументы и приращения функционала лежат в некотором ограниченном множестве из W22[0,1]. Для этого запишем приращение функционала, соответствующее приращению аргумента p:

(2.1.6)

С учетом того, что

(2.1.7)

c точностью до малых второго порядка мы можем написать:

(2.1.8)

т. е.

Аналогичные формулы справедливы для приращений Для второй производной имеем

(2.1.9)

С учетом выражений (2.1.9), для приращения второй производной получим c точностью до малых второго порядка:

(2.1.10)

Аналогично записываются формулы для приращения второй производной .

С учетом формул (2.1.8)-(2.1.10) для линейной части приращения функционала имеем:

(2.1.11)

Рассматривая функционал (2.1.11) как заданный на некотором подмножестве квадратично суммируемых функций  представим его приращение в виде

(2.1.12)

Мы везде предполагаем достаточную гладкость функций x(p) и p(t). Из выкладок будет ясно, для какой гладкости представление (2.1.12) допустимо. Тем самым мы определим, на каком подпространстве пространства функций  функционал дифференцируем в смысле Фреше и мы можем использовать условие равенства нулю производной Фреше для поиска точки минимума.

Собирая коэффициенты при  в (2.1.11), перепишем выражение (2.1.11) в виде:

(2.1.13)

где функции  определены формулами:

(2.1.14)

В формулах (2.1.14) следует подставить производные по времени от функций x(t), y(t)  из формул  (2.1.7) и (2.1.9), что мы не стали делать, чтобы не загромождать изложение.

Тогда при достаточной гладкости функций функционал J(p) дифференцируем в смысле Фреше в точке p и его градиент задается функцией

Уравнение, позволяющее определить точку минимума функционала, имеет вид

(2.1.15)

Для удобства применения математических пакетов, сведем уравнение (2.1.15) к системе квазилинейных уравнений. Для этого введем обозначения:

(2.1.16)

Тогда равенства (2.1.7) и (2.1.9) перепишутся в виде:

(2.1.17)

В дальнейшем для сокращения записи будем опускать аргумент . Далее нам понадобятся выражения для третьей производной по времени от координат:

(2.1.18)

С учетом обозначений (2.1.16) и выражений (2.1.17),  слагаемое  в уравнении  (2.1.15) имеет вид:

(2.1.19)

Вычисляем производную функции  f2 (t ):

(2.1.20)

Выпишем отдельно компоненты выражения (2.1.20) в обозначениях (2.1.16):

(2.1.21)

Теперь, с учетом выражений (2.1.21) мы можем переписать выражения для коэффициента  в уравнении (2.1.15)

(2.1.22)

Вычислим производные функции f3 (t) в (2.1.14).

Используя обозначения (2.1.16) и равенства (2.1.17),(2.1.18), получим:

(2.1.23)

В формуле (2.1.23) нам понадобятся формулы для четвертой производной по времени от координат x(t) и y(t). Дифференцируя (2.1.18), получаем:

(2.1.24)

Аналогичный вид имеют формулы для  четвертой производной по времение от функции y(t).

Подставим (2.1.24) в (2.1.23):

(2.1.25)

Приводя подобные члены в (2.1.25), получаем:

(2.1.26)

Подставляя (2.1.22), (2.1.26), (2.1.19) в (2.1.15), запишем уравнение (2.1.15) в развернутом виде в обозначениях (2.1.2) и (2.1.16):

(2.1.27)

Выполняя перегруппировку и приводя подобные в (2.1.27) получаем:

(2.1.28)

Уравнение (2.1.28) может быть записано в виде, разрешенном относительно :

(2.1.29)

Определения (2.1.16) могут быть записаны в виде уравнений:

(2.1.30)

Уравнение (2.1.29) вместе c (2.1.30) образует квазилинейную систему обыкновенных дифференциальных уравнений, которая имеет канонический вид.

Сложность системы (2.1.29)-(2.1.30) зависит от параметризации траектории. Рассмотрим несколько частных случаев.

- Пусть траектория прямолинейная и параметризуется соотношениями

- Параметризация задается соотношениями

- Траектория описывается параболой, например,

- Траектория представляет собой эллипс:

Учитывая обозначения (2.1.30) получаем систему квазилинейных уравнений:

(2.1.31)

Для численного решения системы ее следует дополнить краевыми условиями, в количестве 4х. Здесь мы задаем скорости и положения в начальный и финальный моменты времени. Это значит, что должны быть заданы краевые значения функций:

(2.1.32)

В качестве решения задачи минимизации мы получаем функцию p(t) = z0(t), которая задает изменение параметра вдоль  траектории с течением времени. В результате мы получим закон изменения координат x = x(p(t)), y = y(p(t)). Заметим, что везде в численных примерах в качестве масштаба времени использован интервал движения T.

Приведем численный пример решения задачи (2.1.31)-(2.1.32).

Пусть движение должно совершаться по эллиптической траектории с параметрами

a = 1, b = 2. В качестве параметра движения по траектории принят полярный угол в плоскости (x, y).

На рисунке 2 показана траектория рабочего инструмента. На рисунке 3 показаны оптимальные решения p(t) при разных значениях веса α, который отвечает за силы инерции. Для наиболее комфортабельного движения инструмента параметр должен быть больше.

На рисунках 4 и 5 показаны соответственно профили скоростей и ускорений, соответствующие движения по траектории. Видно, что оптимальный режим скоростей существенно отличается от традиционного трапецеидального профиля скоростей.

Код программы в пакете Matlab реализующей приведенный численный пример, показан в Приложении А

Рисунок 2 – пример заданной траектории движения рабочего инструмента – эллипс

Рисунок 3 – Оптимальный закон изменения полярного угла вдоль траектории при разных параметрах регуляризации

Рисунок 4 – Закон изменения скорости для оптимального режима движения вдоль траектории при разном весе сил инерции в функционале качества

Рисунок 5  - Закон изменения ускорения вдоль траектории при разных значениях веса сил инерции в функционале качества

2.2  Об управлении движением рабочего инструмента при оптимальном режиме движении по заданной траектории на примере робота DexTar

Автор статьи [23] исследовал кинематику и динамику пространственных движений робота типа Стюарта и на основе решения обратной задачи динамики рассчитал силы, приложенные к движущимся элементам, и определил их мощности. В [24] решается обратная задача динамики треноги с учетом масс управляющих элементов и рассчитываются силы и ускорения, обеспечивающие движение по прямой траектории. В [25] решаются прямая и обратная задачи кинематики и динамики параллельного робота поступательного движения. Показано, что математическая модель хорошо согласуется с экспериментом. Таким образом, указанные статьи показывают, что обратные задачи динамики являются важными задачами робототехники.

На предыдущем этапе мы рассмотрели построение оптимального закона движения рабочего инструмента по параметрически заданной плоской траектории.  В качестве критерия качества рассматривалась задача минимизации кинетической энергии и сил инерции (т.е. «комфортабельность» движения). Однако, оптимальный закон движения был построен для координат рабочего инструмента. Следующим шагом является построения законов движения для актуаторов, который будет своим для каждого типа робота. И наконец, через законы движения актуаторов надо построить законы изменения управляющих воздействий, таких, как момент на двигателе, или сила действующая на поршневом соединении. Т.е. далее следует решить задачу динамического синтеза.

В данном разделе рассмотрим построение оптимального закона изменения углов поворота приводящих штанг для робота DexTAR – робота параллельной структуры с плоским движением рабочего инструмента по плоской траектории.

На рисунке 6, придерживаясь обозначений работы [15], мы приводим кинематическую схему данного робота.

Рисунок 6 – Кинематическая схема робота DexTAR типа  RRRRR

Пусть положение рабочего  инструмента в некоторый момент времени задано точкой P (x,y). Рассмотрим случай, когда длины двух ведущих штанг равны CD = AB = l, длины двух штанг CP = BP = L, расстояние между неподвижными шарнирами на основании равно AD = d. Будем использовать систему координат с центром посередине неподвижного отрезка AD. Чтобы по известному оптимальному режиму движения по траектории найти управляющие  углы (ϕ, ψ), требуется решить обратную задачу робототехники: по координатам (x,y) найти актуаторные переменные (ϕ, ψ).

Хотя в работе [1] и приведены формулы для решения обратной задачи, мы решили привести здесь более короткий их вывод.

Решение обратной задачи кинематики для плоского робота DexTar.

Рассмотрим треугольник ABP. Временно переместим начало координат в точку A и запишем условия, которым удовлетворяют координаты точки B:

(2.2.1)

Вычитая из первого уравнения системы (2.2.1) второе, получаем:

(2.2.3)

Введем обозначение:

Тогда из равенства (1.2.3) следует:

(2.2.4)

где через k обозначено отношение

Подставим выражение (2.2.4) в первое уравнение системы (2.2.1). Получим квадратное уравнение:

(2.2.5)

Тогда из выражения (2.2.4) следует, что

(2.2.6)

Отсюда получаем, что

(2.2.7)

В исходной системе координат с началом в точке O формула (2.2.6), после приведения подобных перепишется в виде:

(2.2.8)

Подставляя в формулы (1.2.7), (1.2.8) значение k.

Возвращаясь из системы координат с центром в точке A к системе с центром в точке O, получаем:

(2.2.9)

Аналогично вычисляются координаты точки C, путем временного перемещения начала координат в точку D, а затем обратного преобразования в исходную систему координат:

(2.2.10)

Формулы (2.2.9)-(2.2.10) позволяют решить обратную задачу кинематики, т.к.

(2.2.11)

Подставляя в (1.2.9)-(1.2.11) заданные законы движения x = x(t), y = y(t) рабочего инструмента, получим законы изменения актуаторов.

Рассмотрим пример. Пусть траектория рабочего инструмента представляет собой полуокружность. Пусть параметризация траектории имеет вид:

Пусть радиус траектории есть R=120 mm.

Возьмем следующие геометрические параметры  робота (из работы [2]):

Проведем расчеты в безразмерных величинах, где за масштаб длины принята длина штанги L.

На рисунке 7 показаны последовательные положения рабочего инструмента через равные интервалы времени, равные

Рисунок 7 – последовательные положения робота при равномерном движении по полуокружности.

Рисунок 8 – Решение обратной задачи кинематики для  равномерного движения рабочего инструмента по полуокружности: изменение ведущих углов φ(t) и ψ(t) во времени

На рисунке 8 показано решение обратной задачи кинематики для равномерного движения рабочего инструмента по полуокружности – углы φ(t), ψ(t). Видно, что несмотря на сильно нелинейный характер зависимостей (2.2.11), между углами поворота ведущих штанг и углом поворота рабочего инструмента, зависимость φ(t), ψ(t) близка к  линейной. Это дает нам шанс приближать такого рода зависимости относительно простыми формулами.

Оптимальный закон поворота ведущих штанг

В исследовании за 2018 год нами было построено решение задачи оптимизации движения точечной массы по прямой и круговой траектории, обеспечивающее минимум функционалу качества следующего вида:

(2.2.12)

Функционал качества (2.2.12) представляет собой сумму кинетической энергии движения и силу инерции за весь период движения с весом α.

На предыдущем этапе работ были построены решения p(t) для прямолинейного движения точки и для кругового. Оказалось, что для движения по дуге окружности параметр p(t) должен удовлетворять квазилинейному ОДУ четвертого порядка следующего вида:

(2.2.13)

Здесь m  - масса точки, p –переменная, задающая параметр на дуге окружности (угол поворота). Начальное и конечное положения точки были точками останова.

Были построены решения  уравнения (2.2.13). Возьмем это решение при единичной массе точки m = 1 и значении веса в функционале (2.2.12)  α  = 0.1. В качестве краевых условий примем соотношения

(2.2.14)

Пусть как и в предыдущем примере, траектория точки P образует полуокружность, и задается параметризацией

(2.2.15)

Подставим оптимальный закон движения по траектории в смысле минимума функционала (2.2.12) в решение обратной задачи (2.2.11) и построим законы изменения ведущих углов. На рисунке 9 показаны последовательные положения робота для оптимального движения по траектории. Видно, что в начальном и конечном положениях платформа замедляется и изменения угла поворота не являются равномерными.

Рисунок 9 – последовательные положения робота при оптимальном выборе закона движения по заданной траектории

На рисунке 10 показан закон изменения угла поворота ведущих штанг при оптимальном режиме движения по траектории.

Рисунок 10 – изменение ведущих углов при оптимальном режиме движения рабочего инструмента по дуге полуокружности

Таким образом, используя решение задачи оптимизации движении рабочего инструмента вдоль заданной траектории, мы можем построить закон изменения ведущих координат, обеспечивающий это движение.

Теперь, чтобы обеспечить оптимальный закон изменения координат актуаторов, мы должны определить, как менять управляющее воздействие на эти координаты. Обычно это момент на двигателе или силовое усилие на поршне. Решение этой задачи зависит от конструкции робота. Причем, даже в относительно простых случаях решение этой задачи в конечных формулах может быть практически недоступным.

Продолжим рассмотрение для робота DexTAR.

Построение решения прямой задачи

Пусть известны положения ведущих штанг AB и DC, заданные углами φ и ψ. Найдем координаты (x,y) точки  P. Из векторного равенства (рисунок 6) имеем:

отсюда:

(2.2.16)

где Q есть середина отрезка СB, H есть высота равнобедренного треугольника BPC, а угол α есть угол отклонения отрезка СB от горизонтали.

Координаты точки Q легко определяются через положения точек B и С:

(1.2.17)

Высота H также легко находится через гипотенузу L и катет QB:

(2.2.18)

Угол наклона отрезка CB к оси абсцисс определяется из формулы

(2.2.19)

Подставляя в (2.2.16) выражения (2.2.17)-(2.2.19) получаем решение ПЗК (прямой задачи кинематики):

(2.2.20)

Обозначим через β угол при основании треугольника CPD. Тогда формулы (1.2.20) запишутся в более компактной форме:

(1.2.21)

Заметим, что в силу технической реализации робота, для углов поворота штанг должны выполняться ограничения вида:

(1.2.22)

Эти ограничения соответствуют крайним положениям, когда отрезок BC становится перпендикулярно оси абсцисс. Ограничения (2.2.22) получаются из геометрического рассмотрения крайних положений робота при вертикальном положении отрезка BC.

Рисунок 11 – Решение прямой задачи кинематики: последовательные положения робота при равномерном изменении углов φ и ψ в заданных интервалах

Рисунок 11 иллюстрирует последовательные положения робота при заданных интервалах изменения углов φ и ψ с равномерным шагом изменения углов. Видно, что точки B и C описывают дуги окружностей. Этот расчет позволил протестировать правильность решения прямой задачи.

Построение управляющего воздействия

Рассмотрим теперь задачу динамического синтеза, т.е. нам требуется сгенерировать управляющее воздействие, реализующее заданный режим изменения углов поворота штанг.

Для этого нам понадобятся уравнения движения робота. Запишем их в форме Лагранжа. Лагранжиан равен разности кинетической и потенциальной энергий робота, запишем энергию движения рабочего инструмента:

(2.2.23)

В этом выражении учтены кинетическая энергии ведущих штанг и рабочего инструмента. Для упрощения формул мы можем учесть вклад кинетической энергии штанг CP,DP в работу моментов за счет использования в формуле (2.2.23) вместо массы рабочего инструмента суммарную массу точки P и штанг CD,DP.

Если в качестве обобщенных координат принять углы поворота ведущих штанг, то элементарная работа моментов сил будет равна произведению момента на угол поворота. Соответственно, обобщенные силы равны этим моментам.

Если мы знаем оптимальный закон зависимости углов поворота от времени, тогда необходимые для осуществления этого движения управляющие воздействия, т.е. моменты задаются формулой:

(2.2.24)

Отсюда ясно, что прежде чем вычислять моменты, нам понадобится знать характер зависимости координат (x,y) от углов (φ,ψ).

Это означает, что для данного случая нам нужно знать решение прямой задачи кинематики для данного робота, которое было построено выше, и которое мы выпишем здесь еще раз:

(2.2.25)

Здесь угол β сложным образом зависит от обобщенных координат φ,ψ:

где H  определяется по формуле (2.2.18).

Дифференцируя (2.2.25), получим формулы для скоростей:

(1.2.26)

Построим графики скоростей (2.2.26), соответствующие оптимальному изменению углов поворота φ(t), ψ(t).  Для расчета скоростей удобно воспользоваться формулой, задающей траекторию параметрически. В случае простой траектории в виде (2.2.15) скорости легко рассчитываются по формулам:

(2.2.27)

Формулу (2.2.27) мы использовали для тестирования наших результатов и рассчитывали первые производные от углов в (2.2.26) приближенно, по 	формулам конечных разностей.  Оптимальный режим изменения углов поворота был взят из численного решения задачи об оптимальном режиме движения по полуокружности.

Возводя выражения (2.2.26) в квадрат и суммируя, получаем удвоенную кинетическую энергию:

(2.2.28)

Для случая движения (2.2.27) кинетическая энергия T легко вычисляется из соотношения:

(2.2.29)

Построим график изменения кинетической энергии во времени. В силу более общего характера выражения (2.2.28), мы взяли его за основу для расчета кинетической энергии.  В первом приближении, пренебрегая изменением высоты треугольника CPD в процессе движения, мы можем вычислить скорости точки P в зависимости от угловых скоростей приводных штанг. Оказалось, что если положить в выражениях для кинетической энергии значение угла β при основании треугольника CPB  неизменным и равным значению β0 в среднем положении, когда скорость максимальна, характер изменения кинетической энергии практически не меняется. На рисунке 12 сравниваются точное решение для кинетической энергии (2.2.27), решение, полученное при замене переменного угла β при основании треугольника CBP постоянным β0 и решение, построенное на основе аппроксимации производных углов разностными соотношениями в формулах (2.2.28).

Рисунок 12 – разные способы вычисления кинетической энергии, сравнение с точным решением T_exact

Расчет показывает, что изменением угла β для данного вида движения можно пренебречь, и тогда получаем упрощенное выражение:

(2.2.30)

Рассмотрим треугольник CPB образованный ребрами CP и BP. Зная траекторию точки Р, мы можем рассчитать положение центра тяжести треугольника CPB и использовать его геометрию для расчета полной кинетической энергии механизма. Если пренебречь изменением угла β, тогда треугольник CPB совершает движение как одно твердое тело. Тогда его кинетическая энергия есть сумма энергии поступательного движения центра масс и вращательного движения относительно этого центра.

Если плотность материала штанги равномерна по длине штанги, то параметр λ= 0.5. Тогда кинетическая энергия поступательного движения TS  штанг BP и CP вычисляется как

(2.2.31)

где mL есть масса одной штанги.

Подставляя в (2.2.31) выражения

получаем для кинетической энергии поступательного движения штанг.

Отсюда, производя элементарные преобразования, имеем:

(2.2.32)

Формула (2.2.32) определяет кинетическую энергию треугольника CPB, образованного двумя штангами. Чтобы найти вращательную энергию Tr этого тела, нам следует знать его угловую скорость.  В предположении о неизменности формы CPB, эта угловая скорость равна первой производной от угла поворота  α, определяемого формулой:

Отсюда

(2.2.33)

Кинетическая энергия тела, состоящего из штанг СP, BP, равна

(2.2.34)

где JL есть момент инерции треугольника из этих штанг относительно центра S.

Тогда полная энергия тела, состоящего из штанг и рабочего инструмента равна

(2.2.35)

Здесь Je и  Jl обозначают моменты инерции штанг AB (CD) относительно точки A(D). Подставляя выражения (2.2.32) – (2.2.35), получаем:

(1.2.36)

Формула (2.2.36) дает приближенное выражение для кинетической энергии.

Вычисляя производные получаем из (2.2.36):

Отсюда

(2.2.37)

Выражения (2.2.37) имеют относительно простой вид и по известным законам изменения углов φ(t) и ψ(t) позволяют приближенно вычислить управляющие моменты на двигателе, которые теоретически должны обеспечить оптимальный режим движения по заданной траектории.  Напомним здесь, что под оптимальным режимом мы подразумеваем такое движение, что за заданный промежуток времени движение совершается с суммарным минимума кинетической энергии и сил инерции.

В качестве примера на рисунке 13 мы показываем законы изменения углов поворота штанг, а на рисунке 14 соответствующие моменты на двигателях, вычисленные согласно формулам (2.2.37).

Рисунок  13 – Изменение углов поворота штанг через равные промежутки времени для оптимального режима движения по траектории

Рисунок 14 – моменты на двигателе при реализации оптимального режима движения

Результаты этого раздела предполагают знание траектории и оптимального режима движения по ней для робота DexTAR с двумя степенями свободы. На основе решения обратной кинематической задачи построено движение исполнительных механизмов, соответствующее этому оптимальному режиму. Далее, решение прямой кинематики позволяет вывести уравнения движения рабочего органа в форме Лагранжа. Для рассматриваемой траектории проанализировано численное решение прямой кинематики. Если угол между штангами у рабочего инструмента робота существенно не изменяется, как в случае полукруга, то это изменение мало влияет на кинетическую энергию робота. Это, в свою очередь, помогает упростить уравнения динамики. На основе полученных уравнений и заданных движений исполнительных механизмов рассчитаны управляющие воздействия - моменты на двигателях. Дальнейшим шагом в этом направлении является построение программы, которая реализует оптимальное движение робота. В свою очередь, возникнут другие проблемы, связанные с точным позиционированием робота и учетом масс и моментов инерции реальных компонентов робота.

2.3 Определения рабочей области плоского последовательного RRRR манипулятора

Концептуальный дизайн системы для реабилитации нижних конечностей приведен на рисунке 1. Роботизированная система выполнена на базе активного параллельного 3-PRRR манипулятора, обеспечивающего линейные перемещения закрепленной стопы пациента по осям x,y,z, и плоского последовательного RRRR манипулятора, используемого в качестве пассивного ортеза для поддержания нижней конечности пациента.  РС обеспечивает такие реабилитационные терапевтические движения, как движения разгибания и сгибания голеностопного и тазобедренного суставов, сгибания коленного сустава, которые выполняются в вертикальной (сагиттальной) плоскости, а также движения отведения / приведения тазобедренного сустава.  Для этого в пассивном RRRR ортезе тазобедренному суставу соответствуют два вращательных шарнира в отличие от RRR механизма, в котором этому суставу соответствует только один шарнир. Шарниры пассивного RRRR ортеза соответствуют суставам пациента, углы поворотов которых для реабилитации лежат в диапазонах: ϕ1=[-20°,10°], ϕ2=[-60°,0°], ϕ3=[-10°,20°], для отведения ноги в тазобедренном суставе ϕ4=[0°,25°].

Рисунок 15 – Концептуальный проект системы реабилитации нижних конечностей

Рассмотрим параллельный робот (Рисунок 15), предложенный Конгом и Госсленом и также известный как «Изогляйд». Он имеет три степени свободы – поступательные движение вдоль каждой из осей. Механизм состоит из трёх кинематических цепей AiBi Ci Di. Положение реабилитационной платформы, представляющей собой равносторонний треугольник D1D2 D3 с центром в точке P и радиусом описанной окружности R определяется линейными перемещениями q=q1q2 q3. Введём следующие обозначения: ai – расстояние между точками Ai и Bi, bi – между Bi и Ci, ci –между Ci и Di, di –между Bi и Di.

- Рисунок 16 – Расчётная схема реабилитационного механизма.

В процессе реабилитации нужно обеспечить следующие углы в тазобедренном, коленном и голеностопном суставе при имитации ходьбы: 1 фаза шага - сгибание в тазобедренном суставе от 0° до 20°, сгибание в коленном суставе от 0° до 60°, разгибание в голеностопном суставе от 0° до 10°; 2 фаза - 0°, 0° и 90° соответственно; 3 фаза - разгибание в тазобедренном суставе от 0° до 10°, в коленном суставе 0°, сгибание в голеностопном суставе от 0° до 20°.  Поставим задачу определения рабочей зоны параллельного механизма типа «Изогляйд» для обеспечения движения пассивного ортеза в пределах рабочей зоны в соответствии с клиническими данными при имитации ходьбы.

Для определения рабочей области будем использовать метод неравномерных покрытий. Для этой цели будем использовать методы интервального анализа.

При анализе рабочей зоны необходимо учитывать конструктивные ограничения. Для рассматриваемого механизма можно выделить следующие:

– ограничения на приводные координаты q: qi∈qmin;qmax.

– ограничения на углы поворота в шарнирах Bi и Ci: φi∈φmin;φmax, θi∈θmin;θmax.

Определим приводные координаты и углы поворота в шарнирах Bi и Ci для определённых координат точки центра P платформы D1D2 D3.

Определим значения координат точек Di и приводных координат qi:

D1=xP+32RyP+R2zP,		                         		(2.3.1)

D2=xP-32RyP+R2zP,						(2.3.2)

D3=xPyP-RzP,		                                                  (2.3.3)

Запишем интервалы, которые описывают диапазоны изменения приводных координат:  Qi∶=Qi,Qi=Qi≤qi≤Qi

Приводные координаты qi определяются как

q1=xD1=xP+32R,					              (2.3.4)

q2=yD2=yP+R2,						   (2.3.5)

q3=zD3=zP.						              (2.3.6)

Углы φi согласно теореме косинусов вычислим как

φi=cos-1b2+c2-di22bc, φi∈0;π.	                                    (2.3.7)

Где di определяются как

d1=yP+R2-a2+zP2

d2=xP-32R2+zP-a2

d3=xP-a2+yP-R2

Запишем интервалы, которые описывают диапазоны изменения углов θi:

Θi∶=Θi,Θi=Θi≤θi≤Θi

Учитывая, что точки Ci являются точками пересечения окружностей с радиусами b и c и центрами в точках B и D соответственно, углы θi определим как

θ1=cos-1zPb2-s12-s1yD1-ad1b, θ1∈0;2π.		(2.3.8)

θ2=cos-1-xD2b2-s22-s2zP-ad2b, θ2∈0;2π.		(2.3.9)

θ3=cos-1-yD3b2-s32-s3xD3-ad3b, θ3∈0;2π.		(2.3.10)

где si=b2-c2+di22di.

Вышеприведённые уравнения (2.3.4)-(2.3.10) позволяют определить значения геометрических параметров, определяющих ограничения рабочей области.

Для решения задачи аппроксимации нелинейных неравенств с учётом формул (2.3.4)-(2.3.10) синтезирован алгоритм, который показан представлен на рисунок 17. Он работает с двумя списками трёхмерных параллелепипедов P и PI. Каждое из измерений параллелепипедов соответствует координатам xp,yp, zp центра подвижной платформы P.

Рисунок 17 – Блок-схема алгоритма определения рабочей области и оптимизации геометрических параметров.

Работа алгоритма показано в приложение Д. Листинг программы приведён в приложении.

Был проведён вычислительный эксперимент для следующих геометрических параметров механизма: a=50 мм, b=c=500 мм, qmin=0 мм, qmax=100 мм, φmin=θmin=10° мм, φmax= θmax=170°. Результаты моделирования представлены на рис.4. Время вычисления для точности аппроксимации δ=1 мм на персональном компьютере составило 1 минуту 24 секунды.

Рисунок 18 – Результаты моделирования.

Таким образом, для предложенной системы реабилитации нижних конечностей на основе пассивного ортеза и активного параллельного робота типа «Изогляйд», разработаны и апробированы эффективные численные методы и алгоритмы, которые позволили определить рабочую зону. Время вычисления для точности аппроксимации δ=1 мм на персональном компьютере составило 1 минуту 24 секунды.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1) При проектировании робота, который выполняет повторяющиеся действия, двигаясь по заданной траектории,  закон движения рабочего инструмента может быть рассчитан один раз заранее и далее реализовываться по заданной таблице последовательных положений инструмента. Поэтому, несмотря на сложный, нелинейный характер уравнений, с четвертым порядком производных, решения этих уравнений могут быть построены независимо от технической реализации робота, на основе имеющихся численных методов.

В первом разделе мы показали, каков должен быть закон движения на примере эллиптической траектории за заданный интервал времени, чтобы минимизировать кинетическую энергию и силы инерции. Были реализованы численные алгоритмы решения этой задачи для прямолинейной и эллиптических траекторий. Мы полагаем, что в случае произвольной траектории, заданной таблицей точек, возможно обобщить предложенный метод путем единообразной аппроксимации траектории аналитическими выражениями. Заметим, что так как мы ограничились рассмотрением движения только центра тяжести рабочего инструмента, то описанный выше подход является универсальным для всех роботов, реализующих движения по плоской траектории. В частности, это же рассмотрение было применено для робота DexTar, движение которого рассмотрено в подразделе 2.1.

Разработанный метод оптимизации движения по траектории может найти свое применение также в задачах 3D печати. Например, при сплошном заполнении печатного слоя полимерным материалом, принтер совершает множество движений по отрезкам прямых, расположенных параллельно друг другу. Оптимизация движения по прямой позволит уменьшить силы инерции. При этом, естественно, понадобится также управлять подачей материала, которая должна регулироваться текущей скоростью движения головки устройства. Эта задача пока находится вне нашего рассмотрения.

Последующая задача реализации полученного закона движения зависит от устройства робота и требует знания уравнений движения для каждого отдельного робота. Продолжением данного направления является получение оптимального закона движения, с учетом движений других элементов робота, а не только рабочего инструмента.

Выводы по разделу 2.1 В данном разделе получены законы регуляризованного движения по типичным траекториям рабочего инструмента, имеющим форму прямой либо дуг эллипсов. Показано, что для определения характера движения по заданной траектории с минимальной кинетической энергией и лучшей комфортностью (т.е. с минимумом сил инерции), необходимо решить квазилинейное уравнение четвертого порядка. Такие уравнения могут быть решены на основе имеющихся математических пакетов Matlab, после подробной детализации данных задачи. Заметим, что т.к. при выводе формул не учитывалось устройство самого робота, задача была сведена к оптимизации движения по заданной тректории для материальной точки.

Возможным перспективным направлением исследования данной задачи является учет структуры механизма и включение в функционал качества характеристик механизма, что позволило бы включить в функционал качество энергию штанг и других движущихся элементов робота.

2) Результаты данного раздела основаны на знании траектории и оптимального закона движения по ней для робота DexTAR. Важность рассмотрения данного робота обусловлена тем, что он образует основу множества модификаций и имеет различные инженерные приложения [18-22]. На основе решения обратной задачи кинематики построены соответствующие оптимальному режиму движения законы движения актуаторов. Далее, решение прямой задачи кинематики позволило записать уравнения движения рабочего инструмента в форме Лагранжа в терминах ведущих координат. На основе численного решения прямой задачи кинематики сделан вывод, что изменение угла при вершине робота мало влияет на кинетическую энергию. Это позволило, в свою очередь, упростить уравнения динамики.  На основе полученных уравнений и известных законов движения актуаторов удалось построить законы изменения управляющих воздействий – моментов на двигателях. Следующим шагом в данном направлении является построение программы, реализующей заданное движение и возникающей при этом задачи точного позиционирования робота.

3) В данном разделе рассматривается модель робота-ортеза для реабилитации движений в суставах ног пациентов. Компоненты предлагаемой системы выбираются исходя из безопасности и комфорта пациента. Поскольку устройство механизировано, а терапевтические движения автоматизированы, особое внимание уделено безопасности пациента с учетом всех клинических стандартов безопасности. Кроме того, комфорт пациента учитывается в процессе планирования активных и пассивных движений. Пациент и его сопровождающий могут легко получить доступ к аварийной остановке. При превышении заданных диапазонов углов поворотов суставов алгоритм мониторинга состояния автоматически активирует аварийный режим. Управляющее устройство предварительно проверяет запланированное желаемое (предопределенное) движение, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пациента во время выполнения терапии.

Разработан макетный образец, на котором были проведены экспериментальные исследования. В ходе эксперимента варьировались массогабаритные характеристики параллельного робота (отдельно изменялись параметры штанг и подвижной платформы) и скоростные характеристики электропривода (двигателя постоянного тока и передачи). 	Были получены кривые, отражающие зависимость ошибки от перечисленных параметров. Исследование зависимости точности управления от массы платформы показало, что ошибка прямо пропорциональна квадратному корню массы платформы. Исследование зависимости максимальной по модулю ошибки от массы штанг показало, что при ее увеличении в 10 и 100 раз ошибка практически не изменяется, а при увеличении в 1000 раз – резко возрастает. Полученный результат объясняется существенно меньшим моментом инерции штанг в сравнении с моментом инерции платформы при сходной массе. Исследование зависимости точности управления от скоростных свойств электропривода показало, что ограниченный рост инерционности привода приводит к увеличению динамической ошибки. Коррекция коэффициентов регуляторов позволяет снизить ошибку, но приводит к появлению заметного запаздывания. Дальнейшее увеличение инерционности приводит к тому, что привод не успевает отслеживать задание: необходимо увеличение длительности шага. Снижение инерционности электропривода не приводит к существенному повышению точности, зато позволяет ускорить систему, пропорционально уменьшив длительность каждого шага. Таким образом, проведенные исследования позволили выявить зависимость величины динамической ошибки от скоростных и массогабаритных характеристик привода и механизма, что позволяет определять необходимую для обеспечения безопасности траекторий движения робота параллельной структуры удаленность гиперповерхности ограничений от теоретических границ его рабочего пространства.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Taghirad H. D. Parallel robots: mechanics and control. – CRC press, 2013. – 986 p.

- Merlet, J. P. Parallel robots. Ser. Solid Mechanics and its Applications,– Springer Science & Business Media, 2006. – Vol.128. – 418p .

- Рыбак Л. А., Ержуков В. В., Чичварин А. В. Эффективные методы решения задач кинематики и динамики робота-станка параллельной структуры. – М.: ФИЗМАТЛИТ. – 2011. – 150 c.

- Тертычный-Даури В.Ю. Динамика робототехнических систем.  Учебное пособие. - СПб.:НИУИТМО, 2012. – 128с.

- Хомченко В. Г.. Робототехнические системы: учебное пособие.- OмГТУ Омск, 2016. – 195 с.

- Evtushenko Yu.G., Posypkin M.A A deterministic algorithm for global multi-objective optimization, Optimization Methods and Software. – (2013), DOI: 10.1080/10556788.2013.854357: 04. 2019.

- Stan S. D., Maties V., Balan R. Genetic algorithms multiobjective optimization of a 2 DOF micro parallel robot //Computational Intelligence in Robotics and Automation, International Symposium. – IEEE, 2007. – Р. 522-527.

- Sergiu S., Maties V., Balan R. Optimization of workspace of a 2 DOF parallel robot //Mechatronics and Automation, Proceedings of the IEEE International Conference. – IEEE, 2006. – Р. 165-170.

- Stan S. D., Maties V., Balan R. Optimal design of 2 DoF parallel kinematics machines //PAMM. – 2006. – Т. 6, №. 1. – С. 705-706.

- Евтушенко, Ю. Г., Посыпкин, М. А. Применение метода неравномерных покрытий для глобальной оптимизации частично целочисленных нелинейных задач // ЖВМиФ. – 2011. –Т. 51, № 8. – С. 1376–1389.

- Евтушенко, Ю. Г., Посыпкин, М. А., Рыбак, Л. А., Туркин А.В. Численный метод аппроксимации множества решений системы нелинейных неравенств // International Journal of Open Information Technologies. – 2016. – Т. 4. – №. 12.

- Evtushenko Y., Posypkin M. A deterministic approach to global box-constrained optimization //Optimization Letters. – 2013. – Т. 7, №. 4. – С. 819-829.

- Евтушенко, Ю. Г., Посыпкин, М. А., Рыбак, Л. А., Туркин, А. В. Отыскание множеств решений систем нелинейных неравенств //Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2017. – Т. 57, №. 8. – С. 1248-1254.

- Evtushenko Y., Posypkin M., Turkin A., Rybak L. The non-uniform covering approach to manipulator workspace assessment // Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, IEEE Conference of Russian. – IEEE, 2017. – С. 386-389.

- Д.И. Малышев, М.А. Посыпкин, Л.А. Рыбак, А.Л. Усов. Анализ рабочей области робота DexTAR dexterous twin-arm robot // International Journal of Open Information Technologies. – 2018. – Vol. 6, №.7. – P.15-20.

- Посыпкин М.А., Ахметжанов М.А., Намазбаев Б.Д. Определение рабочей области робота с помощью метода неравномерных покрытий // Матер. XIV Междунар. Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем». – Алматы. 2018. – Ч. 2. – С.368.

- Chakroun I., Melab N. Towards a heterogeneous and adaptive parallel Branch-and-Bound algorithm //Journal of Computer and System Sciences. – 2015. – Vol. 81, №. 1. – P. 72-84.

- Pollard, Jr., W.L.G. Spray Painting Machine. //US Patent No. 2,213,108 -  1934.

- Campos, L., Bourbonnais, F., Bonev, I., Bigras, P. Development of a Five-Bar Parallel Robot With Large Workspace. ASME Design Engineering Technical Conference, DOI: 10.1115/DETC2010-28962, 2010.

- Bonev, I. DexTAR. User’s Manual. // Mecademic Inc., Montreal, 2014. DOI: 10.13140/RG.2.1.1368.4645.

- Coman G.C., Serban C., Ivan A.M. and Nicolescu A.F. Virtual prototyping, physical structure development and PC control of a double arm (five link) SCARA robot. // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. -  2019.ок

- Kinross, J.M., Mason, S.E., Mylonas, G. et al. Next-generation robotics in gastrointestinal surgery. //Nat Rev Gastroenterol Hepatol – Vol. 17 -  2020 – p. 430–440. https://doi.org/10.1038/s41575-020-0290-z.

- Stefan Staicu, Dynamics modelling of a Stewart-based hybrid parallel robot, Adv. Robotics, 29(14), 2015, 929--938.

- V.Zhoga, V.Dyashkin-Titov, I.Nesmiyanov, A.Dyashkin, Algorithm to Synthesize Control Force for Tripod Manipulator Drives. In: Ronzhin A., Shishlakov V. (eds) 14th International Conference on Electromechanics and Robotics - Zavalishin's Readings, ER(ZR)(17-20 April 2019, Kursk, Russia),  Smart Innovation, Systems and Technologies, Springer, Singapore, 154, 2020, 223-235.

- M.Mazare, M.Taghizadeh, M.R. Najafi, Inverse Dynamics of a 3-P[2(US)] Translational Parallel Robot, Robotica, 37(4), 2019, 708-728.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

# Календарный план за 2020 год

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

# Список публикаций за 2020 год

Зарубежные:

- Maksat Kalimoldayev, Balgaysha Mukanova, Maxat Akhmetzhanov, Murat Kunelbayev. Robot Singular Motion at Onward Travelling and Kinematics Problem Solving and Covering of Workspace and Global Asymptotic Control. Publication// The 2nd International Conference on Electrical, Communication and Computer Engineering. –  IEEE, 2020. .,P.1–5. DOI: 10.1109/ICECCE49384.2020.9179428. Electronic ISBN:978-1-7281-7116-6. CD:978-1-7281-7115-9. Print on Demand (PoD) ISBN:978-1-7281-7117-3.

- Balgaisha Mukanova. Control of Actuators Torques for Optimal Movement along a ‎Given Trajectory for the DexTAR Robot // Journal of Applied and Computational Mechanics. Available Online from 25 September 2020.. DOI: 10.22055/JACM.2020.34650.2449.

- M.A. Ahmetzhanov, L.A. Rybak, D.I. Malyshev, S. Mohan. Determination of the workspace of the system based on the 3-PRRR mechanism for the lower limb rehabilitation // Journal of Physics: Conference Series. 2020. (принято в печать).

Отечественные:

- Kalimoldayev M., Akhmetzhanov M., Kunelbayev M.,  Sundetov T. Information systems of integrated machine learning modules on the example of a verbal robot // News of the National academy of sciences of the republic of Kazakhstan-Series of geology and technical sciences. – 2019. –  №:6. – Р. 215-222. DOI: 10.32014/2019.2518-170X.173.

- Kalimoldayev M., Akhmetzhanov M., Kunelbayev M. Determination of the power interaction of the hydro turbine grid with a fluid flow for a double-rotor micro hydro power plant // News of the National academy of sciences of the republic of Kazakhstan-Series physico-mathematical. – 2019. – №4(326). – Р. 59-67. DOI: 10.32014/2019.2518-1726.44.

- Б.Г. Муканова, М.А. Ахметжанов, Ш.С. Мажитов. Об оптимальном режиме движения по заданной траектории робота // Вестник КазАТК. – 2020. – № 3 (114) . – С.292-298.

- А.с. № 9448. CA3RPR (Covering algorithm for 3RPR)/ М.А. Ахметжанов, Б.Г. Муканова, Д.Н. Азимова; опубл.23.04.2020.

Список публикаций за 2019 год

- Rybak L. A., Gaponenko E.V., Malyshev D. I., Behera L. Determination of the working area and singularity zones of the 3-RRR robot based on the non-uniform coverings method // Journal of Physics: Conference Series. – 2019.

- Malyshev D.I., Rybak L.А., Behera L., Mohan S.  Workspace modelling of a parallel robot with relative manipulation mechanisms based on optimization methods // Proceedings of the 6th IFToMM International Symposium on Robotics and Mechatronics, Mechanisms and Machine Science. – Springer, 2019. – P.151-163.

- Муканова Б.Г., Посыпкин М.А., Ахметжанов М.А.,  Азимова Д.Н. Численная реализация алгоритма неравномерных покрытий // Вестник КазНИТУ. – 2019. –  №3(133). С.567-570.

- М.Н. Калимолдаев, Б.Г. Муканова,  М.А. Ахметжанов. Минимизация суммарной длины штанг движение рабочего устройства робота 3RPR // Вестник КазНИТУ. – 2019. – №4(134). С.504-511.

- Kalimoldayev M.N.,  Mukanova B.G., Akhmetzhanov M.A. Construction of the workspace of the 3rpr parallel robot by the method of the non-uniform coverings and stabilization of the motion of the electric power system // Proceedings of the 7th European Conference «Renewable Energy Systems». – Madrid, 2019. – P.563-570.

- Kalimoldayev M., Akhmetzhanov M. , Kunelbayev M. Development and research of a mathematical model of a solar photo converter with an inverter for converting direct current to alternating voltage //  News of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series physico-mathematical. –2019. – №4(326). – P.135-142.

- Kalimoldayev M., Akhmetzhanov M., Mukanova B., Azimova D. Implementation of covering algorithm for the robot with parallel structure // News of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. –2019. – №5(437). – P.197-201.

- А.с. № 3167. ANC (Algorythm of non-uniform coverings) / М.А. Ахметжанов, Б.Г. Муканова, Д.Н. Азимова; опубл. 04.05.2019.

Список публикаций за 2018 год

- Посыпкин М.А., Ахметжанов М.А., Намазбаев Б.Д. Методы аппроксимации решения систем уравнений и неравенств. Труды науч. конф. ИИВТ МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий». Алматы, 2018.- С.228-235.

- Посыпкин М.А., Ахметжанов М.А., Намазбаев Б.Д. Определение рабочей области робота с помощью метода неравномерных покрытий. Материалы XIV Международной Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем».  Алматы. 2018. Часть 2. –С.368.

- Малышев, Д. И., Посыпкин, М. А., Рыбак, Л. А., Усов, А. Л. (2018). Анализ рабочей области робота DexTAR-dexterous twin-arm robot. International Journal of Open Information Technologies, 6(7).

- Maksat Kalimoldayev  Assel Abdildayeva  Maksat Akhmet- zhanov  Beglan Namazbayev About the Numerical Solution of Optimal  Control Problems for Complex Electric Power Systems IX International Conferen  e on Optimization  Methods and Appli ations OPTIMIZATION AND APPLICATIONS  OPTIMA-2018. – С. 89.

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

# Оттиски публикаций

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

# Список использованных зарубежных информационных ресурсов

- www.scopus.com

- www.springer.com

- webofknowledge.com

- РИНЦ

- elibrary.ru

- iopscience.iop.org

- www.scimagojr.com

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

# Программные коды

Код в программе Matlab для расчета оптимального закона изменения параметра при движении по оптимальной траектории

clc % clear command window

clear all %clear workspace

close all %delete figures

global alpha a b p0 p1

N=256;Tmax=1; dx=Tmax/N;

xgrid=(0:N)*dx;

alpha=0.1; p0=0.; p1=pi*2;

a=1.;b=2.;

solinit.x = linspace(0,1,N);

solinit.y=[ones(4,N)];

solinit.y(1,:)=linspace(0,p1-p0,N);

solinit.y(2,:)=0.*ones;

solinit.y(3,:)=0.*ones;

solinit.y(4,:)=0.*ones;

options=bvpset('RelTol', 1e-12);

p(1:3,1:N+1)=0;

v(1:3,1:N+1)=0;

acc(1:3,1:N+1)=0;

alpha=0.001;

solX = bvp4c(@MyODE,@MyBC,solinit,options);

solXgrid=deval(solX,xgrid);

p(1,:)=solXgrid(1,:);

v(1,:)=solXgrid(2,:);

acc(1,:)=v(1,:).^2+solXgrid(3,:);

alpha=0.01;

solX = bvp4c(@MyODE,@MyBC,solinit,options);

solXgrid=deval(solX,xgrid);

p(2,:)=solXgrid(1,:);

v(2,:)=solXgrid(2,:);

acc(2,:)=v(2,:).^2+solXgrid(3,:);

alpha=0.1;

solX = bvp4c(@MyODE,@MyBC,solinit,options);

solXgrid=deval(solX,xgrid);

p(3,:)=solXgrid(1,:);

v(3,:)=solXgrid(2,:);

acc(3,:)=v(3,:).^2+solXgrid(3,:);

figure

plot(xgrid,p(1,:),'-k',xgrid,p(2,:),'--k',xgrid,p(3,:),':k','LineWidth',1.5);

legend('alpha=0.001','alpha=0.01','alpha=0.1','Location','northwest');

figure

plot(xgrid,v(1,:),'-k',xgrid,v(2,:),'--k',xgrid,v(3,:),':k','LineWidth',1.5);

legend('alpha=0.001','alpha=0.01','alpha=0.1');

figure

plot(xgrid,acc(1,:),'-k',xgrid,acc(2,:),'--k',xgrid,acc(3,:),':k','LineWidth',1.5);

legend('alpha=0.001','alpha=0.01','alpha=0.1');

Листинг программы для определения рабочей области.

Алгоритм реализован на языке программирования C++ с использованием библиотеки интервального анализа Snowgoose.

#include <cmath>

#include <iostream>

#include <iomanip>

#include <vector>

#include <fstream>

#include <string>

#include "expression/expr.hpp"

#include "expression/algorithm.hpp"

#include "interval/interval_air.hpp"

#define PI 3.14159265

#define N 2

using namespace std;

using namespace snowgoose::expression;

using namespace snowgoose::interval;

double dist,BC,CD,AB;

double D2xmin, D2xmax, D1xmin, D1xmax, D3xmin, D3xmax, D2ymin, D2ymax, D1ymin, D1ymax, D3ymin, D3ymax;

double d1,d2,d3,a1,a2,a3,h1,h2,h3,stor,s,R,D1x,D2x,D3x,D1y,D2y,D3y,yp31,zp32,xp33,yp41,zp42,xp43;

double DIM1,cosb1,cosb2,cosb3,x1,y,z;

int br;

double j11,j12,j13,j14,BDmin1,BDmax1,BDmin2,BDmax2,BDmin3,BDmax3;

double cosamin1,cosamax1,cosamin2,cosamax2,cosamin3,cosamax3;

struct S {

double a[N];

double b[N];

double c[N];

};

std::vector<S> aMatrix;

std::vector<S> bMatrix;

template <class T> Expr<T> func1()

{

Expr<T> x;

Expr<T> G1=sqrt(sqr(x[0]-AB)+sqr(x[1]));

return G1;

}

template <class T> Expr<T> func2()

{

Expr<T> x;

Expr<T> G2=(BC*BC+CD*CD-sqr(x[0]))/(2*BC*CD);

return G2;

}

Interval<double> calc(const Expr<Interval<double>> & expr, const std::vector<Interval<double>> & vars)

{

return expr.calc(InterEvalAlg<double>(vars));

}

int main() {

cout<<"Пожалуйста введите точность в тысячных долях и нажмите 'Enter': "<<endl;

cin>>DIM1;

cout<<"Пожалуйста введите размерность сетки и нажмите 'Enter': "<<endl;

cin>>s;

double bmin=10*PI/180; //

double bmax=10*PI/180; //

double cmin=10*PI/180; //

double cmax=170*PI/180; //

dist=950;

stor=100;

AB=dist/20;

BC=dist*0.5;

CD=dist*0.5;

int m=1;

int m1=1;

int i=0;

double x1min=9999;

double x1max=-9999;

double y1min=9999;

double y1max=-9999;

double z1min=9999;

double z1max=-9999;

S s1;

s1.a[0] ={-stor};

s1.a[1] ={dist+stor};

s1.b[0] ={-stor};

s1.b[1] ={dist+stor};

s1.c[0] ={-stor};

s1.c[1] ={dist+stor};

aMatrix.push_back(s1);

double check=aMatrix[i].c[1]-aMatrix[i].c[0]+1;

while (aMatrix[i].c[1]-aMatrix[i].c[0]>DIM1/1000)

{

if (aMatrix[i].c[1]-aMatrix[i].c[0]<0.9*check)

{

cout << "A" << DIM1*0.1/(aMatrix[i].c[1]-aMatrix[i].c[0]) << " %  " << i <<endl;

}

check=aMatrix[i].c[1]-aMatrix[i].c[0];

if (i==300)

{

cout << "300" <<endl;

}

if (i==1000)

{

cout << "1 000" <<endl;

}

if (i==10000)

{

cout << "10 000" <<endl;

}

if (i==100000)

{

cout << "100 000" <<endl;

}

if (i==1000000)

{

cout << "1 000 000" <<endl;

}

int v=0;

int u=0;

int u1=0;

R=stor/sqrt(3);

D2xmin=aMatrix[i].a[0]-stor/2;

D2xmax=aMatrix[i].a[1]-stor/2;

D1xmin=aMatrix[i].a[0]+stor/2;

D1xmax=aMatrix[i].a[1]+stor/2;

D3xmin=aMatrix[i].a[0];

D3xmax=aMatrix[i].a[1];

D2ymin=aMatrix[i].b[0]+R/2;

D2ymax=aMatrix[i].b[1]+R/2;

D1ymin=aMatrix[i].b[0]+R/2;

D1ymax=aMatrix[i].b[1]+R/2;

D3ymin=aMatrix[i].b[0]-R;

D3ymax=aMatrix[i].b[1]-R;

for (int j = 0; j < 3; j++)

{

if (j==0)

{

j11=D1ymin;//y

j12=D1ymax;

j13=aMatrix[i].c[0];//z

j14=aMatrix[i].c[1];

}

if (j==1)

{

j11=aMatrix[i].c[0];//z

j12=aMatrix[i].c[1];

j13=D2xmin;//x

j14=D2xmax;

}

if (j==2)

{

j11=D3xmin;//x

j12=D3xmax;

j13=D3ymin;

j14=D3ymax;//y

}

std::vector<Interval<double>> vars1;

vars1.push_back({j11,j12});

vars1.push_back({j13,j14});

auto interval1 = calc(func1<Interval<double>>(), vars1);

if (j==0)

{

BDmin1=interval1.lb();

BDmax1=interval1.rb();

}

if (j==1)

{

BDmin2=interval1.lb();

BDmax2=interval1.rb();

}

if (j==2)

{

BDmin3=interval1.lb();

BDmax3=interval1.rb();

}

}

if ((D1xmin<=dist) && (D1xmax>=0) && (D2ymin<=dist) && (D2ymax>=0) && (aMatrix[i].c[0]<=dist) && (aMatrix[i].c[1]>=0))

{

u1=1;

if ((D1xmax>=dist) || (D1xmin<=0) || (D2ymax>=dist) || (D2ymin<=0) || (aMatrix[i].c[1]>=dist) || (aMatrix[i].c[0]<=0))

{

u=1;

}

}

if ((BDmin1<BC+CD) && (BDmin2<BC+CD) && (BDmin3<BC+CD))

{

for (int j = 0; j < 3; j++)

{

if (j==0)

{

j11=BDmin1;

j12=BDmax1;

}

if (j==1)

{

j11=BDmin2;

j12=BDmax2;

}

if (j==2)

{

j11=BDmin3;

j12=BDmax3;

}

std::vector<Interval<double>> vars2;

vars2.push_back({j11,j12});

auto interval2 = calc(func2<Interval<double>>(), vars2);

if (j==0)

{

cosamin1=interval2.lb();

cosamax1=interval2.rb();

}

if (j==1)

{

cosamin2=interval2.lb();

cosamax2=interval2.rb();

}

if (j==2)

{

cosamin3=interval2.lb();

cosamax3=interval2.rb();

}

}

if ((cosamax1)>=cos(17*PI/18) && (cosamin2)<=cos(PI/18) && (cosamax2)>=cos(17*PI/18) && (cosamin1)<=cos(PI/18) && (cosamax3)>=cos(17*PI/18) && (cosamin3)<=cos(PI/18))

{

if ((cosamax1)>=cos(PI/18) || (cosamin2)<=cos(17*PI/18) || (cosamax2)>=cos(PI/18) || (cosamin1)<=cos(17*PI/18) || (cosamax3)>=cos(PI/18) || (cosamin3)<=cos(17*PI/18))

{

for (int p1 = 0; p1 < (s+1); p1++)

{

for (int p2 = 0; p2 < (s+1); p2++)

{

for (int p3 = 0; p3 < (s+1); p3++)

{

x1=aMatrix[i].a[0]+(aMatrix[i].a[1]-aMatrix[i].a[0])*p1/s;

y=aMatrix[i].b[0]+(aMatrix[i].b[1]-aMatrix[i].b[0])*p2/s;

z=aMatrix[i].c[0]+(aMatrix[i].c[1]-aMatrix[i].c[0])*p3/s;

D2x=x1-stor/2;

D1x=x1+stor/2;

D3x=x1;

D2y=y+R/2;

D1y=y+R/2;

D3y=y-R;

d1=sqrt((D1y-AB)*(D1y-AB)+z*z);

d2=sqrt((z-AB)*(z-AB)+D2x*D2x);

d3=sqrt((D3x-AB)*(D3x-AB)+D3y*D3y);

a1=(BC*BC-CD*CD+d1*d1)/(2*d1);

a2=(BC*BC-CD*CD+d2*d2)/(2*d2);

a3=(BC*BC-CD*CD+d3*d3)/(2*d3);

h1=sqrt(BC*BC-a1*a1);

h2=sqrt(BC*BC-a2*a2);

h3=sqrt(BC*BC-a3*a3);

yp31=AB+a1*(D1y-AB)/d1;

zp32=AB+a2*(z-AB)/d2;

xp33=AB+a3*(D3x-AB)/d3;

yp41=yp31-h1*(z)/d1;

zp42=zp32+h2*(D2x)/d2;

xp43=xp33+h3*(D3y)/d3;

cosb1=(AB-yp41)/BC;

cosb2=(AB-zp42)/BC;

cosb3=(AB-xp43)/BC;

if (cosb1>=cos(17*PI/18) && cosb1<=cos(PI/18) && 		cosb1>=cos(17*PI/18) && cosb1<=cos(PI/18) && cosb1>=cos(17*PI/18) && cosb1<=cos(PI/18))

{

v=1;

u=1;

}

}

}

}

}

else

{

for (int p1 = 0; p1 < (s+1); p1++)

{

for (int p2 = 0; p2 < (s+1); p2++)

{

for (int p3 = 0; p3 < (s+1); p3++)

{

x1=aMatrix[i].a[0]+(aMatrix[i].a[1]-aMatrix[i].a[0])*p1/s;

y=aMatrix[i].b[0]+(aMatrix[i].b[1]-aMatrix[i].b[0])*p2/s;

z=aMatrix[i].c[0]+(aMatrix[i].c[1]-aMatrix[i].c[0])*p3/s;

D2x=x1-stor/2;

D1x=x1+stor/2;

D3x=x1;

D2y=y+R/2;

D1y=y+R/2;

D3y=y-R;

d1=sqrt((D1y-AB)*(D1y-AB)+z*z);

d2=sqrt((z-AB)*(z-AB)+D2x*D2x);

d3=sqrt((D3x-AB)*(D3x-AB)+D3y*D3y);

a1=(BC*BC-CD*CD+d1*d1)/(2*d1);

a2=(BC*BC-CD*CD+d2*d2)/(2*d2);

a3=(BC*BC-CD*CD+d3*d3)/(2*d3);

h1=sqrt(BC*BC-a1*a1);

h2=sqrt(BC*BC-a2*a2);

h3=sqrt(BC*BC-a3*a3);

yp31=AB+a1*(D1y-AB)/d1;

zp32=AB+a2*(z-AB)/d2;

xp33=AB+a3*(D3x-AB)/d3;

yp41=yp31-h1*(z)/d1;

zp42=zp32+h2*(D2x)/d2;

xp43=xp33+h3*(D3y)/d3;

cosb1=(AB-yp41)/BC;

cosb2=(AB-zp42)/BC;

cosb3=(AB-xp43)/BC;

if (cosb1>=cos(17*PI/18) && cosb1<=cos(PI/18) && 		cosb1>=cos(17*PI/18) && cosb1<=cos(PI/18) && cosb1>=cos(17*PI/18) && cosb1<=cos(PI/18))

{

v=1;

}

else

{

u=1;

}

}

}

}

}

}

}

if (v==0 || u==0 || u1==0)

{

//cout << "-" <<endl;

}

else if (aMatrix[i].b[1]-aMatrix[i].b[0]<=DIM1/1000)

{

//cout << "+" <<endl;

S s8;

s8.a[0]=aMatrix[i].a[0];

s8.a[1]=aMatrix[i].a[1];

s8.b[0]=aMatrix[i].b[0];

s8.b[1]=aMatrix[i].b[1];

s8.c[0]=aMatrix[i].c[0];

s8.c[1]=aMatrix[i].c[1];

m1=m1+1;

bMatrix.push_back(s8);

if (aMatrix[i].a[0] < x1min)

{

x1min = aMatrix[i].a[0];

};

if (x1max < aMatrix[i].a[1])

{

x1max = aMatrix[i].a[1];

};

if (aMatrix[i].b[0] < y1min)

{

y1min = aMatrix[i].b[0];

};

if (y1max < aMatrix[i].b[1])

{

y1max = aMatrix[i].b[1];

};

if (aMatrix[i].c[0] < z1min)

{

z1min = aMatrix[i].c[0];

};

if (z1max < aMatrix[i].c[1])

{

z1max = aMatrix[i].c[1];

};

}

else

{

//cout << "+-" <<endl;

if ((0.9*(aMatrix[i].b[1]-aMatrix[i].b[0])<=aMatrix[i].a[1]-aMatrix[i].a[0]) && (0.9*(aMatrix[i].c[1]-aMatrix[i].c[0])<=aMatrix[i].a[1]-aMatrix[i].a[0]))

{

S s2;

s2.a[0]=aMatrix[i].a[0];

s2.a[1]=(aMatrix[i].a[1]+aMatrix[i].a[0])/2;

s2.b[0]=aMatrix[i].b[0];

s2.b[1]=aMatrix[i].b[1];

s2.c[0]=aMatrix[i].c[0];

s2.c[1]=aMatrix[i].c[1];

aMatrix.push_back(s2);

m=m+1;

S s3;

s3.a[0]=(aMatrix[i].a[1]+aMatrix[i].a[0])/2;

s3.a[1]=aMatrix[i].a[1];

s3.b[0]=aMatrix[i].b[0];

s3.b[1]=aMatrix[i].b[1];

s3.c[0]=aMatrix[i].c[0];

s3.c[1]=aMatrix[i].c[1];

aMatrix.push_back(s3);

m=m+1;

}

else

{

if (0.9*(aMatrix[i].c[1]-aMatrix[i].c[0])<=aMatrix[i].b[1]-aMatrix[i].b[0])

{

S s4;

s4.a[0]=aMatrix[i].a[0];

s4.a[1]=aMatrix[i].a[1];

s4.b[0]=aMatrix[i].b[0];

s4.b[1]=(aMatrix[i].b[1]+aMatrix[i].b[0])/2;

s4.c[0]=aMatrix[i].c[0];

s4.c[1]=aMatrix[i].c[1];

aMatrix.push_back(s4);

m=m+1;

S s5;

s5.a[0]=aMatrix[i].a[0];

s5.a[1]=aMatrix[i].a[1];

s5.b[0]=(aMatrix[i].b[1]+aMatrix[i].b[0])/2;

s5.b[1]=aMatrix[i].b[1];

s5.c[0]=aMatrix[i].c[0];

s5.c[1]=aMatrix[i].c[1];

aMatrix.push_back(s5);

m=m+1;

}

else

{

S s6;

s6.a[0]=aMatrix[i].a[0];

s6.a[1]=aMatrix[i].a[1];

s6.b[0]=aMatrix[i].b[0];

s6.b[1]=aMatrix[i].b[1];

s6.c[0]=aMatrix[i].c[0];

s6.c[1]=(aMatrix[i].c[1]+aMatrix[i].c[0])/2;

aMatrix.push_back(s6);

m=m+1;

S s7;

s7.a[0]=aMatrix[i].a[0];

s7.a[1]=aMatrix[i].a[1];

s7.b[0]=aMatrix[i].b[0];

s7.b[1]=aMatrix[i].b[1];

s7.c[0]=(aMatrix[i].c[1]+aMatrix[i].c[0])/2;

s7.c[1]=aMatrix[i].c[1];

aMatrix.push_back(s7);

m=m+1;

}

}

}

i=i+1;

br=i;

}

cout << "FINISH1" <<endl;

cout << "X=" << x1min << "  " << x1max << "  Y=" << y1min << "  " << y1max << "  Z=" << z1min << "  " << z1max <<endl;

FILE *f;

string a;

f = fopen("/home/rybak/3d.stl","w");

ofstream fout ("/home/rybak/3d.stl");

fout << "solid " << endl;

for(int i = 0; i < m1; i++)

{

fout << "   facet normal 1 0 0" << endl;

fout << "      outer loop" << endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "      endloop" << endl;

fout << "   endfacet" << endl;

fout << "   facet normal 1 -0 0" << endl;

fout << "      outer loop" << endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "      endloop" << endl;

fout << "   endfacet" << endl;

fout << "   facet normal -1 0 0" << endl;

fout << "      outer loop" << endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "      endloop" << endl;

fout << "   endfacet" << endl;

fout << "   facet normal -1 -0 0" << endl;

fout << "      outer loop" << endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "      endloop" << endl;

fout << "   endfacet" << endl;

fout << "   facet normal 0 -1 0" << endl;

fout << "      outer loop" << endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "      endloop" << endl;

fout << "   endfacet" << endl;

fout << "   facet normal 0 -1 0" << endl;

fout << "      outer loop" << endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "      endloop" << endl;

fout << "   endfacet" << endl;

fout << "   facet normal 0 1 -0" << endl;

fout << "      outer loop" << endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "      endloop" << endl;

fout << "   endfacet" << endl;

fout << "   facet normal 0 1 0" << endl;

fout << "      outer loop" << endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "      endloop" << endl;

fout << "   endfacet" << endl;

fout << "   facet normal 0 0 -1" << endl;

fout << "      outer loop" << endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "      endloop" << endl;

fout << "   endfacet" << endl;

fout << "   facet normal 0 0 -1" << endl;

fout << "      outer loop" << endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[0]<< endl;

fout << "      endloop" << endl;

fout << "   endfacet" << endl;

fout << "   facet normal -0 0 1" << endl;

fout << "      outer loop" << endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "      endloop" << endl;

fout << "   endfacet" << endl;

fout << "   facet normal 0 0 1" << endl;

fout << "      outer loop" << endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[1]<<" "<<bMatrix[i].b[1]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "         vertex "<<bMatrix[i].a[0]<<" "<<bMatrix[i].b[0]<<" "<<bMatrix[i].c[1]<< endl;

fout << "      endloop" << endl;

fout << "   endfacet" << endl;

fout << "endsolid" << endl;

}

fout << "endsolid" << endl;

fclose(f);

return 0; }